500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程

施工（第一标段）原材料检测服务采购项目

技术规范书

- 一、项目概况

- 1.项目背景

- 为确保广西送变电建设有限责任公司500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程施工（第一标段）所用原材料的质量符合国家现行标准、规范及设计文件要求，从源头控制工程质量，特采购第三方检测服务。本项目所在地为北海市，本次采购旨在选定技术能力强、信誉良好、服务优质的检测单位，为本项目提供公正、科学、准确的检测数据。

- 2.服务内容

- 投标方需依据本技术规范书、国家及行业相关标准，对甲方指定的进场原材料进行抽样检测，并及时出具检测报告。主要检测材料包括但不限于：

| 序号 | 检测样品名称 | 常规检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地脚螺栓 | 下屈服强度、抗拉强度、伸长率、硬度 | DL/T 1236-2021 GB/T 228.1-2021 GB/T 230.1-2018 |
| 2 | 铁塔高强度螺栓 | 扭矩系数、洛氏硬度、楔负载、最小拉力载荷 | GB/T 1231-2024 GB 50205-2020 JGJ 82-2011 |

- 3.引用标准规范

- 投标方进行所有检测活动必须遵循最新版本的国家标准（GB）、行业标准（JGJ、JTJ等）、地方标准及相关技术规程。如标准之间存在差异，应以要求最严格的标准为准。主要标准如下：

- DL/T 1236-2021《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》

- GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》

GB/T 230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》

GB/T 1231-2024《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》

GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》

JGJ 82-2011《钢结构高强度螺栓连接技术规程》

二、技术要求

1.检测资质要求

（1）投标人须具备有效的检验检测机构资质认定证书（CMA)。

（2）检测能力范围覆盖本技术规范书表1所列检测项目（结合检测内容从能力库中据实列举）。

（3）后续检测报告须后附“全国认证认可信息公共服务平台（认e云）”（http://cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网查询的该检测项目的核验截图。

2.检测设备要求

（1）投标方实验室必须配备满足本项目所有检测项目所需的、齐全且先进的检测仪器设备。所有设备性能指标必须高于相关检测标准的要求。

（2）所有检测设备必须按国家规定定期送至有资质的计量机构进行检定或校准，并确保在有效期内使用。中标后投标方必须提供主要设备的检定/校准证书清单和复印件至招标人报审。

3.检测场地与环境要求

（1）投标方必须拥有产权清晰或长期租赁的、固定的、独立的检测场所。

（2）实验室环境条件（如温度、湿度、震动、电磁干扰等）必须满足各类检测标准的规定。例如：水泥、混凝土养护室必须满足标准养护条件（温度20±2°C，湿度≥95%）。力学实验室应有足够的空间和坚固的基座以保证设备稳定运行。

4.检测人员要求

（1）所有从事检测活动的人员必须经过专业技术培训，考核合格后持证上岗。检测报告审核/批准人应具有高级及以上技术职称或同等能力。中标后，应提供相应检测人员的证书证件至招标人报审。

（2）所有人员应遵守职业道德，保证检测活动的独立性和公正性，不得与材料供应商、施工单位等有任何可能影响判断公正性的经济利益关系。

5.抽样与送样

抽样、取样由甲方、监理方共同进行。

6.检测与报告

（1）投标方在收到样品后，应立即安排检测。对于常规项目（如钢筋拉伸、水泥安定性），应在5个工作日内出具正式报告；对于复杂项目，双方提前确认时间。

（2） 所有检测数据必须真实、准确、可靠，严禁伪造、篡改数据。

（3）检测报告必须格式规范、内容完整、结论明确。报告必须加盖CMA章（和CNAS章，如有），报告一式五份。

（4）发现检测结果不合格，投标方必须在第一时间（不得超过2小时）电话通知甲方。

三、质量要求

1.投标方应建立完善的质量管理体系，并有效运行。

2.所有与检测相关的原始记录、计算资料、检测报告等必须完整保存，便于追溯。

四、其他要求

1.投标方应对甲方项目的所有信息、数据及检测结果予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露。

2.如因投标方检测错误、报告延误、漏检错检等原因导致甲方工程质量问题或经济损失，投标方应承担相应的经济赔偿责任和法律责任。

3.相关试品试件由招标人负责取样。如投标人所在地（以及其试验室）与招标人项目所在地为同一城市（仅限市区范围，不含所属县市）的，由招标人负责送样；如投标人与招标人项目所在地为不同城市的（含招标人所在城市管辖的县市），由投标人试验人员负责到招标人处接样到其单位进行检测。投标人在接到招标人的检测通知后12小时内必须到达招标人处接样，投标人必须自行完成检测并出具报告，不允许转委托。

4.本技术规范书未尽事宜，按国家和行业的相关规范要求执行。