深圳供电局有限公司2026年职工食堂厨房设备购置项目技术规范书

深圳供电局有限公司

2026年4月

目  录

1. 总的部分	2

1.1. 项目背景	2

1.2. 现状情况	2

1.3. 需求说明	2

1.4. 一般规定	2

1.5. 投标须知	2

1.6. 质保及售后服务	4

2.供货一览表及技术参数要求规格	5

3.其它	126

3.1. 技术资料	126

3.2. 文件资料的内容	126

3.3. 使用手册与培训	127

3.4. 保密要求	127

3.5. 安全生产管理要求	127

3.6. 人员要求	128

3.7其它	129

- 总的部分

  - 项目背景

- 本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司2026年职工食堂厨房设备购置项目，提出了相关设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 现状情况

- 目前职工食堂设备运行年限较久，部分设备无法正常运行，且无维修价值，以及2026年有新建食堂投入运行，需根据现场实际情况购置一批烟罩、电磁炒炉、洗碗机、电摇摆汤炉、电磁蒸饭柜、矮汤炉、绞肉机、切片机、切肉绞肉一体机、烤箱、和面机、搅拌机、压面机、冷柜、消毒柜、开水器、货架、工作台、星盆、荷台、不锈钢烟管、抽风柜、油烟净化器等厨房设备。

  - 需求说明

本项目为：深圳供电局有限公司2026年职工食堂厨房设备购置项目。

  - 一般规定

1.本技术规范书用于深圳供电局有限公司2026年职工食堂厨房设备购置项目的设备参数要求及招标。

2.本技术规范书深圳供电局有限公司2026年职工食堂厨房设备购置项目的技术要求和工程实施要求。

3.本项目招标采购方为深圳供电局（以下简称“招标方”、“买方”），具备所要求资质参与投标的供应商简称“投标方”，中标的投标方简称“卖方”，最终用户为深圳供电局（以下简称“用户方”）。

4.本次招标范围为深圳供电局有限公司2026年职工食堂厨房设备购置项目的建设内容。

5.本次招标的中标方应提供所招标设备的供货、安装、集成、调试及技术服务，完成本招标书规定的建设任务，并协助相关的建设工作。

6.双方项目违约的处罚将在合同谈判中明确。

  - 投标须知

1.本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合相关标准和本技术规范的产品。本技术规范所使用的标准如与国家、行业、电网公司以及投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

2.投标方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款，并根据技术规范书中的要求和范围进行技术方案的设计，其提供的设备的技术方案应满足招标文件所规定的所有要求。投标方也可推荐能满足招标文件要求的类似的或更优的产品和方案，但投标方必须详细标明技术差异。未在技术差异表中说明的条款意味着投标方认可其所提供的设备、产品及服务等的相应部分完全符合或高于本技术规范相应的要求，投标方中标后除非经过买方书面同意，否则不得以任何理由提供低于本技术规范要求的相应的设备、产品及服务等。

3.对于本技术规范书未提出但应标设备已具有的功能及技术性能指标，投标方可在其技术建议书中加以补充说明，并提供相关技术资料。如果投标方认为本技术规范书所描述的设备性能等要求与目标设备要求有所不一致或部分要求不合理，可在响应原要求后给出建议方案。

4.对于应标设备不具备或未达到相关要求的功能或性能，投标方在应答时须针对该项如实说明。投标方认为相关要求不合理的，应给出充分理由及合理的建议；投标方认为相关要求需要在现有产品基础上进一步实现或完善的，应给出实现相关技术要求的方案和进度计划。

5.投标方提供的技术应答内容至少应包括技术方案(包括功能实现方案、性能指标等)、设备配置(包括设备备品备件、工具及安装材料等)、工程计划(包括工程进度计划、设计联络会、技术培训计划)等。

6.投标方应在技术建议书中具体说明所建议的技术方案、设备系统配置符合的有关标准(包括国际、国内标准和专用标准)，并附上相应的说明和技术资料。投标建议书中的每个设备的型号/部件号必须逐一说明。对每个单项产品，卖方必须提供原厂商的正式技术指标说明材料。卖方认为需特殊说明的部分应附有详细的技术资料，否则由于评标理解的不同，产生的后果由卖方负责。

7.投标方提供的设备必须是标准的，技术上是成熟的；所有设备应是全新的，具有先进结构和一流工艺水平，并能在中国境内安全使用，符合环保要求。

8.     投标方应依据本技术规范的要求及推荐的技术方案提出详细的设备配置和报价清单；

9. 投标方的报价清单内容应该包括本次招标范围内所要求的全部设备、材料及服务等。除已经明确说明由买方另行采购和在报价清单中明确采购的设备、材料及服务外，其它在本项目建设中必须的但被遗漏的设备、材料及服务，投标方应予以补充，在清单中详细列出并报价，以保证招标正常运行。否则，相关设备、材料及服务等的费用被视为已包含在报价中或由卖方免费提供；

10.投标方的投标文件应以中文简体编写(原厂商的资料可为英文)，所有的计算、说明和图纸等均应采用国际单位。投标方应保证对本次招标的所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料；

11.本技术规范书的解释权属于买方。未经买方同意，任何个人和单位对技术规范书所作的任何修改均无效。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前，买方保留对技术规范书进行修改的权利，卖方可以提出变更的意见和建议；买卖双方签订合同之后，买方有权提出和卖方有责任接受因国家、行业、上级主管单位等的规范、标准和规程等发生变化及与相关设备对接要求改变所产生的一些补充要求。具体事项由买卖双方共同商定；

12.本技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误(包括拼写、印刷错误)，投标方应及时提出要求招标方澄清，经招标方确认后对错误内容进行修正；

13.针对本次招标的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分，与招标文件具有同等法律效力；

14.技术规范书经买卖双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书的未尽事宜，由买卖双方在合同技术谈判时协商确定，或以其它形式补充。

  - 质保及售后服务

要求投标方对本项目提供2年的总体质保。投标方提供的主要设备及材料需满足2年的质保，设备安装调试并通过验收运行后，进入质保期。

质保期服务：在质保期内发现供货范围内的任何设备存在缺陷、设备出现故障或达不到标书所标明的技术指标时，投标方在接到通知后必须迅速赶到现场处理，招标方根据情况分析实属产品质量问题时，有权要求投标方为其免费更换设备，即投标方免费负责设备检修、零部件的更换和整机的更换。

在质保期内如遇到设备发生大的故障，投标方接到招标方的通知后，应派专业技术人员2小时内响应，2小时内到达现场，协助招标方处理故障，并提交事故处理报告。

- 售后服务内容

服务内容包括：

- 设备产品出现故障后需进行更换或修复，同时在修复期间提供相应的设备供业主方使用，以保证厨房正常运行；

- 服务方式

要求提供多种服务方式，包括：

- 热线电话：提供7×24小时热线电话支持，随时解答设备使用过程中出现的问题；

- 现场服务：提供现场服务。

- 响应时间

要求电话响应时间≤1小时，邮件响应时间≤2小时，现场响应时间≤2小时，对于排障时间要求 24 小时内解决。

2.供货一览表及技术参数要求规格

| 序号 | 名称 | 设备规格 | 招标要求值 | 单位 | 数量 | 投标保证值 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1000*1100*800+400（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配500锅.电压380V/15KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1000*1100*800+400（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配600锅.电压380V/18KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的先进“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 商用电磁小炒灶 | 1100*1100*（810+440）mm | 外观尺寸：1100*1100*（810+440）mm,功率/电压：18KW单头结构，400mm微晶板配19寸炒锅, 1.材质：全304优质不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 2.把头：合金材质，档位清晰控制，9档火力循环调节。 3.显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 4.防火：标准防水设计，直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 5.立体三防结构设计：防水、防油烟、防虫。 6.具有明火仿真发明技术，达到明火炒菜效果 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 电磁双头双尾小炒炉 | 2000x1100x800+400（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配500锅.电压380V/18+18KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的先进“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电磁双头单尾小炒炉 | 1800x1100x800+400（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配500锅.电压380V/15+15KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的先进“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 电磁组合炒炉（小炒连大炒） | 2000x1100x800+400（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.小炒配500锅.大炒配800锅.电压380V/18+25KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 商用电磁大锅灶 | 1100*1100*（810+440）mm | 外观尺寸：1100*1100*（810+440）mm,功率/电压：20KW/380V。单头结构，锅径800mm, 1.材质：全304优质不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 2.把头：合金材质，档位清晰控制，9档火力循环调节。 3.显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 4.防火：标准防水设计，直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 5.立体三防结构设计：防水、防油烟、防虫。 6.具有明火仿真发明技术，达到明火炒菜效果 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 电磁单头大炒炉 | 800x900x800+400（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配600锅.电压380V/15KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 电磁单头大炒炉 | 900*1100*800+40（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配700锅.电压380V/18KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 电磁单头大炒炉 | 1000*1100*800+400（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配800锅.电压380V/25KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的先进“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 电磁单头大炒炉 | 1100*1200*800+400（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配900锅.电压380V/25KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的先进“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 电磁单头大炒炉 | 1200*1300*800+450（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配1000锅.电压380V/30KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的先进“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 电磁双头大炒炉 | 1900x1100x800+400（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配800锅.电压380V/25+25KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的先进“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 电磁双头大炒炉 | 2100x1200x800+400（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配900锅.电压380V/25+25KW 3.物联网显示屏.采用技术领先的先进“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备具备使用时长记录装置 5.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 6.所有设备搭载云控服务软件，能实时上传设备状态到数据采集平台要求软件可运行于Windows.Linux.Android.IOS平台，使用JAVA.Objective-C语言开发，应用于物联网等功能，具有用户管理，设备列表管理，设备插件管理等功能 7.中文显示代码.开关机功能，让操作更人性化.档位对应功率显示，直观.人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤机箱达到绝缘效果，广泛适用于大中型宴会中心，宾馆.酒店.中央厨房.大型院校食堂.部队.军舰.火车高铁.医院.机关企事业食堂。 8.智能曲线加热 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 商用电磁单头煲汤炉 | 650*750*500+700（mm） | 1.规格：650*750*(500+700)（mm） 2.电压/功率：380V/15 kW 3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。 4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果 5.显示屏带有中文故障显示.显示用电量.实时功率.实时电压.实时显示机芯温度，线盘温度。 6.中控技术:支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题。 7.谐振电容监控:独家电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏。 8.可连续极低功率工作，超宽功率调节范围 (5%~100%额定功率)，满足各种应用场合。 9.配Ø500复合汤桶1个 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 商用电磁双头煲汤炉 | 1300*750*500+700（mm） | 1.规格：1300*750*500+700(（mm）) 2.电压/功率：380V/15 +15kW 3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。 4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果 5.显示屏带有中文故障显示.显示用电量.实时功率.实时电压.实时显示机芯温度，线盘温度。 6.中控技术:支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题。 7.谐振电容监控:独家电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏。 8.可连续极低功率工作，超宽功率调节范围 (5%~100%额定功率)，满足各种应用场合。 9.配Ø500复合汤桶2个 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 电磁摇摆汤炉 | 1250*1000*1050（mm） | 1.规格：1250*1000*1050 2.电压/功率：380V/18 kW 3.材质：采用不锈钢,面板厚1.20（mm），侧板厚1.0（mm）； 4.锅具：材质409#. 5.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋; 6.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果。 7.智能显示屏带有中文故障显示.显示用电量.实时功率.实时电压.实时显示机芯温度，线盘温度。 8.可扫描出锅具的材料特性及距离远近，并将其以百分比数的形式显示出来。如检测到锅具材料不符或距离太远可以关闭输出，良好保护设备。 9.可连续极低功率工作，超宽功率调节范围 (5%~100%额定功率)，满足各种应用场合。 10.可通过手机APP调整设备配置参数，可通过手机usb口升级程 11.漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施; | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 电磁摇摆汤炉 | 1350*1000*1050（mm） | 1.规格：1350*1000*1050 2.电压/功率：380V/25 kW 3.材质：采用不锈钢,面板厚1.20（mm），侧板厚1.0（mm）； 4.锅具：材质409#. 5.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋; 6.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果。 7.智能显示屏带有中文故障显示.显示用电量.实时功率.实时电压.实时显示机芯温度，线盘温度。 8.可扫描出锅具的材料特性及距离远近，并将其以百分比数的形式显示出来。如检测到锅具材料不符或距离太远可以关闭输出，良好保护设备。 9.可连续极低功率工作，超宽功率调节范围 (5%~100%额定功率)，满足各种应用场合。 10.可通过手机APP调整设备配置参数，可通过手机usb口升级程 11.漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施; | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 电磁摇摆汤炉 | 1450*1000*1050（mm） | 1.规格：1450*1000*1050 2.电压/功率：380V/25 kW 3.材质：采用不锈钢,面板厚1.20（mm），侧板厚1.0（mm）； 4.锅具：材质409#. 5.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋; 6.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果。 7.智能显示屏带有中文故障显示.显示用电量.实时功率.实时电压.实时显示机芯温度，线盘温度。 8.可扫描出锅具的材料特性及距离远近，并将其以百分比数的形式显示出来。如检测到锅具材料不符或距离太远可以关闭输出，良好保护设备。 9.可连续极低功率工作，超宽功率调节范围 (5%~100%额定功率)，满足各种应用场合。 10.可通过手机APP调整设备配置参数，可通过手机usb口升级程 11.漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施; | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 电磁一体式煲汤炉 | 1000x1100x800+400（mm） | 1.规格：1000*1100*800+400（mm） 2.电压/功率：380V/20kW 3.材质：采用不锈钢,面板厚≥1.2（mm），侧板厚≥1.0（mm）； 4.锅具：材质409#； 5.防水防污垢四面可直接喷淋; 6.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果； 7.控制方式：数控显示，电脑控温。智能显示屏带有中文故障显示.显示用电量.实时功率.实时电压.实时显示机芯温度，线盘温度； 8.可扫描出锅具的材料特性及距离远近，并将其以百分比数的形式显示出来。如检测到锅具材料不符或距离太远可以关闭输出，良好保护设备； 9.漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施。 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 电磁单头汤面炉 | 600*800*800+50（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配450*450（mm）汤桶. 功率：12KW/380V 3.采用技术领先的先进“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 电磁双头汤面炉 | 1200*800+800+50（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.配摇摆水龙头.配450*450（mm）汤桶. 功率：12+12kw/380V 3.采用技术领先的先进“”1GBT0 先进智能化电脑控制技术的运用.全新防水.防油烟.防虫设计.升温快，提高出菜率，自动安全保护功能，性能更安全可靠.精准温控，八档火力循环调节，自动出水.人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 4.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 双头汤粉面炉 | 1200*800*810+30（mm） | 1.外观尺寸1200*800*(810+30)（mm），尺寸偏差不超过±15（mm）； 2.功率8KW*2，电压380V； 3.金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.3（mm）厚，侧板0.8（mm）厚；； 4.全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 5.五档火力控制，无锅检测功能； | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 自动升降煮面炉 | 800*800*（800+50）（mm） | 1.规格：800*800*（800+50）（mm） 2.电压/功率：380V/12 kW 3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚1.20（mm）,侧板厚1.0（mm）。 4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术. 5.显示屏带有中文故障原因.显示用电量.实时功率.实时电压 6.配置8档开关，每个档位具有相对应的功率输出情况.直观掌握火力调节 7. 独立升降系统防水防油防尘设计 8.一体大扭矩推杆升降系统，升降稳定不卡顿 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 双头电磁煲仔炉 | 400*800*800+100（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.功率：3.5KW*2/380V | 台 | 2 |  |  |
| 26 | 电磁柜式四头煲仔炉 | 800x800x800+50（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.功率：3.5KW*4/380V | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 电磁自动炒菜机 | 1520*1100*1550（mm） | 1.功率：20KW/380v 2.电磁加热.4/8个液体投料可选 3.电动出菜.炒菜位置可定制 4.10寸触摸屏幕.1080P.全触屏使用 5.支持正反两个方向旋转，速度可调 6.带菜谱驱动，可wifi或蓝牙更新菜谱 7.数字控制:时间.火力.温度微电脑精确控制.操作简单:一键式操作，加工工艺易于控制0 操作安全:无明火.无爆炸.无火灾.无烫伤危险.节能高效:热效率达95%以上，与传统加热方式相比节能50%6.卫生环保:无废气.无烟尘.废渣和异味等有害气体排放. 清洁方便:外壳采用纯不锈钢材料制作，拆洗简单方便.节省人力成本:智能全自动化操作方式，全程无需人工看守.使用寿命长:先进元器件.工业级高端配置，科学而人性化的设计 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 电磁自动炒菜机 | 909*1000*1470（mm） | 1.外观尺寸：D909*W1000*H1470mm，锅具尺寸：φ520mm 16升， 圆形锅底；功率15KW。 2.单次出餐3kg-7.5kg，5分钟左右炒完一锅菜 3. 语言播报系统：菜单运行时，语音提醒播报 4.自定义菜单系统：可以自定义并保存，可以根据门店的菜谱研发属于门店自己的菜谱。 5.锅具温度监测：AI测温实时监测锅具温度，用于菜单参数控制和温度实时显示； 6.13路调料自动投放，支持固体调料，盐，鸡精味精，糖等固体调料自动投放，可喷油.水.酱油，耗油，勾芡，生抽，其他调料等，最小支持1克投料量。 7.配备高压水枪，方便清洁设备。 8.配备10.1寸触摸屏，使用安卓操作系统，储存量更大，使用更方便，更智能。 9.加热功能：采用电磁加热系统，加热功率或档位大小可在屏上设置，11个档位，可根据菜单自动调节加热档位。 10.配备自动养锅功能：使用前：锅体加热，接着喷油涂满内壁，加热后把油倒出即可开始烹饪。使用后：自动往锅体喷水，加热烘干水分后，喷油涂满内壁。以上均通过程序自行控制，使用者一键启动即可。 11.锅具自转功能：可在屏上设置顺时针.逆时针转动方向，及慢速.中速.高速.停止5种速度，可根据不同菜品样式进行调整 12.菜单多种导入方式： 菜单导入，支持手机远程一键导入，支持系统升级。 13.安全保障功能： 配备物理急停开关按键，紧急停止锅体运动 异常断电保护功能：异常断电保护 14，支持炒完菜，自动洗锅，自动倒洗锅水 15，支持AI控温，确保每一个菜品根据菜谱设置温度曲线炒制。 16，支持查询每天原材料用量，炒制份数，炒制时长，能耗数据等 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 电磁自动炒菜机 | (1375+260)*1350*1475（mm） | 1、外观尺寸：（1375+260）*1350*1475mm，锅具尺寸：φ600*H670 圆形锅底；功率20KW。 2、单次出餐5kg-20kg，10分钟左右炒完一锅菜 3、 手动模式+自动模式自由切换，手动模式可以可以单独旋转锅体，单独旋钮档位控制加热。自动模式一键可启动炒菜。 4、自定义菜单系统：可以自定义并保存，建立云共享菜单。 5、锅具温度监测：红外测温实时监测锅具温度，用于菜单参数控制和温度实时显示； 6、三路摆臂喷料，可喷油、水、液体不沉底酱料（酱油、醋、料酒等） 7、配备伸缩式水龙头，方便清洁设备。 8、配备7寸触摸屏，使用安卓操作系统，储存量更大，使用更方便，更智能。 9、加热功能：采用电磁加热系统，加热功率或档位大小可在屏上设置，可根据菜单自动调节加热档位。 10、锅具自转功能：可在屏上设置顺时针、逆时针转动方向，及慢速、中速、高速、停止四种速度，可根据不同菜品样式进行调整 11、菜单多种导入方式：USB接口拓展功能：可通过USB接口进行系统版本更新，语音更新，菜单导入等拓展功能； 联网通信功能：能联网进行信息传递，菜单同步上传及下载，菜单参数升级 12、安全保障功能：配备物理急停开关按键，紧急停止锅体运动异常断电保护功能：异常断电重新开启后通过显示屏和语音进行提醒。故障名称中文显示和语音播报功能。 13、自动炒菜机具有满足GB/T 26572-2011标准的电器电子产品ROHS认证证书，提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询结果截图。 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 电磁单头七星蒸包炉 | 800*800*800+50（mm） | 1.功率：380v/18kW。 2.蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快，蒸汽量足。 3.水箱：敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生.蒸品口感佳。 4.排水：手动机械式排水开关，更加方便.可靠。 5.结构：一体成型台面，框架结构设计。 6.三防：立体三防结构设计，防水.防油烟.防虫。 7.内置高水位保护系统，超出水位停止加热，避免因为元器件失效而产生烫伤.触电等安全隐患发生。 8.内置缺水保护系统，水位电极精准控制，避免水箱缺水导致设备故障。 9.内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 商用电蒸柜 | 1150*850*1650mm | 1、产品尺寸：1150*850*1650mm,功率：功率：24KW；双门24盘； 2、4CM厚组合聚醚多元醇发泡保温夹层，保温性好，减少热量损失，提升热效率； 3、温度调节功能，产生103度高温蒸汽，蒸食物效率大大提高； 4、0-24小时定时功能；左右腔体分隔独立控制；四面可直接喷淋；一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失。 5、蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高。 6、材质：全不锈钢加厚机身，SUS304 不锈钢精铸门合页铰链，美观大方，坚固耐用。 7、水箱：封闭式水箱、可拆盖清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。 8、排水：手动排水，更加方便、可靠。 9、商用电蒸柜具有符合GB/T 5080.7-1986标准的产品可靠性认证证书，性能指标：MTBF（平均无故障工作时间）≥400H；(投标时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上查询结果的截图) 10、商用电蒸柜具有满足GB/T 17626.2-2018、GB 4706.1-2005标准的安全与电磁兼容产品认证证书，(投标时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上查询结果的截图)； | 台 | 2 |  |  |
| 32 | 电磁单门单控蒸饭柜（12盆） | 700*850*1850（mm) | 1.规格：700*850*1850 2.电压：380V /15kW 3.材质：采用不锈钢,面板厚1.20（mm），侧板厚1.0（mm）；锅具：材质409#. 4..面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋; 5.中控技术:支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题; 6.自动扫描负载:可静态或动态自动扫描线圈负载状态，避免线圈感量不匹配,提高负载适应性,降低现场调试难度; 7.谐振电容监控:独家电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏; 8.显示屏带有中文故障显示.显示用电量.实时功率.实时电压 9.配置8档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况.更直观掌握火力调节 10.漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施 | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 电磁双门双控蒸饭柜（24盆） | 1200*850*1950（mm） | 1.规格：1200*850*1950（mm） 2.电压：380V /15+15kW 3.材质：采用不锈钢,面板厚1.20（mm），侧板厚1.0（mm）；锅具：材质409#. 4..面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋; 5.中控技术:支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题; 6.自动扫描负载:可静态或动态自动扫描线圈负载状态，避免线圈感量不匹配,提高负载适应性,降低现场调试难度; 7.谐振电容监控:独家电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏; 8.显示屏带有中文故障显示.显示用电量.实时功率.实时电压 9.配置8档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况.更直观掌握火力调节 10.漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施 | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 智能多门蒸柜 | 852*756*1677（mm） | 1.规格：852*756*1677（（mm）） 2.电压：380V/18kW 3.材质：采用不锈钢,面板厚1.20（mm），侧板厚1.0（mm）；锅具：材质409#，一机12盆 4.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋; 5.谐振电容监控:独家电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏; 6.显示屏带有中文故障原因.显示用电量.实时功率.实时电压 7.配置8档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况.更直观掌握火力调节 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 智能多门蒸柜 | 1420*800*1670（mm） | 1.规格：1420*800*1670（mm） 2.电压：380V/36kW 3.材质：采用不锈钢,面板厚1.20（mm），侧板厚1.0（mm）；锅具：材质409#，一机24盆 4.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋; 5.谐振电容监控:独家电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏; 6.显示屏带有中文故障原因.显示用电量.实时功率.实时电压 7.配置8档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况.更直观掌握火力调节 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 推车式蒸饭柜（12盆） | 907*850*1820mm | 1.材质：304/08∽1.0 2.电压功率：380v/12kw 3.整机发泡：控时控温 | 台 | 3 |  |  |
| 37 | 推车式蒸饭柜（24盆） | 1107*1050*1820mm | 1.材质：304/08∽1.0 2.电压功率：380v/24kw 3.整机发泡：控时控温 | 台 | 3 |  |  |
| 38 | 电蒸柜24盆 | 1430*630*1560（mm） | 1.功率：24KW/380V 2.结构形式：双门 3.控制系统：独立控制.全自动微电脑数码监控.多功能蒸饭柜 4.蒸饭时间:45（分钟） 5.蒸饭量：120kg 6.可供用餐人数：约600人（3.5两/人） | 台 | 2 |  |  |
| 39 | 电蒸柜12盆 | 720*660*1560（mm） | 1.功率：12KW/380V 2.结构形式：单门 3.控制系统：独立控制.全自动微电脑数码监控.多功能蒸饭柜 4.蒸饭时间:45（分钟） 5.蒸饭量：60kg 6.可供用餐人数：约300人（3.5两/人） | 台 | 2 |  |  |
| 40 | 电蒸柜6盆 | 720*660*1080（mm） | 1.功率：9KW/380V 2.结构形式：单门 3.控制系统：独立控制.全自动微电脑数码监控.多功能蒸饭柜 4.蒸饭时间:45（分钟） 5.蒸饭量：360kg 6.可供用餐人数：约150（3.5两/人） | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 三门海鲜蒸柜 | 1100*900*1850（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 功率：30KW/380V 2.物联网显示屏 3.所有设备具备使用时长记录装置 4.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 5.智能曲线加热 6.能做到±0.2度精准温控 7.蒸汽爆发力强:出蒸汽速度快，力道足无忧使用:防水.防漏电.防干烧保护无噪环境:静音设计.节能高效:比电热式产品降低20%的能耗独特设计:专用软化水处理模板，减少水垢形成.轻松维护:水箱清理维护简单，适用大于大型酒店.学校.工厂.机关食堂.蒸海鲜及肉类食品等 | 台 | 2 |  |  |
| 42 | 三门海鲜蒸柜 | 900*900*1850（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 功率：25KW/380V 2.物联网显示屏 3.所有设备具备使用时长记录装置 4.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 5.智能曲线加热 6.能做到±0.2度精准温控 7.蒸汽爆发力强:出蒸汽速度快，力道足无忧使用:防水.防漏电.防干烧保护无噪环境:静音设计.节能高效:比电热式产品降低20%的能耗独特设计:专用软化水处理模板，减少水垢形成.轻松维护:水箱清理维护简单，适用大于大型酒店.学校.工厂.机关食堂.蒸海鲜及肉类食品等 | 台 | 2 |  |  |
| 43 | 万能蒸烤箱 | 855*780*800（mm） | 1.功率：19kw/380V（单蒸9kw.单烤 10kw） 2.蒸.烤.蒸烤三种工作模式 3.蒸：100%湿度下，0-130℃可调 4.烤/蒸烤：温度可调 0-300℃ 5.蒸汽排放经过冷热交换，降低蒸汽温 6.物联网触摸屏 7.所以设备具备使用时长记录装置 8.所有设备可通过远程平台进行连接，实时了解设备运行情况，并具备可扩展性，实现设备远程监控.异常报警功能 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 二十层电脑版万能蒸烤箱 | 910*830*1880（mm） | 1.触摸板万能蒸烤箱，功率：380V，37KW。 2.多种烹饪方式，可完成传统的蒸.烤.焖.炖.焗.煎等烹饪 3.全新触屏：触控更加灵敏.精确。 4.三重除垢：一重开机自动清洗锅炉，二重定时除垢提醒，三重全新的自动除垢系统。 5.全新照明设计：照明效果更好，使用寿命更长。 6.二级门锁：更加坚固耐用，防止热气和蒸汽涌出伤人。 7.三层玻璃门：更节能保温，隔热效果更好。 能耗显示：时刻查看能耗情况。 8.智能温控：设定温度和实际温度差值±5℃，更精确地保证烹饪效果。 9.差值烹饪：可同时设置食物和内膛的温度控制，真正实现食物的外焦里嫩。 10.预约烹饪：在指定的时间开始烹饪，方便灵活安排错峰烹饪供餐。 11.预热设置：根据食物要求设定预热差值，满足不同需求，节约时间。 12.自动清洗：多重清洗模式，有效应对各种烹饪产生的油污和顽渍。 13.肉针模式：可探.控食物内部温度，确保大块食物的烹饪效果。 14.自带锅炉：可产生强大的蒸汽，让中餐菜式烹饪自如。 15.排湿功能：强制排出烤制中产生的蒸汽，保证烤制效果。 16.360°热风循环：加热均匀，确保食品色泽。 17.高效能电热管：加热速度快，节省时间。 18.圆弧内膛：无卫生死角，保证食品安全。 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 送餐机器人 | 550*420*253（mm） | 1.载物容量：550*420*253（mm） 2.负重：单层负重10Kg 底层负重20Kg 3.功率：50W/220V 4.续航时间：.12H 5.待机电流：<0.5A 6.充电时长：4H 7.最大行走速度：1M/s | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 电热蒸汽肠粉炉（四层） | 800*800*800（mm） | 1.功率：380v/25kW。 2.蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快，蒸汽量足。 3.水箱：敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生.蒸品口感佳。 4.排水：手动机械式排水开关，更加方便.可靠。 5.结构：一体成型台面，框架结构设计。 6.三防：立体三防结构设计，防水.防油烟.防虫。 7.内置高水位保护系统，超出水位停止加热，避免因为元器件失效而产生烫伤.触电等安全隐患发生。 8.内置缺水保护系统，水位电极精准控制，避免水箱缺水导致设备故障。 9.内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。 | 台 | 5 |  |  |
| 47 | 智能肠粉机 | 1500*1210*600（mm） | 1.出餐速度：120份/小时 2.功率：380v/9.6kw | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 台式电热扒炉 | 730*500*230（mm） | 1.功率：4.4KW/220V 2.扒板尺寸：728*400*10（mm） 3.净重：36KG 4.半平半坑 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 台式电热炸炉 | 660*600*435（mm） | 1.功率：220v/7kw 2.双缸双筛 3.油水分离.食物加热熟成快 4.双温控.配加厚高密度的优质炸篮 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 双缸电磁炸炉 | 1000*800*800+50（mm） | 1.炉面1.5㎜304#不锈钢拉丝板，前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 功率：8+8kw/380V 2.双缸双筛 3.油水分离.食物加热熟成快 4.双温控.配加厚高密度的优质炸篮 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 立式电热柜式扒炉 | 1200*800*800/150（mm） | 1.炉扒板采用20（mm）加厚合金钢板一体成型，柜身.前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.功率：12kw/380V 3.电热加热 受热均匀多档位控制满足不同食材的烹饪需求：电热加热是通过加热线圈产生磁场，使扒板自身发热，扒板温度均匀且稳定。 4.全铜聚能线圈具有更高的导电性能和更低的电阻率因此能够提供更高的能量输出和更高的加热效率，在电磁加热过程中，全铜聚能线圈能够快速将电能转化为热能，从而实现快速加热 | 台 | 2 |  |  |
| 52 | 立式电热铁板烧 | 800*730*800/150（mm） | 1.炉扒板采用20（mm）加厚合金钢板一体成型，柜身.前板.背板1.2㎜304#不锈钢拉丝板，左右侧板为1.0㎜304#厚不锈钢板拉丝板 2.功率：8.1kw/380V 3.电热加热 受热均匀多档位控制满足不同食材的烹饪需求：电热加热是通过加热线圈产生磁场，使扒板自身发热，扒板温度均匀且稳定。 4.全铜聚能线圈具有更高的导电性能和更低的电阻率因此能够提供更高的能量输出和更高的加热效率，在电磁加热过程中，全铜聚能线圈能够快速将电能转化为热能，从而实现快速加热 | 台 | 2 |  |  |
| 53 | 切片机 | 680*480*420（mm） | 1.刀盘直径300（mm） 2.电机功率：0.4KW/220V 3.防水等组：IPX1 4.整机重量：30Kg 5.生产能力：300-400KG/H 6. 切刀为高级不锈钢经特殊处理，锋利耐用。 7. 蜗轮减速机构，结构紧凑，传动平稳。 8. 操作轻便，工作效率高。 9. 可切制冻肉及多种瓜果。 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 切肉机 | 385*480*840（mm） | 1.单规格 2.电机功率：1.5KW/220V 3.切片厚度：3.5（mm）-5（mm） 4.防水等组：IPX1 5.整机重量：75Kg 6.生产能力：300-400KG/H | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 切肉片机 | 620*460*795（mm） | 1.双规格 2.电机功率：1KW/220V 3.切片厚度：3.5（mm）-5（mm） 4.防水等组：IPX1 5.整机重量：79Kg 6.生产能力：600-800KG/H | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 切肉片机 | 670*460*795（mm） | 1.三规格 2.电机功率：1KW/220V 3.切片厚度：2.8（mm）-5（mm）-8（mm） 4.防水等组：IPX1 5.整机重量：86Kg 6.生产能力：600-800KG/H | 台 | 2 |  |  |
| 57 | 切肉丝片机 | 675*620*890（mm） | 1.切刀转速：180r/min 2.电机功率：0.75+0.75KW/220V 3.切片厚度：3（mm）/5（mm）/8（mm） 4.防水等组：IPX1 5.整机重量：120Kg 6.生产能力：300-400KG/H 7.掀开式防护门罩,带行程开关保护。 8.可装拆式活动刀组，清洗方便。 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 绞肉机 | 540*240*360（mm） | 1.绞肉机 2.电机功率：0.75KW/220V 3.生产能力：200-300KG/H 4.防水等组：IPX1 5.整机重量：40Kg 6.采用一体式减速齿轮电机，运作平稳，噪音低，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，工作效率高出肉快，不锈钢外壳美观大方。 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 绞肉机 | 780*360*539（mm） | 1.绞肉机 2.电机功率：1.5KW380V 3.生产能力：300-400KG/H 4.防水等组：IPX1 5.整机重量：70Kg 6.采用一体式减速齿轮电机，运作平稳，噪音低，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，工作效率高出肉快，不锈钢外壳美观大方。 | 台 | 2 |  |  |
| 60 | 绞肉机 | 1000*560*950（mm） | 1.绞肉机 2.电机功率：2.2KW380V 3.生产能力：600-700KG/H 4.防水等组：IPX1 5.整机重量：150Kg 6.采用一体式减速齿轮电机，运作平稳，噪音低，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，工作效率高出肉快，不锈钢外壳美观大方。 | 台 | 2 |  |  |
| 61 | 双规格绞切肉一体机 | 570*470*870（mm） | 1.不锈钢刀片 2.生产能力：200-300KG/H 3.电机功率：1.1KW/220V 4.防水等组：IPX1 3.切片厚度：3.5-5（mm） | 台 | 2 |  |  |
| 62 | 绞切肉机 | 670*495*760（mm） | 1.不锈钢刀片 2.生产能力：切肉500KG/H.绞肉200KG/H 3.电机功率：1.5+1.5KW/220V 4.防水等组：IPX1 5.切片厚度：3.5-5（mm） 6.双电机，绞切三用.切肉总成可拆卸 7.采用一体式减速齿轮电机，运作平稳，噪音低，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，工作效率高出肉快，不锈钢外壳美观大方 | 台 | 2 |  |  |
| 63 | 绞切肉机 | 630*465*860（mm） | 1.不锈钢刀片 2.生产能力：切肉500KG/H.绞肉200KG/H 3.电机功率：1.5+1.5KW/220V 4.防水等组：IPX1 5.切片厚度：3.5-5（mm） 6.双电机，绞切两用.切肉总成可拆卸 7.采用一体式减速齿轮电机，运作平稳，噪音低，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，工作效率高出肉快，不锈钢外壳美观大方 | 台 | 2 |  |  |
| 64 | 土豆去皮机 | 520*510*823（mm） | 1.功率：0.75Kw/220V 2.料桶容积：15KG/次 | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 双动和面机 | 740*450*826（mm） | 1.功率：0.8+1.5kw/380v 2.和面量：13KG 3.双动双速 4.料桶容积: 30L 5.搅拌转速:180/280(r/min) 料桶转速: 18/28(r/min) 6.整机重量:125kg 7.微电脑控制设计，设有手动与自动控制模式，具有定时功能 | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 双动和面机 | 880*480*930（mm） | 1.功率：1.5+2.4kw/380v 2.和面量：15KG 3.双动双速 4.料桶容积: 40L 5.搅拌转速:120/240(r/min) 料桶转速: 8/16(r/min) 6.整机重量: 250kg 7.微电脑控制设计，设有手动与自动控制模式，具有定时功能 | 台 | 4 |  |  |
| 67 | 双动和面机 | 890*560*1180（mm） | 1.功率：1.1+2.2kw/380v 2.和面量：20KG 3.双动双速 4.料桶容积: 50L 5.搅拌转速:130/260(r/min) 料桶转速: 14/28(r/min) 6.整机重量: 216kg 7.微电脑控制设计，设有手动与自动控制模式，具有定时功能 | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 搅拌机 | 500*920*1230（mm） | 1.和面机，半包粉，单马达 2.功率：2.2kw/380v | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 台式搅拌机 | 411*338*264(mm) | 1.产品规格:411*338*264mm 2.行星式搅拌:67点电源:220-240V 3.功率:315w重量:13.2KG 4.容量:5QT=4.8L带桶盖及导流罩 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 打蛋机 | 620*620*1020（mm） | 1.容量：30L 2.功率：0.75kw/380v | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 打蛋机 | 650*760*1100（mm） | 1.40升打蛋机，无极变速(另附安全网) 2.功率：2.25kw/380v | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 搅拌机 | 570*450*770（mm） | 1.料桶容积：25L 2.功率：1KW/380V 3.最大和面量：8Kg 4.搅拌转速：91/164/294(r/min） 5.整机重量：85Kg | 台 | 2 |  |  |
| 73 | 搅拌机 | 680*550*1025（mm） | 1.三功能 2.功率：1.5KW/380V 3.最大和面量：10Kg 4.搅拌转速：65/102/296(r/min） 5.整机重量：165Kg 6.料桶容积：38L | 台 | 3 |  |  |
| 74 | 搅拌机 | 670*620*1250（mm） | 1.三功能 2.功率：1.5KW/380V 3.最大和面量：12Kg 4.搅拌转速：96/168/306(r/min） 5.整机重量：275Kg 6.料桶容积：40L | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 搅拌机 | 980*670*1420（mm） | 1.三功能 2.功率：2.2KW/380V 3.最大和面量：20Kg 4.搅拌转速： 73/109/143/216(r/min） 5.整机重量：275Kg 6.料桶容积：60L | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 台式压面机 | 500*400*450（mm) | 1.功率：220v/3000w 2.压面转速：150r/min 3.可调厚度：1-25mm | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 高速压面机 | 670*670*1115（mm） | 1.功率：1.8KW/220V 2.压面厚度：2-16（mm） 3.压面宽度：300（mm） 4.整机重量：150Kg 5.生产能力：220kg/h 6.全不锈钢外壳 | 台 | 2 |  |  |
| 78 | 揉压面机 | 675*665*1070（mm） | 1.功率：1.5KW/220V 2.压面厚度：2-16（mm） 3.压面宽度：290（mm） 4.整机重量：140Kg 5.生产能力：120kg/h 6.全不锈钢外壳 | 台 | 4 |  |  |
| 79 | 揉压面机 | 685*950*1105（mm） | 1.功率：2.2KW/220V 2.压面厚度：2-30（mm） 3.压面宽度：290（mm） 4.整机重量：170Kg 5.生产能力：150kg/h 6.全不锈钢外壳 | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 揉压面机 | 830*1095*1185（mm） | 1.功率：2.2KW/380V 2.压面厚度：2-25（mm） 3.压面宽度：388（mm） 4.整机重量：230Kg 5.生产能力：190kg/h 6.全不锈钢外壳 | 台 | 1 |  |  |
| 81 | 压面机 | 480*465*960（mm） | 1.功率：1.5KW/220V 2.压面厚度：1-5（mm） 3.压面宽度：250（mm） 4.整机重量：82Kg 5.生产能力：90kg/h 6.全不锈钢外壳 | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 自动压面机 | 1200*630*1070（mm） | 1.功率：3KW/380V 2.压面厚度：300（mm） 3.整机重量：220Kg 4.生产能力：200kg/h 5.全不锈钢外壳 6.面团输送.折叠.揉压自动连续完成 , 传动平稳，噪音小，轮调整面片厚度，操作方便。 | 台 | 1 |  |  |
| 83 | 磨煮一体豆浆机 | 1270*560*1350（mm） | 1.干豆免泡（.磨煮一体.内置滤网 2.功率：13.5KW/380V 3.用途：五谷杂粮.豆浆.米糊.绿豆沙.玉米汁等 4.预约烧水.一键清洗 5.容量：70L | 台 | 1 |  |  |
| 84 | 磨煮一体豆浆机 | 1100*520*1350（mm） | 1.干豆免泡（.磨煮一体.内置滤网 2.功率：10.5KW/380V 3.用途：五谷杂粮.豆浆.米糊.绿豆沙.玉米汁等 4.预约烧水.一键清洗 5.容量：35L | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 磨煮一体豆浆机 | 950*800*1360（mm） | 1.干豆免泡（.磨煮一体.内置滤网 2.功率：9KW/380V 3.用途：五谷杂粮.豆浆.米糊.绿豆沙.玉米汁等 4.预约烧水.一键清洗 5.容量：70L | 台 | 1 |  |  |
| 86 | 豆浆机 | 530*370*805（mm） | 1.额定电压：220V 2.功率：2000W 3.生产能力：80kg | 台 | 5 |  |  |
| 87 | 豆浆机 | 610*430*885（mm） | 1.额定电压：220V 2.功率：3000W 3.生产能力：150kg | 台 | 1 |  |  |
| 88 | 锯骨机 | 535*675*930（mm） | 1.生产能力：320KG/H 2.整机重量：45KG 3.功率：1KW/220V 4.带轮直径：210（mm） 5.切割厚度：4-180（mm） | 台 | 1 |  |  |
| 89 | 全自动切肉块机 | 1400*700*1000（mm） | 1.电压功率：220v/2.2kw 2.整机重量：220KG/台 3.产品功能：可切鸡肉，鸭肉，排骨 | 台 | 1 |  |  |
| 90 | 饺子机 | 1300*550*1100（mm） | 1.功率：220v/1.1kw 2.采用了多道压辊,将面带辊压成薄厚均匀的面皮,并用特殊技术将其捏合。 3.采用叶片.绞龙双级变量泵,无极调速,将馅均匀的注入面管.用成型模具滚切成型制作饺子。 4.可包制面的含水量45%-50%的饺子,操作简单,方便可靠,生产效率高。 5.更换成型机头,可包制11-12克.14-15克.17-18克.19-20克仿手工饺子。 6.产量：7000-8000个/h 7.材质：304#不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 91 | 包子机 | 1400*600*1300（（mm）） | 1.功率：220v/1kw 2.可生产各种肉包.肉菜包.菜包.小笼包.汤包.水晶包.圆馒头.奶黄包.豆沙包.叉烧包.南瓜饼等几十种包馅制品 3.规格：15-150克/个 4.产量：0-5000个/小时 5.材质：304#不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 92 | 切菜机 | 1150*560*1280（mm） | 1.功能：将根茎类蔬菜以及叶菜类蔬菜切成丁.片.丝条状。 2.可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片.丝.丁。 3.产量：300-1000kg/h 4.刀盘直径120（mm） 5.功率：2.25kw/220v | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 切菜机 | 540*700*870（mm） | 1.功能：将根茎类蔬菜以及叶菜类蔬菜切成丁.片.丝条状。 2.可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片.丝.丁。 3.产量：500kg/h 4.刀盘直径120（mm） 5.功率：1kw/220v | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 切瓜果机 | 590*470*280（mm） | 1.功能：切丁.片.丝条状。 2.产量：120kg/h 3.功率：0.75kw/220v | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 剁鸡块机 | 500*300*230（mm） | 1.功率：220v/2.2kw 2.一机多用.大小规整 不易有碎料.切剁长度可任意调节 | 台 | 1 |  |  |
| 96 | 食物切碎机 | 780*710*940（mm） | 1.功率:1.1kw/380v 2.生产能力:260kg/h 3.特别设计 的传动结构,安装简单,维修方便. 4.不锈钢外壳,美观大方. 5.座地式 | 台 | 1 |  |  |
| 97 | 机器人刀削面机 | 500*500*860（mm） | 1.采用304#材质制作 2.底部支撑架500*500*400（mm） 3.功率：0.3KW/220V 4.削面宽度：4-12（mm） 5.削面厚度：0-8（mm） 6.产量：340刀/分 | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 电热烙饼机 | 620*830*890（mm） | 1.功率：5kw/380v 2.工作温度：120~250℃ 3.整体采用全不锈钢材费，悬浮式把手.智能控温，简便快捷，精准控温 4.锅体采用铸管铝锅，受热更均匀 5.节能环保，降低能耗。 6.触摸屏 | 台 | 5 |  |  |
| 99 | 单门醒发箱 | 500x710x1930（mm） | 1.功率：2.9KW/220V 2.烤盘规格：600*400（mm） 3.整机重量：45kg 4.微电脑控制设计，具有恒温.恒湿.定时.显示功能，控制精度高.自动进水功能.全不锈钢外壳。 | 台 | 3 |  |  |
| 100 | 单门醒发箱 | 550*1010*1910（mm） | 1.内箱304不锈钢，防腐蚀，外箱430不锈钢，结实耐用。 2.微电脑智能控制面板，温度范围-3～40°，湿度范围0—99%。 3.手/自动控制切换。配置五段式自动程序设置，可隔夜自动醒发。 4.喷淋式加湿装置，加湿惯性小，控制精准。流动水，醒发箱内不易产生异味。 5.双层中空可视玻璃，磁吸式硅胶门封条，保证密封性能。 6.功率：220v/1.25kw | 台 | 1 |  |  |
| 101 | 双门醒发箱 | 715*920*1930（mm） | 1.功率：3.2KW/220V 2.烤盘规格：600*400（mm） 3.整机重量：70kg 4.微电脑控制设计，具有恒温.恒湿.定时.显示功能，控制精度高.自动进水功能.全不锈钢外壳。 | 台 | 2 |  |  |
| 102 | 双门醒发箱 | 1020*700*1930（mm） | 1.功率：3.2KW/220V 2.烤盘规格：600*400（mm） 3.整机重量：80kg 4.微电脑控制设计，具有恒温.恒湿.定时.显示功能，控制精度高.自动进水功能.全不锈钢外壳。 | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 单门发酵柜 | 850*1240*2130（mm） | 1.功率:2.6kw/220v 2.内胆尺寸:750*900*1750 3.推车式, 4.湿度调节器,热风循环,微电脑控制面板,自动进出水, 5.不锈钢机身,玻璃窗口,硅胶密封门封. | 台 | 1 |  |  |
| 104 | 单门发酵柜（带冷藏） | 800*1030*2110（mm） | 1.功率:2.6kw/220v 2.内胆尺寸:750*900*1750 3.湿度调节器,热风循环,微电脑控制面板, 4.冷藏/醒发自动转换, 5.预约模式,自动进出水, 4.不锈钢机身,玻璃窗口,硅胶密封门封. | 台 | 1 |  |  |
| 105 | 全自动醒发箱 | 600*960*1980mm | 1.16盘，单门全自动醒发箱，蒸汽式 2.功率：1.5kw/220v | 台 | 1 |  |  |
| 106 | 全自动醒发箱 | 800*1160*1980mm | 1.32盘，单门全自动醒发箱，蒸汽式 2.功率：2.8kw/220v | 台 | 1 |  |  |
| 107 | 电热烤箱 | 1224*866*507（mm） | 1.功率：6.6KW/380V 2.烤盘规格：600*400（mm） 3.一层二盘 4.控温范围(°C):室温~300 5.全不锈钢外壳，微电脑控制设计，温度.时间可精准控制，具备12 路菜单储存功能，可保存 12 个不同菜单，操作简便，故障率低，超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果，特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 | 台 | 1 |  |  |
| 108 | 电热烤箱 | 1224*866*1105（mm） | 1.功率：13.2KW/380V 2.烤盘规格：600*400（mm） 3.两层四盘 4.控温范围(°C):室温~300 5.全不锈钢外壳，微电脑控制设计，温度.时间可精准控制，具备12 路菜单储存功能，可保存 12 个不同菜单，操作简便，故障率低，超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果，特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 电热烤箱 | 1224*866*1530（mm） | 1.功率：19.8KW/380V 2.烤盘规格：600*400（mm） 3.三层六盘 4.控温范围(°C):室温~300 5.全不锈钢外壳，微电脑控制设计，温度.时间可精准控制，具备12 路菜单储存功能，可保存 12 个不同菜单，操作简便，故障率低，超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果，特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 6.触控款 | 台 | 3 |  |  |
| 110 | 电热烤箱 | 1669*866*1530（mm） | 1.功率：24KW/380V 2.烤盘规格：600*400（mm） 3.三层九盘 4.控温范围(°C):室温~300 5.全不锈钢外壳，微电脑控制设计，温度.时间可精准控制，具备12 路菜单储存功能，可保存 12 个不同菜单，操作简便，故障率低，超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果，特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 | 台 | 1 |  |  |
| 111 | 电热烤箱连发酵 | 1220*860*1745(mm) | 1.功率：16KW/380V 2.烤盘规格：600*400mm 3.二层四盘电炉下连八盘醒发箱 4.控温范围(°C):室温~300 | 台 | 2 |  |  |
| 112 | 电烤炉 | 1310*1170*1760（mm） | 1.采用微电脑智能控制面板，比例式温度控制，温控精准。99个程序段可供存储编辑。配置自动开机功能。 2.加厚硅酸铝棉保温层，保温隔热效果好，能耗低。 3.内箱食品级镀铝板，导热均匀，外箱430不锈钢板，结实防锈。电热丝绕制均匀，经久耐用 4.不锈钢把手，不烫手。超白钢化玻璃，可视化好。 5.功率：380v/19.5kw 6.带蒸汽石板 | 台 | 3 |  |  |
| 113 | 电烤炉 | 1730*1170*1760（mm） | 1.采用微电脑智能控制面板，比例式温度控制，温控精准。99个程序段可供存储编辑。配置自动开机功能。 2.加厚硅酸铝棉保温层，保温隔热效果好，能耗低。 3.内箱采用食品级镀铝板，导热均匀，外箱430不锈钢板，结实防锈。电热丝绕制均匀，经久耐用 4.不锈钢把手，不烫手。超白钢化玻璃，可视化好。 5.功率：380v/24.75kw 6.带蒸汽石板 | 台 | 1 |  |  |
| 114 | 三层九盘电焗炉 | 1760**1150*2030（mm) | 1.功率:33.9kw/380v 2.三层九盘, 3.钢化玻璃门 4.室温~400° 5.上下配置9根不锈钢发热管 6.定时报警装置 7.超温断电保护 8.炉底炉面双重控制 9.带刹车万向轮脚架 | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 二层四盘烤箱连10盘醒发箱 | 1330*1000*2075mm | 1.组合式：二层四盘，竖放 2.组合10盘全自动醒发箱 3.功率：13kw/380v+1.5kw/220v 4.材质不锈钢板 5.触控电脑版 | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 数控电热烤鸭炉 | 1140*1200*1730 （mm) | 1.功率:14kw/380v, 2.数控电热烧鹅炉特别针对熟食店设计,现烤现卖口感更佳 3.可加工烘烤鹅.鸭.乳猪.猪腩.鸡.叉烧.排骨.鱼等熟食.高效节能,使用方便,节省成本.C控制面板使用智能数控触摸屏,可根据所需烘烤的食品进行调节, 4.可通过大型玻璃监视窗观察烘烤效果,实用方便, 5.多样化烧烤类型设置,设有烧烤类型.状态.程序.参教等四个程序,智能化恒温,自动旋转,满流回收等智能化操作.只需打开电源,轻点数控触摸屏,切换到烧烤类型界面,选择您所需加工的食品类别进行烘烤即可,智能化操作,简单.方便. | 台 | 1 |  |  |
| 117 | 电热烤鸭炉 | 940*1500*1.0（mm） | 1.功率：380v/12kw 2.双层保温 | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 酥皮机(立式) | 2480*950*1050（mm) | 1.落地式. 2.功率:0.55kw/380v. 3.压辊宽度:520（mm）. 4.压辊经特殊工艺处理,表面不易刮花.受损.粘面. 5.工作噪音低,压辊间隙可调,折叠式面板, 6.双向压面,厚薄均匀. | 台 | 1 |  |  |
| 119 | 面团分块机 | 520*400*1040（mm） | 1.功率:0.5kw/380v. 2.分块数量:36个 3.不锈钢外壳,美观大方, 4.工作平稳,噪音低, 5.一次可分36块,工作效率高,每块重30g-100g,使用范围广. | 台 | 1 |  |  |
| 120 | 盐焗养生汤炉 | 1500*900*760（mm） | 1.全304#不锈钢材料制造 2.自动时间设置控制器 3.数显自动加温恒温控制器 4.全自动控制自动保护系统 5.功率：380V/7kw | 台 | 1 |  |  |
| 121 | 盐焗养生汤炉 | 1800*800*760（mm） | 1.全304#不锈钢材料制造 2.自动时间设置控制器 3.数显自动加温恒温控制器 4.全自动控制自动保护系统 5.功率：380V/7kw | 台 | 1 |  |  |
| 122 | 留样冰箱 | 630*730*1940（mm） | 1.功率：220v/300w 2.玻璃材质.单门 3.采用绿色环保发泡剂，整体高密度发泡技术.保温.保湿性能好4.温度范围：+2℃~+10℃ 4.制冷方式：风冷 5.有效容量：380L | 台 | 2 |  |  |
| 123 | 留样冰箱 | 1220**730*1940（mm） | 1.功率：220v/440w 2.玻璃材质.双门 3.采用绿色环保发泡剂，整体高密度发泡技术.保温.保湿性能好4.温度范围：+2℃~+10℃ 4.制冷方式：风冷 5.有效容量：818L | 台 | 2 |  |  |
| 124 | 食品安全7门智能留样柜 | 800*760*2035（mm) | 1.独立7门隔离留样控制系统，每隔独立开启关闭； 2.具备关门感应装置，未关门智能语音提醒 3.设备内置电池，停电后仍可保持监测功能，确保样品能放入和取出； 4.对留样温度.时间.数量.操作状态实施监控； 5.从系统中自动获取到的菜谱，自助打印留样标签； 6.过程管控，所有步骤必须都完成方可完成操作； 7.每个操作步骤都有对应数据； 8.每个留样人只能查看所属菜品数据，管理人.责任人可查看所有菜品数据 9.强制取样，需管理人.责任人人脸识别或人脸识别+远程确认后才能开启仓门； 10.留样操作精准定位留样人，厨师等；留样完成后提示未留样数据。 11.具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有柜门 12.尺寸：800*760*2035（mm) | 台 | 1 |  |  |
| 125 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950（mm） | 1.温度范围：-18°C～-6℃/-5°C～+10℃，配全自动电子温控器。 2.制冷方式：风冷无霜 3.电压：220V/SPN/50Hz 4.额定功率：430W 5.门自动回归小于90度； 6.聚胺脂隔热保温材料65（mm）保温层； 7.制冷剂：R134a，制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； | 台 | 3 |  |  |
| 126 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950(mm） | 1.温度范围：-18°C～-6℃配全自动电子温控器。 2.制冷方式：风冷无霜 3.电压：220V/SPN/50Hz 4.额定功率：430W 5.门自动回归小于90度； 6.聚胺脂隔热保温材料65（mm）保温层； 7.制冷剂：R134a，制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； | 台 | 3 |  |  |
| 127 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950(mm） | 1.温度范围：-5°C～+10℃，配全自动电子温控器。 2.制冷方式：风冷无霜 3.电压：220V/SPN/50Hz 4.额定功率：430W 5.门自动回归小于90度； 6.聚胺脂隔热保温材料65（mm）保温层； 7.制冷剂：R134a，制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； | 台 | 3 |  |  |
| 128 | 平台雪柜 | 1500*600*800（mm） | 1.材质不锈钢板 2.采用绿色环保发泡剂，整体高密度发泡技术.保温.保湿性能好 3.温度范围：-5°C～+10℃ 4.制冷方式：风冷 | 台 | 2 |  |  |
| 129 | 平台雪柜 | 1500*760*800（mm) | 1.材质不锈钢板 2.采用绿色环保发泡剂，整体高密度发泡技术.保温.保湿性能好 3.温度范围：-5°C～+10℃ 4.制冷方式：风冷 | 台 | 2 |  |  |
| 130 | 平台雪柜 | 1800*760*800（mm） | 1.材质不锈钢板 2.采用绿色环保发泡剂，整体高密度发泡技术.保温.保湿性能好 3.温度范围：-5°C～+10℃ 4.制冷方式：风冷 | 台 | 2 |  |  |
| 131 | 抽屉雪柜 | 1500*760*800mm | 1.材质不锈钢板 2.采用绿色环保发泡剂，整体高密度发泡技术.保温.保湿性能好 3.温度范围：'0～+10℃ 4.制冷方式：风冷 | 台 | 1 |  |  |
| 132 | 平台雪柜 | 1200*600*800mm | 1.采用绿色环保发泡剂，整体高密度发泡技术.保温.保湿性能好 2.温度范围：'-10℃~+10℃ 4.制冷方式：风冷 | 台 | 1 |  |  |
| 133 | 双通冰柜 | 825*980*2340mm | 1.温度范围：-5°C～5℃，配全自动电子温控器。 2.制冷方式：风冷无霜 3.电压：220V/SPN/50Hz 4.额定功率：430W 5.门自动回归小于90度； 6.聚胺脂隔热保温材料65（mm）保温层； 7.制冷剂：R134a，制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； | 台 | 1 |  |  |
| 134 | 冷柜(上下门） | 620*692*1910（mm） | 1.材质不锈钢板 2.采用绿色环保发泡剂，整体高密度发泡技术.保温.保湿性能好 3.温度范围：-18°C～-6℃ 4.制冷方式：风冷 5.冷冻式 | 台 | 1 |  |  |
| 135 | 三门风干柜 | 1860*680*2130（mm） | 1.制冷方式:风冷 2.温度范围:5℃C-20`C 3.功率:880W/220V 4.容量:30-42只 三门式 | 台 | 1 |  |  |
| 136 | 双门风干柜 | 1260*680*2130（mm） | 1.制冷方式:风冷 2.温度范围:5℃C-20`C 3.功率:600W/220V 4.容量:20-32只 双门式 | 台 | 1 |  |  |
| 137 | 单门紫外线臭氧中温烘干消毒柜 | 555*522*1760（mm） | 1.工作方式臭氧紫外线+中温 2.产品容积:300L 3.层架数量4层架 4.额定功率:815W 5.外形尺寸:555*522*1760mm | 台 | 1 |  |  |
| 138 | 消毒柜 | 1420*800*1800（mm） | 1.材质不锈钢板 2.工作方式：远红外线 3.容积：1000L 4.功率：6KW/380V 5.配12个不锈钢抽斗 | 台 | 4 |  |  |
| 139 | 消毒柜 | 1200*800*1940（mm） | 1.材质不锈钢板 2.工作方式：热风循环 3.容积：1000L 4.功率：4.5KW/380V 5.配12个不锈钢抽斗 | 台 | 1 |  |  |
| 140 | 消毒柜 | 870*850*1950（mm） | 1.材质不锈钢板 2.工作方式：热风循环 3.功率：4KW/380V 4.配6个不锈钢抽斗 | 台 | 1 |  |  |
| 141 | 消毒柜 | 1220*580*1720（mm） | 1.材质不锈钢板 2.工作方式：热风循环 3.功率：3KW/220V 4.消毒温度：120°c | 台 | 1 |  |  |
| 142 | 消毒柜 | 1200*860*1900（mm） | 1.材质不锈钢板 2.工作方式：热风循环 3.功率：6KW/380V 4.配8个不锈钢抽斗 | 台 | 1 |  |  |
| 143 | 消毒柜 | 1310*690*1980（mm） | 1.产品特征：不锈钢 2.功率：4.4kw/220v 3.容积：720L 4.热风循环消毒 5.消毒温度：20-150℃ 6.消毒时间≥15 min 7.采用优质不锈钢板材，保温层使用优质高效保温隔热棉。 | 台 | 1 |  |  |
| 144 | 消毒柜 | 650*690*1980（mm） | 1.产品特征：不锈钢 2.功率：2.2kw/220v 3.容积：360L 4.热风循环消毒 5.消毒温度：20-150℃ 6.消毒时间≥15 min 7.采用优质不锈钢板材，保温层使用优质高效保温隔热棉。 | 台 | 1 |  |  |
| 145 | 消毒柜 | 1580*910*2000（mm） | 1.产品特征：推车式 2.功率：7.8kw/220v 3.容积：770*2L 4.热风循环消毒 5.消毒温度：20-150℃ 6.消毒时间≥15 min 7.采用优质不锈钢板材，保温层使用优质高效保温隔热棉。 | 台 | 1 |  |  |
| 146 | 消毒柜 | 790*910*2000（mm） | 1.产品特征：推车式 2.功率：4kw/220v 3.容积：770L 4.热风循环消毒 5.消毒温度：20-150℃ 6.消毒时间≥15 min 7.采用优质不锈钢板材，保温层使用优质高效保温隔热棉。 | 台 | 1 |  |  |
| 147 | 消毒柜 | 670*790*2000（mm） | 1.产品特征：推车式 2.功率：4kw/220v 3.容积：400L 4.热风循环消毒 5.消毒温度：20-150℃ 6.消毒时间≥15 min 7.采用优质不锈钢板材，保温层使用优质高效保温隔热棉。 | 台 | 1 |  |  |
| 148 | 消毒柜 | 1300*790*2000（mm） | 1.产品特征：推车式 2.功率：7kw/220v 3.容积：820L 4.热风循环消毒 5.消毒温度：20-150℃ 6.消毒时间≥15 min 7.采用优质不锈钢板材，保温层使用优质高效保温隔热棉。 | 台 | 1 |  |  |
| 149 | 消毒房 | 2450*1900*2300（mm） | 1.功率：8kw/380v 2.热风循环消毒 3.消毒温度：20-150℃ 4.采用优质不锈钢板材，保温层使用优质高效保温隔热棉。 | 台 | 1 |  |  |
| 150 | 双通消毒柜 | 1420*800*1800（mm） | 1.材质不锈钢板 2.工作方式：热风循环 3.容积：1000L 4.功率：6KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 151 | 平台砧板消毒柜 | 900*850*850mm | 采用SUS304不锈钢, 1.功率:1.1kw/220V 2.刀具容量:可放16把菜刀 3.砧板容量:可放8个砧板 4.特性:热风循环.紫外线.臭氧 5.容量:900L 6.热风循环式. | 台 | 1 |  |  |
| 152 | 砧板消毒柜 | 795X635X1700mm | 容量：530L 功率：220V/950W 容量：菜刀21把、砧板8个、 特性：毛巾臭氧+紫外线+热风 尺寸：795X635X1700mm | 台 | 2 |  |  |
| 153 | 壁挂式工具消毒柜 | 900*252*1500（mm） | 1.功率：1220W 2.消毒方式：紫外线+热风循环 3.控制方式：机械控制 | 台 | 1 |  |  |
| 154 | 电子控制消毒刀箱 | 540*185*615（mm） | 1.功率：470W 2.定时范围：45/60/90min 3.内胆容量：可放8把刀 4.安装方式：壁柜式 5.消毒方式：紫外线+臭氧 6.控制方式：机械控制 7.门锁装置：带有门锁 | 台 | 1 |  |  |
| 155 | 开水器 | 540*390*970（mm） | 1.380V/12KW 2.产水量120L/h 3.储水箱容量80L 4.发泡保温，配底座。 | 台 | 1 |  |  |
| 156 | 开水器 | 435*390*880（mm） | 1.380V/9KW 2.产水量90L/h 3.储水箱容量60L 4.发泡保温，配底座。 | 台 | 1 |  |  |
| 157 | 开水器 | 435*390*805（mm） | 1.380V/6KW 2.产水量60L/h 3.储水箱容量40L 4.发泡保温，配底座。 | 台 | 1 |  |  |
| 158 | 开水器 | 540*390*1070(mm) | 1.380V/15KW 2.产水量120L/h 3.储水箱容量100L 4.发泡保温，配底座。 | 台 | 1 |  |  |
| 159 | 吧台开水器 | 177*440*625 | 1.商品名：25L开水机 2.外形尺寸(LxWxH)(mm)：400x340x520mm 3.额定功率(W)：2kW 4.额定电压(V)：220V 5.水嘴到底部高度H1(mm)：210mm 6.水箱容积(L)：17.6L 7.单次最大出开水量(L)：5L 8.每小时出开水量(L)：25L/H | 台 | 1 |  |  |
| 160 | 茶吧机 | 340*320*1040（mm） | 1.机身尺寸：320×320×1040 mm 2.额定功率：220V~ /1200W 3.水壶配置：双壶（304不锈钢烧水壶 + 高硼硅玻璃保温壶） 4.水壶容量：1.1L 5.调温档位：6段水温（45℃/60℃/85℃/90℃/95℃/100℃） 6.加热方式：底盘加热，100℃真沸腾 7.控制方式：顶部触控面板 | 台 | 1 |  |  |
| 161 | 一体式布菲炉 | 580*450*250（mm） | 1.长方形透式餐炉（液压式） 2.尺寸：580*450*250（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.控温方式：OLED触屏控温 5.产品容量：9L，可配单格和双格 6.额定功率：550W/220V 7.调节温度：35℃~70摄氏度 | 台 | 1 |  |  |
| 162 | 一体式布菲炉 | 585*490*310（mm） | 1.长方形透式餐炉（液压式） 2.尺寸：585*490*310（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.控温方式：OLED触屏控温 5.产品容量：9L，可配单格和双格 6.额定功率：750W/220V 7.调节温度：35℃~70摄氏度 | 台 | 15 |  |  |
| 163 | 一体式布菲炉 | 440*550*310（mm） | 1.圆形透式餐炉（液压式） 2.尺寸：440*550*310（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.控温方式：OLED触屏控温 5.产品容量：6L，可配单格和双格 6.额定功率：750W/220V 7.调节温度：35℃~70摄氏度 | 台 | 1 |  |  |
| 164 | 一体式布菲炉 | 405*480*310（mm） | 1.正方形透式餐炉（液压式） 2.尺寸：405*480*310（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.控温方式：OLED触屏控温 5.产品容量：6L，可配单格和双格 6.额定功率：750W/220V 7.调节温度：35℃~70摄氏度 | 台 | 1 |  |  |
| 165 | 长方形虎脚豪华玻璃餐炉 | 585*490*315 | 1.长方形 2.尺寸：585*490*315（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.控温方式：OLED触屏控温 5.产品容量：9L，可配单格和双格 6.额定功率：850W/220V 7.调节温度：35℃~70摄氏度 | 台 | 1 |  |  |
| 166 | 正方形虎脚豪华玻璃餐炉 | 405*480*315（mm） | 1.正方形 2.尺寸：405*480*315（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.控温方式：OLED触屏控温 5.产品容量：6L，可配单格和双格 6.额定功率：850W/220V 7.调节温度：35℃~70摄氏度 | 台 | 1 |  |  |
| 167 | 圆形虎脚豪华玻璃餐炉 | 440*550*415（mm） | 1.圆形 2.尺寸：440*550*415（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.控温方式：OLED触屏控温 5.产品容量：6L，可配单格和双格 6.额定功率：850W/220V 7.调节温度：35℃~70摄氏度 | 台 | 1 |  |  |
| 168 | 餐炉 | 580*430*130（mm） | 1.长方形 2.尺寸：580*430*130（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.产品容量：9L，可配单格和双格 | 台 | 1 |  |  |
| 169 | 餐炉 | 400*430*130（mm） | 1.正方形 2.尺寸：400*430*130（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.产品容量：6L，可配单格和双格 | 台 | 1 |  |  |
| 170 | 餐炉 | 450*490*130（mm） | 1.圆形 2.尺寸：450*490*130（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.产品容量：6L，可配单格和双格 | 台 | 1 |  |  |
| 171 | 单头保温灯炉 | 510*480*910（mm） | 1.圆形 2.尺寸：510*480*910 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.产品容量：6L，可配单格和双格 5.椭兴大灯罩 6.220v/175w | 台 | 1 |  |  |
| 172 | 单头保温灯炉 | 385*410*910（mm） | 1.圆形 2.尺寸：385*410*910 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.产品容量：6L，可配单格和双格 5.椭兴大灯罩 6.220v/175w | 台 | 1 |  |  |
| 173 | 圆形豪华虎脚玻璃汤炉 | 450*450*520（mm） | 1.圆形 2.尺寸：450*450*520（mm） 3.材质：304不锈钢.玻璃 4.产品容量：6L，可配单格和双格 | 台 | 1 |  |  |
| 174 | 嵌入式电磁炉 | 320*340*80（mm） | 1.功率：220v/2.2kw 2.微晶面板.感应式滑动控制.8档火力480分钟定时LED数码显示台嵌两用 | 台 | 1 |  |  |
| 175 | 嵌入式电磁炉 | 245x68（mm） | 1.功率：220v/1.2kw 2.微晶面板.感应式滑动控制.8档火力480分钟定时LED数码显示台嵌两用 | 台 | 1 |  |  |
| 176 | 保温饭桶 | 400*400*410（mm） | 1.材质：不锈钢双层隔热夹发泡棉 2.容量：30L | 台 | 1 |  |  |
| 177 | 自动筷子机 | 285*335*240（mm） | 1.不锈钢触屏筷子机 2.兼容245-270（mm）筷子 3.功能：消毒倒计时，臭氧循环消毒 4.功率：12W/220V 5.容量：200双 | 台 | 1 |  |  |
| 178 | 咖啡机（带奶箱） | 410*500*580（mm） | 1.日建议出杯量:60 2.水箱容量:8L 3.咖啡豆盒容量:1.0kg 4.额定功率:1450W 5.额定电压:220V 6.额定频率:50HZ 7.每小时出热水量:15L 8.产品净重:15kg | 台 | 1 |  |  |
| 179 | 咖啡机 | 240*440*350（mm） | 1.日建议出杯量:60 2.水箱容量:1.8 3.咖啡豆盒容量:250g 4.额定功率:1450W 5.额定电压:220V 6.额定频率:50HZ | 台 | 1 |  |  |
| 180 | 热饮机 | 430*490*780（mm） | 1.制冷方式:电子制冷 2.功率:制热220v/1650W，制冷220/125W 3.语言系统:智能中英文设置参数调节:水温.水量.粉量 4.料盒数量:1500克*5 5.按键方式:十二按键智能触控型 6.净重/毛重:34kg，38kg 7.进水方式:上置水.下抽水.外接水 | 台 | 1 |  |  |
| 181 | 台式冰淇淋机 | 540*870*810（mm） | 1.功率:220V/2300W 2.产品名称:冰淇淋机 3.产品类别:软质冰淇淋机 4.机身材质:Cr不锈钢机身颜色:淡雅银灰 5.产量:22L/h 6.净重:82kg 7.制冷缸:1.6LX2储料缸:4.3LX2 | 台 | 1 |  |  |
| 182 | 五缸可乐机 | 328*631*818（mm） | 1.料口数量:1/2/3/4 2.产品温度:6~1℃ 3.料口材质:不锈钢/黑钛钢 4.产品净重:56KG 5.额定功率:220V/400W | 台 | 1 |  |  |
| 183 | 双缸果汁机 | 530*320*665（mm） | 1.制冷方式:电子制冷 2.功率:制热220v/1650W，制冷220/125W | 台 | 1 |  |  |
| 184 | 制冰机 | 680*690*950（mm） | 1.最大产冰量（千克/24小时）：70kg 2.功率：545W/220V 3.储冰量：50kg 4.制冰方式：风冷/水冷 | 台 | 1 |  |  |
| 185 | 制冰机 | 680*690*950（mm） | 1.最大产冰量（千克/24小时）：90kg 2.功率：630W/220V 3.储冰量：50kg 4.制冰方式：风冷/水冷 | 台 | 1 |  |  |
| 186 | 制冰机 | 680*690*950（mm） | 1.最大产冰量（千克/24小时）：115kg 2.功率：715W/220V 3.储冰量：50kg 4.制冰方式：风冷/水冷 | 台 | 1 |  |  |
| 187 | 制冰机 | 580*820*1580（mm） | 1.最大产冰量（千克/24小时）：130kg 2.功率：715W/220V 3.储冰量：100kg 4.制冰方式：风冷/水冷 | 台 | 1 |  |  |
| 188 | 大理石自助餐柜 | 1000*700*800（mm） | 1.根据现场设计定制制作 2.柜台面采用15（mm）厚石大理石制作 3.不锈钢38*38 2.0（mm）支架 4.下加不锈钢重力脚 5.带碗碟仓，加暖色灯带 6.餐盘放置槽采用国际标准制作工艺 | 米 | 1 |  |  |
| 189 | 大理石自助餐柜 | 1000*1200*800（mm） | 1.根据现场设计定制制作 2.柜台面采用15（mm）厚石大理石制作 3.不锈钢38*38 2.0（mm）支架 4.下加不锈钢重力脚 5.带碗碟仓，加暖色灯带 6.餐盘放置槽采用国际标准制作工艺 | 米 | 1 |  |  |
| 190 | 洗地龙头 | 692*480*110（mm） | 1.双温阀.十米管带摇摆动架，不锈钢旋转接头，水枪可360度活动 | 台 | 5 |  |  |
| 191 | 高压花洒龙头 | / | 1.开孔：孔距4"(101mm)，开孔(25mm) 2.技术参数：主体全铜材质，全铜阀芯，进水口配有止回阀，防止回水倒流，配150mm墙支架 3.产品主材质：黄铜 4.黄铜铸造主体.锌合金手柄.表面铜镍铬处理 5.旋转螺杆阀芯 | 台 | 1 |  |  |
| 192 | 遥感式紫外线杀菌灯 | L1200（mm） | 1.有效寿命：9000h 2.Power：30W 3.灯具功率：0.365A/102V 4.紫外线C辐射：11.5W | 盏 | 1 |  |  |
| 193 | 干手器 | 250*470mm | 1.220V-/50HZ 1400W 风速100m/s 2.噪音62dB(A) 3.吹干时间约4~9S 4.净重4.0KG | 台 | 1 |  |  |
| 194 | 宴会保温车 | 730*940*1765(（mm）) | 1.采用热风对流形式.全不锈钢 2.功率：1.45kw/220v/50hz 3.温度范围：+20℃～+80℃ | 台 | 1 |  |  |
| 195 | 手推式洗地车 | 1220*550*950（mm） | 1.清/污水箱容积50L/50L 2.电瓶持续工作时间4-6L 3.清洗/吸水宽度51/75cm 4.吸尘吸水马达吸力1200（mm）HO 5.吸水电机功率450w.额定总功率980w 6.刷盘电机功率/转速500w/155rpm 7.清洁效率:2200平方/h | 台 | 1 |  |  |
| 196 | 9头煲仔饭机 | 900*750*1100（mm） | 1.功率：380v/9kw 2.微电脑控制，多规格可选 3.采用304#不锈钢制作 4.高效节能.安全快速 5.双列双层 | 台 | 1 |  |  |
| 197 | 8头煲仔饭机 | 1200*750*900（mm） | 1.功率：380v/8.2kw 2.微电脑控制，多规格可选 3.采用304#不锈钢制作 4.高效节能.安全快速 5.双列单层 | 台 | 1 |  |  |
| 198 | 6头煲仔饭机 | 900*750*900（mm） | 1.功率：380v/5kw 2.微电脑控制，多规格可选 3.采用304#不锈钢制作 4.高效节能.安全快速 5.双列单层 | 台 | 1 |  |  |
| 199 | 台式8头煲仔饭机 | 1200*750*250（mm） | 1.功率：380v/6.8kw 2.微电脑控制，多规格可选 3.采用304#不锈钢制作 4.高效节能.安全快速 | 台 | 1 |  |  |
| 200 | 洗碗机 | 2150*830*2010mm | 1、设备由1主洗+1漂洗+1热回收系统+1烘干等4个主要部分组成，面板有10档速度可选，洗涤量70~220框/小时；长度2150*830*2010，总功率≤48.88KW 2、漂洗加热箱采用超高品质的316不锈钢，更耐用抗腐蚀。 3、配置高效热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，确保更佳的热回收效果，降低整机能耗功率。 4、独立的漂洗电机、漂洗水箱，保证漂洗水压稳定、水温波动小。 5、催干剂融合系统，配置混合壶，使催干剂和漂洗水充分混合再喷淋在餐具上，提升碗碟催干效果 6、主洗缸采用双层隔热不锈钢门结构，内含隔热棉，厚度≥38mm 7、标配烘干装置，烘干采用双进风口轴流风机，与同类功率的风机比较，输送风量更大，更强，烘干区底板回旋风区的宽度可调节。 8、前置式电箱，内置排气扇，防止水汽凝结，操作面板上安装急停开关。 9、进水电磁阀自带过滤网，过滤管道中的杂质，可方便快捷清洗，防止堵塞造成的水量减少，保障清洗效果。 10、主洗缸门配置胶质导轨，可自如开启高度，配置感应开关，设备运行中如误操作打开门，机器自动停机，保护操作人员。 11、主洗和漂洗加热丝在电箱内均配有断路器、过热保护器、温控器等保护装置。 12、清洗电机为1.7KW交流电机，釆用滑环式组合密封圈，可以省去管道及软管连接；电机垂直于地面安装在洗涤缸上，叶轮位于水箱底板上方，确保排水时，污水全部排空，管道内不会有残留，防止二次污染。 13、洗涤臂采用下4上4的模式，最后一道主洗臂的喷嘴和漂洗的喷嘴中心孔径距离必须≥460mm，两者之间安装宽550mm，长300mm的双层挡水帘，保证主洗循环水和漂洗干净水不会混合，确保餐具的洁净度。 14、控制面板采用触摸屏显示机器运行数据,包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。 | 台 | 2 |  |  |
| 201 | 长龙洗碗机 | 2300*760*1520（mm） | 1.根据现场设计定制制作 2.单缸双漂 3.洗涤能力：25000-5000碟/H 4.功率：41KW/380V 5.材质:采用SUS304不锈钢制造.坚固.耐用水 泵采用国内外上市集团优质水泵.耐高温.防腐蚀 6.喷淋臂:上下清洗360度无死角操 作: 7.七寸彩色显示屏，语音播报(选配)物联网控制系统触控式操作.数字显示实时温度，操作简单· 8.程 序:自动清洗.温度随意调节，最大程度保证卫生与清洁 9.环 保:环保式过滤系统，有效隔绝清水与残渣，优化过滤效果 10.消 毒:独创特殊锅炉结构，持久保持高温热水，消毒效果更理想 11.传送系统:斜插式履带传送系统，操作便捷节能高效 12.入口尺寸：520*420（mm） 13.适合用餐人数：300-600人 14.清洗温度80-90度（主洗温度：55-65度） | 台 | 1 |  |  |
| 202 | 长龙洗碗机 | 4150*875*2000 （mm） | 1、单主洗双喷淋单烘干 2、用电参数：380V 纯电加热型66kW； 3、模块设计：入口长度800mm，主洗长度850mm，漂洗长度600mm，烘干长度900，出口长度1000mm，双喷淋漂洗设计； 4、材质要求：板材采用国标304不锈钢材质，主体支撑厚度≥2.0mm； 5、洗涤要求：清洗量2500-3500个碟/H，主洗温度55-65℃，漂洗温度85-95℃，烘干温度85-100℃； 6、洗涤配置：易拆卸喷淋臂，上4下4喷管搭配内凹广角喷孔，洗涤无死角更干净； 7、变频调速：运转速度1.8-3m/min变频可调 8、最大耗水量：320升/小时； 9、洗碗机门板采用双层不锈钢，中间采用保温隔热棉设计，起到静音、防烫伤； 10、洗碗机配置：耗材分配器、高清操作触摸屏、物联网手机操作功能； 11、一键启停功能，操作方便，水箱自动注水，自动水位控制，自动温控装置保持温度恒定； 12、输送带采用食品级高温耐用的尼龙，角度和后背凸点设计，适合多种餐具摆放清洗； 13、安全保障：洗碗机末端配置机械卡停装置和安全急停开关，有效保护餐具和应对突发状况安全有保障； | 台 | 1 |  |  |
| 203 | 通道式洗碗机 | 1955*770*1960（mm） | 1.尺寸：1955x770x1960（mm）。 2.总功率：380V/50HZ/3N~/49.4kW（烘干机:5.25kW(热风循环量510m/h).清洗加热功率:12kw.清洗泵功率:1.5kW.喷淋加热功率:30kW）。 3.清洗臂数量:上3/下3。 4.水箱容量:105L。 5.耗水量:350L/h。 6.喷淋温度:80~90℃。 7.清洗温度:55~65 ℃。 8.装载高度:440（mm），洗涤筐尺寸:500x500（mm）。 9.机械式按钮和LED数字温度显示的8字形内凹防堵喷嘴，效率高，清洗效果更好一体式过滤网，操作方便，密封性能佳良好的温控功能，保证喷淋水温在80℃以上，达到最佳清洁效果精确的喷淋控制，保证同样洗涤效果的情况下，大大降低水和催干剂的消耗进水压力调节阀调节更加简单，快捷的调整机器进水压力全自动注水与补水，水位自动控制，防止干烧清洗臂.喷淋臂易拆装清洁，不需要任何辅助工具，保养工作更简单洗涤缸配置溢流管，具有自动溢流功能，排水操作更简单烘干机，加快餐具干燥速度，防止细菌繁殖。 | 台 | 1 |  |  |
| 204 | 长龙式气泡池洗碗机 | 8700*1250*1900（mm） | 1.外观尺寸：8700*1250*1900mm(长*宽*高)，且机器出/入口尺寸≥1000/1000mm，配套除渣系统长≥1000mm，配套鼓泡池长≥2700mm，后端清洗区长≥2600mm，后端烘干区长≥1400mm，满足场地要求； 2.整机功率要求：≤90.0kw，电压满足380VAc/50Hz/4P； 3.整机模块配置：采用自动除渣浸泡三缸四喷淋双烘干消毒模式； 4.洗涤量（低速~高速）≥1800-3500碟/h，耗水量≤360L/H，纯电加热； 5.材质要求：整机须采用国标SUS304#不锈钢材质制造 6.除渣机系统须采用高压水除渣方式，残渣自动输入输送系统，自动传送离开机器并进入指定容器中；无需任何辅助加热，利用清洗区多余热水； 7.鼓泡池满足对餐具上的米粒.油污.烟迹.茶渍等难洗餐具进行全方位清洗，边清洗边加热，最佳过水温度在40-60℃，360度强震扫频，使清洗物表面的污物遭到破坏，并从被清洗表面脱落下来，加快清洗效果， 8.温度条件：主洗温度（55-65℃）.漂洗温度（80-90℃）.烘干温度（80-120℃）； 9.洗碗机设计要求：采用加高压冲洗设计.恒温监测技术及大容量水箱设计；采用节水.节能.防高温老化设计.双层保温隔热夹层设计；入口防掉落设计，出口限位感应开关设计； 10.安全节能减排：整机采用电路三级保护，微电脑触摸屏控制面板以显示运行状态和数字温度，便于实时动态监管；应具备门磁感应设置，以防因操作不当而引起安全隐患；线路防护须满足防水.防漏电.防虫鼠啃咬以杜绝漏电及其他线路故障的情形；具备如省水.省电.省清洁剂和省能源的节能环保功能； 11.整机清洗水泵功率：1.5kw 高温水箱加热功率：30kw 传动电机功率：0.75kw 除渣水泵功率：0.75kw； | 台 | 1 |  |  |
| 205 | 长龙式洗碗机 | 6610*980*2040(mm） | 1.双缸双喷带热回收带烘干 2.功率：88KW/380V 3.灵活的模块化设计，满足不同洗涤需求，洗涤量从4800碟/小时到9600碟/小时（约2000套） 4.独特的洗涤和漂洗系统强劲，使水幕分布更加均匀，保证洗涤效果的同时，可节约20%能耗 5.机电控制，方便快捷 6.高效烘干机确保餐具快速干燥 7.人机工程高度设计，方便操作人员装卸餐具，降低劳动强度 8.进口或出口配备紧急停止开关，方便操作 9.出口段配备安全自动启停开关，当餐具无法及时取走被卡住时会自动停止传送带转动，避免对餐具造成损坏 10.提拉式设计门，内置卷簧及挂钩，双重保护操作者安全 11.多用途传送带配过载安全保护，可以洗涤多种类型餐具 12.ESD（热回收装置）可选配，每小时节省9kWh 13.双道喷淋，预喷淋为环绕喷淋，确保洗涤效果，节省耗水量 14.进口方向可选左.右或者右.左 | 台 | 1 |  |  |
| 206 | 长龙式洗碗机 | 5710*980*2040(mm） | 1.双缸双喷带烘干 2.功率：84KW/380V 3.灵活的模块化设计，满足不同洗涤需求，洗涤量从4800碟/小时到9600碟/小时（约2000套） 4.独特的洗涤和漂洗系统强劲，使水幕分布更加均匀，保证洗涤效果的同时，可节约20%能耗 5.机电控制，方便快捷 6.高效烘干机确保餐具快速干燥 7.人机工程高度设计，方便操作人员装卸餐具，降低劳动强度 8.进口或出口配备紧急停止开关，方便操作 9.出口段配备安全自动启停开关，当餐具无法及时取走被卡住时会自动停止传送带转动，避免对餐具造成损坏 10.提拉式设计门，内置卷簧及挂钩，双重保护操作者安全 11.多用途传送带配过载安全保护，可以洗涤多种类型餐具 12.双道喷淋，预喷淋为环绕喷淋，确保洗涤效果，节省耗水量 13.进口方向可选左.右或者右.左 | 台 | 1 |  |  |
| 207 | 气泡式超声洗碗池 | 1000*760*800(mm) | 1.采用304#不锈钢板； 2.台面用≥1.2（mm）厚； 3.层板用≥1.0（mm）厚； 4.通脚用≥38*38*1.0（mm）厚不锈钢管； 5.配不锈钢可调脚； 6.加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固； 7.功率：4KW/220V 8..特性：涡流滚动清洗 | 米 | 1 |  |  |
| 208 | 超净工作台（垂直送风） | 1045*675 *1750mm | 1,手动升降门洁净工作台: 外部尺寸 1045 *675 *1750:工作区域尺寸:845*595*600:整体采用冷轧板烤漆1.2mm厚制作台面板采用不锈钢SUS304-1.5mm厚制作 2,层流罩内洁净度需满足百级要求; 3,层流罩下方(出风口)安装1盏LED灯管(18W白光)与安装1盏杀菌灯; 4,柜体外观美观大方，电线走线需走夹层之间，不可外露，门体配重比1:1: 5、电机400内转子AC交流风机220V/60Hz: 6、外部采用1.2mm/冷轧板烤漆制作，台面1.5mm304砂光板制作: 7、左右内侧面配置回风孔: | 台 | 1 |  |  |
| 209 | 风淋间（90℃转角进出门） | 1300*1700*2050mm | 外箱体标0.8mm304不锈钢，内胆标0.8mm304不锈钢板，底部足0.8mm304不锈钢制作: 配置 1.风机: 内置195#纯铜风机2台 2.过滤器: 2台，570*570*69，效率: 99.99% 3.喷嘴: 304不锈钢定向180 手动调节风量喷嘴15个 4.互锁控制:风淋数显控制器一个 5.门:双门互锁，5mm钢化半玻璃，304不锈钢单开门2樘 6.风速≥30M/s 7.整机功率1.1KW/AC380V/50Hz | 座 | 1 |  |  |
| 210 | 洗菜机 | 1000*760*800（mm) | 1.采用304#不锈钢板； 2.台面用1.5（mm）厚； 3.层板用1.0（mm）厚； 4.配不锈钢可调脚； 5.加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固； 6.功率：6KW/220V/ 50HZ 7.配隔渣槽 .配不锈钢水龙头 8.带臭氧功能，涡流滚动清洗 | 米 | 1 |  |  |
| 211 | 单槽食材净化机 | 1200*760*800（mm） | 1.功率：220v/2.7kw 2.净化槽容积/有效容积：150L/120L 3.产品具备多层净化功能，材质具备自清洁功能。 4.具备灭菌消毒.分解毒素.去除异味及延长保鲜功能 5.蔬菜约净化量≥16KG/次/11min；瓜果约净化量≥60KG/次/8min；肉禽约净化量≥20KG/次/10min；海鲜约净化率≥22KG/次/12min；五谷约净化率≥50KG/次/8min； | 台 | 1 |  |  |
| 212 | 不锈钢拖把柜 | 1200*500*1800（mm） | 1.尺寸：1200*500*1800（mm） 2.功率：3000W 3.额定电压：220V 4.消毒方式：热风循环消毒 5.采用304#不锈钢板 6.柜身用1.2（mm）厚 7.主架用38*38*1.0（mm）厚不锈钢管 8.门使用磁铁预埋，成品为隐形效果 9.加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固 10.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 11.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手。 | 台 | 1 |  |  |
| 213 | 拖把清洗池 | 900*500*1500（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.2（mm） 2.支架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工800*500*280（mm）星盆斗 5.全钢下水器1个 6.拖把挂杆≥φ38*1.2（mm）不锈钢管 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 | 台 | 1 |  |  |
| 214 | 围裙消毒柜 | 1000*350*1800（mm） | 1.功率：3000W 2.额定电压：220V 3.消毒方式：热风循环消毒 4.采用304#不锈钢板 5.柜身用≥1.2（mm）厚，内箱配挂钩8个，底部带水箱及排水口。 6.台架用≥38*38*1.0（mm）厚不锈钢管 7.门使用磁铁预埋，成品为隐形效果 8.加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固 9.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 10.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手。 | 台 | 1 |  |  |
| 215 | 手套消毒柜 | 1000*350*1800（mm） | 1.功率：3000W 2.额定电压：220V 3.消毒方式：热风循环消毒 4.采用304#不锈钢板 5.柜身用≥1.2（mm）厚，内箱分三层制作，每一层套管采用25（mm）竖立高度25o（mm）共10条，底部带水箱及排水口。 6.台架用≥38*38*1.0（mm）厚不锈钢管 7.门使用磁铁预埋，成品为隐形效果 8.加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固 9.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 10.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手。 | 台 | 1 |  |  |
| 216 | 高温冷冻库（包含高温机组及蒸发器） | 定制 | 1.冷库库板采用100（mm）聚氨酯双面304不锈钢与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装;系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。 2.自动回归平掩门门洞尺寸为:800*1800H/（mm），门和墙板平滑连接，不应外凸。 3.自动回归平掩门，门和墙板平滑连接，不应外凸； 4.冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 5.风冷机组采用3HP谷轮机组.制冷散热器选用内螺纹铜管.波纹状铝箔制。 6.制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制套盒保护，具有压缩机排气温度保护.相序保护.高低压保护功能。 7.蒸发器高效翅片管组采用高质量12（mm）内螺纹铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和30bars试压。 8.蒸发器外壳经过白色喷涂铝板，有较高的耐腐蚀强度和防震性能，并且无污染。 9.蒸发器选用高质量外转子风机，有较高的安全标准，安装方式牢固可靠且防震性能优异。 10.冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭； 11.微电脑温度控制箱。 | m³ | 1 |  |  |
| 217 | 低温冷藏库（包含高温机组及蒸发器） | 定制 | 1.冷库库板采用100（mm）聚氨酯双面304不锈钢与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装;系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。 2.自动回归平掩门门洞尺寸为:800*1800H/（mm），门和墙板平滑连接，不应外凸。 3.自动回归平掩门，门和墙板平滑连接，不应外凸。 4.冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 5.风冷机组采用3HP谷轮机组.制冷散热器选用内螺纹铜管.波纹状铝箔制。 6.制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制套盒保护，具有压缩机排气温度保护.相序保护.高低压保护功能，确保系统稳定运行。 7.蒸发器高效翅片管组采用高质量12（mm）内螺纹铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和30bars试压。 8.蒸发器外壳经过白色喷涂铝板，有较高的耐腐蚀强度和防震性能，并且无污染。 9.蒸发器选用高质量外转子风机，有较高的安全标准，安装方式牢固可靠且防震性能优异。 10.冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭； 11.微电脑温度控制箱。 | m³ | 1 |  |  |
| 218 | 不锈钢油网烟罩 | 1000*1000*710（mm） | 1.烟罩壳体为304#不锈钢拉丝板厚度不低1.2（mm） 2.前档板为304#不锈钢拉丝板厚度不低于1.2（mm） 3.配隔油网 4.用拉爆螺丝固定于墙身 5.内置抽风集烟槽 6.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 7.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 219 | 不锈钢油网烟罩 | 1000*1200*710（mm） | 1.烟罩壳体为304#不锈钢拉丝板厚度不低1.2（mm） 2.前档板为304#不锈钢拉丝板厚度不低于1.2（mm） 3.配隔油网 4.用拉爆螺丝固定于墙身 5.内置抽风集烟槽 6.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 7.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 220 | 不锈钢油网烟罩 | 1000*1300*710（mm） | 1.烟罩壳体为304#不锈钢拉丝板厚度不低1.2（mm） 2.前档板为304#不锈钢拉丝板厚度不低于1.2（mm） 3.配隔油网 4.用拉爆螺丝固定于墙身 5.内置抽风集烟槽 6.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 7.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 221 | 明档玻璃烟罩 | 1000*1000*500mm | 1.烟罩壳体为304#不锈钢拉丝板厚度不低1.2（mm） 2.前档板和后档板10mm高清玻璃。 3.配隔油网 4.用拉爆螺丝固定于墙身 5.内置抽风集烟槽 6.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 7.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 222 | UV烟罩 | 1000*1000*500mm | 1.全304#不锈钢板制造，表面拉丝处理，抽风顶板.挡光板.大侧板内板用304#1.0mm厚不锈钢制造；照明灯顶板.抽风背板用304#1.2mm厚不锈钢制造；UV灯支架用304#1.5mm厚不锈钢制造。 | 米 | 1 |  |  |
| 223 | 紫外线油网烟罩连新风带清洗 | 1000*1550*500（mm） | 1.全304#不锈钢板制造，表面拉丝处理，抽风顶板.挡光板.大侧板内板用304#1.0mm厚不锈钢制造；风帘出风板.补新风孔板.新风舱顶板.照明灯顶板.抽风背板用304#1.2mm厚不锈钢制造；UV灯支架用304#1.5mm厚不锈钢制造。 2.烟罩底部可调节通风法兰接驳阀高度为120mm 3.耐高温紫外线光管（80~150摄氏度）紫外线光管使用寿命长达9000～13000h | 米 | 1 |  |  |
| 224 | 烟罩灯 | 130*600（mm） | 1.功率：14W/220V | 个 | 1 |  |  |
| 225 | 不锈钢封墙钢 | 1000*1200（mm） | 1.采用SUS304#不锈钢制作 2.板厚度≥1.2（mm） 3.四周折弯成实边,从便于清洗防割手 4.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 5.焊接面用洗钢水清洗,暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 226 | 湿式复合油烟净化一体机 | 1000*1250*1350（mm） | 1.整机功率≥1.8KW， 电机功率≥1.5KW/380V三相五线， 2.风量≥5000m³/h. 3.出风口方向，六向出风口选择，出风口尺寸：400*400（mm） 4.根据传质双膜理论，一级采用湿法液沫洗涤.碰撞.化学反应.吸收.冷凝.过滤的工艺，复合二级采用高低压静电器对油烟进行二次净化，高效净化烹调过程中产生的油雾.气味等有害物质。 5.整体式结构，烟罩式一体机。无翻转无折叠，收集.净化.排放集于一体，占用空间小。 6.高清液晶屏显示功能，实时显示设备运行状态，中文显示，方便用户操作.隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗。 7.水位检测以及添加剂检测功能，自动报警.自动上水.自动添加净化剂.自动排污.自动清洗，管道不积油，特级防火； 8.油烟净化设备采用前端净化，集抽排净化于一体，自动控制功能（自动上水.自动排污.自动添加净化剂），满足不同油烟浓度场所需求，只需一键搞定。 9.产品采用嵌入式外转子离心风机，具备电控双层保护系统，功率小.风量大，确保抽排顺畅，需满足风机四面测试噪音均≤52db， 10.油烟净化设备符合HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范标准，并提供(湿式静电复合)CEP中国环境保护产品认证证书给予佐证。 11.油烟净化设备依据HJ/T 62-2001、HJ/T 397-2007、HJ732-2014、GB/T16157-1996、GB18483-2001、DB11/1488-2018、HJ1077-2019、DB11/T1485-2017、HJ38-2017标准检验，设备需符合：①本体阻力≤38Pa，本体漏风率≤1.8%，控制箱接地电阻≤0.1Ω，两极板之间的绝缘电阻≥580MΩ，出口烟气含水率≤3.5%，②额定风量下油烟净化效率≥99%、80%额定风量油烟净化效率≥98.5%、120%额定风量油烟净化效率≥98%;③额定风量下油烟排放浓度≤0.15mg/m³，颗粒物排放浓度≤0.17mg/m³、非甲烷总烃排放浓度≤0.18mg/m³。④折算为基准排风量时额定风量烟排放浓度≤0.2mg/m³、颗粒物排放浓度≤0.6mg/m³、非甲烷总烃排放浓度≤0.3mg/m³，并提供相应报告给予佐证。 12.油烟净化设备应具有GB21551.2-2010、GB/T2423.16-2022环境试验第2部分标准，抗菌、防霉在≤28℃、湿度≤90%RH、≥50天性能测试：土曲霉，球毛壳霉，树脂子囊菌，宛氏拟青霉，绳状青霉，短柄帚霉，芽短梗霉等，测试结果应为0级不长霉，即显微镜放大50倍下观察未见生长，并提供相应报告给予佐证。 | 米 | 1 |  |  |
| 227 | 油烟净化一体机 | 1000*1200*963（mm） | 1.一体机油烟净化效率≥98%以上，设备主机外壳使用304#≥1.0（mm）以上厚度304不锈钢.设备烟罩外壳使用1.0（mm）以上厚度304不锈钢，设备为上下分体结构，分为净化主机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。 2.设备分前/后/上3个方向出风口选择便于客户进行风管连接及降低风管的占用空间。 3.201不锈钢电场，设备使用圆筒蜂巢结构静电电场，阳极为不锈钢材质的圆筒，阴极为不锈钢材质的阴极针。 4.设备智能控制面板带有显示屏和物理按键，显示运行电流和运行状态，操作更简单。 5.设备安装LED防爆照明灯，耐高温。 6.电源为智能数字高频高压电源，主要部件包括高压变压器及控制电路，具有过压过流保护.负载短路保护.负载闪络保护.打火保护.负载开路保护.放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效.稳定的运行，以及保护净化系统安全， 7.设备为适应高温高湿环境，避免误动作，采用机械按键进行开.关控制。 8.设备具有“智能”和“高效”2种工作模式，可进行切换，并在屏幕中显示智能模式电源能够根据电场洁净度自动调节运行电流，当电场洁净度下降时，运行电流相应调小，达到延长清洗周期的目的。高效模式在设备运行期间运行电流保持不变，保证高效净化。 | 米 | 1 |  |  |
| 228 | 蒸汽清洗净化一体烟罩 | 1000×1200×905mm | 1.复合式净化设备，采用物理隔网+静电式除油烟原理，无需洗涤剂，不产生二次污染；静电过滤单元与烟罩2合1，前端净化，大大减少风管积油，减少火患。 2.设备壳体.净化模块为不锈钢材质，蜂窝结构，耐腐蚀耐脏易维护。不锈钢轻质隔水板，过滤大颗粒杂物，使油烟均匀通过电场，提高油烟净化效率 3.绝缘体材质使用陶瓷材料；承受高压确保绝缘安全； 4.设备安装LED防爆照明灯，耐高温。 5.设备面板带有智能控制面板，可一键启动，智能诊断，工作状态显示； 6.带湿式雾化装置，烟气调质方式，减少油污粘结，延长设备的的清洗周期。 7.可外置热水箱清洗，热水箱清洗系统由电控箱.热水箱.电磁阀.PLC中央控制系统等组成，具有定时启动.加热，加压，按台清洗等功能。热水箱加热时间和可定时开启清洗系统，电控箱面板包含一键启动，一键停止以及配备急停按钮。 8.设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效.延长清洗周期.安全等工作模式；为有效收集油烟粒子和去除气味，每个高压电源至少能给电场主体（收集装置）提供14 -16 KV的电压。恒流装置可把电流保持在40MA左右以确保设备的净化效率保持高效。 9.设备电源变压器采用分组整流叠加的方式，一体化结构，一次性真空高温浇灌，并采用纳米技术，解决了元件参数离散性引起的不可靠因素，不同材料与环氧粘合的问题，可在100℃的环境下持续工作数小时而不发生故障。 10.电机功率≥1.5KW/380V三相五线 | 米 | 1 |  |  |
| 229 | 烟罩灭火系统 | 双瓶嘴 | 1.每组配LT-20-R氮气瓶2个； 2.烟罩配AP型喷嘴13个（最大间距小于25.5"）； 3.每个烟罩排烟道配1个DL型喷嘴； | 套 | 1 |  |  |
| 230 | 杯子存放架 | 1000*150*600（mm） | 采用SUS304不锈钢, 1.柜身采≥1.2（mm）厚制作. 2.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定. 3.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手. | 个 | 1 |  |  |
| 231 | 不锈钢案板台 | 1000*700*800（mm） | 1.采用台面用80（mm）木板制作 2.台架用≥50*50*1.2（mm）厚不锈钢管 3.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固,码仔采用304#1.0加固 4.采用不锈钢重力子弹脚 5.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 6.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, | 米 | 1 |  |  |
| 232 | 石英石案板台 | 1000*700*800mm | 1.采用台面石英石制作 2.台架用≥50*50*1.2（mm）厚不锈钢管 3.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固,码仔采用304#1.0加固 4.采用不锈钢重力子弹脚 5.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 6.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, | 米 | 1 |  |  |
| 233 | 不锈钢单层工作台 | 1000*500*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.层板厚度≥1.2（mm） 3.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 5.采用不锈钢可调重力子弹脚, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 234 | 不锈钢单层工作台 | 1000*600*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.层板厚度≥1.2（mm） 3.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 5.采用不锈钢可调重力子弹脚, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 235 | 不锈钢单层工作台 | 1000*700*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.层板厚度≥1.2（mm） 3.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 5.采用不锈钢可调重力子弹脚, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 236 | 不锈钢单层工作台 | 1000*760*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.层板厚度≥1.2（mm） 3.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 5.采用不锈钢可调重力子弹脚, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 237 | 不锈钢双层工作斩台 | 1000*500*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm）底部加15（mm）夹心板及不锈钢封板 2.层板厚度≥1.2（mm） 3.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 5.采用不锈钢可调重力子弹脚, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 238 | 不锈钢双层工作斩台 | 1000*600*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm）底部加15（mm）夹心板及不锈钢封板 2.层板厚度≥1.2（mm） 3.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 5.采用不锈钢可调重力子弹脚, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 239 | 不锈钢双层工作斩台 | 1000*700*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm）底部加15（mm）夹心板及不锈钢封板 2.层板厚度≥1.2（mm） 3.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 5.采用不锈钢可调重力子弹脚, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 240 | 不锈钢双层工作斩台 | 1000*760*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm）底部加15（mm）夹心板及不锈钢封板 2.层板厚度≥1.2（mm） 3.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 5.采用不锈钢可调重力子弹脚, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 241 | 不锈钢双层工作斩台 | 1000*900*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm）底部加15（mm）夹心板及不锈钢封板 2.层板厚度≥1.2（mm） 3.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 5.采用不锈钢可调重力子弹脚, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 242 | 不锈钢荷台柜 | 1000*400*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.0（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.敞开式一体折弯千秋门, 6.304#不锈钢定1.2（mm）无声滑槽, 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 243 | 不锈钢荷台柜 | 1000*500*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.0（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.敞开式一体折弯千秋门, 6.304#不锈钢定1.2（mm）无声滑槽, 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 244 | 不锈钢荷台柜 | 1000*600*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.0（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.敞开式一体折弯千秋门, 6.304#不锈钢定1.2（mm）无声滑槽, 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 245 | 不锈钢荷台柜 | 1000*700*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.0（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.敞开式一体折弯千秋门, 6.304#不锈钢定1.2（mm）无声滑槽, 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 246 | 不锈钢荷台柜 | 1000*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.0（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.敞开式一体折弯千秋门, 6.304#不锈钢定1.2（mm）无声滑槽, 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 247 | 不锈钢荷台柜 | 1000*900*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.0（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.敞开式一体折弯千秋门, 6.304#不锈钢定1.2（mm）无声滑槽, 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 248 | 不锈钢荷台柜 | 1000*1000*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.0（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.敞开式一体折弯千秋门, 6.304#不锈钢定1.2（mm）无声滑槽, 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 249 | 不锈钢单星盆台 | 700*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 250 | 不锈钢单星盆台 | 600*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 251 | 不锈钢单星盆台 | 600*600*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工450*450*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 252 | 不锈钢单星盆台 | 900*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工700*600*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 253 | 不锈钢单星盆台 | 1000*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工800*600*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 254 | 不锈钢单星盆台 | 1200*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工1000*600*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 255 | 不锈钢单星盆台 | 1500*700*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工1300*550*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 256 | 不锈钢双星盆台 | 1200*600*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工450*450*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 257 | 不锈钢双星盆台 | 1200*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 258 | 不锈钢双星盆台 | 1500*600*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*450*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 259 | 不锈钢双星盆台 | 1500*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 260 | 不锈钢双星盆台 | 1800*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 2 |  |  |
| 261 | 不锈钢双星盆台柜 | 1200*760*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm），柜身厚度≥1.2（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 2 |  |  |
| 262 | 不锈钢双星盆台进碟台 | 1600*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 2 |  |  |
| 263 | L型双星污碟台 | (2030*1000)*880+200 (mm)(1340*800) | 1.采用304#不锈钢板 2.台面用1.5MM厚 3.台架用38*38*1.2MM厚不锈钢管 4.配不锈钢可调脚 5.配不锈钢纯手工500*500MM星盆2个 6.304#下水器2个,码仔采用304#1.0加固 7.2条加强筋用1.0MM厚304＃不锈钢加固 8.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 9.全手工打磨磨砂面（外观精致.高档.产品整体无毛边.无割手处理） 10.有组合接合处，用环保玻璃胶封平，以防卫生死角 11.焊接面用洗钢水洗完后，用银色手工喷漆 | 张 | 1 |  |  |
| 264 | 不锈钢三星盆台 | 1800*600*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*450*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 265 | 不锈钢三星盆台 | 1800*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 2 |  |  |
| 266 | 不锈钢单星盆工作台 | 1200*600*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*450*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 267 | 不锈钢单星盆工作台 | 1500*600*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*450*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 268 | 不锈钢单星盆工作台 | 1800*600*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*450*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 269 | 不锈钢单星盆工作台 | 1200*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 2 |  |  |
| 270 | 不锈钢单星盆杀鱼工作台 | 1500*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm）带PE砧板 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和高压花洒龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 271 | 不锈钢单星盆工作台 | 1800*760*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工500*500*280（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 1 |  |  |
| 272 | 挂墙洗手星盆 | 450*350*800（mm0 | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管 3.配全钢可调子弹脚 4.配不锈钢纯手工380*280*150（mm）星盆斗 5.配不锈钢下水器和水龙头. 6.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 张 | 5 |  |  |
| 273 | 不锈钢凳子 | 1200*300*500（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm） 2.层板厚度≥1.2（mm） 3.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 5.采用不锈钢可调重力子弹脚, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 张 | 1 |  |  |
| 274 | 不锈钢高身储物柜 | 1100*500*1800（mm） | 1.采用304#不锈钢板 2.柜身厚度≥1.2（mm） 3.层板用1.2（mm）厚门1.0（mm）厚 4.加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固 5.采用不锈钢重力子弹脚 6.敞开式一体折弯门 7.码仔采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 张 | 1 |  |  |
| 275 | 不锈钢高身储物柜 | 1500*600*1800(mm) | 1.采用304#不锈钢板 2.柜身厚度≥1.2（mm） 3.层板用1.2（mm）厚门1.0（mm）厚 4.加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固 5.采用不锈钢重力子弹脚 6.敞开式一体折弯门 7.码仔采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 张 | 1 |  |  |
| 276 | 不锈钢高身储物柜 | 800*500*1800（mm） | 1.采用304#不锈钢板 2.柜身厚度≥1.2（mm） 3.层板用1.2（mm）厚门1.0（mm）厚 4.加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固 5.采用不锈钢重力子弹脚 6.敞开式一体折弯门 7.码仔采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 张 | 1 |  |  |
| 277 | 不锈钢挂墙吊柜 | 1000*300*600(mm | 1.采用304#不锈钢板 2.柜身厚度≥1.2（mm） 3.层板用1.2（mm）厚门1.0（mm）厚 4.加强筋用1.0（mm）厚304＃不锈钢加固 5.采用不锈钢重力子弹脚 6.敞开式一体折弯门 7.码仔采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 278 | 不锈钢挂墙双层板架 | 1000*350*500（mm） | 采用SUS304#不锈钢制作. 1.板材厚度≥1.2（mm） 2.条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固,码仔采用强力双面胶加固，专用防震胶固定。 3.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 4.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 279 | 不锈钢挂墙单层板架 | 1000*300*300（mm） | 采用SUS304#不锈钢制作. 1.板材厚度≥1.2（mm） 2.条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固,码仔采用强力双面胶加固，专用防震胶固定。 3.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 4.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 280 | 不锈钢平板推车 | 1000*800*800(mm) | 采用SUS304#不锈钢 1.面板厚度≥1.5（mm） 2.推手采用38*1.2（mm）厚不锈钢管, 3.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.配备两个定向轮两个万向轮带刹车掣, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 6.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 7.焊接处用洗钢水洗完后,用银色手工喷漆 | 台 | 2 |  |  |
| 281 | 不锈钢洁碟台连下茜架 | 1000*850*850(mm) | 1.采用304#不锈钢板 2.台面厚度≥1.5（mm） 3.下层用不锈钢板层架可放茜筐. 4.台架用≥38*38*1.2（mm）厚不锈钢管, 5.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 6.采用不锈钢可调重力子弹脚, 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 282 | 不锈钢双通热荷台柜 | 1000*700*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.2（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.敞开式一体折弯千秋门, 6.304#不锈钢定1.2（mm）无声滑槽, 7.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 8.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 9.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 10.带热风加热功能, 11.功率:3kw/220v. | 米 | 1 |  |  |
| 283 | 不锈钢双掩门柜 | 1000*600*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.2（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.掩门式, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 284 | 不锈钢双掩门柜 | 1000*500*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.2（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.掩门式, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 285 | 不锈钢双掩门柜 | 1000*700*760（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.层板.底板用≥1.2（mm）厚门1.2（mm）厚, 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.采用不锈钢可调重力子弹脚, 5.掩门式, 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 286 | 玻璃吊柜 | 1000*300*600mm | 1.柜身采用304#不锈钢板1.2mm厚 2.门板采用304#1.0mm带玻璃制作，底板封板 3.3条加厚加强筋用1.0mm厚304＃不锈钢加固.码仔采用304#1.0加固 4.全手工打磨磨砂面（外观精致.高档.产品整体无毛边.无割手处理） 5.有组合接合处.用环保玻璃胶封平.以防卫生死角 6.焊接面用洗钢水洗完后.用银色手工喷漆 | 米 | 1 |  |  |
| 287 | 不锈钢四层格栅货架 | 900*500*1500（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.支架用≥38*25*1.2（mm）扁通, 3.格栅用≥25*13*1.2（mm）扁通, 4.配全钢可调节子弹脚, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 6.总承受重量:500-600kg,每层承重量150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 288 | 不锈钢四层格栅货架 | 1000*500*1500（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.支架用≥38*25*1.2（mm）扁通, 3.格栅用≥25*13*1.2（mm）扁通, 4.配全钢可调节子弹脚, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 6.总承受重量:500-600kg,每层承重量150kg. | 张 | 2 |  |  |
| 289 | 不锈钢四层格栅货架 | 1100*500*1500（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.支架用≥38*25*1.2（mm）扁通, 3.格栅用≥25*13*1.2（mm）扁通, 4.配全钢可调节子弹脚, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 6.总承受重量:500-600kg,每层承重量150kg. | 张 | 2 |  |  |
| 290 | 不锈钢四层格栅货架 | 1200*500*1500（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.支架用≥38*25*1.2（mm）扁通, 3.格栅用≥25*13*1.2（mm）扁通, 4.配全钢可调节子弹脚, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 6.总承受重量:500-600kg,每层承重量150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 291 | 不锈钢四层格栅货架 | 1300*500*1500（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.支架用≥38*25*1.2（mm）扁通, 3.格栅用≥25*13*1.2（mm）扁通, 4.配全钢可调节子弹脚, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 6.总承受重量:500-600kg,每层承重量150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 292 | 不锈钢四层格栅货架 | 1400*500*1500（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.支架用≥38*25*1.2（mm）扁通, 3.格栅用≥25*13*1.2（mm）扁通, 4.配全钢可调节子弹脚, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 6.总承受重量:500-600kg,每层承重量150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 293 | 不锈钢四层格栅货架 | 1500*500*1500（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.支架用≥38*25*1.2（mm）扁通, 3.格栅用≥25*13*1.2（mm）扁通, 4.配全钢可调节子弹脚, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 6.总承受重量:500-600kg,每层承重量150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 294 | 不锈钢四层平板货架 | 900*500*1500（mm） | 1.采用SUS304#不锈钢; 2.不锈钢层板厚度≥1.2（mm） 3.主架用≥38*38*1.2（mm）方通 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定; 5.加强筋用厚1.0（mm）不锈钢加固; 6.配全钢可调子弹脚 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 9.总承受重量:500-600kg,每层层板承重量:150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 295 | 不锈钢四层平板货架 | 1000*500*1500（mm） | 1.采用SUS304#不锈钢; 2.不锈钢层板厚度≥1.2（mm） 3.主架用≥38*38*1.2（mm）方通 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定; 5.加强筋用厚1.0（mm）不锈钢加固; 6.配全钢可调子弹脚 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 9.总承受重量:500-600kg,每层层板承重量:150kg. | 张 | 2 |  |  |
| 296 | 不锈钢四层平板货架 | 1100*500*1500（mm） | 1.采用SUS304#不锈钢; 2.不锈钢层板厚度≥1.2（mm） 3.主架用≥38*38*1.2（mm）方通 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定; 5.加强筋用厚1.0（mm）不锈钢加固; 6.配全钢可调子弹脚 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 9.总承受重量:500-600kg,每层层板承重量:150kg. | 张 | 2 |  |  |
| 297 | 不锈钢四层平板货架 | 1200*500*1500（mm） | 1.采用SUS304#不锈钢; 2.不锈钢层板厚度≥1.2（mm） 3.主架用≥38*38*1.2（mm）方通 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定; 5.加强筋用厚1.0（mm）不锈钢加固; 6.配全钢可调子弹脚 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 9.总承受重量:500-600kg,每层层板承重量:150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 298 | 不锈钢四层平板货架 | 1300*500*1500（mm） | 1.采用SUS304#不锈钢; 2.不锈钢层板厚度≥1.2（mm） 3.主架用≥38*38*1.2（mm）方通 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定; 5.加强筋用厚1.0（mm）不锈钢加固; 6.配全钢可调子弹脚 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 9.总承受重量:500-600kg,每层层板承重量:150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 299 | 不锈钢四层平板货架 | 1400*500*1500（mm） | 1.采用SUS304#不锈钢; 2.不锈钢层板厚度≥1.2（mm） 3.主架用≥38*38*1.2（mm）方通 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定; 5.加强筋用厚1.0（mm）不锈钢加固; 6.配全钢可调子弹脚 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 9.总承受重量:500-600kg,每层层板承重量:150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 300 | 不锈钢四层平板货架 | 1500*500*1500（mm） | 1.采用SUS304#不锈钢; 2.不锈钢层板厚度≥1.2（mm） 3.主架用≥38*38*1.2（mm）方通 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定; 5.加强筋用厚1.0（mm）不锈钢加固; 6.配全钢可调子弹脚 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 9.总承受重量:500-600kg,每层层板承重量:150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 301 | 不锈钢三层货架 | 1000*500*1500（mm） | 1.采用SUS304#不锈钢; 2.不锈钢层板厚度≥1.2（mm） 3.主架用≥38*38*1.2（mm）方通 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定; 5.加强筋用厚1.0（mm）不锈钢加固; 6.配全钢可调子弹脚 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 9.总承受重量:500-600kg,每层层板承重量:150kg. | 张 | 2 |  |  |
| 302 | 不锈钢五层货架 | 1000*500*1500（mm） | 1.采用SUS304#不锈钢; 2.不锈钢层板厚度≥1.2（mm） 3.主架用≥38*38*1.2（mm）方通 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定; 5.加强筋用厚1.0（mm）不锈钢加固; 6.配全钢可调子弹脚 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 9.总承受重量:500-600kg,每层层板承重量:150kg. | 张 | 1 |  |  |
| 303 | 不锈钢洗手槽柜 | 1000*500*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm），柜身采用1.2（mm） 2.配隐藏式可调胶脚 3.洗手通槽按实际尺寸订做 4.不锈钢下水器1个 5.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 304 | 单孔收污柜连车 | 600*600*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.柜身用≥1.2（mm）厚 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.车仔采用用≥1.2（mm）厚不锈钢制作,拉手用≥1.2（mm）厚φ38x1.2（mm）圆通, 5.车仔配2个定向轮2个万向轮（两个带刹车掣） 6.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平，以防卫生死角, 9.倾倒残羹口配激光加工无割手口，配把手盖子. | 张 | 1 |  |  |
| 305 | 单孔收污柜连车 | 700*760*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.柜身用≥1.2（mm）厚 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.车仔采用用≥1.2（mm）厚不锈钢制作,拉手用≥1.2（mm）厚φ38x1.2（mm）圆通, 5.车仔配2个定向轮2个万向轮（两个带刹车掣） 6.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平，以防卫生死角, 9.倾倒残羹口配激光加工无割手口，配把手盖子. | 张 | 1 |  |  |
| 306 | 双孔收污柜连车仔 | 1200*550*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.柜身用≥1.2（mm）厚 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.车仔采用用≥1.2（mm）厚不锈钢制作,拉手用≥1.2（mm）厚φ38x1.2（mm）圆通, 5.车仔配2个定向轮2个万向轮（两个带刹车掣） 6.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平，以防卫生死角, 9.倾倒残羹口配激光加工无割手口，配把手盖子. | 张 | 2 |  |  |
| 307 | 双孔收污柜连车仔 | 1200*650*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.柜身用≥1.2（mm）厚 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.车仔采用用≥1.2（mm）厚不锈钢制作,拉手用≥1.2（mm）厚φ38x1.2（mm）圆通, 5.车仔配2个定向轮2个万向轮（两个带刹车掣） 6.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平，以防卫生死角, 9.倾倒残羹口配激光加工无割手口，配把手盖子. | 张 | 1 |  |  |
| 308 | 三孔收污柜连车仔 | 1800*600*800(mm) | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.柜身用≥1.2（mm）厚 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.车仔采用用≥1.2（mm）厚不锈钢制作,拉手用≥1.2（mm）厚φ38x1.2（mm）圆通, 5.车仔配2个定向轮2个万向轮（两个带刹车掣） 6.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平，以防卫生死角, 9.倾倒残羹口配激光加工无割手口，配把手盖子. | 张 | 1 |  |  |
| 309 | 三孔收污柜连车仔 | 1500*500*800(mm) | 采用SUS304#不锈钢 1.台面用≥1.5（mm）厚 2.柜身用≥1.2（mm）厚 3.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.车仔采用用≥1.2（mm）厚不锈钢制作,拉手用≥1.2（mm）厚φ38x1.2（mm）圆通, 5.车仔配2个定向轮2个万向轮（两个带刹车掣） 6.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 8.暗处用环保玻璃胶封平，以防卫生死角, 9.倾倒残羹口配激光加工无割手口，配把手盖子. | 张 | 1 |  |  |
| 310 | 高身饼盆车（带纱网） | 650*480*1800（mm） | 采用SUS304#不锈钢制作, 1.柜身采用板1.2（mm）厚不锈钢, 2.三周采用纱网结构,利于食品凉冻, 3.配万向活动脚轮,其中两个带刹车掣, 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手,, 6.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 张 | 3 |  |  |
| 311 | 工具挂墙 | 1000*1200*150（mm） | 采用304#不锈钢板 1.不锈钢厚度≥1.2（mm） 2.配不锈钢挂钩 | 块 | 1 |  |  |
| 312 | 活动麦芽糖箱连架 | 500*500*1200（mm） | 采用SUS304#不锈钢, 1.柜身采用≥1.2（mm）厚 2.配4个万向轮,其中两个带刹车掣, 3.内胆角落均采用圆弧工艺,防止藏食材 4.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 5.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 张 | 1 |  |  |
| 313 | 活动烧腊吊架连油盆 | 1500*600*1500（mm） | 采用SUS304#不锈钢, 1.滴油盆≥1.5（mm）厚 2.配4个万向轮,其中两个带刹车掣, 3.支架采用38*1.2（mm）厚不锈钢管, 4.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 5.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 张 | 1 |  |  |
| 314 | 炉面拼台柜 | 300*1000*800+400（mm） | 采用SUS304#不锈钢, 1.全封闭式,内带抽屉一个, 2.台面采用≥1.5（mm）厚不锈钢, 3.加强筋用≥1.0（mm）厚不锈钢, 4.抽屉采用≥1.2（mm）厚不锈钢,带缓冲导轨,开关丝滑自如, 5.配全钢可调子弹脚, 6.支脚采用≥φ50*1.2（mm）厚304＃不锈钢. | 张 | 1 |  |  |
| 315 | 炉面拼台柜 | 300*1100+800+400（mm） | 采用SUS304#不锈钢, 1.全封闭式,内带抽屉一个, 2.台面采用≥1.5（mm）厚不锈钢, 3.加强筋用≥1.0（mm）厚不锈钢, 4.抽屉采用≥1.2（mm）厚不锈钢,带缓冲导轨,开关丝滑自如, 5.配全钢可调子弹脚, 6.支脚采用≥φ50*1.2（mm）厚304＃不锈钢. | 张 | 1 |  |  |
| 316 | 炉面拼台柜 | 300*1200+800+400（mm） | 采用SUS304#不锈钢, 1.全封闭式,内带抽屉一个, 2.台面采用≥1.5（mm）厚不锈钢, 3.加强筋用≥1.0（mm）厚不锈钢, 4.抽屉采用≥1.2（mm）厚不锈钢,带缓冲导轨,开关丝滑自如, 5.配全钢可调子弹脚, 6.支脚采用≥φ50*1.2（mm）厚304＃不锈钢. | 张 | 1 |  |  |
| 317 | 米面存放架 | 1000*740*150（mm） | 采用SUS304#不锈钢; 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.格栅用≥38*25*1.2（mm）方通, 3.配全钢可调子弹脚, 4.可承重量约：200-300kg. 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手. | 张 | 2 |  |  |
| 318 | 米面存放架 | 950*500*300（mm） | 采用SUS304#不锈钢; 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.格栅用≥38*25*1.2（mm）方通, 3.配全钢可调子弹脚, 4.可承重量约：200-300kg. 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手. | 张 | 2 |  |  |
| 319 | 米面存放架 | 1200*500*200（mm） | 采用SUS304#不锈钢; 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.格栅用≥38*25*1.2（mm）方通, 3.配全钢可调子弹脚, 4.可承重量约：200-300kg. 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手. | 张 | 2 |  |  |
| 320 | 面粉车 | 500*500*500（mm） | 采用SUS304#不锈钢, 1.柜身采用≥1.2（mm）厚 2.配4个万向轮,其中两个带刹车掣, 3.内胆角落均采用圆弧工艺,防止藏食材 4.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手,, 5.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 6.焊接处用洗钢水洗完后,用银色手工喷漆 | 辆 | 2 |  |  |
| 321 | 双层运输车 | 880*500*900（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.两层板厚度≥1.5（mm）, 2.推手采用38*1.2（mm）厚不锈钢管, 3.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.配备两个定向轮两个万向轮带刹车掣, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 6.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 7.焊接处用洗钢水洗完后,用银色手工喷漆. | 辆 | 2 |  |  |
| 322 | 三层运输车 | 880*500*900（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.两层板厚度≥1.5（mm）, 2.推手采用38*1.2（mm）厚不锈钢管, 3.3条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 4.配备两个定向轮两个万向轮带刹车掣, 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 6.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角, 7.焊接处用洗钢水洗完后,用银色手工喷漆. | 辆 | 1 |  |  |
| 323 | 食品添加柜 | 500*350*600(mm) | 采用SUS304#不锈钢制作. 1.箱体板≥1.2（mm）厚.层板采用≥1.0（mm）厚制作. 2.门板≥1.0（mm）激光冲孔制作. 3.门使用磁铁预埋,成品为隐形效果（使用时间长,外观美观）. 4.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定. 5.柜门带锁. 6.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手,, 7.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 张 | 2 |  |  |
| 324 | 双格筷勺收纳柜 | 1200*500*800(mm) | 采用SUS304#不锈钢 1.面板用≥1.5（mm）厚 2.围板用≥1.2（mm）厚 3.台架用≥38*38*1.0（mm）厚不锈钢管, 4.门板采用≥1.2（mm）厚,采用磁铁预埋,美观大方. 5.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固, 6.加1个激光加工无割手盖子（把手） | 张 | 1 |  |  |
| 325 | 更衣柜 | 500*400*1800（mm） | 采用SUS304不锈钢, 1.柜身采≥1.2（mm）厚制作. 2.柜门配锁,内配挂衣杆. 3.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定. 4.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 5.暗处用环保玻璃胶封平，以防卫生死角. | 台 | 1 |  |  |
| 326 | 四格更衣柜 | 800*400*1800(mm) | 采用SUS304不锈钢, 1.柜身采≥1.2（mm）厚制作. 2.柜门配锁,内配挂衣杆. 3.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定. 4.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 5.暗处用环保玻璃胶封平，以防卫生死角. | 台 | 1 |  |  |
| 327 | 四格更衣柜连鞋柜 | 850*400*2050(mm) | 采用SUS304不锈钢, 1.柜身采≥1.2（mm）厚制作. 2.柜门配锁,内配挂衣杆. 3.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定. 4.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 5.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 台 | 1 |  |  |
| 328 | 挂墙双层调料柜架 | 400*130*250*30（mm） | 采用SUS304#不锈钢制作. 1.板材厚度≥1.2（mm）, | 台 | 1 |  |  |
| 329 | 6格保温汤池台柜 | 1800*650*800(mm） | 1.根据现场设计定制制作 2.柜台面采用304#不锈钢1.5（mm）制作，柜身用304#不锈钢1.2（mm）制作。 3.不锈钢38*38*2.0（mm）支架 4.下加不锈钢重力脚 5.设备功率220v/2.6KW具有多档控制火力功能，线控板应采用数显按钮式方便。 6.保温槽深度150（mm），盆6个1/1*150（mm）份数盆，带自动进水和排水功能 | 台 | 1 |  |  |
| 330 | 汤饭组合台柜 | 1800*650*800（mm） | 1.根据现场设计定制制作 2.柜台面采用304#不锈钢1.5（mm）制作，柜身用304#不锈钢1.2（mm）制作。 3.不锈钢38*38*2.0（mm）支架 4.下加不锈钢重力脚 5.设备功率220v/1.5KW具有多档控制火力功能，线控板应采用数显按钮式方便。 6.汤桶直径380*380（mm），饭桶直径400*400（mm）。 | 台 | 1 |  |  |
| 331 | 定制不锈钢自助餐台柜 | 1000*650*800（mm） | 1.根据现场设计定制制作 2.柜台面采用304#不锈钢1.5（mm）制作，柜身用304#不锈钢1.2（mm）制作。 3.不锈钢38*38*2.0（mm）支架 4.下加不锈钢重力脚 | 台 | 1 |  |  |
| 332 | 台上双层架 | 1000*280*1000（mm） | 采用SUS304#不锈钢制作. 1.板材厚度≥1.2（mm）,管才厚度采用38*38*1.2（mm） 2.条加厚加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固,码仔采用强力双面胶加固，专用防震胶固定。 3.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手, 4.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角. | 米 | 1 |  |  |
| 333 | 吊天花双层架连低杆 | 1000*350*1800mm | 1.支架采用304#不锈钢圆通Ф50*2.0mm制作 2.四周用304#不锈钢圆通Ф50*2.0mm制作 3.托盘架采用304#不锈钢板1.0mm厚， 4.拉爆挂天花墙面，承重150kg | 米 | 1 |  |  |
| 334 | 挂墙蒸笼架 | 1000*500mm | 1.支架采用304#不锈钢圆通Ф50*2.0mm制作 2.四周用304#不锈钢圆通Ф50*2.0mm制作 3.托盘架采用304#不锈钢板1.0mm厚， 4.拉爆挂天花墙面，承重150kg | 台 | 1 |  |  |
| 335 | 壁挂衣帽柜 | 600*200*800（mm） | 1.柜身采用304#不锈钢板1.2MM厚 2.层板采用304#不锈钢板1.2MM厚 3.门采用304#不锈钢板1.0MM厚 4.3条加厚加强筋用1.0MM厚304＃不锈钢加固,码仔采用304#1.0加固 5.不锈钢门合页 6.门把手304#不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
| 336 | 柜式清洗池 | 2800*600*900（mm） | 采用SUS304#不锈钢 1.台面厚度≥1.5（mm），柜体厚度≥1.2（mm） 2.配全钢可调子弹脚 3.配不锈钢下水器和水龙头. 5.加强筋用1.0（mm）厚不锈钢加固 6.采用强力双面胶加固,专用防震胶固定 7.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手 8.暗处用环保玻璃胶封平,以防卫生死角 | 台 | 1 |  |  |
| 337 | 砧板架 | 1000*550*800（mm） | 采用SUS304#不锈钢; 1.主架用≥38*38*1.2（mm）方通, 2.格栅用≥38*25*1.2（mm）方通, 3.配全钢可调子弹脚, 4.可承重量约：200-300kg. 5.机械精细焊接打磨.产品整体无毛边.无割手. | 台 | 1 |  |  |
| 338 | 不锈钢拼版 | 定制 | 采用SUS304#不锈钢制作. 1.板材厚度≥1.2（mm）, | m² | 1 |  |  |
| 339 | 不锈钢防鼠板 | H600(mm) | 采用SUS304#不锈钢制作. 1.板材厚度≥1.2（mm）, | m² | 1 |  |  |
| 340 | 油烟净化器（含净化器支架.净化器软接,吊车费） | 800*773*724（mm） | 1.风量：8000 2.功率：220v/380w 3.净化效率不低于95%； 4.设备采用智能高压数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 5.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度1.0（mm）以上 。 6.设备电场采用钢性好.不易变形.使用寿命长的全不锈钢蜂窝双驱式电场。 7.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；,.设备具有极高的除烟效果,环氧高频高压变压器，额定功率强劲，稳定可靠，节能高效，具有过压过流保护.负载短路保护.负载闪络保护.打火保护.负载开路保护.放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效.稳定的运行，以及保护净化系统安全等多功能； 8.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； | 台 | 1 |  |  |
| 341 | 油烟净化器（含净化器支架.净化器软接,吊车费） | 800*1003*724（mm） | 1.风量：12000 2.功率：220v/680w 3.净化效率不低于95%； 4.设备采用智能高压数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 5.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度1.0（mm）以上 。 6.设备电场采用钢性好.不易变形.使用寿命长的全不锈钢蜂窝双驱式电场。 7.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；,.设备具有极高的除烟效果,环氧高频高压变压器，额定功率强劲，稳定可靠，节能高效，具有过压过流保护.负载短路保护.负载闪络保护.打火保护.负载开路保护.放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效.稳定的运行，以及保护净化系统安全等多功能； 8.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； | 台 | 2 |  |  |
| 342 | 油烟净化器（含净化器支架.净化器软接,吊车费） | 800*1317*724（mm） | 1.风量：16000 2.功率：220v/900w 3.净化效率不低于95%； 4.设备采用智能高压数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 5.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度1.0（mm）以上 。 6.设备电场采用钢性好.不易变形.使用寿命长的全不锈钢蜂窝双驱式电场。 7.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；,.设备具有极高的除烟效果,环氧高频高压变压器，额定功率强劲，稳定可靠，节能高效，具有过压过流保护.负载短路保护.负载闪络保护.打火保护.负载开路保护.放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效.稳定的运行，以及保护净化系统安全等多功能； 8.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； | 台 | 2 |  |  |
| 343 | 油烟净化器（含净化器支架.净化器软接,吊车费） | 800*1003*1346（mm） | 1.风量：24000 2.功率：220v/1200w 3.净化效率不低于95%； 4.设备采用智能高压数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 5.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度1.0（mm）以上 。 6.设备电场采用钢性好.不易变形.使用寿命长的全不锈钢蜂窝双驱式电场。 7.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；,.设备具有极高的除烟效果,环氧高频高压变压器，额定功率强劲，稳定可靠，节能高效，具有过压过流保护.负载短路保护.负载闪络保护.打火保护.负载开路保护.放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效.稳定的运行，以及保护净化系统安全等多功能； 8.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； | 台 | 1 |  |  |
| 344 | 油烟净化器（含净化器支架.净化器软接,吊车费） | 800*1317*1346（mm） | 1.风量：30000 2.功率：220v/1800w 3.净化效率不低于95%； 4.设备采用智能高压数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 5.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度1.0（mm）以上 。 6.设备电场采用钢性好.不易变形.使用寿命长的全不锈钢蜂窝双驱式电场。 7.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；,.设备具有极高的除烟效果,环氧高频高压变压器，额定功率强劲，稳定可靠，节能高效，具有过压过流保护.负载短路保护.负载闪络保护.打火保护.负载开路保护.放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效.稳定的运行，以及保护净化系统安全等多功能； 8.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； | 台 | 2 |  |  |
| 345 | 油烟净化器（含净化器支架.净化器软接,吊车费） | 800*1547*724（mm） | 1.风量：20000 2.功率：220v/10000w 3.净化效率不低于95%； 4.设备采用智能高压数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 5.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度1.0（mm）以上 。 6.设备电场采用钢性好.不易变形.使用寿命长的全不锈钢蜂窝双驱式电场。 7.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；,.设备具有极高的除烟效果,环氧高频高压变压器，额定功率强劲，稳定可靠，节能高效，具有过压过流保护.负载短路保护.负载闪络保护.打火保护.负载开路保护.放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效.稳定的运行，以及保护净化系统安全等多功能； 8.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； | 台 | 2 |  |  |
| 346 | 油烟净化器（含净化器支架.净化器软接,吊车费） | 800*1777*1346（mm） | 1.风量：42000 2.功率：220v/2478w 3.净化效率不低于95%； 4.设备采用智能高压数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 5.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度1.0（mm）以上 。 6.设备电场采用钢性好.不易变形.使用寿命长的全不锈钢蜂窝双驱式电场。 7.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；,.设备具有极高的除烟效果,环氧高频高压变压器，额定功率强劲，稳定可靠，节能高效，具有过压过流保护.负载短路保护.负载闪络保护.打火保护.负载开路保护.放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效.稳定的运行，以及保护净化系统安全等多功能； 8.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； | 台 | 1 |  |  |
| 347 | 油烟净化器（含净化器支架.净化器软接,吊车费） | 800*1547*1346（mm） | 1.风量：36000 2.功率：220v/2170w 3.净化效率不低于95%； 4.设备采用智能高压数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 5.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度1.0（mm）以上 。 6.设备电场采用钢性好.不易变形.使用寿命长的全不锈钢蜂窝双驱式电场。 7.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；,.设备具有极高的除烟效果,环氧高频高压变压器，额定功率强劲，稳定可靠，节能高效，具有过压过流保护.负载短路保护.负载闪络保护.打火保护.负载开路保护.放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效.稳定的运行，以及保护净化系统安全等多功能； 8.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； | 台 | 1 |  |  |
| 348 | 油烟净化器（含净化器支架.净化器软接,吊车费） | 1800*1000*1270（mm） | 1.镁板电场，低空达标; 2.处理风量：40000m3/h; | 台 | 1 |  |  |
| 349 | 活性炭除味装置 | 528*1408*936（mm） | 1.安装在静电式餐饮油烟净化器后端,用于去除油烟异味，可更换活性炭，使用成本低;W型组合式结构，能形成更大的过风面积:模块式结构,安装维护方便;铝合金炭箱，轻巧耐用。 | 台 | 1 |  |  |
| 350 | 低噪音多翼式离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 12寸/2.2kw | 1.风柜风量：7000m3/h 2.全压： 480Pa 3.风柜外观：采用t≥1.0（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 351 | 低噪音多翼式离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 15寸/4kw | 1.风柜风量：9900m3/h 2.全压： 560Pa 3.风柜外观：采用t≥1.0（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 352 | 低噪音多翼式离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 18寸/5.5kw | 1.风柜风量：16240m3/h 2.全压： 532Pa 3.风柜外观：采用t≥1.0（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 353 | 低噪音多翼式离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 20寸/7.5kw | 1.风柜风量：21000m3/h 2.全压： 680Pa 3.风柜外观：采用t≥1.0（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 354 | 低噪音多翼式离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 22寸/11kw | 1.风柜风量：27000m3/h 2.全压： 680Pa 3.风柜外观：采用t≥1.0（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 355 | 低噪音多翼式离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 25寸/15kw | 1.风柜风量：33000m3/h 2.全压： 620Pa 3.风柜外观：采用t≥1.0（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 2 |  |  |
| 356 | 低噪音多翼式离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 27寸/18.5kw | 1.风柜风量：39000m3/h 2.全压： 700Pa 3.风柜外观：采用t≥1.2（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 2 |  |  |
| 357 | 加强型厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 12寸/3kw | 1.风柜风量：8200m3/h 2.全压： 820Pa 3.风柜外观：采用t≥1.5（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 358 | 加强型厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 15寸/4kw | 1.风柜风量：11000m3/h 2.全压： 825Pa 3.风柜外观：采用t≥1.5（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 359 | 加强型厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 18寸/7.5kw | 1.风柜风量：17500m3/h 2.全压： 1050Pa 3.风柜外观：采用t≥1.5（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 360 | 加强型厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 20寸/11kw | 1.风柜风量：23000m3/h 2.全压： 1150Pa 3.风柜外观：采用t≥1.5（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 2 |  |  |
| 361 | 加强型厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 22寸/15kw | 1.风柜风量：30000m3/h 2.全压： 1250Pa 3.风柜外观：采用t≥1.5（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 362 | 加强型厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 25寸/18.5kw | 1.风柜风量：38000m3/h 2.全压： 1240Pa 3.风柜外观：采用t≥1.5（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 363 | 加强型厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 27寸/22kw | 1.风柜风量：47000m3/h 2.全压： 1150Pa 3.风柜外观：采用t≥1.5（mm） 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 | 台 | 1 |  |  |
| 364 | 后倾厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 14寸/5.5kw | 1.风柜风量：11200 m3/h 2.全压1200Pa 3.风柜传动组由高效机翼形后倾叶轮，优质轴承、轴心，皮带和欧式皮带轮组成；外壳采用 t≥1.5（mm）国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：由12 片按三元流理论设计的机翼形后倾叶片，曲线型前盘和平板后盘组成，整体喷塑，耐腐蚀性好。用优质冷轧钢板制成，并经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，噪音低。由于后倾叶轮的离心作用，油烟不会黏附在叶片上无需清洗，不会降低排烟效果。 6.主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 7.轴承：两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 8.皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 | 台 | 1 |  |  |
| 365 | 后倾厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 18寸/7.5kw | 1.风柜风量：13800 m3/h 2.全压1500Pa 3.风柜传动组由高效机翼形后倾叶轮，优质轴承、轴心，皮带和欧式皮带轮组成；外壳采用 t≥1.5（mm）国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：由12 片按三元流理论设计的机翼形后倾叶片，曲线型前盘和平板后盘组成，整体喷塑，耐腐蚀性好。用优质冷轧钢板制成，并经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，噪音低。由于后倾叶轮的离心作用，油烟不会黏附在叶片上无需清洗，不会降低排烟效果。 6.主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 7.轴承：两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 8.皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 | 台 | 1 |  |  |
| 366 | 后倾厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 20寸/11kw | 1.风柜风量：20000 m3/h 2.全压1500Pa 3.风柜传动组由高效机翼形后倾叶轮，优质轴承、轴心，皮带和欧式皮带轮组成；外壳采用 t≥1.5（mm）国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：由12 片按三元流理论设计的机翼形后倾叶片，曲线型前盘和平板后盘组成，整体喷塑，耐腐蚀性好。用优质冷轧钢板制成，并经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，噪音低。由于后倾叶轮的离心作用，油烟不会黏附在叶片上无需清洗，不会降低排烟效果。 6.主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 7.轴承：两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 8.皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 | 台 | 1 |  |  |
| 367 | 后倾厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 22寸/15kw | 1.风柜风量：27000 m3/h 2.全压1600Pa 3.风柜传动组由高效机翼形后倾叶轮，优质轴承、轴心，皮带和欧式皮带轮组成；外壳采用 t≥1.5（mm）国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：由12 片按三元流理论设计的机翼形后倾叶片，曲线型前盘和平板后盘组成，整体喷塑，耐腐蚀性好。用优质冷轧钢板制成，并经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，噪音低。由于后倾叶轮的离心作用，油烟不会黏附在叶片上无需清洗，不会降低排烟效果。 6.主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 7.轴承：两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 8.皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 | 台 | 1 |  |  |
| 368 | 后倾厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 25寸/18.5kw | 1.风柜风量：33000 m3/h 2.全压1600Pa 3.风柜传动组由高效机翼形后倾叶轮，优质轴承、轴心，皮带和欧式皮带轮组成；外壳采用 t≥1.5（mm）国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：由12 片按三元流理论设计的机翼形后倾叶片，曲线型前盘和平板后盘组成，整体喷塑，耐腐蚀性好。用优质冷轧钢板制成，并经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，噪音低。由于后倾叶轮的离心作用，油烟不会黏附在叶片上无需清洗，不会降低排烟效果。 6.主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 7.轴承：两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 8.皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 | 台 | 1 |  |  |
| 369 | 后倾厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 28寸/22kw | 1.风柜风量：40000 m3/h 2.全压1550Pa 3.风柜传动组由高效机翼形后倾叶轮，优质轴承、轴心，皮带和欧式皮带轮组成；外壳采用 t≥1.5（mm）国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：由12 片按三元流理论设计的机翼形后倾叶片，曲线型前盘和平板后盘组成，整体喷塑，耐腐蚀性好。用优质冷轧钢板制成，并经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，噪音低。由于后倾叶轮的离心作用，油烟不会黏附在叶片上无需清洗，不会降低排烟效果。 6.主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 7.轴承：两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 8.皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 | 台 | 1 |  |  |
| 370 | 后倾厨房专用离心风柜（含风柜支架.风柜软接,吊车费） | 28寸/30kw | 1.风柜风量：45000 m3/h 2.全压1900Pa 3.风柜传动组由高效机翼形后倾叶轮，优质轴承、轴心，皮带和欧式皮带轮组成；外壳采用 t≥1.5（mm）国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门，便于维护保养。 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：由12 片按三元流理论设计的机翼形后倾叶片，曲线型前盘和平板后盘组成，整体喷塑，耐腐蚀性好。用优质冷轧钢板制成，并经静.动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，噪音低。由于后倾叶轮的离心作用，油烟不会黏附在叶片上无需清洗，不会降低排烟效果。 6.主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 7.轴承：两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 8.皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 | 台 | 1 |  |  |
| 371 | 柜式离心风机 | 2490*1790*1725mm | 1.离心通风机 2.传动方式：C式皮带传动 3.电机功率：45kW 四级 YE4 高效节能电机 4.额定转速：1450 r/min 5.风量：42000–55000 m³/h 6.全压：2600–3200 Pa 7.介质：常温清洁空气，温度≤80℃ 8.噪声：≤82 dB(A) 9.旋向/出风口：可定制左旋/右旋，出风口角度0°–270° 10.机壳：Q235优质碳钢，加厚板材，焊接牢固，喷砂除锈+环氧富锌底漆+面漆 11.叶轮：后倾机翼型叶片，钢板压制，经G2.5级动静平衡校正，运行平稳、耐磨高效 12.主轴：45#钢调质处理，精度高、抗疲劳 13.轴承座：重型分体式，终身免维护润滑结构 14.进风口：集流器流线型设计，减少涡流损耗 15.配套：皮带轮、三角带、减震器、地脚螺栓、防护罩齐全 | 台 | 1 |  |  |
| 372 | 双进风柜式离心风机 | 25寸/11kw | 1.选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。 2.噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。 3、风机采用拼装结构，箱板内采用≥1.2mm优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。 4、功率：11KW 5、风量：29260m3/h 6、风压：626Pa | 台 | 1 |  |  |
| 373 | 加强型厨房专用离心风柜消声器 | 800*800*1650（mm） | 1.外壳采用 t≥1.5（mm）国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。蜂巢式阻性消声器主要是把多孔板与玻璃吸音棉按一定方式在管道中排列，当声波进入消声器时， 一部分声能在多孔吸声 2.材料的孔隙中摩擦而转化成热能消散掉，使通过消声器的声波减弱。该多孔板消声器采用金属结构，构造简单，体积小，防火性能好，广泛用于离心风机，风柜的消声降噪。 | 台 | 1 |  |  |
| 374 | 加强型厨房专用离心风柜消声器 | 1000*1000*1650（mm） | 1.外壳采用 t≥1.5（mm）国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。蜂巢式阻性消声器主要是把多孔板与玻璃吸音棉按一定方式在管道中排列，当声波进入消声器时， 一部分声能在多孔吸声 2.材料的孔隙中摩擦而转化成热能消散掉，使通过消声器的声波减弱。该多孔板消声器采用金属结构，构造简单，体积小，防火性能好，广泛用于离心风机，风柜的消声降噪。 | 台 | 1 |  |  |
| 375 | 除味箱 | 500*400mm | 1.材质不锈钢外壳 | 台 | 1 |  |  |
| 376 | 九线保护装置 | 配4-7.5kw风柜 | 1.采用优质电子元件制作。 2.在启动时将马达定子绕组接成星行，启动完毕后再接成三角形，可以降低启动电流.减轻它对电网的冲击，启动电流只有按三角形直接启动的1/3 | 台 | 1 |  |  |
| 377 | 九线保护装置 | 配11-22kw风柜 | 1.采用优质电子元件制作。 2.在启动时将马达定子绕组接成星行，启动完毕后再接成三角形，可以降低启动电流.减轻它对电网的冲击，启动电流只有按三角形直接启动的1/3 | 台 | 1 |  |  |
| 378 | 不锈钢防泄漏风管（含风管角码，吊杆，风管弯头是直管*4，变通是直管*4，吊车费） | 定制 | 1.采用304#不锈钢板1.32（mm）厚制作。 2.接驳口全部采用满焊焊接。 3.内部焊接口需打高温玻璃胶防止漏油。 | m² | 30 |  |  |
| 379 | 烟井内衬风管（含风管角码，吊杆，风管弯头是直管*4，变通是直管*4，高空作业费） | 定制 | 1.采用304#不锈钢板1.5（mm）厚制作。 2.接驳口全部采用满焊焊接。 3.内部焊接口需打高温玻璃胶防止漏油。 | m² | 1 |  |  |
| 380 | 不锈钢油盆 | 定制 | 1.采用304#不锈钢板1.5（mm）厚制作。 2.全部采用满焊焊接。 3.配排油阀1个 | m² | 1 |  |  |
| 381 | 防火阀 | 150c° | 1.材质:镀锌钢板(外框1.5厚)(叶片1.5厚)阀体结构:铆接工艺制作，法兰采用机制风管风管尺寸法兰，可与机制风管夹卡连接。 | 个 | 1 |  |  |
| 382 | 风管调节阀 | 300*300（mm） | 1.材质:镀锌钢板(外框1.2厚)(叶片1.0厚)阀体结构:铆接工艺制作，法兰采用机制风管法兰，可与机制风管夹卡连接，法兰尺寸360*360（mm） 适配风管尺寸300*300（mm） | 个 | 1 |  |  |
| 383 | 轴流风机（静音加强型） | Φ400 | 1.噪声低.风量大.耗电少.结构合理等特点/它的叶片是根据三元流理论而设计制造2.功率：0.75KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 384 | 鲜风百叶 | 300*200（mm） | 尺寸：≥400*250（mm） 1.采用铝材制作 | 个 | 1 |  |  |
| 385 | 百叶口 | 定制 | 1.采用304#不锈钢板1.5（mm）厚制作。 | m² | 1 |  |  |
| 386 | 链板式收污传送装置 | 1000*580*800（mm） | 1.产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2.规格：1000*580*800（mm）。 3.电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：1KW。 4.传送速度：5～20m/min。 5.传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，更经久耐用。 6.链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 7.标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 8.主动机头和被动机头内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 9.实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然。 10.操作面板上配置总电源开关.启动开关.停止开关.清洗开关.急停开关。 | 米 | 1 |  |  |
| 387 | 投掷台柜 | 1000*250*700（mm） | 1.产品功能：分类回收筷勺和纸巾.酸奶盒等，与传送机配套使用。 2.规格：1000*250*700（mm）。 3.采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。 4.柜面采用304#不锈钢板≥1.2（mm）厚。 5.柜身采用304#不锈钢板≥1.0（mm）厚。 6.靠背板采用304#不锈钢板≥1.0（mm）厚。 7.柜身配备车仔一体。 | 米 | 1 |  |  |
| 388 | 落地式传菜电梯 | 800*1000*1200（mm） | 1.载重量：200KG 2.速度：0.4m/s 3.提升高度：以现场为准 4.顶层高度：≥3.2 m 5.工作方式：地坪式 6.基层：以现场为准 7.驱动系统:交流单速控制曳引驱动 8.控制方式:单台微电脑并行通讯 9.平层方式:自动平层 10.开门方式:上下中分门 11.电源要求:动力：380V 50HZ 误差±7%照明：110V 50HZ 12.井道形式:钢架 13.轿厢尺寸:800（mm）*1000（mm）*1200（mm） 14.材质：304#不锈钢1.2（mm） 15.呼梯板：发纹不锈钢带屏幕 LED楼层显示 16.梯厅指示器：七段码楼层显示 17.包办证件 | 米 | 1 |  |  |
| 389 | 窗口式传菜电梯 | 700*800*800（mm） | 1.载重量：100KG 2.速度：0.4m/s 3.提升高度：以现场为准 4.顶层高度：≥3.2 m 5.工作方式：窗口式 6.基层：以现场为准 7.驱动系统:交流单速控制曳引驱动 8.控制方式:单台微电脑并行通讯 9.平层方式:自动平层 10.开门方式:上下中分门 11.电源要求:动力：380V 50HZ 误差±7%照明：110V 50HZ 12.井道形式:钢架 13.轿厢尺寸:700（mm）*800（mm）*800（mm） 14.材质：304#不锈钢1.2（mm） 15.呼梯板：发纹不锈钢带屏幕 LED楼层显示 16.梯厅指示器：七段码楼层显示 17.包办证件 | 米 | 1 |  |  |
| 390 | 餐厨垃圾处理机 | 1050*750*850+50（mm） | 1.产品功能：将厨余垃圾进行研磨粉碎和脱水处理，处理能力≥400L/h，噪音≤71db；处理后的厨余垃圾减量比例≥80%； 2.设备整机采用SUS304不锈钢材质制作，设备台面板2.0mm厚，侧板1.5mm厚；骨架选用304#方通焊接成型； 3.设备利用研磨粉碎原理对厨余垃圾进行快速粉碎，可粉碎菜叶.贝壳.虾壳.大骨等，粉碎口具有电流感应保护，过载反转，打开自动停止运转功能；粉碎口入口配强力磁吸棒，避免磁性金属异物倒入； 4.设备总功率380V/5kw，采用触摸屏显示系统运行参数和状态，显示屏幕大小≥7吋； 5.设备采用PLC全自动编程控制，无须人工控制，全触摸屏操作，同时具备急停控制.时间设定.过载保护.定时开关功能； 6.设备具备自动清洗循环系统，可随时启动自动清洗，配清洗喷枪，确保设备完全清洁； 7.设备具备智能水管理系统，实现水在垃圾处理过程中重复利用，减少耗水量,节能低碳环保； | 台 | 1 |  |  |
| 391 | 多功能烹饪餐柜 | 1500*800*750mm | 1.功率：8kw/380v 2.功能：可炒/可煎/可炸/可保温 3.造型：跟据现场风格出效果图确定订做 | 台 | 1 |  |  |
| 392 | 直饮饮水机 | 380*420*1400（mm） | 1.额定功率：220v/2kw 2.过滤方式：RO反渗透（400G） 3.加热方式：布进式加热 4.进水压力：0.1-0.4Mpa 5.热胆容量：30L 6.出水容量：纯净水63L/H | 台 | 1 |  |  |
| 393 | 农残检测仪 | 510*390*375mm | 1.波长配置：410nm； 2.抑制率显示范围：0%～100%； 3.抑制率测量范围：0%～100%； 4.透射比准确度：±1.5%； 5.透射比重复性：≤0.5%； 6.漂移：≤0.005Abs/3min； 7.抑制率示值误差：≤10% 8.抑制率重复性：≤5% 9.机器采用全新安卓智能系统，主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器，主频 1.88Ghz运转速度更快速，稳定性更强。 10.创新检测模式:仪器采用精密旋转比色池设计，使用光源一致，可以解决各通道间由于光源误差带习的检测结果误差问题，检测结果更加精准，吸光度范围：0~3.5(OD) 11.灵敏度：0.001(OD) 12.单孔重复性：≤±0.01(OD) 13.通道差异：≤±0.08(OD) 14.外接电源：DC12V /2A 15.额定功率：8W 16.重复性：CV≤5% 17.稳定性：CV≤5% | 台 | 1 |  |  |
| 394 | 恒温培养箱 | 520*420*910mm | 控温范围:0-75°C 湿度范围：无 温度分辨率：0.1 温度波动：+1.0°C 功率：800W 内部尺寸长深高：40X30X40CM 外部尺寸长深高：52X42x91CM 标配隔板：2块 | 台 | 1 |  |  |
| 395 | 高压蒸汽灭菌锅 | φ280*315mm | 豪华24L防烫把手+漏电保护+防爆Z三安全阀门、加厚不锈钢、防烫把手 内胆尺寸：A280*315 内/外桶材质：不锈钢 增加第三安全阀 防干烧功能：/ 加热功率：2.0KW 工作温度：126°C-128°C | 台 | 1 |  |  |
| 396 | 显微镜 | 167*224*361mm | 1. 目镜:WF10× 大视野目镜 2支 视场数18mm 2. 物镜:195消色差物镜,4×、10×、40×、100×（油镜） ,内向式四孔转换器，物镜切换精准 3. 载物台：双层活动机械平台 4. 调焦系统调节方式：粗/微调同轴调焦机构 5、放大倍数理论最大放大倍数：2500倍（WF25×目镜+100×物镜） | 台 | 1 |  |  |
| 397 | 水分快速测定仪 | 215*360*170mm | 最大称量:50g 称量显示精度:0.005g 水分含量测定可读性:0.02%~0.1% (样品≥3g) 加热时间范围:0-99min 显示方式:TFT触摸屏 温控范围°C:60~200°C 分析方法:定时/自动 数据串口:无 | 台 | 1 |  |  |
| 398 | 食用油品质检测仪 | 245*480mm | 测量温度：0°C~200°C 测量分辨率：土0.1°C 温度测量精度：士1°C TPM(极性化合物组分含量)：0~50% TPM测量精度：±1.5% TPM分辨率：0.1% TPM传感器：电容传感器 TPM响应时间：<3S 温度传感器：PTC传感器 续航时间：连续使用时间不低于30小时 操作温度：0~+50°C 储存温度：40~+70°C 显示方式：OLED高亮液晶屏，5级亮度可调 机壳材质：高质量PC工程塑料 探头材质：316食品级不锈钢 重量(带探头保护套)：275g | 台 | 1 |  |  |
| 399 | 亚硝酸盐快速检测仪 | 415*310*150mm | 1、安卓操作系统，采用更加高效和人性化操作，仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。 2、一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。 3、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。 4、检测通道：≥12个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 5、显示方式：≥7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 6、配备新一代嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，检测完成可自动打印检测报告和二维码。 7、光源采用超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低。 8、配置USB接口，支持U盘转存，方便数据转存至电脑上，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 9、仪器具有品类多种类样品菜单库，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。 10、样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。 11、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。 12、高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。 13、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 14、结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。 | 台 | 1 |  |  |
| 400 | 金属检测仪 | 340*80*60mm | 1.产品电压：9V 2.探测距离：0-45cm | 台 | 1 |  |  |
| 401 | 煮饭机 | 780*630*1390mm | 功率：6kwx3/380v 1.全304#1.5mm加厚不锈钢打造。 2.内设智能高稳主板控制，操作简便。 3.自主模压加厚保温内胆，创新技术表面刮不破。 4.新型卡槽导轨，扎实耐用。 5.智能控温系统，使柜内温度均匀不粘锅，另带智能保温功能。 6.能有效锁住不同类型大米的饭味与米香。 7.煮饭保温不粘锅、不起锅巴，能保持松软口感。 | 台 | 1 |  |  |

- 3.其它

本规范文件提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应保证提供符合本招标文件和相关的国际、国内工业标准的优质产品及其相应服务。此外，必须执行国家有关安全、环保等强制性标准。

- 3.1技术资料

投标方应提供设备的安装文件和图纸、检验记录、工程竣工文件、技术手册、 用户手册、设备技术使用的说明书等资料，并对所提供的全部技术资料的准确性负责。

- 3.2文件资料的内容

1.资料手册对每一设备都应有完整的、原始的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运往现场。

2.工程资料

A）投标方负责编写本项目有关的建设、详细设计方案、运行维护和安全管理方案。

B）投标方提供的书面技术资料应能满足设备正常运行所需的管理、运营及维护等有关工作。

C）投标方应向最终用户提供安装调试过程中的各种文档资料（包括工程施工图纸、竣工图纸），以便招标方能掌握操作和维护方法。

D）投标方在投标文件中应列出其所提供的技术资料的详细清单。

E）投标方提供的技术资料应与其提供的设备相一致，技术资料应该全面、详细。

3.主要内容应包括：

（1）经招标方确认的全部订购设备的型号、技术特点和性能参数清单；

（2）根据合同所描述的性能保证书的最终说明手册；

（3）设备硬件配置的所有组件的详细图纸及全套图纸；

（4）所有厨房设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的文件； 现场验收大纲。

- 3.3使用手册与培训

投标方提供的项目简易使用手册编制，并负责免费为使用单位提供不少三天的操作培训。

- 3.4保密要求

投标方除以下情况外，非经招标方书面许可，不得将文件的任何内容透露给除招标方以外的第三方。

经招标方书面许可，投标方才允许将本文（限于必要部分）透露给其合作伙伴，并保证其合作伙伴不将本文透露给其他人。

- 3.5安全生产管理要求

工程的安全保障措施：包括安全生产管理预评估中安全要求和施工过程中的安全生产管理要求。

1. 工程对人体健康保障措施：符合安全生产管理要求。

2.工程对环保要求及保障措施：工程材料符合环保要求，工程实施过程要注意仪器的防护，竣工后清走施工的废料和建筑垃圾，并制定相关保障措施。

3. 整个作业过程要符合文明生产和安全生产管理条例的要求，施工方配备足够的PPE并对现场施工人员进行必要的培训，同时负责清走施工的废料和建筑垃圾。

4.对所有施工作业人员进行技术交底和安全交底。

5.作业区应加围栏并挂警示带，明示无关人员不得进入。

6.作业人员进入施工现场，必须正确佩戴安全帽。

7. 高空作业必须正确系好安全带和保险绳，使用的脚手架应经过检验合格。

8. 高空作业时，所用的工具、量具和其它施工机械必须有防止坠落的措施，可以在工具、量具上绑白布带。

9. 要注意对桥架及竖井内其它线缆的防护。

10.所使用的电气设备、电源线盘都应有漏电保护装置。

11.禁止未经招标方批准，擅自在地面、楼梯、设备基础，房屋结构上打孔，严禁直接敲打、碰撞、锤击地面设备基础及房屋结构、严禁拆撬瓷砖，严禁利用各种管道作起吊支点。不准随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时需办理手续后方可实施。

12. 项目施工工作中必须实行“定置管理”，施工用各种工器具按要求（工具、零部件、清洗擦试料三条线）摆放。禁止乱扔物品，严禁将废油漆倒入下水道、沟渠、厕所等。作业完毕要做到：“工完，料尽，场地清”。

13. 施工工作完成后，做到工完料净场地清，保证现场清洁整齐，做到无油迹、无积灰，无积水。

14. 中标方应服从招标方在生产现场的统一管理。

15.项目现场管理应达到安全、文明要求，设备、工器具、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火要求。

16. 各责任区应严格执行有关的环境卫生标准要求，保证工作人员的身体健康，创造一个良好的工作环境。

17. 中标方应保证工作现场照明充足，以利于施工作业，并配备足够的施工人员。沟道、孔洞、平台、扶梯要有可靠的永久性或临时盖板或栏杆，设明显标志和安全警告牌。

- 3.6人员要求

1.投标单位的施工作业人员应熟悉厨房设备安装工艺流程和要求，熟悉工序和质量标准，熟悉相关的技术标准和招标方相关质量标准要求，熟悉电安全规程。

2.投标单位必须买有“安全生产责任险”且有效期持续到合同施工工期终止，所有拟投入现场施工人员必须买有“工伤保险”（经地方人力资源和社会保障局签盖公章）且有效期持续到合同施工工期终止。入场人员需有与中标单位签署的劳动合同，体检报告（县级以上医疗部门出具的体检合格明）。以上资料入厂时提供。

3.投标方应标时，应提供拟派参加本项目的人员名单及资料，施工期间名单成员必须在现场。参加人员应有相关系统实施经验且具有招标公司入厂基本条件。

4. 投标方应至少设立一名具备必须具有三年以上工作经验，具有丰富的厨房设备安装经验和高水平管理能力的项目经理。项目经理必须全过程参与现场管理，在本项目工程结束前，项目经理变动必须取得招标人同意。在项目经理工作不得力的情况下（如权力不够、技术不熟、管理不当等），招标人有权要求投标方更换项目经理。由此造成的项目进度的延误，由投标方承担责任。

5. 施工工作人员属于特殊工种（安装工、焊工、起重工、电工、脚手架工等）的，必须持证上岗。严格禁止在施工期间使用不具备工作资质的临时工作人员担任工作负责人，一经发现，招标方有权利中止与中标方的合同。

6.人员数量要求：中标方必须提供足够现场施工作业人员，保证现场施工进度。

中标方开始施工前向招标方提供施工人员的名单及工作分配情况。

7.遵守招标方单位的劳动纪律和规定，服从工作安排，完成招标方交办的各项工作任务。

## 3.7其它

本技术规范书的最终解释权归深圳供电局有限公司所有。