标的名称：标的1

标段名称：珠西南外环配套500千伏线路工程（广东电网部分）监理、珠西南外环配套500千伏线路工程（超高压公司部分）监理

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司（江门局、阳江局、佛山局、清远局、广州局、肇庆局）；超高压输电公司广州局 |
| 2 | 项目建设地点 | 江门市、阳江市、佛山市、清远市、广州市、肇庆市、 ±800kV侨乡换流站、500kV花都站 |
| 3 | 项目概况 | - 广东电网部分： （1）珠西南外环配套500千伏线路工程（江门段）监理 ※变电部分: 500kV 鳌峰站扩建工程： 1.鳌峰站扩建 2 回 500kV 出线至回隆站，分别接入东起第五、八串，新建 1个不完整串、完善1个完整串；改造1回500kV 出线（五邑乙线）。 2.超规模扩建1组 500kV母线高抗经断路器接入1M母线。 3.#3 主变低压侧新增1组 60Mvar 低压并联电抗器。 ※线路部分: 1、回隆～鳌峰500kV线路工程（江门段）：新建线路路径长度31千米，其中8千米按500千伏/220 千伏混压同塔四回路架设（220千伏线路本期不挂线），其余按同塔双回线路2×23千米。导线截面拟采用 4×720mm²。 2、蝶岭～沧江 500kV 线路改接入侨乡换线路工程（江门段）：新建线路路径长约2×35.1km，导线截面拟采用 4×720mm²。 ※通信部分： 1.随线路沿回隆～鳌峰新建 2 根 OPGW 光缆，其中第一段（同塔双回）采用 2 根 48 芯光缆，新建路径长度约 2×23km，第二段（混压同塔 4 回）采用 2根 96 芯光缆，新建路径长度约 2×8km。 2.随线路沿蝶岭～沧江新架设1根48芯OPGW光缆光缆长1×35.1千米km。 3.改造500kV鳌峰站通信传输网及通信设备辅助系统。 （2）珠西南外环配套500千伏线路工程（阳江段）监理 ※变电部分: - 1、500kV回隆站改造工程：将原 500kV 阳西电厂甲、乙线的 2 个间隔改造为至鳌峰变。经核实前期设备均满足本期系统接入需求，本期工程仅增加间隔内出线部分绝缘子及导线。 2、500kV蝶岭站改造工程：将原500kV至沧江的2个间隔改造为至侨乡换流站。 ※架空线路部分: 1、回隆～鳌峰500kV线路工程（阳江段）：新建双回线路路径长2×52千米，导线截面拟采用4×720mm²。 ※电缆线路部分:无 ※通信部分: - 1、光纤通信设备工程（阳江段）。 2、在回隆～鳌峰新建、利旧双回 500kV 线路上架设 2 根48 芯 OPGW（鳌峰站外混压四回路段架设 2 根 96 芯，其中 2×48芯预留）。 （3）珠西南外环配套500千伏线路工程（佛山段）监理 ※变电部分 1.500 千伏沧江站保护改造工程：将 500 千伏沧江变电站原至蝶岭变电站 2 个 500 千伏出线间隔调整为备用间隔，新增 4 套断路器短引线保护。 ※线路部分 1.蝶岭～沧江 500kV 线路改接入侨乡换线路工程（佛山段）：从线路分界点至500kV蝶沧甲乙线解口点，新建双回路线路，路径长约2×3.1km，导线截面拟采用4×720mm²。 ※通信部分 - 1.光纤通信缆路工程（佛山段）：蝶岭至沧江 1 根 48 芯 OPGW 随线路改接入侨乡，其中新建光缆路径长度约38.5km，佛山新建段3.1km。 - ※安全稳定控制系统 - 1.安全稳定控制系统工程：将现有的广东凤城稳控装置升级成主站，新增顺德变、凤城变（切负荷子站）稳控装置，均按双重化配置。 （4）珠西南外环配套500千伏线路工程（清远段）监理 ※变电部分: - 500kV清城（振兴）站改造工程：将原500kV至珠东北开关站丙、丁线的2个间隔分别改造为至清远抽水蓄能电厂、花都变。经核实前期设备均满足本期系统接入需求，本期工程仅增加间隔内出线部分绝缘子及导线。 ※架空线路部分: 1、清远抽水蓄能电厂～花都500kV线路开断接入振兴变线路工程：新建线路路径长度1.9km，其中1.6km按同塔双回路架设，清远抽水蓄能电厂侧0.1km和花都变侧0.2km按单回路架设。 ※通信部分: 1、光纤通信设备工程（清远段）。 2、清远抽水蓄能电厂～花都500kV线路开断接入振兴变线路工程OPGW光缆部分。 （5）珠西南外环配套500千伏线路工程（广州段）监理 1.改造广南变现有稳控装置，新增楚庭变、狮洋变稳控装置。 （6）珠西南外环配套500千伏线路工程（肇庆段）监理 1、光纤通信设备工程（肇庆局部分）：扩建1块100G线路业务处理板（含光功率放大单元）及相关辅助设备和材料。 注：具体建设规模以施工图纸为准。 - 超高压公司部分： （1）珠西南外环配套500千伏线路工程（超高压公司部分）监理 本期在±800kV侨乡换流站扩建2个至蝶岭变500kV出线间隔。将第3串至第7串500kV母线进行增容改造。将500kV花都站原至清远蓄能电厂的500kV出线间隔改为至清城（振兴）站出线间隔，更换出线所接的第5串3组断路器。 注：具体建设规模以施工图纸为准。 |