- 安全门禁卡

卡片是清华同方自主研发的TF-CS2000DF -A高安全非接触CPU卡，该卡带有TDES/DES硬件加速功能，支持多应用防火墙，支持内外部双向认证，具有真随机数发生器，符合IEC/ISO14443标准。具备防冲突机制，支持防插拔处理和数据断电保护机制。兼容储能公司现用消费和门禁一卡通系统卡类型和密钥，能实现门禁和消费功能。

技术参数：（★号条款为关键条款，如报价文件不满足要求，将被否决）

- ISO/IEC 14443标准；

- 读写距离0～3cm；

- 16K 字节E²PROM；

- 64 字节系统数据（含8 字节序列号），不可更改；

- TDES/DES 硬件加速引擎；

- 32 位随机数发生器；

- CRC 协处理器；

- 串行通信模块；

- 低电压检测和高电压保护电路；

- 工作频率：13.56MHz；

- 通讯速率：106Kbps；

- 数据保持：> 10 年；

- 擦写次数：>100,000 次；

- 防静电保护：> 4000 V。

★兼容储能公司现用消费和门禁一卡通系统卡类型和密钥，能实现门禁和消费功能。