电梯摄像机点对点远距离传输无线网桥

推荐品牌：海康威视

推荐型号：EC-5ACTE

数量：1对

主要参数：

功能

网络协议NTP（网络校时）;SADP（自动搜索 IP 地址）;HTTPS（Web管理）;SSH（调试）

功能特性

LED指示灯PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯

运维管理

设备维护支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息,支持终端识别、终端准入

传输性能

无线传输距离500 m

带机量4路2M码流IPC

组网方式点对点

无线参数

无线标准IEEE 802.11a/n/ac（2 × 2 MIMO 866 Mbps）

天线角度水平天线角度：50° ± 5°

接收灵敏度56 ± 2 dB @AC80 -MCS9 ；

83 ± 2 dB @AC80 -MCS0

最大空口传输速率≤ 866 Mbps

配对方式成对

接口

网络接口类型3个RJ45 ,10/100 Mbps自适应