架空线路飘挂物智能警示宣传装置

技术要求书

2024年03月

目 录

总 则	2

1  服务内容及目的	3

2  主要技术指标要求	3

3  装置图纸	4

4  成果交付与验收	4

4.1 成果形式及数量要求	4

4.2 成果的权属要求	4

4.3成果验收	5

5  资格要求	5

# 总 则

- 本文件为该零星采购项目的技术要求书。

- 采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标（技术参数和图纸）的加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他加工测试需求。

- 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。

# 1  服务内容及目的

广州市城乡结合部众多，线行周边存在铁皮、棚架及大量蔬菜种植农用薄膜，飘挂物风险突出，近年来，因飘挂物隐患导致的线路跳闸时有发生。目前没有防治飘挂物于未然的有效手段，而班组管辖线路常有经过农田郊区等农用薄膜飘挂物高发区段，因此找到有效的事前防御宣传手段，可以降低飘挂物跳闸风险。服务需要测试和加工的目标包括以下三点：

1.通过风速监测模块获取信息，在超过阈值时发出警报。

2.配置行人识别模块，在无人时节能省电。

3.太阳能模块供电，在供能的同时实现夜间不扰民的功能。

服务方需要提供满足主要技术指标要求及图纸所示的加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他需求。

# 2  主要技术指标要求

加工测试架空线路飘挂物智能警示宣传装置：

- 加工测试太阳能供电板，测试结果满足：100W(单晶硅)单晶硅太阳能板，充电转换率18%以上，寿命20年以上。

- 加工测试太阳能专用锂电池，测试结果满足12V/100AH(免维护电池)锂电池，板各部分的均匀反应。紧密装配技术带来的高速放电性能，散热强，工作温度范围广，避免酸雾分离，环保，高效排气系统自动释放过量气体。

- 智能卡口立杆，高度：3.5米、圆杆直径89mm,国标热镀锌钢管，厚度2.0mm，底座尺寸300x300x10mm，，颜色:户外专用橘红，立杆抗风10级。

- 加工测试防水设备控制机箱，尺寸:650*255*200mm 国标镀锌板厚度1.2mm，防护等级IP65，红蓝爆闪警灯,红外感应(3-12米)感应到人车自动语音播报，系主板设计有屏蔽电路。可设置3组定时播放模式，白天正常工作，晚上停止工作，防止扰民可防止雷击损坏，环境温度：-30~+70摄氏度。

- 加工测试语音输出模块，分贝范围70dB-90dB，配有PS4芯音乐USB转接口，可以通过PC更换语音。

- 加工测试4G智能监控模块，海康威视400万像素枪机，4G无线传输，双向语音对讲，全彩夜视。24小时监控，人车经过自动录像，智能侦测，64G内存卡，120G/年电信流量。

- 加工测试风速监控风速监测模块，0.8m/s触发，并发出语音报警。准确率95%以上。

- 加工测试流量卡：4G流量一年120G，2年。

- 加工测试立杆预埋件，尺寸：M16*4*500 折叠式基础笼。

# 3  装置示意图

架空线路飘挂物智能警示宣传装置示意图

# 4  成果交付与验收

## 4.1 成果形式及数量要求

| 序号 | 成果名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空线路飘挂物智能警示宣传装置 | 套 | 2 | 硬件设备 |
| 2 | 架空线路飘挂物智能警示宣传装置使用说明书 | 份 | 1 | 使用说明 |

## 4.2成果验收

本服务甲方享有所制作装置及测试加工过程数据的所有权。未经甲方许可，乙方不得使用或向第三方透露测试加工过程的全部数据及所制作装置的本体和相关信息。乙方需于2024年9月30日前交付符合技术指标要求的测试数据及架空线路飘挂物智能警示宣传装置装置一套，并通过甲方验收。

# 5  资格要求

| 1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
| --- | --- |
| 2 | 能提供营业执照或企业法人营业执照，并按年度在规定的期限内，通过市场主体信用信息公示系统向工商机关报送年度报告。要求提供信用信息公示系统的报价人年度报告信息截图并加盖公章、报价专用章或电子签章。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉（银行资信证明或重合同守信用证书）和健全的财务会计制度，提供（2022年-2023年）工商和税务部门过审的公示报告（新成立公司按公司成立时间提供）。 |
| 4 | 不属于南方电网公司及其下属分省、子公司通报处罚且处罚期未满的，或由南方电网公司及其下属分省、子公司取消报价资格的且未解冻的。 |
| 5 | 不属于南方电网公司及其下属分省、子公司物资部门取消其报价资格的且在取消资格期限内的。 |
| 6 | 报价承诺交付物没有出现缺漏项或供货范围与技术文件要求存在重大偏差。 |
| 7 | 投标人不得存在以下情形： 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 为本标段提供招标代理服务的； 与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的； 与本标段的招标代理机构相互控股或参股的； 与本标段的招标代理机构有员工相互任职或工作的； 被依法暂停或者取消投标资格； 财产被接管或冻结的； 在报价截止日算起，三年内有骗取中标或严重违约等问题的； 在服务所在地政府或中国南方电网有限责任公司处于限制报价期内的； 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 在报价截止日算起，三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； 法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 8 | 企业注册资金1000万以上。 |