  - 成本分析报告：

只能有一个有效报价；报价不得高于招标文件设定的最高限价，且不得明显低于成本价（低于最高限价 85%的应在报价文件中附成本分析报告，充分说明降低成本的合理措施及在其他项目的成功经验等），否则按否决投标处理。

  - 业绩要求：

业绩要求：投标人须提供至少 3 个近三年所投产品的销售业绩证明。

  - 详细技术要求：

（▲指标项为重要技术指标参数，需提供有效的证明文件。）

（包括但不限于以下功能和参数要求）

| 序号 | 功能需求 |  |  | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统平台 | 系统平台 |  | 级联管理 | ▲平台支持级联管理，各供电局建设的平台可接入本次建设的平台，实现多级统一管理。（需提供加盖公章的相关证明材料。） |
| 2 |  |  |  |  | ▲平台支持级联管理，支持通过级联方式，接入到南方电网总部计算机终端保密检查系统中。（需提供加盖公章的相关证明材料。） |
| 3 |  |  |  | 账号管理 | ▲系统采用三权分立制衡的方式提供了系统管理员、安全管理员与审计管理员三个账户；支持对管理员账号的添加、删除、查询操作；支持管理员密码设置，密码长度设置、尝试次数、超时时间、锁定时间、的设置，支持随机验证码校验。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 4 |  |  |  | 账号权限管理 | ▲产品能够设置二级管理员权限、管理范围和人员自查权限；一级安全保密员能够对二级安全保密员赋权（下发本部门检查任务或收集检查结果）；安全保密管理员能够为终端用户设置自查模板，终端用户可根据建立的模板执行自查任务，并可查看自查结果，且自查结果会自动上报给管理员。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
|  |  |  |  | 系统配置 | 系统设置维护包括检查白名单设置、系统数据备份与还原、终端升级设置等信息维护功能。 |
| 5 |  |  |  |  | ▲系统配置可展示保密检查系统基本运行状态，包括服务器磁盘使用情况、数据库运行状态、客户端在线状态、客户端版本、检查任务和终端得分整体概况。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 6 |  |  |  | 组织架构管理 | ▲系统支持组织架构配置管理，并且能够通过模板导入方式，导入组织机构信息。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 7 |  |  |  | 日志管理 | ▲系统安全审计员可根据管理员类型、日志类型、操作时间审核各种管理的系统操作行为，并可导出审计日志。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
|  |  |  |  | 检查设置 | 支持设置检查策略模板，进行任务检查时可直接选择相应模板，节省时间。可对检查模板进行添加、删除等操作。 |
| 8 |  |  |  |  | ▲可自定义行业对应关键词规则或通过正则式实现文件内容、文件标题、图片等文件检查。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 9 |  |  |  |  | 系统内置判定规则，包括自动判定规则、人工判定规则，支持新增自定义判定规则。 |
| 10 |  |  |  | 台账信息导入 | ▲支持对台账信息的以excel格式文件的批量导入。台账信息支持与第三方系统资产台账信息进行比对，对于差异信息，可一键补充。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 11 | 保密检查功能 | 检查功能 |  | 终端基本信息检查 | 收集受检计算机安装的操作系统版本及安装时间、计算机名、计算机账户信息、IP地址和MAC地址。 |
|  |  |  |  |  | 收集受检计算机MAC地址的修改情况。 |
|  |  |  |  |  | 收集受检计算机安装的所有内置存储设备的启动次数、累计使用时间、及内置存储设备隐藏分区信息等。 |
|  |  |  |  |  | 收集受检计算机安装的所有内置存储设备的主要信息，包括厂商、型号、序列号、总容量、分区的详细情况。 |
| 12 |  |  |  | 文件检查 | ▲能准确识别office系列、wps系列、pdf、rtf、txt、网页系列、ceb等文本类文件内的涉密信息，检查结果信息包括文件名称、路径、大小、包含的涉密关键字上下文、创建时间和修改时间等，并能给出违规提示。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
|  |  |  |  |  | 持对文件中图片的检查，能准确识别tiff、tif、jpg、bmp、jpeg格式的图片文件中的敏感信息。 |
|  |  |  |  |  | 支持对文档中再内嵌文档或图片的检查，能准确识别压缩类文件涉密文档。 |
|  |  |  |  |  | 能准确识别zip\rar\7z\tar\iso\gz\bz2\xz压缩类文件涉密文档 |
|  |  |  |  |  | 支持识别eml、pst、dbx格式邮件类文件的敏感信息。 |
|  |  |  |  |  | 系统支持对文件头损坏的文件检查；支持修改了扩展名的文件检查，支持多操作系统、多用户、多系统分区进行检查取证。 |
|  |  |  |  |  | ▲关键字加密隐藏功能，此功能实现关键字窗口隐藏，检查结果关键字无高亮显示，防止无关人员查看关键字设置。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
|  |  |  |  |  | ▲针对整个磁盘分区对已删除的文件进行数据恢复，并能准确识别出文件是否含有密级标志。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
|  |  |  |  |  | ▲文件检查关键字信息应提供正则式查询，提供对间隔字符串和特殊字符的检查方式，并且能够设置一个或多个正则表达式。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
|  |  |  |  | 关键字配置 | ▲可调用工作秘密及普通商密规则库（加密库）用于检查。 |
| 13 |  | 敏感信息处置 |  | 管理功能 | ▲产品应支持对检查任务上报的违规结果进行敏感文件处置，形成检查、上报、处置、复查闭环管控。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 14 |  |  |  | 处置任务发布 | ▲产品支持通过敏感信息处置功能，基于有上报违规结果的检查任务创建及下发敏感信息处置任务。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 15 |  |  |  | 处置模式 | ▲敏感信息处置模式应支持：常规模式、深度模式（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 16 |  |  |  | 处置文件类型 | ▲应支持的处置文件类型包括：微软WORD文档、微软EXCEL文档、微软PPT文档、WPS文字文件、WPS表格文件、WPS演示稿文件、文本文件、网页文件、图片文件、PDF文件等。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 17 |  |  |  | 处置内容 | ▲产品应支持敏感信息处置内容包括按规则处置和按文件清单处置。按规则处置支持处置关键字设置、处置条件设置；按文件清单处置支持文件疑似度等维度筛选文件（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 18 |  |  |  | 处置任务执行结果统计 | ▲支持处置任务执行情况汇总统计，可查看已完成处置的终端数及处置明细。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 19 |  | 检查方式 |  | 常规检查 | 由管理员选择检查范围，或针对自定义组终端，指定终端下达检查任务，检查任务下达到客户端后直接以静默方式执行，不需要由客户端用户参与。 |
|  |  |  |  | 一键自查 | 客户端具备一键自查功能，用户可自行选择时间执行自查，检查完成后可以在本地查看检查报告。 |
|  |  |  |  | 自查处置 | ▲客户端具备自查处置功能，用户可根据一键自查结果，选择违规记录进行处置、粉碎。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
|  |  |  |  | 断点续查 | 具备终端检查任务断点续查功能。 |
|  |  |  |  | 深度检查 | ▲常规检查和一键自查，均支持深度检查（可全盘深度数据恢复检查）。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 20 |  | 检查任务管理 |  | 任务查看 | 管理员能够查看当前所有的任务列表、类型、受检单位、检查时间、进度状态信息，管理员能够查看检查的任务所检查的所有终端的责任人、密级、终端类型、进度状态等信息。 |
|  |  |  |  | 任务执行历史查看 | 管理员能够查看任务的多次执行的检查情况以及每一次任务的结果详情。支持对检查任务进行统计分析，统计每个检查项目的违规人数比例，统计结果可以列表显示或图像显示；支持自行设定对部分检查项、个别部门进行任务统计。 |
|  |  |  |  | 结果导出 | 可以批量导出检查任务下所有或部分终端的检查结果。 |
| 21 |  | 统计分析与展现 |  | 检查结果查看 | 系统可根据任务名称、部门、终端类型、密级、上线情况、检查时间等限制条件查看已经检查完毕的终端的检查结果。 |
|  |  |  |  |  | ▲文件检查结果智能判断文件疑似度自动按照星级分类，触发关键词的4星和5星文件为疑似高危文件，应最先排除风险。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
|  |  |  |  | 违规分析 | 系统能够根据配置自动完成违规分析，违规判定、生成检查报告； |
|  |  |  |  |  | 系统可对每台主机生成违规判定表，违规判定规则可定制； |
|  |  |  |  |  | 系统能够根据部门、任务、终端类型、密级、检查时间、在线状态多维度多个统计条件组合统计各种违规终端、违规类型、违规内容的条数。 |
|  |  |  |  | 结果导出 | ▲具备对报告的导出、导入管理，并且任务检查报告支持Word，PDF格式文件的导出，终端检查报告导出可以按照详细结果、违规结果、检查报告导出，并且支持xls和html格式。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
|  |  |  |  | 大屏展示 | ▲平台支持检查任务的检查结果多维度大屏展示，能够展示检查任务执行终端数量，违规终端数量、违规终端滚动展示。（需提供功能描述及加盖公章的截图证明，并备好功能展示视频，以备查验。） |
| 序号 | 非功能性需求 |  |  |  | 指标要求 |
| 1 | 兼容性 |  | 客户端支持要求 |  | - 管理平台：支持同一平台管理Windows系列客户端及国产化客户端。 客户端：支持Windows 10及以上；至少支持一种国产化操作系统。 |
|  |  |  | 服务器支持要求 |  | ▲支持Windows Server 2012及以上，支持redhat7.6、Centos7.4及以上Linux系列操作系统、支持自主可控环境：麒麟、统信UOS等国产操作系统及芯片组合。 |
|  |  |  | 浏览器 |  | 浏览器支持要求：支持IE浏览器11及以上版本。 |
| 2 | 客户端安装、升级及防护 |  | 客户端安装 |  | ▲能够为终端用户提供客户端软件下载链接，用户可通过下载客户端自行安装客户端软件；支持软件分发方式静默安装。 |
|  |  |  | 客户端升级 |  | ▲客户端支持静默式自动升级，升级过程无需用户参与，能够通过服务端管理程序选择一个或多个用户进行远程客户端升级或卸载。 |
| 3 | 服务端安装部署 |  | 部署方式 |  | ▲系统服务端采用集中部署方式，客户端与服务端之间的报告采用加密方式，防止数据被网络侦测软件窃取。 |
|  |  |  | 加密传输 |  | ▲支持数据加密式传输，防止被网络侦测软件窃取，保证传输过程中的安全性。 |