海蓄公司琼中电厂2024年开关站红外设备探测器及防盗报警控制器采购项目技术规范书

二〇二四年四月

一、引用技术标准的规定

无

- 质量保证要求

2.1、主要设备及配套设备供货时需提供产品合格证、说明书、第三方检测报告（如有）等质量证明文件。

三、技术参数要求

| 序号 | 物资名称 | 规格及配套设备 | 主要技术参数 | 配置原则 | 保修期 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外对射报警控制器（主机） | 规格及配套设备： - 电缆：要求3*2.5mm2电缆，大约需要600米； - 信号线：要求485信线:4*1mm2，大约需要600米； - 单防区地址模：要求与报警控制器为同一品牌，配套红外探测器及报警控制器使用，需要16个。 | 报警控制器： 报警输入:支持本地32路，最大可扩展到256路； 报警输出:支持本地4路，最大可扩展到256路: 网络制式: 4G可选； 网络接口: 2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线: PSTN标配； 蓄电池:1个接口； 辅电输出: 1路DC12V/1A； 外接键盘: 32个LCD键盘； 蜂鸣器: 1个； 日志: 20000条； 供电方式: AC100~AC240V，50Hz/60Hz; 功耗: ≤5W(待机) ，≤60W(工作) : 工作温度: -10°C~+55°C； | / | 1年 | 1 |
| 2 | 三光束主动红外探测器 | 规格及配套设备： - PVC管：要求规格为φ32mmPVC管，大约需要600米； - 红外探测器支架：要求7字形的与红外探测器搭配使用，需要16对； | 三光束主动红外探测器：要求距离不小于100米，需要16对。 | / | 1年 | 16 |
| 3 | 电源箱 | 规格及配套设备： PVC：300mm*210mm*100mm（厚），需要16套。 | / | / | 1年 | 16 |

四、供货及包装、运输技术要求

4.1 上述采购设备应在签订采购协议后15天内送货上门。

4.2设备出厂前应装设防止运输过程中变形的附加零件，以完全避免运输过程中变形和损坏。

4.3 所有PVC管、支架等配套设备，都应有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀、防止杂物等进入零部件内。

4.4腐蚀、受潮、破损或震荡损伤在运输和安装时经常遇到，采用的包装方法能保护设备不受上述伤害。国内仪器的包装方法保证符合GB13384-2008的要求，如有国外购买的仪器必须符合相应的国际标准，但不得低于国家标准的要求。

五、售后及增值服务要求

5.1提供的红外对射报警控制器（主机）、三光束主动红外探测器及电源箱从验收日期起保修期1年，如甲方进行验收时出现产品不合格或与采购规格型号不符时，乙方应在15天内将合格产品送货上门，其中发生的运输费用由乙方自行负责。

六、其他要求

无