数字电网科技公司2024年摄像机核心板材料零星采购项目

技术规范书

南方电网数字电网科技（广东）有限公司

2024年04月  
目 录

目 录	iii

1. 总则	1

1.1. 概述	1

1.2. 采购范围	1

1.3. 项目保证	2

1.4. 依据标准及规范	3

2. 项目内容	3

2.1. 项目背景	3

2.2. 资质要求	3

2.3. 技术要求	3

3. 质量及服务方式要求	5

3.1质量保证	5

3.2售后服务	6

4. 安全保密要求	7

总则

概述

- 本文件适用于南方电网数字电网科技（广东）有限公司 （以下简称采购方）数字电网科技公司2024年摄像机核心板材料零星采购项目，本文件的最终解释权归南方电网数字电网科技（广东）有限公司。

- 响应方可以就采购方认为的遗漏项目提请采购方注意，并详细说明理由。采购方将就此进行澄清。

- 响应方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购方将有权取消响应方的响应资格，由此产生的一切后果由响应方承担。

- 采购方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。

- 响应方未经采购方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

- 本技术规范书解释权属采购方所有。

- 响应方充分理解本项目的项目背景、项目目标等，提供符合本技术规范书要求的摄像机核心板材料，并完成出厂制造、装配、试验、运输、包装、保管。

采购范围

本规范规定了南方电网数字电网科技（广东）有限公司电鸿摄像机核心板材料的通信、功能、安全等技术要求。

为满足摄像机操作系统适配需求，拟采购一批摄像机核心板材料，用于研发及测试验证。

响应方应按本规范书的要求提供全新的、合格的摄像机核心板材料。响应方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，响应方应对质量向采购方负责，并提供相应出厂和验收证明。

采购范围一览表

采购范围一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机核心板 | 套 | 100 |

响应方需具备检测能力的详细检测项见附件1。

项目保证

（1）组织保证

1) 响应方必须向采购方保证项目实施人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的商务、材料交付、技术支持人员变动必须取得采购方同意。采购方有权要求响应方更换项目组中工作能力不足的工程师。

（2）质量保证

响应方必须保证所交付核心板材料质量合格，外观无明显缺陷，零部件无异常、连接可靠，所有接口、功能正常可用。

（3）进度保证

本项目要求所采购材料最终交付日期不晚于4月30日。

依据标准及规范

响应方应严格依据国家或国际有关标准进行材料生产、检测、包装、运输；

项目内容

项目背景

为满足摄像机操作系统适配需求，拟采购一批摄像机核心板材料，用于研发及测试验证。

资质要求

响应方须具有下列资质：

（1）具备ISO9000、14000体系认证证书
（2）核心板材料生产工厂具备信息管理工具（如：SAP\MES系统软件）

技术要求

核心板材料硬件参数要求如下：

表 核心板材料硬件参数表

| CPU | Hi3519DV500 |
| --- | --- |
|  | 双核ARM Cortex A55@1000MHz |
|  | 2.5Tops INT8 |
| 内存 | DDR4,512*16bits,2666Mbps,2pcs |
| 存储 | eMMC5.1 8GB |
| 视频编解码 | H.264/H.265 |
|  | H.264/H.265编解码最大分辨率为6144*6144 |
|  | 3840*2160@30fps(编码)+1920*1080@30fps(编码)+720*480@30fps(编码) |
|  | 3840*2160@30fps(编码)+720*480@30fps(编码)+1920*1080@30fps(解码) |
|  | 3840*2160@30fps(解码) |
| 图片解码 | JPEG编解码最大分辨率16384x16384 |
|  | JPEG最大性能 −编码：3840*2160@60fps(YUV420) −解码：3840*2160@30fps(YUV420) |
| 硬件接口 | 视频输入接口支持8-Laneimagesensor串行输入，支持 MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi多种接口 支持2x4-Lane或4x2-Lane等多种组合，最高 支持4路sensor输入 |
|  | 视频输出接口 支持一路BT.1120或BT.656接口输出，其中BT.1120最高性能1920x1080@60fps 支持6/8bit串行或16/18/24bitRGB并行输出，最高频率74.25MHz 支持4-LaneMipiDSI/CSI接口输出，最高1.8Gbps/lane，性能3840x2160@30fps |
|  | 音频接口 内置Audiocodec，支持16bit双路差分语音 输入和双路单端语音输出 支持1路I2S接口 |
|  | 1 个千兆以太网接口；−支持RGMII、RMII两种接口模式 |
|  | 2 个 SDIO3.0 接口 |
|  | 1 个 USB3.0/USB2.0 接口； USB Host/Device可切换 |
|  | RTC |
|  | 4 通道 LSADC |
|  | 多个 UART、I2C、SPI、PWM、GPIO 接口 |
| 尺寸 | ≤55*55mm |
| 连接器 | 间距0.6mm的2*50/100Pin的BTB连接器，型号FX8C-100P-SV(92) |
| 功耗 | ≤4.5W |

核心板材料资源清单要求如下：

表 核心板资源清单

| 序号 | 资源 | 描述 | 模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主芯片 | Hi3519DV500 | 小系统 |
| 2 | 内存DDR4 | 1G/2G BYTES |  |
| 3 | EMMC FLASH | 8G BYTES |  |
| 4 | SPI NAND Flash | 预留位置 |  |
| 5 | 集成核心电源电压及时序 | 1路电压输入5V |  |
| 6 | 运行指示灯 | 电源指示灯和运行指示灯 |  |
| 7 | 复位系统 | 硬件复位 |  |
| 8 | RTC | 实时时钟 |  |
| 9 | 预留硬件加密芯片 | 南网加密芯片 |  |
| 10 | 固件加载和刷新程序接口 | Micro USB |  |
| 11 | 功耗 | 典型场景：<4W，最大场景：<4.5W |  |
| 12 | 连接器 | BTB连接器，外加螺丝孔固定 |  |
| 13 | 尺寸 | ≤55mm*55mm*10mm(不含散热器情况) |  |
| 14 | 两路视频输入接口 |  | 接口 |
| 15 | P_IRIS_CONTROL信号 |  |  |
| 16 | DC_IRIS_CONTROL信号 |  |  |
| 17 | 1路左右声道音频输出 |  |  |
| 18 | 1路左右声道音频输入 |  |  |
| 19 | SDIO0接口 |  |  |
| 20 | SDIO1接口 |  |  |
| 21 | UART接口 |  |  |
| 22 | IIC接口/SPI接口 |  |  |
| 23 | GPIO接口 |  |  |
| 24 | PWM接口 |  |  |
| 25 | USB3.0 |  |  |
| 26 | PHY接口 |  |  |
| 27 | ADC接口 |  |  |

质量及服务方式要求

- 3.1质量保证

（1）全部材料必须是全新的，持久耐用的。

（2）响应方应对其整组设备在到货后提供不少于1年的“三包”质量保证。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，响应方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，响应方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

（3）响应方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括响应方的外购件在内）均应符合本规范的规定。若需根据运行经验指定响应方提供某种外购零部件，响应方应积极配合。

（4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

（5）响应方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

- 3.2售后服务

（1）材料的质保期不低于1年，质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护及通信费用，确保其产品能正常运行，质保期内更换的所有配件应重新计算质保期（不低于1年）。

（2）响应方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

（3）响应方长期为采购方提供备件采购和供应服务。

（4）软件系统必须能根据用户要求对软件功能进行修改。

（5）响应方应保证所提供的所有材料都是全新的，未使用过的，且应按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

响应方应保证所供设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。

安全保密要求

- （1）响应方在服务期间，负有保护南方电网数字电网科技（广东）有限公司的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及南方电网数字电网科技（广东）有限公司商业秘密的信息安全的义务和责任。

- （2）除非有采购方的书面许可，或该信息已被采购方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，响应方不得将采购方经营信息及商业秘密（包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道企业战略及其他被认为是商业秘密的信息）对外透露。

- （3）在现场服务过程中，响应方必须在采购方指定地点办公，并遵守采购方关于第三方人员管理规定要求；未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离办公场所。

- （4）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任