技术规范

二、HVDKJ-35型空心电抗器匝间绝缘检测系统

| 序号 | 名称 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 衰减振荡波起始电压 | 20~160kV |
| 2 | 每次放电峰值误差 | <1% |
| 3 | 充电电压DC显示误差 | 1% |
| 4 | 衰减振荡波频率 | 10kHz~100kHz |
| 5 | 控制方式（隔离） | 光纤 |
| 6 | 波形图像分辨率 | 能任意点放大查看 |
| 7 | 检测方式 | 离线测量 |
| 8 | 采集卡带宽 | 200MHz |
| 9 | 采集卡数据采样率 | 1GS/s |

每次放电的初始峰值应达到标准的规定值。振荡频率是试品电感和充电电容的函数，一般在100kHz以下。试验应包含不少于3000个要求幅值的过电压。试验持续时间1min