手持GPS测试仪技术规范

- 设备使用条件

（一）、环境条件

工作温度范围：-45℃至+75℃；

存储温度范围：-55℃至+85℃；

防尘防水：IP68(防水下1m浸泡)；

防撞击：IK08（受到2.5kg钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏，抗3m跌落）；

使用地点：野外

海拔：0—5500米

- 执行标准和范围

（一）、合同中设备、备品备件、包括投标人从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数及要求外，均应遵照最新版本的电力行业标准、国家标准和国际标准。

（二）、当标准、规范之间出现矛盾时，卖方将矛盾情况提交买方，以便在开始生产前制定解决方案，并按高标准执行。

(三)、交货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告且报告应在有效期内。

- 设备主要性能及参数

- 静态精度

平面精度：±2.5mm+0.5×作业距离×10-6mm

高程精度：±5mm+0.5×作业距离×10-6mm

- RTK精度

平面精度：±8mm+1×作业距离×10-6mm

高程精度：±15mm+1×作业距离×10-6mm

- 倾斜测量：具备倾斜测量功能，倾斜角度0至60°

- 电源：

内置锂电池2个

外接供电：支持外接供电

操作时间：移动站续航时间不低于12小时

电池：可热插热拔

- 其他

存储：不低于32G

网络：4G全网通

电台：支持内置/外挂电台，多厂家协议

控制手薄：安卓系统，八核1.4GHz处理器，4G全网通，液晶屏5.5″，电池容量不低于8000mAh，支持快充，一次充电连续作业时间不低于24小时，IP68防水防尘等级，支持电触笔。

显示界面：中文界面

电子气泡：支持自动测量

防水透气膜：有防水透气膜，防止在太阳暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部。

配件：GPS测量仪（移动站）需配套手薄、对中杆、充电器、备用电池等配件；