# 标的名称：标的1

标段名称：阳江220千伏银岭输变电工程施工（不含变电站建筑部分）

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 阳江供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 阳江市 |
| 3 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 阳江市凯源电力设计有限公司 |
| 4 | 项目监理单位 | / |

一、项目概况

（一）阳江220千伏银岭输变电工程施工（不含变电站建筑部分）

※变电部分:

1、220千伏银岭变电站工程（不含变电站建筑部分）：新建180兆伏安主变压器2台，每台主变10千伏侧安装5组8兆乏并联电容器组。新建220千伏出线5回，110千伏出线6回，10千伏出线20回。本工程按最终规模一次征地，征地面积2.0901公顷（31.35亩），其中围墙内用地面积1.3651公顷（20.48亩）。全站总建筑面积5988.92平方米，其中综合配电楼建筑面积4626.02平方米，220千伏配电装置室建筑面积1174.20平方米。

2、500千伏蝶岭站扩建220千伏间隔工程：在220千伏配电装置场地东侧超规模扩建1个220千伏出线间隔，并更换原蝶坝线（本期改为蝶银甲线）线路引下线，采用户外GIS设备，电气接线和配电装置型式同前期。需新增地2419平方米。

3、220千伏坝基头站220千伏间隔改造工程：更换原蝶坝线、坝旗线（本期改为银坝甲、乙线）间隔内导线，采用户外敞开式设备，电气接线和配电装置型式同前期。

4、220千伏旗鼓岭站220千伏间隔改造工程更换原坝旗线（本期改为银旗线）间隔内导线，采用户外敞开式设备，电气接线和配电装置型式同前期。

5、110千伏白沙站110千伏间隔改造工程：更换原白银线、白长线（本期改为银白甲、乙线）间隔内导线，采用户外敞开式设备，电气接线和配电装置型式同前期。

6、110千伏长兴站保护改造工程：本期至银岭站110千伏线路配置复用光纤通道的电流差动保护，利用原有保护装置升级改造。

7、110千伏银河站保护改造工程：本期至银岭站110千伏线路配置复用光纤通道的电流差动保护，利用原有保护装置升级改造。

※架空线路部分:

1、220千伏坝旗线（旗鼓岭侧）改接入银岭站线路工程：断开220千伏坝基头至旗鼓岭单回线路，旗鼓岭侧线路改接入220千伏银岭站，形成220千伏旗鼓岭至银岭单回线路。新建220千伏同塔双回挂单回导线线路长约1×19.5千米，利用已有线路更换单回耐热导线长约1×10.3千米。新建导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线，更改耐热导线段采用2×JNRLH1/LBY-315/55型铝包殷钢芯耐热铝合金绞线。

2、220千伏蝶岭至银岭线路工程：自500千伏蝶岭站至220千伏银岭站，新建220千伏同塔双回架空线路长约2×19.6千米，新建220千伏单回架空线路长约1×（1.5+1.5+1.8+2.0）千米，利用已有同塔双回架空线路长约2×（1.0+1.9）千米。新建导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线。

3、220千伏蝶坝线、坝旗线（坝基头侧）改接入银岭站线路工程：断开220千伏蝶岭至坝基头单回线路及220千伏坝基头至旗鼓岭单回线路，坝基头侧线路改接入220千伏银岭站，形成220千伏坝基头至银岭双回线路。新建220千伏同塔双回架空线路长约2×33.4千米，利用已有线路更换耐热导线长约2×7.1千米。新建导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线；更改耐热导线段采用2×JNRLH1/LBY-315/55型铝包殷钢芯耐热铝合金绞线。升高改造部分：新建 220kV 银岭至旗鼓岭线路、220kV 银岭至坝基头线路需分别钻越 500kV 回碟甲乙线、500kV 茂碟甲线、500kV 茂碟乙线，现状不满足钻越要求，分别做以下改造。对 500kV 回碟甲乙线#19 塔加高改造，新建双回路直线塔 1 基，拆除双回路直线塔 1 基，重 12 吨；对 500kV 回碟甲乙线#14-#25 段导地线重新紧线，路径长 4.2km，导线采用 4×ACSR/AS-720/50，地线采用 1 根 OPGW 光缆和 1 根铝包钢芯铝绞线。在 500kV 茂碟甲线#290-#291 段新增 1 基单回路直线塔。导地线重新紧线长 3.2km，导线采用 4×LGJX-400/35，地线采用 1 根 OPGW 光缆和 1 根铝包钢芯铝绞线。在 500kV 茂碟乙线#284-#285 段新增 1 基单回路直线塔。导地线重新紧线长 3.5km。导线采用4×LGJX-400/35，地线采用 1 根 OPGW 光缆和 1 根铝包钢芯铝绞线。

4、110千伏银长线（长兴侧）改接入银岭站线路工程：断开110千伏银河至长兴单回线路，把长兴侧线路改接入220千伏银岭站，把原T接银长线上的环境园垃圾电厂改接入220千伏银岭站，形成110千伏银岭至长兴单回线路、110千伏银岭至环境园垃圾电厂单回线路。新建110千伏同塔双回架空线路长约2×3.6千米。新建导线采用1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线。

5、110千伏银岭至银河线路工程：自220千伏银岭站至110千伏银河站，新建110千伏同塔双回架空线路长约2×10.65千米。新建导线采用1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线。

6、110千伏银岭至白沙线路工程：自220千伏银岭站至110千伏白沙站，新建110千伏同塔双回架空线路长约2×6.8千米，新建110千伏同塔四回挂双回导线架空线路长约 2×4.0千米。利用原有110千伏同塔双回架空线路更换双回耐热导线长约 2×2.3千米。新建导线采用1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线，更改耐热导线段采用1×JNRLH1/LBY-200/45型铝包钢芯耐热铝合金绞线。

※通信部分：

1、配套通信设备工程：配套建设站端通信设备和光缆路由等。

2、220kV坝旗线（旗鼓岭侧）改接入银岭站线路配套新建段OPGW光缆工程：新建线路起于220kV银岭站，止于220kV坝旗线改接点JB23，新建线路总长1×19.5km，全线按同塔双回单边挂线架设。

3、220kV蝶岭至银岭站线路配套OPGW光缆工程：地线：双回路采用2根72芯OPGW光缆(2×20.6km)，单回路采用采用1根72芯OPGW光缆(1×1.5km+×1.5km+1×1.8km+1×2.0km)

4、220kV蝶坝线、坝旗线（坝基头侧）改接入银岭站线路配套OPGW光缆工程：新建线路起于220kV银岭站，止于110kV白沙站，全线按同塔双回架设，线路总长2×13.1km；其中新建线路长2×10.8km（双回路段6.8km、四回路挂双回4.0km），利用原110kV白银线改造线路总长2×2.3km。

5、110kV银长线（长兴侧）改接入银岭站线路配套OPGW光缆工程：220kV银岭站新建双回110kV架空线至110kV银河～长兴站线路#40塔附近改接点，新建线路全长2×3.6km。

6、110kV 银岭至银河线路配套 OPGW 光缆工程：线路全长10.65km，光缆采用2根48芯OPGW光缆。

7、110kV银岭至白沙线路配套OPGW光缆工程：新建线路起于220kV银岭站，止于110kV白沙站，全线按同塔双回架设，线路总长2×13.1km；其中新建线路长2×10.8km（双回路段6.8km、四回路挂双回4.0km），利用原110kV白银线改造线路总长2×2.3km。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（1）阳江220千伏银岭输变电工程施工（不含变电站建筑部分）

※变电部分：

变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：   / 。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统（不含站区照明），电缆及接地（不含站区照明电缆、电线和全站接地），远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他： ☑全站调试不包含接地网阻抗测试，☑不含与吊车、电梯有关的建筑及安装。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、☑跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（☑跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、☑跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：☑跨越普通铁路补偿费，跨越高铁补偿费，跨越高速公路补偿费，地下输油管道防护处理措施费，跨越封航措施费计入合同价，结算时按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（1）阳江220千伏银岭输变电工程施工（不含变电站建筑部分）

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

- 2、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔，铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：

1、变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：  /    。

2、架空线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：  /    。