# 标的名称：标的4

标段名称：东莞高埗电厂改扩建项目接入系统工程施工

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 东莞供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 东莞市 |
| 3 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 东莞电力设计院有限公司 |
| 4 | 项目监理单位 | / |

一、项目概况

（一）东莞高埗电厂改扩建项目接入系统工程施工

※变电部分：

无

※线路部分：

1、220kV板陈线、陈荔线架空改造工程：由于陈屋站出线走廊需要调整，需对220kV板陈线、陈荔乙线同塔双回线路进行改造，新建220kV同塔双回线路长约2×0.3km。

2、220kV高埗电厂至板桥线路工程：将220kV埗低乙线及220kV板陈线断开，将220kV埗低乙线高埗电厂侧线路与220kV板陈线板桥侧线路连通，形成高埗电厂升压站至220kV板桥站1回线路。新建220kV同塔双回架空线路长约2×（1.4+0.4）km，220kV/110kV混压四回架空线路长约4×1.8km（利用110kV陈沙甲乙线、110kV陈卢线、110kV低屋乙线线路走廊）。新建110kV同塔双回架空线路长约2×(0.3+0.1)km（改造110kV陈沙甲乙线线路、110kV低卢线、110kV低屋乙线）。220kV导线截面采用2×630mm2。110kV导线截面采用1×400mm2。

由于线路穿越，需对220kV水陈甲乙线进行升高改造，新建220kV同塔双回线路长约2×0.3km，导线截面采用4×300mm2。220kV/110kV混压四回架空线路为利用现状线路塔位改造，为保证在线路实施过程中，110kV沙腰站不全停，需新建临时单回架空线路转供电，新建110kV单回架空线路长约1×0.7km，导线截面采用1×400mm2。

※通信部分：

1、配套通信设备工程：配套建设站端通信设备和光缆路由等。

2、220kV板陈线、陈荔线架空改造工程（OPGW光缆部分）：由于线路改造，需恢复荔城站至陈屋站220kV线路改造段的1条48芯OPGW光缆，新建光缆路径长约0.3km。

3、220kV高埗电厂至板桥线路工程（OPGW光缆部分）：1）沿埗低乙线JK1塔至陈屋站建设1条48芯OPGW光缆，与原有光缆接续，形成高埗电厂至陈屋站的1条光缆路由，新建光缆路径长约3.6km。

2）由于线路改造，需恢复陈屋站至水乡站、陈屋站至板桥站220kV线路改造段的各1条72芯OPGW光缆，新建光缆路径长约2×0.35km。3）随线路改造，将陈屋站至卢溪站的1条24芯ADSS光缆更换为1条48芯OPGW光缆，新建光缆路径长约2.1km。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（1）东莞高埗电厂改扩建项目接入系统工程施工

※架空线路部分：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： ☑输电线路跨越补偿费；☑渣土消纳费执行《广东省电力建设定额站关于东莞电力建设项目余泥渣土运输及消纳费计价请示的复函》粤电定〔2022〕3号。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分： 施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

其他： ☑光缆中断临时过渡方案中波分设备租用。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（1）东莞高埗电厂改扩建项目接入系统工程施工

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：

1、变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：  /    。

2、架空线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：  /    。