# 标的名称： 标的6

# 标段名称： 220kV李坊～博厚双回线路新建工程施工

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 儋州 |
| 3 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
| 4 | 项目监理单位 | 公诚管理咨询有限公司 |

- 项目概况：（具体内容以批复的施工图设计为准）

### 1.线路工程

### 新建李坊～博厚双回220kV线路工程。新建线路路径长度约41.85km，其中新建双回路架空线路路径长度约41.7km，新建双回路电缆线路路径长度约0.15km，形成李坊～博厚双回220kV 线路。 新建架空导线每相截面为2×630mm2，新建电缆每相截面为1×2500mm2。

### 李坊～博厚改接入洛基站。将现有220kV李坊～博厚线路在洛基站外改接入洛基站，形成博厚～洛基第二回220kV线路，利用原有铁塔架设导线，改接线路路径长度约1×0.2km。原220kV李坊～洛基线路退出运行，本工程洛基站侧220kV李坊～博厚线接入原李坊～洛基线路间隔，

### 2.通信工程

### （1）光缆路由 沿李坊～博厚双回220kV 线路新建2条48芯光缆，最终形成 李坊站～博厚站2回48芯光缆路由，光缆路由总长约41.85km， 其中架空线路部分采用 OPGW 光缆，架空线路长度约为41.7km； 博厚站侧进站电缆线路部分采用管道光缆，电缆线路长度约为0.15km。同时原李坊～洛基线路、原李坊～洛基线路光缆退出运行。

### （2）通信设备 取消李坊～洛基站电路，新建李坊～博厚的海南省新A网、 海南省新 B 网、海南保底通信网省域10G（1+1）电路。 ①李坊站新增配置海南省新 A 网10G 光口板、2M光口板各1块，海南省新B网配置10G光口板、2M光口板各1块，海南 保底通信网省域配置10G光口板、2M光口板各1块，新增2套光 纤配线架。 ②洛基站海南省新 A 网配置1块2M光口板，海南省新B网配置1块2M光口板。 ③博厚站海南省新 A 网配置2块10G 光口板和1块2M 光口 板，海南省新 B 网新增2块10G 光口板和1块2M 光口板。海南保 底通信网省域新增2块10G 光口板和1块2M 光口板，新增2套光纤配线架。

### 3.对侧间隔工程

### （1）李坊站：本期利旧原李坊～洛基220kV出线间隔,原李坊～博厚 220kV 出线间隔。更换李坊～博厚 I 回 220kV 线路保护装置2套。

### （2）洛基站：利旧原李坊～洛基220kV线路出线间隔，站内出线间隔接线无改动。更换洛基～博厚第二回220kV线路保护装置2套，将原李坊～洛基线路间隔的2面线路保护屏搬迁至博厚站， 用于本期新建李坊～博厚第二回线路，原间隔内测控及计量均满足本期扩建要求，本期利旧。

（3）博厚站：利用原备用1和备用2出线间隔。新增李坊～博厚I回220kV线路保护2套。

- 采购范围：

工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含光缆的接续测量)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。

※变电部分:施工图纸范围内的变电电缆及光缆敷设（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设，不包含属于土建施工单位负责的管线预埋或暗、明敷设)、安装及调试工程、施工过渡工程（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）、所有迁改工程、设备软件升级或扩容（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）。但安装工程不包括：通信系统、安健环；调试工程不包括：通信系统、远动系统（站外部分）

※架空线路部分: 施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施等拆除（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。

※电缆线路部分: 施工图纸范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程。包括：本体工程、工程征地及青苗补偿、施工占地及青苗赔偿、沿线建（构）筑物的拆除工作、沿线的管线迁移工作、道路施工期临时占用、路面破除及恢复工作、旧电缆线路拆除和运输、管道光缆敷设、线路牌挂牌、电缆试验、避雷器试验、线路参数测试；办理施工许可手续工作（当地城规、市政、园林、交警、城监、公路等部门收取的文件规定的费用据实结算）；白蚁防治工程（如有）；不包括：沿线建（构）筑物的拆除补偿、沿线的管线迁移补偿、光缆的测量及接续、与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续的费用。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。

※ 其他:  1.公路安评、桩基础检测、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估、经过桥梁专项评估、隧道专项评估、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、定界图、项目规划调整图则论证、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。

2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。

- 承包方式：

包工、部分包料。建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网 公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。