数字电网科技公司2024年光纤交换机采购项目技术参数

南方电网数字电网科技（广东）有限公司

2024年8月

- 接入交换机设备参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 交换容量≥4.8Tbps、包转发率≥2000Mpps |
| 2. | 自主可控 | ★国产品牌技术自主可控，安全可靠 |
| 3. | 端口 | 10GE光接口≥48个、100G光口≥4个 |
| 4. | 硬件要求 | 电源1+1备份，风扇框3+1备份， |
| 5. | 路由协议 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |
| 6. | MLAG | 支持M-LAG |
| 7. | 端口隔离 | 支持端口隔离 |
| 8. | 广播风暴 | 提供广播风暴抑制功能 |
| 9. | VxLAN | 支持组播 VxLAN |
|  |  | 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert |
|  |  | 支持IPv6 VXLAN over IPv4， |
| 10 | 缓存功能 | 支持无丢包缓存自动配置， |
| 11 | 负载均衡 | 支持动态负载均衡，能够基于ECMP组或LAG组进行动态负载均衡， |
| 12 | AI CEN | AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限。 |
| 13 | 配置要求 | 单台配置：10G多模光模块≥48个 |
| 14 | 维保服务 | ★提供三年维保和售后技术支持服务 |