附件：

监控设备技术参数和功能要求

- 网络摄像机技术参数

以下两种网络摄像机均符合监控设备技术要求，具体参数如下：

1.红外网络摄像机

● 400万像素（1920×1080）/4mm （至少满足400万像素）

● 视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置

● 支持OSD信息叠加功能

● 红外照射距离:30米

● 支持GB/T28181-2016接入协议。

● 支持RCA音频输入、RCA音频输出。支持现场录音。

● 音频压缩标准：G.711A/G.711Mu/AAC

● 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

● 网络接口：1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口

● 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)

2.鱼眼网络摄像机

● 显示模式：鱼眼模式150度，全景模式360度，

● 400万像素（1920×1080）（至少满足400万像素）

● 视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置

● 支持OSD信息叠加功能

● 支持GB/T28181-2016接入协议。

● 支持RCA音频输入、RCA音频输出。支持现场录音。

● 音频压缩标准：G.711A/G.711Mu/AAC

● 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

● 网络接口：1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口

● 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)

- 硬盘录像机

● 支持8TB以上监控级硬盘识别安装

● 视频协议标准：GB/T28181-2016

● ≥6路RJ45 10M/100M/1000M自适应网口接入视频，具备交换和路由功能。

● 串行接口：≥2个RS485

● 输入输出接口：≥4路光隔输入、≥2路继电器输出

● 联动通信方式：RS485、以太网

● 联动通信规约：Modbus

● AI智能识别算法，根据人员移动侦测进行录像（即视频识别人员进入财务室触发录像，离开时关闭录像，可配置输入触发，运行如摄像头预置点巡航和截取实时图片并保存等，并联动输出。），具备写入新的人工智能算法。

- 监控硬盘

- 10TB，3.5英寸 SATA 3.0接口

- 转速：7200RPM

- 24×7全天候高效稳定运行