110报警联网项目技术条件书

| 一、联网报警系统服务网点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务点 | 主机放置位置 | 联网期限 |
| 1 | 培评中心东圃办公楼 | 保安室 | 1年 |

需提供3个或以上广州供电局办公大楼110联网报警服务的业绩证明（附合同和发票）

二、联网报警系统维修保养标准

| 检验项目 |  | 检验要求及测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 记录、显示功能检验 | 显示信息检验 | 系统应具有显示和记录在线、离线时间、报警、故障、被破坏、设防时间、撤防时间、更改时间等信息的功能。 |
|  | 记录内容检验 | 应记录报警发生时间、地点、报警信息性质、故障信息性质等信息。信息内容要求准确、明确。 |
|  | 管理功能检验 | 具有管理功能的系统，应能自动显示、记录系统的工作状况，并具有多级管理密码。 |
| 系统自检功能检验 | 自动功能检验 | 系统应具有自检或巡检功能，当系统中报警控制设备发生故障、被破坏，都应有声报警，报警信息保持到手动复位。 |
|  | 设防/撤防、旁路功能检验 | 系统应能手动设防/撤防，撤防状态应有显示，并有明显区别。 |
| 系统报警响应时间检验 |  | - 检验从报警器信号与经网络通信传输到接警中心之间的响应时间，应符合设计要求； - 检验系统发生故障到报警控制设备显示信息之间的响应时间，应符合设计要求。 |
| 报警声级检验 |  | 用声级计在距离报警发生器件正前方1m处测量（包括报警器发生器件），声级应符合设计要求。 |
| 报警优先功能检验 |  | 经网络通信传输报警信息的系统，在主叫方式下应具有报警优先功能。检查是否有被叫禁用措施。 |
| 其他项目检验 |  | 具体工程中具有的以上功能中未涉及到的项目，其检验要求应符合相应标准、工程合同及设计任务书的要求。 |

三、设备

在合同服务期限内，供应商提供保障1 个办公点点110联网报警系统正常运行的设备使用权限，确保联网报警系统正常运作。出现设备故障问题时，供应商保证在1小时内到达现场处置。

提供使用的设备需完全满足以下参数要求：

*一键触发，电话线或者4G拨号，优先电话线拨号传输警情，电话线故障时自动切换到4G拨号，双网保证了警情的传输可靠性，语音跟110接警台对讲

*机子自带大键红色醒目按钮，可扩展有线/无线紧急按钮

*内置高敏度拾音和喇叭，可外扩

*带测试按钮，定时测试设备运行情况

*支持遥控器作紧急按键

*一路联动输出，一路12V输出 可外接警号、闪灯等警示装置

*公安蓝和110醒目外观带专业提示，方便识别

*可设置5组以上语音接警号码，语音号码支持双向对讲

*支持免维护电池，智能充放电保护电路，停电可维持工作24 小时

*4G LTE上传报警信息到接警平台，实时设备通讯通道监测，电话线故障通过4G通道上传，4G掉线平台都能第一时间收到故障报告

其他要求:

报价下浮率大于10%的需提供成本分析报告(成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购文件要求。)