附件2：技术参数

单相电子式电能表技术参数

电压输入：

额定电压 AC 220V

电流输入

参比频率 50Hz 功耗 <10VA

基本电流 10A，20A（互感器外置)

电流规格 60A，100A（互感器外置）

起动电流 4‰Ib

功耗 <4VA

测量性能

符合标准 GB/T17215.321-2008

测量精度 1 级

测量范围 000000.00~99999999kWh

环境条件

温度范围

工作温度 -25℃~55℃

存储温度 -40℃~70℃

湿度 ≤95%（无凝露）

海拔 <2000m

电表箱技术参数

尺寸：300mm*150mm*350mm（长*宽*高）

安装方式：壁挂式

材质：201/304不锈钢材质

箱内配套：1、安装导轨；2、C32-16A/2P轨道式小型断路器

性能：防腐、防锈、防尘

其他：箱门镶玻璃或透明塑料可观察箱内电表读数及开关状态