# 项目名称：阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）监理

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕101号 |
| 2 | 项目备案文号 | 粤发改核准〔2024〕14号 |
| 3 | 资金落实情况 | 广电规〔2024〕136号 |
| 4 | 项目建设单位 | 阳江、江门、佛山供电局 |
| 5 | 项目建设地点 | 阳江、江门、佛山市 |
| 6 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |

- 建设规模

（一）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）监理（阳江段）

※变电部分:

- ±500kV海缆转架空终端站新建工程：建海缆转架空终端站1座，用地面积4.5933hm2，500kV直流出线共2回。

- 安全稳定控制系统工程（阳江局）。

※线路部分:

1、±500kV直流架空线路新建工程-阳江段：新建±500kV直流架空线路约2×5公里+1×38公里。包含220kV珍平线、110kV平海线迁改工程、220kV平首线迁改工程、110kV北丰线迁改工程、110kV薄温线迁改工程。

※通信工程部分:

1、配套通信设备工程（阳江局）：配套直流光纤通信设备工程。

- 2、±500kV电缆转架空终端站光纤通信设备工程。

3、±500kV直流架空线路新建工程-OPGW阳江段。

4、220kV珍平线和110kV平海线迁改工程-OPGW。

5、220kV平首线迁改工程-OPGW。

6、110kV北丰线迁改工程-OPGW。

（二）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）监理（江门段）

※变电部分:

1、±500kV受端（古劳）换流站新建工程：新建换流站容量1×3000MW，500kV 直流出线4回，联接变7台，新建1回直流出线，4回交流出线。

2、江门500kV变电站保护改造工程：将原500kV江门变电站侧4套线路保护搬迁至±500kV受端（古劳）换流站，在500kV江门变电站新增4套500kV线路保护装置。

※线路部分:

1、±500kV直流架空线路新建工程（江门段）（那吉镇[初步设计图纸B11塔]-古劳镇[初步设计图纸B295塔]）：新建±500kV海缆转架空终端站～±500kV受端（古劳）换流站（江门段）直流架空线路，新建线路2×118千米，同塔双回架设。新建导线截面采用4×720mm²。

2、500kV江西甲乙线双解口入受端换流站线路工程（江门段）：新建解口线路2×2千米，同塔双回架设。新建500千伏导线截面采用4×720mm²。

※光纤通信工程部分:

1、±500kV受端（古劳）换流站光纤通信设备工程：配套直流光纤通信设备工程。

2、交流光纤通信设备工程（江门局）：配套交流光纤通信设备工程。

3、阳江三山岛海上风电柔直输电工程OPGW工程-架空部分（那吉镇[初步设计图纸B11塔]-古劳镇[初步设计图纸B295塔]）：新建±500kV海缆转架空终端站～±500kV受端（古劳）换流站（江门段）直流架空线路建设2条48芯OPGW光缆，新建光缆路径长2×118千米。

4、500kV江西甲乙线双解口入受端换流站线路OPGW工程：沿新建500kV交流架空线路建设2条48芯OPGW光缆，新建光缆路径长2×2千米，原线路架空光缆改接。

※安全稳定控制系统工程部分:

1、安全稳定控制系统工程（江门局部分）：本期主要建设内容为2套500kV站内安全稳定控制柜安装、系统策略修改及相应的系统联调。

（三）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）监理（佛山段）

※变电部分:

1、500kV西江变电站保护改造工程。

2、安全稳定控制系统工程（佛山局）。

※架空线路部分:

1、±500kV直流架空线路新建工程(佛山段）：新建±500kV直流架空线路约2×16.5公里。含±800kV普侨直流侨侧接地线线路迁改。

※通信部分:

1、交流光纤通信设备工程（佛山局）。

2、阳江三山岛海上风电柔直输电工程OPGW工程-架空部分（佛山段）。

具体建设规模以施工图纸为准。