标段名称：阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（线路部分标段四）

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕101号 |
| 2 | 项目备案文号 | 粤发改核准〔2024〕14号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2024〕58号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广电规〔2024〕136号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 江门供电局、佛山供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广东江门市、佛山市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

一、建设规模

（一）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（线路部分标段四）

阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（线路部分标段四）（江门段）

※变电部分：

1、110kV古劳站至受端换流站站外电源工程：含站外电源线路及站外电源间隔。

2、500kV江门变电站保护改造工程：本期将江门站侧4套线路保护搬迁至受端换流站，江门站新增4套线路保护。

※架空线路部分:

1、±500kV直流架空线路新建工程(江门三段）（龙口镇[初步设计图纸B268塔]-古劳镇[初步设计图纸B295塔]）：新建±500kV直流架空线路约2×13.5公里。

2、500kV江西甲乙线双解口入受端换流站线路工程：新建500kV线路约2公里。

※通信部分:

1、阳江三山岛海上风电柔直输电工程OPGW工程-架空部分（江门三段）（龙口镇[初步设计图纸B268塔]-古劳镇[初步设计图纸B295塔]）：沿新建新建±500kV直流架空线路建设2条48芯OPGW光缆。

2、500kV江西甲乙线双解口入受端换流站线路OPGW工程：沿新建线路建设2条48芯OPGW光缆。

阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（线路部分标段四）（佛山段）

※变电部分：

1、500kV西江变电站保护改造工程。

※架空线路部分:

1、±500kV直流架空线路新建工程(佛山段）：新建±500kV直流架空线路约2×16.5公里。含±800kV普侨直流侨侧接地线线路迁改。

※通信部分:

1、阳江三山岛海上风电柔直输电工程OPGW工程-架空部分（佛山段）。

2、交流光纤通信设备工程（佛山局）。

※安全稳定控制系统工程:

1、安全稳定控制系统工程（佛山局）。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（一）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（线路部分标段四）

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：     /    。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：☑站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：     /    。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、☑跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（☑跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、☑跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：  通信线迁改、10kV电力线迁改；☑工程建设场地征用及清理由发包人负责，包括塔基永久占地补偿及青赔费用、送电线路通道林木砍伐赔偿费用和构、建筑物拆迁补偿等。发包人与中标单位另行签订青苗补偿、拆迁补偿代付委托协议。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分： 施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（1）阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）施工（线路部分标段四）

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

- 2、标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：    /     。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：

架空线路通信工程：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：  /    。

注：建设单位提供的设备、材料以甲供设备材料明细表为准。