招标人提供的工程量资料

主要设备清册及主要工程量如下,各投标人按提供工程量报价

| 序号 | 设备(材料)名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预装式预制舱式模块化变电站 |  | 套 | 1 |  |  |
| 一 | 预制舱 |  |  |  | 包含预制舱基础、知名空调、照明等，见1.4性能要求 | 土建施工单位另招，预制舱基础由土建施工单位负责 |
| 1 | 舱体 | 19.0*7.4*3.2（m） | 台 | 1 | 3 列共 60 面屏位 |  |
| 2 | 舱体 | 28.6*5.1*3.2（m） | 台 | 1 | 2 列共 60 面屏位 |  |
| 3 | 舱体 | 20.6*9.5*3.2（m） | 台 | 1 | 4 列共 88 面屏位 |  |
| 4 | 舱体 | 25.4*5.1*3.2（m） | 台 | 1 | 2 列共 56 面屏位 |  |
| 二 | 各系统及接入 |  |  |  | 各系统均需考虑接入原系统所需设备或配件 |  |
| 1 | 门禁安防（含空调水浸）设备及接入现有系统 | 具有人脸识别、密码、刷卡开门、关门，驱动电锁等功能 | 套 | 1 | 根据门数量、空调数量配置。需要接入原系统为大华系统： 门禁：DH-ASI7213X-V1 空调远程控制器：ZHT-AC485T 温湿度传感器：TC-TH-D1 泄漏感应绳：TC-ALD-5M 泄漏检测器：TC-ALD-301 |  |
| 2 | 智能摄像设备及接入现有系统 | 可见球形终端及配套设施（含POE交换机） | 台 | 16 | 每个小室根据现有屏柜配置2台 ，需要接入原系统：杭州宇视系统 |  |
| 3 | WAPI网络终端及接入现有系统 | 无线AP，室内型WAPI（光口），带光纤PoE供电器，5年质保。 | 台 | 4 | 每个小室配置室内AP一台 需要接入原系统为华为技术有限公司 AP AirEngine5761R-11E |  |
| 4 | 火灾报警设备及接入现有系统 | 含声光报警器、模块、按钮等 |  |  | 需要接入原系统为海湾JB-QB-GST200 |  |
| 5 | 现场服务费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 屏柜及设备 |  |  |  | 门锁采用智能锁具（原站内系统为珠海优特JOYO-E1 智能锁具管理系统） |  |
| 1 | 交流综合电源屏 | 含设备 | 面 | 4 | 各小室配置一面 |  |
| 2 | 直流馈线屏 | 含设备 | 面 | 8 | 各小室配置二面（包含绝缘监测装置从机） |  |
| 3 | 时钟同步分屏 | 含设备 | 面 | 4 | 各小室配置一面 |  |
| 4 | 光纤接口屏 | 含设备 | 面 | 3 | 35kV 保护小室不配置 |  |
| 5 | 交流电源分屏 | 含设备 | 面 | 4 | 各小室配置一面 |  |
| 三 | 线缆及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN50 | 公里 | 1 | 满足工程实际需求 | 土建施工单位负责 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN32 | 公里 | 1 | 满足工程实际需求 | 土建施工单位负责 |
| 3 | 动力电缆 | ZAN/NH-YJV22-4 x50 | 公里 | 9.7 | 甲供 |  |
| 4 | 光缆 | 4 芯单模 | 公里 | 1.3 | 甲供 |  |
| 5 | 光缆 | 48芯单模（通信光缆） | 公里 | 1.3 | 甲供 |  |
| 6 | 感温电缆 | 含固定卡具 | 公里 | 1.2 | S 型敷设 |  |
| 7 | 感温电缆微机/终端盒 | 与感温电缆配套 | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 烟感探测器 |  | 个 | 16 | 每个舱体2个烟感探测器，满足工程实际需求 |  |
| 9 | 自动灭火装置 | 超细干粉悬挂灭火器 | 只 | 40 | 安装于电缆夹层，根据夹层面积布置，预估每个小室电缆夹层布置不少于10只 |  |
| 10 | 灭火器箱及灭火器 |  | 套 | 8 | 每个舱体配置2个灭火器箱及4支二氧化碳灭火器 |  |
| 11 | 模块箱 |  | 套 | 4 |  |  |
| 12 | 电缆沟 | 1.2x1.0（m） | 米 | 60 |  | 土建施工单位负责 |
| 13 | 电缆沟支架 | 角钢热镀锌 | 副 | 200 |  | 土建施工单位负责 |
| 14 | 盖板 |  | 米 | 60 |  | 土建施工单位负责 |
| 15 | 镀锌扁钢 | -60x6 热镀锌 | 米 | 100 | 沟内一次接地 | 土建施工单位负责 |
| 16 | 接地铜牌 | 40x5（mm） | 米 | 150 | 沟内二次接地 | 土建施工单位负责 |
| 17 | 接地铜牌 | 40x5（mm） | 米 | 400 | 预制舱二次接地网 | 土建施工单位负责 |
| 18 | 铜缆线 | 1x120mm2 | 米 | 50 | 本期屏柜接地 | 土建施工单位负责 |
| 19 | 掀盖板 |  | 公里 | 1 |  | 土建施工单位负责 |
| 20 | 网线和计算机屏蔽双绞线。 |  |  |  | 满足工程实际需求 |  |