## 标的1-6：品牌标识产品标准化生产服务品牌标识产品A

## 技术规范书

一、根据《中国南方电网企业形象识别系统管理手册》(2024年版）（以下统称VIS手册,如有更新，按照最新标准执行）的内容规划设计，结合《南方电网公司品牌标识产品材质工艺标准化手册》具体实施南方电网数字传媒科技有限公司品牌标识产品。

二、本文中所涉及的品牌标识产品规格、尺寸、数量等，以实际规划设计参数为准。

三、实际使用的材质、工艺、配件及电器设备等应不低于本文描述的材质工艺参数。

四、本文未具体注明具体要求的材质、工艺、配件及电器设备等应不低于现行国家或行业及南方电网公司的标准。

五、对于涉及产品生产安装过程及产品的质量、规范、安全、卫生及环境保护等方面的有关要求，本文严格执行国家、行业现行和南方电网公司要求的强制性条文。

六、项目实施中，国家、行业和南方电网公司要求进行相应技术更新，应同步使用最新技术。

七、本文所述带“/”表示根据实际需求选择其中一种材质、尺寸和工艺等即可。

八、本文未标明数据单位均为“mm”。

九、材料要求（适用本文所述所有产品）

1、涉及使用蓝色透光亚克力时，亚克力颜色色值为B694

2、涉及使用透光亚克力的全光线透过率不低于93%，雾度0.5%；

3、涉及使用钢结构的机械性能要求：拉伸强度≥75MPa，伸长率≤4.5%，弯曲强度≥120MPa,弯曲弹性模量≥3200MPa，悬臂梁冲击强度≥2kg/m²,洛式硬度≥100—scale；载荷挠曲温度960℃, 线膨胀系数7E-5cm/cm/0C，热传导率0.21W/MK；

4、亚克力产品要求使用国内一线品牌材料且需提供材质检测说明。

5、金属材料要求使用国内一线品牌产品，需有出厂检验合格证明，钣材尺寸及厚度偏差≤0.1mm。

6、铝型材要求使用国内一线品牌产品，需有出厂检验合格证明，非支撑骨架用面板厚度δ≥1.5mm，用于支撑骨架的铝型材厚度δ≥2.5mm。

7、LED灯及灯带要求所有光源均要求国产一线品牌光源,其中LED灯或灯带要求色温5500K，光效≥150Lm/W；光衰≤2‰；使用寿命≥10000小时；无色差且防水；灯管要求光效≥150Lm/W，节能50%以上，显色指数83，使用寿命≥20000小时，功率因素≥0.95，THD<10%且无谐波污染，防雷耐燃。

8、电线电器及配件需有3C认证及出厂检验合格证。

9、铝塑板需要求使用国内一线品牌产品，要求有出厂检验合格证明，符合W FC 1220*2440*4.2  A GB/T 17748-1999标准的要求，要求铝塑板厚度4.2mm，双铝箔厚21dmm，表面烤两遍氟碳漆（颜色按VI标准色）。

九、品牌标识产品应用技术规范。

横式门楣

- （一）金属结构横式门楣箱

材质工艺说明：

1、支撑骨架：采用不少于L50*5mm国标镀锌角钢满焊成斜拉式框架结构，采用M12热镀锌化学螺栓按250mm间距固定在现场墙面，化学螺栓与现场墙面连接孔位采用防水结构胶注入，焊接口打磨光滑，整体需刷红丹漆一次，锌灰漆2次防锈。

2、四周及正背面面板：采用不少于4.2mm厚专色铝塑板折弯（颜色按VI标准，21dmm双铝箔面烤氟碳漆），采用L30*20*1.5m角铝配304#M4不锈钢螺丝固定在背撑骨架上，螺丝孔位需刷防锈漆2次。

3、背面封板：采用1.2mm镀锌板折弯扣在镀锌角钢骨架上，并用M4不锈钢圆头螺丝连接固定，所有缝隙均需涂防水胶。

4、制作安装要求：顶部铝塑板需伸出正面100mm做防水飘檐，底部天花需留50mm的凹位滴水檐。面板拼接缝要求≤1mm且整体均布，所有外置螺丝均需涂与面板颜色一致的油漆，所有与现场建筑面的接缝需涂防水胶。

规格：宽度可按1200、1500、1800、2000，长度按实际

- 立体发光字

材质工艺说明：

1、字体底板：10mmPVC板激光雕刻成底板，表面涂胶固定35*35mm国产高品质纯白色防水LED灯。

2、字体面板：5mm透光亚克力激光雕刻成面板（亚克力颜色按VI标准）

3、字体围边：1.2mm304拉丝不锈钢围边高60mm，正面压边不少于6mm，整体激光焊接并打磨光滑，内面烤白色增光漆一次。

4、组装工艺：底板采用304#M4不锈钢螺丝按照VI要求的排布固定在箱体上，螺丝孔位需采用防水胶固封。亚克力面板与围边采用防水胶及螺丝固定，整体套进PVC底板上，采用M4不锈钢螺丝固定。整体安装完所有字壳与箱体接触缝隙均涂一层防水胶。

5、电器配件：主线采用4mm²国标电缆线，支线采用2.5mm²国标电缆线，配全新国标防水电箱一个，电箱内配内含接触器、定时器、漏电开关各一个。

6、电线电器安装工艺：除字体内电线，其余电线均需套PVC线管，电线接口均需套软管，PVC线管均需固定在现场墙面，配全新国标防水电箱，电箱需安装在指定位置，并需接地保护，所有过线孔需采用防水胶固封。

规格：按实际需求

- 立体非发光字

材质工艺说明：

1、字体底板：10mmPVC板激光雕刻成底板

2、字体面板：5mm透光（非透明）亚克力激光雕刻成面板（亚克力颜色按VI标准）

3、字体围边：1.2mm304拉丝不锈钢围边高60mm，正面压边不少于6mm，整体激光焊接并打磨光滑，表面烤氟碳漆二次（颜色按电网VI标准），内面烤白色漆一次。

4、组装工艺：不锈钢围板与面板采用激光焊接成字壳，整体需打磨光滑，酸洗后烤氟碳漆二次（颜色按电网VI标准）；底板采用M4不锈钢螺丝按照VI要求的排布固定在箱体上，螺丝孔位需采用防水胶固封，字壳套进PVC底板上，采用M4不锈钢螺丝固定，外露螺丝表面需涂与字壳相同颜色的漆。整体安装完所有字壳与箱体接触缝隙均涂一层防水胶。

规格：按实际需求

- 灯布门楣灯箱

材质工艺说明：

支撑骨架：不少于L30*1.5mm镀锌方管满焊成斜拉式框架结构，焊接处打磨光滑，作三次防锈处理，背面采用M10热镀锌化学螺栓固定安装在现场墙面，固定点间距不大于250mm。

四周封板：1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型，用304#M4不锈钢沉头螺丝固定在骨架上。

背面封板：采用1.2mm镀锌板折弯扣在镀锌角钢骨架上，并用304#M4不锈钢圆头螺丝连接固定，所有缝隙均需涂防水胶。

面板：户外高清喷绘透光防水灯布整理拉平，水平度不大于1°，按VI标准颜色贴膜。

电线电器：内装户外正暖白防水LED灯或灯条，配定时开关、短路保护器、变压器等，灯箱主线为国标4mm²电缆线，支线为国标2.5mm²电线，灯箱外置防水国标电源控制箱一个。

安装要求：所有外置螺丝均需涂与面板颜色一致的油漆。所有与现场建筑面的接缝需涂防水胶。

规格：按实际需求

图例：

（五）门楣招牌拆除

材质工艺说明：

现场做好围蔽、警示、安全措施，拆除原有招牌，切割搬运并按要求清理现场墙面及废旧物料。

规格：按实际招牌的需求

（六）楼顶及外墙招牌拆除

材质工艺说明：

现场做好围蔽、警示、安全措施，拆除原有招牌，切割搬运并按要求清理现场墙面及废旧物料。

规格：按正面投影面积计算

旗帜旗杆

- （一）一号旗杆

- 材质工艺说明：

1.、旗杆：旗杆外形一体成型渐细无变径截口，锥度上升，表面采用亚光处理，环形发丝，360度顺风转向装置，全封闭防卡线滑轮，不锈钢专用旗绳，内置式升旗装置，升降旗方式采用手动内置。

2、底座：采用δ20mm的钢板，配8-δ10mm厚加强筋钢板与旗杆满焊连接。

3、规格：旗杆高度18m，不锈钢钢管，上口径80mm，下口径224mm，壁厚3mm，实厚2.85mm

4、具体请根据实际需求确定。

- （二）二号旗杆

材质工艺说明：

1、旗杆：旗杆：旗杆外形一体成型渐细无变径截口，锥度上升，表面采用亚光处理，环形发丝，360度顺风转向装置，全封闭防卡线滑轮，不锈钢专用旗绳，内置式升旗装置，升降旗方式采用手动内置。

2、底座：采用δ20mm的钢板，配8-δ10mm厚加强筋钢板与旗杆满焊连接。

3、规格：旗杆高度12m，不锈钢钢管，上口径80mm，下口径176mm，壁厚2.5mm，实厚2.25mm

4、具体请根据实际需求确定。

（三）三号旗杆

材质工艺说明：

1、旗杆：旗杆：旗杆外形一体成型渐细无变径截口，锥度上升，表面采用亚光处理，环形发丝，360度顺风转向装置，全封闭防卡线滑轮，不锈钢专用旗绳，内置式升旗装置，升降旗方式采用手动内置。

2、底座：采用δ20mm的钢板，配8-δ10mm厚加强筋钢板与旗杆满焊连接。高度9m，不锈钢钢管，上口径80mm，下口径152mm，壁厚2.5mm，实厚2.25mm。

3、具体请根据实际需求确定。

- （四）旗杆基础

材质工艺说明：

- 主筋采用9-∅20mm螺纹钢筋焊地脚螺栓，配双螺母及平垫与旗杆底座连接紧固。箍筋采用∅8@200mm钢筋，基础浇筑C30砼，回填层采用C30砼浇筑防护层200mm厚，上覆与原地面相同的地砖或草坪。

- 具体请根据实际需求确定。

（五）1号司旗旗帜

材质工艺说明：

- 富丽涤纶纺，图文丝印。

尺寸：2880*1920

（六）2号司旗旗帜

材质工艺说明：

- 富丽涤纶纺，图文丝印。

尺寸：2400*1600

（七）3号司旗旗帜

材质工艺说明：

- 富丽涤纶纺，图文丝印。

尺寸：1920*1280

（八）4号司旗旗帜

材质工艺说明：

- 富丽涤纶纺，图文丝印。

尺寸：1440*960

- 室内旗旗座

材质工艺说明：

304#不锈钢旗杆（金色或银色）和底座、旗帽，旗座重量不少于5kg.

图例：

- 桌旗

材质工艺说明：

采用单杆Y型桌旗杆。高度：主杆高290mm；分支高350mm，长170mm。底座直径：70mm，底座高度：14mm。底座材质：304#不锈钢，颜色：超亮度不锈钢色，表面处理：镜面抛光（表面效果同镜面）。涤纶富丽纺，丝印内容。

尺寸：1440*960

- 图例：

户外灯箱

- 竖式灯箱

- 材质工艺说明：

1、面板：5mm乳白亚克力板吸塑成型；

骨架：不少于30*30*1.5mm镀锌方管焊接成框架结构，焊接处打磨光滑，整体两遍防锈处理；

2、背板：采用1.2mm镀锌板折弯扣在镀锌角钢骨架上，并用304#M4不锈钢圆头螺丝连接固定，所有缝隙均需涂防水胶。

3、四周封边：1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型，用304#M4不锈钢沉头螺丝固定在骨架上。

4、电线电器：内装户外正暖白防水LED灯或灯条，配定时开关、短路保护器、变压器等，灯箱主线为国标4mm²电缆线，支线为国标2.5mm²电线，灯箱外置防水国标电源控制箱一个。

5、安装要求：所有外置螺丝均需涂与面板颜色一致的油漆。所有与现场建筑面的接缝需涂防水胶。

规格：L650*H2400*W210、L550*H2080*W210（mm）

图例：

（二）挂墙竖式双面灯箱

材质工艺说明：

1、箱体：背撑支撑骨架采用50*50*5mm国标镀锌角钢满焊成框架斜拉式结构，采用M12热镀锌化学螺栓按250mm间距固定在现场墙面，化学螺栓与现场墙面连接孔位采用防水结构胶注入，整体需刷红丹漆一次，锌灰漆2次防锈。四周及

2、正面面板：采用4mm厚专色铝塑板折弯（颜色按VI标准），采用30*20*1.5mm角铝配M4不锈钢螺丝固定在背撑骨架上，螺丝孔位需刷防锈漆2次。

3、支撑骨架：采用50*50*5mm国标镀锌角钢满焊成框架斜拉式结构，采用M12热镀锌化学螺栓按250mm间距固定在现场墙面，化学螺栓与现场墙面连接孔位采用防水结构胶注入，整体需刷红丹漆一次，锌灰漆2次防锈。

4、四周及正面面板：采用4mm厚专色铝塑板折弯（颜色按VI标准），采用30*20*1.5mm角铝配M4不锈钢螺丝固定在背撑骨架上，螺丝孔位需刷防锈漆2次，箱体双面制作。

5、字体底板：10mmPVC板激光雕刻成底板，表面涂胶固定35*35mm国产高品质纯白色防水LED灯。

6、字体面板：5mm透光亚克力激光雕刻成面板（亚克力颜色按VI标准）

7、字体围边：1.0mm不锈钢围边高60mm，正面压边不少于6mm，整体激光焊接并打磨光滑，表面烤氟碳漆二次（颜色按电网VI标准），内面烤白色漆一次。

8、组装工艺：底板采用M4不锈钢螺丝按照VI要求的排布固定在箱体上，螺丝孔位需采用防水胶固封。亚克力面板与围边采用防水胶及螺丝固定，整体套进PVC底板上，采用M4不锈钢螺丝固定，外露螺丝表面需涂与字壳相同颜色的漆。整体安装完所有字壳与箱体接触缝隙均涂一层防水胶。

9、电器配件：主线采用4m²国标电缆线，支线采用2.5m²国标电缆线，配国标防水电箱一个，电箱内配内含接触器、定时器、漏电开关及空气开关、电源滤波器各一个。

10、电线电器安装工艺：除字体内电线，其余电线均需套PVC线管，电线接口均需套软管，PVC线管均需固定在现场墙面，电箱需安装在指定位置，并需接地保护，所有过线孔需采用防水胶固封。

规格：常见尺寸为4000H*1000L

图例：

- （三）双面识别小灯箱

材质说明：

5mm厚乳白透光亚克力灯箱吸塑成面板，面贴南网专色户外透光膜（耐候3年以上），铝型材折弯成边框，表面烤漆，内装户外暖白防水LED灯或灯条，含定时开关，灯源配专用镇流器，采用2mm304#不锈钢折成安装配件，采用M8热镀锌化学螺栓固定。

规格：方形800*800mm(厚度180mm)、圆形直径600mm(厚度180mm)

图例：

铭牌

（一）铭牌

材质说明：

1.2mm厚304#横（细）拉丝不锈钢折焊成半盒且左右弧形，表面内容蚀刻填专色。

规格：铭牌（大）800*600mm（半径R为3200mm）、铭牌（小）600*400mm（半径R为1800mm）最高处为50mm，两边为25mm

图例：

立体字

- 外墙立体字

材质说明：

1、1.2mm厚304#横（细）拉丝不锈钢切割成型及焊接，字厚度30mm。

2、1.2mm厚304#不锈钢切割成型及焊接，烤南网标准色汽车漆，字厚度30mm。

3、1.0mm厚304#拉丝不锈钢切割成型字面，10mm透明亚克力贴在字面背面。

- 背景墙立体字

1、1.2mm厚304#横（细）拉丝不锈钢切割成型及焊接，字厚度20mm；

2、1.2mm厚304#横（细）不锈钢切割成型及焊接，烤南网标准色汽车漆，字厚度20mm；

3、15+3mm或者18mm亚克力水晶字/亚克力烤漆立体字

规格：按实际需求

图例：

背景墙底板

- 背景墙铝塑板底板

材质说明

30*30*2mm镀锌方管/304#不锈钢管/阻燃木方制作内骨架，9mm阻燃板找平，面板采用4mm专色铝塑板折弯拼接。

规格：具体请根据实际需求确定。

图例：无

- 只更换铝塑板

材质说明

4mm专色铝塑板折弯拼接

规格：具体请根据实际需求确定。

图例：无

灯布

- 会议室背景灯布

材质说明

30*30*2mm304#不锈钢/镀锌方管焊接框架，焊缝打磨光滑涂丹红漆一遍再涂锌灰漆一遍，整体采用镀锌膨胀螺丝固定在现场墙面。各角边采1.2mm304#拉丝不锈钢折弯包边，内容采用高清无气味刀刮灯布喷绘。

规格：具体请根据实际需求确定。

图例：无

- 户外广告灯布

- 材质说明

- 1、50*50*1.2镀锌钢管和40*40镀锌角铁制作支撑骨架，1.2mm304#横拉丝不锈钢板折弯成包边，底板用1.2mm304#不锈钢板或4mm铝塑板，画面灯布喷绘。

2、50*50*1.2镀锌钢管和40*40镀锌角铁制作支撑骨架，1.2mm304#横拉丝不锈钢板折弯成包边，底板用1.2mm304#不锈钢板或4mm铝塑板，画面高清无气味刀刮灯布喷绘。

规格：具体请根据实际需求确定。

图例：无

- 广告灯布

- 材质说明

高清无气味刀刮灯布喷绘。

规格：具体请根据实际需求确定。

图例：无

- 卷帘背景墙1

- 材质说明

窗帘面料卷帘（不透光），画面喷绘，含安装支架

规格：具体请根据实际需求确定。

图例：无

- （五）卷帘背景墙2

- 材质说明

窗帘面料卷帘（不透光），画面喷绘，含安装支架及电动装置

规格：尺寸根据现场

图例：无

办公类标识

- 司徽

材质说明

- 锌合金外包珐琅镀镍成标准蓝色，背面刺马针（除主针外需加做两个2.5mm辅助固定的小针）配黑色塑胶帽。

规格：具体请根据实际需求确定。

图例：无

- （二）文件夹

- 材质说明

- 1、PP材料奶白色双夹，T30S聚丙稀原材料荷兰板塑基，专色，240×310×25mm，每个配铁夹1个、空心钉2粒，双色丝印logo，侧边插条200g铜板纸单面四色印刷。

- 2、PP材料奶白色单夹，T30S聚丙稀原材料荷兰板塑基，专色，240×310×25mm，每个配空心钉2粒，双色丝印logo，侧边插条200g铜板纸单面四色印刷。

- 3、157克铜板纸四色印刷过光胶，裱2000克纸板，240×310×35mm，配铁夹一个，双色丝印logo，侧边插条200g铜板纸单面四色印刷。

- 4、PP材料奶白色60页，60页塑套插页，专色，240×310×35mm，双色丝印logo，侧边插条200g铜板纸单面四色印刷。

- 5、PP材料奶白色40页，40页塑套插页，专色，240×310×25mm，双色丝印logo，侧边插条200g铜板纸单面四色印刷。

- 图例：

- （三）文件盒

- 材质说明

- 1、PP材料奶白色5.5cm厚，T30S聚丙稀原材料荷兰板塑基，魔术贴封口，专色，360×260×55mm，双色丝印logo，，侧边插条200g铜板纸单面四色印刷。

- 2、PP材料奶白色5.5cm厚，T30S聚丙稀原材料荷兰板塑基，魔术贴封口，专色，240×310×55mm，双色丝印logo，侧边插条200g铜板纸单面四色印刷。

- 3、PP材料奶白色3.5cm厚，T30S聚丙稀原材料荷兰板塑基，魔术贴封口，专色，240×310×35mm，双色丝印logo，侧边插条200g铜板纸单面四色印刷。

- 4、45×325×60mm，灰色塑基，2000g纸板,双色丝印LOGO，侧边插条200g铜板纸单面四色印刷。

- 图例：见（二）文件夹图例所示。

通道警示标识标线

（一）护栏（警戒条）

- 材质说明

1、护栏柱子采用直径63mm的304#不锈钢柱，底座直径320mm*1.2mm厚304#拉丝不锈钢，

2、伸缩器：尼龙织带丝光布，丝印内容：2000mm四方向接头。910mm高，护栏步长度为2000mm。

3、配重：塑胶外壳内浇灌混凝土底部封不锈钢板(有效防止配重的底板因地面潮湿而引起的生锈)，配带橡胶圈，有效防止地面磨损。

规格：320*63*910mm，净重：8KG。

图例：

- 防撞条

材质说明

即时贴/不干胶，丝印/UV打印

规格：H100mm

图例：

（三）地面划线

材质说明

3M黄色反光膜/环氧地坪漆

规格：100W

图例：

室内通道类指示牌

- 大堂索引牌

材质说明

50*50*2mm304#不锈钢/镀锌钢管内骨架，底部焊10mm钢板配重并安装防滑胶垫。采用1.2mm304#不锈钢/2mm铝板制作面板框造型，专用更更换铝型材面板，整体烤漆，内容丝印/UV打印/3M刻字。

规格：1100L*2350H*180W(参考）

图例：

- 大堂总索引牌（挂墙式）

材质说明

2.0mm铝板制作面板造型，内容部分采用专用铝型材框架及可更换面板，整体烤漆，内容丝印/UV打印/3M刻字。

规格：1100L*2350H*180W(参考）

图例：

- 电梯外索引

材质说明

2.0mm铝板制作面板造型，内容部分采用专用铝型材框架及可更换面板，整体烤漆，内容丝印/UV打印/3M刻字。

规格：500L*1150H(参考）

图例：

(四)电梯内楼层索引

材质说明

2.0mm铝板制作面板造型，内容部分采用专用铝型材框架及可更换面板，整体烤漆，内容丝印/UV打印/3M刻字。

规格：450*1000(参考）

图例：

- （五）索引条

材质说明

专用铝型材面板，整体烤漆，内容丝印/UV打印/3M刻字。

规格：具体请根据实际需求确定。

图例：请参考（二）电梯外索引和（三）电梯内楼层索引。

- （六）电梯编号

材质说明：

1、专用铝型材框架及可更换面板，整体烤漆，内容丝印/UV打印/3M刻字，圆轨收边；

2、5mm亚克力反丝印/UV打印；

规格：

1、300L*600H(参考）

2、φ300(参考）

图例：

- 电梯外安全警示牌

材质说明

3mm亚克力反丝印/siUV打印

规格：100L*80H(参考）

图例：

（八）楼层号码牌

材质说明：

1.5mm铝板，内容丝印/UV打印/3M刻字

规格：300mm*300(参考）

图例：

- （九）走火楼梯指示牌

材质说明：1.5mm铝板丝印/UV打印/贴3M反光膜

规格：300mm*300(参考）

图例：

- （十）走廊指引

材质说明：

1、专用铝型材框架及可更换面板，整体烤漆，内容丝印/UV打印/3M刻字。

2、30*30*1.5mm不锈钢框架，1.5mm铝板折焊成箱体，整体烤漆，内容采用丝印/UV打印/3M刻字，顶部配不锈钢安装吊件固定于天花板。

3、8mm亚克力烤漆，双面图文丝印/UV打印，配304#不锈钢铰链及安装配件固定于天花板。

规格：400L*300H(参考）

图例：

- 推拉牌

材质说明：

1、3mm亚克力反丝印/UV打印

2、1.2mm304#横（细）拉丝不锈钢切割磨边，丝印/UV打印。

规格：100*100(参考）

图例：

室内功能性指示牌

（一）科室门牌

材质说明：专用可更换面板铝型材烤漆，图文丝印/UV打印

规格：300*180、300*150、300*250、560*310

图例：

（二）会议室门牌

材质说明

专用可更换面板铝型材烤漆，图文丝印/UV打印

规格：560L*355H、300L*210H

图例：

（三）洗手间门牌（走廊内）

材质说明

- 专用铝型材，内藏铝型材骨架，表面烤漆，图文丝印/UV打印，侧边配安装装饰板，侧挂安装。

- 1.0mm不锈钢蚀刻填色，背面3/5mm透明亚克力粘贴。

规格：360H*L270、180H*130L、180*240、350*140

图例：

- 洗手间门牌（洗手间门口）

材质说明

用铝型材烤漆，图文丝印/UV打印

规格：150L*250H、200L*250H

图例：

- 茶水间门牌

材质说明

1、用铝型材烤漆，图文丝印/UV打印

2、1.0mm不锈钢蚀刻填色，背面3/5mm透明亚克力粘贴。

规格：190*250、180*240

图例：

- 消防疏散图

材质说明

5+3透明亚克力夹高清喷画

规格：400L*300H（参考））

图例：

- 温馨提示牌

材质说明

1、3mm亚克力反丝印/UV打印

2、1.0mm不锈钢蚀刻填色，背面3/5mm透明亚克力粘贴。

规格：150L*60H（参考）

图例：

（八）小心地滑

材质说明

5+5mm亚克力反丝印/UV打印

规格：150*150H（参考）

图例：

(九）标识贴

- 材质说明

- 3M不干胶丝印/UV打印

规格：φ30、60*100（参考）

图例：

- 设备类标识

材质说明

1.5mm铝板丝印/UV打印/贴3M反光膜

规格：350*300H、300L*130H（参考）

图例：

- 座位牌

材质说明

1、3mm透明亚克力热弯成型，固定内容采用丝印/UV打印，可更换采用高精度喷画/相纸

2、采用1.0mm厚304#不锈钢刨坑折弯并焊接成整体，表面打磨光滑并处理成R0.5圆角，表面烤三层氟碳漆，面板采用5mm厚透明亚克力激光雕刻成型并四周打磨光滑，中间内容采用250g铜板纸打印。

3、18mm亚克力雕刻成底座，打磨成斜边，面用5+5mm亚克力夹高精度夹画，边角整体打磨光滑。

规格：200*100*45、L190*H100、L230*H120*W60

图例：

室内辅助性指示牌

- 贴墙宣传画

材质说明

1、8+8亚克力夹高精度喷绘，广告钉固定

- 2、只换画面：高精度喷绘覆膜

- 3、5+8透明亚克力夹高精度喷绘，广告钉固定。

规格：2000L*1000H、1200L*800H（参考）

图例：

（二）科室宣传栏（磁性白板）

材质说明

专用铝型材边框/1.2mm304#不锈钢边框烤漆，4mm铝塑板做底板，表面贴高精度背胶喷画，现场采用M8镀锌膨胀螺丝安装，根据需要可配纸夹及磁条，或配笔及板擦。

规格：2000L*1000H（参考）

图例：

（三）科室宣传栏

材质说明

专用铝型材边框，4mm铝塑板做底板，表面贴高精度背胶喷画，现场采用M8镀锌膨胀螺丝安装。

规格：2000*1000（参考）

图例：

- 科室宣传栏（异型雕刻）

材质说明

1、10mmPVC切割造型并烤漆，面贴3mm透明亚克力，内容采用UV打印或贴打印的高精度喷绘。

2、10mmPVC切割造型并烤漆，内容采用UV打印或贴打印的高精度喷绘。

规格：3000*1200（参考）

图例：

（四）大堂宣传墙/标语墙

材质说明

1.2mm304#横纹细拉丝不锈钢制作外框架，底板采用4mm铝塑板，内容采用贴高精度灯布/背胶喷画。

规格：800*1200（参考）

图例：

（五 ）移动式宣传栏（款式一）

材质说明

φ60*1.5mm304#不锈钢或镀锌钢管支撑骨架并烤漆，底部焊10mm镀锌钢板配万向轮。面板采用1.2mm厚304#不锈钢或2mm铝板制作框架并烤漆，表面内容采用户外高清背胶可更换。宣传栏固定内容可用3M膜刻字/UV/丝印。可根据需要可配纸夹、磁条、磁吸、亚克力盒、亚克力立体字等，面盖可开启的5mm厚钢化透明玻璃或10mm透明亚克力/PVC板，(纸夹、磁条、磁吸、亚克力盒、亚克力立体字等价格另算)。

规格：2000*1800

图例：

- 移动式宣传栏（款式二）

材质说明

φ60*1.5mm304#不锈钢或镀锌钢管支撑骨架并烤漆，底部焊10mm镀锌钢板配万向轮。面板采用1.2mm厚304#不锈钢或2mm铝板制作框架并烤漆，表面内容采用户外高清背胶可更换。宣传栏固定内容可用3M膜刻字/UV/丝印。可根据需要可配纸夹、磁条、磁吸、亚克力盒、亚克力立体字等，面盖可开启的5mm厚钢化透明玻璃或10mm透明亚克力/PVC板，(纸夹、磁条、磁吸、亚克力盒、亚克力立体字等价格另算)。

规格：1000*1750

图例：

- 可移动展架

材质说明

10mm厚阻燃夹板基础结构造型，面贴8mm高密度板喷漆，5mm透明亚克力倒圆角，夹高精度喷绘，装饰钉固定，底部配万向轮。

规格：1800*750

图例：

（九）电梯间宣传画框

材质说明

优质磨砂铝型材边框，圆角包边，1.0mm透明亚克力面板，5mm高密度PVC背板，面板与边框间有磁性，吸盘吸附面板边角打开面板更换画面，画面为高精度写真。

规格：600L*800H

图例：

（十）、超薄灯箱

材质说明：专用铝型材边框烤漆，内装导光板、LED灯条/灯管及电器配件，导光板贴高精度喷画，面装3mm透明亚克力,贴墙安装。

规格：800*600

图例：无

（十一）移动水牌

材质说明：不锈钢框架，3厘有机板夹喷画。

规格：600*800*1200

图例：

（十二）立式指引牌

材质说明

φ30mm不锈钢管做框架，1.2mm不锈钢造型面板，底部配重并安装防滑胶垫，整体烤漆，面板采用3mm亚克力，可开启更换内容。

规格：297*420*1500（A3)、297*210*1500（A4)

图例：

（十三）、室内落地式指示牌

材质说明

50*50*1.2mm3040#不锈钢/镀锌方管焊接成内骨架，底部5mm钢板配重并安装防滑胶垫。1.2mm304#不锈钢/1.5mm铝板/铝型材制作外框架，整体烤漆，铝型材烤漆制作内容部分的面板、双面图文采用丝印/UV/3M膜刻字。

规格：600*1800（尺寸根据现场实际情况可调整）(厚度80)

图例：

（十四）人员介绍牌

材质说明：5+8透明亚克力夹高精度喷画，表面采用3mm透明亚克力制作内容夹盒，相片及岗位内容等采用高清相纸打印，不锈钢装饰螺丝固定安装。

规格：800H*1200L(mm)

图例：

（十五）资料架（款式一）

材质说明

30*30*1.5mm304#不锈钢方管/镀锌方管焊接成内骨架，表面采用1.2mm304#不锈钢/1.5mm厚铝板折弯造型，整体烤漆，图文丝印，5mm透明亚克力切割粘贴成资料放置槽，底部配家具调节脚/防滑脚垫。

规格：600L*1800H

图例：

（十六）资料架（款式二）

材质说明

φ80mm304#不锈钢方管/镀锌方管及30*30*1.5mm不锈钢方管/镀锌方管配轴承焊接成内骨架，整体可360°旋转，表面采用1.2mm304#不锈钢/1.5mm厚铝板折弯造型，整体烤漆，图文丝印，5mm透明亚克力切割粘贴成资料放置槽，底部配家具调节脚/防滑脚垫。

规格：φ600*1800

图例：

（十七）三角台牌

材质说明：3mm透明亚克力热弯成型，固定内容采用丝印/UV打印，可更换采用高精度喷画/相纸。

规格：300L*130H

图例：

（十八）营业厅夹纸台牌

材质说明

10m厚透明亚克力切割成底座，3+3mm透明亚克力切割粘贴成面板，整体水晶造型，内容采用高清相纸。

规格：297*210

图例：

（十九）告示牌

材质说明

φ50mm304#不锈钢/镀锌圆管做立柱，面板采用1.2mm304#不锈钢/1.5mm铝板折焊成型，底部采用1.2mm304#不锈钢/1.5mm铝板折焊成型，内配5mm镀锌钢板做配重，整体烤漆，内容可采用采用丝印/UV/3M膜刻字/户外高精度背胶喷画。

规格：800*1000，1800H

图例：

（二十）营业厅吊牌

材质说明

8mm亚克力烤漆，图文丝印/UV/3M膜刻字，采用1.0mm304#不锈钢钢丝绳配安装配件现场安装。

规格：400L*200H(mm)

图例：

（二十一）禁止吸烟

材质说明

5mm透明亚克力反底丝印/UV打印，现场粘贴。

规格：240L*300H

图例：

（二十二）意见箱/便民箱

材质说明

5mm专色亚克力切割粘贴造型，配不锈钢灯箱锁和钥匙，内容可采用丝印/UV/3M膜刻字，根据需要制作安装孔位。

规格：250L*350H*150W

图例：

（二十三）人员去向表

材质说明

铝型材框架及面板，整体烤漆，内容采用丝印/UV/3M膜刻字并可更换。

规格：780*480H

图例：

（二十四）工作动态栏

材质说明

铝型材边框烤漆，底板为4mm铝塑板，固定图文采用丝印/UV/3M膜刻字，可更换内容采用户外高精度背胶喷画。

规格：1500*1000

图例：

户外场所指示牌

- 停车指示牌

材质说明：50*50*2mm304#不锈钢/镀锌钢管焊接成内骨架，底部焊10mm镀锌钢板，采用M14地脚螺栓或直接焊接钢筋笼架。1.2mm304#不锈钢/1.5mm铝板制作面板，整体烤漆，双面图文采用丝印/UV/3M膜刻字。现场挖基坑H*L≥500*300mm，C20砼浇筑固定安装。

规格：800*1200, 2500H图例：

（二）立地式温馨提示牌

材质说明

1.2mm304#不锈钢/1.5mm铝板折焊造型烤漆，图文内容采用丝印/UV/3M膜刻字。

规格：450*600

图例：

（三）户外指示牌

材质说明

50*50*2mm304#不锈钢/镀锌钢管焊接成内骨架，底部焊10mm镀锌钢板，采用M14地脚螺栓或直接焊接钢筋笼架。1.2mm304#不锈钢/1.5mm铝板/铝型材制作外框架，铝型材烤漆制作内容部分的面板，整体烤漆，双面图文采用丝印/UV/3M膜刻字。现场挖基坑H*L≥500*300mm，C20砼浇筑固定安装。

规格：800L*2400H*150W

图例：

（四）广场平面图

材质说明：

1、60*40*1.2mm304#不锈钢方管/镀锌方管焊接框架，底部焊10mm镀锌钢板，采用M14地脚螺栓或直接焊接钢筋笼架。1.5mm铝板折焊成面板烤漆，LOGO采用2mm304#横纹（细）不锈钢立体字+8mm亚克力底板，4mm铝塑板做底板，内容采用户外高精度背胶UV打印图文，现场挖基坑H*L≥500*500mm，C20砼浇筑固定安装。

2、60*40*1.2mm304#不锈钢方管/镀锌方管焊接框架，底部焊10mm镀锌钢板，采用M14地脚螺栓或直接焊接钢筋笼架。1.2mm304#不锈钢折焊成面板烤漆，5mm厚钢化玻璃做面板，LOGO采用2mm304#横纹（细）不锈钢立体字+8mm亚克力底板，4mm铝塑板做底板，内容采用户外高精度背胶UV打印图文，现场挖基坑H*L≥500*500mm，C20砼浇筑固定安装。

规格：L2300*H1800*W240，L2300*H1800*W240

图例：

（五）户外宣传栏

材质说明：

1、80*80*1.2mm304#不锈钢或镀锌钢管支撑主支撑骨架同38*38*1.2304#不锈钢或镀锌钢管焊接成支撑骨架并烤漆，底部焊10mm镀锌钢板，采用M14地脚螺栓或直接焊接钢筋笼架，现场挖基坑H*L≥500*500mm，C20砼浇筑固定安装。面板采用1.2mm厚304#不锈钢或2mm铝板制作框架并烤漆，表面内容采用户外高清背胶可更换，宣传栏固定图文可用3M膜刻字/UV/丝印，面盖可开启的5mm厚钢化玻璃/10mm厚透明亚克力/10mm厚PVC板。顶部采用40*40*2mm不锈钢管焊接成雨蓬架，1.5mm彩钢板做雨蓬。

2、铝型材/304#不锈钢边框并烤漆，4mm厚铝塑板做底板，采用M10镀锌膨胀螺丝固定在现场墙面，表面贴户外高精度背胶，可根据需要可配纸夹、磁条、磁吸、亚克力盒、亚克力立体字等，面盖可开启的5mm厚钢化透明玻璃或10mm透明亚克力/PVC板，(纸夹、磁条、磁吸、亚克力盒、亚克力立体字等价格另算)。

规格：1900LX1000,1600H；2400LX1200,1600H；3000*2500H

图例：

（六）户外贴墙式宣传栏

材质说明

φ60mm304#不锈钢或镀锌钢管支撑骨架并烤漆，底部焊10mm镀锌钢板，采用M14地脚螺栓或直接焊接钢筋笼架，现场挖基坑H*L≥500*350mm，C20砼浇筑固定安装。面板采用1.2mm厚304#不锈钢或2mm铝板制作框架并烤漆，表面内容采用户外高清背胶可更换。宣传栏固定内容可用3M膜刻字/UV/丝印。可根据需要可配纸夹、磁条、磁吸、亚克力盒、亚克力立体字等，面盖可开启的5mm厚钢化透明玻璃或10mm透明亚克力/PVC板，(纸夹、磁条、磁吸、亚克力盒、亚克力立体字等价格另算)。

规格：1500*1000

图例：无

停车场指示牌

（一）车库出入口标识

材质说明

1、1.5mm厚铝板激光镂空后折焊成面壳，表面烤漆。内贴3mm进口乳白亚克力，亚克力面贴3M标准颜色膜，内装暖白防水LED灯发光。内藏镀锌钢管支撑骨架，配M10膨胀螺丝固定在现场墙面。

2、40*40*2mm304#不锈钢/镀锌钢管焊接内骨架，1.2mm304#不锈钢/2mm铝板折焊成面板，整体烤漆，图文3M反光膜刻字。

规格：L6800*H400*D120

图例：

（二）柱子护角

材质说明

塑胶制品面贴3M反光膜，配M6不锈钢螺丝固定。

规格：H1200

图例：

（三）限速标识

材质说明

1.5mm厚铝板激光切割成圆形并磨边光滑，内容贴3M反光膜电脑雕刻成型的图文，高强度结构胶或不锈钢安装配件贴墙安装

规格：∅600

图例：

（四）广角镜

材质说明

镜面为反光PC板，背面采用耐老化玻璃钢底壳，可调节角度，采用M6螺丝贴墙安装。

规格：∅800

图例：

（五）减速带

材质说明

塑胶制品，配M10不锈钢膨胀螺丝固定。

规格：W350

图例：

（六）挡车架

材质说明

塑胶制品，配M10不锈钢膨胀螺丝固定。

规格：L560*H155*W100

图例：

（七）车位号码吊牌

材质说明

1.0mm厚铝板切割磨边，贴3M反光膜电脑刻的图文，配304#不锈钢铰链及安装配件固定于天花板。

规格：L300*H120

图例：