一、采购需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工实训架 | 套 | 28 | 长1200mm 宽760mm 高18127mm |
| 2 | 元器件接线冲孔板 | 块 | 56 | 800mm*540mm |
| 3 | 元器件接线冲孔板 | 块 | 15 | 800mm*537mm |
| 4 | 元器件接线冲孔板 | 块 | 30 | 800mm*423mm |

二、投标人的资格要求

1.投标人的项目负责人具有 “应急管理局（部门）”许可的“低压电工作业”证书，且项目负责人最近连续三个月社保在本单位购买（提供“低压电工作业”证书及社保证明）；

2.投标人提供最近两年内的“低压电工实操培训装置加工”项目类似项目业绩，并提供合同证明文件。

三、技术规范书

1.电工实训架参数

材料：spcc镀锌钢板

尺寸：长1200mm，宽760mm，高18127mm

材料厚度：1.2mm（框体部分），2.0mm（支撑脚承重部分）

生产工艺：数控激光切割下料，数控折弯机折弯成型，激光焊接，底部安装带刹车的4个万向轮

表面处理：自动化静电喷涂户外型耐候塑粉，涂层厚度30μ

2.元器件接线冲孔板参数

材料：spcc镀锌钢板

尺寸：长1200mm，宽760mm，高18127mm

材料厚度：1.2mm

生产工艺：数控激光切割下料，数控折弯机折弯成型，冲压孔径5mm*15mm，间距5mm

表面处理：自动化静电喷涂户外型耐候塑粉，涂层厚度30μ

3.安装工艺要求

- 一般要求

1. 安装接线前，应仔细阅读实训装置的说明书和电路图，熟悉装置的结构、原理和接线要求，明确各电气元件的功能和安装位置。

2. 所使用的导线、接线端子、紧固件等材料应符合相关标准和要求，导线应无破损、绝缘良好，规格应与电路负载相匹配。

3. 安装场所应保持整洁、干燥，无杂物和妨碍安装操作的障碍物。实训装置应可靠接地，接地电阻应符合安全要求。

- 电气元件安装

1. 电气元件应按照电路图和装置布局要求，准确安装在规定位置，排列整齐、美观，便于操作和检修。

2. 安装元件时，应使用合适的工具，避免损伤元件。固定元件的螺栓、螺母应拧紧，确保元件安装牢固，无松动现象。

3. 元件的安装应考虑散热、通风等因素，避免元件因过热而损坏。对于发热元件，如电阻器、电容器等，应与其他元件保持一定的距离。

- 导线连接

1. 导线的连接应牢固可靠，接触良好，避免虚接、松脱等现象。连接方式可采用压接、焊接或螺栓连接等，具体应根据导线规格和连接要求选择合适的连接方式。

2. 剥除导线绝缘层时，应注意不要损伤线芯。剥除长度应根据接线端子的规格和连接要求确定，一般不宜过长或过短。

3. 多股导线连接时，应先将线芯绞合在一起，然后再进行连接。对于较大截面的多股导线，应使用接线端子进行连接，以确保连接的可靠性。

4. 导线与接线端子连接时，应将导线插入接线端子的孔内，然后拧紧螺栓或螺母。对于有弹簧垫圈的接线端子，应将弹簧垫圈放在螺栓或螺母与导线之间，以防止松动。

5. 同一接线端子上连接的导线不宜超过两根。如果需要连接多根导线，应使用合适的接线排或分线器进行连接。

- 布线要求

1. 布线应整齐、美观，导线应横平竖直，尽量避免交叉。导线应按照电路图的走向进行布置，不得随意更改线路路径。

2. 导线应采用线槽、线管或线夹等进行固定，固定点应均匀分布，间距不宜过大。导线在转弯处应保持一定的弧度，避免直角转弯，以防止导线损伤。

3. 不同电压等级、不同用途的导线应分开布置，不得混装在同一线槽或线管内。对于交流和直流导线，应分别进行布线，以防止干扰。

4. 布线过程中，应注意导线的长度，避免过长或过短。导线预留长度应根据实际情况确定，一般应满足检修和更换元件的需要。

- 绝缘处理

1. 导线连接完成后，应进行绝缘处理，确保导线连接部位的绝缘性能良好。绝缘处理可采用绝缘胶带、热缩管等材料进行包扎。

2. 使用绝缘胶带包扎时，应从导线的一端开始，依次缠绕，包扎应紧密、均匀，不得有缝隙。包扎长度应超过导线连接部位两端各 10mm 以上。

3. 使用热缩管进行绝缘处理时，应先将热缩管套在导线上，然后使用热风枪或其他加热工具对热缩管进行加热，使其收缩紧密包裹在导线连接部位。

- 检查与测试

1. 接线安装完成后，应进行全面的检查，检查内容包括电气元件的安装是否牢固、导线连接是否正确、布线是否整齐、绝缘处理是否良好等。

2. 检查无误后，应进行通电测试，测试前应确保实训装置的电源开关处于断开状态，然后按照操作规程逐步接通电源，观察装置的运行情况。

3. 测试过程中，应使用合适的测试仪器，如万用表、钳形电流表等，对电路的电压、电流、电阻等参数进行测量，确保电路参数符合设计要求。

4. 如发现装置运行异常或参数不符合要求，应立即切断电源，进行检查和排除故障，直至装置运行正常。

（7）效果图：