- 对应合同编号：

云南储能2025年小秧补电站

安全检测与评价

技术规范书

云南储能有限公司

- 2025年3月

- 1.总则

1.1 本技术规范书适用于云南储能2025年小秧补电站安全检测与评价采购项目。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准条文，服务方应按相应标准的条文执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标单位没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与试验方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

- 2.项目概况

小秧补电站因安全运行风险较高且经济效益低，公司拟停运处置，按《小型水电站安全检测与评价规范》（GB/T50876-2013）第1.0.4条规定（安全检测与评价工作应委托相应资质的机构进行），需聘请具备资质的机构对小秧补电站安全检测与评估，根据评估报告结论决策处置情况。

- 3.采购范围及标的物清单

| 序号 | 服务名称 | 服务主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小秧补电站安全检测与评价 | 查阅现场资料，以往机组试验、检修、技改资料，根据相关规定编制安全检测与评价报告，提交云南储能有限公司。 | 小秧补电站位于丘北县官寨乡小央补村，距丘北县城约48km。 |

4.引用标准或执行依据

本项目技术条款中引用的标准、规程和规范应在本合同执行过程中均为有效，若其中所列的标准、规程和规范进行了修订，则应执行其最新版本，包括但不限于以下技术标准：

- 《小型水电站安全检测与评价规范》（GB/T50876-2013）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

- 《小型水电站安全检测与评价规范》（GB/T 50876-2013）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《小型水力发电站设计规范》（GB 50071-2014）

- 《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（GB 50706-2011）

- 《防洪标准》（GB 50201-2014）

- 《电力生产人身事故伤害分类与代码》（DL/T 518-2012）

- 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）

5.技术规范和指标要求

5.1 安全检测与评价目的及范围

5.1.1目的

对小秧补电站开展安全检测与评价工作，出具安全检测与评价报告。

5.1.2工作项目及范围

- （1）投标单位通过查阅相关试验，如发电机稳定性试验、发电机定子交流耐压试验、发电机定子直流泄漏及耐压试验、定子直流电阻试验、转子交流阻抗和交流耐压、主变油色谱、糠醛含量、调速系统动、静态、甩负荷试验等一系列试验，综合对电站进行安全检测与评价。

- （2）设备安全评估：评价单元由相对独立、相互联系的几个子系统组成，为便于安全评价工作的具体实施，根据该水电站主要危险、有害因素的性质和分布情况，结合GB/T50876-2013《小型水电站安全检测与评价规范》要求进行评级。

（3）安全生产评估：主要是评估电站的安全生产组织、制度、措施，以及运行维护管理。通过评估，进一步对电站进行评级。

（4）安全等级评定：根据GB/T50876-2013《小型水电站安全检测与评价规范》附录B，结合定性、定量评价结果，作出安全等级评定。

- 5.2电站安全检测与评价方法

## 5.2.1前期准备工作（预评估）

收集并分析电站相关设备的试验检测情况及结果。

以上工作，乙方可以到甲方现场，也可以通过协商解决。

## 5.2.2现场综合评价

（1）成立评价技术专家组

组长1名：由乙方担任，副组长1名：甲方担任，电气技术专家：乙方1-2名，水机技术专家：乙方1-2名，金属技术专家：乙方至少1名，安全生产管理：乙方至少1名，其它技术专家和顾问根据工作需要确定。

（2）现场查评（时间控制在3-5天）

- 由评价技术专家组组长组织到电站现场进行评价。

- （3）出具安全检测与评价报告

依据技术专家组的综合查评结果编制小秧补电站安全检测与评价报告，并提供纸质版一式三份。

6. 安全和质量、进度要求

6.1 工作的质量应当达到国家、行业及南网储能公司要求的质量标准。

6.2 投标单位必须按照国家及行业现行的规范和标准进行评估服务工作，保证项目的完整性、规范性、安全性满足要求，报告数据、结论的真实性负责。

6.3  现场服务过程中，投标单位必须严格执行电业安全工作规程和招标单位的安全管理相关规定，严格执行招标单位有关安全、消防、治安及文明生产的相关规定。