数字电网科技公司2025年无线通信模组性能测试辅材零星采购项目

技术规范书

南方电网数字电网科技（广东）有限公司

2025年03月  
目 录

目 录	ii

1. 总则	1

1.1. 概述	1

1.2. 采购范围	1

1.3. 项目保证	2

1.4. 依据标准及规范	3

2. 项目内容	3

2.1. 项目背景	3

2.2. 资质要求	3

2.3. 技术要求	3

3. 质量及服务方式要求	13

3.1质量保证	13

3.2售后服务	14

4. 安全保密要求	15

总则

概述

- 本文件适用于南方电网数字电网科技（广东）有限公司 （以下简称采购方）数字电网科技公司2025年无线通信模组性能测试辅材零星采购项目，本文件的最终解释权归南方电网数字电网科技（广东）有限公司。

- 响应方可以就采购方认为的遗漏项目提请采购方注意，并详细说明理由。采购方将就此进行澄清。

- 响应方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购方将有权取消响应方的响应资格，由此产生的一切后果由响应方承担。

- 采购方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。

- 响应方未经采购方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

- 本技术规范书解释权属采购方所有。

- 响应方充分理解本项目的项目背景、项目目标等，提供符合本技术规范书要求的模组材料，并完成出厂制造、装配、试验、运输、包装、保管。

采购范围

本规范规定了南方电网数字电网科技（广东）有限公司模组辅材功能等技术要求。

为满足项目电鸿操作系统无线模组性能测试需求，拟采购一批模块以及组网测试中使用到的辅材。同时响应方需要提供响应的材料的系统调试技术支持服务。

响应方应按本规范书的要求提供全新的、合格的模块材料。响应方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，响应方应对质量向采购方负责，并提供相应出厂和验收证明。

采购范围一览表

采购范围一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星闪BS21模块 | 块 | 12 |
| 2 | 蓝牙模块 | 块 | 12 |
| 3 | 20口USB分线器/扩展坞 | 个 | 1 |
| 4 | USB转typec线 | 条 | 25 |
| 5 | USB转串口线(TTL340G) | 条 | 5 |
| 6 | USB延长线 | 条 | 20 |
| 7 | 星闪BS63模块 | 块 | 12 |

项目保证

（1）质量保证

响应方必须保证所交付模组材料、传感器模块质量合格，外观无明显缺陷，零部件无异常、连接可靠，所有接口、功能正常可用。

（2）进度保证

本项目要求所采购材料最终交付日期不晚于4月30日。

依据标准及规范

响应方应严格依据国家或国际有关标准进行材料生产、检测、包装、运输；

项目内容

项目背景

为满足项目电鸿操作系统无线模组性能测试需求，拟采购一批模块以及组网测试中使用到的辅材。

技术要求

材料硬件参数

详细功能特性如表 1.1所示。

表 1 星闪BS21模块功能参数

| 功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| Flash | 512KB |
| RAM | 160KB |
| 内核 | RISC-V 32bit CPU |
| BLE版本 | BLE5.3 |
| SLE版本 | SLE1.0 |
| 物理层射频传输速率 | BLE：1Mbps，2Mbps，500kbps 和 125kbps SLE：1M/2M/4M |
| 发射功率 | SLE: -4～+6dBm |
| 功耗 | DeepSleep(160K RAM Ret, 32k RC) 5.5μA DeepSleep(32K RAM Ret, 32k XO) 2.2μA BLE TX （全芯片）@0dBm 5.5mA BLE RX （全芯片） 4.2mA |
| 串行口 | 支持 3*UART，其中 2 个 4 线 uart，两路支持流控 |
| 模拟接口 | 支持 8 通道 12bit ADC，最大采样 |
| GPIO | 32 个 GPIO |
| 定时器 | 支持 1 个 Timer 模块 |
| 封装形式 | QFN48 |
| 封装大小 | 6mm*6mm |
| 工作温度 | -40°C～85°C |
| 电鸿物联操作系统 | 模组基于Hi2821实现电鸿化 |
| USB接口 | 支持micro USB接口通信、供电 |
| 三色LED灯 | 具备单色LED灯作为模块状态显示 |

表 2 星闪BS63模块功能参数

| 功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| Flash | 606KB |
| RAM | 300KB |
| 内核 | RISC-V 32bit CPU |
| BLE版本 | BLE5.3 |
| SLE版本 | SLE1.0 |
| WIFI | PHY支持 IEEE 802.11b/g/n/ax MAC 支持 IEEE 802.11d/e/i/k/v/w |
| 物理层射频传输速率 | SLE： 1MHz/2MHz/4MHz BLE ：125Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps 速率 |
| 发射功率 | BLE ：-27~20dBm SLE： 14~20dBm |
| 功耗 | 关 机 时 功耗 （DVDD,AVDD33 及 AVDD18 均 在 位） - 500 - uA 关 机 时 功 耗 （DVDD 掉 电 ,AVDD33 及 AVDD18 在位） - 4.3 0 uA |
| 串行口 | 3 个 UART 接口 |
| 模拟接口 | 6 路 ADC 输入 |
| GPIO | 19 个 GPIO 接口 |
| PWM | 8 路 PWM |
| 封装形式 | QFN40 |
| 封装大小 | 5mm*5mm |
| 工作温度 | -40°C～85°C |
| 电鸿物联操作系统 | 模组基于Hi3863实现电鸿化 |
| USB接口 | 支持tpye-c USB接口通信、供电 |
| 三色LED灯 | 具备三色LED灯作为模块状态显示 |

表 3 蓝牙模块功能参数

| 功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| Flash | 1MB |
| RAM | 256KB |
| 内核 | 64MHz ARM®Cortex-M4F |
| BLE版本 | 兼容BLE4.0/4.1/4.2/5.1 |
| 工作频率 | 2402MHz～2480MHz(BLE) |
| 物理层射频传输速率 | 2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, and 125 kbps BLE模式 |
| 发射功率 | -20～+5dBm |
| 接收灵敏度 | -97dBm(1Mbps,PER<30.8%)/-103dBm(125Kbps,PER<30.8%) |
| 功耗 | TX峰值电流：3.4mA（0dBm） RX峰值电流：4.6mA 0.65μA@3.3V 深睡眠模式，内存数据不保存 1.3μA@3.3V 睡眠模式，内存数据保存 |
| 串行口 | 1路SPI/2路I2C/2路UART/6路PWM/1路I2S |
| 模拟接口 | 13位ADC（4通道） |
| 定时器 | 4路32位TIMER/1路RTC/1路独立时钟WDT |
| GPIO | 20个I/O |
| 工作温度 | -40°C～85°C |
| 封装形式 | SMD（33个引脚） |
| 封装大小 | 15.5mm*21mm*2.1mm |
| 电鸿物联操作系统 | 模组基于RG5515IGND_QFN56_MCU实现电鸿化 |
| USB接口 | 支持USB接口通信、供电 |
| 三色LED灯 | 具备三色LED灯作为模块状态显示 |
| 调试口 | 预留调试口 |

USB分线器规格要求

表 4 USB分线器功能参数

| 功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 供电 | 12V/7.5A |
| 端口 | 20口 |
| USB类型 | USB2.0 |
| 功率 | 90W |

USB转typec线规格要求

表 5 USB转typc功能参数

| 功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 电流 | 2.1-3A |
| 接口 | A to Type-C |
| USB类型 | USB3.0 |

USB转串口线规格要求

表 5 USB转串口功能参数

| 功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 工作方式 | 异步全双工通讯 |
| 接口 | TX RXGND VCC5V RTSCTS |
| 通讯速率 | 300bps~3Mbps |
| TTL电平 | 5V/3.3V |
| 支持系统 | Windows10等、Linux2.4 |
| 电压范围 | USB5V |
| 工作电流 | 小于40mA |

USB延长线规格要求

表 6 USB延长线功能参数

| 功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| USB类型 | USB3.0 |
| 传输带宽 | 5Gbps |

质量及服务方式要求

- 3.1质量保证

（1）全部材料必须是全新的，持久耐用的。

（2）响应方应对其整组设备在到货后提供不少于1年的“三包”质量保证。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，响应方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，响应方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

（3）响应方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括响应方的外购件在内）均应符合本规范的规定。若需根据运行经验指定响应方提供某种外购零部件，响应方应积极配合。

（4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

（5）响应方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

- 3.2售后服务

（1）材料的质保期不低于1年，质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护及通信费用，确保其产品能正常运行，质保期内更换的所有配件应重新计算质保期（不低于1年）。

（2）响应方对售后服务的需求必须在24小时答复。

（3）响应方长期为采购方提供备件采购和供应服务。

（4）响应方应保证所提供的所有材料都是全新的，未使用过的，且应按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

响应方应保证所供设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。

安全保密要求

- （1）响应方在服务期间，负有保护南方电网数字电网科技（广东）有限公司的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及南方电网数字电网科技（广东）有限公司商业秘密的信息安全的义务和责任。

- （2）除非有采购方的书面许可，或该信息已被采购方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，响应方不得将采购方经营信息及商业秘密（包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道企业战略及其他被认为是商业秘密的信息）对外透露。

- （3）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任