直饮水机技术规范书

- 一、安全性能要求

- 1.带防漏电，防超温保护，有异常情况能自动切断电源，保证设备正常运行。

- 2.全自动控制：全自动控制，无需人员管理。

- 3.电路控制：数码控温，四级安全保护，多重保护用户使用更安全。

- 4.A级保温：采用外胆发泡膜防护。

- 5.缺水保护，停水自动切断电源，更安全。

- 二、质量保证要求

- 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001)的要求；

- 三、服务要求

1.运输问题：厂家承担机器的所有运输费用，并确保送货上门。

2.安装问题：厂家免费安排工作人员上门安装、调试。

3.质保问题：主板和主要配件质保三个月，质保期内（一年）机器出现问题厂家全部免费上门检测维修。质保期满后乙方提供设备终身维修服务，并根据甲方质保外设备需求，提供有偿配件供应及技术指导；

- 四、技术功能参数要求

| 参数项目 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 内胆材质 | 304不锈钢 |  |
| 取水方式 | 触摸取水 |  |
| 定时功能 | 支持定时功能 |  |
| 加热方式 | 步进式加热 |  |
| 适用人数 | 50-200人 |  |
| 额定电压 | 220V |  |
| 热胆容量 | 50L以上 |  |
| 水咀配置 | 3嘴，具备2开1直饮 |  |
| 滤芯 | 5umpp棉+活性炭+1umpp棉+400GRO反渗透膜+后置活性炭 | 按日常使用，配置一年的使用量。（建议2套及以上） |
| 过滤方式 | RO反渗透（400G） |  |
| 适合水质 | 市政自来水 |  |
| 出水容量 | 纯净水≥50L/H |  |
| 控制方式 | - 采用微电脑控制，具有定时加热功能，可根据需要可设不同时间段的自动开关机功能，避免夜间和非工作时间加热。故障自检，滤芯提醒（清晰的在显示屏显示滤芯实时使用情况），水温显示，时钟显示，TDS水质显示，水位显示，定时开关机。 |  |