视频监控系统云台预置位自动校正算法采购技术要求

- 项目背景

为解决云台摄像机因机械磨损、人为移动或长期使用导致的预置位偏移问题，需采购基于二维码识别的预置位自动检测与校正的算法测试加工服务，确保远方倒闸操作、设备巡视的精准性与安全性。

二、采购内容及要求

- 算法功能测试

  - 测试加工基于二维码识别的云台预置位偏移检测算法，实现角度偏差识别

  - 测试加工自动校正功能模块，支持手动/自动触发校正模式

  - 需完成实验室环境下的多场景测试（光照变化、不同距离、遮挡干扰等）

  - 提供完整的测试报告及问题修改建议，迭代周期不超过5个工作日/次

- 现场实施与验证

  - 在委托方指定变电站部署至少3个试点摄像头

  - 配合完成200次以上预置位操作稳定性测试

  - 现场校正成功率需达到98%以上（连续3次测试达标）

- 知识产权服务

  - 协助完善算法核心逻辑说明文档（可脱敏处理）

  - 协助编写专利申请书

三、技术指标

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 校正时间 | ≤30秒/次 |
| 二维码兼容性 | 支持QR Code/DM Code，识别距离3-15米 |
| 环境适应性 | 工作温度-20℃~60℃ |
| 通信接口 | 支持ONVIF协议，提供SDK开发包 |

四、交付物清单

- 算法源代码（含注释）及编译版本

- 测试数据集（≥1000组样本）

- 系统集成文档、API接口文档

- 项目验收报告（双方签字确认）

五、验收标准

- 实验室测试：连续100次校正无失败记录

- 现场测试：在3个不同位置点各完成50次操作验证

六、其它要求

协助提供以下内容：

- 具体的二维码生成规范要求

- 与现有视频管理平台的对接方式

- 硬件兼容性清单（测试用摄像机型号等）

- 保密协议特殊条款

- 供应商需承诺至少安排一人专职与委托方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作