2024年海南电网有限责任公司计量中心

2024年海南电网有限责任公司

计量自动化系统3.0主站建设项目

计量自动化系统软硬件基础设施

技术规范书

海南电网有限责任公司

2025年7月

目 录

1 总则	1

2 技术投标编制文件要求	2

3 术语和定义	2

4 项目概述	3

4.1 总体架构	3

4.2 项目建设目标	3

4.3 项目建设需求	3

4.3.1 建设规模需求	3

4.3.2 基础平台功能需求	4

4.3.3 软硬件资源需求	4

4.4 本项目建设范围	6

4.5 本文件建设范围	7

4.6 指标要求	8

4.6.1 *总体技术要求	8

4.6.2 *计算存储能力	8

4.6.3 *交互服务能力	9

4.6.4 *运行指标	9

4.6.5 *组件指标要求	9

5 项目工程量及设备清单	14

5.1 *甲供设备清单	14

5.2 *乙供设备清单	16

5.2.1 硬件需求清单	16

5.2.2 软件需求清单	25

5.3 *技术服务需求清单	29

6 设备购置要求	31

6.1 软硬件安全总体要求	32

6.2 软硬件供货配置基本要求	34

6.2.1 硬件供货配置基本要求	35

6.2.2 软件供货配置基本要求	36

6.3 使用条件	38

6.3.1 正常工作大气条件	38

6.3.2 贮存、运输环境条件	38

6.3.3 周围环境	38

6.3.4 电源条件	38

6.4 设备参数要求	38

6.4.1 国密浏览器	38

6.4.2 底座型服务器	39

6.4.3 通用型服务器	40

6.4.4 性能Ⅰ型服务器	41

6.4.5 性能Ⅱ型服务器	42

6.4.6 分析型数据库服务器	42

6.4.7 事务型关系数据库服务器	43

6.4.8 大数据型服务器	44

6.4.9 存储Ⅰ型服务器	45

6.4.10 存储Ⅱ型服务器	46

6.4.11 备份一体机	47

6.4.12 核心交换机	47

6.4.13 接入交换机-25GE	48

6.4.14 带外管理交换机	49

6.4.15 汇聚交换机	50

6.4.16 千兆交换机	51

6.4.17 云出口防火墙	52

6.4.18 边界防火墙	54

6.4.19 入侵防御设备	57

6.4.20 网络安全准入设备	58

6.4.21 堡垒机	59

6.4.22 数据库审计	60

6.4.23 日志审计	61

6.4.24 漏洞扫描	61

6.4.25 持续威胁检测与溯源系统（APT）	62

6.4.26 安全U盘	63

6.4.27 杀毒U盘	63

6.4.28 国密服务器密码机	64

6.4.29 蜜罐	65

6.4.30 国密SSL VPN设备	65

6.4.31 密码服务管理模块	66

6.4.32 运维区防火墙	69

6.4.33 卫星时钟	72

6.4.34 瘦终端	73

6.4.35 运维终端	73

6.4.36 监控运维终端	73

6.4.37 万兆接入交换机	74

6.4.38 千兆交换机	75

6.4.39 负载均衡	76

6.4.40 万兆采集交换机	76

6.4.41 计量通信认证网关	77

6.4.42 主机安全	78

6.4.43 通用三档型服务器	79

6.4.44 带外console口服务器	80

6.4.45 桌面版安全操作系统	80

6.4.46 服务器版安全操作系统	83

7 分布式平台建设要求	85

7.1 平台软件技术要求	85

7.1.1 云平台底座	85

7.1.2 弹性计算	88

7.1.3 裸金属服务	91

7.1.4 存储服务	92

7.1.5 网络	93

7.2 采集软件技术要求	134

7.3 技术服务要求	136

7.3.1 集成实施要求	136

7.3.2 包装运输	142

7.3.3 开发测试工具的条件	143

7.3.4 开发测试环境的搭建	143

7.3.5 AI业务应用	143

7.3.6 系统启停控制	144

7.3.7 培训、技术支持及平台技术标准及规范	144

7.3.8 资料提交要求	147

7.4 调度云主节点棠下延伸节点扩容建设要求	155

8 安全建设要求	155

8.1 安全建设范围	155

8.2 安全保护等级	155

8.3 安全防护要求	156

8.3.1 安全防护总体要求	156

8.3.2 网络安全等级保护通用要求	157

8.3.3 网络安全等级保护云计算安全扩展要求	160

8.3.4 商用密码要求	161

8.3.5 数据安全方案	163

8.3.6 数据备份恢复	163

8.3.7 数据脱敏	163

8.3.8 数据水印	164

8.3.9 应用开发数据安全	164

8.4 电力监控系统网络安全	165

8.5 安全统一监测	167

8.6 网络安全增强要求及措施	167

8.6.1 网络安全增强要求	167

8.6.2 网络安全增强措施	167

9 通信系统建设要求	168

9.1 工程概况	168

9.2 建设范围	168

9.3 技术方案	169

9.3.1 通信网络建设要求	169

9.3.2 集成调测服务要求	171

9.3.3 通信系统实施要求	171

9.4 设备参数要求	172

9.4.1 防火墙	172

9.4.2 路由器	175

9.4.3 交换机	177

9.4.4 其他设备	178

9.5 设备配置清单	178

10 项目实施要求	180

10.1 基础采集业务实施方案	180

10.2 双轨运行	181

10.2.1 采集双轨	181

10.2.2 应用双轨	181

10.3 单双轨切换	182

10.3.1 单轨前准备阶段	182

10.3.2 单轨实施阶段	183

10.3.3 单轨验证阶段	183

10.4 采集监控域采集平台实施方案	184

10.4.1 平台部署及联调	184

10.4.2 数据迁移	185

10.4.3 指标校核及验证	186

10.5 云计算平台实施方案	186

10.5.1 平台部署及联调	186

10.5.2 数据迁移	187

10.5.3 外部系统集成联调	188

10.5.4 功能指标校核及验证	188

10.6 配套业务实施	188

10.6.1 通信业务联调	188

10.6.2 态势感知接入实施	189

10.6.3 系统割接	189

10.6.4 日志监测	189

11 项目交付成果及服务要求	189

11.1 项目总体进度安排及要求	189

11.2 甲供设备服务	189

11.3 项目管理要求	189

11.4 组织架构要求	190

11.5 知识产权要求	193

11.6 设备采购要求	194

11.7 施工要求	194

11.8 质保	194

11.9 会议与培训	194

11.9.1 合同谈判、技术联络	194

11.9.2 培训	195

11.10 项目验收标准	197

11.11 项目运维要求	198

11.12 信息安全与第三方测试要求	199

11.12.1 信息安全测评	199

11.12.2 第三方测试	199

12 工作界面	199

12.1 机房、通信基础环境部署	199

12.2 设备上架、接线、上电	200

12.3 网络联通测试及验收	200

12.4 硬件设备采购及安装集成	200

12.5 软件系统	201

12.6 分布式平台监测	201

12.7 项目实施	201

12.8 第三方测试	201

12.9 网络安全等级评测	201

12.10 入网安全评测	202

12.11 源代码安全审查	202

12.12 商用密码应用安全性评估（含商用密码方案评审）	202

12.13 电力监控系统安全防护评估	202

附件	203

附件1：技术建议书编制要求	203

1. 技术文件评价索引表	203

2. 技术差异表	203

3. 总体技术方案	203

4. 详细技术方案	204

5. 安全技术方案	208

6. 工程进度计划及保障措施	208

7. 实施方案	208

8. 售后服务承诺	208

9. 技术研发实力	208

10. 其他技术附件	210

附件2 政府采购需求标准	227

1. 通用服务器采购需求标准	227

2. 数据库采购需求标准	234

3. 操作系统采购需求标准	248

总则

1.1本招标文件仅适用于“2024年海南电网有限责任公司计量中心（计量自动化系统3.0）计量自动化系统主站建设项目”，本招标文件的最终解释权归海南电网公司。

1.2本招标文件描述了2024年海南电网有限责任公司计量中心（计量自动化系统3.0）计量自动化系统主站建设项目的项目目标、内容和要求，可供投标方编写投标文件之用。

1.3本技术规范书是依据国际、国家和行业的有关标准、规程和规范并结合公司运行情况而制定的。

1.4打“*”的项目为主要技术参数，如不能同时满足本规范书全部*要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

1.5本技术规范所列的工程量清单、设备采购清单及技术方案等为暂定内容，最终

以审定的施工图及预算为准。

1.6投标方应按照本技术规范的要求提供详细、完整的技术方案。该技术方案应完全满足或高于本技术规范要求，对于本技术规范中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其他替代方案，或有其他修改建议，应在技术方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标方即认为投标方可以满足本技术规范的要求。对于本文件未规定的有关系统性能和功能，投标方应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

1.7本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.8投标方必须对本技术规范书、本项目相关所有文件以及由招标方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标方必须遵守与招标方签订的保密协议，未经招标方书面许可，投标方不得以任何形式向第三方透露本技术规范书以及本项目的任何内容。

1.9投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。

1.10投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为应标不严肃，在评标时可有不同程度的扣分。

1.11本规范书的名词定义可参考合同范本的名词定义。招标方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权。

1.12本招标文件作为工程所遵循的技术规范，以及验收和测试的依据。

1.13

本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.14未经招标方同意，投标方不得转包或分包本项目之服务，也不得转让本合同项下的任何权利和义务。经招标方书面同意的，投标方可将本项目分包给具有相应资质和能力的第三方实施。

1.15本技术规范所规定的条款、技术要求将作为后续合同履约的技术附件，与合同具备同等相应法律效应。

技术投标编制文件要求

投标方提供的技术投标书须由《点对点应答》和《技术方案》两部分组成，并遵循以下要求编制。

- 投标方的《点对点应答》中，应说明投标方对本技术招标文件的各项要求，描述及各章节的理解程度。

- 投标方的《点对点应答》中，要求对本技术招标文件所提出的各项要求，各项章节进行逐条逐项答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确做出“满足”“部分满足”“不满足”等应答。如投标方对某些部分不能满足、部分满足本招标文件要求时，需详细说明原因，明确满足招标文件要求的时限，并承诺今后免费提供该设备或服务。

- 凡在《点对点应答》中答复为“满足”的，双方均视其为无条件满足。若有附加条件的，双方均视其为“部分满足”。如答复为规定格式之外其他内容的，均视为“不满足”。

- 投标方在对本招标文件作完整答复的前提下，应将答复为“部分满足”“不满足”的有关条款及其解释单独列出，汇编为正式文档提交给招标方。

- 凡《点对点应答》的答复与其《技术方案》的其他部分或报价书有出入的，以《点对点应答》的答复为准，由此产生的一切后果，由投标方负责。

术语和定义

本项目：2024年海南电网有限责任公司计量中心（计量自动化系统3.0）计量自动化系统主站建设项目（以下简称海南计量自动化系统3.0项目）；

本文件：2024年海南电网有限责任公司计量自动化系统3.0主站建设项目计量自动化系统软硬件基础设施技术规范书；

招标方：海南电网有限责任公司（以下简称海南电网公司）；

建设单位：海南电网有限责任公司电能计量中心（以下简称计量中心）；

投标方：具备所要求资质参与投标的供应商；

中标方：经评审、公示、合同签订后确认中标的相关方；

计量自动化系统2.0：海南电网公司电能计量中心当前在运的计量自动化系统。

项目概述

总体架构

为保障计量自动化基础核心功能安全稳定可靠运行，将海量数据挖掘分析等占用大量存储计算资源的功能剥离出来，省级计量自动化系统主站按照采集监控域和数据分析域设计。采集监控域定位数据采集、运行监控及基础应用分析，数据分析域定位电能量数据价值挖掘和人工智能分析。两个域软硬件独立安装部署，实现资源隔离，通过数据和应用交互实现主站全部功能，并通过统一人机交互界面提供给公司各级人员访问使用。

采集监控域基于统一基座模式建设。基座主要对数据模型、算法规则、数据交互进行统一，实现基础能力复用，并基于基座开展相关业务应用建设。

数据分析域基于统一基座模式建设。实现数据共享目录、数据共享服务，满足电能量数据存储需求，提供行业分析、需求分析、服务规划等电能量业务创新应用。

项目建设目标

按照“一主两域、云边协同”的总体设计思路，应用先进的数字化技术，全面提升弹性伸缩、敏捷迭代的架构支撑能力，全面提升广泛接入、灵活定制的数据采集能力，全面提升多源融合、开放共享的应用创新能力，构建“全息感知、随需采集、灵活开放、智能高效、安全可靠”的计量自动化系统3.0，高效满足未来业务快速迭代需求，充分释放电能量数据在营销服务、电网运行、新兴业务和经济发展等领域的价值创造，有力支撑公司实现高质量发展。

项目建设需求

建设规模需求

本项目按照厂站终端年增长率为2%，配变专变终端年增长率为5%，低压终端年增长率为5.5%及2027年完成132万用户抄表到户改造进行估算，预计至2027年全省各类用户数量及变化趋势如下。

表 4.3-1                   2027年用户规模估算

| 现状 |  | 2027年规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端类型 | 测量点数 | 测量点取整 | 终端数取整 |
| 厂站电能量采集终端 | 10527 | 11000 | 2200 |
| 配变监测计量终端 | 49968 | 59000 | 59000 |
| 负荷管理终端 | 49952 | 59000 | 59000 |
| 低压集抄终端 | 4240341 | 7000000 | 70000 |

基础平台功能需求

采集监控域平台功能需求

采集监控域平台提供平台管理、基础设施服务、数据库服务、中间件服务、数据处理服务、能力开放中心、平台及租户安全组件。

调度云主节点棠下延伸节点平台功能需求

数据分析域云平台提供平台管理、基础设施服务、数据库服务、中间件服务、数据处理服务、能力开放中心、平台及租户安全组件。

云边协同需求

边缘计算集群与调度云主节点棠下延伸节点云端管理中心的协同内容包括底座交互、制品交互、应用交互和监控交互。

云端管理中心包含注册管理、底座服务、云端制品仓库、应用交互服务和监控中心。注册管理支持对边缘集群基础信息、网络连接信息的配置管理。底座服务为边缘集群提供标准底座部署文件，收集边缘集群底座、组件和应用的部署信息。云端制品仓库上架标准制品，行业内各厂家按照调度云主节点棠下延伸节点边缘计算集群制品开发标准开发完成的底座、组件和应用等制品，都可以上架到云端制品仓库。云端应用交互服务支持调度云主节点棠下延伸节点部署应用与边缘集群部署的应用进行双向的交互。云端监控中心支持汇总边缘集群关于底座、组件和应用的监控指标和告警信息，并实现监控指标和告警信息的展示。

边缘计算集群具备底座Agent、制品交互Agent、应用交互Agent、监控Agent功能，作为与云端管理中心交互的统一出口，实现边缘集群与调度云主节点棠下延伸节点云端管理中心的底座交互、制品交互、应用交互和监控交互。底座Agent与云端底座服务对接，实现从云端管理中心获取标准底座部署文件、向云端管理中心上报边缘集群底座、组件和应用的部署信息。制品交互Agent与云端制品仓库对接，负责云边制品的传递。应用交互Agent与云端应用交互服务对接，支撑云边两侧的应用交互需求。监控Agent与云端监控中心对接，向云端管理中心上报边缘集群底座、组件和应用的监控指标和告警信息。

软硬件资源需求

配置基本原则

系统资源估算及硬件设备的选择应充分考虑当前和今后业务发展情况，以及未来一段时间内计算机技术的发展情况，以及省计量中心业务发展对计量自动化系统主站提出的升级要求。整个硬件设备的选择应遵循以下的基本原则：

- 关键设备采用冗余配置方式，单台设备故障不能相互影响；

- 所有关键设备（包括服务器、存储设备、网络交换机、防火墙、加密机等）至少配置两路独立供电的电源，任意一路电源故障设备功能应不受影响；

- 硬件设备要选择通用标准且互换性高的产品，具有良好的开放性以及低维护成本；

- 系统硬件设备的生命周期要求可以运行8-10年不需要进行大的升级改造；

- 硬件配置必须符合系统体系原理，满足系统性能和功能要求，并且符合实时性、安全性和可靠性原则；

- 充分考虑硬件资源复用，各逻辑业务模块尽量采用虚拟化资源进行部署。

- 充分考虑各业务模块的能力开放，各业务功能模块尽量采用微服务的方式进行开发及部署；

- 资源估算原则，按各终端现有规模基础上，预留厂站终端年增长率为2%，配变专变终端年增长率为5%，低压终端年增长率为5.5%的增量规模，具体采集密度需求如下表。

表 4.3-2                  未来3年采集频率密度需求

| 终端类型 | 测量点数取整 | 终端数取整 | 采集密度需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂站用户 | 11000 | 2200 | 1分钟 |
| 公变用户 | 59000 | 59000 | 1分钟 |
| 专变用户 | 59000 | 59000 | 1分钟 |
| 低压用户 | 7000000 | 70000 | 5-15分钟 |
| 合计 | 7129000 | 190200 | / |

边缘集群（省侧采集监控域）资源需求

根据资源配置基本原则，现有各类型用户总数及未来3年的用户增量情况，结合各类型用户的采集频率，按照业务存储需求分别进行原始报文存储、入库缓存存储、采集数据库存储、大数据计算存储、应用数据库存储、文本对象存储、虚拟机存储等各类型存储需求，进行详细的存储资源需求估算。采集监控域通过租户的隔离实现开发环境、测试环境与生产环境的分离。

本期项目采集监控域存储资源需求如下：

表 4.3-3                   采集监控域存储资源需求

| 存储需求分类 | 需求说明 | 存储类型 | 总可用量（TB） | 时长 | 单位 | 高性能（内存） | 高性能（SSD） | 一般性能（HDD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据总线需求 | 原始报文、采集、档案数据 | 消息队列 | 10.26 | 7 | 日 | / | 10.26 | / |
| 内存数据库存储需求 | 计算、业务、档案数据 | 内存库 | 1.75 | 1 | 日 | 1.75 | / | / |
| AP库存储需求 | 采集、计算、业务、档案数据 | 分析型数据库（AP） | 686.37 | 13 | 月 | / | 686.37 | / |
| TP库存储需求 | 日月表码、计算、业务、档案数据 | 事务型数据库（TP） | 26.92 | 13 | 月 | / | 26.92 | / |
| 大数据平台存储需求 | 大数据计算存储－采集、计算和业务数据 | 非关系数据库 | 2119.33 | 25 | 月 | / | 158.95 | 1960.38 |
| 对象存储需求 | 原始报文、采集、图文、云平台相关资源的TP库备份 | 对象存储 | 325.15 | 13 | 月 | / | / | 325.15 |
| 块存储需求 | 云服务器、云桌面（SSD） | 块存储 | 100.10 | 长期 |  | / | 100.10 | / |
|  | 日志等其他（HDD） | 块存储 | 210.00 | 长期 |  | / | / | 210.00 |
| 合计 |  |  | 3480 |  |  | 1.75 | 982.60 | 2495.53 |

本项目建设范围

(1)基础平台建设

采集监控域的安全接入区、安全Ⅱ区部署物理服务器，提供微服务支撑框架，支持非云化平台的容器化部署；安全Ⅰ区部署控制子系统的相关主机安全、密码服务管理平台、物理服务器等软硬件资源设备；安全Ⅲ区提供云平台底座、基础设施服务、云桌面、数据库服务、中间件服务、数据计算组件、云安全服务、商用密码服务、配套软件等。

数据分析域在安全Ⅲ区部署调度云主节点棠下延伸节点，提供云平台底座、基础设施服务、数据库服务、中间件服务、大数据处理、云安全服务等。

基础平台需要同时搭建生产环境、开发环境、测试环境和仿真应用环境。

(2)功能应用建设

包含计量运行、用电管理分析、管理线损管理、供应保障监测、电力交易计量、综合能源监测、系统管理、其他功能等8大方面系统软件功能开发、部署、集成、测试联调、上线及运行优化等。

(3)系统集成实施

完成含设备上架、上电、配置和相关实施材料的购置等在内的软硬件设备安装工作；完成采集监控域分布式平台、采集前置接入程序及基础软硬件与主站系统采集监控域业务应用联调和运行优化等；完成云边协同、跨区跨域数据同步等工作；完成与网络规划及机柜内接线等接线及联调工作；完成与现有计量自动化系统的连线和联调，完成历史数据迁移工作、新旧系统的联调测试及新旧系统割接；完成设备接入调度的态势感知系统；通过租户+资源隔离的形式实现生产环境与开发、测试等环境的隔离，完成相关部署实施工作。

(4)通信联调

完成计量自动化系统3.0对外通信所需的板卡以及材料购置；完成计量自动化系统3.0对外通信通道的联调。

(5)系统测试

完成第三方功能及性能测试、网络安全等级评测（包括安全通用要求第三级要求及云计算安全扩展要求第三级要求）、商用密码应用安全性评估、安全检测（含入网安全评测、源代码审计）等系统测试，云边协同技术验证及质量评价研究服务，并完成计量自动化系统3.0涉及的安全问题整改，满足安全测评相关要求。

本文件建设范围

中标方建设范围包括海南计量自动化系统3.0项目乙供设备清单、技术服务需求清单的采购、部署、实施、集成等工作。

- 基础平台建设

中标方负责完成生产环境、开发环境、测试环境和仿真应用环境等基础环境的搭建，配合应用开发厂家完成软件开发程序在生产环境、开发环境、测试环境和仿真应用环境等基础环境上的开发、部署、集成、测试联调、上线及运行优化等。

- 系统集成实施

中标方负责基础软硬件安装，包括设备上电、辅材购置、网络规划及机柜内接线等，配合完成系统试运行、投运相关工作。中标方配合完成基础平台与采集监控域业务应用联调和运行优化、采集监控域与数据分析域的联调测试；配合完成甲供设备的安装、部署、实施、测试联调；配合完成系统的割接相关工作。

- 通信工程

中标方负责通信所需的板卡和材料的购置、部署、实施、测试联调等工作，负责完成计量系统对外通信通道的联调。

- 系统测试

中标方配合开展完成第三方功能及性能测试、安全检测（含入网安全评测、源代码审计）、网络安全等级评测、商用密码应用安全性评估、电力监控系统安全风险评估等系统测试，并负责完成本文件涉及所有的安全问题等相关问题的整改，配合完成本项目涉及的安全问题整改，满足安全测评相关要求。

- 技术服务

中标方配合全过程咨询单位完成技术方案的评审，完成评审中涉及到的技术路线调整、运行优化及适应性改造。配合开展完成包括并网运行、数字化技术管控、网络安全三同步等南方电网公司及海南电网公司相关最新技术管控的工作要求。

指标要求

下述为本文件的各项指标要求，具体验收指标以建设单位相关要求为准。下述指标仅指系统日常应用操作要求，在系统峰值情况下可能会延长。

*总体技术要求

- 基于分布式架构设计，单节点故障不影响系统运行；

- 支持弹性扩展，硬件资源动态扩展不停机，资源按需求弹性伸缩；

- 在任意30分钟内，主站服务器CPU的平均负荷率≤65%；在任意30分钟内，主站局域网的平均负荷率≤65%。

- 超出规划存储容量时，以队列形式保存I、Ⅱ、Ⅲ类计量装置和电力交易用户原始数据，其余数据以报表形式存储。

- 计量自动化系统3.0在正常业务运行期间下（负载≥50%）实现分钟级主站数据处理，包括主站系统处理及分布式平台处理。

- 数据入库时长（系统主站前置接收到终端上送报文后，采集报文入库并展示在查询页面的时间）≤1分钟；

①主站系统处理时延，从“前置接入程序接收到报文”到“解析后数据写入数据总线”总耗时≤20秒；

②跨区数据穿越正反向隔离装置时延＜1秒/万户次；

③分布式平台处理时延，从“数据总线接收到数据”到“前台界面查询到计量点电量”总耗时≤10秒。

*计算存储能力

(1)支持实时在线计算，针对实时业务可以提供秒级计算能力；

(2)支持离线批量计算，支持海量数据并行处理，全省日电量分钟级计算；

(3)采用自主可控分布式数据库+大数据平台存储混合存储架构；

(4)支持PB级存储容量，存储空间≥3PB；原始报文数据等数据存储≥6个月；全量历史数据存储≥3年。

*交互服务能力

(3)支持“数据服务+多租户”模式的数据价值挖掘体系；

(4)支持异构数据批量同步，满足不同系统间数据请求；

(5)数据实时共享延时≤5秒；

(6)外部系统交互响应延迟≤5秒；

(7)主站跨安全区传输、采集监控域与数据分析域之间数据传输均要求丢失率为0%、一致率为100%。

*运行指标

- 平台提供服务的平均无故障时间（MTBF）大于3万小时；

- 平台服务的可用性>99.99%；

- 平台故障恢复时间小于2小时；

- 平台由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数小于1次/3600小时；

- 单点故障节点为0；

- 平台软件版本必须为供应商最新的稳定版本；

- 系统投运运行安全水位≤ 75%；

*组件指标要求

云平台底座

表 4.6-1                    云平台底座指标要求

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 分布式云操作系统 | 应支持大集群规模，云平台集群规模最大应支持不少于5000台物理服务器。 |
|  | 应具备高可扩展性，可支持上亿个文件和PB以上量级的文件存储；支持不重启系统，增加物理服务器后自动扩容。 |
| 租户权限及隔离 | 平台内的虚拟机、容器、数据库、大数据等各类组件必须支持统一的租户权限认证和资源隔离。其中资源隔离必须满足从物理设备、数据存储、业务应用等几个层次的隔离，不同的租户之间不允许在未得到授权的情况下访问其他租户的硬件资源、数据，不得影响其他租户的正常运行。例如：测试租户的破坏性测试，不得影响生产环境的正常运行。 |

基础设施服务

表 4.6-2                  基础设施服务指标要求

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 云服务器 | 单个云主机能够挂载不低于16块数据盘，单个数据盘的存储容量不小于32TB，实例可挂载的数据盘最大容量不小于5TB，可以为每块磁盘创建64个快照。 |
|  | 单台虚拟机主动热迁移，网络中断时间＜200ms。 |
| 容器服务 | Master节点高可用支持5节点和3节点模式，5节点模式下故障2台，3节点模式下故障1台，不影响集群正常使用，全部Master节点全部故障时，不影响已有业务正常使用。 |
| 块存储 | 在线变规格：支持在不中断业务的前提下，在线变更云盘规格，满足灵活多变的业务需求。 |
|  | 磁盘容量：单个云盘最高支持32TB容量。 |
| 对象存储 | 单个对象支持不少于48.8TB，单租户支持不少于100个bucket。 |
| NAT网关 | 提供不低于10Gbps级别的NAT转发能力。 |
| 云桌面 | 考虑到桌面之间的切换需求，PC（或笔记本）使用客户端接入，需支持同时打开不少于30个云桌面。 |
|  | 支持至少4K、60FPS显示，支持双屏显示。 |
|  | 支持批量远程开机、重启、关机、释放云桌面，发送远程命令至云桌面。 |

数据库服务

术语定义：

内表：数据库存储的表；

外表：数据库外其他存储的表，元数据集在数据库，数据在数据库外部。

表 4.6-3                       数据库服务指标要求

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| TP库基本性能 | CPU每核提供不低于3000 QPS的简单查询能力，支持水平能力扩展。 |
|  | 提供同城容灾、异地容灾部署能力，满足不同业务场景的可用性要求。 |
|  | 管控、内核分离部署，提供业务、运维链路分离的服务等级协议保障机制。 |
|  | 集群采用多节点冗余架构，无单点故障，支持节点故障服务的自动负载均衡。 |
|  | 多表数据入库花费总时间：以系统用电客户、计量点、测量点、电表资产、终端5种实际数据结构为依据（含主键与索引）创建5张数据表，并模拟数据文件（TXT文件，E语言格式），从外部写入数据库，能够实现数据入库性能≥15万条/秒。 |
|  | 多表入库数据丢失率：以系统用户、计量点、测量点、电表资产、终端5种实际数据结构为依据（含主键与索引）创建5张数据表，并分别模拟5份含2400万条记录的数据文件（TXT文件，E语言格式，共计12000万条记录），从外部入库服务器写入数据库，入库后统计所有入库文件所包含数据记录数，以及数据库内5张表全量数据记录数，统计数据丢失率应小于等于0。 |
| TP库并发处理能力 | 单表并发插入数据总消耗时间：以系统测量点实际数据结构为依据（含主键与索引）创建1张数据表，并在表内模拟10亿条记录数据，使用并发测试工具模拟50个用户同时向该表插入1条数据，总执行完成时间小于1秒。 |
|  | 单表并发修改数据总消耗时间：以系统测量点实际数据结构为依据（含主键与索引）创建1张数据表，并在表内模拟10亿条记录数据，使用并发测试工具模拟50个用户同时修改该表指定不同测量点同一个字段数据（50个并发用户分别修改50个测量点），总执行完成时间小于2秒。 |
|  | 单表并发删除数据总消耗时间：以系统测量点实际数据结构为依据（含主键与索引）创建1张数据表，并在表内模拟10亿条记录数据，使用并发测试工具模拟50个用户同时删除该表不同测量点的1条数据（50个并发用户分别删除50个测量点），总执行完成时间小于1秒。 |
| TP库查询能力 | 并发100个用户情况下小数据量单表查询时间（建索引）：以系统采集中高压实时表码数据结构为依据，模拟10亿条记录数据，在建索引情况下，模拟100个用户同时从该表中查询出指定单个测量点指定单日时间范围内96条记录的查询时间小于3秒。 |
|  | 并发100个用户情况下大规模数据单表查询时间（建索引）：以系统采集中高压实时表码数据结构为依据，模拟1亿条记录数据，在建索引情况下，模拟100个用户同时从该表中查询出指定时间范围内结果集2348万条记录，并输出前100条（row1至row100）的查询时间小于5秒。 |
|  | 并发100个用户情况下数据分组排名查询时间（建索引）：以系统低压居民用户、计量点、测量点、电表资产、日表码5个表数据结构为依据，各模拟2348万条记录数据，在所有表建索引情况下，模拟100个用户同时对5个表进行关联查询并按用户进行分组求和并排序，输出前100条记录（row1至row100）的花费时间小于5秒。 |
|  | 并发100个用户情况下大规模数据联合查询时间（建索引）：以系统中高压用户、计量点、测量点、电表资产、实时告警5个表数据结构为依据模拟记录数据，其中包括用户、计量点、测量点、电表资产、实时告警，在所有表建索引情况下，模拟100个用户同时对5个表进行关联查询，查询出指定单日内结果集100万条告警数据，输出前100条记录（row1至row100）花费时间小于5秒。 |
| 分析型数据库（AP库）基本性能 | 生产环境单集群可支持单库不少于1PB数据量。 生产环境支持亿级数据表查询与关联分析。 |
| 分析型数据库（AP库）入库能力 | 在Merge强约束条件下，将26列800万记录入库到109亿记录的AP库内，入库速度不低于260万行每秒。 |
| 分析型数据库（AP库）存储能力 | 存储副本：支持分布式多副本存储模式，且不少于指标阈值要求副本数量；支持副本数据自动同步管理，确保多副本数据一致性；支持副本负载均衡，多个用户访问同一个数据可负载均衡到多个副本中取数。 |
| 分析型数据库（AP库）读写并行能力 | 基于Merge模式实现1天的表码数据入库（109亿行），写入【读写表】（3100亿）；同时基于【读写表】开展复杂查询测试，数据入库和复杂查询操作需要并行执行。 |
|  | 在Merge强约束条件下，将109亿记录入库到3100亿记录的AP库内，入库速度不低于260万行/秒。 |
|  | 在强约束条件下，100并发，多表关联查询，查询一条记录，数据表【档案宽表】和【读写表】关联查询（千亿级记录数），复杂查询耗时30秒内。 |
| 分析型数据库（AP库）查询能力 | 在强约束条件下，100并发，多表关联查询，按照【电能表标识+数据时间】查询一条记录，数据表【组织机构 + 用电用户 + 计量点 + 运行电能表（测量点）+ 电能表资产】（千万级记录数）和【1天电能表负荷数据基准表】（百亿级记录数）关联查询，总耗时5秒内。 |
| 内存数据库 | 主从版可支持不少于64GB缓存容量，集群版可支持不少于1TB缓存容量，集群版可支持不少于128个分片节点，当一套不支持本项目所需的内存库存储规模时，需提供多套，以满足项目需求。 |
| 数据库备份 | 支持不低于每秒10GB数据备份速度。 |
|  | 数据库备份必须支持物理备份和逻辑备份，且不能采用灾备的形态替代数据库备份。 |
| 数据库自治 | 支持10秒SQL分析功能，在10秒中，每隔一秒钟，执行一次查看SQL任务进程，然后将所有的结果集进行统计分析。 |
|  | 支持实时性能，提供通过图标或者黑屏的方式，每隔5秒自动采集数据库性能信息，有效地帮助数据库盯屏和护航。 |
|  | 数据库自治必须能够自动实现表空间自动收缩、垃圾自动清理、统计信息自动解析等，且需要支持在线的资源回收和处理。 |

中间件服务

表 4.6-4                    中间件服务指标要求

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 企业级分布式应用服务（微服务） | 提供批量运维功能，可以对集群、应用以及指定的机器节点批量执行运维命令。 |
|  | 支持国产化集成开发环境，支持插件一键部署应用。 |
| 应用实时监控 | 提供线程粒度的CPU耗时和每类线程数量的统计，可以根据CPU耗时统计快速发现异常线程。 |
| 云服务总线 | 无间断扩容：支持服务总线节点的无间断扩容，能够水平扩展服务总线节点，线性增加服务能力。 |
| 日志服务 | 日志服务支持通过密钥管理服务对数据进行加密存储，提供数据静态保护能力。支持使用托管密钥进行加密。支持通过用户自带密钥（BYOK）加密。 |
|  | 支持千亿日志查询的秒级返回。 |

数据计算处理

表 4.6-5                    数据计算处理指标要求

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 实时计算 | 生产环境单集群支持不少于2000个运行作业。 |
|  | 生产环境计算集群可扩容至不少于500台物理服务器。 |
|  | 生产环境单作业吞吐量可达每秒800万条。 |
|  | 生产环境单集群吞吐峰值可达亿级别规模。 |
| 离线计算 | 支持超大规模的MapReduce计算，可支持最大Mapper个数为10万，最大Reduce个数为1000，最大Join个数1万。 |
|  | 超大规模节点调度能力，具备万级节点以上调度能力。 |
|  | 大数据计算平台能力单集群可达到5000台物理服务器并行作业。 |
|  | 离线计算支持秒级查询，不依赖外部引擎。 |
|  | 计算平台处理一天历史数据全部计算任务时间小于30分钟。 |
|  | 计算平台处理一个月历史数据全部计算任务时间小于12小时。 |
| 分布式消息队列 | 数据处理能力不小于40KQPS |
| 数据开发组件 | 支持国内主流数据库类型，丰富数据开发、处理能力。 |
| 数据管理组件 | 支持动态扩缩容数据计算组件的集群。 |
| 数据同步能力 | 采集监控域与数据分析域之间的一天内的全量数据同步时间不超过30分钟，确保数据无积压，若有积压，需通过应急处理方案对数据进行紧急处理。 |
|  | 数据计算组件分布式非关系数据库与采集监控域分析型数据库之间的一天内的全量数据同步时间不超过30分钟，确保数据无积压，若有积压，需通过应急处理方案对数据进行紧急处理。 |
|  | 数据同步丢失率为0。 |
|  | 不同数据库之间要支持大批量和增量数据的自动同步，保持数据一致率100%。 |

项目工程量及设备清单

以下工程量清单、乙供设备清单、甲供设备清单为暂定内容，最终清单以甲方确认并审定的施工图及预算为准。

*甲供设备清单

态势感知系统采集装置、万兆正向隔离装置、万兆反向隔离装置、费控密码机、万兆纵向加密装置、数据分析域硬件设备、数据分析域软件设备等甲供设备由建设单位提供，与本项目密切相关，中标方需配合完成各类甲供设备的上架、接入、实施、集成、调试，保证业务正常运行的连贯性，具体以实际情况为准。

甲供设备清单为暂定内容，最终以审定的施工图及预算为准。

| 1 | 调度云主节点棠下延伸节点 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 数据分析域硬件设备 |  |  |
| 1.1.1 | 服务器 |  |  |
| 1.1.1.1 | 分布式平台底座服务器 | 台 | 5 |
| 1.1.1.2 | 云服务器 | 台 | 18 |
| 1.1.1.3 | 块存储-SSD服务器 | 台 | 6 |
| 1.1.1.4 | 块存储-HDD服务器 | 台 | 8 |
| 1.1.1.5 | 对象存储服务器 | 台 | 5 |
| 1.1.1.6 | 分析型数据库服务器 | 台 | 16 |
| 1.1.1.7 | 内存数据库服务器 | 台 | 4 |
| 1.1.1.8 | 数据传输服务服务器 | 台 | 1 |
| 1.1.1.9 | 实时计算服务器 | 台 | 12 |
| 1.1.1.10 | 分布式消息队列服务器 | 台 | 4 |
| 1.1.1.11 | 数据离线计算服务器 | 台 | 18 |
| 1.1.1.12 | 数据开发组件服务器 | 台 | 2 |
| 1.1.2 | 网络设备 |  |  |
| 1.1.2.1 | 10GE交换机 | 台 | 4 |
| 1.1.2.2 | 1GE交换机 | 台 | 2 |
| 1.2 | 数据分析域软件设备 |  |  |
| 1.2.1 | 分布式云操作系统授权 | 物理机（台） | 99 |
| 1.2.2 | 运营管理授权 | 物理机（台） | 99 |
| 1.2.3 | 运维平台授权 | 物理机（台） | 99 |
| 1.2.4 | 云服务器授权 | 逻辑核 | 2124 |
| 1.2.5 | 容器服务授权 | 逻辑核（容器） | 1600 |
| 1.2.6 | 容器镜像服务授权 | 逻辑核（容器） | 1600 |
| 1.2.7 | 弹性伸缩授权 | 云服务器（逻辑核） | 2124 |
| 1.2.8 | 资源编排授权 | 云服务器（逻辑核） | 2124 |
| 1.2.9 | 块存储-HDD授权 | 可用容量(TB) | 259.2 |
| 1.2.10 | 块存储-SSD授权 | 可用容量(TB) | 62.208 |
| 1.2.11 | 对象存储授权 | 可用容量(TB) | 162 |
| 1.2.12 | 虚拟机备份服务授权 | 云服务器（逻辑核） | 2124 |
| 1.2.13 | 云桌面授权 | 用户 | 80 |
| 1.2.14 | 分析型数据库授权 | 可用容量(TB) | 165.888 |
| 1.2.15 | 内存数据库授权 | 可用容量（GB） | 1491 |
| 1.2.16 | 数据传输服务授权 | 任务数 | 20 |
| 1.2.17 | 数据库管理授权 | 实例数 | 20 |
| 1.2.18 | 数据库备份授权 | 物理核 | 160 |
| 1.2.19 | 数据库自治授权 | 实例数 | 10 |
| 1.2.20 | 企业级分布式应用服务授权 | 逻辑核 | 250 |
| 1.2.21 | 应用实时监控（ARMS）授权 | 逻辑核 | 100 |
| 1.2.22 | 云服务总线授权 | 云服务器（逻辑核） | 2124 |
| 1.2.23 | 实时计算授权 | 逻辑核 | 1152 |
| 1.2.24 | 离线计算授权 | CU（同时存储可用容量对应满足） | 1710 |
| 1.2.25 | 分布式消息队列（DATAHUB）授权 | 逻辑核（同时存储可用容量对应满足） | 384 |
| 1.2.26 | 态势感知授权 | 物理机（台） | 99 |
| 1.2.27 | 主机安全授权 | 云服务器物理机（台） | 18 |
| 1.2.28 | 数据库审计授权 | 实例数 | 10 |
| 1.2.29 | 安全管理中心授权 | 云服务器（逻辑核） | 2124 |
| 1.2.30 | 日志审计授权 | 云服务器（逻辑核） | 2124 |
| 1.2.31 | 漏洞扫描授权 | 云服务器物理机（台） | 18 |
| 1.2.32 | 云堡垒机授权 | 物理机（台） | 99 |
| 1.2.33 | 态势感知（租户侧）授权 | 云服务器物理机（台） | 18 |
| 1.2.34 | 主机安全（租户侧）授权 | 云服务器物理机（台） | 18 |
| 1.2.35 | 容器安全（租户侧）授权 | 逻辑核 | 1600 |
| 1.2.36 | 数据库审计（租户侧）授权 | 实例数 | 10 |
| 1.2.37 | 安全管理中心（租户侧）授权 | 云服务器（逻辑核） | 2124 |
| 1.2.38 | 云防火墙（租户侧）授权 | 云服务器物理机（台） | 18 |
| 1.2.39 | 日志审计（租户侧）授权 | 云服务器（逻辑核） | 2124 |
| 1.2.40 | 漏洞扫描（租户侧）授权 | 云服务器物理机（台） | 18 |
| 1.2.41 | 安全组（租户侧）授权 | 云服务器（逻辑核） | 2124 |
| 1.2.42 | 数据脱敏授权 | 实例数 | 40 |
| 2 | 边缘集群（省侧采集监控域） |  |  |
| 2.1 | 态势感知系统采集装置 | 台 | 4 |
| 2.2 | 万兆正向隔离装置 | 台 | 8 |
| 2.3 | 万兆反向隔离装置 | 台 | 6 |
| 2.4 | 费控密码机 | 台 | 6 |
| 2.5 | 万兆纵向加密装置 | 台 | 9 |
| 2.6 | 旧密钥费控密码机 | 台 | 2 |

*乙供设备清单

硬件需求清单

以下章节所示设备需求清单，投标方应保证所供设备配置能够满足技术规范书中数量、功能、性能和容量等要求。

安全Ⅲ区

| 所在分区 | 类型 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 分布式平台底座服务器 | 台 | 22 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 云服务器 | 台 | 44 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 块存储服务器_类型1 | 台 | 9 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 块存储服务器_类型2 | 台 | 6 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 对象存储服务器 | 台 | 9 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 网络服务器 | 台 | 11 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 云桌面服务器 | 台 | 9 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 事务型关系数据库服务器 | 台 | 3 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 分析型数据库服务器 | 台 | 67 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 内存数据库服务器 | 台 | 6 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 数据传输服务服务器 | 台 | 5 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 中间件服务器 | 台 | 8 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 实时计算服务器 | 台 | 35 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 数据离线计算服务器 | 台 | 30 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 分布式消息队列服务器 | 台 | 9 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 数据开发组件服务器 | 台 | 5 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 跨区传输服务器 | 台 | 6 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 能力开放组件服务器 | 台 | 6 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 安全防护组件服务器 | 台 | 7 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 备份一体机 | 台 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 网络设备 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 网络设备 | 接入交换机-25G | 台 | 38 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 网络设备 | 带外管理交换机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 网络设备 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 网络设备 | 千兆交换机 | 台 | 8 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 安全防护 | 云出口防火墙 | 台 | 4 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 服务器 | 密码机接口服务器 | 台 | 4 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 安全防护 | 边界防火墙 | 台 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 安全防护 | 运维区防火墙 | 台 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 安全防护 | 入侵防御设备 | 台 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 安全防护 | 网络安全准入设备 | 台 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 安全防护 | 堡垒机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 安全防护 | 持续威胁检测与溯源系统（APT） | 台 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 安全防护 | 安全U盘 | 个 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 安全防护 | 杀毒U盘 | 个 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 商密组件 | 国密SSL VPN设备 | 台 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 商密组件 | 国密服务器密码机 | 台 | 4 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 配套设备 | 监控运维终端 | 台 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 配套设备 | 卫星时钟 | 台 | 2 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 配套设备 | 运维终端 | 台 | 20 |
| 安全Ⅲ区 | 硬件 | 配套设备 | 瘦终端 | 台 | 150 |
| 安全Ⅲ区 （数据分析域） | 硬件 | 配套设备 | 瘦终端 | 台 | 50 |
| 安全Ⅲ区 （数据分析域） | 硬件 | 配套设备 | 运维终端 | 台 | 2 |
| 安全Ⅲ区 （数据分析域） | 硬件 | 配套设备 | 带外console口服务器 | 台 | 1 |

本项目涉及的网络设备，供货方均应随主设备配置完整、满配的光模块，具体数量及技术选型以海南电网公司实际需求为准。

如以下网络设备实际组网运行后的功能、性能、兼容性、数量等不满足云计算平台组网的性能、功能要求时，则投标方应免费提供网络设备，以支撑业务的正常运行，对应的设备及配套的配件、材料和施工均含在本次投标报价中。

结合系统功能业务应用、计量自动化系统分布式平台实现方案和技术路线，本次项目建设所需计算、存储等设备及对应设备配置清单如下所示，其中数据库服务器的存储SSD类型应当配置NVME SSD。ARM架构下服务器主频≥2.6GHz，X86架构下服务器主频≥2.2GHz。

下表服务器清单中的数量、配置参数等均为参考配置，投标方提供的服务器配置如服务器数量、CPU、内存、存储等均应大于等于下面清单中的参数，否则视为负偏差。

本次供货的分布式存储系统，均应优于授权清单，以及存储资源需求表中对应的存储容量需求。

表中数据库服务器的存储SSD类型应当配置NVME SSD，NVME SSD硬盘应当支持热插拔。事务型关系数据库必须以集群形式部署。对象存储服务器的NVME SSD硬盘3DWPD要求5年，其他服务器的1DWPD要求5年。

存储配置中，服务器本地存储配置为0的，允许配置本地硬盘替代对应的块存储（分布式存储）容量。

如以下服务器设备实际组网运行后的功能、性能、兼容性、数量等不满足云计算平台组网的性能、功能要求时，则投标方应免费提供服务器设备，以支撑业务的正常运行，对应的设备及配套的配件、材料和施工均含在本次投标报价中。

若服务器设备、网络设备需要在云计算平台组网中存在备品备件，投标方应根据自身提供的已面向市场推广的成熟方案提供相应的备品备件损耗方案。

| 分类 | 服务器名称 | 数量 | CPU | CPU | 内存（GB） | 系统盘（TB） | 存储（TB） |  | 服务器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 物理核（X86） | 物理核(ARM) |  |  | SSD | HDD |  |
| 底座服务器 | 分布式平台底座服务器 | 22 | 48 | 96 | 512 | 0.96 | 7.68 | 96 | 底座型服务器 |
| 计算服务器 | 云服务器 | 44 | 64 | 128 | 1024 | 0.96 | 3.84 | 0 | 性能Ⅰ型服务器 |
| 存储服务器 | 块存储SSD服务器 | 9 | 48 | 96 | 512 | 0.96 | 46.08 | 0 | 存储Ⅰ型服务器 |
|  | 对象存储服务器 | 9 | 48 | 96 | 512 | 0.96 | 7.68 | 144 | 存储Ⅱ型服务器 |
|  | 块存储HDD服务器 | 6 | 48 | 96 | 512 | 0.96 | 7.68 | 144 | 存储Ⅱ型服务器 |
| 网络服务器 | 网络服务器 | 11 | 64 | 128 | 512 | 0.96 | 15.36 | 0 | 通用型服务器 |
| 云桌面服务器 | 云桌面服务器 | 9 | 64 | 128 | 1024 | 0.96 | 3.84 | 0 | 性能Ⅰ型服务器 |
| 数据库服务器 | 事务型关系数据库服务器 | 3 | 64 | 128 | 1024 | 0.96 | 61.44 | 0 | 事务型关系数据库服务器 |
|  | 分析型数据库服务器 | 67 | 64 | 128 | 1024 | 0.96 | 46.08 | 0 | 分析型数据库服务器 |
|  | 内存数据库服务器 | 6 | 64 | 128 | 1024 | 0.96 | 15.36 | 0 | 性能Ⅱ型服务器 |
|  | 数据传输服务服务器 | 5 | 64 | 128 | 512 | 0.96 | 15.36 | 0 | 通用型服务器 |
| 中间件服务器 | 中间件服务器 | 8 | 64 | 128 | 512 | 0.96 | 15.36 | 0 | 通用型服务器 |
| 数据计算组件服务器 | 实时计算服务器 | 35 | 64 | 128 | 1024 | 0.96 | 7.68 | 144 | 大数据型服务器 |
|  | 分布式消息队列服务器 | 9 | 64 | 128 | 1024 | 0.96 | 7.68 | 144 | 大数据型服务器 |
|  | 数据离线计算服务器 | 30 | 64 | 128 | 1024 | 0.96 | 7.68 | 144 | 大数据型服务器 |
|  | 数据开发组件服务器 | 5 | 64 | 128 | 512 | 0.96 | 15.36 | 0 | 通用型服务器 |
| 跨区传输服务器 | 跨区传输服务器 | 6 | 64 | 128 | 512 | 0.96 | 15.36 | 0 | 通用型服务器 |
| 能力开放服务器 | 能力开放组件服务器 | 6 | 64 | 128 | 512 | 0.96 | 15.36 | 0 | 通用型服务器 |
| 安全服务器 | 安全防护组件服务器 | 7 | 64 | 128 | 512 | 0.96 | 15.36 | 0 | 通用型服务器 |
| 密码机接口服务器 | 密码机接口服务器 | 4 | 64 | 128 | 512 | 0.96 | 15.36 | 0 | 通用型服务器 |
|  | 总计 | 301 |  |  |  |  |  |  |  |

安全Ⅱ区

| 所在分区 | 类型 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 网络设备 | 千兆交换机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 网络设备 | 万兆采集交换机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 网络设备 | 万兆接入交换机 | 台 | 4 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 服务器 | 前置集群 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 服务器 | Redis集群 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 服务器 | Kafka集群 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 服务器 | 业务集群 | 台 | 3 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 服务器 | 通信服务器 | 台 | 6 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 服务器 | 安全资源集群 | 台 | 3 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 边界防火墙 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 边界防火墙（Ⅰ、Ⅱ区） | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 运维区防火墙 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 入侵防御设备 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 网络安全准入设备 | 台 | 1 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 堡垒机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 数据库审计 | 台 | 1 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 日志审计 | 台 | 1 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 漏洞扫描 | 台 | 1 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 持续威胁检测与溯源系统（APT） | 台 | 1 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 安全U盘 | 个 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 杀毒U盘 | 个 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 商密组件 | 国密服务器密码机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 配套设备 | 卫星时钟 | 台 | 1 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 配套设备 | 运维终端 | 台 | 2 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 蜜罐 | 台 | 1 |
| 安全Ⅱ区 | 硬件 | 安全防护 | 万兆纵向加密认证网关 | 台 | 8 |

安全Ⅰ区

| 所在分区 | 类型 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 服务器 | 负控服务器 | 台 | 2 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 服务器 | 通信服务器 | 台 | 4 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 服务器 | 安全资源集群 | 台 | 3 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 服务器 | 密码机接口服务器 | 台 | 2 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 网络设备 | 千兆交换机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 网络设备 | 万兆接入交换机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 蜜罐 | 台 | 1 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 运维区防火墙 | 台 | 2 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 入侵防御设备 | 台 | 2 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 网络安全准入设备 | 台 | 1 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 堡垒机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 数据库审计 | 台 | 1 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 日志审计 | 台 | 1 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 漏洞扫描 | 台 | 1 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 持续威胁检测与溯源系统（APT） | 台 | 1 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 安全U盘 | 个 | 2 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 杀毒U盘 | 个 | 2 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 安全防护 | 万兆纵向加密认证网关 | 台 | 1 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 商密组件 | 国密服务器密码机 | 台 | 2 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 配套设备 | 卫星时钟 | 台 | 1 |
| 安全Ⅰ区 | 硬件 | 配套设备 | 运维终端 | 台 | 2 |

安全接入区

| 所在分区 | 类型 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全接入区 | 硬件 | 网络设备 | 负载均衡器 | 台 | 2 |
| 安全接入区 | 硬件 | 网络设备 | 千兆交换机 | 台 | 2 |
| 安全接入区 | 硬件 | 网络设备 | 万兆采集交换机 | 台 | 2 |
| 安全接入区 | 硬件 | 网络设备 | 万兆接入交换机 | 台 | 4 |
| 安全接入区 | 硬件 | 服务器 | 前置集群（物联网协议） | 台 | 5 |
| 安全接入区 | 硬件 | 服务器 | 前置集群 | 台 | 6 |
| 安全接入区 | 硬件 | 服务器 | Redis集群 | 台 | 3 |
| 安全接入区 | 硬件 | 服务器 | Kafka集群 | 台 | 3 |
| 安全接入区 | 硬件 | 服务器 | 业务集群 | 台 | 5 |
| 安全接入区 | 硬件 | 服务器 | 通信服务器 | 台 | 4 |
| 安全接入区 | 硬件 | 服务器 | 安全资源集群 | 台 | 3 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 入侵防御设备 | 台 | 2 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 网络安全准入设备 | 台 | 1 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 堡垒机 | 台 | 2 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 数据库审计 | 台 | 1 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 日志审计 | 台 | 1 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 漏洞扫描 | 台 | 1 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 持续威胁检测与溯源系统（APT） | 台 | 1 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 安全U盘 | 个 | 2 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 杀毒U盘 | 个 | 2 |
| 安全接入区 | 硬件 | 商密组件 | 国密服务器密码机 | 台 | 2 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 蜜罐 | 台 | 1 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 边界防火墙 | 台 | 2 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 运维区防火墙 | 台 | 2 |
| 安全接入区 | 硬件 | 安全防护 | 计量通信认证网关 | 台 | 1 |
| 安全接入区 | 硬件 | 配套设备 | 卫星时钟 | 台 | 1 |
| 安全接入区 | 硬件 | 配套设备 | 运维终端 | 台 | 2 |

通信设备硬件及调试

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 光传输设备扩容 |  |  |
| 1 | 海南电网省光传输新A网百兆以太网板卡 | 块 | 1 |
| 2 | 海南电网省光传输新A网百兆以太网板卡利旧安装调试 | 块 | 1 |
| 3 | 光纤收发器 | 套 | 16 |
| 4 | 南网主干OTN网10G支路业务处理板 | 块 | 2 |
| 5 | 10G光传输设备调试 | 套 | 2 |
| 6 | OTN设备调试 | 套 | 2 |
| 7 | 通信业务调试 | 条 | 10 |
| 8 | 通信业务调试 | 条 | 6 |
| 二 | 数据网设备扩容 |  |  |
| 1 | 南网主干综合数据网汇聚路由器接口卡母卡 | 块 | 1 |
| 2 | 南网主干综合数据网汇聚路由器万兆光接口板卡 | 块 | 1 |
| 3 | 省综合数据网汇聚路由器接口卡母卡 | 块 | 2 |
| 4 | 省综合数据网汇聚路由器千兆光口板卡 | 块 | 2 |
| 5 | 省调度数据网A平面路由器接口卡母卡 | 块 | 2 |
| 6 | 省调度数据网A平面路由器千兆光口板卡 | 块 | 2 |
| 7 | 省调度数据网B平面路由器接口卡母卡 | 块 | 2 |
| 8 | 省调度数据网B平面路由器千兆光口板卡 | 块 | 2 |
| 9 | 公网APN专线接入设备 |  |  |
| 9.1 | 万兆二档防火墙 | 套 | 2 |
| 9.1.1 | 万兆二档防火墙主机 | 台 | 2 |
| 9.1.2 | 交流电源 | 块 | 4 |
| 9.1.3 | 万兆光模块 | 块 | 16 |
| 9.1.4 | 千兆光模块 | 块 | 16 |
| 9.2 | 中端路由器 | 套 | 2 |
| 9.2.1 | 设备机箱 | 套 | 2 |
| 9.2.2 | 交流电源 | 块 | 4 |
| 9.2.3 | 主控板 | 块 | 4 |
| 9.2.4 | 接口卡母卡 | 块 | 4 |
| 9.2.5 | 万兆以太网光接口板 | 块 | 2 |
| 9.2.6 | 万兆以太网光接口模块 | 个 | 8 |
| 9.2.7 | 千兆光接口板卡 | 块 | 2 |
| 9.2.8 | 千兆以太网光接口模块 | 个 | 16 |
| 9.2.9 | 千兆电接口板卡 | 块 | 2 |
| 9.2.10 | 千兆电接口模块 | 块 | 32 |
| 9.3 | 业务接入交换机 | 套 | 2 |
| 9.3.1 | 交换机主机 | 台 | 2 |
| 9.3.2 | 电源模块 | 块 | 4 |
| 9.3.3 | 万兆光模块 | 块 | 4 |
| 9.3.4 | 千兆光模块 | 块 | 4 |
| 10 | 接入广域网系统调试 | 系统 | 7 |
| 11 | 局域网调试 | 系统 | 1 |
| 12 | 数字线路段光端对测中继站 | 方向*系统 | 2 |
| 13 | 网络安全系统调试 | 系统 | 2 |
| 三 | 辅材 |  |  |
| 1 | 网线 | 米 | 800 |
| 2 | 光纤跳线 | 条 | 30 |

软件需求清单

下述为本项目软件功能需求清单，投标方应保证所供配置能够满足技术规范书对于需求数量、功能、性能和容量等要求。

安全Ⅲ区

| 所在分区 | 类型 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 商密组件 | 密码服务管理模块 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 云平台底座 | 分布式云操作系统、运营管理、运维平台 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 弹性计算 | 云服务器 | 逻辑核 | 5192 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 弹性计算 | 容器服务（容器及依赖授权，含容器镜像服务） | 逻辑核 | 5192 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 弹性计算 | 弹性伸缩 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 弹性计算 | 资源编排 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 存储服务 | 块存储SSD | TB | 105.75 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 存储服务 | 块存储HDD | TB | 220.32 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 存储服务 | 对象存储服务 | TB | 330.48 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 存储服务 | 日志存储 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 存储服务 | 虚拟机备份服务 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 网络 | 负载均衡 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 网络 | 专有网络 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 网络 | NAT网关 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 网络 | VPN网关 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 网络 | 专有云DNS | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 云桌面 | 裸金属服务 | 物理机台 | 10 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 云桌面 | 云桌面 | 用户 | 200 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 数据库服务 | 事务型关系数据库（TP库集中式单实例） | TB | 31.11 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 数据库服务 | 分析型数据库（AP库） | TB | 694.79 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 数据库服务 | 内存数据库 | TB | 2.18 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 数据库服务 | 数据传输服务 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 数据库服务 | 数据库管理 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 数据库服务 | 数据库备份 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 数据库服务 | 数据库自治 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 中间件服务 | 企业级分布式应用服务（微服务） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 中间件服务 | 消息队列MQ | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 中间件服务 | 应用实时监控 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 中间件服务 | 云服务总线 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 中间件服务 | 日志服务 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 大数据处理 | 实时计算 | 逻辑核 | 4480 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 大数据处理 | 离线计算 | TB | 3304.8 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 大数据处理 | 分布式消息队列 | 逻辑核 | 1152 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 大数据处理 | 数据开发组件 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 大数据处理 | 数据管理组件 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 能力开放中心 | 协同研发平台 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 能力开放中心 | BI报表工具 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 平台侧安全防护 | 蜜罐系统 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 平台侧安全防护 | 威胁感知 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 平台侧安全防护 | 主机安全 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 平台侧安全防护 | 数据库审计 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 平台侧安全防护 | 安全管理中心 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 平台侧安全防护 | 日志审计 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 平台侧安全防护 | 漏洞扫描 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 平台侧安全防护 | 云堡垒机 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 平台侧安全防护 | 流量安全监控 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 租户侧安全防护 | 威胁感知（租户侧） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 租户侧安全防护 | 主机安全（租户侧） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 租户侧安全防护 | 容器安全（租户侧） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 租户侧安全防护 | 数据库审计（租户侧） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 租户侧安全防护 | 安全管理中心（租户侧） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 租户侧安全防护 | WEB应用防火墙（租户侧） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 租户侧安全防护 | 云防火墙（租户侧） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 租户侧安全防护 | 云堡垒机（租户侧） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 租户侧安全防护 | 日志审计（租户侧） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 租户侧安全防护 | 漏洞扫描（租户侧） | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 密码安全 | 数据脱敏 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 数据安全 | 数据水印 | 套 | 1 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 配套软件 | 云桌面版安全操作系统 | 套 | 200 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 配套软件 | 服务器版安全操作系统 | 套 | 300 |
| 安全Ⅲ区 | 软件 | 配套设备 | 国密浏览器 | 套 | 20 |
| 安全Ⅲ区 （数据分析域） | 软件 | 配套软件 | 服务器版安全操作系统 | 套 | 100 |
| 安全Ⅲ区 （数据分析域） | 软件 | 配套软件 | 云桌面版安全操作系统 | 套 | 50 |

安全Ⅱ区

| 所在分区 | 类型 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全Ⅱ区 | 软件 | 配套设备 | 服务器版安全操作系统 | 套 | 18 |
| 安全Ⅱ区 | 软件 | 配套设备 | 国密浏览器 | 套 | 20 |
| 安全Ⅱ区 | 软件 | 安全防护 | 主机安全 | 套 | 1 |
| 安全Ⅱ区 | 软件 | 商密组件 | 密码服务管理模块 | 套 | 1 |

安全Ⅰ区

| 所在分区 | 类型 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全Ⅰ区 | 软件 | 配套设备 | 服务器版安全操作系统 | 套 | 11 |
| 安全Ⅰ区 | 软件 | 安全防护 | 主机安全 | 套 | 1 |
| 安全Ⅰ区 | 软件 | 商密组件 | 密码服务管理模块 | 套 | 1 |

安全接入区

| 所在分区 | 类型 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全接入区 | 软件 | 配套设备 | 服务器版安全操作系统 | 套 | 29 |
| 安全接入区 | 软件 | 配套设备 | 国密浏览器 | 套 | 20 |
| 安全接入区 | 软件 | 安全防护 | 主机安全 | 套 | 1 |
| 安全接入区 | 软件 | 商密组件 | 密码服务管理模块 | 套 | 1 |

*技术服务需求清单

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集成实施技术服务 | - (1)临时系统开发测试环境搭建 在中标后10天内在业主指定机房中完成开发测试环境搭建。投标方负责提供开发测试环境所需的资源，环境应采用风冷的制冷模式，并提供不少于生产环境的20%的可用资源，包括但不限于服务器、交换机、云平台基础组件、协同开发平台等全套的软硬件环境，软件版本应与生产环境保持一致。投标方应负责提供开发测试环境搭建所需的耗材，并负责实施和配置等工作，均由投标方自行评估并在投标文件中明确罗列，开发环境应能保证应用开发厂家在系统上线前的正常开发、测试等工作。并且承诺后续可以免费迁移至海南西海岸机房。 此项工作所需的全部软硬件、配件、实施等建设内容应包含在本次投标报价中。 - (2)生产环境搭建 由投标方负责在海南西海岸机房搭建满足生产需要的开发、测试、生产等环境。具体环境划分以业主需求为准。 此项工作所需的全部软硬件、配件、实施等建设内容应包含在本次投标报价中。 - (3)AI环境搭建及业务应用 投标方负责搭建一套可以支撑业务人工智能应用的大模型环境，支持多模态、图像识别、语音识别、语义识别等，协助海南电网公司开展大模型的业务应用优化等工作。 投标方应结合项目的特点及同类项目工程经验，在项目实施过程中基于海南本地业务需求和应用要求，开展本系统的人工智能技术应用研究，保障本期项目建设成果适应未来的技术发展需要，并提供《计量自动化系统3.0人工智能应用中长期建设方案》。 此项工作所需的相关建设和实施内容含在投标报价中。 - (4)硬件运输、卸车、搬运、保管服务 投标方应负责将所有供货设备运输到项目实施现场并卸车、搬运至安装机房，如因现场条件限制需在现场之外临时保管的，投标方应负责保管及二次运输，保障本项目采购的软硬件资源在机房施工完成前的完整性、可用性，含在本次投标报价中。 - (5)硬件安装、接线、标识、调试服务（含材料） 投标方应负责本项目的硬件资源部署规划工作，提供施工图草图。 投标方应负责本项目硬件实施过程中，相关技术服务方案、实施方案、培训方案等技术方案的制订。 投标方应负责自动化机房至通信机房之间的尾纤接线工作（从自动化机房边界防火墙至通信机房路由器）。 投标方应负责机房内设备相关的网线、光纤的布线及标签标识等材料供应及现场实施：应负责所有供货设备的搬运、清洁、上架安装、接线（含配套电源线、网络跳线、光纤跳线、光纤模块等配套材料）、标签标识、设备配置、单体调试，确保设备稳定可靠运行，并应符合南方电网及招标人关于设备安装、接线、标签标识等方面的规范要求。 投标方需提供本项目10GE以上线缆的供货（包括但不限于25GE、40GE等），含在本次投标报价中。 配套机房及通信工程的综合布线不满足本项目部署要求的，需本项目投标方按照配套机房工程的建设标准要求，进行综合布线，含柜间和柜内的全部材料及实施工作。 态势感知系统采集装置、万兆正向隔离装置、万兆反向隔离装置、费控密码机、万兆纵向加密装置、数据分析域硬件设备、数据分析域软件设备等甲供设备由建设单位提供，与本项目密切相关，中标方需配合完成各类甲供设备的上架、接入、实施、集成、调试，保证业务正常运行的连贯性，具体以实际情况为准。 - (6)软件安装调试服务 投标方应负责软件实施过程中，相关技术服务方案、实施方案、培训方案等技术方案的制订。 投标方应负责完成软件组件的安装部署、系统联调、功能性能测试、培训等。并配合完成必要的技术文档编制。 - (7)现场技术支持服务 投标方应提供技术支持、协助问题排查等技术服务。 投标方应负责组织开展技术联络、验收会议等项目相关工作。 投标方应完成本项目主站应用功能在安全接入区、安全一区、安全二区、安全三区（含分布式平台）的部署、实施工作。 - (8)配合安全测试 投标方需开展本项目相关的安全防护工作。 需配合第三方测试、等保测评及安全防护评估、商用密码应用安全性评估（含商用密码方案评审）、安全检测（含入网安全评测、源代码审计）、电力监控系统安全风险评估等安全评测，云边协同技术验证及建设质量评价研究服务，并负责完成问题整改，且整改方式不能采用临时解决方案，应为正式永久的解决方案。 需为本项目建设内容有针对性地提供计量自动化系统商用密码应用方案采集监控域分布式平台建设部分，保障方案通过测评单位评审。 在项目竣工前需提供第三方测评机构出具的源代码审查报告，交由测评机构对源代码审查报告的合理、合法、合规及安全性进行评估并要求通过评估，并负责完成问题整改。 - (9)满足本文件中“分布式平台建设要求”章节、“通信系统建设要求”章节、“项目实施要求”章节、“项目交付成果及服务要求”章节的实施、集成、技术服务、售后等相关要求。 以上要求涉及的材料与服务的内容均应含在本次投标报价中。 | 项 | 1 |

设备购置要求

中标方有责任为平台业务正常上线提供项目建设保障要求，本项目的采集监控域设备采购为最低功能及性能要求，如有未列出的，且是计量主站系统及计量自动化系统分布式平台正常运行所必须依赖的硬件设备及软件组件，如服务器、交换机、安全设备及配套的光模块、内存、硬盘、Raid卡和软件组件等，投标方需在投标时说明，否则视为投标方默认提供，相关费用均含在本次投标报价中。投标方所提供的软硬件产品实施后能达到业务需要的技术指标要求，若不满足业主的业务需求，则更换软硬件产品或增加软硬件设备及相关实施工作，相关费用均含在本次投标报价中。

软硬件安全总体要求

- (1)对于核心网络设备、高性能计算机和服务器、大容量存储设备、大型数据库和应用软件、网络安全设备、云计算服务，以及其他对关键信息基础设施安全有重要影响的网络产品和服务，投标方必须严格落实国家互联网信息办公室等联合制定的《网络安全审查办法》，认真执行《网络安全审查工作指引》《进一步加强采购管理有关要求》《公司网络安全审查工作规范》等规定及有关要求，切实保障关键信息基础设施安全。

- (2)根据国家《网络安全审查办法》要求，经海南电网公司预判为需要向国家网络安全审查办公室申报网络安全审查的产品或服务，中标候选人/中标人有义务配合网络安全审查工作，所需申报材料应在接到招标人通知的3个工作日内提供，并不得利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不得中断产品供应或必要的技术支持服务，产品和服务通过网络安全审查后方可确定中标人，未通过网络安全审查的取消中标资格。凡参与本次投标的投标方，视作承诺上述事项，中标候选人/中标人产品和服务因没有通过网络安全审查而造成的损失，自行承担相关责任与后果；中标候选人/中标人因未履行网络安全审查义务（包括不配合审查、故意隐瞒、提供虚假申报材料等）而造成招标人直接或间接损失的，招标人保留追究责任权利。

- (3)本次供货的软硬件设备均应满足安全自主可控要求，提供的所有技术和组件都必须具备自主知识产权，符合国家相关政策标准，避免潜在的产权纠纷，原则上不使用开源软件。

- (4)*根据国家发展改革委2024年第27号令《电力监控系统安全防护规定》要求，电力监控系统优先选用安全可信的产品和服务。不得选用存在已知安全缺陷、漏洞等风险但未采取有效补救措施的产品和服务。提供的产品和服务未设置恶意程序、不存在已知安全缺陷和漏洞，并在产品和服务的全生命周期内负责；当产品和服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，立即采取补救措施，并及时告知运营者；当存在重大漏洞隐患时，及时向国家能源局及其派出机构报告。

- (5)本次供货的软硬件产品均需保障产品本体安全，服务器（CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡、电源六类芯片）、路由器、交换机、防火墙（CPU、DRAM、FLASH、交换/转发芯片四类芯片）、电力专用网安设备四类芯片（CPU、DRAM、FLASH、安全芯片四类芯片）、数据库（分布式、集中式）、操作系统（桌面版、服务器版）等核心产品应通过国家权威机构安全可靠测评并提供对应产品的《安全自主可控承诺书》《整机承诺函》《芯片供应商承诺函》《核心芯片应用统计表》等材料，并承诺在海南计量自动化系统3.0建设项目竣工验收前提供对应产品的证书或认证。产品本身所依赖的数据库（分布式、集中式）、操作系统（桌面版、服务器版）等产品也均应通过国家权威机构安全可靠测评，并包含在产品的供货范围中。所有产品中不得包含镁光（Micron）产品及镁光（Micron）芯片。若提供的产品不满足相关本体安全要求，投标方需负责免费更换相关的芯片、设备、软件等产品。服务器、数据库、操作系统应满足《附件2：政府采购需求标准》中对应投标产品形态的技术参数要求，若《附件2：政府采购需求标准》与正文产品技术参数要求有不一致，以利于海南电网公司的最高技术要求为准。为了避免供应链商业机密泄露带来法律、政治等风险以及反馈所提供设备的安全自主可控情况，上述供应链相关内容以“国产”“国内”“境内”“境外”等维度进行盖章承诺答复，并且对应的芯片供应商承诺函用设备制造商的国产化承诺函进行替代。

- (6)本次供货的列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当具备以下任意条件之一：

①应按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。需提供产品具有安全认证合格证明材料或者符合《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》强制要求的证明材料，同时需证明相关材料的提供机构在《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》之内。

②具备有效期内的国家安全产品销售许可，提供国家公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

- (7)本次供货的数据库、数据计算组件、对象存储需提供配套的专业开发及运维工具，所有操作工具、客户端和软硬件设备，都应满足安全自主可控要求，兼容安全自主可控环境，可部署在安全操作系统上，应适配本次供货的数据库审计及日志审计设备，可审计到工具发出的所有操作及指令，应兼容并适配本次供货的国密堡垒机设备。

- (8)投标方应提供云平台产品自身依赖的组件，保障平台的正常运行，云平台自身应满足等级保护第三级测评（包括通用第三级安全要求及云计算扩展第三级安全要求）及商用密码安全性评估第三级测评要求。应在软硬件技术要求基础上，必要时应增配提供云平台产品自身达到等级保护第三级测评（包括通用第三级安全要求及云计算扩展第三级安全要求）85分及以上所需的软硬件设备，并包含在投标报价中。必要时应增配提供云平台产品自身达到商用密码安全性评估第三级测评合格分及以上且密码应用无高风险所需的软硬件设备，并包含在投标报价中。

- (9)投标方所提供的计量自动化系统分布式平台、安全接入区基础环境、安全I区基础环境、安全Ⅱ区基础环境的软硬件设备本体自身应满足商用密码应用安全性评估测评三级测评的要求，应兼容所投密码服务管理模块，支持调用密码服务管理模块的服务，投标方在实施过程中应采取技术措施以保障平台达到商用密码应用安全性评估测评第三级测评合格分及以上且密码应用无高风险；应满足等级保护第三级测评85分及以上的要求，必要时应增配软硬件达到等级保护第三级测评的要求，并包含在投标报价中。

- (10)投标方所提供的密码服务管理模块、服务器密码机等涉及商用密码安全的软硬件设备都应具备接入网省两级计量商用密码保障系统（网省两级指的是南方电网公司及海南电网公司）的能力，若不满足，中标方应提供相应的产品、措施满足这一需求，对应的费用应包含在本次报价内。

- (11)投标方所提供的密码服务管理模块及密码应用方案应充分考虑异常处理机制，密码服务管理模块自身出现问题时，对于计量自动化主站系统的核心业务，应优先保障业务系统的正常运行。

- (12)本次供货的计量自动化系统分布式平台、安全接入区相关组件、安全Ⅰ区相关组件、安全Ⅱ区相关组件，在部署第三方安全代理组件或引流时，其功能、性能及稳定性应不受影响，供应方应配合第三方完成相关的实施工作，相关费用全部包含在本次投标报价中。

- (13)投标方所提供的软硬件产品实施后能达到业务需要的技术指标要求，若不满足业主的业务需求，则更换软硬件产品或增加软硬件设备及相关实施工作，相关费用均含在本次投标报价里。

以上要求在海南计量自动化系统3.0建设项目竣工验收之前要满足南方电网公司及海南电网公司相关规范要求、发文要求（以招标方提供最新版本为准）和审查的技术要求，并负责按照最新要求进行整改，相关整改涉及的软件授权、硬件增配或改造、配套材料和施工等均含在本次项目投标报价中。

软硬件供货配置基本要求

本技术规范书的方案配置为最低要求，投标方提供的报价清单，应包括本技术规范书所要求的全部软硬件设备、材料和服务，投标方根据其产品特点认为应增加的软件（含授权）及硬件设备、材料和服务，必须包含在本次报价清单中。如有本技术规范书未列出的软硬件，投标方可予以补充，并对补充的内容或技术的必要性进行具体的论述。在实施过程中，为了满足本技术规范书要求，投标方未配置的软件（含授权）及硬件设备、材料和服务必须免费提供并保证符合质保要求。以上发生的费用均包含在报价之内。

本项目技术参数约定中，“支持”含义为，投标方应为本项目提供产品所依赖的软件组件、硬件配件等，保障设备的正常运行，保障软硬件技术参数条款中“支持”对应条目的执行，并包含在投标报价中。

硬件供货配置基本要求

- 投标方所提供的软硬件产品实施后能达到业务需要的技术指标要求，若不满足业主的业务需求，则更换软硬件产品或增加软硬件设备及相关实施工作，相关费用均含在本次投标报价里。

- 投标方应结合本项目整体建设需求，根据投标技术方案和本次所投软硬件产品实际需求，提供能够实现系统整体运行指标的服务器数量和配置，满足系统稳定运行和性能相关指标要求。本次投标方所提供的建设方案应在满足本文件要求的各类性能、指标的情况下尽量采用单台配置提高、集群效率最优等优化策略，若本项目机房机柜资源无法满足投标技术方案与本次所投软硬件产品的数量需求，投标方应提供适配本项目机房的机柜（含智能PDU）、冷通道、材料等资源的购置安装实施，以保证所投设备的正常安装部署使用，相关费用均含在本次投标报价里。

- 本次供货的块存储（分布式存储）、对象存储若采用非三副本技术，则供货的分布式存储设备、对象存储服务器等硬件资源均应按照三副本技术计算的设备数量和硬件配置作为最低供货要求，且需要同时提供配套的满足投标技术路线需求的软件授权，包含在本次项目投标报价中（投标方应同时给出可用容量的计算公式等相关信息）。

- 各个安全区域内的数据库、中间件均要求以集群形态进行部署，本次投标需包含对应的集群软件，并包含在投标报价中。若不能以集群形态部署，需要在投标时进行说明，并提供更优的解决方案。

- 硬件设备的选择应遵循以下的基本要求：

- 关键设备采用冗余配置方式，单台设备故障不能相互影响；

- 原则上所有设备（包括服务器、存储设备、网络交换机、防火墙、密码机等）至少配置两路独立供电的电源，任意一路电源故障设备功能应不受影响；

- 硬件设备要选择通用标准且互换性高的产品，具有良好的开放以及低维护成本；

- 系统硬件设备的生命周期要求可以运行8-10年不需要进行较大的升级改造；

- 硬件配置必须符合系统体系原理，满足系统性能和功能要求，并且符合实时性、安全性和可靠性原则；

- 充分考虑硬件资源复用；

- 充分考虑各业务模块的能力开放，支撑主站各业务功能模块采用微服务的方式进行开发及部署。

- 同一类软件组件下涉及的服务器配件应保持规格一致，不应出现多个规格、品牌。

软件供货配置基本要求

- (1)本次供货软件功能必需的组件，投标方应根据软件产品特点优化配置软件功能组件并提供相关软件的授权。如果上述本次采购组件未列出的系统功能是平台正常运行所依赖的组件，则由投标方免费提供，含在本次报价中。

- (2)本次供货的所有计量自动化系统分布式平台组件，版本应为云计算平台原厂的主力商用版本，该版本应解决了所有前序版本的遗留问题并且是从一线到研发全员主力长期保障的版本，避免频繁升级。且云计算平台的版本升级以及其组件升级，不应导致业务中断，不影响业务系统正常运行。且平台数据库及相关成套组件，应提供便捷的可视化工具，可视化工具应安全自主可控并兼容系统环境，提升开发及运维效率。

- (3)本次供货的软件模块应符合开放性、标准化的要求，方便以后功能升级或扩充，保障后续项目顺利实施。

- (4)软件授权为参考本项目配置服务器节点数（含单台服务器的CPU、内存、存储等配置信息）提出的授权要求，若厂商授权模式与授权单位要求不符合，需要厂商进行说明并给出换算公式，折算为本技术规范书提出的授权单位形式要求，并满足授权数量要求，若不作说明均以本项目授权要求的单位形式为准。

- (5)为满足本平台后续扩容需求，云平台应支持ARM、X86等多种芯片架构服务器的混合部署功能，提供相关的方案说明并提供第三方测评报告等证明资料。

- (6)投标方应承诺：在整个系统运行生命周期内，海南电网公司有权对平台软件组件应急扩容（扩容的软件组件授权数量不超过本次招标范围的50%），投标方应配合海南电网公司进行应急扩容工作，费用含在本次报价中。

- (7)在海南计量自动化系统3.0建设项目竣工验收前，本次供货的软件授权可以按照中标的软件授权单价进行软件授权的无条件等价转换（即软件授权从一种软件组件调整到另外一个软件组件），转换时不应限定分布式平台类型、CPU架构、组件类型等，含在本次项目的报价中。

- (8)本次采购中采集监控域软件授权具体约定如下：

- 软件授权均为永久授权，本项目采购的软件中的授权数量均指永久授权数量；

- 单位“套”：操作系统成套软件的套定为安装在一台物理机或一个虚拟机上的一套软件；其他软件授权套含义为本项目采购硬件内不限制安装的节点数、虚拟机数、客户端数、连接数等各类前置条件，即在本项目购置设备中安装和使用不做任何限制，软件授权同时包含平台侧和租户侧；软件授权同时涵盖“生产环境、开发测试环境”等不同环境配置相关授权；软件授权应支持不同CPU架构、不同的应用环境下的无缝迁移，费用包含在本次采购中。

- 单位“逻辑核”：逻辑核为不做资源共享物理核折算，一个X86架构物理核折算为两个逻辑核。若CPU架构为ARM架构则授权数量需要对应X86给出，满足本次采购需要，若ARM没有逻辑核则按照物理核给出授权；当按照共享模式实施时，其共享模式下的软件授权应涵盖本次供货的所有硬件资源，不应进行任何授权限制。

- 单位“物理机台”：软件按照物理服务器形态安装或使用，涵盖范围为物理设备的授权单位，即授权数量为物理服务器的节点数，不限制服务器内部配置的CPU、内存等各类配套资源；

- 单位“存储容量”：存储容量为给到用户最终使用的可用存储容量，非物理磁盘的裸容量，可用存储容量计算时应包括了磁盘格式化折损、副本技术、安全水位线等各类损耗，为最终业务方可以使用的容量；

- 软件组件依赖授权：本次采购的软件授权为独立的授权要求，若该组件依赖平台其他的组件授权则认为包含在采购的软件组件授权中。例如：分布式消息队列的授权依赖大数据平台的授权或云平台底座的授权，那么分布式消息队列的授权已经包含了大数据平台或云平台底座的授权，不得收取对应的依赖的软件组件授权费用；

- 硬件依赖授权：本次采购授权根据采购清单中服务器的CPU核数、存储等资源进行的测算，若供货平台厂家提供的硬件配置比采购清单要求的数量和参数高，那么硬件对应的软件组件授权也包含在项目的软件授权要求中，不得收取对应的软件组件授权费用，即本次供货的硬件均应包括对应的软件授权；包括但不限于如下情况：（1）投标的产品数量、配置等比招标的最低要求多，则本次投标包含对应的软件授权；（2）本次招标中可用存储容量对应的软件授权应包含全部容量授权含安全水位线以上的容量授权，例如：存储裸容量为100TB，可用容量计算公式若只有安全水位线0.85，那么可用容量为85TB，此种情况下提供的硬件存储容量不少于100TB，软件授权也应不少于100TB；

若投标方的软件授权单位及形式与本技术规范书不符，均以本技术规范书约定为准，并提供软件授权转换说明，并转换为本技术规范书约定的软件授权形式进行供货。

使用条件

正常工作大气条件

- (1)气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃)；大气压86～106kPa。

贮存、运输环境条件

- (1)设备在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

- (2)在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，设备不出现不可逆变化。

周围环境

- (1)场地符合GB/T 9361-2011中B类安全要求；

- (2)使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－2008规定的烈度为Ⅶ度的地震；

- (3)使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。

电源条件

- (1)电压：200V~240V，正弦交流电。

- (2)频率：50±0.2 Hz。

- (3)支持两路及以上UPS独立供电。

设备参数要求

国密浏览器

表 6.4-1                  国密浏览器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级； 4、产品具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求。 |
| 功能 | 1、支持安全可控密码算法和安全可控安全协议，支持SM2/SM3/SM4国密算法以及国密SSL双向协议； 2、*预置国密根证书，并支持用户自行导入国密证书，可满足客户使用自签证书的场景。 3、支持自动探测目标网站是否支持国密加通信机制，如果支持在用户无感知的前提下自动将通信方式切换至国密，并在地址栏显示明显国密通信标识，有效保障信息通信的安全。 4、解释引擎将不同的页面和扩展运行在不同的隔离域，从而保证它们不会相互访问和污染，不同隔离域的脚本不能互相访问、非同源的脚本上下文之间不能互相访问，能够自动识别 XSS 攻击代码，并对该请求进行屏蔽。 5、支持对访问历史、收藏、缓存、Cookie等和用户浏览状态历史相关的数据进行加密存储。 6、支持自动清除浏览器记录、下载记录、Cookie数据、缓存、表单数据、登录和密码数据等上网痕迹。 |

底座型服务器

表 6.4-2                      底座型服务器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 服务器机箱外形 | 1、2U机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、*单颗CPU主频≥2.2GHz； 3、*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥24，ARM架构单颗CPU核数≥48核。 |
| 内存规格 | 1、*内存容量≥512GB，单内存模块容量≥64GB，配置内存数量≥8，内存频率≥2933MHZ； 2、内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥7.68TB NVME SSD硬盘（含相应服务器托架，NVME SSD硬盘支持热插拔），且带掉电保护功能； 3、数据盘：≥96TB硬盘（含相应服务器托架）； 4、配置 3.5 英寸硬盘槽位（兼容2.5英寸硬盘并提供相应托架）≥12 个，其中 NVME SSD 盘槽位≥4个，若服务器配置硬盘皆为2.5英寸硬盘，应提供2.5 英寸硬盘槽位≥24 个； |
| 网络规格 | 1、配置≥2块双光纤端口25GE以太网卡（含光模块）； 2、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈； 3、支持双光纤端口1GE、25GE、100GE以太网卡； 4、支持双光纤端口25GE无损以太网卡；无损以太网卡需要支持以下特性：NVMe over Fabric (NVMf) 目标分流、RoCE v1/v2、RoCE over Overlay Networks。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 主板规格 | 1、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥16个； 2、支持SAS/SATA及NVMe存储接口； 3、PCIe插槽接口：标配6个及以上标准PCI-Express插槽（不包括OCP插槽），符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| RAID卡规格 | - 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等； 2、配置阵列卡1块，缓存≥2G；单阵列卡支SAS接口数≥8。 |

通用型服务器

表 6.4-3                         通用型服务器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 服务器机箱外形 | 1、2U机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、*单颗CPU主频≥2.2GHz； 3、*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥32，ARM架构单颗CPU核数≥64核。 |
| 内存规格 | 1、*内存容量≥512GB，单内存模块容量≥64GB，配置内存数量≥8，内存频率≥2933MHZ； 2、内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥15.36TB NVME SSD硬盘（含相应服务器托架，NVME SSD硬盘支持热插拔），且带掉电保护功能； 3、配置 3.5 英寸硬盘槽位（兼容2.5英寸硬盘并提供相应托架）≥12 个，其中 NVME SSD 盘槽位≥4个，若服务器配置硬盘皆为2.5英寸硬盘，应提供2.5 英寸硬盘槽位≥24 个； |
| 网络规格 | 1、配置≥2块双光纤端口25GE以太网卡（含光模块）； 2、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈； 3、支持双光纤端口1GE、25GE、100GE以太网卡； 4、支持双光纤端口25GE无损以太网卡；无损以太网卡需要支持以下特性：NVMe over Fabric (NVMf) 目标分流、RoCE v1/v2、RoCE over Overlay Networks。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 主板规格 | 1、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥16个； 2、支持SAS/SATA及NVMe存储接口； 3、PCIe插槽接口：标配6个及以上标准PCI-Express插槽（不包括OCP插槽），符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| RAID卡规格 | - 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等； 2、配置阵列卡1块，缓存≥2G；单阵列卡支SAS接口数≥8。 |

性能Ⅰ型服务器

表 6.4-4                        性能Ⅰ型服务器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 服务器机箱外形 | 1、2U机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、*单颗CPU主频≥2.2GHz； 3、*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥32，ARM架构单颗CPU核数≥64核。 |
| 内存规格 | 1、*内存容量≥1024GB，单内存模块容量≥64GB，配置内存数量≥16，内存频率≥2933MHZ； 2、内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥3.84TB NVME SSD硬盘（含相应服务器托架，NVME SSD硬盘支持热插拔），且带掉电保护功能； 3、配置 3.5 英寸硬盘槽位（兼容2.5英寸硬盘并提供相应托架）≥12 个，其中 NVME SSD 盘槽位≥4个，若服务器配置硬盘皆为2.5英寸硬盘，应提供2.5 英寸硬盘槽位≥24 个； |
| 网络规格 | 1、配置≥2块双光纤端口25GE以太网卡（含光模块）； 2、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈； 3、支持双光纤端口1GE、25GE、100GE以太网卡； 4、支持双光纤端口25GE无损以太网卡；无损以太网卡需要支持以下特性：NVMe over Fabric (NVMf) 目标分流、RoCE v1/v2、RoCE over Overlay Networks。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 主板规格 | 1、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥16个； 2、支持SAS/SATA及NVMe存储接口； 3、PCIe插槽接口：标配6个及以上标准PCI-Express插槽（不包括OCP插槽），符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| RAID卡规格 | - 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等； - 配置阵列卡1块，缓存≥2G；单阵列卡支SAS接口数≥8。 |

性能Ⅱ型服务器

表 6.4-5                     性能Ⅱ型服务器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 服务器机箱外形 | 1、2U机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、*单颗CPU主频≥2.2GHz； 3、*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥32，ARM架构单颗CPU核数≥64核。 |
| 内存规格 | 1、*内存容量≥1024GB，单内存模块容量≥64GB，配置内存数量≥16，内存频率≥2933MHZ； 2、内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥15.36TB NVME SSD硬盘（含相应服务器托架，NVME SSD硬盘支持热插拔），且带掉电保护功能； 3、配置 3.5 英寸硬盘槽位（兼容2.5英寸硬盘并提供相应托架）≥12 个，其中 NVME SSD 盘槽位≥4个，若服务器配置硬盘皆为2.5英寸硬盘，应提供2.5 英寸硬盘槽位≥24 个； |
| 网络规格 | 1、配置≥2块双光纤端口25GE以太网卡（含光模块）； 2、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈； 3、支持双光纤端口1GE、25GE、100GE以太网卡； 4、支持双光纤端口25GE无损以太网卡；无损以太网卡需要支持以下特性：NVMe over Fabric (NVMf) 目标分流、RoCE v1/v2、RoCE over Overlay Networks。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 主板规格 | 1、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥16个； 2、支持SAS/SATA及NVMe存储接口； 3、PCIe插槽接口：标配6个及以上标准PCI-Express插槽（不包括OCP插槽），符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| RAID卡规格 | - 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等； 2、配置阵列卡1块，缓存≥2G；单阵列卡支SAS接口数≥8。 |

分析型数据库服务器

表 6.4-6                     分析型数据库服务器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 服务器机箱外形 | 1、2U机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、*单颗CPU主频≥2.2GHz； 3、*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥32，ARM架构单颗CPU核数≥64核。 |
| 内存规格 | 1、*内存容量≥1024GB，单内存模块容量≥64GB，配置内存数量≥16，内存频率≥2933MHZ； 2、内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥46.08TB NVME SSD硬盘（含相应服务器托架，NVME SSD硬盘支持热插拔），且带掉电保护功能； 3、配置 3.5 英寸硬盘槽位（兼容2.5英寸硬盘并提供相应托架）≥12 个，其中 NVME SSD 盘槽位≥4个，若服务器配置硬盘皆为2.5英寸硬盘，应提供2.5 英寸硬盘槽位≥24 个； |
| 网络规格 | 1、配置≥2块双光纤端口25GE以太网卡（含光模块）； 2、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈； 3、支持双光纤端口1GE、25GE、100GE以太网卡； 4、支持双光纤端口25GE无损以太网卡；无损以太网卡需要支持以下特性：NVMe over Fabric (NVMf) 目标分流、RoCE v1/v2、RoCE over Overlay Networks。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 主板规格 | 1、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥16个； 2、支持SAS/SATA及NVMe存储接口； 3、PCIe插槽接口：标配6个及以上标准PCI-Express插槽（不包括OCP插槽），符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| RAID卡规格 | - 1、支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等； 2、配置阵列卡1块，缓存≥2G；单阵列卡支SAS接口数≥8。 |

事务型关系数据库服务器

表 6.4-7                     事务型关系数据库服务器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 服务器机箱外形 | 1、2U机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、*单颗CPU主频≥2.2GHz； 3、*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥32，ARM架构单颗CPU核数≥64核。 |
| 内存规格 | 1、*内存容量≥1024GB，单内存模块容量≥64GB，配置内存数量≥16，内存频率≥2933MHZ； 2、内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥61.44TB NVME SSD硬盘（含相应服务器托架，NVME SSD硬盘支持热插拔），且带掉电保护功能； 3、配置 3.5 英寸硬盘槽位（兼容2.5英寸硬盘并提供相应托架）≥12 个，其中 NVME SSD 盘槽位≥4个，若服务器配置硬盘皆为2.5英寸硬盘，应提供2.5 英寸硬盘槽位≥24 个； |
| 网络规格 | 1、配置≥2块双光纤端口25GE以太网卡（含光模块）； 2、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈； 3、支持双光纤端口1GE、25GE、100GE以太网卡； 4、支持双光纤端口25GE无损以太网卡；无损以太网卡需要支持以下特性：NVMe over Fabric (NVMf) 目标分流、RoCE v1/v2、RoCE over Overlay Networks。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 主板规格 | 1、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥16个； 2、支持SAS/SATA及NVMe存储接口； 3、PCIe插槽接口：标配6个及以上标准PCI-Express插槽（不包括OCP插槽），符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| RAID卡规格 | - 1、支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等； 2、配置阵列卡1块，缓存≥2G；单阵列卡支SAS接口数≥8。 |

大数据型服务器

表 6.4-8                       大数据型服务器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 服务器机箱外形 | 1、2U机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、*单颗CPU主频≥2.2GHz； 3、*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥32，ARM架构单颗CPU核数≥64核。 |
| 内存规格 | 1、*内存容量≥1024GB，单内存模块容量≥64GB，配置内存数量≥8，内存频率≥2933MHZ； 2、内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥7.68TB NVME SSD硬盘（含相应服务器托架，NVME SSD硬盘支持热插拔），且带掉电保护功能； 3、数据盘：≥144TB硬盘（含相应服务器托架）； 4、配置 3.5 英寸硬盘槽位（兼容2.5英寸硬盘并提供相应托架）≥12 个，其中 NVME SSD 盘槽位≥4个，若服务器配置硬盘皆为2.5英寸硬盘，应提供2.5 英寸硬盘槽位≥24 个； |
| 网络规格 | 1、配置≥2块双光纤端口25GE以太网卡（含光模块）； 2、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈； 3、支持双光纤端口1GE、25GE、100GE以太网卡； 4、支持双光纤端口25GE无损以太网卡；无损以太网卡需要支持以下特性：NVMe over Fabric (NVMf) 目标分流、RoCE v1/v2、RoCE over Overlay Networks。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 主板规格 | 1、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥16个； 2、支持SAS/SATA及NVMe存储接口； 3、PCIe插槽接口：标配6个及以上标准PCI-Express插槽（不包括OCP插槽），符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| RAID卡规格 | - 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等； 2、配置阵列卡1块，缓存≥2G；单阵列卡支SAS接口数≥8。 |

存储Ⅰ型服务器

表 6.4-9                         存储Ⅰ型服务器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 服务器机箱外形 | 1、2U机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、*单颗CPU主频≥2.2GHz； 3、*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥24，ARM架构单颗CPU核数≥48核。 |
| 内存规格 | 1、*内存容量≥512GB，单内存模块容量≥64GB，配置内存数量≥8，内存频率≥2933MHZ； 2、内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥46.08TB NVME SSD硬盘（含相应服务器托架，NVME SSD硬盘支持热插拔），且带掉电保护功能； 3、配置 3.5 英寸硬盘槽位（兼容2.5英寸硬盘并提供相应托架）≥12 个，其中 NVME SSD 盘槽位≥4个，若服务器配置硬盘皆为2.5英寸硬盘，应提供2.5 英寸硬盘槽位≥24 个； |
| 网络规格 | 1、配置≥2块双光纤端口25GE以太网卡（含光模块）； 2、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈； 3、支持双光纤端口1GE、25GE、100GE以太网卡； 4、支持双光纤端口25GE无损以太网卡；无损以太网卡需要支持以下特性：NVMe over Fabric (NVMf) 目标分流、RoCE v1/v2、RoCE over Overlay Networks。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 主板规格 | 1、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥16个； 2、支持SAS/SATA及NVMe存储接口； 3、PCIe插槽接口：标配6个及以上标准PCI-Express插槽（不包括OCP插槽），符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| RAID卡规格 | - 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等； 2、配置阵列卡1块，缓存≥2G；单阵列卡支SAS接口数≥8。 |

存储Ⅱ型服务器

表 6.4-10                      存储Ⅱ型服务器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 服务器机箱外形 | 1、2U机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、*单颗CPU主频≥2.2GHz； 3、*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥24，ARM架构单颗CPU核数≥48核。 |
| 内存规格 | 1、*内存容量≥512GB，单内存模块容量≥64GB，配置内存数量≥8，内存频率≥2933MHZ； 2、内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥7.68TB 2.5英寸企业级SATA SSD硬盘（含相应服务器托架），且带掉电保护功能； 3、数据盘：≥144TB 3.5英寸 (7.2K,6Gb/s)SATA HDD硬盘（含相应服务器托架），且带掉电保护功能； 4、配置 3.5 英寸硬盘槽位（兼容2.5英寸硬盘并提供相应托架）≥12 个，其中 NVME SSD 盘槽位≥4个，若服务器配置硬盘皆为2.5英寸硬盘，应提供2.5 英寸硬盘槽位≥24 个； |
| 网络规格 | 1、配置≥2块双光纤端口25GE以太网卡（含光模块）； 2、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈； 3、支持双光纤端口1GE、25GE、100GE以太网卡； 4、支持双光纤端口25GE无损以太网卡；无损以太网卡需要支持以下特性：NVMe over Fabric (NVMf) 目标分流、RoCE v1/v2、RoCE over Overlay Networks。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 主板规格 | 1、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥16个； 2、支持SAS/SATA及NVMe存储接口； 3、PCIe插槽接口：标配6个及以上标准PCI-Express插槽（不包括OCP插槽），符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| RAID卡规格 | - 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等； 2、配置阵列卡1块，缓存≥2G；单阵列卡支SAS接口数≥8。 |

备份一体机

表 6.4-11                      备份一体机参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发 |
| 外形 | 1、机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、单颗CPU主频≥2.0GHz； 3、CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥16，ARM架构单颗CPU核数≥32核。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥256GB。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥980TB硬盘（含相应服务器托架）。 |
| 网络规格 | 1、配置≥4个千兆电口； 2、配置≥4个万兆光口（含满配光模块）； 3、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| RAID卡规格 | 1、支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等。 |
| 软件授权许可 | 1、*配置不低于450TB后端备份容量软件授权许可。 |
| 功能 | 1、支持各类数据库、应用程序、数据/文件、虚拟化和云平台、操作系统以及整机的备份和恢复功能；支持本次项目所供货的数据库备份及恢复。 2、支持源主机和异构目标机自动完成兼容适配； 3、支持向多个目标机或多个目的地址进行数据备份，且支持多台目标机间的数据同步； 4、支持分权分立管理，内置系统管理员，审计管理员、安全管理员等角色； 5、支持传输过程中的备份数据加密。 |

核心交换机

表 6.4-12                        核心交换机参数

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 框式交换机，支持4槽位，前后通风，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装，详细说明产品尺寸。 |
| 硬件架构 | 1.*电源、风扇支持N:1冗余 2.*主控板≥2，交换网板≥6，业务板槽位≥4 3.满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| *端口 | 支持10G、40GE和100G接口板 |
| *性能要求 | 1.4槽位交换容量≥350T，包转发率≥115000M 2.所有端口支持巨帧转发（≥9216bytes） 3.10G、40G端口支持路由口、路由子接口功能 4.端口支持LLDP功能 5.支持IPv4/V6双栈 |
| *二层功能 | 1.VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP 2.支持DHCPrelay，且server地址不小于2个 3.支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 |
| *三层功能 | 1.支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议 2.支持ECMP 3.支持VRRP |
| VXLAN特性 | 1.支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议 2.支持VXLAN over IPv6 3.支持IPv6 VXLAN over IPv4 4.支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert |
| 网络管理 | 1.支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能 2.支持NETCONF标准接口 3.支持SNMP通过域名方式访问 4.支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever 5.支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式 6.支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像 7.支持流量统计功能 8.支持多活多归接入，提升接入侧网络可靠性 9.支持ERSPAN |
| 无损特性 | 支持 RDMA 和 RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2） 支持RoCE 流量可视：支持对 RoCE 流量 KPI 进行分析 |
| 安全服务 | 1.支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 2.支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护 3.支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128 4.支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址 |
| 配置 | 主控1+1冗余、电源1+1冗余、交换网板不少于4+2冗余，40G接口≥72个，万兆接口≥48个，满配对应光模块。 |

接入交换机-25GE

表 6.4-13                      接入交换机-25GE参数

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装，详细说明产品尺寸。 |
| 硬件架构 | *冗余电源；冗余风扇 满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| *端口 | ≥48口 25GE，≥8口QSFP40G/100GE |
| *性能要求 | 1.交换容量≥4Tbps，包转发率≥1800Mpps |
|  | 2.支持堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备LACP聚合、LACP边缘端口支持三层转发 3.所有端口支持巨帧转发（≥9216bytes） 4.10G、40G端口支持路由口、路由子接口功能 5.端口支持LLDP功能 6.支持IPv4/V6双栈 |
| *二层功能 | 1.VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP 2.支持DHCPrelay，且server地址不小于2个 3.支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 |
| *三层功能 | 1.支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议 2.支持ECMP 3.支持IPv4/v6三层组播：PIM-DM/SM,IGMP/MLD 4.支持VRRP |
| VXLAN特性 | 1.支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议 2.支持VXLAN over IPv6 3.支持IPv6 VXLAN over IPv4 4.支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert |
| 网络管理 | 1.支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能 2.支持NETCONF标准接口 3.支持SNMP通过域名方式访问 4.支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever 5.支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式 6.支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像 7.支持流量统计功能 8.支持ERSPAN |
| 无损特性 | 支持 RDMA 和 RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2） 支持RoCE 流量可视：支持对 RoCE 流量 KPI 进行分析 |
| 安全服务 | 1.支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 2.支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护 3.支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128 4.支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址 |
| 配置 | 设备包含满配对应光模块 |

带外管理交换机

表 6.4-14                   带外管理交换机参数

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 机架式1U交换机，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装，详细说明产品尺寸。 |
| 硬件架构 | 冗余电源 满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| *端口 | ≥48口千兆电+≥4个SFP+万兆光，含满配对应光模块 |
| *性能要求 | 1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥200Mpps 2.所有端口支持巨帧转发（≥9216bytes） 3.端口支持LLDP功能，且支持配置TLV指定managementip地址 |
| *二层功能 | 1.VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP 2.支持DLDP/UDLD 3.支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 |
| *三层功能 | 1.支持静态路由、OSPFv2、ISIS、BGP等动态路由协议 2.支持VRRP |
| 网络管理 | 1.支持SNMPV1/V2/V3，支持SNMP通过域名方式进行访问 2.支持管理VLAN 3.支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式 |
| 安全服务 | 1.支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 2.支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护 3.支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128 4.支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址 |

汇聚交换机

表 6.4-15                 汇聚交换机参数

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 框式交换机，支持4槽位，前后通风，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装，详细说明产品尺寸。 |
| 硬件架构 | 1.*电源、风扇支持N:1冗余 2.*主控板≥2，交换网板≥6，业务板槽位≥4 3.满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| 端口 | 支持10G、40GE和100G线卡 |
| *性能要求 | 1.4槽位交换容量≥350T，包转发率≥150000M 2.所有端口支持巨帧转发（≥9216bytes） 3.10G、40G端口支持路由口、路由子接口功能 4.端口支持LLDP功能 5.支持IPv4/V6双栈 |
| *二层功能 | 1.VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP 2.支持DHCPrelay，且server地址不小于2个 3.支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 4. 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 |
| *三层功能 | 1.支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议 2.支持ECMP 3.支持VRRP |
| VXLAN特性 | 1.支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议 2.支持VXLAN over IPv6 3.支持IPv6 VXLAN over IPv4 4.支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert |
| 网络管理 | 1.支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能 2.支持NETCONF标准接口 3.支持SNMP通过域名方式访问 4.支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever 5.支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式 6.支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像 7.支持流量统计功能 8.支持ERSPAN |
| 无损特性 | 支持 RDMA 和 RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2） 支持RoCE 流量可视：支持对 RoCE 流量 KPI 进行分析 |
| 安全服务 | 1.支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 2.支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护 3.支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128 4.支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址 |
| 配置 | 主控1+1冗余、电源1+1冗余、交换网板不少于4+2冗余，万兆接口≥48个，满配对应光模块。 |

千兆交换机

表 6.4-16                     千兆交换机参数

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 机架式1U交换机，前后通风，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装，详细说明产品尺寸。 |
| 硬件架构 | *冗余电源；冗余风扇 满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| *端口 | ≥48口千兆电+≥4个SFP+万兆光，含满配对应光模块 |
| *性能要求 | 1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥200Mpps 2.支持堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备LACP聚合、LACP边缘端口支持三层转发 3.所有端口支持巨帧转发（≥9216bytes） 4.10G、40G端口支持路由口、路由子接口功能 5.端口支持LLDP功能 6.支持IPv4/V6双栈 |
| *二层功能 | 1.VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP 2.支持DHCPrelay，且server地址不小于2个 3.支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 |
| *三层功能 | 1.支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议 2.支持ECMP 3.支持IPv4/v6三层组播：PIM-DM/SM,IGMP/MLD 4.支持VRRP |
| 网络管理 | 1.支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能 2.支持NETCONF标准接口 3.支持SNMP通过域名方式访问 4.支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever 5.支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式 6.支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像 7.支持流量统计功能 |
| 安全服务 | 1.支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 2.支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护 3.支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128 4.支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址 |

云出口防火墙

表 6.4-17                   云出口防火墙参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| *硬件参数 | 提供万兆光接口数≥8个，提供管理接口和HA端口，支持扩展40/100GE光接口≥2个，双交流电源。并支持故障告警。 |
| 兼容性 | 本设备应兼容安全自主可控软硬件环境。 |
| 本体安全 | 1、产品及其依赖项应按照《GB/T36572-2018电力监控系统网络安全防护导则》相关要求实现自身的安全、可控、可靠。 |
|  | 2、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》3级。 |
|  | 3、可限制仅特定地址登录。 |
|  | 4、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
|  | 5、满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| 设备支撑 | 配置设备机箱配套支架，设备高度不大于2U。 |
| *整机吞吐量 | 数据包吞吐量≥100Gbps。 |
| *最大并发连接数 | 最大并发连接数≥1000万。 |
| *每秒新建连接数 | 每秒新建连接数≥30万。 |
| *静态路由 | 最大静态路由条数≥2000条。 |
|  | 支持基于源、目的IP地址的策略路由能力。 |
| *访问控制策略 | 最大访问控制策略条数≥10000条、最大地址集建立数目≥30000条、最大服务集建立数目≥30000条，最大域名对象数目≥3000条。 |
| *工作模式 | 1.支持透明模式。 |
|  | 2.支持路由模式。 |
|  | 3.支持混合模式。 |
| 协议支持 | 支持TCP、UDP协议。 |
| 链路捆绑 | 1.支持IPv4、IPv6、ICMP、GRE（无需绑定物理接口）、VRRP、OSPF、BGP、RIP、SNMP等协议。 |
|  | 2.支持ARP、VLANTrunk、QinQ等协议。 |
|  | 3.支持多条链路的捆绑及链路间的负载均衡。 |
| 状态监测 | 1.支持基于会话的安全过滤，根据会话表放行或阻断数据包。 |
|  | 2.支持会话管理表，能够对特定的会话直接操作（删除等）。 |
|  | 3.支持会话超时保护，无报文的会话在一定时间后自动删除。 |
| 连接控制 | 1.支持对源/目的地址对象、应用等设置并发和新建会话数量。 |
|  | 2.支持展示被拦截的IP、地址对象、被拒次数、最近被拒时间等信息。 |
| 策略优化 | 1.支持分析失效、冗余、冲突的策略。 |
|  | 2.支持对策略有效性进行统计，支持策略的命中统计。 |
|  | 3.支持策略查询及导出功能请列明能够查询的功能项。 |
|  | 4.支持批量修改策略配置信息，如批量禁用策略、批量删除策略等。 |
| IPV6功能 | 1.支持IPv6协议栈，支持IPv6地址的正确解析。 |
|  | 2.支持IPV6的ACL过滤。 |
|  | 3.支持IPv6的路由协议，包括Pv6的静态路由、动态路由（含OSPFv3）和策略路由。 |
|  | 4.支持IPV6的状态检测功能。 |
|  | 5.支持IPV6的报文检测功能。 |
|  | 6.支持NAT64、IPv4/IPv6双栈。 |
|  | 7．支持IPV6DDOS等攻击防护功能。 |
|  | 8.设备纯IPv4及纯IPv6的性能要求一致。 |
| 攻击防御 | 1.支持对常见攻击方式进行检测与防御（DDOS、特殊报文、扫描攻击、特殊控制报文攻击等）。 |
|  | 2.抵抗各种典型的拒绝服务攻击，包括SYNFLOOD，UDPFLOOD，ICMPFLOOD，IP碎片包攻击，源IP地址欺骗攻击。 |
|  | 3.支持数据包的深度检测。 |
|  | 4.支持基于源及目的IP地址的并发连接数的控制。 |
| 访问控制 | 1.支持基于域名的访问控制，且无需改变主机、终端的域名解析配置。 |
|  | 2.支持基于IP地址的访问控制。 |
|  | 3.支持基于地理位置的访问控制，国内地理位置至少精细到省级，境外地理位置精细到国家级。 |
|  | 4.支持基于端口的访问控制。 |
|  | 5.支持基于协议的访问控制。 |
|  | 6.支持基于时间的访问控制。 |
|  | 7.支持基于连接的访问控制。 |
|  | 8.支持默认禁止策略。 |
|  | 9.支持用户自定义安全策略。 |
| 黑白名 | 1.支持黑名单功能，被列入黑名单的ip及ip地址段，禁止所有访问，支持有效期设置，并提供黑名单增删api接口；黑名单条码不少于5000条。 |
|  | 2.支持白名单功能，被列入白名单的ip及ip地址段，放行所有访问，支持有效期设置，并提供白名单增删api接口。 |
| IPSECVPN | 1.支持IPSECVPN。支持对隧道内流量进行监控。 |
|  | 2.支持多种（国际、国内）加密算法。 |
| 应用控制 | 1．支持识别并控制各种常见应用。 |
|  | 2.支持自定义应用特征。 |
| 入侵防御 | 1.支持告警和拦截非法、不正常、含攻击行为的报文。 |
|  | 2.支持手动自定义攻击规则库。 |
|  | 3.支持在线、离线、手动升级规则库。 |
|  | 4.至少支持威胁阻断模式、威胁监测模式。 |
| URL过滤 | 1.支持黑白名单、恶意URL过滤。 |
|  | 2.内置恶意URL库，并支持在线、离线、手动更新。 |
|  | 3.支持自定义URL和阻断界面内容。 |
|  | 4.支持URL通配符，可通过通配符阻断某网站二级网站或页面。 |
| 病毒过滤 | 1.支持对数据报文及文件进行病毒查杀。 |
|  | 2.支持对病毒报文及文件进行查杀、隔离等操作。 |
|  | 3.可拦截典型木马攻击行为。 |
|  | 4.支持在线、离线、手动更新规则库。 |
| 管理方式 | 1.支持本地串口管理、远程管理、集中管理、分级管理等。 |
|  | 2.支持多主控台同时管理。 |
|  | 3.支持基于国密算法的SSH(V2)、SSL或TLS等远程管理方式。 |
|  | 4.支持设置、查询和修改安全策略。 |
|  | 5.支持鉴别失败管理。 |
|  | 6.支持设备及策略集中管理。 |
| 系统管理 | 1.支持自身状态监控，支持snmp管理，支持流量监测，提供支持设备状态监控、流量监控的北向api接口。 |
|  | 2.支持带外网管接口。 |
|  | 3.支持Trap协议。 |
|  | 4.支持配置备份、NTP时间同步等。 |
| 用户管理 | 1.支持对授权管理员的口令鉴别方式。 |
|  | 2.支持管理员权限划分。 |
|  | 3.支持对授权管理员、主机和用户进行身份鉴别。 |
| 日志管理 | 1.支持流量日志、事件类日志、操作类日志、运行类日志及用户日志 |
|  | 2.支持本地日志导出、日志清空、日志查询等。 |
|  | 3.支持SYSlog等方式发送至多个日志服务器，提供syslog范式化服务。 |
|  | 4.支持设置日志传输参数。 |
| 行为审计 | 1.支持用户行为审计。 |
|  | 2.支持审计数据查询。 |
| 自身安全性 | 1.支持配置限定用户登录的IP地址范围。 |
|  | 2.支持基于国密算法的SSH(V2)、SSL或TLS进行远程访问。 |
|  | 3.支持对用户口令进行加密保存。 |
|  | 4.支持用户口令复杂度设置及检查。 |
|  | 5.支持最大登录失败重试次数设置。 |
|  | 6.支持用户登录超时时间设置。 |
|  | 7.支持双因子认证方式。 |
|  | 8.应保证所用的操作系统不存在安全漏洞。 |
| 可靠性与可用性 | 1.支持电源冗余，电源冗余单元应支持热插拔功能。 |
|  | 2.支持软件防护加载、升级失败回滚。 |
|  | 3.支持trouble-shooting和性能监控、故障跟踪能力。 |
|  | 4.支持双机备份（双机热备、双机冷备）功能。 |
|  | 5.支持双机配置同步功能。 |
|  | 6.支持主备切换会话保持。 |
|  | 7.支持在关闭防火墙策略时，能够正常路由转发数据包。 |
|  | 8.支持设备状态监测、端口状态监测、链路连通性状态监测，可根据监测的设备状态，实现秒级的高可用切换，保障业务连续性。 |
|  | 9.应具有软件故障的监视功能，一旦软件出现死循环等重大故障时，应能自动再启动，并作出即时故障报告信息。 |

边界防火墙

表 6.4-18                         边界防火墙参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| *网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥8个万兆光端口，配置≥2个40GE/100GE光端口，以上模块满配； 2、提供管理接口和HA端口。 |
| *电源规格 | 1、电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配，支持热插拔。 |
| 风扇规格 | 1、风扇模块按1+1或N+M冗余配置，风扇模块≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| *性能 | 1、数据包吞吐量≥50Gbps； 2、最大并发连接数≥1000万； 3、每秒新建连接数≥30万。 |
| *静态路由 | 1、最大静态路由条数≥2000条； 2、支持基于源、目的IP地址的策略路由能力。 |
| *访问控制策略 | 1、最大访问控制策略条数≥10000条； 2、最大地址集建立数目≥30000条； 3、最大服务集建立数目≥30000条； 4、最大域名对象数目≥3000条。 |
| *工作模式 | 1、支持透明模式； 2、支持路由模式； 3、支持混合模式。 |
| *协议支持 | 1、支持TCP、UDP协议； 2、支持IPv4、IPv6、ICMP、GRE（无需绑定物理接口）、VRRP、OSPF、BGP、RIP、SNMP等协议； 3、支持ARP、VLANTrunk、QinQ等协议。 |
| NAT功能 | 1、支持静态网络地址转换（StaticNAT）； 2、支持动态网络地址转换（DynamicNAT）； 3、支持网络地址及端口转换（PAT）。 |
| ALG功能 | 1、能够识别常见应用协议并进行应用层处理； 2、支持对动态端口协议进行识别并控制。 |
| 状态监测 | 1、支持基于会话的安全过滤，根据会话表放行或阻断数据包； 2、支持会话管理表，能够对特定的会话直接操作（删除等）； 3、支持会话超时保护，无报文的会话在一定时间后自动删除。 |
| 流量及带宽管理 | 1、支持对IP、IP组、协议及端口进行带宽控制； 2、支持对最大与最小带宽进行限制； 3、支持根据IP地址限制并发session数量。 |
| 连接控制 | 1、支持对源/目的地址对象、应用等设置并发和新建会话数量； 2、支持展示被拦截的IP、地址对象、被拒次数、最近被拒时间等信息。 |
| 策略优化 | 1、支持分析失效、冗余、冲突的策略； 2、支持对策略有效性进行统计，支持策略的命中统计； 3、支持策略查询及导出功能请列明能够查询的功能项； 4、支持批量修改策略配置信息，如批量禁用策略、批量删除策略等。 |
| IPV6功能 | 1、支持IPv6协议栈，支持IPv6地址的正确解析； 2、支持IPV6的ACL过滤； 3、支持IPv6的路由协议，包括Pv6的静态路由、动态路由（含OSPFv3）和策略路由； 4、支持IPV6的状态检测功能； 5、支持IPV6的报文检测功能； 6、支持NAT64、IPv4/IPv6双栈； 7、支持IPV6DDOS等攻击防护功能； 8、设备纯IPv4及纯IPv6的性能无偏差。 |
| 攻击防御 | 1、支持对常见攻击方式进行检测与防御（DDOS、特殊报文、扫描攻击、特殊控制报文攻击等）； 2、抵抗各种典型的拒绝服务攻击，包括SYNFLOOD，UDPFLOOD，ICMPFLOOD，IP碎片包攻击，源IP地址欺骗攻击； 3、支持数据包的深度检测； 4、支持基于源及目的IP地址的并发连接数的控制。 |
| 访问控制 | 1、支持基于域名的访问控制，且无需改变主机、终端的域名解析配置； 2、支持基于IP地址的访问控制； 3、支持基于端口的访问控制； 4、支持基于协议的访问控制； 5、支持基于时间的访问控制； 6、支持基于连接的访问控制； 7、支持默认禁止策略； 8、支持用户自定义安全策略。 |
| 黑白名单 | 1、支持黑名单功能，被列入黑名单的ip及ip地址段，禁止所有访问，支持有效期设置，并提供黑名单增删api接口；黑名单条码不少于5000条； 2、支持白名单功能，被列入白名单的ip及ip地址段，放行所有访问，支持有效期设置，并提供白名单增删api接口。 |
| IPSECVPN | 1、支持IPSECVPN。支持对隧道内流量进行监控； 2、支持多种加密算法。 |
| 入侵防御 | 1、支持告警和拦截非法、不正常、含攻击行为的报文； 2、支持手动自定义攻击规则库； 3、支持在线、离线、手动升级规则库； 4、至少支持威胁阻断模式、威胁监测模式。 |
| 防垃圾邮件 | 1、支持垃圾邮件防护。 |
| URL过滤 | 1、支持黑白名单、恶意URL过滤； 2、内置恶意URL库，并支持在线、离线、手动更新； 3、支持自定义URL和阻断界面内容； 4、支持URL通配符，可通过通配符阻断某网站二级网站或页面。 |
| 病毒过滤 | 1、支持对数据报文及文件进行病毒查杀； 2、支持对病毒报文及文件进行查杀、隔离等操作； 3、可拦截典型木马攻击行为； 4、支持在线、离线、手动更新规则库。 |
| 管理方式 | 1、支持本地串口管理、远程管理、集中管理、分级管理等； 2、支持多主控台同时管理； 3、支持HTTPS，SSH等管理方式； 4、支持设置、查询和修改安全策略； 5、支持鉴别失败管理； 6、支持设备及策略集中管理。 |
| 系统管理 | 1、支持自身状态监控，支持snmp管理，支持流量监测，提供支持设备状态监控、流量监控的北向api接口； 2、支持带外网管接口； 3、支持Trap协议； 4、支持配置备份、NTP时间同步等。 |
| 用户管理 | 1、支持对授权管理员的口令鉴别方式； 2、支持管理员权限划分； 3、支持对授权管理员、主机和用户进行身份鉴别。 |
| 日志管理 | 1、支持流量日志、事件类日志、操作类日志、运行类日志及用户日志； 2、支持本地日志导出、日志查询等； 3、支持SYSlog等方式发送至多个日志服务器，提供syslog范式化服务； 4、支持设置日志传输参数。 |
| 行为审计 | 1、支持用户行为审计； 2、支持审计数据查询。 |
| 自身安全性 | 1、支持配置限定用户登录的IP地址范围； 2、支持SSH、HTTPS等加密方式进行远程访问； 3、支持对用户口令进行加密保存； 4、支持用户口令复杂度设置及检查； 5、支持最大登录失败重试次数设置； 6、支持用户登录超时时间设置； 7、支持双因子认证方式； 8、应保证所用的操作系统不存在安全漏洞。 |
| 可靠性与可用性 | 1、应提供MTBF(MeanTimeBetweenFailure）和MTTR(MeanTimeToRepair）指标，其中MTBF不小于5万小时，MTTR不大于2小时； 2、支持软件防护加载、升级失败回滚； 3、支持trouble-shooting和性能监控、故障跟踪能力； 4、支持双机备份（双机热备、双机冷备）功能； 5、支持双机配置同步功能； 6、支持主备切换会话保持； 7、支持在关闭防火墙策略时，能够正常路由转发数据包； 8、支持设备状态监测、端口状态监测、链路连通性状态监测，可根据监测的设备状态，实现秒级的高可用切换，保障业务连续性； 9、应具有软件故障的监视功能，一旦软件出现死循环等重大故障时，应能自动再启动，并作出即时故障报告信息； 10、当主防火墙在WEB管理页面点击保存配置时，自动实现主、备配置同步。 |

入侵防御设备

表 6.4-19                      入侵防御设备参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、配置安全自主可控CPU，CPU核数≥8。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥16GB。 |
| 存储规格 | 1、硬盘容量≥480GB。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥2个万兆光端口，以上模块满配； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| *功能 | 1、支持上传及下载文件过滤； 2、可准确地发现获取权限、拒绝服务、漏洞利用等网络攻击行为，包括木马远控、恶意脚本、勒索病毒、僵尸网络、挖矿病毒等； 3、提供统计分析面板，可展示攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间等内容展示，并生成报告； 4、可新增安全策略，安全策略配置包括但不限于漏洞防护、文件过滤、病毒检测等规则的组合； 5、安全策略支持基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址等多种方式进行访问控制； 6、设备本地配置独立的漏洞规则特征库和威胁库，并支持离线更新； 7、支持SNMP协议：可对外提供终端设备的CPU利用率，内存利用率，网络流量使用信息等信息； 8、支持Syslog协议外发自身日志。 |
| *性能 | 1、IPS吞吐≥3Gbps； 2、最大并发连接数≥200万； 3、新建连接≥10万/秒。 |

网络安全准入设备

表 6.4-20                    网络安全准入设备参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、配置安全自主可控CPU，CPU核数≥8。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥16GB。 |
| 存储规格 | 1、硬盘容量≥960GB。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥2个万兆光端口，以上模块满配； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| *功能 | 1、支持扫描识别网络内的终端设备并展示； 2、支持802、1x认证：在网络接入层做准入认证、根据认证授权情况确定是否允许访问网络； 3、支持Portal认证：当新终端接入交换机时，交换机发现该终端未经身份认证，则将其浏览器请求重定向至Portal认证页面，用户通过身份认证成功后即可正常访问网络； 4、支持MAB认证，基于Mac地址的白名单免认证接入； 5、支持SNMP协议：可对外提供设备的CPU利用率，内存利用率； 6、支持Syslog协议外发日志。 |
| *性能 | 1、支持准入用户并发数≥1500。 |

堡垒机

表 6.4-21                        堡垒机参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境。 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、配置安全自主可控CPU，CPU核数≥8。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥16GB。 |
| 存储规格 | 1、硬盘容量≥256GB。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥2个万兆光端口，以上模块满配； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议； 3、通过国密算法实现访问控制信息完整性保护； 4、通过数字证书实现登录用户身份的身份鉴别。 |
| *功能 | 1、支持网关模式、单臂（旁路）模式、多机热备模式、集群模式、分布式集群模式部署； 2、支持SM3、SM4等国产密码算法； 3、支持账号口令+USB Key双因子认证； 4、支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证； 5、支持系统实时监控，实时显示 CPU、内存、硬盘，查看实时接入用户数，接入时间等信息，并可在线中断指定用户运维会话； 6、支持SNMP协议：可对外提供终端设备的CPU利用率，内存利用率等信息； 7、支持Syslog协议外发日志。 |
| *性能 | 1、最大字符连接数≥100个； 2、最大图形连接数≥200个。 |
| *设备规格 | 1、配置国密USB Key数量≥10； 2、配置CA机构设备证书1套≥5年授权； 3、配置CA机构个人数字证书10套≥5年授权。 |
| *攻击感知 | 1、攻击者对Web服务蜜罐发起的攻击请求，蜜罐会智能识别其攻击类型； 2、探针感知探测后，可以查询完整的端口探测过程和探测中发送的数据，能够识别出扫描器的种类； 3、探针能感知到 Ping 扫描，被 Ping 后能够记录下 Ping 扫描源。 |
| 管理功能 | 1、显示已部署的蜜罐信息，包含蜜罐名称、当前状态、蜜罐服务信息； 2、支持通过管理界面对不同探针关联不同蜜罐服务，且支持批量添加服务； 3、告警内容包括蜜罐入侵事件、扫描事件、攻击者溯源事件、探针节点状态变化。 |

数据库审计

表 6.4-22                       数据库审计参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、满足安全自主可控要求，若采用硬件形式，设备芯片采用安全自主可控 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、配置安全自主可控CPU，CPU核数≥8。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥16GB。 |
| 存储规格 | 1、系统盘和数据盘物理分开，数据盘容量≥4TB。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥2个万兆光端口，以上模块满配； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| *功能 | 1、支持对安全、自主、可控的数据库产品进行数据库操作审计； 2、审计记录包括源IP、业务主机端口、数据库名称、数据库用户、操作内容、影响结果等； 3、审计记录检索，支持通过访问来源信息（源IP、业务主机端口、数据库名称、数据库用户、操作类型、影响结果等）方式进行检索； 4、会话回放，对用户从本次登录到退出这段时间内对数据库所做的所有操作按一定的时间间隔进行自动显示； 5、支持自定义风险规则，并实时监控及告警。风险信息包括“风险类型、风险次数、时间”等； 6、支持SNMP协议，可对外提供终端设备的CPU利用率，内存利用率，磁盘空间利用率； 7、支持Syslog协议，可对外发送系统日志。 |
| *性能 | 1、SQL审计处理能力≥30000eps； 2、数据库流量≥2Gbps。 |

日志审计

表 6.4-23                         日志审计参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、满足安全自主可控要求，若采用硬件形式，设备芯片采用安全自主可控 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、配置安全自主可控CPU，CPU核数≥8。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥16GB。 |
| 存储规格 | 1、系统盘和数据盘物理分开，数据盘容量≥8TB。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥2个万兆光端口，以上模块满配； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| *功能 | 1、支持将资产按照多种维度进行分组，和对资产的添加、修改、删除、查询功能； 2、支持自定义资产类型； 3、支持通过Syslog协议采集日志； 4、支持日志范式化和归一化； 5、支持按周期对原始日志与范式化后的日志本地存储和外置备份； 6、支持对原始日志和范式化后的日志进行按条件检索； 7、支持对日志进行分析，生成告警信息，并发出通知； 8、可以对日志分析结果按条件进行检索； 9、支持SNMP协议：可对外提供终端设备的CPU利用率，内存利用率，磁盘空间利用率等信息； 10、支持Syslog协议转发原始日志及归一化日志。 |
| *性能 | 1、日志处理总体性能≥2500eps； 2、1亿条日志量查询平均响应时间≤10秒。 |

漏洞扫描

表 6.4-24                         漏洞扫描参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、满足安全自主可控要求，若采用硬件形式，设备芯片采用安全自主可控 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、配置安全自主可控CPU，CPU核数≥8。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥16GB。 |
| 存储规格 | 1、系统盘和数据盘物理分开，数据盘容量≥4TB。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥2个万兆光端口，以上模块满配； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| 安全 | 1、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| *功能 | 1、支持主动发现IT环境中的资产包括物理机服务器和虚拟机服务器； 2、支持手动录入资产； 3、支持主机资产的识别并获取资产的存活状态、操作系统、端口、服务等信息； 4、漏洞库涵盖CVE、CNNVD、CNVD等主流漏洞库； 5、漏洞库支持离线升级； 6、支持按IP扫描（操作系统漏洞、中间件漏洞、数据库漏洞）； 7、按URL扫描Web漏洞； 8、支持弱口令漏洞扫码； 9、支持自定义安全配置基线核查，能够对主流操作系统、中间件的安全配置项目进行检查； 10、支持按需创建扫描任务，包括执行方式（包含立即执行、定时执行、周期执行），并生成扫描报告； 11、支持SNMP协议：可对外提供设备的CPU利用率，内存利用率； 12、支持Syslog协议外发日志。 |
| *性能 | 1、支持漏扫并发IP数≥100； 2、支持url漏扫并发数≥15。 |

持续威胁检测与溯源系统（APT）

表 6.4-25                 持续威胁检测与溯源系统（APT）参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、配置安全自主可控CPU，CPU核数≥64。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥256GB。 |
| 存储规格 | 1、系统盘和数据盘物理分开，数据盘容量≥48TB。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥2个万兆光端口，以上模块满配； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| *功能 | 1、支持对APT攻击的检测、分析、记录和告警； 2、支持恶意代码检测和恶意文件检测； 3、支持白名单功能； 4、支持识别爬虫行为； 5、提供统计分析面板，可以展示攻击者信息、攻击类型，攻击工具，攻击目标资产等信息。 |
| *性能 | 1、处理性能≥10000 eps； 2、网络吞吐流量≥5Gbps。 |

安全U盘

表 6.4-26                       安全U盘参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| 设备规格 | 1、单个安全盘设备容量≥32GB； 2、产品接口支持USB3.0。 |
| *功能 | 1、安全U盘只能被认证过的电脑终端识别到，未认证的电脑无法识别和访问安全U盘； 2、不能直接在U盘中打开或执行文件； 3、可使用杀毒软件对安全U盘进行杀毒。 |

杀毒U盘

表 6.4-27                         杀毒U盘参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| 设备规格 | 1、单个安全盘设备容量≥32GB； 2、产品接口支持USB2.0或USB3.0。 |
| *功能 | 1、U盘本身具有杀毒、防毒功能； 2、支持病毒库离线升级； 3、对杀毒U盘删除、格式化操作，不会变成普通U盘； 4、可对载入的文件自动扫描，实现实时保护，避免病毒传播； 5、杀毒程序无需安装，免驱即插即用； 6、可深度查杀内存、硬盘及存储设备中的各种文件、邮件病毒，确保用户系统安全。 |

国密服务器密码机

表 6.4-28                  国密服务器密码机参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、产品具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求。 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、配置安全自主可控CPU，CPU核数≥8。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥16GB。 |
| 存储规格 | 1、硬盘容量≥480GB。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥2个万兆光端口，以上模块满配； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| *功能 | 1、支持管理和应用的安全控制； 2、支持运行监控与日志审计； 3、安全关机功能； 4、密码机支持集群部署，并支持多机负载； 5、支持国产SM1/SM2/SM3/SM4等算法； 6、支持对密钥的全生命周期管理功能，包括密钥生成、安全存储、备份恢复等功能； 7、支持syslog服务，可将业务日志外送至日志服务器，支持通过标准SNMP协议监控密码机的运行状态。 |
| *性能 | 1、SM1加解密：≥300Mbps； 2、SM2签名：≥30000次/秒； 3、SM2验签：≥20000次/秒； 4、SM3摘要生成：≥500Mbps； 5、SM4加解密：≥500Mbps。 |
| *设备规格 | 1、采用国家密码管理主管部门批准的双路物理噪声源芯片产生真随机数作为密钥； 2、配置备份恢复介质数量≥3； 3、配置国密USBKey数量≥6。 |

蜜罐

表 6.4-29                            蜜罐参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境。 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、配置安全自主可控CPU，CPU核数≥8。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥16GB。 |
| 存储规格 | 1、硬盘容量≥2TB。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥2个万兆光端口，以上模块满配； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| *性能 | 1、同时运行蜜罐实例数≥20。 |
| *蜜罐仿真 | 1、支持运行ssh、telnet、Samba、Remote Desktop服务的蜜罐，受到攻击后可以查询完整的连接建立与断开记录、用户密码登录记录、用户密钥登录记录、命令执行记录、文件遗留记录等； 2、支持运行MySQL、MongoDB、Redis、PostgreSQL、Memcached服务的蜜罐，受到攻击后可以查询连接建立与断开记录和完整的数据库操作记录； 3、支持运行存在漏洞服务的蜜罐，包括Shellshock、Struts2、Eternal blue、PHP等； 4、支持运行 Web 类业务服务的蜜罐。蜜罐受到攻击后，可以查询完整的连接建立记录和 Web 攻击记录； 5、支持运行基于 TCP 协议的业务服务的蜜罐。蜜罐受到攻击后，可以查询完整的连接建立与断开记录。 |
| *攻击感知 | 1、攻击者对Web服务蜜罐发起的攻击请求，蜜罐会智能识别其攻击类型； 2、探针感知探测后，可以查询完整的端口探测过程和探测中发送的数据，能够识别出扫描器的种类； 3、探针能感知到 Ping 扫描，被 Ping 后能够记录下 Ping 扫描源。 |
| 管理功能 | 1、显示已部署的蜜罐信息，包含蜜罐名称、当前状态、蜜罐服务信息； 2、支持通过管理界面对不同探针关联不同蜜罐服务，且支持批量添加服务； 3、告警内容包括蜜罐入侵事件、扫描事件、攻击者溯源事件、探针节点状态变化。 |

国密SSL VPN设备

表 6.4-30                   国密SSL VPN设备参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境。 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级； 4、产品具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求； |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| CPU规格 | 1、CPU核数≥8。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥16GB。 |
| 存储规格 | 1、硬盘容量≥256GB。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥2个万兆光端口，以上模块满配； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| *硬件规格 | 1、配置备份恢复介质数量≥3； 2、配置国密USB Key数量≥10； 3、配置CA机构设备证书1套≥5年授权； 4、配置CA机构个人数字证书10套≥5年授权。 |
| *密码 | 1、支持集成国密密码卡实现各类密码算法； 2、对称算法：支持国密SM1/SM4算法； 3、摘要算法：支持SM3和SHA2/SHA256/SHA384算法； 4、非对称算法：支持SM2、RSA、ECC等算法； |
| *功能 | 1、支持IP协议与TCP/UDP/ICMP协议的加密传输； 2、支持国密X509数字双证书、支持国际标准的X509数字证书； 3、支持导入密钥、证书和PKCS12格式文件； 4、支持一个服务中可同时配置多条证书链，验证不同CA用户证书； 5、支持基于用户名、群组、角色的访问控制； 6、支持针对目标应用系统的访问控制。 |
| *性能 | 1、最大并发连接数≥10000； 2、最大并发用户数≥1000； 3、每秒新建连接数≥600次/秒； 4、吞吐率≥600Mbps。 |

密码服务管理模块

表 6.4-31                  密码服务管理模块参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、*应兼容网省两级计量商用密码保障系统； 3、*应兼容计量云平台、主站业务系统的统一密钥； 4、产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》3级； 5、产品及其依赖项应按照《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求实现自身的安全、可控、可靠； 6、产品具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| 服务调度 | 1、支持对服务器密码机等密码设备密码资源统一调度，为上层系统及应用提供按需高效、弹性可扩展的密码服务； 2、支持提供密码服务的基础管控能力，包括密码运算资源映射管理、密码资源弹性分配、密码资源灵活控制等功能； 3、支持资源动态分配，利用负载均衡技术实现虚拟化实例对密码资源占用的动态分配； 4、支持向业务或平台应用提供统一丰富的密码功能接口，满足各种场景下的密码应用需求。 |
| *数据加解密 | 1、支持基于国产商密算法、国际密码算法的对称加解密、非对称加解密等服务功能； 2、支持重要数据（鉴别数据、重要业务数据、日志数据、访问控制信息）加解密功能； 3、支持数据库加解密服务功能，可应用于国产数据库； 4、支持对称算法的传输数据或文件加密、解密服务，支持使用公钥加密会话密钥、会话密钥加密数据的方式对传输数据或文件进行加密。 5、支持基于对称算法对结构化数据或文件的安全存储进行加密和解密； 6、支持对称密钥、非对称密钥的申请服务，申请对称密钥时，支持公钥加密输出密文或采用数字信封的方式加密输出。 |
| *签名验签 | 1、支持可信根证书管理，可同时采信多个厂商CA根证书； 2、可同时配置多条证书链，验证不同CA系统签发的数字证书； 3、提供证书解析功能，获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息； 4、实现基于数字证书的身份认证，支持不同CA的证书验证，提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证； 5、支持PKCS#1、PKCS#7Attach、PKCS#7Dettach、PKCS#7数字信封、XML等标准格式的数字签名； 6、支持对文件的数字签名和数字签名验证功能。 |
| 密钥管理 | 1、支持对密钥的全生命周期管理功能，支持密钥的生成、存储、备份、恢复、销毁、归档等功能； 2、支持SM1、SM2、SM3、SM4、SM7等国产密码算法； 3、提供创建外部密钥功能，支持将用户自有密钥加密导入密钥管理服务； 4、支持通过密钥版本化和定期轮转来加强密钥使用的安全性，提供应用完全透明的密钥自动轮转能力； 5、支持应用管理，支持密钥授权给指定应用。 |
| 平台管理 | 系统管理： 1、系统管理应提供用户管理、角色管理、授权管理、系统日志等管理功能； 2、用户管理应支持用户的添加、编辑、USBKey绑定、重置口令、删除等操作； 3、角色管理支持角色的添加、编辑、删除等操作； 4、系统日志应支持日志的查看与下载。 资源总览： 1、提供统一的管理入口，统一管理密码服务资源和密码计算资源； 2、支持对计量商用密码保障系统、密码资源的运行情况监控，包含密码资源使用状态、业务资源使用状态和运行状态； 3、应支持密码资源态势监控，平台级管理员可监控对象应包括：密码服务调用概况和调用历史、密码计算资源运行概况、密码服务资源运行概况、密码服务分类分布概况和调用分布概况，接入密码资源软件平台项目排名，支持Web大屏方式展示； 4、应支持密码服务资源监控，监控类型分为资源监控和业务监控，资源监控指标应包括：密码服务实例的处理器、内存、网络流量；业务监控指标应包括：密码服务整体和类别的TPS、平均响应值。支持按时间区间统计实时和历史监控数据的能力。 密码服务管理： 1、密码服务管理支持服务的详情查看和监控操作； 2、支持密码服务实例的配置、监控、升级、重启、关闭、释放、备份和恢复的功能； 3、支持密码服务资源占比动态调整功能，按需调整密码服务所占虚拟密码机分组资源的比例； 4、应支持密码服务镜像管理，平台级管理员可支持选择特定版本在线升级。 密码资源管理： 1、应支持密码资源动态调整，机构管理员可按需调整、分组密码计算资源（虚拟密码机）、按需调整密码服务实例个数和密码计算资源（虚拟密码机）占比； 2、提供密码设备管理、密码机实例管理、密码服务管理等功能； 3、密码设备管理应支持添加密码设备功能，支持已添加密码设备的详情、编辑、监控、删除等功能； 4、支持查看密码机实例详情信息，如密码机ID、密码机别名、状态、IP地址、设备主密钥信息、最大连接数、CPU使用率、内存使用率、连接数等信息； 5、支持对密码计算资源进行分组，实现高可用或者集群化部署，提供连续不间断的密码服务； 6、支持密码计算资源横向扩展和收缩的能力，能够根据业务应用系统的需求进行动态调整。 监控告警： 1、支持告警功能，可通过邮件、日志系统等多种形式发出；告警内容应包括告警名称、告警级别、告警对象类型、告警时间、告警状态等内容。 日志审计： 1、支持具有日志记录、审计功能，包括系统操作日志、密码服务日志等，提供日志查看及导出功能；日志至少保存6个月，并可通过Syslog、SNMP进行转发； 2、管理日志审计应提供平台管理日志审计、租户管理日志审计、异常登录日志审计功能； 3、日志审计应支持详情、审核、验签操作功能，审核操作可输入审计说明； 4、支持数据备份恢复功能； 5、支持用户数据操作日志、审计信息的备份恢复机制；支持平台配置的备份恢复机制。 动态扩容： 1、支持动态扩容，增加系统业务容量，扩容无需停机。 |
| *性能要求 | 1、支持管理密码机（物理密码机、虚拟密码机）数量≧100； 2、应用数≧100； 3、管理页面操作响应时间<3秒； 4、单线程或单进程调用接口服务单笔响应时间<10毫秒； 5、服务调用并发用户数≧500个； 6、SM2签名≧8000次/秒； 7、SM2验签≧8000次/秒； 8、SM4加解密≧10000次/秒； 9、SM2加密≧8000次/秒； 10、SM2解密≧8000次/秒； 11、密钥存储数量≧10万条； 12、创建对称密钥≧100TPS； 13、创建非对称密钥≧50TPS。 |
| 安全性要求 | 1、支持关键程序、文件应实现完整性校验，保证程序运行安全； 2、支持密钥的密文存储，由存储在密码机的主密钥加密保护，保证密钥安全； 3、用户在管理端上的所有操作行为和结果，自动记录并存储。支持日志外发功能，以供查询审计。 |
| 稳定性要求 | 1、支持7×24小时稳定运行； 2、密码服务管理模块应能够正确地执行密码相关的功能和服务，应能够处理各种可能的错误和故障，包括某个服务器故障、某台密码机故障等，确保密码服务的连续性和一致性。 |

运维区防火墙

表 6.4-32                   运维区防火墙参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 4、满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥8个万兆光端口，以上模块满配； 2、提供管理接口和HA端口。 |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配，支持热插拔。 |
| 风扇规格 | 1、风扇模块按1+1或N+M冗余配置，风扇模块≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| *性能 | 1、数据包吞吐量≥50Gbps； 2、最大并发连接数≥1000万； 3、每秒新建连接数≥10万。 |
| *静态路由 | 1、最大静态路由条数≥1000条； 2、支持基于源、目的IP地址的策略路由能力。 |
| *访问控制策略 | 1、最大访问控制策略条数≥10000条； 2、最大地址集建立数目≥30000条； 3、最大服务集建立数目≥30000条； 4、最大域名对象数目≥3000条。 |
| *工作模式 | 1、支持透明模式； 2、支持路由模式； 3、支持混合模式。 |
| *协议支持 | 1、支持TCP、UDP协议； 2、支持IPv4、IPv6、ICMP、GRE（无需绑定物理接口）、VRRP、OSPF、BGP、RIP、SNMP等协议； 3、支持ARP、VLANTrunk、QinQ等协议。 |
| NAT功能 | 1、支持静态网络地址转换（StaticNAT）； 2、支持动态网络地址转换（DynamicNAT）； 3、支持网络地址及端口转换（PAT）。 |
| ALG功能 | 1、能够识别常见应用协议并进行应用层处理； 2、支持对动态端口协议进行识别并控制。 |
| 状态监测 | 1、支持基于会话的安全过滤，根据会话表放行或阻断数据包； 2、支持会话管理表，能够对特定的会话直接操作（删除等）； 3、支持会话超时保护，无报文的会话在一定时间后自动删除。 |
| 流量及带宽管理 | 1、支持对IP、IP组、协议及端口进行带宽控制； 2、支持对最大与最小带宽进行限制； 3、支持根据IP地址限制并发session数量。 |
| 连接控制 | 1、支持对源/目的地址对象、应用等设置并发和新建会话数量； 2、支持展示被拦截的IP、地址对象、被拒次数、最近被拒时间等信息。 |
| 策略优化 | 1、支持分析失效、冗余、冲突的策略； 2、支持对策略有效性进行统计，支持策略的命中统计； 3、支持策略查询及导出功能请列明能够查询的功能项； 4、支持批量修改策略配置信息，如批量禁用策略、批量删除策略等。 |
| IPV6功能 | 1、支持IPv6协议栈，支持IPv6地址的正确解析； 2、支持IPV6的ACL过滤； 3、支持IPv6的路由协议，包括Pv6的静态路由、动态路由（含OSPFv3）和策略路由； 4、支持IPV6的状态检测功能； 5、支持IPV6的报文检测功能； 6、支持NAT64、IPv4/IPv6双栈； 7、支持IPV6DDOS等攻击防护功能； 8、设备纯IPv4及纯IPv6的性能无偏差。 |
| 攻击防御 | 1、支持对常见攻击方式进行检测与防御（DDOS、特殊报文、扫描攻击、特殊控制报文攻击等）； 2、抵抗各种典型的拒绝服务攻击，包括SYNFLOOD，UDPFLOOD，ICMPFLOOD，IP碎片包攻击，源IP地址欺骗攻击； 3、支持数据包的深度检测； 4、支持基于源及目的IP地址的并发连接数的控制。 |
| 访问控制 | 1、支持基于域名的访问控制，且无需改变主机、终端的域名解析配置； 2、支持基于IP地址的访问控制； 3、支持基于端口的访问控制； 4、支持基于协议的访问控制； 5、支持基于时间的访问控制； 6、支持基于连接的访问控制； 7、支持默认禁止策略； 8、支持用户自定义安全策略。 |
| 黑白名单 | 1、支持黑名单功能，被列入黑名单的ip及ip地址段，禁止所有访问，支持有效期设置，并提供黑名单增删api接口；黑名单条码不少于5000条； 2、支持白名单功能，被列入白名单的ip及ip地址段，放行所有访问，支持有效期设置，并提供白名单增删api接口。 |
| IPSECVPN | 1、支持IPSECVPN。支持对隧道内流量进行监控； 2、支持多种加密算法。 |
| 入侵防御 | 1、支持告警和拦截非法、不正常、含攻击行为的报文； 2、支持手动自定义攻击规则库； 3、支持在线、离线、手动升级规则库； 4、至少支持威胁阻断模式、威胁监测模式。 |
| 防垃圾邮件 | 1、支持垃圾邮件防护。 |
| URL过滤 | 1、支持黑白名单、恶意URL过滤； 2、内置恶意URL库，并支持在线、离线、手动更新； 3、支持自定义URL和阻断界面内容； 4、支持URL通配符，可通过通配符阻断某网站二级网站或页面。 |
| 病毒过滤 | 1、支持对数据报文及文件进行病毒查杀； 2、支持对病毒报文及文件进行查杀、隔离等操作； 3、可拦截典型木马攻击行为； 4、支持在线、离线、手动更新规则库。 |
| 管理方式 | 1、支持本地串口管理、远程管理、集中管理、分级管理等； 2、支持多主控台同时管理； 3、支持HTTPS，SSH等管理方式； 4、支持设置、查询和修改安全策略； 5、支持鉴别失败管理； 6、支持设备及策略集中管理。 |
| 系统管理 | 1、支持自身状态监控，支持snmp管理，支持流量监测，提供支持设备状态监控、流量监控的北向api接口； 2、支持带外网管接口； 3、支持Trap协议； 4、支持配置备份、NTP时间同步等。 |
| 用户管理 | 1、支持对授权管理员的口令鉴别方式； 2、支持管理员权限划分； 3、支持对授权管理员、主机和用户进行身份鉴别。 |
| 日志管理 | 1、支持流量日志、事件类日志、操作类日志、运行类日志及用户日志； 2、支持本地日志导出、日志查询等； 3、支持SYSlog等方式发送至多个日志服务器，提供syslog范式化服务； 4、支持设置日志传输参数。 |
| 行为审计 | 1、支持用户行为审计； 2、支持审计数据查询。 |
| 自身安全性 | 1、支持配置限定用户登录的IP地址范围； 2、支持SSH、HTTPS等加密方式进行远程访问； 3、支持对用户口令进行加密保存； 4、支持用户口令复杂度设置及检查； 5、支持最大登录失败重试次数设置； 6、支持用户登录超时时间设置； 7、支持双因子认证方式； 8、应保证所用的操作系统不存在安全漏洞。 |
| 可靠性与可用性 | 1、应提供MTBF(MeanTimeBetweenFailure）和MTTR(MeanTimeToRepair）指标，其中MTBF不小于5万小时，MTTR不大于2小时； 2、支持软件防护加载、升级失败回滚； 3、支持trouble-shooting和性能监控、故障跟踪能力； 4、支持双机备份（双机热备、双机冷备）功能； 5、支持双机配置同步功能； 6、支持主备切换会话保持； 7、支持在关闭防火墙策略时，能够正常路由转发数据包； 8、支持设备状态监测、端口状态监测、链路连通性状态监测，可根据监测的设备状态，实现秒级的高可用切换，保障业务连续性； 9、应具有软件故障的监视功能，一旦软件出现死循环等重大故障时，应能自动再启动，并作出即时故障报告信息； 10、当主防火墙在WEB管理页面点击保存配置时，自动实现主、备配置同步。 |

卫星时钟

表 6.4-33                        卫星时钟参数

| 设备类型 | 规格 |
| --- | --- |
| 卫星时钟 | *支持双时钟源，包括GPS、北斗授时。 时钟应能通过网络接口直接向局域网发布标准时间，各工作站运行相应对时进程，保持全网时钟同步。 *时钟的误差应小于1.0×10-6秒。在时钟系统的操作面板上应显示年、月、日、星期、小时、分、秒。 具备不少于2光2电的网络接口。电口支持千兆自适应及以上能力，光口支持万兆自适应及以上能力。 具备IRIG-B输入及输出光接口。 冗余双电源。 配天线（长度可根据工程实际需求定制，长度100-200米） 系统通过竣工验收后，由原厂家提供5年免费上门维修服务。 *规格：≤4U CPU核数≥12核，主频≥2.5Ghz，满足安全自主可控要求，采用安全自主可控主处理芯片； |

瘦终端

表 6.4-34                         瘦终端参数

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | *2.0GHz 四核CPU及以上，采用安全自主可控主处理芯片 |
| 内存 | DDR4 ≥2GB |
| 闪存容量 | ≥64GB SSD |
| 本机系统 | 含本机操作系统，可支持UOS等云桌面客户端系统部署。 |
| 适配云桌面操作系统 | 可支持适配连接UOS、麒麟等云桌面服务端系统。 |
| 视频播放 | 格式：MP4、MKV、WMV 编码：支持H264和H265 |
| 音频播放 | 格式：MP3，WMA |
| 图片格式 | JPG，GIF |
| I/O接口 | ≥1*Type-C2.0接口 |
| I/O扩展 | 9个USB接口，其中4个USB 3.0接口，4个USB2.0接口。2个HDMI接口，可实现复制显示或者扩展显示。 |
| 电源输入 | 110-250V交流电源 |
| 电源输出 | 12V-5A |
| 电源类型 | 外接型电源适配器 |
| 安装方式 | 立式、背挂、平铺式 |
| 其他 | 整机无旋转部件 |

运维终端

表 6.4-35                     运维终端参数

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | *8核 2.3GHz及以上，采用安全自主可控主处理芯片 |
| 内存 | ≥32GB |
| 磁盘容量 | 固态硬盘512G |
| 本机系统 | 含国产安全操作系统 |
| 输出分辨率 | 最高支持2560*1440 |
| 生物识别 | 支持电容式指纹识别 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| I/O接口 | ≥1*Type-C2.0接口，≥2*USB3.2 Gen1,1个HDMI，1个千兆网口 |
| I/O扩展 | 可通过扩展坞外接多个USB接口 |
| 电源输入 | 交流100-240VAC/50-60Hz |
| 电源类型 | 外接型电源适配器 |

监控运维终端

表 6.4-36                     监控运维终端参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 屏幕规格 | 1、*屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160。 |
| CPU规格 | 1、CPU核数≥6核，CPU主频≥2.3GHz。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥8GB，内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 磁盘容量 | 1、配置≥256GB SSD硬盘。 |
| I/O接口 | 1、*配置USB接口≥1个，HDMI接口≥2个，VGA接口≥1个，网络接口≥1个，音频及麦克风接口≥1个； 2、*支持蓝牙4.2及以上传输协议，支持USB无线传屏（应提供相应的无线传输发送器/接收器）。 |
| 安装方式 | 1、支持立式、背挂、平铺式等多种安装方式，含相应安装配件。 |
| 其他要求 | - 支持触屏书写，含书写笔。 - *支持通过手持平板远程控制，提供手持平板。 |

万兆接入交换机

表 6.4-37                        万兆接入交换机参数

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 机架式1U盒式交换机，前后通风 |
| 硬件架构 | *冗余电源；冗余风扇 满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| *端口 | ≥48口SFP+万兆，≥6口QSFP40G/100GE |
| *性能要求 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps |
|  | 1.支持≥4台堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备LACP聚合、LACP边缘端口支持三层转发 2.所有端口支持巨帧转发（≥9216bytes） 3.10G、40G端口支持路由口、路由子接口功能 4.端口支持LLDP功能 5.支持IPv4/V6双栈 |
| *二层功能 | 1.VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP 2.支持DHCPrelay，且server地址不小于2个 3.支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 |
| *三层功能 | 1.支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议 2.支持ECMP 3.支持IPv4/v6三层组播：PIM-DM/SM,IGMP/MLD 4.支持VRRP |
| VXLAN特性 | 1.支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议 2.支持VXLAN over IPv6 3.支持IPv6 VXLAN over IPv4 4.支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert |
| 网络管理 | 1.支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能 2.支持NETCONF标准接口 3.支持SNMP通过域名方式访问 4.支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever 5.支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式 6.支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像 7.支持流量统计功能 8.支持ERSPAN |
| 无损特性 | 支持 RDMA 和 RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2） 支持RoCE 流量可视：支持对 RoCE 流量 KPI 进行分析 |
| 安全服务 | 1.支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 2.支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护 3.支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128 4.支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址 |
| 配置 | 设备包含满配对应光模块 |

千兆交换机

表 6.4-38                        千兆交换机参数

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 机架式1U盒式交换机，前后通风 |
| 硬件架构 | *冗余电源；冗余风扇 满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| *端口 | ≥48口千兆电+≥4个SFP+万兆光，含满配对应光模块 |
| *性能要求 | 1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥200Mpps 2.支持堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备LACP聚合、LACP边缘端口支持三层转发 3.所有端口支持巨帧转发（≥9216bytes） 4.10G、40G端口支持路由口、路由子接口功能 5.端口支持LLDP功能 6.支持IPv4/V6双栈 |
| *二层功能 | 1.VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP 2.支持DHCPrelay，且server地址不小于2个 3.支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 |
| *三层功能 | 1.支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议 2.支持ECMP 3.支持IPv4/v6三层组播：PIM-DM/SM，IGMP/MLD 4.支持VRRP |
| 网络管理 | 1.支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能 2.支持NETCONF标准接口 3.支持SNMP通过域名方式访问 4.支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever 5.支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式 6.支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像 7.支持流量统计功能 |
| 安全服务 | 1.支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 2.支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护 3.支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128 4.支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址 |

负载均衡

表 6.4-39                      负载均衡参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、配置安全自主可控CPU，CPU核数≥4。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥16GB。 |
| 网络规格 | 1、网络接口：配置≥8个千兆电端口，配置SFP万兆光口≥2个，以上模块满配； 2、热备接口：具备双机热互备接口及相关软件； 3、外设接口：配置≥1个RS232配置接口，配置≥1个USB认证接口； |
| 电源规格 | 1、*电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配。 |
| *功能 | 1、Outbound双向多链路负载均衡、基于全功能智能的DNS解析及IP anycast技术的多数据中心负载均衡功能； 2、单台整机管理界面提供基于某种编程语言自定义的流量控制方法； 3、支持与服务器虚拟化环境深度结合。 |
| *性能 | 1、四层吞吐量：≥18Gbps，七层吞吐量≥10Gbps； 2、最大并发连接数≥1000W。 |

万兆采集交换机

表 6.4-40                        万兆采集交换机参数

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 机架式1U盒式交换机，前后通风 |
| 硬件架构 | *冗余电源；冗余风扇 满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控芯片 |
| *端口 | ≥48口SFP+万兆，≥6口QSFP40G/100G |
| *性能要求 | 1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2.支持≥4台堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备LACP聚合、LACP边缘端口支持三层转发 3.所有端口支持巨帧转发（≥9216bytes） 4.10G、40G端口支持路由口、路由子接口功能 5.端口支持LLDP功能 6.支持IPv4/V6双栈 |
| *二层功能 | 1.VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP 2.支持DHCPrelay，且server地址不小于2个 3.支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 |
| *三层功能 | 1.支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议 2.支持ECMP 3.支持IPv4/v6三层组播：PIM-DM/SM,IGMP/MLD 4.支持VRRP |
| *VXLAN特性 | 1.支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议 2.支持VXLAN over IPv6 3.支持IPv6 VXLAN over IPv4 4.支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert |
| 网络管理 | 1.支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能 2.支持NETCONF标准接口 3.支持SNMP通过域名方式访问 4.支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever 5.支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式 6.支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像 7.支持流量统计功能 8.支持ERSPAN |
| 无损特性 | 支持 RDMA 和 RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2） 支持RoCE 流量可视：支持对 RoCE 流量 KPI 进行分析 |
| 安全服务 | 1.支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 2.支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护 3.支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128 4.支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址 |
| 配置 | 设备包含满配对应光模块 |

计量通信认证网关

表 6.4-41              计量通信认证网关设备参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、产品及其依赖项应按照《GB/T36572-2018电力监控系统网络安全防护导则》相关要求实现自身的安全、可控、可靠； 2、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》3级； 3、产品具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求； 3、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片、密码卡等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥1颗安全自主可控CPU，CPU核数≥4。 |
| 内存规格 | 1、内存容量≥8GB。 |
| 存储规格 | 1、硬盘容量：≥32GB。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 网络规格 | 1、配置≥6个千兆电口； 2、*支持ipv4和ipv6双协议栈。 |
| *功能 | 1、支持国密标准IKEv1双证书认证模式、支持国密算法IKEv2 PSK认证模式、支持国际标准IKEv2证书认证模式、支持国际标准IKEv2 PSK认证模式； 2、支持IPSec隧道模式、支持IPSec主机模式； 3、支持明文ESP封包模式，通过隧道的数据不进行加密； 4、支持透明网桥加密模式； 5、支持隧道中转流量，前端多节点可以通过中心网关进行加密流量中转并实现互通； 6、支持SNAT模式，支持代理内网原地址转换模式，以及普通路由模式； 7、支持国密标准SSLv1.1协议、支持国际算法SSL v3/TLS 1.0/1.1/1.2/1.3协议； 8、支持TLCP协议，满足《GB/T 38636-2020 信息安全技术 传输层密码协议》； 9、支持针对三层IP协议与四层TCP/UDP/ICMP协议的加密传输； 10、支持远程推送多个不同路由策略到不同客户端； 11、支持DHCP服务器功能，可为客户端自动分配IP地址； 12、提供计量终端接入服务模块，配合计量通信认证网关使用，部署在存量的计量终端之中，实现存量计量终端的安全接入，兼容常见的存量终端嵌入式操作系统。 |
| 性能 | 1、国密SSL VPN性能：加密吞吐≥1Gbps，并发用户数≥3000，并发连接数≥30000； 国密IPSec性能：加密吞吐≥1Gbps，并发隧道数≥1000。 |
| 兼容性 | 1、兼容电能计量安全费控密钥管理系统，支持计量密钥及数字证书的统一发行管理； 2、兼容计量终端接入服务模块，具备与计量自动化终端建立安全通道的能力。 |

主机安全

表 6.4-42                  主机安全参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、本设备由安全管理中心（租户侧）实现统一管控。 3、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠。 4、产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| *功能 | 1、支持病毒查杀； 2、支持病毒文件自动隔离； 3、支持病毒查杀的结果生成报告； 4、支持展示资产的漏洞、异常事件等信息； 5、支持主机维度进行资产暴露盘点，可提供资产、暴露组件暴露风险详情等信息； 6、支持漏洞管理，包括linux系统漏洞、web应用漏洞、弱口令漏洞等； 7、支持在日志中查询登录、安全基线、入侵防御等事件日志； 8、支持病毒库的集中管控及分发。定期对服务器端病毒库更新，保持病毒库最新状态，集中统一下发管控的节点进行病毒查杀； 9、支持服务端病毒库离线更新； 10、支持主机侧入侵行为识别并阻断。 |

通用三档型服务器

表 6.4-43            通用三档型服务器参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒、电源模块控制芯片等设备核心部件应基于自主可控芯片研发。 |
| 服务器机箱外形 | 1、2U机架式服务器，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| CPU规格 | 1、CPU: 配置≥2颗安全自主可控CPU； 2、*单颗CPU主频≥2.2GHz； 3、*CPU核数：X86架构单颗CPU核数≥24，ARM架构单颗CPU核数≥48核。 |
| 内存规格 | 1、*内存容量≥512GB，单内存模块容量≥64GB，配置内存数量≥8，内存频率≥2933MHZ； 2、内存规格至少为DDR4及以上。 |
| 存储规格 | 1、系统盘：≥2块480GB SSD硬盘； 2、*数据盘：≥4块1.92TB 2.5英寸企业级NVME SSD硬盘（含相应服务器托架，NVME SSD硬盘支持热插拔），且带掉电保护功能； 3、数据盘：≥8块12TB硬盘（含相应服务器托架）； 4、配置 3.5 英寸硬盘槽位（兼容2.5英寸硬盘并提供相应托架）≥12 个，其中 NVME SSD 盘槽位≥4个，若服务器配置硬盘皆为2.5英寸硬盘，应提供2.5 英寸硬盘槽位≥24 个。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2块双RJ-45端口千兆以太网卡； 2、配置≥2块双光纤端口25GE以太网卡（含光模块）； 3、支持网络捆绑；支持ipv4和ipv6双协议栈； 4、支持双光纤端口1GE、25GE、100GE以太网卡； 5、支持双光纤端口25GE无损以太网卡；无损以太网卡需要支持以下特性：NVMe over Fabric (NVMf) 目标分流、RoCE v1/v2、RoCE over Overlay Networks。 |
| 电源规格 | 1、*整机电源模块按1+1冗余或N+M冗余配置，电源模块数量≥2且满配，支持热插拔； 2、电源模块功率应有一定冗余，每单路电源可满足设备满载运行要求，任意一路电源故障设备功能应不受影响； 3、整机满负载功率≤1300W。 |
| 主板规格 | 1、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量≥16个； 2、支持SAS/SATA及NVMe存储接口； 3、PCIe插槽接口：标配6个及以上标准PCI-Express插槽（不包括OCP插槽），符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| RAID卡规格 | - 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等； 2、配置阵列卡1块，缓存≥2G；单阵列卡支SAS接口数≥8。 |

带外console口服务器

表 6.4-44            带外console口服务器参数

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 安全要求 | 原厂商产品（非OEM）。满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控芯片 |
| 网络接口 | 不少于32个RJ45串口+1个RJ45网口。 |
| 电源 | 1RU高度，交流双电源供电。 |
| 串口速率 | 支持全部串口速率（1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200等）。 |
| 用户并发 | 支持不少于4个不同用户同时登入同一个串口。 |
| 界面配置 | 必须支持命令行配置，WEB界面配置可选。 |

桌面版安全操作系统

表 6.4-45            桌面版安全操作系统参数

| 类别 | 指标 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 安全资质 |  | 产品取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证（四级） |
|  | 内核版本 |  | Linux-kernel-4.19.0及以上 |
|  | 核心部件版本 |  | Xorg、Gnome、Gcc、Glibc等版本 |
|  | 系统标准 |  | 符合《GB/T 20272-2019 信息安全技术 操作系统安全技术要求》《GB 18030-2022 信息技术 中文编码字符集》《GB/IT 25655-2010信息技术 中文 Linux桌面操作系统技术要求》 |
|  | 安装方式 | 高级安装 | 支持高级安装配置，包括磁盘配置、分区规划、系统镜像定制等 |
|  |  | 安装方式 | 支持安装界面完全在图形界面操作，具备命令行或静默安装功能 |
|  |  | 安装途径 | 支持光盘安装、U盘安装、网络安装、镜像复制 |
|  | 图形用户界面 | 窗口管理器 | 支持文件编辑器、文件管理器、浏览器等应用程序的窗口管理功能，包括窗口最大化、最小化、移动、大小控制、标题等菜单栏 |
|  |  | 最小化窗口 | 窗口具备最小化按钮，可将窗口缩至任务栏 |
|  |  | 最大化窗口 | 窗口具备最大化按钮，窗口可放大并充满整个屏幕中除去系统面板外的部分。 |
|  |  | 关闭窗口 | 支持窗口关闭功能 |
|  |  | 锁屏 | 支持操作系统锁屏功能 |
|  |  | 快捷访问 | 支持应用程序快捷方式图标功能，包括快捷方式的新 建、拖拽、删除等操作 |
|  |  | 状态栏 | 支持窗口在状态栏中的显示、激活、最大化、最小化、关闭等 |
|  |  | 系统托盘 | 系统托盘支持时间查看/修改、输入法显示、音量增大/减小/静音等 |
|  |  | 桌面管理程序 | 支持桌面图标排序（按照名称、大小、修改日期等）、右键关联创建快捷方式、目录及特定类型文件、分辨率设置、个性化等 |
|  |  | 帮助功能 | 支持系统帮助、应用程序手册等在线信息 |
|  |  | 电源选项 | 支持电源模式、电源计划、睡胀等功能 |
|  | 常规应用 | 文件管理 | 支持文件及目录的查找、新建、删除、复制、移动、重命名等 |
|  |  | 移动存储介质 | 支持移动存储介质插入、查看、访问 |
|  |  | 打印机功能 | 支持打印机查找、添加、在线安装、删除、打印队列管理等 |
|  |  | 回收站 | 支持回收站已删除项的查看、恢复、永久删除及清空等操作 |
|  |  | 浏览器 | 支持主页设置、网页访问、浏览历史查看、书签收藏、导入、导出、代理等基础配置 |
|  |  | 图形/图像查看 | 支持图形/图像文件打开、预览、全图查看、缩小、放大、旋转、格式支持等 |
|  |  | 图形/图像编辑 | 支持基本图形绘制、缩放、颜色等编辑功能 |
|  |  | 文本编辑 | 支持文本剪切、复制、粘贴、插入、查找、替换、调整字型/大小/颜色等 |
|  |  | 媒体播放 | 具备格式支持、播放、暂停、停止、循环、音量调节、全屏播放、色度调整等功能 |
|  |  | 基础命令 | 支持ping、ifconfig、ls等基础操作命令 |
|  |  | 音频输出 | 支持耳机接入，并进行声音功能设置 |
|  |  | 音频输入 | 支持麦克风接入，并进行声音功能设置 |
|  |  | 计算器 | 支持计算器功能 |
|  |  | 录屏 | 支持录屏功能，包括录制、编辑、保存 |
|  | 系统管理 | 输入法 | 支持输入法的添加、删除、默认缺省设置、切换、排序等基础操作 |
|  |  | 鼠标 | 支持鼠标左右手习惯设置、响应速度、移动、双击等参数配置 |
|  |  | 键盘 | 支持键盘响应速度、文字输入等 |
| 产品功能 | 光驱引导安装 |  | 支持通过光驱引导模式安装操作系统 |
|  | U盘引导安装 |  | 支持移动U盘引导模式安装操作系统 |
|  | Ghost镜像安装 |  | 支持Ghost镜像模式安装操作系统 |
|  | 网络安装 |  | 支持网络批量安装 |
|  | 用户和组 |  | 支持用户和组的添加、删除、编辑等功能 |
|  | 软件管理功能 |  | 支持软件包列表、添加、删除、升级等 |
|  | 统一软件集中管理 |  | 支持统一软件安装、卸载、修复、升级等 |
|  | 批量管理用户 |  | 支持类似于加域操作，提供批量用户管理 |
|  | 统一终端管理 |  | 支持统一终端配置管理，如权限管控、策略下发等。 |
|  | 设备管理 |  | 对终端硬件设备进行管理，包括设备基本信息展示，驱动安装情况，设备运行状态，设备添加/删除 |
|  | 服务管理 |  | 对服务进行管理，包括服务信息查看，服务启动/停止 |
|  | 应用商店 |  | 具备应用商店功能 |
| 产品硬件兼容性 | 移动介质兼容性 |  | 支持Ext3/VFAT/NTFS/Ext4等格式移动介质。 |
|  | 显卡及网卡兼容性 |  | 国产显卡支持，AD显卡优化等；兼容国内主流网卡芯片，如网讯等 |
|  | 芯片兼容性 |  | 支持 amd64、arm64、loongarch64等多种CPU架构。支持飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯等主流CPU |
| 产品软件兼容性 | 通用软件兼容性 | 浏览器 | 支持搜狗、奇安信、360、QQ、谷歌等浏览器 |
|  |  | 办公软件 | 支持WPS、PDF等办公软件 |
|  |  | 专业软件 | 支持亿图、中望CAD等专业软件 |
|  |  | 企业软件 | 支持Elink等企业软件 |
|  |  | 输入法 | 支持搜狗输入法、五笔输入法等主流输入法软件 |
|  |  | 安全软件 | 支持终端安全防护配套产品，如准入、防病毒、DLP等 |
|  | 业务软件兼容性 | U-PKEY、打印控件、在线编辑软件、金格iWebOffice等 | 兼容U-PKEY、打印控件、在线编辑等基本功能，金格iWebOffice等业务软件，支撑电网管理平台、协同办公系统的业务功能使用 |
|  | 企业软件兼容性 | G01、补丁管理工具、IOS Agent、APM Agent、备份工具、基线检查工具等 | 支持G01 3.1.20.18或以上、补丁管理工具（安全狗）、IOS Agent V2.2.15或以上、APM Agent 3.6.1.4 或以上、备份工具（NetWorker Management Console 18.2.0.0.Build.28）或以上和基线检查工具 v6.0.80.3R2或以上等企业软件。 |
| 产品安全性 | 安全设置 | 用户权限管理 | 支持用户新建、编辑、分配权限（读、写、执行） |
|  |  | 口令配置管理 | 支持口令配置管理策略，如口令复杂度、口令更新周期等 |
|  |  | 登录失败机制 | 具备登录失败处理机制，锁定阈值、锁定时间、锁定计数器等 |
|  |  | 防火墙设置 | 支持防火墙设置 |
|  |  | 组的设置 | 支持用户组，可按照组分配权限 |
|  |  | 创建访问规则 | 支持对文件/目录创建访问规则，仅允许授权用户访问 |
|  |  | 审计服务管理 | 支持审计服务的启用、停止等 |
|  |  | 审计日志查看 | 支持按照主体、时间、事件、操作类型等查询审计日志 |
|  |  | 统一策略集中管理 | 支持终端配置及用户权限等统一管理策略下发及配置。 |
|  | 系统备份 | 支持全量备份 | 支持全量数据备份 |
|  |  | 增量备份 | 支持增量数据备份，可在当前备份的基础上进行 |
|  |  | 还原 | 对全量/增量备份还原 |
|  | 系统更新 | 系统版本更新 | 支持系统版本更新，包括网络、离线方式 |
|  |  | 补丁更新 | 支持补丁更新，存在多种更新方式，包括网络、离线方式 |
|  | 系统激活 | 系统激活 | 支持多种系统激活方式，支持单台激活和集中激活 |
| 开发技术支撑服务要求 | 开发编译环境要求 |  | - 提供支持AMD、龙芯、兆芯、申威、ARM 等CPU 平台的统一开发工具及Linux 开发环境； - 应支持Java、C、C＋＋、Python、Perl、Shell、Ruby、PHP、Tcl/Tk Lisp 等编程语言；支持Eclipse、Emacs 等开发环境；支持gcc4 开发环境。 - 因操作系统原因引发的系统或第三方应用不稳定，由操作系统厂家负责解决相关问题。 |
|  | 第三方开发技术支撑要求 |  | 在质保期结束前，免费提供3次开发者技术培训，提供线上培训课程，7×24小时开发技术支持服务。 |

服务器版安全操作系统

表 6.4-46            服务器版安全操作系统参数

| 类别 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 安全资质 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证（四级） |
|  | 内核版本 | Linux-kernel-4.19及以上 |
|  | 核心部件版本 | Xorg、Gnome.Gcc、Glibc等软件的版本 |
|  | 系统命令 | 支持bash或csh专用命令。 |
|  | 文件系统支持 | 支持EXT3、EXT4、XFS、VFAT、GFS、OCFS2、LVM2、SOFT RAID等文件系统。 |
|  | 开发语言 | 支持C、C++、Java、Perl、Erlang、PHP、Python等多种开发语言。 |
|  | 系统标准 | 符合《GB/T 20272-2019 信息安全技术 操作系统安全技术要求》《GB 18030-2022 信息技术 中文编码字符集》《GB/T 25645-2010 信息技术中文 Linux服务器操作系统技术要求》等国家标准要求。 |
|  | 集成软件 | 操作系统软件仓库中必须具有以下集成软件： Web服务器、邮件服务器、文件打印服务器、域名解析服务器、FTP服务器、代理服务器、5SH服务器、动态主机分配协议服务器、NFS服务器、数据库服务器。 |
|  | 网络协议 | TCP/IP，IPv4/IPv6，Bonding，HTTP.DNS，DHCP，FTP，SMTP，IMAP，Samba3，OpenLDAP，NTP，TFTP，IPv6，Squid，SNMP，SSH等。 |
|  | 存储多路径软件 | 支持DeviceMapper Multipath，Ultrapath，Powerpath，MPIO，HDLM等多路径软件。 |
|  | 高可用集群 | 支持主备模式，双活模式；自身产品有高可用集群软件。 |
|  | 虚拟化支持 | 支持Docker、KVM虚拟化技术，可以实现虚拟化管理；支持KVM虚拟化、内置单机虚拟化管理程序： |
|  | 备份 | 具有系统备份还原功能，提供备份策略，支持本地或异地数据备份。实现计划任务、增量差分备份，备份恢复等配置管理。 |
|  | 图形化 | 操作性具有图形化工具，提供1024*768或以上的图形界面。管理平台支持图形化安装。符合用户使用习惯、配置简单。 |
|  | 运维监控工具 | 具有服务器的统一监控工具：包括运行情况、软硬件资源、实时监控、预警、服务保护等功能。包括CPU、内存、网络等资源的使用情况，系统关键服务的运行状态等。并提供统计分析功能。 |
|  | 服务支持 | 在我公司注册所在地有具规模的服务团队，提供本地化支持服务，提供系统实施服务，运行维护服务。 |
|  | 开放性要求 | 支持在服务器上安装其他第三方相关软件和应用系统，并在安装其他软件和应用系统时配合项目用户进行调优。 |
|  | 完整性要求 | 以中文方式提供软件的全部文档（可为电子版）（包括但不限于技术手册、使用手册，维护手册）。 |
|  | 培训要求 | 完成（但不限于）包括协助招标方专业维护人员对该产品使用、管理和运行维护在内的培训等，培训内容应包含产品维护人员相关取证培训及证考试。 |
|  | 版本更新 | 必须提供最新的操作系统补丁，补丁集及版本。 提供热补丁技术支持，在使用热补丁进行内核更新以及系统关键组件（例如glibc）更新时，不需要重启操作系统或服务器，补丁即可安装。必须同步提供对应CVE的安全漏洞补丁。 |
|  | 加固版本 | 必须具有安可认证版本或根据国家相关法律法规进行安全加固的操作系统版本。 |
| 产品功能 | 系统安装 | 支持U盘引导安装、网络引导安装等安装方式、支持高级安装设置功能。 |
|  | 用户管理 | 支持添加用户、删除用户、修改用户、密码设置管理、用户账号锁定等。 |
|  | 用户组管理 | 支持添加用户组、删除用户组、修改用户组等。 |
|  | 磁盘管理 | 支持添加主分区、添加逻辑分区、编辑分区、格式化分区、删除分区、挂载分区、卸载分区等。 |
|  | 服务管理 | 支持samba服务、SSH服务、NTP服务、Telnet服务、DHCP服务、DNS服务、SMTP服务、Tomcat服务等。 |
|  | 系统激活 | 支持系统激活，支持使用KMS等批量激活工具激活。 |
|  | 日志文件系统 | 支持日志文件系统，支持日志文件系统的最大文件大小不小于1TB、最大文件系统大小不小于4TB、最大文件名长度不小于255字节。 |
|  | 热插拔 | 支持电源、硬盘等热插拔操作 |
|  | 网卡管理 | 支持多网卡绑定、网卡失效切换功能 |
|  | 逻辑卷管理 | 支持创建逻辑卷、删除逻辑卷、逻辑卷扩容等功能操作，以及 EXTA等文件系统下的逻辑卷缩小功能。 |
| 产品硬件兼容性 | 移动介质兼容性 | 支持Ext3/VFAT/NTFS/Ext4等格式移动介质 |
|  | 架构及芯片兼容性 | 支持amd64、arm64、loongarch64等多种CPU架构。 支持各类CPU，包括但不限于飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯等。 |
| 产品软件容性 | 运行环境兼容 | 支持JDK运行环境（JDK1.8 或以上） |
|  | 应用软件兼容 | 支持zookeeper-3.4.6 或以上，haproxy v2.1.9或以上、keepalived 2.0.12或以上等应用软件。 |
|  | 中间件兼容 | 支持中创、金蝶、东方通、Tomcat、Weblogic、Nginx 1.18 或以上、RabbitMQ 3.8.5 或以上、ActiveMQ 5.15.0或以上、Kafka 2.13或以上等中间件软件。 |
|  | 数据库兼容 | 兼容人大金仓KingbaseES、达梦、神舟通用、南大通用或等同数据库。 |
|  | 企业软件 | 支持G01 3.1.20.18或以上、补丁管理工具（安全狗）、IOS Agent V2.2.15或以上、APM Agent 3.6.1.4 或以上、备份工具 （NetWorker Management Console 18.2.0.0.Build.28）或以上和基线检查工具v6.0.80.3R2 或以上等企业软件。 |
| 产品安全 | 用户身份标识和身份鉴别 | 支持用户身份标识和身份鉴别。 |
|  | 口令复杂度配置 | 支持口令复杂度配置。 |
|  | 账号权限分立 | 支持账号权限分立。 |
|  | 登录认证失败控制 | 支持登录认证失败控制。 |
|  | 户主访问控制 | 支持自主访问控制。 |
|  | 系统日志 | 支持系统监控运行日志、用户操作历史记录。 |
| 产品性能及可靠性 | 系统综合性能 | 单核、多核测试得分情况。 |
|  | 内存读写性能 | 内存连续读写时延、内存随机访问时延情况。 |
|  | 文件系统性能 | 文件系统对磁盘的读、写速度情况。 |
|  | 冗余容错功能 | 操作系统层支持双机或多机热备。支持硬盘、网卡等核心部件的冗余。当硬件故障时，支持在线重建，减少系统恢复时间，提高系统稳定性。 |
|  | 网络传输性能 | TCP/UDP网络传输速率、网络传输情况。 |
| 技术支撑服务要求 |  | 质保期3 年，提供1 年技术支持服务。 |

分布式平台建设要求

计量自动化系统3.0的技术架构遵循公司“4321+”数字化统一技术路线，依据计量自动化系统3.0设计纲要的要求，按照“一主两域、云边协同”的总体设计思路，充分应用“云大物移智”等先进数字技术，架构将从集中式向分布式转变，支撑计量自动化系统3.0的功能建设。技术架构涵盖采集监控域和数据分析域，根据各自侧重点的不同提供相应的技术支撑。

平台软件技术要求

云平台底座

云平台底座对整个分布式平台集群物理资源进行整合，使得集群以一台超级计算机的形态展示在其他服务以及应用面前。云平台底座提供弹性计算、关系型数据库、开放存储及数据计算等组件，通过任务调度、服务管理、资源管理、弹性计算、负载均衡以及远程过程调用等服务，满足应用系统不同场景的资源需求，为实现数据共享、打通信息孤岛提供了架构上的支撑。

- 分布式云操作系统

云操作系统是用于将物理设备以共享、弹性和可伸缩的方式供应和管理，提供人机界面，以按需自服务可计量的方式为用户提供计算、存储和网络等基础云服务资源，可支撑 PaaS、SaaS 等服务执行的一种云计算系统软件。

通过软件定义计算、软件定义存储、软件定义网络等技术，将基础设施层中的计算、存储、网络等硬件资源抽象为虚拟资源池，然后由资源调度层对虚拟资源池进行管理和调度。

资源调度层通过对虚拟计算资源池、虚拟存储资源池、虚拟网络资源池进行编排，形成云主机、云硬盘、云网络等虚拟资源，并对虚拟资源全生命周期管理，另外通过对所有虚拟资源的统一管理，实现虚拟资源的弹性伸缩和迁移调度。

资源服务层通过资源调度层提供的云主机、云硬盘、云网络等虚拟资源，为上层数据库、中间件、缓存、DevOps 等平台服务提供云主机服务、裸机服务等计算服务，块储服务、网络服务等。

表 7.1-1                   分布式云操作系统参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 资源池管理 | 支持异构算力调度和管理功能，支持X86和ARM架构的CPU。 |
|  | 支持通过SDN实现网络自动化管理，提供专有网络、负载均衡、DNS等网络服务。 |
|  | 云平台所有组件均拥有在线线性扩展能力，保持业务不中断，并提供原厂承诺函。 |
|  | 支持多种类型的存储设备提供块、对象等存储服务，支持对接分布式存储、集中式存储等存储设备。 |
| 可靠性 | 支持虚拟机热迁移，虚拟机在不中断业务的情况下实现从一台计算节点迁移到同一个资源池内的另外一台计算节点上。 |
|  | 支持虚拟机HA（高可用），当计算节点宕机时，云操作系统可以将虚拟机自动迁移到其他健康的计算节点，保证虚拟机能够快速恢复。 |
|  | 云操作系统管理组件采用冗余设计，单节点故障可通过自动切换确保服务不中断。 |
|  | 云操作系统应支持大集群规模，云平台集群规模最大应支持不少于5000台物理服务器。 |

- 运营管理

运营管理是云计算平台的资源和服务管理中心。支持多租户模式，租户自助申请服务、管理资源、管理服务目录，满足云计算平台的运营需求。运营管理提供租户管理、用户管理、权限管理、服务管理、资源管理、应用管理、审批流程管理等功能。

通用用户管理和权限管理相结合，控制用户可以使用的云资源的类型、数量，以及可以操作的范围。

表 7.1-2                      运营管理参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 租户管理 | 支持多租户，支持为租户设置资源配额，租户间资源隔离。 |
|  | 运营管理员可以创建、修改、删除、查询租户，也可以对租户内的多级部门进行增删改查；同时可以为部门设置配额，用来控制各部门对平台资源的使用量。 |
|  | 支持向租户提供自服务界面，租户可通过自服务界面申请所需要的云服务。支持向管理员提供云运营管理和租户自运维能力。运营管理实现对云服务的管理功能；自运维管理实现租户对云服务的自助监控和告警查看功能。 |
| 用户管理 | 用户是平台资源的最终使用者，被授权使用相关资源和云服务。支持在租户内进行用户的创建、删除、修改、查询、禁用、重置密码等操作，并可限定每个用户操作的资源范围和配置操作权限。 |
| 服务管理 | 管理员可以按需定义服务目录，支持自定义基础服务（例如：云服务器、硬盘、网络等基础服务）。 |
| 资源管理 | 支持统计各类资源数量和资源实例清单，为管理员提供统一的资源视图，在该视图中可以查看、搜索资源。 |

- 运维平台

运维平台作为云管理平台的核心功能组件，提供集中化的云平台运维能力。为IT管理人员提供云数据中心全面的资产管理，报表管理处理，各类资源及应用的维护和监控管理等功能。通过自动化和智能化技术，降低运维成本，提高运维效率。

表 7.1-3                        运维平台参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 集中监控 | 支持对平台的各类IT基础设施资源（例如：服务器、存储、网络设备等）进行监控，提取各类IT基础设施资源的监控指标，并支持设定阈值产生相应的阈值告警。 |
|  | 支持对平台的各类云资源（例如：云服务器、存储服务、容器、负载均衡等）进行监控，提取各类云资源的监控指标，并支持设定阈值产生相应的阈值告警。 |
| 资源管理 | 提供资源配置管理能力，实现对平台中的物理设备（例如：机柜、服务器、网络设备、存储设备）、虚拟资源的统一管理。支持关联关系查询、资源对象的变更记录管理，支持对资源库中的资源进行增、删、改、查、分组等常用操作。 |
|  | 支持资源容量分析。管理员可按照不同维度（数据中心/区域、可用分区、主机组、集群）查看计算、存储、网络资源的使用情况和分配情况。支持提供容量趋势预测，评估已有资源消耗进度和时间。 |
|  | 支持资源闲置分析。可根据业务需求，设定闲置资源判定规则，针对每个弹性云服务器和云硬盘给出缩容建议。可预估资源优化后可节约的资源量，预测资源利用率提升比例。 |
|  | 支持资源瓶颈分析。可根据业务需求，设定瓶颈资源判定规则。针对每个弹性云服务器和云硬盘给出扩容建议。可预估资源优化需要多少资源。 |
| 告警管理 | 支持统一管理系统中物理设备（服务器、存储、网络设备）和云资源的告警信息。 |
|  | 支持告警清除、指派、调整级别、设置告警提示音等功能。 |
|  | 支持配置告警规则。例如：屏蔽规则、相关性规则、告警汇聚规则、自动确认规则等。 |
| 运维分析 | 支持容量、资源、设备统计、资源利用率、告警统计报表。支持自定义报表，管理员可对已有指标进行重新组合、过滤以实现自助式业务分析。支持通过表格和图表的方式进行统计报表展示。 |
|  | 通过对性能指标数据的历史趋势进行分析，根据规则计算指标正常区间的上下边界，实时感知指标的异常突变，并上报告警。避免手工配置，避免告警误报漏报。 |
|  | 支持故障根因定界，自动推断业务故障发生在哪些主机上，支撑运维人员规避故障，缩短故障修复时间。 |
| 运维自动化 | 支持用户自定义运维脚本，包括Shell、Python等。支持将运维脚本批量下发到指定云服务器、计算/管理节点并执行，简化重复的运维管理工作。 |
|  | 支持将不同运维脚本按照一定逻辑、流程编排成运维任务，管理员可以选择定时执行、周期执行、手动执行等多种方式调度运维任务，以完成更复杂的运维动作。 |
|  | 支持对用户定义的运维脚本进行合规性检查，并支持定义安全策略，避免高危操作导致故障风险。 |
|  | 提供自动化的平台日常巡检管理，支持创建自定义巡检任务，支持日常巡检。日常巡检支持实时任务、定时任务、周期任务，支持导出巡检报告，报告包含巡检任务的基本信息、检查结果和处理建议等。 |
| 运维大屏 | 支持自定义多种不同的大屏展示内容，自定义内容包括容量、性能、资源统计、告警等对象。可定义每个内容的不同呈现形式，包括柱状图、饼图、仪表盘等。 |
| 功能要求 | 分配虚拟机时可根据设置的规则，对虚拟机的访问流量进行访问。 |

弹性计算

云服务器

- 云服务器

云服务器提供一种处理能力可弹性伸缩的计算服务，根据业务需要随时创建实例、批量删除云服务器实例。云服务器是一个虚拟的计算环境，包含CPU、内存、硬盘、网络等基础的计算组件。云服务器的创建是自助完成的，用户只需要指定CPU、内存、镜像规格平台会自动创建，同时用户也可以根据业务需求随时调整云服务器的规格。

表 7.1-4                        云服务器参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 云服务器管理 | 支持云服务器生命周期管理，用户申请云服务器后，可以通过管理平台对云主机执行开机、关机、重启、删除、远程登录、磁盘快照、整机快照、重置密码、在线克隆（无需中断业务）、离线克隆等操作。 支持将云服务器进行分组或标识，同一个分组或相同标识的云服务器可选择部署在同一个主机或不同主机上。 |
| 云服务器网络 | 支持在云服务器创建时指定IP地址，支持为云服务器配置IPv6/IPv4双栈网络。 |
| 云服务器登录 | 支持多种云服务器登录认证方式，包括密钥登录、密码登录，支持在浏览器中使用虚拟网络控制台（VNC）登录云服务器。 |
| 操作系统兼容性 | 云服务器支持中国信息安全测评中心公示的《安全可靠测评结果公告》的服务器操作系统。 |
| 云服务器高可用 | 支持云服务器或云服务器所在主机故障，系统会自动在其他主机上重建云服务器，保证业务的连续性。 |
|  | 为确保云服务器或者主机故障时，主机组中有足够的剩余资源可供虚拟机HA（高可用）使用，支持进行主机组HA资源预留配置。支持通过配置主机组预留CPU/内存的方式以及配置专用故障切换主机的方式，来保障HA的可用资源。 |
| 云服务器规格变更 | 云服务器支持在线扩容CPU和内存规格，变更过程中无需停止正在运行的业务，变更完成后无需重启云主机即可生效。 |
|  | 云服务器支持离线变更CPU和内存规格（包括：扩容和缩容）。 |
|  | 云服务器支持在线和离线扩容云硬盘（块存储服务）的规格。 |
| 性能监控 | 支持云服务器的监控管理，提供性能监测、异常告警等功能，支持监控指标包括CPU使用率、内存使用率、网络流入/流出速率、云硬盘IO速率、GPU利用率等。 |
| 云服务器备份 | 支持云服务器的备份与恢复。 |

- 云服务器镜像服务

镜像是一个包含了软件及必要配置的云服务器模板，至少包含操作系统，还可以包含应用软件。镜像分为公共镜像、私有镜像和共享镜像，公共镜像为系统默认提供的镜像，私有镜像为用户自己创建的镜像。

镜像服务提供镜像自助管理功能。用户可以使用公共镜像、私有镜像或共享镜像申请弹性云服务器。同时，用户还能通过已有的云服务器或使用外部镜像文件创建私有镜像。

- 云服务器快照服务

快照是某一个时间点上某一块云硬盘的数据拷贝，是对云硬盘数据在某一时刻的状态记录，是一种重要的数据恢复手段。通过对云硬盘在某个时刻创建快照，该快照独立于云硬盘的生命周期，可通过快照回滚操作将云硬盘数据恢复到快照时间点。

容器服务

- 容器服务

容器服务用于提供Kubernetes集群，支持运行容器，并支持容器化应用生命周期管理；容器服务简化容器集群的搭建、扩容等运维工作，整合虚拟化、存储、网络和安全能力；容器服务涵盖了应用的自动伸缩、配置管理、资源管理、自动运维等功能，并提供多种应用升级策略。同时容器服务还提供软件仓库和镜像仓库，方便企业对通用软件包以及业务应用镜像进行本地化管理。

表 7.1-5                        容器服务参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 容器集群管理 | 支持混合集群部署，可在云服务器和裸金属服务器的混合节点上部署容器集群。 |
|  | 支持容器集群的创建、休眠、唤醒和删除。 |
| 容器节点管理 | 支持容器节点的创建和删除。支持设置与工作负载的亲和性/反亲和性策略。支持容器节点的弹性伸缩，可基于CPU、内存指标策略弹性伸缩集群内的容器节点。 |
| 容器网络 | 支持Service、Ingress两种Pod访问模式，Service模式支持集群内访问（ClusterIP）、节点访问（NodePort）、负载均衡（LoadBalancer）、Headless等，Ingress支持根据URL匹配规则配置转发策略。 |
|  | 支持4层和7层负载均衡，支持容器网络安全策略。 |
| 容器存储 | 支持容器存储的创建、删除、挂载和卸载，支持块存储和对象存储。 |
| 容器模板 | 支持容器模板的上传、创建、升级、卸载等操作，支持Helm模板编排能力。 |
| 资源弹性伸缩 | 支持基于CPU/内存指标策略、周期策略以及自定义指标策略的容器应用实例弹性伸缩能力。 |
| 容器应用生命周期管理 | 支持容器应用的生命周期管理操作，包括：创建、停止、启动、删除、升级等。 |
| 插件管理 | 支持Kubernetes插件管理，提供多种插件拓展集群功能，例如：Coredns（DNS解析）、Metrics-server（指标监控）、Prometheus（监控告警）等插件。支持插件安装、回退、升级和卸载等操作。 |

- 容器镜像服务

容器镜像服务提供容器镜像全生命周期管理功能。可以通过操作界面、命令行和原生API上传、下载和管理容器镜像。容器镜像服务可配合云容器服务使用，也可单独作为容器镜像仓库使用。

弹性伸缩

弹性伸缩是根据业务需求和策略，自动调整其弹性计算资源大小的管理服务。弹性伸缩将根据配置，在业务需求增长时，自动增加云服务器实例以保证计算能力；在业务需求下降时，自动减少云服务器实例以节约成本。

表 7.1-6                        弹性伸缩系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 监控告警 | 支持实时统计伸缩组内指标数据，并在统计值满足告警条件时触发告警，自动执行伸缩规则，动态调整伸缩组内的云主机的实例数量，监控指标包括但不限于CPU使用率、内存使用率、内网出流量、内网入流量等。 |
| 伸缩策略 | 为有效应对业务浪涌，需要支持虚拟机弹性伸缩服务，用户可以自主配置业务系统弹性伸缩策略，弹性伸缩策略支持如下几种： 1、在特定的时间触发； 2、按固定的周期触发； 根据业务系统的业务压力（告警，如CPU利用率，内存利用率，网络流入/流出速率）触发。 |
| 自动加载 | 支持根据配置的伸缩规则弹性扩张云主机实例，配置自动扩容出来的云主机的登录方式以及自动扩容的云主机是否使用负载均衡来进行流量转发。 |

资源编排

资源编排服务是一项简化云计算资源管理的服务。资源编排服务定义的模板规范编写资源栈模板，在模板中定义所需的云计算资源、资源间的依赖关系等。资源编排服务的编排引擎将根据模板自动完成所有资源的创建和配置，实现自动化部署及运维。

表 7.1-7                       资源编排系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 图形化编排 | 提供资源编排组件，支持通过图形化界面对云服务进行编排。在模板中可以定义所需资源间的关联关系、资源配置等，帮助用户简化云计算资源管理。资源指云服务器、块存储、对象存储、网络等云平台组件、服务或物理资源。 |
| 服务模板 | 支持新建模板，也可以导入已有的模板，基于服务模板可以快速构建服务并上线到服务目录。 |
| 易用性 | 支持在线查看资源编排服务支持的资源类型及各资源类型详情。 |

裸金属服务

裸金属服务可以在云平台内为用户提供专属的物理服务器，结合云资源的弹性和自动化优势，可实现物理服务器的灵活申请、自动发放和按需使用。裸金属服务器上不运行虚拟化层，直接安装用户的操作系统，可以为核心业务系统、关键数据库、高性能计算等业务场景提供专属的物理服务器。

表 7.1-8                        裸金属服务参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 裸金属服务管理 | 支持裸金属服务生命周期管理，可以通过管理平台对裸金属服务执行：创建、删除、查询、修改、开机、关机、重启、重置密码等操作。 |
|  | 裸金属服务支持自动完成服务器操作系统安装、IP地址配置、弹性IP绑定等操作。 |
| 异构兼容 | 裸金属服务器支持X86和ARM架构服务器。 |
| 裸金属服务器镜像 | 支持制作裸金属服务器镜像，并能通过裸金属服务器镜像发放裸金属服务器实例。 |
| 裸金属服务器网络配置 | 裸金属服务器与云服务器可以共用同一个专有网络（VPC）和子网。 |
| 对接集中式存储 | 为满足核心业务系统、关键数据库的高性能和高可靠部署需求，裸金属服务需要支持对接由集中式存储提供的块存储服务。 |
| 裸金属服务器备份 | 支持裸金属服务器的备份与恢复。 |

存储服务

块存储

块存储服务是一种基于分布式架构的、可弹性扩展的虚拟块存储设备。可以在线进行操作，使用方式与传统服务器硬盘完全一致，可以对挂载到云服务器上的块存储（云硬盘）做格式化、创建文件系统等操作，并对数据持久化存储。同时，块存储服务具有更高的数据可靠性，更高的I/O吞吐能力和更加简单易用等特点，适用于文件系统、数据库或者其他需要块存储设备的系统软件或应用。

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 块存储管理 | 支持创建并管理块存储（云硬盘）。用户可以创建、挂载、卸载、删除块存储，可以查看块存储列表、磁盘名称、状态、容量、挂载到的云服务器等信息。 |
| 在线扩容 | 支持云服务器的系统盘和数据盘在线扩容，并且扩容不中断业务。支持块存储池在线扩容，并且扩容不中断业务。 |
| 共享盘 | 支持创建共享盘，共享盘可以支持挂载到多台云服务器，为集群系统提供共享存储。 |
| 高可靠 | 支持采用三副本和EC（纠删码）的数据冗余保护模式，实现数据可靠性保障。具体冗余保护模式可以在项目实施阶段选择。 |
| 块存储加密 | 支持块存储加密，用户在申请块存储时可以指定是否加密，以及指定加密算法。支持国密算法（SM2或SM4）。 |
| 块存储备份 | 支持块存储的备份与恢复，可将本地磁盘或对象存储作为备份存储盘。备份类型支持：完全备份，增量备份。 |

对象存储

对象存储服务是一个基于对象的海量存储服务，提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。对象存储服务根据单个桶总数据容量和对象/文件数量的限制，为用户提供了超大存储容量的能力，适合存放任意类型的文件。对象存储服务提供了基于HTTP/HTTPS协议的Web服务接口，用户可以通过对象存储服务管理控制台或各种对象存储服务工具访问和管理存储在对象存储服务中的数据。

表 7.1-9                      对象存储系统参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 对象存储管理 | 支持对象上传、下载、共享、查询、删除，支持对象多版本，支持创建桶、删除桶、查询桶、管理桶内对象。 |
| 资源扩容 | 支持对象存储池持续扩容，扩容期间对象存储服务不会中断。 |
| 访问控制 | 支持为存储桶和对象文件设置访问控制权限，对用户的读写和访问进行权限控制。 |
|  | 支持存储桶按用户划分访问控制权限。 |
| 接口协议 | 对象存储服务支持RESTfulAPI接口，可通过开发工具包SDK或直接通过RESTfulAPI进行基础和高级对象存储操作。 |
| 访问日志 | 对象存储服务支持记录访问日志。开启日志记录后，可针对访问请求记录访问日志，用于请求分析和日志审计。 |
| 高可靠 | 支持采用三副本和EC（纠删码）的数据冗余保护模式，实现数据可靠性保障。 |
| 对象存储加密 | 对象存储支持服务端加密功能。用户上传对象时，数据在服务端加密存储；用户下载加密对象时，服务端解密后再提供给用户。支持国密算法（SM2或SM4）。 |

虚拟机备份服务

虚拟机用于为用户提供虚拟机上的应用和自建数据库的备份服务。

表 7.1-10                    虚拟机备份服务系统参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 云服务器备份 | 支持云服务器备份数据的管理，支持用户在云管界面通过云服务器备份数据进行恢复，可以将备份数据恢复到原服务器或者恢复到新的指定服务器；支持删除不需要的备份数据；支持用户自主搜索自定义时间内的备份数据 |
| 虚拟机应用备份 | 支持备份服务，用户可以自助申请对虚拟机或者虚拟机应用进行备份服务，支持用户自助配置备份策略，包括指定备份周期、执行时间点、备份策略有效期、副本保存策略（需要保留的副本数或者副本保留时间）、全备/增备策略等，用户可以选择特定策略进行手动备份，或者按照策略规则自动备份。 |

网络

负载均衡

负载均衡是将访问流量根据转发策略分发到后端多台云服务器的流量分发控制服务，通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，并结合健康检查功能，将流量只分发到后端正常工作的服务器上，提升应用系统的可用性。负载均衡有两个重要组成部分：监听器和后端服务器池。

监听器对外提供一个虚拟服务地址，并将从服务地址接收到的流量根据策略转发给后端服务器池中的服务器。

后端服务器池是一个或多个后端服务器的逻辑集合，虚拟成一个高性能、高可用的应用服务池，后端服务器池中的服务器接收并处理监听器转发的流量。

监听器会检查后端服务器池中的服务器的健康状态，并自动隔离异常状态的云服务器，消除了单台云服务器的单点故障。

表 7.1-11

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 负载均衡服务采用通用服务器架构实现。提供4层TCP/UDP和7层HTTP/HTTPS协议类型的负载均衡服务。 |
| 架构要求 | 负载均衡支持IPv6，支持挂载IPv4或IPv6的后端应用服务器。 |
| 技术要求 | 负载均衡支持国密证书（算法）。 |
| 功能要求 | 负载均衡支持TCP/UDP/HTTP健康检查方式。支持健康检查，自动隔离异常状态的后端应用服务器。支持健康检查端口与应用服务端口不相同。 |
|  | 支持用户在负载均衡上创建监听器，支持四层、七层的监听策略。支持配置监听器的监听协议/端口，支持四层以及七层协议。 |
|  | 四层负载均衡支持TCP/UDP，监听在后端应用服务器无插件模式下直接获取客户端源IP地址。 |
|  | 七层负载均衡支持后端服务器应用程序通过HTTP头字段的X-FORWARD-FOR获取客户端源IP地址。 |
|  | 四层TCP/UDP类型负载均衡支持轮询（RR）、加权轮询（WRR）、最小连接数（WLC）、一致性HASH等调度算法；7层HTTP/HTTPS类型负载均衡支持轮询（RR），加权轮询（WRR）、最小连接数（WLC）等调度算法。 |
|  | 支持用户为监听器配置健康检查策略，用于检查后端服务器的状态。 |
|  | 支持四层以及七层检测方式，并可以设置检查周期、检查超时时间、重试次数等。 |
|  | 负载均衡支持配置多种实例规格，不同规格的实例限定了最大并发连接数。 |
|  | 每秒最大新建连接数、每秒最大查询请求数。可以在线变更实例规格。 |
|  | 负载均衡支持HTTP重定向到HTTPS。 |
|  | 对于七层HTTP/HTTPS协议，支持设置协议与后端服务器交互的方法、服务器响应的状态码以及URL。 |
| 安全性 | 负载均衡提供监听级别的访问控制，基于监听配置IP地址段白名单，只有在白名单中的IP地址才允许访问负载均衡。 |
|  | 单节点故障不影响整体对外提供服务。 |
| 性能要求 | 并发连接数：≥50万。 新建连接数：≥5万。 每秒请求数：≥5万。 |

数据库备份

数据库备份服务是为数据库提供连续数据保护、低成本的备份服务，它可以为多种环境的数据提供强有力的保护，包括企业数据中心、其他云厂商及公有云，数据库备份拥有一套完整的数据备份和数据恢复解决方案，具备实时增量备份以及精确到秒级的数据恢复能力。

表 7.1-17                     数据库备份系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持全量和增量备份保留时长配置到期自动删除。 |
|  | 支持备份频率、周期、开始时间、并行线程数等备份计划配置。 |
|  | 支持对虚拟机自建、本地机房自建、专有云多种位置形态创建的数据库实例备份恢复。 |
|  | 支持恢复时间点配置以图形化方式展示数据库可恢复时间。 |
|  | 支持恢复目标库可选新建实例或者使用已有实例。 |
|  | 支持恢复遇到同名对象可选择失败或重命名处理。 |
|  | 支持整个实例、多个数据库、单个数据库、多张表、单表、视图、存储过程、触发器、函数备份。 |
|  | 支持至少五种主流数据库类型备份：包括但不限于MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis、Oracle，同时必须支持本项目事务型关系数据库、分析型关系数据库等。 |
|  | 支持计划外手动发起全量备份。 |
| 外置存储池管理 | 支持备份到三方存储池，包括文件存储、对象存储。 |
| 批量管理数据源 | 支持批量自动接入新增数据源实例。 |
| 批量配置备份计划 | 支持相同的数据库类型和相同的备份类型的批量配置备份计划。 |

专有网络

专有网络是在上提供的逻辑隔离的、虚拟的私有网络（VPC），为云服务器、云数据库、容器等云上资源构建隔离、私密的虚拟网络环境。

专有网络VPC的所有者可以拥有完全控制虚拟网络的权限，自由配置IP地址范围、创建子网、设置安全组和网络ACL、管理路由表等。用户可以在自己定义的专有网络中使用云资源，如云服务器、云数据库和负载均衡等。

在云上可以创建多个VPC，VPC之间通过隧道技术进行100%逻辑隔离，不同VPC之间默认不能通信。VPC内提供网络ACL功能对子网进行防护，通过安全组对弹性云服务器进行防护。

可以通过弹性IP连通云内VPC和公网网络，通过专线、虚拟专用网络VPN等连通云内VPC和线下数据中心，构建混合云网络，实现应用的平滑迁移上云和对数据中心的扩展。

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 支持用户创建自己的专有网络，同时支持自定义配置IP地址、子网、路由表。支持不同VPC之间的安全隔离。 |
| 功能要求 | 支持在控制台上针对VPC地址新增CIDR地址段的扩容。 |
|  | 支持批量申请弹性IP地址，可以自行选择弹性IP地址所属的地址池、 |
|  | 分配方式（自动分配或者手动分配）等策略。 |
|  | 用户可以独立配置自己的网络环境，包括自助创建子网（IPV4、IPV4&IPV6）、指定子网网段/网关/掩码、子网使用的DNS等参数。 |
|  | 支持为子网中的云服务器配置静态路由。 |
|  | 支持VPC流日志功能，可以记录VPC网络中云服务器网卡传入和传出的流量信息，帮助检查和优化访问控制规则、监控网络流量和排查网络故障。 |
|  | 支持不同VPC间互通，支持VPC内的云服务器通过专线与线下数据 |
|  | 中心的服务器互通。 |
|  | 支持用户可以创建网络ACL配置入向/出向规则，进行网络访问控制 |
|  | 功能，从而实现对一个或多个子网流量的访问控制。 |
|  | 支持VPC内虚拟机网卡进行QoS限速，避免虚拟机网络风暴或负载过高影响其他业务。 |
| 性能要求 | VPC（≥500个）。 路由条目（≥5000条）。 对等连接（≥1000个连接）。 EIP（≥1000个）。 |

NAT网关

NAT网关提供网络地址转换服务，能够为虚拟私有云内的云主机（弹性云服务器、裸金属服务器）或者通过云专线/VPN接入虚拟私有云的本地数据中心的服务器提供网络地址转换能力，使得多个云主机可以共享弹性公网IP访问Internet或使云主机对外提供互联网服务。

公网NAT网关包括SNAT和DNAT两个主要功能。

SNAT功能通过绑定弹性公网IP，实现私有IP向公有IP的转换，可实现VPC内的多个云主机共享弹性公网IP，安全，高效地访问互联网。

DNAT功能绑定弹性公网IP，可通过IP映射或端口映射两种方式，实现VPC内的多个云主机共享弹性公网IP，为互联网提供服务。

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 支持在管理界面上进行NAT网关实例创建、修改和删除，每个NAT网关实例可配置SNAT规则和DNAT规则。 |
| 功能要求 | 支持自定义SNAT规则使用的公网IP和子网，可以增加，修改和删除规则，支持SNAT绑定多个公网IP。 |
|  | 支持自定义DNAT规则使用的公网IP和服务端口，私网IP和服务端口。 |
| 性能要求 | 每秒并发≥10000。 每秒新建连接数≥1000。 |

VPN网关

VPN网关是一款基于外网（综合数据网等）的网络连接服务，通过建立加密通道的方式实现企业本地数据中心、企业办公网络或外网（综合数据网等）终端与专有网络之间安全可靠的私网互联。

VPN网关常见应用场景：建立专有网络与本地数据中心之间的连接；建立专有网络与专有网络之间的连接；建立专有网络与客户端之间的连接；建立客户端和站点之间的连接。

表 7.1-12                       VPN网关系统参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | VPC私有域名转发配置管理和解析：当VPC内云服务器访问内网域名时，内网DNS直接对内网域名进行解析，向云服务器返回对应被访问的云服务器的私网IP地址。当VPC内云服务器访问外网域名时，内网DNS会将对外域名的解析请求转发外网DNS进行解析。 |
| 功能要求 | 支持域名管理，支持创建/删除/修改域名，支持域名关联VPC（专有网络）。 |
|  | 支持全局域名的配置管理，满足所有VPC解析同样的域名数据的基础性需求，减少管理员的配置工作。 |
|  | 支持私有域名和全局域名转发配置管理和解析。 |
|  | 支持记录集管理，支持创建/删除/修改记录集，支持A、CNAME、MX、TXT、PTR、SRV、NS、SOA类型记录集。 |
|  | 内网权威域名管理和解析：支持IPV6域名解析服务。 |
|  | 支持一个域名可以关联多个VPC（专有网络），方便统一管理DNS，减少管理员的配置工作。 |
| 性能要求 | QPS≥40000。 |

专有云DNS

专有云DNS为企业内网环境（专有云网络）提供域名解析服务。专有云DNS 通过设置域名与IP 地址的对应规则和策略，可以将来自客户端的域名访问请求重定向到云平台中的云产品资源上、云平台中的自建业务应用上、企业内网的业务系统上、外网（综合数据网等）服务提供商的服务资源上等。

云桌面

云桌面将电脑的主机、CPU、硬盘等硬件设施都集中在云端，用户只需要将超轻量的终端连接到电视机、屏幕等主流显示设备上，就可以连接云桌面，访问各种应用和文件。

表 7.1-13                        云桌面系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 支持本地身份认证、UOS域控，同时必须能支持对接统一身份访问管理平台 |
|  | 提供自主知识产权的虚拟化软件、桌面云软件。 |
|  | 支持基于国产自主产权芯片（包括不限于鲲鹏/海光等芯片）服务器部署，支持采用一套桌面云架构部署和管理国产操作系统多种资源池。 |
|  | 支持主流的服务器、存储厂商设备，并提供兼容性清单；支持集中式SAN存储和分布式存储架构。 |
|  | 支持用户终端至虚拟桌面的运行界面以屏幕变化量的方式传送给客户端显示，无外设接入的情况下，网络上仅传输屏幕变化指令和客户端输入设备的指令。 |
| 桌面部署 | 支持统信UOS V20、银河麒麟 V10操作系统。 |
|  | 支持完整克隆专有模式桌面（重启、关机后保留个性化设置、个人数据），以及链接克隆还原模式桌面（重启、关机后，桌面恢复到初始状态，不保留个人数据）；支持用户和虚拟桌面之间采用一对一、多对一、多对多的分配方式，提供从独占资源到共享资源池的桌面使用模式；国产桌面均可支持以上分配模式。 |
|  | 支持在不依赖显卡的情况下 4K 分辨率的超高清显示，支持多显示器扩展 |
|  | 支持用户直接在虚拟机设置桌面的分辨率，无需切换到终端本地修改，且支持客户端系统显示缩放比设置重定向到虚拟桌面，保留用户原有习惯。 |
|  | 支持临时桌面发放，在发放桌面时，可对桌面进行有效期设定；有效期到期后自动将桌面进行桌面使用权限回收。 |
|  | 支持虚拟桌面内置视频播放器，实现视频流重定向到终端侧解码，降低服务器资源消耗，支持主流视频格式。 |
|  | 支持多个站点的池化桌面资源合并成一个大资源池。 |
| 终端接入 | 支持多种类型终端登录桌面云，支持瘦终端、利旧PC终端及移动终端设备。支持ARM芯片以及鲲鹏、兆芯等国产芯片，支持国产统信UOS、银河麒麟等操作系统。 |
|  | 支持统信UOS、麒麟等PC利旧并且支持PC终端锁定功能，屏蔽本地开始菜单和资源，只能用于访问桌面云。 |
|  | 支持开机自启动和联动关机功能，打开终端电源可以直接登录虚拟桌面，关闭虚拟机可联动关闭本地终端。 |
|  | 支持单终端同时登录多个桌面，在不断开连接的情况下，实现多桌面的快速切换。 |
|  | 支持双屏双桌面，每个屏幕呈现不同的桌面，共用一套终端及键鼠设备。 |
|  | 支持客户端实时帧率显示和网络状态显示，网络时延及丢包数统计。 |
|  | 支持广域网优化能力，保证极端网络条件下（时延150ms、丢包1%、抖动40ms）的桌面使用效果。 |
|  | 支持用户登录时弹出提醒功能，弹出内容可由管理员自定义。 |
|  | 支持管理员在管理平台统一设置每日提醒功能，终端用户在登录时可查看相应的信息提醒，便于企业安全信息宣贯传递。 |
|  | 提供统一域名服务，当有多个站点时仅需要一个登录入口，即可访问所有站点的桌面资源。 |
|  | 支持同时对接多套不同域控制器（包含国产域控、本地域控），用户一次登录认证即可访问登录所有域控下的用户桌面 |
|  | 支持一套桌面云管理系统实现用户从内网、外网访问桌面时获取不同桌面资源，以实现安全管控。 |
|  | 支持双网隔离模式，可配置内外网站点登录地址，当终端网络发生切换时，终端能够自动检测并切换登录地址。 |
|  | 支持终端通过代理服务器访问桌面，在终端无法和桌面直接连通的组网场景下，允许配置桌面云客户端代理，通过代理服务器进行流量转发。 |
| 管理运维 | 支持用户在桌面出现异常时，远程关闭、重启、强制关闭、强制重启自己的桌面 |
|  | 支持用户自助维护通道和检修工具，当桌面云出现登录异常时，用户可以通过自助维护通道登录，使用检修工具对网卡状态、桌面代理、IP地址、系统时钟、桌面服务状态、虚拟机注册状态等进行检查，并支持自动修复。 |
|  | 支持用户自助快照和恢复功能，用户可以在登录界面对虚拟机磁盘进行自助备份管理及快照恢复。 |
|  | 支持虚拟桌面快速部署功能，一次任务完成虚拟机CPU/内存/磁盘容量/网卡/显卡规格配置、指定IP地址、虚拟机命名、加入域/OU、指定所属权限组，任务完成后，用户可以直接访问桌面，无需管理员干预。 |
|  | 支持定时任务创建虚拟桌面和重建虚拟桌面，避免业务高峰期占用系统IO资源。 |
|  | 支持批量电源管理功能，管理员可启动/关闭/重启/休眠/强制关闭/强制重启虚拟桌面。 |
|  | 支持远程会话管理，管理员可远程断开、注销用户会话；支持管理员给用户批量发送消息。 |
|  | 支持自动会话管理，管理员可定义在无鼠键输入消息时虚拟桌面自动锁屏/断开/注销/重启/关机操作，时长可设置。 |
|  | 支持批量在线增加CPU/内存规格，重启虚拟机生效；支持在线增删虚拟网卡、在线扩容磁盘的功能，立即生效。 |
|  | 支持删除用户桌面，支持在有效时间内可以对删除的用户桌面进行恢复。 |
|  | 支持定时任务功能以实现自动化运维，支持定时开机防止启动风暴、长时间未使用的桌面自动关机释放资源、长时间未注销的桌面自动休眠、长时间异常的虚拟机自动重启，时长可设置；定时任务支持指定时间或按天、按周、按月周期性执行。 |
|  | 支持系统管理员在管理平台对用户桌面执行一键收集日志；用户终端日志可在客户端进行一键日志上报，进行自动收集上传，便于故障快速定位。 |
|  | 支持虚拟桌面重建系统盘、还原系统盘功能，可立即执行或虚拟桌面 下次启动时生效，可以保留系统盘作为数据盘。 |
|  | 支持将虚拟桌面设置为维护模式，当进行系统升级时可防止用户误登录。 |
|  | 支持远程协助功能，管理员可发起协助请求，用户同意后可查看、操作虚拟桌面。 |
|  | 支持桌面云代理自动升级，可配置管理员强制更新、管理员通知更新、用户自助更新。 |
|  | 支持所有桌面云基础架构组件状态监控与告警、执行健康检查 |
|  | 支持自定义集群、主机、虚拟机的CPU/内存/磁盘/网络阈值，根据重要程度分为提示告警、次要告警、重要告警、紧急告警，支持邮件订阅。 |
|  | 可提供桌面云系统告警与状态监控管理功能，且支持对接第三方SMNP平台，便于运维人员进行故障定位，保证系统稳定运行。 |
|  | 支持将管理员操作日志上传到第三方的syslog服务器，便于系统管理员进行统一的日志管理，满足安全审计要求。 |
|  | 桌面云管理系统支持集权管理和三员分立管理模式。集权管理可获取超级管理权限；三员分立包含系统管理员、安全管理员、安全审计员，不同用户权限相互制约，无超级管理员。 |
|  | 支持桌面发放时指定用户的权限组，针对已发放的桌面，管理员可对单个或批量用户桌面权限组进行灵活变更 |
|  | 桌面云管理系统支持本地账号和AD域账号，支持限定用户只能从指定IP段和时间段登录，支持配置密码复杂度和条件锁定策略。 |
|  | 支持区域管理，可指定区域管理员，该用户仅能管理自己区域的虚拟桌面，可指定区域最大可容纳的CPU个数、内存大小、存储容量、桌面数量；且区域属性支持对镜像模板，计算机组，桌面组，应用组，应用服务器组，用户/用户组、协议策略功能等对象应用 |
|  | 支持查看、条件筛选、导出操作日志，日志不可修改、删除，事后溯源。 |
| 策略管理 | 支持策略管理功能，管理员可以统一配置外设、音频、多媒体、显示、文件/剪切板、接入控制、会话、带宽、水印、鼠标键盘等策略；支持将策略应用给不同的对象类型，包括但不限于虚拟机、桌面组、用户、用户组、OU等，以提供灵活精细的桌面管理。 |
|  | 支持对外设实现精细化管控，允许或阻止USB接口、并口、串口类设备重定向到虚拟桌面，可按扫描仪、摄像头、打印机、U盘、USB-Key、蓝牙、无线网卡等设备类型控制。 |
|  | 支持外设黑白名单，可按设备PID/VID、设备class类型允许或阻止某一款设备重定向到虚拟桌面。 |
|  | 支持显示等级控制，可配置显示帧率、视频帧率、图像和视频压缩参数，网络优时优先保障显示清晰度，网络差时优先保障流畅度。 |
|  | 支持桌面通道带宽控制，可对总带宽、显示、USB、串口、打印机、摄像头、文件/剪切板等通道进行限速，确保有限带宽场景下优先保障流畅度。 |
|  | 支持用户从内网、外网访问桌面时获取不同策略，如内网登录时可以使用U盘，外网登录时禁用所有外设。 |
| 统计报表 | 支持在统一的桌面管理平台批量筛选查询，可以根据虚拟桌面计算机名、ID、操作系统版本、用户名、IP、运行状态、登录状态、创建时间段、所属区域等进行筛选，支持模糊查询，支持数据导出。 |
|  | 支持报表形式直观展现运行状态（运行，关机，休眠）、登录状态（使用中，断开连接，未注册）、分配状态（已分配，未分配，不可分配）统计系统中桌面使用情况，支持数据导出。 |
|  | 支持在统一的桌面管理平台提供用户登录行为日志查询和审计功能，支持记录计算机名、ID、终端IP/MAC地址、操作系统、终端主机名、登录时间、断开时间，支持数据导出。 |
|  | 支持在统一的桌面管理平台提供用户在线趋势分析、用户使用时长、未使用的虚拟桌面分析，支持数据导出。 |
| 系统安全 | 支持设置用户首次登录时强制修改密码、定期修改密码、图形校验码、双因素认证等安全策略，确保用户身份安全。 |
|  | 支持通过IP（段）、MAC（组）、时间段等方式限定用户只能从指定终端/时间登录；支持证书认证，未导入证书的BYOD设备无法登录。 |
|  | 支持用户和MAC地址绑定功能，限定用户只能从指定MAC终端登录，支持PC/TC终端及移动终端。支持手工录入、批量导入以及首次登录时自动绑定（可维护排除用户）。 |
|  | 支持虚拟桌面IP和MAC自动绑定功能，一旦修改IP桌面将无法访问网络，防止ARP仿冒攻击。 |
|  | 支持虚拟桌面普通删除和安全删除功能，安全删除将对物理磁盘写零擦除，保证用户数据不被窃取、不被恶意利用。 |
|  | 支持互联网接入的桌面云网关。支持负载均衡、认证转发、协议加密等功能；网关支持高可靠和横向扩展的能力。 |
|  | 支持桌面云网关CPU/内存利用率、接收/发送流量、TCP报文重传比、在线用户数统计，支持按用户维度的接收/发送流量、最大流量、RTT往返时延统计。 |
|  | 支持用户登录位置发生变化时，提示上次用户登录客户端地址和登录时间。 |
|  | 支持水印功能，提供固定位置和随机运动两种显示模式，可配置颜色、字体大小、条数、倾斜度以及自定义显示内容，且对桌面虚拟机以及云应用均支持。 |
|  | 支持终端与虚拟桌面文件/文件夹、剪切板传输，支持只读（只进不出）、只写（只出不进）、读写（双向）模式。 |
|  | 支持模板克隆出来的虚拟桌面自动随机化默认管理员账号密码、自动清理本地用户组中非必要的用户（组）账号，降低安全风险。 |
| 高可用/扩展 | 支持动态池模式下，管理员自定义高峰期和低峰期时间段，针对不同时间段可以设定桌面池内预启动的云桌面数量，来提升用户的登录使用体验。 |
|  | 支持配置虚拟桌面蓝屏时自动重启、关闭或HA到其他主机。 |
|  | 支持集群负载均衡调度策略，可根据CPU、内存资源占用率触发调度任务，虚拟机启动时动态选择、运行时自动迁移到低负载主机，实现资源的自动负载均衡。 |
|  | 支持虚拟桌面在不同主机、存储LUN之间热迁移，虚拟桌面迁移过程业务不中断。 |
|  | 支持各基础架构组件之间具备高可用健康监控、自动故障切换能力，无需其他外界组件或人工协助。用户在获得VDI桌面连接后，单个组件故障将不会影响用户使用。 |
|  | 支持配置管理虚拟机互斥功能，以确保提供相同功能的组件运行在不同物理主机上，确保平台高可用。 |
|  | 支持管理数据（数据库/日志/证书文件等）自动备份功能，也可备份到第三方FTP服务器，支持定时备份和立即执行备份。 |
|  | 支持网络闪断桌面自动重连功能，当出现网络不稳定导致桌面闪断后能自动重连，无需用户重新输入密码，且重连次数、间隔可由管理员统一配置。 |
|  | 架构组件基于访问层、控制层、资源层，采用松耦合架构，可分层配置各基础架构组件服务器高可用方案及横向、纵向扩展，单套桌面云管理系统可同时管理的在线桌面数量≥10000。 |

数据库服务

事务型关系数据库（TP库）

事务型关系数据库（TP库）是能够提供实时在线处理事务时保证强一致性（ACID）的关系型数据库。事务（Transaction）是操作数据库中数据的操作序列，数据库在线处理事务时要保证强一致性（ACID），即原子性（Atomicity）、 一致性（Consistency）、隔离性（Isolation）、持久性（Durability）。事务型关系数据库要求采用集中式架构，提供高吞吐强一致性事务处理能力，以及监控告警、集群管理、数据备份、数据安全等功能。

事务型关系数据库，可以根据项目需求，采取集中式、分布式部署方式。

支持数据库自治服务，支持一键诊断 、性能趋势 、慢 SQL 查询。提供完善的备份 、恢复机制，支持手工备份和自动备份，支持物理备份和逻辑备份 、逻辑备份支持库级备份，可设置备份的保存时间，并可指定备份到指定的网络位置。并支持恢复到指定时间点。

支持增量备份和全量备份；提供用户自服务门户和 API 接口、 用户可自行创建不同规格的关系型数据库实例，并提供关系型数据库实例的在线扩容、备份、恢复、支持业务无中断在线方式升级数据库规格及存储空间；支持高危DDL、DML命令阻断、性能监控、异常告警、日志管理等功能。

表 7.1-14                  事务型关系数据库指标参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 满足安全可靠要求。 采用集中式架构，主备集群形态部署；支持对接集中式存储，用以支持更高的数据库存储容量。TP库支持基于通用X86架构或ARM架构服务器部署。 |
| 功能要求 | 兼容SQL2011常用语法；支持存储过程、函数、视图（支持普通视图和物化视图）。 |
|  | 支持多种数据类型，包括数值类型、货币类型、布尔类型、字符类型、二进制类型、日期/时间类型、JSON/JSONB类型、XML类型等。 |
|  | 能够实现复杂的数据操作，例如FROM子查询、WHERE子查询、嵌套子查询、常用聚合函数及分组、排序等操作等，支持Merge语法。 |
|  | 支持原生只读实例和读写分离功能，可支持不少于2个只读实例，自动实现读写分离以及读节点间的负载均衡。 |
|  | 支持简体中文、繁体中文、英文等多种字符集（例如：GBK、UTF-8、SQLASCII以及GB18030-2005、GB18030-2022字符集）。 |
| 数据安全 | 支持三副本的数据冗余保护模式。 |
| 数据库管理 | 提供用户自服务门户和API接口：用户可自行创建不同规格的关系 |
|  | 型数据库实例，并提供关系型数据库实例的在线扩容、备份、恢复、 |
|  | 支持业务无中断在线方式升级数据库规格及存储空间。 |
|  | 支持性能监控、异常告警、日志管理等功能。 |
|  | 支持基于国密算法的SSH(V2)、SSL或TLS等远程管理方式。 |
| 集群管理 | 支持在管理界面中提供安装部署、集群管理、资源管理、配置管理、容灾备份、告警监控、日志管理、节点启停、补丁升级、节点替换等功能。 |
|  | 支持对数据库所使用磁盘、网络、OS的指标数据，关键性能指标数据进行收集、监控、分析。支持查看TP数据库各节点的可用状态、节点规格。 |
|  | 支持在管理界面中配置运维任务，创建运维计划并查看运维任务的运行结果。 |
|  | 支持数据库备份与恢复，支持将备份恢复到新实例或当前实例。 |
|  | 支持慢SQL诊断，帮助开发者回溯执行时间超过阈值的SQL，诊断SQL性能瓶颈，给出慢SQL优化建议，提升效率。 |
|  | 支持慢SQL分析功能，能够定位执行耗时TOP慢SQL，分析TopSQL查询出现的频率，定位慢查询。 |
|  | 支持巡检能力，对系统资源状态，数据库实例基本信息、健康状况、异常告警、性能指标等统计分析，并对关键资源指标趋势进行风险判断，避免潜在风险影响实例健康。 |
| 安全防护 | 具备完善的安全防护措施，支持白名单设置、SQL审计等功能。 |
|  | 支持用于主动发起主备实例切换操作，用于模拟演练实例故障切换。 |
|  | 支持SQL审计、主备切换日志、慢日志、错误日志的管理。 |
|  | 支持白名单设置，提供灵活的安全访问管理能力。 |
| 运行监控 | 支持对实例内的资源数据进行监控及报警，监控项包括但不限于CPU使用率、磁盘空间、IOPS使用量等。 |
| 多用户管理 | 支持多账号，支持创建高权限账号和普通账号，支持重置密码、锁 |
|  | 定账号，保障用户使用安全 |
| 数据库运维（数据库自治） | 支持数据库自治服务，支持一键诊断、性能趋势、慢SQL查询。 |
| 数据库备份 | 提供完善的备份、恢复机制，支持手工备份和自动备份，支持物理备份和逻辑备份、逻辑备份支持库级备份，可设置备份的保存时间，并可指定备份到指定的网络位置。并支持恢复到指定时间点。 |
|  | 支持数据的自动备份与恢复，备份类型支持：全量备份，增量备份，细粒度备份（数据库表）。 |

分析型数据库（AP库）

分析型关系数据库（AP库）是一种基于云化架构的在线数据处理数据库，提供即开即用、可扩展且完全托管的云原生分析型数据库服务。支持实时数据，支持高并发实时写入与更新，数据写入即可查。支持海量数据复杂查询，全并行计算，实现PB级数据关联分析亚秒级响应。支持海量数据点查询，提供PB级存储，每秒亿级记录写入与查询。

提供用户自服务门户和 API 接口， 用户可自行创建不同规格的关系型数据库实例， 并提供关系型数据库实例的在线扩容、备份、恢复、支持业务无中断在线方式升级数据库规格及存储空间。高危DDL、DML命令阻断；性能监控、异常告警、日志管理等功能。

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 提供交互式分析型数据库服务，支持高并发和低延时地分析处理PB级数据。AP库支持基于通用X86架构或ARM架构服务器部署。 |
| 功能要求 | 兼容标准ANSISQL92、SQL99和SQL2003语法；支持兼容MySQL、PG、Oracle常用语法，可以在创建库表时指定兼容模式。 |
|  | 支持基本数据类型：boolean、tinyint、smallint、int、bigint、float、double、decimal、varchar、date、time、timestamp。 |
|  | 支持存储过程、自定义函数、普通视图和物化视图功能、触发器、全局序列（用于为行或者表生成全局唯一的标识符）、JOB、全局临时表等功能，支持merge功能。 |
|  | 支持值（List）、区间（Range）表分区，可以将TEXT、VARCHAR、DATE、Timestamp以及INT类型的数据作为分区键（PartitionKey）。 |
|  | 支持分区管理，支持分区drop、add、truncate、merge、split、exchange、alter index unusable等操作。 |
|  | 支持数据按行存储或按列存储，提供面向海量数据进行多维分析与多表关联分析的能力。 |
|  | 支持图形化SQL客户端编辑工具，提升SQL开发效率。 |
|  | 能力至少包括：对象浏览，语法高亮，格式智能化，自动填充等功能。 |
| 数据安全 | 支持三副本或两副本的数据冗余保护模式的其中一种。 |
| 集群管理 | 支持在可视化管理界面中提供安装部署、集群管理、资源管理、配置管理、备份、告警监控、日志管理、节点启停、补丁升级、节点替换等功能。 |
|  | 支持对数据库所使用磁盘、网络、操作系统的指标数据，关键性能指标数据进行收集、监控。 |
|  | 支持性能监控，提供集群、数据库和节点等监控视图，监控项包括CPU使用率，内存使用率，磁盘使用率，磁盘IO、会话监控等。 |
|  | 支持实时会话管理功能，提供实时活跃会话分析、实时会话数量、平均会话耗时、查询数量、平均查询耗时、平均查询等待时间等，支持快速定位活跃会话数量最多的用户、应用服务器。 |
|  | 支持表诊断，通过收集数据表在关键运行状态的统计数据和诊断工具，快速地定位表的倾斜率和表的脏页率，以及对DDL进行规范性（规范性参考SQL92、SQL99、SQL2003）审核，方便用户对潜在的表定义问题提前感知。 |
|  | 支持慢SQL分析功能，能够定位执行耗时TOP慢SQL，分析TopSQL查询出现的频率，定位慢查询。 |
|  | 支持SQL诊断和优化，定位SQL执行问题类型，通过SQL执行历史判断输出SQL的优化建议。 |
|  | 支持慢SQL检查，可以通过周期性采集信息，并记录检测到的慢sql数据，用户可查看所有检测到的慢sql数量，以及在时间维度上的分布状态等信息，更为快捷地定位到拖慢整个集群的慢节点并分析其根因。 |
|  | 支持负荷分析报告，通过收集和分析指定时间段的集群负荷信息。 |
| 运行监控 | 支持对实例内的资源数据进行监控及报警，监控项包括但不限于CPU使用率、磁盘空间、IOPS使用量等。 |
| 多用户管理 | 支持多账号，支持创建高权限账号和普通账号，支持重置密码、锁定账号，保障用户使用安全。 |
| 安全防护 | 支持SQL审计、主备切换日志、慢日志、错误日志的管理。 |
|  | 支持白名单设置，提供灵活的安全访问管理能力。 |
|  | 支持用于主动发起主备实例切换操作，用于模拟演练实例故障切换。 |
| 数据库运维（数据库自治） | 支持数据库自治服务，支持一键诊断、性能趋势、慢SQL查询。 |
| 数据库备份 | 提供完善的备份、恢复机制，支持手工备份和自动备份，支持物理备份和逻辑备份、逻辑备份支持库级备份，可设置备份的保存时间，并可指定备份到指定的网络位置。并支持恢复到指定时间点。 |
|  | 支持数据的自动备份与恢复，备份类型支持：全量备份，增量备份，细粒度备份（数据库表）。 |
| 数据库管理 | 提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的关系型数据库实例，并提供关系型数据库实例的在线扩容、备份、恢复。 |
|  | 支持业务无中断在线方式升级数据库规格及存储空间。 |
|  | 支持性能监控、异常告警、日志管理等功能。 |
|  | 支持基于国密算法的SSH(V2)、SSL或TLS等远程管理方式。 |

内存数据库

内存数据库是兼容开源Redis协议标准的高速内存数据处理引擎，提供高速的内存缓存能力。内存数据库是对传统磁盘数据库是一个重要的补充，数据读写基于内存，有效减少数据库磁盘IO，大幅提高数据查询效率，满足高并发及数据快速访问的业务诉求。

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 兼容Redis协议标准、提供缓存数据库服务，支持双机热备架构及集群架构，可满足高吞吐、低延迟等业务需求。 |
| 功能要求 | 兼容Redis4.0，5.0及以上接口协议，支持string，hash，list，set，sortedset等常见类型。 |
|  | 提供多种规格的内存数据库实例，支持实例的创建、重启、删除、备份等管理操作，支持在控制台清除全部数据和清理过期数据；支持不同实例间的数据和网络隔离。 |
|  | 支持单机、主从、读写分离、集群等不同实例形态。 |
|  | 支持数据持久化。 |
|  | 支持大key和热key分析，慢日志查询。 |
| 数据安全 | 支持两副本数据冗余保护模式。 |
|  | 支持基于国密算法的SSH(V2)、SSL或TLS等远程管理方式。 |
| 可靠性 | 同时支持RDB和AoF持久化机制，支持设置AoF落盘开关，保障数据丢失最小化。 |
|  | 支持集群部署，集群内部实现负载均衡功能。 |
| 安全性 | 支持实例的手动和自动备份，支持自动备份策略设置，支持主从、集群版等多种形态实例的原地恢复，支持备份文件下载。 |
|  | 支持性能监控，监控指标包括：CPU利用率、内存利用率、活跃客户端、阻塞客户端、已用内存、内存碎片率、新建连接数、每秒并发操作数、缓存命中率、缓存键总数等。 |
|  | 支持端口号修改，避免默认端口号扫描风险。 |
|  | 支持域名访问和域名修改，支持端口号修改，避免默认端口号扫描风险。 |
|  | 支持多账号，支持设置读写、只读权限，最小化授权提供更高安全保障。 |
|  | 支持白名单设置，提供灵活的安全访问管理能力。 |
|  | 支持Kerberos认证，只有通过认证的客户端才能向服务端发送或请求数据，且Redis集群内各实例之间也有认证机制，防止伪造的实例发送未认证的请求。 |
|  | 支持对Redis操作按照读取、写入、管理进行细分的权限控制，不同的用户赋予不同的权限，避免越权的操作。 |

数据传输服务

数据传输服务支持关系型数据库、NoSQL、大数据（OLAP）等数据源，集数据迁移、订阅及实时同步功能于一体，解决远距离、秒级异步数据传输难题，为下游应用提供实时数据流。支持数据同步过程流式的ETL，在源库和目标库之间添加数据输入、数据输出、字段选择、数据传输服务应支持同异构数据源之间的数据迁移，数据传输服务可提供的数据迁移方式应包括在全量迁移和增量迁移。

包含数据过滤、数据聚合、数据连接、数据排序、数据截取、数据合并、计算字段等转换组件，实现丰富的转换操作，并将处理后的数据实时写入目标库。

表 7.1-15                      数据传输服务系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 产品可提供支持RDBMS（关系型数据库）、NoSQL、OLAP等多种数据源之间数据实时交换的数据服务。 |
| 功能要求 | 支持对数据迁移/同步的源端和目标端数据进行全量校验。 |
|  | 支持数据同步任务监控报警功能。 |
|  | 支持数据迁移/同步对库、表、列三级对象名映射。 |
|  | 支持数据迁移/同步对迁移数据进行行列过滤。 |
|  | 支持数据迁移、数据订阅、数据同步多种数据传输方式。 |
|  | 支持源库和目标库之间进行单向、双向数据同步。 |
|  | 支持用户侧和运维侧操作分离功能。 |
|  | 支持国内主流数据库类型数据迁移：源库和目标库包括但不限于Oracle和本项目提供的事务型关系数据库、分析型关系数据库等。 |
|  | 计量自动化系统3.0的数据库同步组件应支持主动访问源端数据库，实现实时数据同步。 |
| ETL数据加工 | 支持数据同步过程流式的ETL，在源库和目标库之间添加数据输入、数据输出、字段选择、数据过滤、数据聚合、数据连接、数据排序、数据截取、数据合并、计算字段等转换组件，实现丰富的转换操作，并将处理后的数据实时写入目标库。 |
| 集群节点高可用 | 支持集群节点采用冗余架构，无单点故障，节点故障时任务的自动切换和恢复。 |

数据库管理

平台须提供数据库全生命周期管理的一站式数据管理平台。规范研发从线下环境根据设计规范全自助进行表结构设计、进行上线前代码内使用到增删改查的SQL审核、发布到指定环境的完整数据库研发流程支持。对库、表、字段级的细粒度操作权限进行管控，所有用户通过产品产生的数据库操作可在线化、可溯源审计支持。提供根据业务需要可灵活配置结构设计、数据变更、数据导出、权限申请等各个模块的操作规范与审批流程支持。统一研发与数据库交互的入口，任何用户都不再直接接触数据库账号密码也不需要频繁切换数据库链接进行管理。提供在线任务编排功能，实现数据库SQL任务周期编排调度管理，解决历史数据转储、周期报表分析产出等功能。具体要求如下表。

表 7.1-16                      数据库管理系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 数据库管理工具，提供高效、安全、全面的数据库开发工作环境，支持多种数据库类型、多种环境统一的数据库DevOps研发流程解决方案。 |
| 历史执行SQL查询 | 支持历史执行SQL的模糊查询，可查看SQL执行的开始时间、数据库、SQL、状态、行数、耗时、备注等信息。 |
| 图形化批量操作表 | 支持图形化批量操作表，包括批量清空数据，删除表，表维护（优化表、检查表、修复表、分析表），表名前缀（添加前缀、修改前缀）。 |
| 图形化数据库克隆 | 支持图形化数据库克隆，可选源库全表或者指定表进行克隆，可选是否对视图、存储过程、函数、触发器、事件等对象进行克隆。 |
| 图形化自动生成测试数据 | 支持图形化自动生成测试数据，可指定数据生成方式，包括随机、逻辑依赖、枚举等。 |
| 图形化表数据量统计 | 支持图形化表数据量统计，可以按照表名模糊查询，统计表行数、容量等信息。 |
| 导出表结构 | 提供建表语句SQL脚本查看、下载SQL，提供导出表结构word、excel、pdf等多种格式。 |
| 数据库类型 | 支持国内主流数据库类型；必须支持本项目事务型关系数据库、分析型关系数据库等。 |
| 变更前自动备份 | 支持变更任务开启事务、定时调度、变更前自动备份，保障数据完整性与安全性。 |
| 安全规则管理 | 支持安全规则的新增、缺省设置、编辑、类似创建、删除。 |
| 审批模板和审批节点管理 | 支持审批模板和审批节点的新增、编辑、删除等审批流程操作管理。 |
| 敏感数据保护 | 支持敏感数据资产大盘，对敏感数据分布进行统一纳管；支持元数据自动化扫描，可根据自定义分类分级模板，对敏感数据及时发现、有效管理；支持敏感数据脱敏管理，内置脱敏算法实现不同场景、不同字段的差异化脱敏需求；支持对敏感数据进行监控、异常审计与预警，解决敏感数据异常使用与数据泄露的溯源问题 |
| 数据变更申请管理 | 支持普通数据、历史数据清理、批量数据导入、可编程对象等数据变更申请管理。 |

(2)性能要求

1.丰富的数据源支持：支持关系型数据库（Mysql、SQLServer、PostgreSQL）、非关系型数据库（Redis、MongoDB、图数据库）等。

2.统一的操作入口且支持审计：管理员录入数据库实例后，数据库的查询、变更结构、变更数据等需求均可以在DMS平台内完成。所有操作可按照人员、数据库、表、时间等多维度进行搜索审计。

3.权限管控：普通用户不再接触数据库账号和密码，只需根据实际需要在DMS平台内申请目标库、表或字段的查询、导出、变更权限，权限到期后DMS会自动回收。

数据库自治

数据库自治服务是一种基于机器学习和专家经验实现数据库自感知、自修复、自优化、自运维及自安全的云服务，帮助用户消除数据库管理的复杂性及人工操作引发的服务故障，有效保障数据库服务的稳定、安全及高效。

表 7.1-18                       数据库自治系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 数据库自治AP库功能要求 | 支持智能运维功能，为客户数据库的快速、稳定运行提供保驾护航的能力。对业务数据库所使用磁盘、网络、OS指标数据，集群运行关键性能指标数据进行收集、监控、分析。通过综合收集到的多种类型指标，对数据库主机、实例、业务SQL进行诊断，及时暴露数据库中关键故障及性能问题，指导客户进行优化解决。 |
|  | 支持SQL诊断和优化，定位SQL的性能问题，并输出SQL的优化建议。 |
|  | 支持实时会话管理功能，提供实时活跃会话分析、实时会话数量、平均会话耗时、查询数量、平均查询耗时、平均查询等待时间等，支持快速定位活跃会话数量最多的用户、应用服务器。 |
|  | 支持性能监控，提供集群、数据库和节点三种维度的监控视图，集群维度的监控指标：CPU使用率，内存使用率，磁盘使用率，磁盘I/O，网络I/O，状态，CN异常数量，只读，会话数量，查询数量，死锁数量，DN异常数量，DN实例CPU使用率，平均每秒事务数，平均每秒查询数。数据库维度的监控指标：查询等待队列长度，会话数量，查询数量，插入行数，更新行数，删除行数，容量。节点维度的监控指标：CPU使用率、CPU使用情况、内存使用率、内存使用情况、平均磁盘使用率、磁盘I/O、TCP协议栈重传率、网络IO、磁盘容量、磁盘使用率、磁盘读速率、磁盘写速率、I/O等待时间、I/O服务时间、I/O使用率、网卡状态、接收包数、发送包数、接收丢包数、接收速率、发送速率 |
|  | 支持表诊断，通过收集数据表在关键运行状态的统计数据和诊断工具，快速地定位表的倾斜率和表的脏页率，以及对DDL进行规范性审核，方便用户对潜在的表定义问题提前感知。 |
|  | 支持慢SQL分析功能，能够快速定位执行耗时TOP慢SQL，通过定位Top耗时的查询，记录Top SQL耗时查询的变化历史记录。分析Top SQL查询出现的频率，定位慢查询。 |
|  | 支持多维度的存储资源管理能力，包括schema维度空间管理，用于限制schema使用的永久空间大小和在用户维度的永久空间、临时空间和算子空间管理，防止单用户业务异常导致数据库只读。 |
|  | 支持慢实例检测，可以通过周期性采集信息，将检测到的慢实例数据上报。用户可在界面上查看24小时内检测到的慢实例数量，以及在时间维度上的分布状态等信息，更为快捷地定位到拖慢整个集群的慢节点并分析其根因。 |
|  | 支持负荷分析报告为数据库提供性能数据收集和分析，用户可通过创建负荷信息快照记录指定时间段集群的负荷信息数据。其中两个负荷信息快照可形成该时间段内负荷诊断报告。负荷诊断报告可以提供指定时间段内的性能数据，以报告的形式呈现给用户，能够帮助用户发现异常、诊断问题、优化性能等，为数据库调优提供输入。 |
| 数据库自治TP库 功能要求 | 慢SQL诊断帮助开发者回溯执行时间超过阈值的SQL，诊断SQL性能瓶颈。通过自定义采集方案，帮助用户快速锁定关键慢SQL，并在慢SQL文本、执行计划和其他信息的基础上，基于特定规则对慢SQL进行根因分析，给出慢SQL优化建议，效率提升百倍。 |
|  | 索引查询帮助识别冗余/无用索引，推荐好的索引，优化数据库查询速度。支持原生的索引推荐功能，通过系统函数及运行工具等形式进行单条索引推荐及负载级别索引推荐，大幅度减少磁盘扫描的次数，提高负载执行效率。 |
|  | 趋势预测对增长型的容量指标做趋势预测结果和风险提示，降低数据库异常风险。通过监控数据库指标，并基于时序预测和异常检测等算法，发现异常信息，进而提醒用户采取措施，避免异常情况造成严重后果。 |
|  | 会话查杀帮助定期检查和终止会话，以释放资源，提高数据库性能和增强系统安全性。通过安全筛选机制，保证用户使用会话查杀时可以专注于自身业务的会话，而不会误操作系统级别会话从而影响系统的正常运作。 |
|  | 全量SQL可以有效地帮助业务进行数据库审计，快速排查性能问题。通过内存式记录、采集以及流式转储方案，将全量SQL对数据库的性能损耗降到最低。 |
|  | 为避免服务器过度负荷，提高系统可靠性、稳定性，可以在必要时执行限流措施，提高系统性能。 |
|  | 支持将单次业务计划调优的任务量从业务升级降级为单条运维语句。避免直接修改业务语句，通过调用数据库提供的接口，对指定的查询语句模板进行hint调优。 |
|  | 执行计划绑定可以讲查询和优秀的执行计划进行绑定，避免不同执行计划造成业务性能抖动。通过SQL的计划管理功能，给指定SQLID绑定执行计划，解决执行计划跳变问题，也可以通过绑定更优的执行计划获得更好性能。通过以通用计划为基础的计划二级缓存机制实现计划快速替换。 |
|  | 巡检对系统资源状态，数据库实例基本信息、健康状况、异常告警、性能指标等统计分析，并对其中关键资源指标趋势进行风险判断，避免潜在不易发现的问题影响实例健康。提供日常巡检功能，支持自定义巡检项，相比友商有更丰富的周期设置，及时发现问题，提高系统稳定性和效率。 |

中间件服务

企业级分布式应用服务（微服务）

企业级分布式应用服务是一个应用托管和微服务管理的云原生PaaS平台，提供应用发布、部署、监控与运维等一站式解决方案。兼容业界主流开源微服务生态，提供微服务注册中心、配置中心和微服务治理，支持快速构建云原生微服务体系，实现微服务应用的快速开发和高可用运维。

消息队列MQ

消息队列MQ，在本项目中不指代具体的产品名称。在本工程中指代的是具备以下特征的组件：

基于高可用分布式集群技术，提供拥有高吞吐、可持久化、可水平扩展，支持流式数据处理的分布式消息流处理中间件。提供了消息订阅和发布、消息轨迹查询、定时（延时）消息、资源统计等一系列的特性。为分布式应用系统提供了实时数据管道、流式数据处理、异步解耦、流量削峰填谷的能力，具备海量消息堆积、高吞吐、可靠重试等能力。

应用实时监控

应用实时监控服务是一款云应用性能管理类监控产品。可以基于应用和业务自定义等维度，迅速便捷地为企业构建秒级响应的业务监控能力。

表 7.1-19                        应用实时监控系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 应用节点监控 | 提供对于应用部署集群及单节点的CPU，内存，磁盘、网络的监控并以图形化形式按照小时，天，周进行曲线展现。 |
| 监控应用框架支持 | 支持基于主流同步、异步调用框架，如Dubbo, gRPC，HTTP RESTful的分布式链路跟踪。 |
| 全息排查 | 支持全息排查，将调用链路信息与业务事件进行集成，将业务事件通过调用链的traceID进行双向关联，当业务出现异常时可以基于业务事件关联的链路追踪信息进行问题排查 |
| 定时任务监控 | 提供定时任务的详细监控，包括概览、SQL调用分析、NoSQL调用分析、异常分析、错误分析、链路下游和调用链查询。 |
| 池化监控 | 提供tomcat容器所使用的线程池的各项指标，包括当前线程数、最大线程数、活跃线程数和队列大小。线程池类型至少包含：Tomcat |
| 线程栈分析 | 提供线程粒度的CPU耗时和每类线程数量的统计，可以根据CPU耗时统计快速发现异常线程。针对异常线程支持CPU耗时和线程数曲线图分析CPU耗时与线程数变化，支持查看线程的方法栈的关键信息，查看指定时间内的真实运行线程信息 |
| JVM监控 | 支持应用层监控，包括但不限于JVM的YoungGc及FullGc的数量及耗时、JVM的堆内存使用情况、JVM的堆外内存使用情况、JVM线程数等维度的监控。 |
| 依赖拓扑图 | 能统计出服务和服务的关联依赖图 |
| 外部调用监控 | 可以查看该应用的所有外部调用的请求数、响应时间、错误数及HTTP状态码信息 |
| 应用接口监控 | 支持应用接口的指标统计，包括请求数，响应时间和错误数等 |
| 应用标签能力 | 支持对应用进行标签分组与过滤 |
| 应用监控报警能力 | 支持默认提供应用各维度指标的报警，包括但不限于JVM、异常接口调用、应用调用类型统计、主机监控、数据库指标等应用监控的风险信息进行报警 |
| 应用监控自定义设置 | 支持自定义应用监控的一些常用设置，包括但不限于Agent开关、慢请求阈值等。 |
| 异常分析 | 支持统计指定时间范围的异常次数，以及异常的详细信息包括异常接口名称、异常信息摘要、占比、异常堆栈，以及触发该异常的调用链路 |
| 接口快照 | 提供接口快照功能，接口快照支持通过自动线程剖析定位慢调用方法 |
| 数据库调用监控 | 支持抓取sql语句运行时长和错误，统计数据库慢查询的请求次数及耗时，对数据库的性能问题有针对性监控 |
| 服务MQ调用监控 | 支持服务MQ调用信息查看，支持按消息topic维度展示请求数，响应时间和错误数 |
| 用户自建应用监控 | 支持用户自建应用监控 |
| 自定义监控报警能力 | 支持基于用户自定义监控数据集指标的报警 |
| 调用链多条件查询 | 通过 TraceId 精确查询调用链路详细情况，或结合多种条件筛选查询调用链路。 |
| 链路跟踪 | 支持Web界面可视化的调用链路的跟踪展示 |
| NOSQL调用统计 | 支持指定时间段内NoSQL调用次数统计，支持基于操作命令的调用平均耗时、调用次数的详情查看。NoSQL类型至少包含Redis，MongoDB、ElasticSearch |
| 编程语言支持 | 针对Java语言应用，支持通过探针方式提供应用监控，为Java应用安装Agent后，即可开始监控Java应用，无需代码侵入。 针对其他语言提供OpenTelemetry客户端接入方式。 |
| 易用性 | 指标数据支持基于数据集配置交互式大盘，大盘可动态刷新。 |

云服务总线

云服务总线具有服务协议适配和开放管控能力，可以实现跨环境、跨协议的服务互通，主要针对应用系统能力对外开放和服务互相访问的场景，提供统一的安全授权、流量限制等管理和控制。

云服务总线具有协议适配能力，支持常用协议服务的接入和开放，支持多种服务注册发现机制，微服务以及遗留系统的服务可以直接在云服务总线上开放成API，云服务总线还支持跨环境联动，允许像访问本地服务一样访问其他环境的服务。

提供完整的API托管服务，覆盖设计、开发、测试、发布、运维监测、安全管控、下线等API各个生命周期阶段，包括API设计、开发、测试、发布、运维监测、安全管控、下线等API各个生命周期阶段。快速构建以API 为核心的系统架构，满足新技术引入、系统集成、业务中台等诸多场景需要。提供防攻击、防重放、请求加密、身份认证、权限管理、流量控制等多重手段保证API安全，降低API开放风险。

表 7.1-20                     云服务总线系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| API生命周期管理 | 支持从API设计、发布、授权、测试和监控等全生命周期管理。 |
| API级联发布 | 支持同一区域或不同区域的两个实例可以建立级联关系，级联实例中的API可以使用被级联实例中的API作为后端服务，实现跨实例间的API调用。级联实例间的API调用使用专属的认证通道。 |
| API调试 | 支持API的在线调试能力。 |
| API编排 | 支持通过定制js脚本，完成服务的编排封装。 |
| 协议转换 | 支持API协议&数据格式转换， Rest转soap， Json转Xml等 |
| 策略路由 | 提供API策略路由能力，支持根据不同的Header、Query来定制API接口的后端。 |
| 实例扩容 | 支持规格或版本间升级扩容，以满足集成业务量增加和集成架构的持续演进。 |
| 流量控制 | 支持秒级API流控，针对不同的业务等级、用户等级，可实施API级别的精细流控，保护集成业务的稳定运行 |
| 监控管理 | 支持API的监控统计和分析 |
| 黑白名单管理 | 可设置服务黑白名单，无需重启服务即可生效。 |
| 安全认证 | 支持app key&app Secret对应用进行认证，用户可编写自定义脚本对接第三方认证。支持SSL证书加密。 |
| 云边应用交互 | 支持对接微服务引擎，统一治理系统入口流量和微服务流量。 |

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 统一接入 | 支持从API设计、发布、授权、测试和监控等全生命周期管理，同时提供密钥管理、访问控制等功能，并提供外部接口允许第三方系统接入。 |
| 协议支持 | 支持HTTP、HTTPS协议、websocket等 |
| 服务编排 | 支持服务的编排封装，并开放成新的REST API。 |
| 安全管控 | 支持多种安全认证方式，包括app key&app Secret对应用进行认证，用户可编写自定义脚本对接第三方认证。 |
|  | 支持多种访问控制方式，包括IP访问控制、账号名、账号ID访问控制。 |
|  | 支持秒级API流控，针对不同的业务等级、用户等级，可实施API级别的精细流控，保护集成业务的稳定运行 |
| 请求转发 | 支持参数映射，可以从请求的Query和Header读取参数，并映射到后端 |
| API接口 | 支持API策略路由能力，支持根据不同的Header、Query1来定制API接口的后端。 |
| 运维监控 | 发布管理。支持在不同环境中发布和下线，可以通过不同header方式访问到不同环境的API，支持已发布的API快速切换到不同的历史版本。 |
|  | 支持 API 的监控统计、日志分析、监控展示；支持 API 访问日志输出。 |
| 集成能力 | 支持数据库到API的转换发布能力，降低应用开发的用数难度，支撑应用快速创新，SQL->RESTful API |

日志服务

日志服务是针对日志类数据的一站式服务，能快捷完成日志数据采集、消费以及查询分析等功能，提升运维、运营效率，建立海量日志处理能力。

日志服务具有如下功能：日志采集、查询分析、告警、实时消费等。

日志服务的典型应用场景，包括数据采集、实时计算、数仓与离线分析、产品运营与分析、运维与管理。

表 7.1-21                      日志服务系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 针对实时日志类数据一站式服务，无需开发就能快捷完成日志数据采集、消费、投递以及实时查询分析等功能，提升运维、运营效率，建立海量日志处理能力 |
| 功能要求 | 支持json、文本、数值等数值类型查询、支持json格式中文本自动构建索引、支持对数据进行全文查询、支持多个条件组合查询（And、Or、Not）、支持原始日志中上下文查询（前后N行） |
|  | 日志采集工具支持使用分隔符、正则表达式对文本文件内的日志采集、支持syslog协议、Kubernetes日志采集 |
|  | 原生支持数据投递功能，可将采集到的日志通过控制台进行投递，便于长期存储数据或联合其他系统消费数据。 |
|  | 支持数据多重冗余备份，最大支持3个节点故障而业务数据不丢失 |
|  | 支持时序数据采集存储，数据包含主机监控、Telegraf数据、Prometheus监控数据，可以支持SDK采集数据。 |
| 安全性 | 日志服务通过对数据进行加密存储，提供数据静态保护能力。 |
| 性能指标 | 支持千亿日志查询的秒级返回 |

数据计算组件

实时计算

实时计算主要用于对实时或低时延的流数据进行处理和分析，可以在数据产生或到达后立即进行处理，提供实时反馈和响应。实时计算可以有效地缩短全链路数据流的时延、实时化计算业务逻辑和平摊计算成本，最终有效满足实时处理海量的实时数据的业务需求。

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 提供完善的StreamSQL开发套件，⽀持⾃动提⽰、语法⾼亮、语法检测。提供各类外部存储管理⼯具，⽀持流计算周边存储系统，提供DDL⾃动⽣成、数据预览功能。提供兼容Flink接口的实时流计算组件。 |
|  | 支持流批一体，可以在同一套开发平台中定义批量计算作业和流式计算作业。 |
|  | 支持在流上执行类SQL任务，SQL能力至少包括：过滤、转换、基于窗口的计算能力、提供窗口数据的统计能力、关联能力、流数据的拆分与合并。 |
|  | 支持可视化SQL作业提交和任务管理能力。 |
|  | 提供在线流计算作业调试，保证调试过程不⼲扰线上环境。 |
|  | 支持资源图形化配置 |
|  | 提供作业运维⼤盘，提供各类底层信息展⽰，包括流量、资源、性能等指标，⽅便⽤户查看作业运⾏健康程度。 |
| 性能要求 | 单集群吞吐峰值可达亿级别规模，单集群单作业吞吐峰值可达每秒800万条。 |
| 监控运维 | 支持运维管理平台用户和组件用户统一管理和认证。 |
|  | 提供统一的管理界面，可以在一个管理界面中完成：软件安装、补丁 应用、配置管理、备份与恢复、集群节点启停、服务启停、服务部署、 租户管理、资源分配等操作。 |
|  | 提供图形化集群健康巡检工具，能够检查集群相关节点、服务的健康状态，可提前发现集群中潜在的问题。 |
|  | 支持动态扩缩容数据计算组件的集群，支持集群大规模滚动升级，升级过程中平台组件正常提供服务。 |
| 运营分析 | 支持多个统计纬度的大数据集群资源分析视图，支持租户资源的动态 配置和管理，资源隔离，资源使用统计等功能。 |

离线计算

大数据离线计算提供基本的分布式存储能力，支持PB级别数据处理与计算，支持结构化与非结构化数据存储、支持列式存储、提供完善的多备份机制、支持文件的高并发、大吞吐的读写操作。主要应用于日志分析、机器学习、数据仓库、数据挖掘、商业智能等领域。

表 7.1-22                      离线计算系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 集群规模 | 超大规模节点调度能力，具备万级节点调度能力。为保证大数据集群具有高可扩展性。需提供第三方测评报告 |
| 功能特性 | 支持MapReduce类型的分布式计算任务，支持DAG模式的作业处理方式。 |
|  | 支持Apache Spark编程接口，用户可以使用Spark接口进行编程处理存储在大数据计算服务中的数据。 |
|  | 支持多种计算框架如SQL，MapReduce，Spark，Flink。 |
|  | 提供离线数仓组件（如Hive）。 |
|  | 提供全文检索组件（如ElasticSearch）。 |
|  | 离线计算数据存储采用列式存储方式。 |
|  | 分布式文件系统支持小文件合并。为避免小文件过多导致分布式文件系统作业性能降低，数据计算组件应提供小文件合并能力，支持扫描表中低于设定阈值的小文件，支持根据用户设置的合并后的平均文件大小进行文件自动合并，加速分布式文件系统海量小文件场景下的数据检索能力。 |
|  | 数据计算组件支持滚动升级能力，组件升级时业务不中断。支持一次升级少量节点、循环滚动，直至集群所有节点完成升级。 |
|  | 支持自动健康检查与巡检，可实现健康度巡检和审计，保障系统的正常运行，提升运维效率。 |
| 湖仓一体 | 支持构建实时数据湖。数据计算组件在分布式文件系统之上，支持对数据做更新删除和增量数据处理，可提供与Delta lake、Iceberg、Hudi等类似的增量数据处理方案。 |
| 跨源计算 | 支持跨数据源的协同计算和协同查询能力。支持数据源包括：离线数仓、分布式列存数据库、全文检索组件、AP库等。提供物化视图SQL语法，支持物化视图的自动刷新。 |
| 备份策略 | 支持对数据计算组件的组件元数据或者组件业务数据，做全量和增量备份，并支持将已备份的数据恢复到集群中。 |

分布式消息队列

分布式消息队列是流式数据的处理平台，提供对流式数据的发布、订阅及分发功能，让用户可以轻松构建基于流式数据的分析和应用。

分布式消息队列具有高可用、低延迟、高可扩展、高吞吐的特点。分布式消息队列与实时计算引擎无缝连接，用户可以轻松使用SQL进行流数据分析。分布式消息队列服务也提供分发流式数据到各种云产品的功能。

表 7.1-23                    分布式消息队列系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 功能特性 | 提供分布式的消息发布-订阅系统，支持Kafka组件或兼容Kafka发布-订阅接口的其他组件。 |
|  | 支持消息持久化、高吞吐、分布式、实时、多客户端支持等特性。 |
|  | 支持Web管理界面，可通过Web界面完成集群状态检查、管理主题、管理分区等操作。 |
|  | 支持用户粒度连接数控制 |
|  | 支持告警监控和健康检查。 |
| 可靠性 | 支持At-Least Once， At-Most Once， Exactly Once消息可靠传递。 |
|  | 支持分布式消息队列的元数据备份与恢复。 |
| 多协议支持 | 支持通过多种协议生产消费数据，包括：SASL_PLANTEXT协议、SASL_SSL协议、PLANTEXT协议、SSL协议等。 |

数据开发组件

包括数据开发组件，能帮助快速完成数据集成、开发、治理、服务、质量、安全等数据开发治理工作。具备海量数据的离线加工分析、数据挖掘的能力，也集成了数据集成、数据开发、生产运维、实时分析、资产管理、数据质量、数据安全、数据共享等功能。

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 数据集成 | 支持在本次采购范围内的关系型数据库、AP数据库、离线数仓、分布式列存库等多种同构、异构数据源之间的数据迁移。 |
|  | 提供可视化的连接和任务创建、编辑界面，用户通过菜单配置方式完成数据源连接和数据集成任务创建和管理。 |
|  | 支持多种数据集成场景，包括：云计算平台内部的数据集成，云计算平台内部与外部数据源的数据集成。 |
| 数据开发 | 支持通过图形化所见即所得的ETL编辑器实现ETL能力，支持数据抽取、清洗、转换、加载，用户可以避免写大部分SQL、Python、Java代码。 |
|  | 支持SQL脚本编辑器，编写SQL代码的过程中支持代码格式化、代码补齐、关键词高亮等编辑器常用操作。 |
|  | 支持多种大数据服务引擎编排，包括数据计算组件（如Hadoop）、AP数据库、离线数仓等。 |
|  | 提供作业运维功能，支持重新执行某批次任务，给作业补充数据，对运行中作业暂停部分节点。 |
|  | 提供作业调度功能，支持时间周期调度（支持设置分、小时、天、周、月级别的周期调度策略），支持事件驱动调度，支持设置作业间的依赖关系。 |
|  | 支持作业链路监控，实时显示作业上各节点的执行状况。 |
|  | 可便捷地向第三方人工智能平台提供数据。 |
|  | 数据开发支持开发环境与生产环境隔离，任务开发调测完成后通过提交与审批后可发布到生产环境。 |
| 数据治理 | 支持自定义数据标准模板，支持自定义表模型的基础属性与列属性。 |
|  | 支持模型管理、逆向数据库、主外键管理、分区设计，可以管理物理模型和逻辑模型，支持逆向数据库等功能。 |
|  | 维度建模，支持基于事实表的星型模型与雪花模型建设，支持多级维表管理。 |
| 数据质量 | 支持自动化生成数据质量审核任务。 |
|  | 支持质量统计功能，展现质量报警和质量规则统计信息。 |
|  | 支持规则管理功能，支持基本数据质量监控规则。 |
|  | 支持生成数据质量报告。 |
|  | 支持质量规则通过数据开发功能进行关联调度，自动生成质量监控结果。 |
| 数据资产目录 | 支持多种数据连接，包括TP数据库、AP数据库、大数据等数据源连接。 |
|  | 支持创建多级数据目录，通过元数据管理，管理数据资产。 |
|  | 支持生成数据资产报告，包括各资产目录下的表分布、表容量、表行数、资产的数据密级等。 |
|  | 支持准实时元数据采集。支持准实时分钟级同步元数据变化，并准实时采集更新元数据信息。 |
|  | 支持数据源元数据采集和存储，支持配置采集策略，选择需要采集的数据库、数据表、时间范围；支持采集任务调度策略，支持周、天、小时、分钟定时调度或手动调度等。 |
|  | 支持数据资产概览。可以从数据表大小、来源、数量和热度等维度统计数据资产情况。 |
|  | 支持数据表血缘关系查看，包括血缘和影响，支持数据处理全过程血缘。 |
|  | 支持标签定义和管理。支持给数据资产打标签。 |
| 数据服务 | 支持在线开发、调试、发布数据服务API，通过配置、脚本实现在线零编码开发和在线调试。 |
|  | 支持自定义API流控策略，可从时长、API流量限制次数、用户流量限制等方面进行流控策略设置。 |
|  | 支持数据服务发布，数据服务开发者可以选择是否将数据服务API发布。对于发布之后的数据服务API，消费者可以去查看服务的详情并申请使用。 |
|  | 支持给数据服务开发者和数据服务消费者提供API监控信息展示。 |
|  | 支持通过创建权限策略实现对数据资源的访问控制。 |
| 数据安全 | 支持对数据资源权限的申请与审批。 |
|  | 支持通过用户创建或内置的数据识别规则自动发现敏感数据并进行分级分类，支持手动修正不准确数据。 |
|  | 支持通过数据脱敏、数据水印等方式实现敏感数据保护。 |

数据管理组件

数据管理组件支持从业务、服务、集群和主机等多个角度对数据产品进行运维。除此之外，还需支持对数据产品进行补丁升级、自定义大数据产品的报警上报配置、查看数据管理组件的运维操作历史等。通过数据管理组件，平台运维人员可以管理数据产品，例如：查看数据产品的运行指标、修改数据产品运行配置、查看并处理数据产品的报警等。

表 7.1-24                      数据管理组件系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 监控运维 | 提供统一的仪表盘，包括流量、延时、资源使用率等核心指标 |
|  | 提供统一的管理界面，可以在一个管理界面中完成：软件安装、补丁应用、配置管理、备份与恢复、集群节点启停、服务启停、服务部署、租户管理、资源分配等操作。 |
|  | 支持自动健康检查与巡检，支持系统运行健康度巡检和审计。 |
|  | 支持动态扩缩容数据计算组件的集群，支持集群大规模滚动升级，升级过程中平台组件正常提供服务。 |
| 运营分析 | 支持多个统计纬度的大数据集群资源分析视图，支持租户资源的动态配置和管理，资源隔离，资源使用统计等功能。 |
|  | 提供图形化的集群健康检查工具，能够检查集群相关节点、服务的健康状态，发现数据计算组件的潜在风险，并生成健康检查报告。 |

能力开放中心

协同研发平台

协同研发平台提供从“需求>编码>测试>发布>运维”端到端的协同服务和研发工具支撑。引入战略规划、敏捷研发、持续集成、持续交付、DevOps等理念，助力产品快速创新迭代和研发效能升级。支持通过静态应用程序安全测试（SAST）、动态应用程序安全测试（DAST）、软件组件分析（SCA） 和交互式应用程序安全测试（IAST） 等方式识别安全缺陷、安全漏洞及潜在的安全问题。

表 7.1-25                     协同研发平台系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 图形化编排流水线 | 支持用户使用图形化界面编排流水线，包括更新、复制、删除、取消和查看、删除执行记录 |
| 模板创建流水线 | 支持用户使用流水线模板创建流水线 |
| 多分支流水线 | 用户创建和使用多分支流水线等功能，降低容器应用自动化发布的流水线的创建和使用难度，提升应用的发布效率。 |
| 代码提交触发流水线执行 | 支持代码仓库中代码提交时自动触发流水线执行 |
| Tag创建触发流水线执行 | 支持代码仓库中tag创建时自动触发流水线执行 |
| PR创建触发流水线执行 | 支持代码仓库中PR创建时自动触发流水线执行 |
| 自定义时间触发流水线执行 | 支持设置自定义时间自动触发流水线执行 |
| 新增镜像触发流水线执行 | 支持被监听的镜像品库新增镜像时会触发流水线执行 |
| 新增制品触发流水线执行 | 支持被监听的制品库新增制品时会触发流水线执行，提升应用各个阶段的自动化发布能力。 |
| 流水线通知 | 支持将流水线执行结果发送给用户，第一时间能够发现应用的发布状态，并根据通知进行调整和查看。 |
| 集成项目管理工具 | 支持集成项目管理工具 |
| 集成CI工具 | 支持集成多种持续集成工具 |
| 集成代码仓库 | 支持集成代码仓库，实现代码管理 |
| 集成代码扫描工具 | 支持集成代码扫描工具，实现代码质量分析 |
| 集成制品仓库 | 支持集成多种制品仓库，实现制品管理，并可以通过集成已有敏捷工具提供扩展工具支撑能力 |

BI报表工具

BI报表工具可以提供海量数据实时在线分析服务。通过提供智能化的数据建模工具，极大降低了数据的获取成本和使用门槛；通过拖拽式的操作和丰富的可视化图表控件，完成数据透视分析、自助取数、业务数据探查、报表制作、报表协作和搭建数据门户等工作。

表 7.1-26                      BI报表工具系统参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 可视化分析 | 支持丰富的图表。支持柱图（2D/3D）、堆积柱图（2D/3D）、饼图（2D/3D）、线图、平滑线图、环形图、面积图、雷达图、瀑布图、气泡图、散点图、词云、仪表盘、矩阵树图、象限图、直方图、漏斗图、桑基图、关系图、旭日图、富文本（支持参数）等多种展现形式。 |
|  | 支持上卷、下钻、旋转、切片等多维分析。支持报表定时自动刷新。支持在前端报表层直接使用中位数、四分位、百分位、方差、标准差、协方差等高级统计函数。 |
| 报告交互 | 支持自定义门户视图，将不同报表通过自定义布局组合至统一门户视图中。支持报表定时自动刷新。 |
|  | 支持报表与图表之间的联动查询，如选中图表中某区域，其他图表或报表中与该区域相关的数据也会高亮显示。支持对图表中的局部进行放大查看，放大时其他图表或报表也会一起联动，只显示被放大的部分对应的数据。 |
|  | 支持报表之间的带参数链接跳转。支持将整张报告页面导出成Excel、PDF、Word、CSV、PNG图片文件。 |
| 数据预处理 | 支持数据的清洗功能，包括：数据补空、去重重复数据、去除空格、缺失值填充、筛选过滤、格式转换、分组汇总、自循环列、数据列自定义拆分、排序、抽样、范围分组和新增自定义数据字段等。 |
|  | 支持数据脱敏功能，可以对电话号码、身份证号码等敏感数据脱敏，保障数据安全。 |
| 数据源管理 | 支持直接跨库、跨数据源关联数据。支持通过可视化的拖拽操作进行数据建模和表的关联。 |
|  | 支持对接本工程所涉及的AP库、TP库和大数据集群，以及国产主流关系型数据库。 |

云安全服务

安全管控是云平台的重要组成部分，云安全服务为云用户提供多层面一体化的安全解决方案，从网络、服务器、应用、数据、安全管理和安全服务等多方面保护云上资产安全。云安全依托云计算的高弹性扩展和大数据分析能力，按照等保2.0三级防护要求建设。

态势感知

威胁态势感知是利用大数据，通过威胁态势感知系统从攻击者的角度，有效捕捉高级攻击者使用的0day漏洞攻击、新型病毒攻击事件和正在发生的安全攻击行为有效地展示，帮助客户实现业务安全可视和可感知。威胁态势感知系统是一个大数据安全分析平台，它通过机器学习和数据建模发现潜在的入侵和攻击威胁，从而解决因网络攻击导致数据泄露的问题，并通过溯源系统追踪黑客身份。

威胁态势系统可以实现以下目标：

支持对高级持续性威胁APT威胁攻击的检测。

实现对已知入侵威胁安全态势的感知；

实现对未知威胁安全态势的感知；

实现对恶意文件（Webshell、木马、恶意执行脚本）的态势感知；

实现对资产自身脆弱性的态势感知；

实现对云平台用户个人信息是否泄漏到外网（综合数据网等）的监控；

实现对业务系统的安全态势监控和展示。

作为一个集合了大数据和安全的跨界产品，态势感知系统不仅拥有强大的大数据分析和计算能力，而且通过机器学习，汇集全网安全数据和威胁情报，建立了完整的智能的安全威胁模型，并作用到百万客户的实际业务场景中。通过对海量数据的收集、分析与展现，帮助客户获得无与伦比的全局可见性和安全智能性，从而抵御来自各个维度和领域的新型安全威胁。

态势感知用大数据分析的方法，用智能化的机器学习和建模分析，聚焦数据中心云计算用户面临的定向Web应用攻击、面向系统的暴力破解，黑客入侵行为，应用层主机层漏洞等多个方面的新威胁和新的安全趋势。

表 7.1-27                      态势感知系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 总览 | 提供整体安全威胁概览信息，包括防护资产状态、待处理风险告警、已处理风险等态势信息。 |
| 大屏展示 | 提供基于态势感知的大屏展示，包括资产、漏洞、基线、攻击来源、攻击分布等网络安全态势信息。 |
| 安全报告 | 通过创建分析报告，及时掌握资产的安全状况数据 |
| 应用白名单 | 支持应用白名单功能，针对未经白名单授权的程序进行监控告警，可监控进程名称、进程ID并提供解决方案，可进行一键处置。 |
| 攻击分析 | 支持定向攻击分析，比对云平台数据，分析出定向的应用攻击和定向暴力破解。 |
|  | 支持异常流量分析，从流量中抓取异常流量，分析已知和未知攻击。包括发现异常的网络连接等。 |
|  | 支持通过机器学习和数据建模发现潜在的入侵和攻击威胁，从攻击者的角度有效捕捉高级攻击者使用的0Day漏洞攻击、新型病毒攻击事件。支持但不限于以下模型的威胁检测：MySQL提权和写Webshell、主机侧挖矿程序检测、反弹shell等。 |
|  | 支持防密码暴力破解攻击事件的发现，可对黑客进行暴力破解的行为进行实时检测，例如：支持对SSH、RDP、Telnet、Ftp、MS SQL Server等常见协议的登录行为检测。 |
| 资产中心 | 提供资产中心管理页面，包括服务器资产和云产品资产，展示的信息包括不限于防护状态、所属vpc、风险类型等信息 |
| 采集性能 | 日志分析支持亿级数据的秒级检索能力：索引查询性能，在10亿条事件数据中，查询时间范围在5天以内，精确单条件查询事件，返回结果耗时不超过3秒。 |
| 日志采集 | 支持数据采集和线性扩容，支持TB级海量存储 |
| 日志保留 | 支持数据长期存储180天 |
| 威胁分析 | 支持客户威胁模型或威胁检测策略的自定义开发和运行 |
| 安全编排 | 支持对云原生安全产品，响应策略统管，告警统一响应处置，API原生适配，版本同步迭代 |
| 告警管理 | 支持对告警进行处置和响应 |
| 事件管理 | 支持安全威胁事件的列表管理及详情查看 |
| 威胁情报 | 支持安全威胁指标的列表管理及详情查看，覆盖多种指标类型，并且可以自定义扩展：文件、URL、IP、域名等 |
| 工作空间 | 租户企业项目下，租户功能隔离，上述功能均在租户权限范围内管理 |
| 安全建议 | 通过自动同步主机安全漏洞扫描数据，分类呈现漏洞扫描详情，支持查看漏洞详情，并提供相应漏洞修复建议； 通过执行云服务基线扫描，检查基线配置风险状态，告警提示存在安全隐患的配置，并提供基线加固建议。 |

主机安全

主机安全旨在自动保护组织的最终用户、终端设备和 IT 资产免受那些突破防病毒软件和其他传统终端安全工具安全防线的网络威胁。

主机安全从网络上的所有终端（台式机和笔记本电脑、服务器、移动设备、IoT物联网设备等）中连续收集数据；并实时分析这些数据以查找已知或疑似网络威胁（病毒、终端漏洞等）的证据，并且可以自动作出响应以防止或尽可能减少所识别威胁造成的损失。

数据库审计

数据库审计是对数据库访问行为进行监管的系统，一般采用旁路部署的方式，通过镜像或探针的方式采集所有数据库的访问流量，并基于SQL语法、语义的解析技术，记录下数据库的所有访问和操作行为，例如访问数据的用户（IP、账号、时间），操作（增、删、改、查）、对象（表、字段）等。数据库审计系统的主要价值有两点，一是：在发生数据库安全事件（例如数据篡改、泄露）后为事件的追责定责提供依据；二是，针对数据库操作的风险行为进行时告警。

安全管理中心

安全管理中心实现将云平台数据信息（资产、指纹、漏洞、日志等）范式化，结合关联分析引擎威胁建模、行为基线建模能力，实时发现高级威胁及异常行为。为用户提供了资产、脆弱性评估、威胁发现等相关管理能力，实现对威胁的事前预警、事中发现和事后回溯，对威胁进行整体生命周期管理。进一步提高对网络安全事件的检出率和检测准确率，实现从“被动防御”向“积极防御”的进阶，为云平台安全管理提供风险评估和应急响应的决策支撑，为运营人员提供威胁发现、调查分析及响应处置的安全运营平台。

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 身份认证 | 1、支持国密双因子认证。 2、支持按管理面创建-系统管理\安全管理\审计管理角色并配置权限。 3、支持按租户面创建-系统管理\安全管理\审计管理角色并配置权限。 |
| 资产管理 | 1、支持自动获取资产信息，实现云计算平台关键资产、安全资产进行统一的管理。 2、统一管理应实现同一界面、统一账号。 3、支持所有安全组件的自动化交付安装、统一管理、统一监控、统一调度。 4、支持安全资产的版本升级、特征库升级的统一管理。 |
| 资源监控 | 支持监控全部物理资源和虚拟资源信息，展示基本信息、单机实时服务状态、实时告警数量、实时CPU/内存/磁盘使用率。 支持资源的多维度分析。 |
| 告警管理 | 支持告警策略的新建、编辑、复制、删除、启用和停用。 支持告警策略的按照“资源监控告警、授权告警、日志存储告警、设备变更告警、安全威胁事件”等类型进行分类并设置对应分类的参数。 支持匹配告警策略产生告警事件并对用户进行告警。 支持告警智能关联分析，在原始告警的基础上，自动进行数据富集，如关联所属用户，资产信息，地理位置信息，威胁情报等，并进行了告警降噪，提升安全分析效率，此外还接入了海量的原始日志信息，可为告警分析和调查取证等提供数据支撑。 支持告警威胁分布情况图表、趋势图、列表数据及详情展示。 |
| 告警自动化响应 | 支持对需要处理的安全事件以及可疑事件通过安全编排实现自动化处置（通过自动调用安全组件的API接口进行响应处置）。 |
| 基线及漏洞分析 | 支持资产安全漏洞详细信息查看，包括漏洞名称、漏洞等级、受影响资产、组织、漏洞类型、CVE编号、修复必要性、最后发布时间、数据来源、处理状态等信息。 |
| 安全分析 | 1、支持第三方产品日志源通过Syslog或日志服务两种方式的手动配置接入。 2、支持大流量、高可靠、全链路加密日志的传输。 3、支持新建日志解析模板，以完成第三方接入日志自动化解析，支持Json、JsonArray、JsonCut、JsonArrayCut、grok、keyValue等日志拆分解析方式，同时支持解析日志的时间戳格式化、添加字段、删除字段、脚本格式化等格式化处理。 4、支持所有安全组件的统一日志管理功能，可在管理平台上展示日志概览及各组件的日志情况，无需登录具体的安全组件去查看。 5、支持日志存储策略，包括剩余存储容量、日志存储时长、存储容量使用率告警。 6、安全分析功能支持180天安全日志长期存储。 7、支持审计，可查看指定时间7天以内的日志分析情况。 8、支持云平台数据库、主机、网络设备用户操作事件采集、审计、查询，包括资源管理事件、数据库攻击事件、错误事件、更改事件、访问事件、资源管理事件、权限事件和账号事件。 9、支持审计规则配置、查询、管理，规则配置支持审计类型、审计对象、操作类型、操作风险级别等属性，并按照发起者、目标、命令、结果、原因的关键字等于、包含、正则匹配审计日志。 10、支持审计日志自动化归档、日志转发、导出下载管理。 |

云防火墙

云防火墙可统一管理南北向的流量，提供访问控制、流量分析等功能，全面保护网络安全。云防火墙通过拓扑图直观地展现资产以及资产的访问关系。无需配置，开通服务后就可了解业务的分区、分组、资产、资产间的访问关系，以及用户流量的聚类分析。支持流量可视分析，最大程度保证策略的正确性。

表 7.1-28                       云防火墙系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 云原生 | 云平台原生的云防火墙服务，具备统一的Console管理界面、自动化实例发放能力。 |
| 性能指标 | 单实例最大支持：最小并发连接数（HTTP1.1）20万，每秒新建连接数 (HTTP1.1)1万/秒。 |
|  | 吞吐量不少于100Mbps |
| 场景支持 | 提供云上南北向防护 提供云上东西向防护 |
| 访问控制 | 支持基于五元组、黑白名单设置访问控制策略。 |
|  | 支持基于域名/泛域名的访问控制。 |
|  | 支持Internet边界访问控制，同时控制入流量和出流量的访问。 |
| 入侵防御 | 支持入侵防御（IPS）功能，包括检测模式与阻断模式。 |
|  | 提供入侵防御引擎对恶意流量实时检测和拦截，防御木马蠕虫、注入攻击、漏洞扫描、网络钓鱼、暴力破解等攻击。 |
|  | 支持对IP地址组、黑名单、白名单设置ACL访问控制策略。 |
| 流量分析 | 支持互联网到业务的访问流量分析。 |
|  | 支持业务向外的主动外联分析。主动发现云服务器主机的异常行为 |
| 日志存储 | 支持入侵事件日志、流量日志和访问控制日志等类型日志记录 |
| 扩展性 | 支持FWaaS化部署，无需改变客户网络结构，即开即启使用 |
|  | 支持高可靠，集群化部署，支持根据业务发展平滑扩展性能和策略数量。 |

云堡垒机

云堡垒机是平台一个核心系统运维和安全审计管控平台。堡垒机集中了运维身份鉴别、账号管控、系统操作审计等多种功能。基于协议正向代理实现，通过正向代理的方式实现对SSH及SFTP等常见运维协议的数据流进行全程记录，并通过协议数据流重组的方式进行录像回放，达到运维审计的目的。云堡垒机支持云化部署方式，满足安全组件和业务云化需求。

表 7.1-29                        云堡垒机系统参数

| 指标子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 身份认证 | 支持AD域、RADIUS、LDAP用户账号远程认证。 |
| 权限控制 | 支持按照用户、用户组、资源账户、账户组，建立用户对资源的访问控制授权，支持通过配置访问控制策略、命令控制策略实现对资源不同维度的控制。 |
| 账户管理 | 支持纳管弹性云服务器资源。 |
| 密码策略 | 支持用户安全策略功能，如密码最小长度、密码使用限期、密码复杂度要求、密码重复策略、密码锁定策略等 |
| 审计记录及检索 | 支持会话录像在线回放、定位回放及下载后使用官方专用客户端离线回放 |
| 高危指令审计 | 支持设置命令控制策略对关键操作进行管控，当进行敏感、高危操作时，触发的系统响应需至少包括动态授权、强制阻断、告警及高危指令的二次审查。 |
| 密码管理 | 支持按设备、系统账号、计划执行时间、改密周期、密码策略、改密结果发送等生成详细的改密计划，到期自动执行 |
|  | 支持随机生成不同密码的密码策略、支持伪随机数生成器，并能严格遵守密码强度设置 |
| 数据检索 | 支持对远程屏幕文字内容、标题窗口、键盘输入的记录和搜索定位 |
| 系统用户管理 | 支持多种认证方式：本地静态密码认证、RADIUS认证、LDAP认证、AD域认证 |
| 金库授权 | 支持金库授权模式，配置金库授权后，运维人员若需访问核心资源，要求管理员现场授权认证，通过认证后才能访问核心资源。 |
| 协同会话 | 支持邀请多人进入同一会话，协同进行运维工作、技术共享。 |
| 运维方式支持 | Web访问方式：支持使用浏览器直接调用H5控件实现运维操作；支持Web页面调用DB2cmd、PLSQL、Toad、Mysql、Sqlplus、Isqlw、SqlAdvantage、PowerBuilder、SqlPlusW、Sqlldr、mstsc、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、Netterm、LeapFTP等运维客户端工具 |
| 双因子认证 | 支持双因子组合认证，可以将两种认证组合为全新的双因子身份认证方式，而非一种双因素认证。 |
| 国密算法 | 支持国密算法，可在传输、存储环节使用国产算法加密，支持使用国密智能密码钥匙做身份认证。提供包括20个智能密码钥匙，含具有资质国密证书 |

Web应用防火墙

提供对云平台Web应用层数据的解析和防护，通过和云管平台集成，可实现对HTTPS加密流量的完整解析；具备检测变形攻击的能力，对不同的编码方式做强制多重转换还原为攻击明文，把变形后的字符组合后再分析，能够较好地抵御来自Web层的组合攻击。支持SQL注入攻击、XSS攻击、命令/代码注入攻击、文件包含、Webshell检测；支持根据IP、Cookie或者Referer字段设置灵活配置限速策略，精准识别CC攻击以及有效缓解CC攻击；支持精确的访问保护规则配置，如允许自定义HTTP标头、cookie、请求参数等。

日志审计

日志审计系统是一种用于记录、监视和分析系统日志的工具或系统。它主要用于帮助组织实时监控与分析各种事件和行为的日志记录，以便检测潜在的安全威胁，了解系统性能和进行故障排除。日志审计系统通常能够收集、存储和分析来自各种源的日志数据，例如操作系统、应用程序、网络设备等。通过对日志数据进行集中管理和分析，日志审计系统帮助组织提高安全性、遵守合规性要求，并支持故障排除和性能优化。

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、本设备由安全管理中心（租户侧）实现统一管控。 |
| 安全 | 1、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| 功能 | 实现以下功能的产品及其依赖项，均为本次供货范围。 1、支持将资产按照多种维度进行分组，和对资产的添加、修改、删除、查询功能； 2、支持自定义资产类型； 3、支持通过Syslog协议采集日志； 4、支持日志范式化和归一化； 5、支持按周期的方式对原始日志与范式化后的日志进行本地存储和外置备份； 6、支持对原始日志和范式化后的日志进行按条件检索； 7、支持对日志进行分析，生成告警信息，并发出通知。 8、可以对日志分析结果按条件进行检索。 9、支持SNMP协议：可对外提供终端设备的CPU利用率，内存利用率，磁盘空间利用率、网络流量使用信息等信息。 10、支持Syslog协议转发原始日志或归一化日志； |
| 性能 | 1、支持通过虚拟化或物理资源拓展实现日志处理性能≥2500EPS； 2、支持通过虚拟化或物理资源拓展实现1亿条日志量查询平均响应时间≤10秒。 |

漏洞扫描

漏洞扫描是指基于漏洞数据库，通过扫描等手段对指定的远程或者本地计算机的安全脆弱性进行检测，发现可利用漏洞的一种安全检测（渗透攻击）行为。

漏洞扫描器包括网络漏扫、主机漏扫、数据库漏扫等不同种类。

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 本设备应兼容安全自主可控软硬件环境。 本设备由安全管理中心（租户侧）实现统一管控。 |
| 安全 | 1、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠。 2、产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 3、可限制仅特定地址登录； 4、远程管理设备时，应建立安全的通信协议； |
| 功能 | 实现以下功能的产品及其依赖项，均为本次供货范围。 1、支持主动发现IT环境中的资产包括物理机服务器和虚拟机服务器； 2、支持手动录入资产； 3、支持主机资产的识别并获取资产的存活状态、操作系统、端口、服务等信息。 4、漏洞库涵盖CVE、CNNVD、CNVD等主流漏洞库 ； 5、漏洞库支持离线升级。 6、支持按IP扫描（操作系统漏洞、中间件漏洞、数据库漏洞）； 7、按URL扫描Web漏洞； 8、支持弱口令漏洞扫码； 8、支持自定义安全配置基线核查，能够对主流操作系统、中间件的安全配置项目进行检查。 9、支持按需创建扫描任务，包括执行方式（包含立即执行、定时执行、周期执行），并生成扫描报告。 10、支持SNMP协议：对外提供设备的CPU利用率，内存利用率； 11、支持Syslog协议外发日志； |
| 性能 | 1、支持通过虚拟化或物理资源拓展实现漏扫并发IP数≥100。 2、支持通过虚拟化或物理资源拓展实现url漏扫并发数≥15； |

数据脱敏

- 与本项目购置的数据库对接，实现数据的静态脱敏。

- 支持敏感数据资产管理（资产中心：支持敏感数据识别、分类分级等）；数据安全设备管理（应用管理：支持数据安全设备接入、统一策略管理、设备运行监控等）；安全日志接入（日志中心：支持安全日志采集接入等）；统一告警管理（安全运营：支持统一告警、工单管理等）。

- 高性能、高兼容、智能化、全场景支持的数据去标识化、匿名化产品。支持抑制、随机、置空、仿真、泛化和加密六大类脱敏技术共计数十种具体算法和策略，向客户提供“保真性”“关联性”“可逆性”“可重复性”“时效性”“安全性”等六个不同维度的脱敏特性满足，能够解决大多数用户针对合规性满足以及敏感数据泄漏防护等场景的业务需求。

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 本设备应兼容安全自主可控软硬件环境。 |
| 安全 | 1、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠。 2、产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| 数据库类型 | 支持多种数据源，包括本项目的TP库、AP库、大数据库； |
| 脱敏方式 | 系统支持自定义、图形化操作的脱敏规则和脱敏方式，支持UNICODE标准、中文等字符编码。支持数据库到数据库、数据库到文件、文件到文件、文件到数据库等多种脱敏方式。 |
| 敏感数据自动发现 | 1、系统应支持敏感信息的自动发现能力，系统具有内置敏感数据特征库，能对身份证、通用证件号、银行卡号、电话号码（手机、座机）、中文姓名、中文地址、企业名称、日期、税号、email地址、金额、统一社会信用代码、组织机构代码、ip地址、车牌号、车架号、军官证、港澳通行证敏感信息自动识别。 2、系统能读取数据库或txt、csv等文件内容，根据内容和内置敏感数据特征规则发现敏感数据。 3、系统支持一个单元格的数据按位拆分或按字符拆分成多种敏感数据类型进行发现 4、系统支持按照数据字典进行敏感数据发现的能力，凡是字段中数据在数据字典内占有一定比例的，则该字段被发现为敏感字段。 5、支持以文件导入的方式，将客户预先定义好的敏感字段导入至系统中。 |
| 脱敏方案 | 支持灵活的脱敏方案管理，脱敏方案与脱敏任务不绑定。对脱敏方案进行调整、修改时不影响与之相关的脱敏任务，不需要删除与脱敏方案相关的字段发现以及脱敏任务。 |
| 数据子集管理 | 可以在脱敏流程配置中，调用定义好的子集规则。 |
| 脱敏任务管理 | 1、支持对脱敏任务进行停止、启动、重启，并且支持任务并发，充分利用系统资源，提高脱敏效率。 2、脱敏任务可兼容执行过程中遇到的异常情况，支持跳过异常数据继续执行任务，包括对异常数据的丢弃、置空处理。 |
| 脱敏对象 | 在执行脱敏任务时，除了要将数据脱敏至目标库，还需要将源库中约束和敏感表上其他对象一并迁移至目标库，包括序列、视图、包、函数、存储过程、索引、约束、触发器等。 |
| 定时任务 | 系统支持定时、定期自动执行发现任务和脱敏任务的功能。支持按照日期、时间对任务进行定时。 |
| 增量脱敏 | 系统支持基于时间类型字段或自增字段的数据增量脱敏功能。 |
| 文件脱敏 | 1、支持无中间数据库情况下脱敏dmp文件 2、支持对Excel、CSV、DEL、TXT文件脱敏。 |
| 同义替换 | 使用相同含义的数据替换原有的敏感数据，如姓名脱敏后仍然为有意义的姓名，住址脱敏后仍然为住址。 |
| 部分数据遮蔽 | 将原数据中部分或全部内容，用“”或“#”等字符进行替换，遮盖部分或全部原文。 |
| 数据关联 | 脱敏算法保持数据关联性，能够保持同一数据库中不同表字段之间的数据关联性，也能保持不同数据库之间的表字段间的数据关联性。 |
| 分组字典 | 对含有分类字段的数据，可以根据分类内容按指定的分类对与分类数据关联的数据内容进行替换，保证数据替换范围在相关分类内。 |
| 部署模式 | 旁路部署：网络可达即可。 |
| 脱敏数据安全性 | 系统不允许真实生产数据落地，不能存储生产数据；并提供审计报告，包括用户信息、脱敏配置信息、任务信息等。 |

数据水印

平台应提供数据水印组件，在数据共享、数据交换、追踪溯源方面采用数据水印措施，对数据的使用、访问路径进行追踪，降低敏感信息泄漏风险。

数据库水印、文档水印方面，使用数据水印组件技术，将水印信息隐藏在数据中，实现对数据进行追踪，一旦发生数据泄露可追溯定责。

屏幕水印方面，使用明水印、隐水印、透明水印等技术，在数据库或相关文档交换、静态页面展示及动态页面生成过程中嵌入数据水印，实现在数据泄露发生后，对泄露数据进行水印信息的提取，查询到数据的分发源、分发对象、分发日期等相关信息。

表 7.1-30                      数据水印系统参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 本设备应兼容安全自主可控软硬件环境。 |
| 安全 | 1、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠。 2、产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| 功能 | 1、支持明水印，即水印内容可直观地看到。 2、支持暗水印，即水印内容转换为不可见字符。 3、水印内容：明暗水印内容包括但不限于，用户账号、IP地址、调用时间以及其他自定义内容等。 4、文件水印API：支持对PDF、Word添加明暗水印、支持对Excel添加明水印。 5、Web水印API：支持对网页添加明水印，不破坏页面显示结果和内容，不影响结果网页的正常使用。 6、追踪溯源：对于直接复制敏感数据或截屏的方式将敏感数据泄露的事件溯源，即通过明暗水印定位到具体的用户账号。 |

流量安全监控

网络流量监控系统通过对云平台入口镜像流量的深度包解析，实时地检测出各种攻击和异常行为，并与其他防护模块联动防护。网络流量安全监控模块在整个云平台防御体系中提供了丰富的信息输出与基础的数据支持。

表 7.1-31                    流量安全监控系统参数

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 全流量检测 | 支持大流量检测，支持典型应用协议识别，如：HTTP/TCP/UDP/DNS/SSH等。 |
| 入侵检测 | 支持常见典型攻击的识别与防御，如：爆破、扫描、Web攻击、Webshell、反弹shell、恶意程序、异常连接、异常协议、数据泄密等。 |
| 安全策略 | 支持工作模式设置为观察模式或拦截模式。 |
| 黑白名单 | 支持按照IP地址或者IP地址段设置黑名单、白名单。 |
| 行为审计 | 支持用户访问行为审计，包括中间件应用访问审计、高危协议请求连接审计、黑客工具连接审计；行为审计对应的字段包括发生时间、危险等级、告警可信度、项目ID、租户名、规则ID、命中规则名称、攻击源IP、攻击源端口、被攻击IP、被攻击端口、传输协议、应用协议、方向的字段。 |
| 规则特征库 | 支持特征规则引擎、行为分析引擎、机器学习引擎以及权威的第三方特征规则库，可根据需要随时加载离线更新包，提高安全检出率和准确率。 |
| 威胁情报集成 | 支持地理位置信息库，方便客户通过地理位置判断攻击源。 |
| ATT&CK攻击模型 | 支持ATT&CK矩阵视角分析攻防过程，基于权威机构的攻防全过程宝典，帮助掌握黑客的策略和技术，进一步辅助分析检测或阻止攻击。 |
| 安全可视化图表 | 支持查看详尽的安全可视化图表，从检测和响应两方面深入掌握攻防全过程的关键数据，包括告警响应趋势、告警总数、检测总数、受害IP数、攻击IP数、告警风险类型分布、告警可信度分布、告警危险等级分布、告警趋势、攻击者分布TOP5、攻击类型TOP5、受害IP TOP5、攻击者（受害IP维度） TOP5、攻击响应数、阻断攻击数、封禁IP数、新增白名单数、IP状态分布、攻击响应分布、阻断类型分布、攻击响应趋势、阻断IP分布TOP5、阻断IP TOP5展示。 |
| 响应方式 | 支持日志查看和检索；支持攻击告警；支持阻断拦截；支持提供API供第三方调用阻断。 |
| 日志及报表 | 支持流量日志、攻击日志的查找、分析；基于威胁事件、流量统计、协议统计等生成报表；攻击日志可关联显示被攻击主机所属的用户名、项目ID、命中规则、五元组、攻击payload等信息。 |
| 高可靠性 | 探测引擎支持集群部署，支持Bypass；管理节点支持集群部署。 |

蜜罐系统

蜜罐系统（简称蜜罐）基于伪装欺骗技术，通过在攻击者入侵的关键路径上部署诱饵和陷阱，诱导攻击者进入与真实网络隔离的蜜网，让攻击者在蜜网中攻击伪装的服务、获取虚假的数据，进而完整记录攻击者行为，捕获高级未知攻击，并且对攻击者做取证和追踪溯源，为防守方提供先人一步的主动防御手段，保护真实资产，提升主动防御的能力。

表 7.1-32                       蜜罐系统参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 沙箱仿真 | 支持ssh、redis、ftp、samba、memcahed、portcheat、momgoob、telnet、mysqlcheat、postgresql、ADB等高交互系统服务沙箱。 |
|  | 支持组合服务构建沙箱：创建沙箱时，支持选择多个服务进行组合，保障沙箱最大程度的灵活性；关联同网段空闲 IP，可绑定当前沙箱的所有服务。 |
|  | 支持用户自行拓展沙箱的类型及数量，基于docker镜像制作沙箱，可自定义配置用户名、密码、系统名称、系统LOGO等。 |
|  | 支持增、删、停、重置、编辑沙箱内容，沙箱可关联同网段多个空闲IP，无需安装agent代理。 |
|  | 支持调节行为灵敏度；支持自定义邮件告警级别；支持开启关闭溯源能力，自定义位置插入溯源组件。 |
|  | 支持在新建沙箱时，向沙箱中注入脱敏数据，增加沙箱的真实性。 支持为 web 沙箱配置敏感目录，在该目录下生成普通配置文件、数据库配置文件、木马文件等 |
| 诱饵感知 | 支持制作反制木马，用户自定义上传反制程序并关联沙箱，伪造敏感信息，诱骗攻击者进行下载。 |
|  | 支持PC诱饵发布功能，包括网页浏览记录、网站登录密码、RDP连接记录、登录域凭据、伪造新用户文件夹、伪造文件等。 |
|  | 支持对已有文件Word/Excel/PPT加工，散布虚假信息到内网各处，感知攻击者访问行为。 |
|  | 支持部署在Kubernetes场景，以pod的形式部署在K8S集群中，监测K8S集群中的攻击行为。 |
| 溯源反制模块 | 支持对黑客溯源功能，分析黑客的身份信息和设备指纹信息，包括IP地址、社交网站真人身份、设备指纹、操作系统、浏览器等。 |
|  | 支持攻击反制功能，可以反向控制攻击者设备，获取对方设备信息，进行交互式反制操作；可获取设备配置信息、网卡信息、IP信息、用户信息、进程信息、系统信息、桌面文件等；支持命令执行、文件上传下载、电脑截屏、摄像头拍照等操作，支持获取qq、wechat、手机号、Git、Email、iPhone设备信息、浏览器保存的URL及对应的用户名等应用的用户ID、cobaltstrike、xshell、navicat等关键数据，便于身份溯源。 |
|  | 支持VPN欺骗：以沙箱的形式发布到互联网，沙箱模拟真实的VPN服务，黑客从互联网获取VPN证书并成功登录后，可直接访问蜜网沙箱群。 |
| 行为记录 | 支持基于ATTCK的攻击事件回放，并以时间轴的方式展示重点攻击手法及事件，支持从攻击时间、攻击资产、攻击手法、来源IP、事件类型等进行筛选。 |
|  | 支持记录攻击者所有行为，并能识别真人与扫描工具 |
|  | 支持记录攻击者上传的恶意文件，并分析其文件类型、MD5等判断其是否为恶意木马，支持VirusTotal鉴定、AntiVirus恶意文件鉴定等。 |
| 管理功能 | 账号权限分离，提供超级管理员、管理员、普通用户、审计员角色权限。 |
|  | 支持扩展功能开关，包含post内容捕获、攻击源探测、逃逸检测、攻击反制、pcap包下载等操作。 |

商用密码服务

通过密码服务管理模块统一提供加密服务、密钥管理服务、签名验签功能。

按照《GB/T 39786-2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求》三级要求，实现密码应用。密码服务管理模块及其相关产品应为安全自主可控产品，满足国产商用密码技术，达到《GB/T 37092 信息安全技术 密码模块安全要求》二级及以上安全要求。

密码服务管理模块技术要求如下：

表 7.1-33                    商用密码服务系统参数

| 功能子项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全，应安全、可控、可靠。 产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| 本体安全 | 产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全，应安全、可控、可靠。 产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 可限制仅特定地址登录。 远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 支持国密双因子身份鉴别、应配置复杂口令并开启定期强制改密，配置国密Ukey数≧3。 |
| 服务调度 | 支持对国密服务器密码机等密码设备密码资源统一调度，为上层系统及应用提供按需高效、弹性可扩展的密码服务； 支持提供密码服务的基础管控能力，包括密码运算资源映射管理、密码资源弹性分配、密码资源灵活控制等功能； 支持资源动态分配，利用负载均衡技术实现虚拟化实例对密码资源占用的动态分配； 支持向业务和云平台应用（包括平台和租户侧）以及云平台本体提供统一丰富的密码功能接口，满足各种场景下的密码应用需求。 |
| 数据加解密 | 支持基于国产商密算法、国际密码算法的对称加解密、非对称加解密等服务功能。 支持重要数据（鉴别数据、重要业务数据、日志数据、访问控制信息）加解密功能。 支持数据库加解密服务功能，可应用于国产数据库。 支持对称算法的传输数据或文件加密、解密服务，支持使用公钥加密会话密钥、会话密钥加密数据的方式对传输数据或文件进行加密。 支持基于对称算法对结构化数据或文件的安全存储进行加密和解密。 支持对称密钥、非对称密钥的申请服务，申请对称密钥时，支持公钥加密输出密文或采用数字信封的方式加密输出。 |
| 签名验签 | 支持可信根证书管理，可同时采信多个厂商CA根证书。 可同时配置多条证书链，验证不同CA系统签发的数字证书。 提供证书解析功能， 获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息。 实现基于数字证书的身份认证，支持不同CA的证书验证，提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证。 支持PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Dettach、PKCS#7数字信封、XML等标准格式的数字签名。 支持对文件的数字签名和数字签名验证功能。 |
| 密钥管理 | 支持对密钥的全生命周期管理功能，支持密钥的生成、存储、备份、恢复、销毁、归档等功能。 支持SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9等国产密码算法。 提供创建外部密钥功能，支持将用户自有密钥加密导入密钥管理服务。 支持通过密钥版本化和定期轮转来加强密钥使用的安全性，提供应用完全透明的密钥自动轮转能力。 支持应用管理，支持密钥授权给指定应用。 |
| 平台管理 | 系统管理： 系统管理应提供用户管理、角色管理、授权管理、系统日志等管理功能。 用户管理应支持用户的添加、编辑、USB Key绑定、重置口令、删除等操作。 角色管理支持角色的添加、编辑、删除等操作。 系统日志应支持日志的查看与下载。 资源总览： 提供统一的管理入口，统一管理密码服务资源和密码计算资源。 支持对密码服务管理平台、密码资源的运行情况监控，包含密码资源使用状态、业务资源使用状态和运行状态。 应支持密码资源态势监控，平台级管理员可监控对象应包括：密码服务调用概况和调用历史、密码计算资源运行概况、密码服务资源运行概况、密码服务分类分布概况和调用分布概况，支持Web大屏方式展示。 应支持密码服务资源监控，监控类型分为资源监控和业务监控，资源监控指标应包括：密码服务实例的处理器、内存、网络流量；业务监控指标应包括：密码服务整体和类别的TPS、平均响应值。支持按时间区间统计实时和历史监控数据的能力。 密码服务管理： 密码服务管理支持服务的详情查看和监控操作。 支持密码服务实例的配置、监控、升级、重启、关闭、释放、备份和恢复的功能。 支持密码服务资源占比动态调整功能，按需调整密码服务所占虚拟密码机分组资源的比例。 应支持密码服务镜像管理，平台级管理员可支持选择特定版本在线升级。 密码资源管理： 应支持密码资源动态调整，机构管理员可按需调整、分组密码计算资源（虚拟密码机）、按需调整密码服务实例个数和密码计算资源（虚拟密码机）占比。 提供密码设备管理、密码机实例管理、密码服务管理等功能。 密码设备管理应支持添加密码设备功能，支持已添加密码设备的详情、编辑、监控、删除等功能。 支持查看密码机实例详情信息，如密码机ID、密码机别名、状态、IP地址、设备主密钥信息、最大连接数、CPU使用率、内存使用率、连接数等信息。 支持对密码计算资源进行分组，实现高可用或者集群化部署，提供连续不间断的密码服务。 支持密码计算资源横向扩展和收缩的能力，能够根据业务应用系统的需求进行动态调整。 监控告警： 支持告警功能，可通过邮件、日志系统等多种形式发出；告警内容应包括告警名称、告警级别、告警对象类型、告警时间、告警状态等内容。 日志审计： 支持具有日志记录、审计功能，包括系统操作日志、密码服务日志等，提供日志查看及导出功能；日志至少保存6个月，并可通过Syslog、SNMP进行转发； 管理日志审计应提供平台管理日志审计、租户管理日志审计、异常登录日志审计功能。 日志审计应支持详情、审核、验签操作功能，审核操作可输入审计说明。 支持数据备份恢复功能。支持用户数据操作日志、审计信息的备份恢复机制；支持平台配置的备份恢复机制。 支持动态扩容，增加系统业务容量，扩容无需停机。 |
| 性能要求 | 支持管理密码机（物理密码机、虚拟密码机）数量≧100 应用数≧100 管理页面操作响应时间< 3秒 单线程或单进程调用接口服务单笔响应时间<10毫秒 服务调用并发用户数≧500个 SM2签名≧8000次/秒 SM2验签≧8000次/秒 SM4加解密≧10000次/秒 SM2加密≧8000次/秒 SM2解密≧8000次/秒 密钥存储数量≧10万条 创建对称密钥≧100TPS 创建非对称密钥≧50TPS |
| 安全性要求 | 支持关键程序、文件应实现完整性校验，保证程序运行安全。 支持密钥的密文存储，由存储在密码机的主密钥加密保护，保证密钥安全。 用户在管理端上的所有操作行为和结果，自动记录并存储。支持日志外发功能，以供查询审计。 |
| 稳定性要求 | 支持7×24小时稳定运行； 密码服务管理模块应具备服务逃生模式。在服务层，当所有密码设备均不可用时，应能通过人工或自动的方式，切换成本地模式，通过软算法完成密码服务运算；在接口层，当所有密码服务均不可用时，应能通过人工或自动的方式，切换成本地模式，通过软算法完成密码接口功能运算； 密码服务管理模块应能够正确地执行密码相关的功能和服务，应能够处理各种可能的错误和故障，包括某个服务器故障、某台密码机故障等，确保密码服务的连续性和一致性。 |
| 资质要求 | 产品具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求。 |

配套软件

提供包括但不限于服务器版安全操作系统、桌面版安全操作系统、国密浏览器等配套软件。

服务器版安全操作系统

表 7.1-34                  服务器版安全操作系统参数

| 类别 | 功能与技术描述 |
| --- | --- |
| 安装环境要求 | 安全操作系统支持国产主流芯片平台，包括飞腾FT-1500A/FT-2000+、鲲鹏920、龙芯、兆芯、海光等。 |
| 服务器架构要求 | 安全操作系统支持X86和ARM架构的服务器，可部署在X86和ARM架构的服务器环境中。 |
| 产品标准符合 | 拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI4及以上标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准，提供证书证明材料。 |
| 系统功能 | 具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理，网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务工具、集成开发平台等常用工具。 |
| 安装引导 | 支持GRUB2引导，支持MBR及GPT（GUID分区表）分区，支持NTFS文件系统。 |
| 文件系统 | 默认使用XFS，支持EXT3、EXT4、GFS、GFS2等。 |
| 常用应用支持 | 默认提供apachehttp、ftp、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP等应用。 |
| 存储支持 | 内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO；支持swap压缩以减少IO并提高性能。 |
| 网络协议支持 | 支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议。 |
| 系统安全级别管理 | 系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别——结构化保护四级。提供结构化保护四级相关证明材料。 |
| 备份还原功能 | 系统默认提供备份还原工具，支持全盘系统备份、系统增量备份、还原系统等功能。 |
| 虚拟化支持 | 支持KVM虚拟化，内置单机虚拟化管理程序，支持作为Xen、Hyper-V、ESXi虚拟机。 |
| 易用性 | 提供全中文化的图形操作界面及帮助，采用i18n（国际化）技术和标准，支持最新国家标准字符集（如：GB18030-2005）. |
| 可管理性 | 提供图形化的远程桌面查看工具，支持SSH、SPICE、VNC、RDP，协议支持按需启动守护进程。 |
| 高可用性 | 支持负载均衡，支持多种网卡Bonding，提高可用性。 |
| 可维护性 | 提供在线升级服务，支持动态内核补丁，支持在不重启的情况下为内核打补丁，支持sosreport收集系统配置和运行主机上的诊断信息，协助排查故。 |
| 服务 | 符合ITSS信息技术服务标准，提供证明材料。 |

桌面版安全操作系统

表 7.1-35               桌面版安全操作系统参数

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 架构支持 | 支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU |
| 产品标准符合 | 拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证；符合ITSS信息技术服务标准；产品研发过程符合CMMI5标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料 |
| 用户界面 | 提供符合用户使用习惯的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 |
| 常用应用支持 | 支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器；提供自研软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具； |
| 输入法 | 支持中文输入法，至少支持搜狗拼音输入法、搜狗五笔输入法、华宇输入法、智能陈桥输入法、王码五笔输入法等。 |
| 文件系统支持 | 支持Ext3、Ext4、XFS、NTFS等文件系统。 |
| 开发环境支持 | 支持Eclipse、Qt等开发环境； 支持C/C++、java、php、python、perl等多种开发语言。 |
| 外设支持 | 支持国内外主流打印机、扫描仪、投影仪、摄像头等各类外设设备。 |
| 云打印 | 对于不提供国产操作系统驱动的打印机型号，可提供云打印方案，支持常规打印参数设置，可查看打印任务状态和日志，可切换不同云端提交任务。 |
| 备份还原功能 | 系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。 |
| 生物识别 | 系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。 |
| 安全特性 | 提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能。 |
| 账号安全配置 | 系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。 |
| 系统安全级别管理 | 系统可提供安全增强组件，支持白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。 通过公安部信息安全产品检测中心关于安全操作系统（四级）标准的检测 提供相关证明材料。 |
| 支持情况 | 内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。 |

国密浏览器

表 7.1-36                      国密浏览器系统参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全，应安全、可控、可靠。 产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| 本体安全 | 产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全，应安全、可控、可靠。 产品及其依赖项满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| 功能要求 | 实现以下功能的产品及其依赖项，均为本产品的供货范围。 支持SM2、SM3、SM4等国产密码算法； 支持完整的国密通信能力，包括基于USBKey的单向、双向认证及USB Key； 配置由第三方权威机构的CA根证书，并支持自定义CA证书设置； 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控。 |
| 资质要求 | 产品具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求。 |

采集软件技术要求

为满足厂站用户、专变用户、公变用户1分钟采集，低压用户5-15分钟采集的采集频率需求，安全接入区、安全Ⅱ区采用微服务支撑框架，实现基于非云化平台的容器化部署。非云化采集平台应包含服务器、安全设备（软硬件）、网络设备、配套设备（软硬件）的部署实施，相关应用程序部署实施及软硬件联调。根据相关安全管理规定，安全Ⅰ区沿用现有计量自动化系统技术架构。

投标方应配合应用开发厂家完成相应软件开发程序的开发、部署、实施、联调测试及优化，满足厂站用户、专公变用户1分钟采集，低压用户5-15分钟采集的采集频率需求。

根据不同业务部署需求，将服务器分为前置集群、Redis集群、Kafka集群、业务集群、通信服务器、负控服务器、安全资源集群、密码机接口服务器，各类型服务器应具备具体能力及服务如下。

(1)前置集群（物联网协议）：基于物联网协议上送的配用电生产数据前置通信等应用程序及缓存服务。

(2)前置集群：前置通信等应用程序及缓存服务。

(3)Redis集群：档案信息、终端路由、补采召测等应用程序及缓存服务。

(4)Kafka集群：采集报文上送等应用程序及缓存服务。

(5)业务集群：档案管理、主采补采、业务接口、全事件采集、定时透抄、高压费控、远程升级等应用程序及缓存服务。

(6)通信服务器：跨区传输服务等应用程序及缓存服务，跨区传输服务应保证计量通信链路、物联网协议通信链路、负荷控制通信链路、低压光伏控制通信链路的逻辑独立，优先保障负控、计量等基础业务。

(7)负控服务器：控制指令管理等应用程序及缓存服务。

(8)安全资源集群：安全软件管理端、密码服务平台模块等应用程序及缓存服务。

(9)密码机接口服务器：费控密码机接口服务等应用程序及缓存服务。

根据实际业务情况，对不同服务器需求进行估算，如下表所示。

表 7.2-1                     服务器资源估算

| 服务估算 | 参考配置 |  | 安全接入区 |  |  | 安全Ⅱ区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPU（核） | 内存（GB） | 服务器（台） | VCPU（核） | 内存（GB） | 服务器（台） | VCPU（核） | 内存（GB） |
| 前置集群（物联网协议） | 64 | 512 | 5 | 320 | 2560 | / | / | / |
| 前置集群 | 64 | 512 | 6 | 352 | 1408 | 2 | 128 | 512 |
| Redis集群 | 64 | 512 | 3 | 154 | 616 | 2 | 66 | 264 |
| Kafka集群 | 64 | 512 | 3 | 128 | 512 | 2 | 96 | 384 |
| 业务集群 | 64 | 512 | 5 | 296 | 1184 | 3 | 140 | 560 |
| 合计 |  |  | 22 | 1250 | 6280 | 9 | 430 | 1720 |

根据服务器资源估算及相关安全要求可推算各区服务器需求，安全接入区为29台，安全Ⅰ区为11台，安全Ⅱ区为18台，具体如下所示。

表 7.2-2                     各区服务器需求

| 名称 | 单位 | 安全接入区 | 安全Ⅰ区 | 安全Ⅱ区 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置集群（物联网协议） | 台 | 5 | / | / | 5 |
| 前置集群 | 台 | 6 | / | 2 | 8 |
| Redis集群 | 台 | 3 | / | 2 | 5 |
| Kafka集群 | 台 | 3 | / | 2 | 5 |
| 业务集群 | 台 | 5 | / | 3 | 8 |
| 通信服务器 | 台 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 安全资源集群 | 台 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 负控服务器 | 台 | / | 2 | / | 2 |
| 密码机接口服务器 | 台 | / | 2 | / | 2 |
| 小计 |  | 29 | 11 | 18 | 58 |

安全接入区纳入态势感知监测范围，前置采集服务器全面部署主机防护软件，采用经国家指定部门认证的安全加固操作系统，采取严格的访问控制措施。

安全接入区仅保留基本的通信转发代理功能，密码机迁移至安全Ⅰ区，禁止直接下发控制指令。

安全I区负荷控制延伸专用工作站部署安全认证网关，安全Ⅰ区部署控制业务认证服务及密码机。

安全接入区、安全Ⅰ区、安全Ⅱ区对应资源需求详见本文件“硬件需求清单”章节。

技术服务要求

集成实施要求

总体要求

投标方负责本项目软硬件总集成服务工作，含与主站系统、现有系统、机房布线、通信通道等工作。根据初步设计方案，提供平台软件和硬件总集成部署方案。

投标方配合海南电网公司开展验证测试、联调测试、第三方测试/测评等，以及与主站系统建设的联调测试，确保满足初步设计要求和系统建设要求。

本项目系统集成与实施，包含安装材料购置，自动化机房内相关布线、设备上电、跳接、安装、配置、联调等工作，主站系统的集成、联调和运行优化，实现计量自动化系统主站正常稳定地运行。投标方在每一项工作前分析需求，确定方案和实施步骤，实施过程记录，实施后进行优化配置并备份。投标方负责根据自身的产品特性提供准确的现场拓扑结构和切实可行的深化图纸。

集成实施主要要求

本项目软硬件设备到货后，投标方根据集成方案完成软硬件集成工作，实现主站系统软件所需平台环境的配置和集成联调，满足主站系统稳定正常运行和业务应用需求的环境。投标方应在每一项工作前分析需求，确定方案和实施步骤，实施过程记录，实施后进行优化配置并备份。工作涵盖边缘集群中的安全接入区、安全Ⅰ区、安全Ⅱ区、安全Ⅲ区含边界的设备配置和联调，具体工作包括但不限于如下内容：

- (1)投标方负责生产环境、开发环境、测试环境等相关环境部署，通过租户+资源隔离的形式实现生产环境外的环境搭建；

- (2)投标方负责完成本项目所有软硬件资源的软硬件安装、配置、调试等工作，配合第三方测试、等保测评及安全防护评估、商用密码应用安全性评估（含商用密码方案评审）、安全检测（含入网安全评测、源代码审计）、电力监控系统安全风险评估等安全测评需要，并负责相关安全问题的整改，负责平台部分通过相关安全测评，并配合主站系统整体通过相关评测；

- (3)购置软硬件资源安装配置、联调等所需的线材、光模块等其他辅助材料；

- (4)设备搬运、清洁、上架、安装、加电、标签标识等工作；

- (5)实施机房内设备相关的网线或光纤的布线及标签标识等，配套机房工程的综合布线不满足平台部署要求的，需投标方按照配套机房工程的建设要求，进行综合布线；

- (6)投标方涉及的采购范围内交换机、服务器、堡垒机、数据库审计、卫星时钟等所有设备的策略配置、参数配置以及测试和优化工作；

- (7)投标方负责完成与现有系统、数据分析域的设备连线、配置和联调，若现有系统、数据分析域设备缺少通信的模块等辅助材料，也含在投标方的供货范围之内，投标方负责与现有系统、数据分析域的通信通道联调并保障系统的正常运行；

- (8)投标方负责机房工程中通信设备的连线，完成进行配置和联调，以及提供该项工作相关的线材、光模块等辅助材料，并完成配套通信工程的实施，负责主站系统的各类网络通道联通联调，保障主站系统的各类网络通道的正常运行；

- (9)投标方负责各类软硬件资源（包括但不限于安全三区（含分布式平台）服务器、安全接入区服务器、安全一区服务器、安全二区服务器、安全三区（含分布式平台）虚拟机、安全接入区虚拟机、安全一区虚拟机、安全二区虚拟机、安全三区（含分布式平台）容器、安全接入区容器、安全一区容器、安全二区容器等需要操作系统才可正常运行的设备或组件）的操作系统安装、配置以及优化；

- (10)投标方负责完成虚拟机、容器、网络环境等相关组件、能力的建设；

- (11)投标方负责完成微服务的框架搭建；

- (12)投标方负责各类数据库及数据库集群的搭建、测试和优化配置，同时配合应用开发厂家进行数据库之间的数据同步和数据一致性校验、数据库规划和数据模型建设；

- (13)投标方负责数据计算组件的数据存储规划和集群搭建，并对大数据集群运行进行调优；

- (14)投标方配合应用开发厂家实现本项目所有资源监测信息的传输和联调等；

- (15)投标方配合完成与本项目采购的软硬件及相关的利旧软硬件（含本项目框采设备）等设备接入到调度态势感知采集装置；

- (16)投标方负责主站集群的搭建，配合负载均衡器配置、测试和优化配置；

- (17)计量自动化系统主站上线、割接、实施、调试、试运行、验收等整个环节均需投标方指派专人配合。

软硬件设备实施步骤要求

设备到货验收

在工程正式开始施工之前，根据合同清单，首先对所到海南电网公司现场的设备进行设备到货验收工作，该验收工作由双方、监理方共同进行开箱检验，主要检查内容包括设备的外包装、设备外观、数量、型号、设备状况等，经海南电网公司核对审核无误后，双方签署“设备到货验收单”即“设备收货单”，然后施工人员开始进入设备的安装调试阶段。

设备上架和安装

根据机柜布局设计对设备进行上架安装工作，在施工过程中要求做到以下规范。

设备安装施工人员必须遵循人身安全规范和设备操作安全规范，避免在操作设备时，造成人身伤害或设备损坏。

- (1)警告和安全标识

维护设备时，需要遵循警告和安全标识提示的注意事项，避免造成人身伤害或设备损坏。

- (2)静电防护

在进行设备的安装、维护等操作时，需要遵循防止静电的安全注意事项，避免造成人身伤害或设备损坏。

- (3)安全使用激光

在进行设备的安装、维护等操作时，需要遵循使用激光的安全注意事项，避免造成人身伤害或设备损坏。

- (4)安全使用光纤

安全正确地使用光纤，确保设备正常运行，避免造成人身伤害或设备损坏。

- (5)短路防护

在进行设备的安装、维护等操作时，操作工具的使用和放置应遵守工具操作规范，避免操作工具等金属物体造成设备短路。

- (6)安全带电操作

在进行设备的安装、维护等操作时，需要遵循安全带电注意事项，避免造成人身伤害或设备损坏。

硬件设备集成及测试

硬件设备集成及测试的具体安装实施过程以集成实施方案和最终的交付文档为准。

网络互联

网络互联涉及设备与交换机互联，交换机与交换机互联等，此处只针对需求提出建议，实际设备互联实施应包括设备具体的配置要求，且与相关厂家工程师沟通后的实施方案为准。

- (1)设备与交换机互联要求业务网络双冗余交换线路接入，提高接入可靠性；

- (2)相同安全区域和相同工作类型的设备分别上架安装在临近的机柜；

- (3)交换机之间互联链路以2条及以上的端口进行端口聚合，配置为Trunk。

服务器安装和测试

服务器安装和测试具体安装实施和测试过程以集成实施方案和最终的交付文档为准。

网络安全实施要求

本项目需要满足国家和南方电网公司的网络安全管理要求，包含但不限于以下要求。

密码安全要求

本项目所有账号的密码设置必须遵循以下策略：

- (1)密码必须满足复杂性要求，包含大小字母、数字和特殊字符；

- (2)密码长度必须大于12及以上；

- (3)设置账号口令生存周期是90天；

- (4)设定密码历史，不能重复使用最近5次内已使用的口令；

- (5)不得有空密码账号存在。

账号安全要求

系统上线后实施以下策略：

- (1)各个系统需要评估和锁定可能无用账户；

- (2)删除可能无用的用户组；

- (3)设定账号锁定策略：认证失败锁定账户时间为10分钟，认证失败锁定账户的最大次数为6次；

- (4)root用户不得远程SSH登录；

- (5)字符交互界面账户超时10分钟自动退出；

- (6)图形界面设置默认自动锁屏时间为10分钟。

操作系统安全要求

用漏洞扫描工具扫描操作系统漏洞，关闭无用端口，关闭影响信息安全的策略。

日志配置要求

- (1)数据库应配置日志功能，对用户登录进行记录，记录内容包括用户登录使用的账号、登录是否成功、登录时间以及远程登录时用户使用的IP地址。

- (2)数据库应配置日志功能，记录用户对数据库的操作；

- (3)通过设置让系统记录安全事件，方便管理员分析。

通信和其他安全设置

- (1)设置只有信任的IP地址才能通过监听器访问数据库；

- (2)使用提供的高级安全选件来加密客户端与数据库之间或中间件与数据库之间的网络传输数据；

- (3)为数据库监听器的关闭和启动设置密码；

- (4)数据库将自动断开超过10分钟的空闲远程连接。

数据库逻辑误操作防范要求

- (1)严格设置生产系统和测试系统，保持两套系统数据库版本的一致性；

- (2)禁止直接在生产系统上以超级管理员或DBA等高级权限身份通过手工输入脚本的方式来执行数据库的运维工作；在生产系统上运行的脚本，必须先在测试系统上验证完成后方可在生产系统上执行；

- (3)实施和正式运行阶段，需要定期做好数据的备份，特别是核心数据（如用户档案、月冻结数据等）需要做好定期全量备份，并保持多份数据全备份存储，以便在发生逻辑误操作时（如全库删除）能够最大限度地恢复数据，降低数据丢失的损失。

其他安全要求

- (1)禁用不必要的系统服务，如NIS/NIS+、打印服务、sendmail等；

- (2)禁止SNMP弱口令。

监控监测要求

投标方要求按项目设计方案进行平台开发、平台部署、平台建设、测试、试运行等工作，应按照南方电网公司相关发文要求、海南电网公司相关发文要求及本项目实际需求，对计量自动化系统主站进行相关的系统优化，确保程序开发部署及总体联调均符合设计方案的各项要求，包括系统架构、组件使用要求、数据存储要求、计算架构要求、数据流控制流要求等相关实施要求，满足海量数据存储及计算要求。

投标方需提供系统各安全分区（安全接入区、安全一区、安全二区、安全三区）包括但不限于“云计算平台资源监测信息及配置信息、虚拟机资源监测信息、微服务监测信息、容器资源监控信息、安全管理中心监测信息”“服务器资源占用信息”“网络通信情况信息”“故障告警信息”“阈值告警信息”“日志信息”等信息的API接口，配合应用开发厂家完成统一的系统运行监控平台的建设，实现对基础设施（包括系统涉及的所有软硬件资源、分布式平台等）、应用性能、数据接口、系统应用功能等监控，支撑系统运行管理监控及维护。具体接口需求以详细设计为准，投标方应提供相应的接口文档及相关资料，必要时提供相应的产品开发人员配合完成该项工作实施，相应费用及成本包含在本次报价内。

实施技术服务要求

驻场服务要求（含日常巡检的）包括缺陷更正、测试、检查、问题变更等支撑，提供变更报告、版本升级报告、日月巡检报告。服务范围包括本次采购的所有软硬件资源。

由海南电网公司安排适当时间，投标方负责派技术专家到海南电网公司现场做技术服务。投标方技术服务人员在现场除了应解答和解决由海南电网公司在合同范围内提出的问题外，还应详细解答图纸、设备性能以及设备运行注意事项。

完成设备上架安装、配置和调试，以及软件功能安装、调试，完成数据整合及必要的图形、模型、数据录入、数据核对等工程量工作，并配合验收。

具体要求如下：

- (1)技术支持的范围涵盖系统中所有由投标方提供的以及用户委托投标方维护的软件。

- (2)若海南电网公司或用户人员无法解决故障，投标方派维护人员到现场处理。紧急情况下，维护人员要在3小时内到达。

- (3)投标方根据解决问题所需的专门技术，派遣专人处理紧急事件。

- (4)提供模块更换服务，更换故障部件。对于发生故障的硬盘，不允许收回故障硬盘，故障硬盘由海南电网公司自行处理。

- (5)对于紧急递送的请求，用于更换的部件在24小时内送达。

- (6)投标方提供的技术维护服务不得免除投标方所负的质量保证责任。

- (7)紧急技术支持可采用远程拨号上网在线诊断的方式。

- (8)投标方推荐适用于系统的测试设备与专用工具，用户方购买后用以维护内部使用的硬件或软件。投标方或其他供货商需提交推荐的测试设备与工具的列表给海南电网公司，并附目录和采购信息。

包装运输

总体要求

- (1)投标方负责设备的标志、包装、运输，并严格按GB/T 3873规定执行。

- (2)包装和运输均在工厂验收完成后进行。

包装

投标方提供的所用合同设备应包装牢固，保证设备免受腐蚀雨淋和振动。包装应能承受大批量搬运、装卸以及长距离空运、陆运运输。保证设备安全抵达海南电网公司现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

- (1)所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

- (2)在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

- (3)对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，投标方应按要求以适用于运输的方法包装。

运输及搬运

- (1)从投标方所在地到海南电网公司指定目的地的运输由投标方负责。在设备抵达目的地后，投标方组织海南电网公司参加开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，海南电网公司有权向投标方提出换货或索赔。

- (2)最终验收完成之后，投标方代表将设备移交海南电网公司进行贮存。

- (3)设备可能存在分批发货的要求，投标方需无条件按照海南电网公司的相关要求分批次发货。

- (4)投标方应按照海南电网公司的要求，将设备搬运到海南电网公司指定地点，指定地点包括贮存地点、调试地点及设备正式部署地点等。

包装运输搬运费用

项目建设过程中涉及的设备的包装、运输、存储、搬运责任，所需的费用（含包装、运输、存储、搬运、保险等）应包含在总报价中。

开发测试工具的条件

为了保证测试的公正性，系统将采用第三方和投标方提供的专业测试软件，对相应的内容进行测试。

投标方提供的测试工具至少包括平台资源测试工具：采用专业的软件或硬件测试工具，对本项目中的各类软件、设备测试在各类测试条件环境下的系统指标。

开发测试环境的搭建

在中标后10天内在业主指定机房中完成开发测试环境搭建。投标方负责提供开发测试环境所需的资源，环境应采用风冷的制冷模式，并提供不少于生产环境的20%的可用资源，包括但不限于服务器、交换机、云平台基础组件、协同开发平台等全套的软硬件环境，软件版本应与生产环境保持一致。投标方应负责提供开发测试环境搭建所需的耗材，并负责实施和配置等工作，均由投标方自行评估并在投标文件中明确罗列，开发环境应能保证应用开发厂家在系统上线前的正常开发、测试等工作。并且承诺后续可以免费迁移至计量中心机房。

此项工作所需的相关建设和实施内容含在投标报价中。

AI业务应用

方案编制

投标方应结合项目的特点及同类项目工程经验，在项目实施过程中基于海南本地业务需求和应用要求，开展本系统的人工智能技术应用研究，保障本期项目建设成果适应未来的技术发展需要，并提供《计量自动化系统3.0人工智能应用中长期建设方案》。

AI业务应用

投标方负责基于计量自动化系统3.0，部署一套智能问数助手程序，实现以下业务场景：

1.问答式智能用数助手：在计量自动化系统3.0内，用户可直接通过对话方式提出问题，智能问数助手则快速识别给出准确回答。支持自然语言转SQL，支持对常见提问进行归纳排名。对智能用数助手进行插件式的组件功能建设，实现智能用数助手能够以插件悬浮式入口的方式，与计量自动化系统3.0集成，支持用户可以在计量自动化系统3.0前端快速进入智能用数助手，不需要寻找定位相关菜单目录，随时随处通过问答方式获取到所需的数据。

2.用数知识库优化，针对智能推荐知识库进行优化完善，优化智能用数助手行为数据管理、流程配置应用、扩充管理、智能用数助手数据同步更新等功能，实现营销用数知识库优化扩充。

3.报告管理生成，对现有用数推荐结果与分析报告之间建立起快速联动功能，优化自动取数、模板文字生成、统计分析图表、报表的自动生成等相关功能，支持自动生成相关分析报告的功能。

系统启停控制

投标方负责实现本项目的系统启停控制，在机房断电，UPS即将失效等极端情况下，通过计划性下电关闭各集群和软硬件，时间不可超过50分钟，并保证数据不丢失。在系统可以恢复运行后，通过计划性上电开启各集群和软硬件，时间不可超过40分钟。

在计划性下电过程中，需提前通知所有用户和服务，进行关键数据的备份，然后按照优先级逐步停止应用程序、正确关闭数据库等，以及按照正确的顺序关停分布式平台和大数据平台的各个节点。最后，在所有软件层面的操作完成后，切断UPS电源。

在计划性上电过程中，检查所有硬件是否完好无损，按预定顺序恢复硬件电源，通常先启动网络设备和存储系统，再启动计算节点，并密切监控每台机器的启动过程，记录遇到的问题。随后，在硬件加电之后，验证系统的状态，包括确认所有必要的服务已经启动并运行正常，用户可以登录且虚拟机状态正常，文件读写无障碍，IP可达；尝试创建新的虚拟机和云硬盘以确保资源创建功能正常；登录大数据管理平台执行简单的作业调度任务，确保其能正常工作，并检查性能监控工具报告的数据是否符合预期。

培训、技术支持及平台技术标准及规范

为保证海南电网公司快速了解本项目的部署和运维，投标方需要提供相关技术支持及定制化开发服务，直到系统正式上线，业务应用正常使用。投标方需要提供平台的开发、使用技术规范，指导业主建立未来深入业务开发的技术标准和规范。

针对计量自动化系统分布式平台技术，投标方需面向最终用户提供培训，包括但不限于数据分析、云平台运维管理、功能应用自定义开发（低代码）等等，并协助海南电网公司完成行业认可的培训成果交付，如主流分布式平台厂家官方认可的行业证书、授权证书，相关培训成本由投标方承担。

资料提交要求

投标方资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。在收到中标通知书后两周内给出全部最终技术资料，经业主确认后不能更改。

投标方应在合同签订后一个月内向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向海南电网公司设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD、VISIO版、文字资料为WPS、Word版）。

投标方应提供项目完整的文档资料。文档应包含设计、运行、维护和测试、培训资料以及本规范书中要求的所有文档资料。

投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。

系统提供的所有文档必须与实际系统相一致。文档内容的任何不一致均将被视为不符合技术规范要求。

文档范围

投标方应按照南方电网有限责任公司要求，提交覆盖各采购模块的详细“一书三册”（功能说明书、检验手册、安装手册、运维手册）。投标方提供的相关文档内容应涵盖且不限于如下要求：

- 系统管理员手册。

- 用户手册。

- 程序员手册以及二次开发支持文件，包括用于进一步开发或扩展的API接口，公用程序和函数的调用方法，数据字典等。

- 本项目实施技术资料

- 工程实施工作方案；

- 工程施工图（草图）；

- 工程安装配置手册（含系统部署方案及参数配置说明）；

- 故障处理手册；

- 工程管理员手册；

- 工程启停作业指导书；

- 工程竣工图（草图）；

- 系统结构和配置说明；

- 系统功能和系统性能说明；

- 网络通信功能及性能参数；

- 系统总装说明（设备安装和布置），环境要求、接地要求、安装要求等；

- 系统使用操作说明书及手册；

- 维护和检修手册、维护和检修指南，包括故障诊断指南；

- 测试和调试说明书（包括方法、数量、调试操作步骤等），验收测试细则和验收测试报告等；

- 历次联络会、工程实施方案讨论会会议纪要；

- 每次系统或功能维护（包括硬件及软件）的维护报告及技术文档；

- 投标方采购供货的第三方设备的软件的技术手册及相关资料；

- 提供系统配置图，系统数据接收处理的结构图，服务器、网络交换机、安防设备等所有组屏设备的布局图、端子图，系统连接的各种电缆清册，屏柜安装图、接线原理图、端子排图；

- 项目工作报告

- 项目阶段性工作报告

- 项目工作总结报告

- 各类测试报告

- 出厂功能、性能、安全测试报告；

- 试运行报告；

- 电力监控系统风险评估报告。

- 安全管理制度文件

根据《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》)第3级安全要求的安全通用要求和云计算安全扩展要求提供安全管理制度初稿；

根据《GB/T 39786-2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求》第3级安全要求提供密码安全管理制度初稿；

协助完成以上管理制度的修订等工作；

- 其他招标方提出的材料等。

投标方所提供的技术文件，其内容必须和所提供的设备一致，当系统改变或更新升级时，投标方应向海南电网公司及时提供改变、更新升级后的相关文档，应包括修改的内容，修改理由和对系统可能带来的影响等。

海南电网公司有权复制投标方提供的技术文件，作为系统的维护管理使用。

根据招标方相关要求制作计量自动化系统3.0多媒体素材（数量与内容以实际为准），包括但不限于文本、图片、视频等形式，多媒体内容涵盖项目建设历程及系统建设成果，制作费用及相关成本应包含在此次报价内。

文档提交要求

投标方应提供系统完整的文档资料。文档应包含设计、运行、维护和测试、培训资料以及本规范书中要求的所有文档资料。

投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。

系统提供的所有文档必须与实际系统相一致。文档内容的任何不一致均将被视为不符合技术规范要求。

文档编制要求

语言

- (1)除海南电网公司同意外，投标方提交的所有文档应用简体中文编制。

- (2)不允许用中文或英文以外的语言提交文档。翻译英文或其他语言的文件必须同时提交中文和原文版本，以供用户审阅，并作为最终建设文档的一部分。

- (3)海南电网公司有权要求投标方将临时文件和（或）其他没有提交英文版本的文件翻译为中文供内部人员使用。

- (4)本节所有要求同样适用于投标方和第三方的文档编制。

纸质文本和电子文本

所有投标方文档，包括提交的中文版本，必须采用WPS2019版本的文本（或表格，视海南电网公司需求而定）格式提供。提交给海南电网公司（及其咨询顾问，若有）的文档审阅版和最终版本必须以纸质和电子两种文本提交。电子格式包括图片、数学公式、备注和修订，不接受手写文本。所有文档按A4格式编制和打印，除非有充分的理由，不得包含过大的文件或折叠插页。

图纸如施工图草图、竣工图草图、接线图等必须采用AutoCAD或VISIO编制。

文档交付

除海南电网公司另有规定外，投标方必须向海南电网公司电邮电子文本，并提供每份文件或图纸一式三份的初稿、修改稿和最终稿的纸质文本。电子文本必须电邮给海南电网公司指定的人员的邮箱中。投标方必须配合设计方完成必要的技术交底及设计工作。

海南电网公司有权编辑和打印项目所有文本供内部使用。

投标方提交给海南电网公司的所有文档必须附有一封转送函。每份文件上必须注明订单编号、文档编号、图纸编号、修改或发送编号、发布或修改日期等。

图纸

海南电网公司不接受“典型”“标准”或“自定义”图纸，除非其完全适用于本系统。如果投标方采用上述类型的图纸，不适用部分予以删除或在图纸上清楚地注明。如果图纸内含有可选项，清晰地标明适用本系统的选项，不适用选项清晰注明。

文档装订

投标方提供的手册和其他书面文档必须用活页装订，在活页的书脊上标明卷数和卷名。

每份文件有完整的目录表，该目录包括章节编号、对应章节的起始页码。产品清单列在目录表后面。内容相关的多册文件在每一卷前提供完整的目录。每套文件都提供一个缩写字母。

文档审阅和批准

投标方必须将所有移交文档，包括前面明确列出的文档提交海南电网公司审阅和批准。文档必须按照批准后的文档计划修订稿中的日程表提交。

审批要求

以下定义两种供审阅和批准的文件：

- (1)标准文件：第三方供货商文件，投标方于中标前编制和使用的无需修改即能适用于本项目的文件。所有投标方制作的标准文件必须完全适用于本项目。如果先前制作的文档不完全适用，或不准确、不完善、需要修改部分内容等，投标方应按照要求进行相应的完善和修订，该文档将被视为自定义文件。

- (2)自定义文件：所有其他文件，特别是专为海南电网公司准备、定制或修改的软硬件功能文件和施工方面的文件。

海南电网公司享有审阅和批准所有标准文件的权力，投标方应对提交文件的完整性、准确性、清晰性和适用性负全责。

自定义文件，包括专为本项目修改的标准文件，海南电网公司享有完全的审批权，包括审阅和批准文件内容的权利。

海南电网公司保留驳回任何不完整、不准确、不清晰、与主题不相关、不符合标准的文件（标准文件或自定义文件）的权力。对于任何因为以上理由被驳回的文件，投标方应进行修订并在海南电网公司要求的时间内重新提交海南电网公司审阅和批准。

投标方责任

投标方提交的文档或图纸在经海南电网公司批准后仍不得免除投标方保证文档正确性以及遵守合同各项规定的责任。投标方不得以任何理由收取额外费用和要求延期提交文档。如果投标方被告知文件中存在错误、遗漏或前后不一致，无论在批准前或批准后，投标方都必须立即修订该不足。

文档内容

各种文档的内容简要说明如下：

软件功能说明文件

- (1)一般要求

软件功能说明文件针对本项目云平台和应用软件，按照子系统和应用程序的类别分别加以详细说明，对于每个子系统，包括：

- 子系统简介及其应用和功能。

- 从海南电网公司的角度介绍子系统的所有功能，并包括相关的显示，对话菜单和报表格式。

- 主要算法；

- 子系统用户界面的详细说明书，标出相关显示格式，并解释用户操作程序。

- 功能设计文件在合适的地方引用用户手册的相关摘要内容。

- (2)应用程序的功能文件

本项目云平台及相关系统/应用程序的功能及用户界面对于海南电网公司非常重要。投标方应提供详细的功能设计文件。功能设计文件从海南电网公司的角度介绍功能，并解释每项功能的用途和操作方法，并提供相关显示的详细布局图，每个区域及其有效值区间的解释说明。采用画面截取方式来说明其操作方法，并解释相应对话框菜单和按钮的用途。为辅助说明，功能设计文件可引用用户手册的相关内容。

软件设计详细文档

- (1)云平台服务程序及应用程序

软件设计详细文件按子系统对软件功能文档中所给出的功能和应用进行详细说明。每个子系统包括：

- 子系统用途和操作简介；

- 子系统整体结构图，标明其模块、程序和数据流向；

- 子系统每个程序或模块的用途和功能的说明；

- 算法详细说明和解释；

- 数据结构说明

- 软件参数的意义、可选项或可选择值表；

- 程序或功能升级和扩展方法；

- 访问规则以及使用说明。

- (1)网络通信

- 局域网（LAN）使用的协议和系统网络的详细说明，以便海南电网公司在系统上增加新的节点；

- 系统局域网和网络上的内部数据流；

- 系统和其他外部相关业务系统的通信接口、协议和数据交换。

- (2)系统软件

- 向海南电网公司提供包含云平台服务、应用程序、诊断程序和其他该系统相关的软件的全部详细文件。

- 所有应用程序接口（API）的详细文件和手册。

- (3)技术架构设计说明书

- 向海南电网公司提供针对本项目的云平台产品技术架构设计说明书，业务应用供应商将配合提供相应业务架构设计和功能架构设计说明书。

软件维护手册

投标方向海南电网公司移交供货范围内设备的软件维护和开发手册，至少包括：

- (1)系统操作手册；

- (2)编程手册；

- (3)软件应用手册；

- (4)诊断软件手册；

- (5)数据库生成和修改手册；

- (6)数据库访问手册（实时、历史和应用数据库）；

- (7)显示生成和修改手册，包括从VISIO、AutoCAD系统的图纸输入及其显示整合；

- (8)报表生成手册；

- (9)系统应用程序维护手册；

- (10)系统应用程序开发手册；

- (11)系统包含的商业应用用户手册，如文字处理器，电子表格，浏览器；

- (12)招标方要求的其他材料。

系统管理员手册

系统管理员手册包括管理系统的配置、性能、运行以及与外部接口必需的所有信息。其至少包括下列信息和说明：

- (1)生成和配置软件；

- (2)系统性能的监控和调节；

- (3)投标方、设备原厂商以及其他OEM供应商提供的系统升级；

- (4)系统安全维护；

- (5)故障诊断的使用以及排错；

- (6)招标方要求的其他材料。

系统管理员手册对系统的冗余性以及系统切机方案进行说明和解释，包括备份和切机参数的调整方法，以及当系统增加新设备时扩展切机方案的方法。

用户手册

用户手册采用通俗的语言编写。该手册是专门针对用户编写的，并涵盖系统的所有功能，包括为用户开发和定制的特殊功能。用户手册根据应用范围和其包含功能进行组织编排，且提供目录和索引以便快速查找相关操作说明。用户手册，包括打印操作手册，便于操作人员理解，方便其进行在线操作。

用户手册不含系统维护和管理信息。有关维护和管理方面的信息包括在系统管理员手册和维护手册中。

与每个功能相对应的显示画面（包括工具栏、对话菜单）作为用户程序说明的主要手段。说明文字中间视需要配有系统最近更新的显示画面，必要时采用彩色画面。用户说明书首先简要介绍目的和功能。然后说明每个显示数据区的作用、每个按钮的作用、对话菜单选项、可输入值范围、操作方法和顺序、错误信息提示以及程序恢复方法。

随机手册

对每一设备都应有完整的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运至现场。

系统安装和卸载手册

投标方向用户提供相关信息手册，以便用户为安装新系统以及系统过渡做好准备。该文件在项目初期移交，以便用户有足够时间完成相关的准备工作。

手册涵盖所有现场准备、系统安装和卸载工作，包括但不限于以下要求：

- (1)设备准备，包括系统的空间、电源要求等；

- (2)设备安装说明书；

- (3)系统单元与外部系统、通信设备以及网络的电缆接线说明书；

- (4)系统过渡的计划和步骤。

系统应急预案

投标方应配合海南电网公司编制系统应急预案，以指导海南电网公司在系统出现异常状况时采取相应的对策。

对预案编制的要求为：

- (1)操作性，实用性强；

- (2)每种预案至少包括如下内容：预案名称；预案目的；预案启动条件；预案响应级别；组织机构及其首要职责建议；需通知及协调的其他部门；厂家联络方式；备品备件要求；预案执行步骤；预案执行流程图等。

文档印刷费用

投标方应根据本文件所列的内容将各种文档资料费作为总报价的一部分，如提供的文档不符合要求，海南电网公司有权要求投标方重新印刷，费用由投标方承担。

调度云主节点棠下延伸节点扩容建设要求

调度云主节点棠下延伸节点（数据分析域）扩容，相关服务器、交换机、云平台软件资源购置及部署实施另行考虑，不在本技术规范供货范围内。但本项目的最终验收涵盖调度云主节点棠下延伸节点部分设备（带外console口服务器、瘦终端、运维终端、操作系统等），投标方应负责上述设备的部署、安装、实施等，配合相关厂家完成上述设备的接入、集成、联调测试工作，确保项目整体验收。

安全建设要求

安全建设范围

依据国家和公司网络安全有关要求，结合系统面临的风险分析，从边界、网络、应用、主机等方面采取网络安全防护措施，构建计量自动化系统主站安全防护能力，防范系统发生网络安全事件，切实保障计量自动化系统主站安全稳定运行。

(1)安全建设防护范围

本项目安全防护范围包括安全接入区、安全Ⅰ区、安全Ⅱ区、安全Ⅲ区。

计量自动化系统3.0主站的第三方测试工作、网络安全等级评测工作、商用密码应用安全性评估工作、电力监控系统安全防护评估工作、安全检测（入网安全评测、源代码安全审查）评估工作及相关的整改工作。

(2)不在本项目中的范围

本项目的安全防护旨在实现计量自动化系统主站侧安全防护，计量自动化系统3.0主站的边界外安全防护建设，不在本项目范围内。

本项目不含安全众测工作。

安全保护等级

按照《电力行业信息系统安全等级保护定级工作指导意见》，本项目建设的计量自动化主站的安全保护等级拟定为3级；本项目建设的云计算平台安全保护等级拟定为3级。

应根据《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》第3级安全要求，按照“一个中心、三重防护”的结构框架进行建设，安全建设满足安全通用要求和云计算扩展要求，进行定级、防护、测评及备案。

应按照《GB/T 39786-2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求》第3级安全要求实现密码应用。涉及密码技术的安全设备或防护措施，均应采用国产商用密码技术，达到《GB/T 37092 信息安全技术 密码模块安全要求》二级及以上安全要求。

安全防护要求

安全防护总体要求

依据《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，构成系统网络安全防护体系的各个模块应实现自身的安全，依次分为电力监控系统软件的安全、操作系统和基础软件的安全、计算机和网络设备及电力专用监控设备的安全、核心处理器芯片的安全，均应采用安全、可控、可靠的软硬件产品。

本系统应遵循国家和公司网络安全有关要求，贯彻落实“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”十六字方针，结合系统面临的风险分析，从边界、网络、应用、主机、终端、业务、监测和机房物理和环境安全等方面采取网络安全防护措施，构建计量自动化系统3.0的网络安全防护能力，防范系统发生网络安全事件，切实保障系统安全稳定运行。

(1)本系统应根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》)（GB/T 22239-2019）第3级安全要求的安全通用要求和云计算安全扩展要求进行建设。

(2)应按照《GB/T 39786-2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求》第3级安全要求实现密码应用。涉及密码技术的安全设备或防护措施应达到《GB/T 37092 信息安全技术 密码模块安全要求》3级及以上安全要求。

(3)本系统应遵循国家发展改革委《电力监控系统安全防护规定》（2014年第14号令）以及国家能源局《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全[2015]36号）等要求，贯彻落实“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”十六字方针。

(4)本系统应满足《中国南方电网电力监控系统网络安全技术规范》《南方电网公司网络安全合规库（2022年版）》《南方电网公司IT主流设备安全基线技术规范》等相关要求。

(5)本系统按照“同步规划、同步建设、同步使用”原则加强本系统的网络安全防护，确保不发生重大及以上信息安全事件是本系统建设与运行的网络安全防护底线。

(6)本系统开发工作遵循南网相关要求，确保源代码符合安全及规范管控要求；支持安全、可控、可靠软硬件环境访问。

(7)系统所使用的密码产品、技术应当符合国家密码管理要求。其中，纵向控制指令应当符合国家能源局36号文关于非对称密码算法的要求。

(8)计量自动化系统横、纵向连接应当符合纵深防御高低安全区访问要求，服务端应当部署在低安全区或厂站/终端侧。

(9)Ⅰ区禁止使用web访问。

(10)本系统应遵循《南方电网公司计量自动化系统及新型电力负荷管理系统网络安全防护专项提升工作方案（2024-2025年）》提出的“计量自动化系统建设安全Ⅲ区缓冲域，最小化部署缓冲域内功能模块”相关要求，确保系统合规上线。

网络安全等级保护通用要求

本项目应符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全要求的安全通用要求。

表 8.3-1 	                  通用第三级安全要求

| 分类 | 安全控制点 | 通用第三级安全要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全通信网络 | 网络架构 | 应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要； |
|  |  | 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要； |
|  |  | 应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址； |
|  |  | 应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段； |
|  |  | 应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。 |
|  | 通信传输 | 应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性； |
|  |  | 应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。 |
|  | 可信验证 | 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| 安全区域边界 | 边界防护 | 应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信； |
|  |  | 应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查或限制； |
|  |  | 应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制； |
|  |  | 应限制无线网络的使用，保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络。 |
|  | 访问控制 | 应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信； |
|  |  | 应删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化； |
|  |  | 应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出； |
|  |  | 应能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力； |
|  |  | 应对进出网络的数据流实现基于应用协议和应用内容的访问控制。 |
|  | 入侵防范 | 应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为； |
|  |  | 应在关键网络节点处检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为； |
|  |  | 应采取技术措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析； |
|  |  | 当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。 |
|  | 恶意代码和垃圾邮件防范 | 应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新； |
|  |  | 应在关键网络节点处对垃圾邮件进行检测和防护，并维护垃圾邮件防护机制的升级和更新。 |
|  | 安全审计 | 应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； |
|  |  | 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； |
|  |  | 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； |
|  |  | 应能对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析。 |
|  | 可信验证 | 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| 安全计算环境 | 身份鉴别 | 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； |
|  |  | 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； |
|  |  | 当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； |
|  |  | 应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 |
|  | 访问控制 | 应对登录的用户分配账户和权限； |
|  |  | 应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； |
|  |  | 应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； |
|  |  | 应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； |
|  |  | 应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则； |
|  |  | 访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级； |
|  |  | 应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。 |
|  | 安全审计 | 应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； |
|  |  | 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； |
|  |  | 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； |
|  |  | 应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。 |
|  | 入侵防范 | 应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序； |
|  |  | 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口； |
|  |  | 应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制； |
|  |  | 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求； |
|  |  | 应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞； |
|  |  | 应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 |
|  | 恶意代码防范 | 应采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。 |
|  | 可信验证 | 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
|  | 数据完整性 | 应采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等； |
|  |  | 应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。 |
|  | 数据保密性 | 应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等； |
|  |  | 应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。 |
|  | 数据备份恢复 | 应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； |
|  |  | 应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； |
|  |  | 应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。 |
|  | 剩余信息保护 | 应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除； |
|  |  | 应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 |
|  | 个人信息保护 | 应仅采集和保存业务必需的用户个人信息； |
|  |  | 应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。 |
| 安全管理中心 | 系统管理 | 应保证系统管理员通过管理工具或平台进行系统管理操作，并对这些操作进行审计； |
|  |  | 应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、资源配置、加载和启动、运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。 |
|  | 审计管理 | 应保证审计管理员通过管理工具或平台进行安全审计操作，并对这些操作进行审计； |
|  |  | 应通过审计管理员对审计记录进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。 |
|  | 安全管理 | 应对安全管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全管理操作，并对这些操作进行审计； |
|  |  | 应通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置，包括安全参数的设置，主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等。 |
|  | 集中管控 | 应划分出特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控； |
|  |  | 应能够建立一条安全的信息传输路径，对网络中的安全设备或安全组件进行管理； |
|  |  | 应对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测； |
|  |  | 应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求； |
|  |  | 应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理； |
|  |  | 应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。 |

网络安全等级保护云计算安全扩展要求

本项目应符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全要求的云计算安全扩展要求。

表 8.3-2                云计算扩展第三级安全要求

| 分类 | 安全控制点 | 云计算扩展第三级安全要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全通信网络 | 网络架构 | 应保证云计算平台不承载高于其安全保护等级的业务应用系统； |
|  |  | 应实现不同云服务客户虚拟网络之间的隔离； |
|  |  | 应具有根据云服务客户业务需求提供通信传输、边界防护、入侵防范等安全机制的能力； |
|  |  | 应具有根据云服务客户业务需求自主设置安全策略的能力，包括定义访问路径、选择安全组件、配置安全策略； |
|  |  | 应提供开放接口或开放性安全服务，允许云服务客户接入第三方安全产品或在云计算平台选择第三方安全服务。 |
| 安全区域边界 | 访问控制 | 应在虚拟化网络边界部署访问控制机制，并设置访问控制规则； |
|  |  | 应在不同等级的网络区域边界部署访问控制机制，设置访问控制规则。 |
|  | 入侵防范 | 应能检测到云服务客户发起的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等； |
|  |  | 应能检测到对虚拟网络节点的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等； |
|  |  | 应能检测到虚拟机与宿主机、虚拟机与虚拟机之间的异常流量； |
|  |  | 应在检测到网络攻击行为、异常流量情况时进行告警。 |
|  | 安全审计 | 应对云服务商和云服务客户在远程管理时执行的特权命令进行审计，至少包括虚拟机删除、虚拟机重启； |
|  |  | 应保证云服务商对云服务客户系统和数据的操作可被云服务客户审计。 |
| 安全计算环境 | 身份鉴别 | 当远程管理云计算平台中设备时，管理终端和云计算平台之间应建立双向身份验证机制。 |
|  | 访问控制 | 应保证当虚拟机迁移时，访问控制策略随其迁移； |
|  |  | 应允许云服务客户设置不同虚拟机之间的访问控制策略。 |
|  | 入侵防范 | 应能检测虚拟机之间的资源隔离失效，并进行告警； |
|  |  | 应能检测非授权新建虚拟机或者重新启用虚拟机，并进行告警； |
|  |  | 应能够检测恶意代码感染及在虚拟机间蔓延的情况，并进行告警。 |
|  | 镜像和快照保护 | 应针对重要业务系统提供加固的操作系统镜像或操作系统安全加固服务； |
|  |  | 应提供虚拟机镜像、快照完整性校验功能，防止虚拟机镜像被恶意篡改； |
|  |  | 应采取密码技术或其他技术手段防止虚拟机镜像、快照中可能存在的敏感资源被非法访问。 |
|  | 数据完整性和保密性 | 应确保云服务客户数据、用户个人信息等存储于中国境内，如需出境应遵循国家相关规定； |
|  |  | 应确保只有在云服务客户授权下，云服务商或第三方才具有云服务客户数据的管理权限； |
|  |  | 应使用校验码或密码技术确保虚拟机迁移过程中重要数据的完整性，并在检测到完整性受到破坏时采取必要的恢复措施； |
|  |  | 应支持云服务客户部署密钥管理解决方案，保证云服务客户自行实现数据的加解密过程。 |
|  | 数据备份和恢复 | 云服务客户应在本地保存其业务数据的备份； |
|  |  | 应提供查询云服务客户数据及备份存储位置的能力； |
|  |  | 云服务商的云存储服务应保证云服务客户数据存在若干个可用的副本，各副本之间的内容应保持一致； |
|  |  | 应为云服务客户将业务系统及数据迁移到其他云计算平台和本地系统提供技术手段，并协助完成迁移过程。 |
|  | 剩余信息保护 | 应保证虚拟机所使用的内存和存储空间回收时得到完全清除； |
|  |  | 云服务客户删除业务应用数据时，云计算平台应将云存储中所有副本删除。 |
| 安全管理中心 | 集中管控 | 应能对物理资源和虚拟资源按照策略做统一管理调度与分配； |
|  |  | 应保证云计算平台管理流量与云服务客户业务流量分离； |
|  |  | 应根据云服务商和云服务客户的职责划分，收集各自控制部分的审计数据并实现各自的集中审计； |
|  |  | 应根据云服务商和云服务客户的职责划分，实现各自控制部分，包括虚拟化网络、虚拟机、虚拟化安全设备等的运行状况的集中监测。 |

商用密码要求

本项目应符合《GBT 39786-2021 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第三级密码应用基本要求。

表 8.3-3                  第三级密码应用基本要求

| 分类 | 第三级密码应用基本要求 |
| --- | --- |
| 物理和环境安全 | 宜采用密码技术进行物理访问身份鉴别，保证重要区域进入人员身份的真实性； |
|  | 宜采用密码技术保证电子门禁系统进出记录数据的存储完整性； |
|  | 宜采用密码技术保证视频监控音像记录数据的存储完整性； |
|  | 以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商用密码认证机构认证合格； |
|  | 以上采用的密码产品，应达到GB/T37092二级及以上安全要求。 |
| 网络和通信安全 | 应采用密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性； |
|  | 宜采用密码技术保证通信过程中数据的完整性； |
|  | 应采用密码技术保证通信过程中重要数据的机密性； |
|  | 宜采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性； |
|  | 可采用密码技术对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入的设备身份真实性； |
|  | 以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商用密码认证机构认证合格； |
|  | 以上采用的密码产品，应达到GB/T37092二级及以上安全要求。 |
| 设备和计算安全 | 应采用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，保证用户身份的真实性； |
|  | 远程管理设备时，应采用密码技术建立安全的信息传输通道； |
|  | 宜采用密码技术保证系统资源访问控制信息的完整性； |
|  | 宜采用密码技术保证设备中的重要信息资源安全标记的完整性； |
|  | 宜采用密码技术保证日志记录的完整性； |
|  | 宜采用密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证； |
|  | 以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商用密码认证机构认证合格； |
|  | 以上采用的密码产品，应达到GB/T37092二级及以上安全要求。 |
| 应用和数据安全 | 应采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性； |
|  | 宜采用密码技术保证信息系统应用的访问控制信息的完整性； |
|  | 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要信息资源安全标记的完整性； |
|  | 应采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的机密性； |
|  | 应采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的机密性； |
|  | 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的完整性； |
|  | 宜采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的完整性； |
|  | 在可能涉及法律责任认定的应用中，宜采用密码技术提供数据原发证据和数据接收证据，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性； |
|  | 以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商用密码认证机构认证合格； |
|  | 以上采用的密码产品，应达到GB/T37092二级及以上安全要求。 |
| 建设运行 | 应依据密码相关标准和密码应用需求，制定密码应用方案； |
|  | 应根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生存周期环节，各环节密钥管理要求参照“密钥生存周期管理”； |
|  | 应按照应用方案实施建设； |
|  | 投入运行前应进行密码应用安全性评估，评估通过后系统方可正式运行； |
|  | 在运行过程中，应严格执行既定的密码应用安全管理制度，应定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习，并根据评估结果进行整改。 |
| 密钥生存周期管理 | 密钥管理对于保证密钥全生存周期的安全性是至关重要的，可以保证密钥（除公钥外）不被非授权的访问、使用、泄露、修改和替换，可以保证公钥不被非授权的修改和替换。信息系统的应用和数据层面的密钥体系由业务系统根据密码应用需求在密码应用方案中明确，并在密码应用实施中落实。密钥管理包括密钥的产生、分发、存储、使用、更新、归档、撤销、备份、恢复和销毁等环节。以下给出各个环节的密钥管理建议供参考。 |
|  | 密钥产生 密钥可以以随机产生、协商产生等不同的方式来产生。密钥在符合GB/T37092的密码产品中产生是十分必要的，产生的同时可在密码产品中记录密钥关联信息，包括密钥种类，长度、拥有者，使用起始时间、使用终止时间等。 |
|  | 密钥分发 密钥分发是密钥从一个密码产品传递到另一个密码产品的过程，分发时要注意抗载取、篡改、假冒等攻击，保证密钥的机密性、完整性以及分发者、接收者身份的真实性等。 |
|  | 密钥存储 密钥不以明文方式存储在密码产品外部是十分必要的，并采取严格的安全防护措施，防止密钥被非授权的访问或篡改。 公钥是例外，可以以明文方式在密码产品外存储，传递和使用，但有必要采取安全防护措施，防止公钥被非授权篡改。 |
|  | 密钥使用 每个密钥一般只有单一的用途，明确用途并按用途正确使用是十分必要的。密钥使用环节需要注意的安全问题是：使用密钥前获得授权、使用公钥证书前对其进行有效性验证、采用安全措施防止密钥的泄露和替换等。另外，有必要为密钥设定更换周期，并采取有效措施保证密钥更换时的安全性。 |
|  | 密钥更新 密钥更新发生在密钥超过使用期限，已泄露或存在泄漏风险时，根据相应的更新策略进行更新。 |
|  | 密钥归档 如果信息系统中有密钥归档需求，则根据实际安全需求采取有效的安全措施，保证归档密钥的安全性和正确性。需要注意的是，归档密钥只能用于解密该密钥加密的历史信息或验证该密钥签名的历史信息。如果执行密钥归档，则有必要生成审计信息，包括归档的密钥、归档的时间等。 |
|  | 密钥撤销 密钥撤销一般针对公钥证书所对应的密钥。当证书到期后，密钥自然撤销；也可以按需进行密钥撤销，撤销后的密钥不再具备使用效力。 |
|  | 密钥备份 对于需要备份的密钥，采用安全的备份机制对密钥进行备份是必要的，以确保备份密钥的机密性和完整性，这与密钥存储的要求是一致的。密钥备份行为是审计涉及的范围，有必要生成审计信息，包括备份的主体，备份的时间等。 |
|  | 密钥恢复 可以支持用户密钥恢复和司法密钥恢复。密钥恢复行为是审计涉及的范围，有必要生成审计信息，包括恢复的主体，恢复的时间等。 |
|  | 密钥销毁 密钥销毁要注意的是销毁过程的不可逆，即无法从销毁结果中恢复原密钥。 |

数据安全方案

数据备份恢复

支持通过云服务器快照，数据库备份等功能实现业务数据的备份恢复，加强数据可靠性与业务连续性的保障。提供异地数据备份功能，利用通信网络将重要数据备份至异地备份场地。备份的方式与策略详见《第三分册：分布式平台及基础软硬件-数据分析域》。

数据脱敏

使用静态脱敏组件技术，识别数据中的敏感信息，通过高效的脱敏算法对数据进行屏蔽、遮盖、变形处理，实现将敏感数据转化为虚构数据，保证脱敏后数据的业务关联完整性，避免因数据外发造成敏感信息泄露等安全事件。支持针对敏感数据的静态脱敏，可根据用户、应用的权限不同，动态调整脱敏算法，满足不同应用场景需求。静态脱敏主要是通过复制一份原始数据，并将需要脱敏的字段进行脱敏处理后提供使用。

数据水印

计量自动化主站在数据共享、数据交换、追踪溯源方面通过数据水印组件，采用数据水印措施，对数据的使用、访问路径进行追踪，降低敏感信息泄漏风险。

数据库水印、文档水印方面，使用数据水印组件技术，将水印信息隐藏在数据中，实现对数据进行追踪，一旦发生数据泄露可追溯定责。

屏幕水印方面，使用明水印、隐水印、透明水印等技术，在数据库或相关文档交换、静态页面展示及动态页面生成过程中嵌入数据水印，实现在数据泄露发生后，对泄露数据进行水印信息的提取，查询到数据的分发源、分发对象、分发日期等相关信息。

应用开发数据安全

应用开发、测试、发布、运维方面，为保障程序包（源码包）和开发文档安全不至于泄露、滥用或组织的名誉损害等不良影响事件发生，要求应用开发厂家在应用开发、测试、发布、运维等环节，满足以下应用开发数据安全管理要求，包括通用数据安全、运维数据安全、应用开发数据安全。

通用数据安全

(1)严禁使用明文保存账号密码信息。

(2)严禁越权使用他人账号密码。

(3)严禁使用互联网网盘（如百度网盘、阿里网盘等）、公共信息服务平台（如百度文库等）存储、共享公司敏感信息。

(4)严禁使用公共社交媒体工具（如微博、抖音等）传播公司敏感信息。

(5)严禁使用拍摄设备（如手机、数码相机等）拍摄并传播公司敏感信息。

(6)严禁随意摆放、丢弃含有公司敏感信息的纸质材料。

(7)严禁在非涉密计算机处理公司涉密信息。

(8)严禁窃取或者以其他非法方式获取数据。

(9)严禁未经加密（SHA2、RSA等）或者脱敏传输敏感数据。

(10)严禁利用公司数据进行非法经济活动。

(11)严禁未授权数据出境活动。

(12)严禁参与暗网、红客联盟等社会网络活动。

运维数据安全

(1)严禁在运维设备上存储公司敏感信息。

(2)严禁运维设备同时连接内外网，传输数据。

(3)严禁未经授权设立运维账号或者交叉使用、混用运维账号。

(4)严禁未经授权访问、使用、修改、删除数据库、配置文件等数据。

(5)严禁未经授权更改网络及服务器等设备的各项参数。

(6)严禁未经授权将运维数据泄露给第三方。

(7)严禁将生产数据直接导出，必须通过充分的脱敏、加密后，在专人陪护下导出使用并及时销毁。

(8)严禁通过VPN、远控工具（如teamviewer、向日葵等）等方式进行远程运维。

(9)严禁未落实保密措施的情况下，使用外部技术服务人员开展作业。

应用开发数据安全

(1)严禁未经编译及加密直接导出源代码使用。

(2)严禁未经脱敏将生产数据直接导入测试环境或者开发测试使用。

(3)严禁未经审批流程直接开放业务API接口或者调用API权限。

(4)严禁将各类开发、测试、演示系统及生产管理界面向互联网开放。

(5)严禁有意破坏或者窃取源代码。

(6)严禁对外泄漏开发内容、程序及数据结构。

(7)严禁使用不安全的第三方组件。

(8)严禁开发恶意程序。

(9)严禁擅自搭建应用。

电力监控系统网络安全

南方电网电力监控系统及其网络原则上划分为生产控制区和管理信息区。生产控制区原则上划分为安全Ⅰ区和安全Ⅱ区，管理信息区原则上划分为安全Ⅲ区和安全Ⅳ区。

(1)不允许把应当属于高安全等级区域的业务系统或其功能模块迁移到低安全等级区域；但允许把属于低安全等级区域的业务系统或其功能模块放置于高安全等级区域。

(2)横向网络边界网络安全防护

1.安全Ⅰ区与安全Ⅱ区之间的访问控制策略只允许安全Ⅰ区系统主动与安全Ⅱ区系统建立连接，不允许从安全Ⅱ区反向访问安全Ⅰ区系统。

2.严禁E-mail、web、telnet、rlogin、ftp等高安全风险的通用网络服务和以B/S或C/S方式的数据库访问穿越专用横向单向安全隔离装置，仅允许纯数据的单向安全传输。

(3)纵向网络边界网络安全防护

1.在生产控制区纵向网络边界上，避免使用默认路由，仅开放特定通信端口，禁止开通ftp、telnet、rlogin、rsh、rcp、http、pop3等高风险网络服务。

2.生产控制区系统互联交互的网络通信服务端应部署在低安全区、下级主站或厂站侧，低安全区的业务不允许主动连接高安全区的业务，下级系统不允许主动连接上级系统。

(4)生产控制区内部应符合以下要求：

1.禁止生产控制区内部的E-mail服务、telnet、SMB共享、rlogin、FTP服务等。

2.禁止安全Ⅰ区内通用的WEB服务等。

3.禁止生产控制区以任何方式连接因特网。

(5)访问控制措施

1.重要（关键）操作模块支持多次防误确认功能和多角色监督制衡确认功能，重要操作由多个系统管理员确认后方可执行；

2.配置账户操作行为风险控制模块，对于登录异常、操作异常等各类异常行为进行感知和告警；

3.配置账户操作行为审计模块，保存账户的操作记录。

(6)应用系统安全

1.应用系统具备强制要求管理员账户、用户账户口令定期进行变更功能；

2.严格管理应用权限，制定权限赋予和权限变更的审核、批准、执行流程，依据最小化原则对用户赋予适当的权限，并定期进行权限复核；

3.对应用系统进行数据输入的合法性和参数配置的正确性检验；

4.系统上线运行前对其进行安全性检测以及源代码的漏洞检测；

5.系统软件禁止使用21、135、137、138、139、445、513、3389等高危端口进行业务通信或数据同步。

6.安全Ⅱ区若有WEB服务，采用支持HTTPS的安全WEB服务，其WEB服务器必须经过安全加固并采用电力调度数字证书对浏览器客户端访问进行身份认证及加密传输。

安全统一监测

通过态势感知采集装置实现网络安全监测，实时监视分析网络安全运行状态及可疑行为告警，并将安全运行状态及可疑行为告警信息传送至态势感知主站。

投标方应在海南安全Ⅲ区提供海南各安全分区（安全接入区、安全一区、安全二区、安全三区）包括但不限于“云计算平台资源监测信息及配置信息、虚拟机资源监测信息、微服务监测信息、容器资源监控信息、安全管理中心监测信息”“服务器资源占用信息”“网络通信情况信息”“故障告警信息”“阈值告警信息”“日志信息”等信息的API接口，并开发相应监控功能，具体开发内容以详细设计为准。

网络安全增强要求及措施

网络安全增强要求

表 8.6-1                  网络安全增强要求明细

| 增强要求 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 加强系统网络资产摸底排查 | 重点易被忽略的设备资产类型，确保100%梳理核实到位，形成完整准确的资产台账清单，结合态势感知实用化工作，做好相关台账录入，确保帐、图、实一致。 |
| 网络准入白名单 | 梳理生产终端、运维终端网络接入IP地址、端口及账号白名单，通过网络准入、交换机等设备实行明细的准入管控，具体细化至单个终端。 |
| 加强边界和主机安全防护 | 确保隔离装置无漏洞、缺陷，软件版本为最新。 |
| 加强云平台安全防护 | 全面梳理VPC、云租户的资源分配及使用情况，释放各类测试资源、闲置资源、临时使用资源等非必要资源，保证最小化运行。 |
| 建立项目网络安全台账 | 在项目实施过程中建立计量自动化系统3.0网络安全台账，确保系统建设阶段安全防护措施执行到位。 |

网络安全增强措施

表 8.6-2                  网络安全增强要求明细

| 增强要求 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 加强系统网络资产摸底排查 | 重点易被忽略的设备资产类型，确保100%梳理核实到位，形成完整准确的资产台账清单，结合态势感知实用化工作，做好相关台账录入，确保帐、图、实一致。 |
| 网络准入白名单 | 梳理生产终端、运维终端网络接入IP地址、端口及账号白名单，通过网络准入、交换机等设备实行明细的准入管控，具体细化至单个终端。 |
| 加强边界和主机安全防护 | 确保隔离装置无漏洞、缺陷，软件版本为最新。 |
| 加强云平台安全防护 | 全面梳理VPC、云租户的资源分配及使用情况，释放各类测试资源、闲置资源、临时使用资源等非必要资源，保证最小化运行。 |
| 建立项目网络安全台账 | 在项目实施过程中建立计量自动化系统3.0网络安全台账，确保系统建设阶段安全防护措施执行到位。 |

- 通信系统建设要求

工程概况

海南电网公司计量自动化系统3.0按照“一主两域，云边协同”的总体设计思路建设。其中“一主两域”将系统划分为采集监控域和数据分析域，两个域分工协作共同组成计量自动化系统3.0。采用“云边协同”模式部署，物理上省级计量自动化主站的采集监控域部署在省侧（海南新大楼计量机房），数据分析域部署在网侧的调度云主节点（广州棠下机房）。另外，海南计量中心将部署远程运维和开发测试的能力，分别通过开通传输专线至广州棠下机房的数据分析域、海南新大楼计量机房的采集监控域来实现数据访问。

本次工程需完成本侧及对侧的设备、板卡的安装工作，完成综合数据网、调度数据网、配网数据网、传输网及专线的开通接入测试，满足计量自动化系统采集、数据同步、应用访问等各类业务的正常运转。

建设范围

设备采购、安装及调试（OTN 设备、传输网设备、调度数据网、综合数据网、无线公网等）、配线系统及其他主辅材（采购、安装、调试等)、通信系统并网（并网资料编制及录入、通道申请、统一组织并网调试工作、参加涉网联络会、台账录入等）、标签标识制作，并分别制定独立、详细的方案（调试方案、并网方案等），内容包括但不限于安装步骤、实施方案。

投标方还需完成以下工作内容：

(1)负责投标方供货范围内的设备、线缆、辅材等的采购和包装，并运送到发标方指定的交货地点。负责项目内的通信设备材料的二次搬运。

(2)完成通信系统联调及并网，协调无线公网运营商。

(3)主站系统、安全由其他标包负责，本项目需配合完成通信系统与其对接调试、 通信业务通道开通调测、联调及现场技术服务等。

(4)负责清单及安装图中通信系统内所有设备材料的安装和链路调通，并协助完成验收工作。

(5)对于与本项目相关的其他对端站点及辅助设备设施的调试工作，需根据发标方要求进行配合协助。

(6)投标方需根据发标方要求进行设备在通信相关信息系统中的资源申请和录入工作等。

(7)投标方应根据发标方要求针对本项目制定详细、合理的项目计划，内容包括但不限于项目团队组成及责任分工、质量控制计划、进度控制计划、组织协调计划、过去实施类似项目曾出现的问题及本项目的应对措施。

(8)投标方可以根据项目建设需要提供更高可靠性的解决方案。

(9)参加安装建设、并网联络、交底、验收及审查会议。

(10)结合项目实施进度，通信系统建设时如存在过渡期需求，投标方需完成过渡期的项目实施及调测工作。

(11)提供链路调试和验收所需专用工具和仪器仪表（如蓄电池充放电仪等专用仪器）。

其中各站点需完成的内容如下：

(1)海南新大楼（海南中调主调西海岸）、计量系统2.0机房（现有计量系统）等站点通信设备的安装调测、线缆敷设及端接、联调，实际对侧站点的选择以安装图设计为准；

(2)总调、棠下机房、肇庆灾备等涉及广东站点通信设备的安装调测、线缆敷设、业务通道开通调测和联调；

(3)项目涉及网络的中间站点（包括但不限于中继站、中间跳纤站）的线缆敷设、 业务通道开通调测和联调；

(4)上述站点设备、主辅材的采购。

技术方案

通信网络建设要求

本次应标方需了解本次通信网络的建设内容，主要包含以下几个部分。

      - OTN 建设要求

本项目为南网主干OTN网扩容OTN业务板卡以满足业务接入要求：

（1）海南中调主调（西海岸）新大楼南网主干OTN设备扩容1块8×10G支路业务处理板业务板卡；

（2）在对侧棠下数据中心南网主干OTN设备上扩容1块8×10G支路业务处理板业务板卡。

（3）开通云边协同OTN专线。

      - 海南电网省传输新A网建设要求

本项目为海南电网省传输新A网扩容百兆业务板卡以满足业务接入要求。

（1）在海南新大楼（中调主调西海岸）省传输新A网光传输设备上扩容1块百兆业务板卡；

（2）在海南电网计量2.0机房对应省传输新A网光传输设备上扩容1块百兆业务板卡；

（3）开通省传输新A网海南新大楼（中调主调西海岸）至计量2.0机房的传输网专线，实现计量3.0与计量2.0系统互联互通以及单双轨切换；

（4）通过光纤收发器实现海南新大楼通信机房与计量机房之间的数据互通。

      - 调度数据网建设要求

本项目需开通海南新大楼的计量3.0主站与调度数据网的互联链路。

（1）开通海南电网省调度数据网A平面至计量3.0主站的GE链路，在海南中调主调西海岸省2台调度数据网A平面核心层路由器上各增加1块GE光口板卡及母卡，计量3.0主站通过GE链路接入省干调度数据网A平面的海南中调主调西海岸核心路由器。

（2）开通海南电网省调度数据网B平面至计量3.0主站的GE链路，在海南中调主调西海岸省2台调度数据网B平台接入层路由器上各增加1块GE光口板卡及母卡，计量3.0主站通过GE链路接入省干调度数据网B平面的海南中调主调西海岸核心路由器。

      - 综合数据网建设要求

本项目在海南中调主调（西海岸）通信机房省综合数据网上新增两块千兆光口子卡以及母卡，在棠下IDC机房新增1块主干综合数据网路由器万兆光口子卡及母卡。

本工程海南新大楼（中调主调西海岸）计量3.0主站拟通过接入海南新大楼省综合数据网经网省互联上联南网主干综合数据网，完成海南电网计量主站与网级电能计量平台的数据互联互通，实现数据同步、远程运维、开发测试等功能。

      - 无线公网建设要求

本项目在海南新大楼计量机房新增2台防火墙用于3家运营商APN专线的接入，每家运营商提供互联链路，以满足公网接入通道需求。

本项目在海南新大楼计量机房新增2台接入交换机、2台路由器用于无线公网业务接入的汇聚，路由器通过2*10G链路下联无线公网防火墙，防火墙通过2*10G链路上联至计量自动化的安全接入区。

路由器、防火墙、交换机之间采用口字形互联。

集成调测服务要求

投标方需负责本项目中海南新大楼计量机房内部、海南电网与网公司的数据访问及用户访问、厂站的数据网、采集通信、负荷控制、远程运维、开发测试、云边协同、边缘集群、降级主备等业务联调过程中的相关技术服务方案、实施方案、培训方案等技术方案的制订，及工程部署、系统联调、功能性能测试、培训等。

通信系统实施要求

本项目实施要求需满足最新的国家标准、行业标准、企业标准要求，及本工程遵循标准。

（1）布线要求

a.线缆敷设应尽可能远离强电，所有线缆两端标挂明确的电缆标示牌或做正确标识，并与图纸设备编号一致。

b.机柜、金属桥架、线管、支架等均应有良好接地，接地电阻小于 4 欧姆， 主机柜接地电阻小于1欧姆。

c.对管线的出口应用防鼠胶泥作可靠封堵，并做防水处理。

d.线缆放入线槽、线管内时，其长度应留有 20%的余量。

e.所有线缆不得剥接，走线必须安全、可靠、规范、合理、美观，接线端要留有适当余量，不得拉紧。

f.线缆、线束需弯曲时，视频电缆的弯曲半径≥其直径的20倍；光缆动态弯曲半径≥其直径的25倍，静态弯曲半径≥其直径的15倍。

（2）设备安装要求

a.系统的设备应易安装、易维护。线缆应穿管敷设，室内线缆穿管暗敷，在土建装修之前敷设、测试完毕。

b.系统设备的安装位置在高压带电设备附近时，应在安全间距之外，系统设备的安装、运行、维护等不得影响变电站的其他设备的运行及维护。

c.系统的所有设备有统一编号、字迹清晰、不易擦除，编号与图纸一致。

（3） 防雷及抗干扰要求

a.系统应具有完善的防雷措施，应在机柜内装避雷器。

b.采用具有屏蔽层的各种阻燃线缆，机柜内所有接地都应统一接在柜内的接地铜排上。

c.设备应有工作接地和外壳接地，并具有明显标识。

（4）安装配合要求

a.负责与项目场地范围内其他单位（如物业）的安装配合。

b.负责现场废弃材料和垃圾的清理运输。

c.安装工艺满足国标 A 级机房建设等级要求。

d.含建设范围内室内环境测试和处理等相关建设内容，满足环保规范要求。

e.中标方需结合现场实际情况和设备到货情况提供深化安装图纸和竣工图纸。

设备参数要求

防火墙

表 9.4-1 运维区防火墙参数

| 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 配置信息 | 1、本设备应兼容安全自主可控软硬件环境； 2、产品及其依赖项满足《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》相关要求，应实现自身的安全、可控、可靠； 3、产品及其依赖项满足《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3级。 |
| 外形 | 1、设备高度宜<=2U，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装。 |
| 网络规格 | 1、配置≥2个千兆电端口，配置≥8个万兆光端口，以上模块满配； 2、提供管理接口和HA端口。 |
| 电源规格 | 1、电源模块按1+1或N+M冗余配置，交流电源模块数量≥2且满配，支持热插拔。 |
| 风扇规格 | 1、风扇模块按1+1或N+M冗余配置，风扇模块≥2且满配。 |
| 安全 | 1、可限制仅特定地址登录； 2、远程管理设备时，应建立安全的通信协议。 |
| 性能 | 1、数据包吞吐量≥50Gbps； 2、最大并发连接数≥1000万； 3、每秒新建连接数≥10万。 |
| 静态路由 | 1、最大静态路由条数≥1000条； 2、支持基于源、目的IP地址的策略路由能力。 |
| 访问控制策略 | 1、最大访问控制策略条数≥10000条； 2、最大地址集建立数目≥30000条； 3、最大服务集建立数目≥30000条； 4、最大域名对象数目≥3000条。 |
| 工作模式 | 1、支持透明模式； 2、支持路由模式； 3、支持混合模式。 |
| 协议支持 | 1、支持TCP、UDP协议； 2、支持IPv4、IPv6、ICMP、GRE（无需绑定物理接口）、VRRP、OSPF、BGP、RIP、SNMP等协议； 3、支持ARP、VLANTrunk、QinQ等协议。 |
| NAT功能 | 1、支持静态网络地址转换（StaticNAT）； 2、支持动态网络地址转换（DynamicNAT）； 3、支持网络地址及端口转换（PAT）。 |
| ALG功能 | 1、能够识别常见应用协议并进行应用层处理； 2、支持对动态端口协议进行识别并控制。 |
| 状态监测 | 1、支持基于会话的安全过滤，根据会话表放行或阻断数据包； 2、支持会话管理表，能够对特定的会话直接操作（删除等）； 3、支持会话超时保护，无报文的会话在一定时间后自动删除。 |
| 流量及带宽管理 | 1、支持对IP、IP组、协议及端口进行带宽控制； 2、支持对最大与最小带宽进行限制； 3、支持根据IP地址限制并发session数量。 |
| 连接控制 | 1、支持对源/目的地址对象、应用等设置并发和新建会话数量； 2、支持展示被拦截的IP、地址对象、被拒次数、最近被拒时间等信息。 |
| 策略优化 | 1、支持分析失效、冗余、冲突的策略； 2、支持对策略有效性进行统计，支持策略的命中统计； 3、支持策略查询及导出功能请列明能够查询的功能项； 4、支持批量修改策略配置信息，如批量禁用策略、批量删除策略等。 |
| IPV6功能 | 1、支持IPv6协议栈，支持IPv6地址的正确解析； 2、支持IPV6的ACL过滤； 3、支持IPv6的路由协议，包括Pv6的静态路由、动态路由（含OSPFv3）和策略路由； 4、支持IPV6的状态检测功能； 5、支持IPV6的报文检测功能； 6、支持NAT64、IPv4/IPv6双栈； 7、支持IPV6DDOS等攻击防护功能； 8、设备纯IPv4及纯IPv6的性能无偏差。 |
| 攻击防御 | 1、支持对常见攻击方式进行检测与防御（DDOS、特殊报文、扫描攻击、特殊控制报文攻击等）； 2、抵抗各种典型的拒绝服务攻击，包括SYNFLOOD，UDPFLOOD，ICMPFLOOD，IP碎片包攻击，源IP地址欺骗攻击； 3、支持数据包的深度检测； 4、支持基于源及目的IP地址的并发连接数的控制。 |
| 访问控制 | 1、支持基于域名的访问控制，且无需改变主机、终端的域名解析配置； 2、支持基于IP地址的访问控制； 3、支持基于端口的访问控制； 4、支持基于协议的访问控制； 5、支持基于时间的访问控制； 6、支持基于连接的访问控制； 7、支持默认禁止策略； 8、支持用户自定义安全策略。 |
| 黑白名单 | 1、支持黑名单功能，被列入黑名单的ip及ip地址段，禁止所有访问，支持有效期设置，并提供黑名单增删api接口；黑名单条码不少于5000条； 2、支持白名单功能，被列入白名单的ip及ip地址段，放行所有访问，支持有效期设置，并提供白名单增删api接口。 |
| IPSECVPN | 1、支持IPSECVPN。支持对隧道内流量进行监控； 2、支持多种加密算法。 |
| 入侵防御 | 1、支持告警和拦截非法、不正常、含攻击行为的报文； 2、支持手动自定义攻击规则库； 3、支持在线、离线、手动升级规则库； 4、至少支持威胁阻断模式、威胁监测模式。 |
| 防垃圾邮件 | 1、支持垃圾邮件防护。 |
| URL过滤 | 1、支持黑白名单、恶意URL过滤； 2、内置恶意URL库，并支持在线、离线、手动更新； 3、支持自定义URL和阻断界面内容； 4、支持URL通配符，可通过通配符阻断某网站二级网站或页面。 |
| 病毒过滤 | 1、支持对数据报文及文件进行病毒查杀； 2、支持对病毒报文及文件进行查杀、隔离等操作； 3、可拦截典型木马攻击行为； 4、支持在线、离线、手动更新规则库。 |
| 管理方式 | 1、支持本地串口管理、远程管理、集中管理、分级管理等； 2、支持多主控台同时管理； 3、支持HTTPS，SSH等管理方式； 4、支持设置、查询和修改安全策略； 5、支持鉴别失败管理； 6、支持设备及策略集中管理。 |
| 系统管理 | 1、支持自身状态监控，支持snmp管理，支持流量监测，提供支持设备状态监控、流量监控的北向api接口； 2、支持带外网管接口； 3、支持Trap协议； 4、支持配置备份、NTP时间同步等。 |
| 用户管理 | 1、支持对授权管理员的口令鉴别方式； 2、支持管理员权限划分； 3、支持对授权管理员、主机和用户进行身份鉴别。 |
| 日志管理 | 1、支持流量日志、事件类日志、操作类日志、运行类日志及用户日志； 2、支持本地日志导出、日志查询等； 3、支持SYSlog等方式发送至多个日志服务器，提供syslog范式化服务； 4、支持设置日志传输参数。 |
| 行为审计 | 1、支持用户行为审计； 2、支持审计数据查询。 |
| 自身安全性 | 1、支持配置限定用户登录的IP地址范围； 2、支持SSH、HTTPS等加密方式进行远程访问； 3、支持对用户口令进行加密保存； 4、支持用户口令复杂度设置及检查； 5、支持最大登录失败重试次数设置； 6、支持用户登录超时时间设置； 7、支持双因子认证方式； 8、应保证所用的操作系统不存在安全漏洞。 |
| 可靠性与可用性 | 1、应提供MTBF(MeanTimeBetweenFailure）和MTTR(MeanTimeToRepair）指标，其中MTBF不小于5万小时，MTTR不大于2小时； 2、支持软件防护加载、升级失败回滚； 3、支持trouble-shooting和性能监控、故障跟踪能力； 4、支持双机备份（双机热备、双机冷备）功能； 5、支持双机配置同步功能； 6、支持主备切换会话保持； 7、支持在关闭防火墙策略时，能够正常路由转发数据包； 8、支持设备状态监测、端口状态监测、链路连通性状态监测，可根据监测的设备状态，实现秒级的高可用切换，保障业务连续性； 9、应具有软件故障的监视功能，一旦软件出现死循环等重大故障时，应能自动再启动，并作出即时故障报告信息； 10、当主防火墙在WEB管理页面点击保存配置时，自动实现主、备配置同步。 |
| 安全可控要求 | 路由器满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |

路由器

表 9.4-2  中端路由器技术要求汇总表

| 序号 | 项目 |  | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系结构及整机转发性能要求 | 整机尺寸 | 适合19英寸安装，深度要求为600mm或800mm |
| 2 |  | 电源 | 电源冗余，直流-57V至-40V或交流187V至242V |
| 3 |  | 运行功耗 | 功耗≤2000W |
| 4 |  | 系统架构 | MPLS VPN分布式处理 |
| 5 |  | *整机吞吐量 | ≥720Gbps |
| 6 |  | 单槽位最大吞吐量（针对64字节报文测试） | ≥120Gbps |
| 7 |  | *整机最大包转发能力 | ≥1070Mpps |
| 8 |  | *主控冗余后可用全尺寸线路板插槽数量 | ≥6 |
| 9 | 设备配置要求 | 机箱 | 1，配置软件永久全功能正式使用许可或授权 |
| 10 |  | 电源模块 | ≥2，实现冗余备份 |
| 11 |  | 路由主控板、交换网板或交换矩阵 | ≥2，实现冗余备份 |
| 12 |  | 线路板 | 宜采用母板加子卡方式 |
| 13 |  |  | 配置了2块及以上的业务板卡应安装在机箱不同的物理槽位上 |
| 14 |  | 接口板卡 | 万兆光接口板卡（2口，4口） |
| 15 |  |  | 千兆光接口板卡（8口，16口） |
| 16 |  |  | 千兆电接口板卡（8口，16口） |
| 17 |  |  | STM-4 POS板卡（2口） |
| 18 |  |  | STM-1 POS板卡（2口，4口） |
| 19 |  |  | STM-1 CPOS板卡（1口） |
| 20 |  |  | E12板卡（16口，24口） |
| 21 | 物理接口要求 | 每槽位最大接口数量 | 10GE≥4 |
| 22 |  |  | GE≥20 |
| 23 |  |  | STM-1 POS≥16 |
| 24 |  |  | STM-4 POS≥8 |
| 25 |  |  | STM-1 CPOS≥2 |
| 26 |  |  | E12≥24 |
| 27 | 协议要求 | 链路层协议 | STM-1 CPOS和E12支持Multilink PPP，每个聚合组接口数量≥4 |
| 28 |  |  | 以太网接口支持跨板端口聚合，每个聚合组接口数量≥8 |
| 29 |  | MPLS协议功能 | LSP多路径的负荷分担和互为备份 |
| 30 |  |  | 跨域option A、B、C |
| 31 |  |  | 层次化PE |
| 32 |  |  | 6PE和6vPE |
| 33 |  | MPLS协议性能 | 线路板LSP≥5000 |
| 34 |  |  | 线路板VRF≥1000 |
| 35 |  |  | 线路板单个VRF转发表≥20万 |
| 36 |  | 单播路由协议性能 | 线路板IPv4转发表≥50万，IPv6转发表≥5万 |
| 37 |  |  | OSPFv2邻居 ≥200，路由表≥50万 |
| 38 |  |  | OSPFv3邻居 ≥200，路由表≥50万 |
| 39 |  |  | BGP Peer ≥500，路由表≥100万 |
| 40 |  |  | BGP4+ Peer ≥500，路由表≥100万 |
| 41 |  |  | IS-IS邻居≥500，路由表≥50万 |
| 42 |  |  | IS-ISv6邻居≥500，路由表≥50万 |
| 43 |  |  | BGP RR客户端 ≥500，路由反射≥100万 |
| 44 |  | 组播路由协议功能 | PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、MSDP和MBGP |
| 45 |  |  | 组播VPN，MD VPN，组播VPN跨域 |
| 46 |  | 路由器SDN协议要求 | *支持Telemetry协议 |
| 47 |  |  | *支持Netconf协议 |
| 48 |  |  | *支持PCEP协议 |
| 49 |  |  | *支持SR MPLS、SRv6、Segment routing Policy等协议 |
| 50 |  |  | *支持BGP-LS协议 |
| 51 |  |  | IS-IS协议支持SRv6扩展功能 |
| 52 |  |  | OSPFv3协议支持SRv6扩展功能 |
| 53 |  |  | Telemetry处理能力不低于500流/秒 |
| 54 |  |  | 路由器应支持不少于500条SR-MPLS隧道 |
| 55 |  |  | 路由器应支持不少于500条SRv6隧道 |
| 56 | QoS要求 | QOS功能 | 基于802.1P、EXP、IP TOS、DSCP字段和IP五元组进行分类、标记和重标记功能，优先级相互映射 |
| 57 |  |  | WFQ和CBQ |
| 58 |  |  | HQOS不少于2级 |
| 59 |  | QOS性能 | 整机ACL≥5000 |
| 60 |  |  | IPv6 ACL≥5000 |
| 61 |  |  | 线路板每端口队列数≥8 |
| 62 |  |  | 线路板每端口缓存能力≥20ms，每千兆端口缓存容量≥18Mb |
| 63 | 可靠性要求 | 设备可靠性 | 路由主控、交换网板或交换矩阵、电源等热备份冗余 |
| 64 |  |  | 路由主控、交换网板或交换矩阵、电源、风扇模块和线路板在线热拔插 |
| 65 |  |  | 软件在线升级，热补丁升级 |
| 66 |  | 网络可靠性 | VRRP负载均衡与冗余备份 |
| 67 |  |  | OSPF、ISIS、BGP、和LDP的NSR |
| 68 |  |  | 10ms检测时间间隔的BFD会话数≥500 |
| 69 |  |  | 10ms检测时间间隔的IPv6 BFD会话数≥500 |
| 70 |  |  | BFD与VRRP、静态路由协议、以太网接口联动的联动 |
| 71 |  |  | BFD与OSPF、BGP、ISIS、LDP联动 |
| 72 |  |  | BFD与OSPFv3、BGP4+、ISISv6联动 |
| 73 |  |  | 支持IPv6 TI-LFA FRR |
| 74 |  |  | IP FRR、LDP FRR、VPN FRR |
| 75 | 安全要求 | 设备安全功能 | 基于IP地址、AS Path、路由标记进行路由信息过滤 |
| 76 |  |  | uRPF功能 |
| 77 |  |  | CPU保护 |
| 78 |  | 网络协议安全 | RIP、OSPF、ISIS、BGP和LDP MD5认证 |
| 79 |  |  | VRRP MD5认证 |
| 80 |  |  | NTP MD5认证 |
| 81 | 操作管理和维护要求 | 网络管理协议功能 | SNMP v1/v2c/v3、RMON、Syslog、SSHv2 |
| 82 |  |  | CDP或LLDP |
| 83 |  |  | NTP 服务器和NTP客户端功能，支持PTP协议 |
| 84 |  |  | AAA |
| 85 |  |  | IP SLA、NQA或SQA等端到端网络质量探测功能 |
| 86 |  |  | IP和LSP Ping，LSP Traceroute |
| 87 |  |  | 802.3ah 以太网OAM |
| 88 |  | 流量信息统计和监控功能 | 在不额外配置硬件的情况支持Netflow或Netstream或类似功能 |
| 89 |  |  | IPv4、IPv6、MPLS及MPLS VPN流量 |
| 90 |  |  | 1:1采样比 |
| 91 |  |  | 并发流统计数量≥40万 |
| 92 | 互联互通及兼容性要求 | 物理接口 | STM-4 POS、STM-1 POS 、STM-1 CPOS、10GE、GE 、FE和E12 |
| 93 |  | 网络协议 | Multilink PPP |
| 94 |  |  | LDP、MPLS 三层 VPN和MPLS TE |
| 95 |  |  | RIP、OSPF、ISIS和BGP |
| 96 |  |  | PIM、MSDP、MBGP和组播VPN |
| 97 |  | 网络可靠性 | OSPF、ISIS、BGP和LDP等GR或NSR； |
| 98 |  |  | BFD |
| 99 |  | 网络安全协议 | RIP、OSPF、ISIS、BGP和LDP MD5认证 |
| 100 |  |  | VRRP MD5认证 |
| 101 |  |  | NTP MD5认证 |
| 102 |  | 操作管理和维护 | 支持第三方网管 |
| 103 | 其他 | 安全可控 | 满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |

交换机

表 9.4-3千兆交换机参数

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 机架式1U交换机，前后通风，设备适合机柜（800mm宽×1100mm深）安装，详细说明产品尺寸。 |
| 硬件架构 | 冗余电源；冗余风扇 满足安全自主可控要求，设备芯片采用安全自主可控 |
| 端口 | ≥48口千兆电+≥4个SFP+万兆光，含满配对应光模块 |
| 性能要求 | 1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥200Mpps 2.支持堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备LACP聚合、LACP边缘端口支持三层转发 3.所有端口支持巨帧转发（≥9216bytes） 4.10G、40G端口支持路由口、路由子接口功能 5.端口支持LLDP功能 6.支持IPv4/V6双栈 |
| 二层功能 | 1.VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP 2.支持DHCPrelay，且server地址不小于2个 3.支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制 |
| 三层功能 | 1.支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议 2.支持ECMP 3.支持IPv4/v6三层组播：PIM-DM/SM,IGMP/MLD 4.支持VRRP |
| 网络管理 | 1.支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能 2.支持NETCONF标准接口 3.支持SNMP通过域名方式访问 4.支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever 5.支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式 6.支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像 7.支持流量统计功能 |
| 安全服务 | 1.支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 2.支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护 3.支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128 4.支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址 |

其他设备

*传输网设备板卡应能够与现有对应传输网设备完全兼容，数据网路由器设备板卡应能够与现有对应数据网路由器设备完全兼容。现有设备型号如下：

| 序号 | 板卡名称 | 站点 | 主设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南电网省光传输新A网百兆以太网板卡 | 海南中调主调（西海岸） | 华为E9624 |
| 2 | 海南电网省光传输新A网百兆以太网板卡 | 海南计量2.0机房 | 华为OptiX OSN 2500 |
| 3 | 南网主干OTN网10G支路业务处理板 | 海南中调主调（西海岸） | 烽火N32 |
| 4 | 南网主干OTN网10G支路业务处理板 | 棠下IDC | 烽火N32 |
| 5 | 南网主干综合数据网汇聚路由器接口卡母卡及万兆光接口板卡 | 棠下IDC | 华为 NE40E-X8A |
| 6 | 省综合数据网汇聚路由器接口卡母卡及千兆光口板卡 | 海南中调主调（西海岸） | 中兴 ZXR M6000-8S |
| 7 | 省调度数据网A平面路由器接口卡母卡及千兆光口板卡 | 海南中调主调（西海岸） | 新华三CR16010-F |
| 8 | 省调度数据网B平面路由器接口卡母卡及千兆光口板卡 | 海南中调主调（西海岸） | 华为NE40E-X8A |

设备配置清单

本工程通信部分的设备配置清单如下表。

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 光传输设备扩容 |  |  |  |
| 1 | 海南电网省光传输新A网百兆以太网板卡 | 不少于8口，含业务板和接口板，满配模块 | 块 | 1 |
| 2 | 海南电网省光传输新A网百兆以太网板卡利旧安装调试 | 不少于8口，含业务板和接口板，满配模块 | 块 | 1 |
| 3 | 光纤收发器 | 百兆单模双纤 | 套 | 16 |
| 4 | 南网主干OTN网10G支路业务处理板 | 单板密度不少于8路；满配单模、短距光模块，支持STM-64、10GE与FC800存储业务等自适应 | 块 | 2 |
| 5 | 10G光传输设备调试 |  | 套 | 2 |
| 6 | OTN设备调试 | 单波100G OTN设备 | 套 | 2 |
| 7 | 通信业务调试 | MSTP 2M/10M/20M/100M | 条 | 10 |
| 8 | 通信业务调试 | OTN 10GE | 条 | 6 |
| 二 | 数据网设备扩容 |  |  |  |
| 1 | 南网主干综合数据网汇聚路由器接口卡母卡 | 业务处理母板（子卡业务插槽配置数量满足子卡数量要求） | 块 | 1 |
| 2 | 南网主干综合数据网汇聚路由器万兆光接口板卡 | 要求万兆以太网光接口总数量>=2（要求支持多模/单模，满配光模块） | 块 | 1 |
| 3 | 省综合数据网汇聚路由器接口卡母卡 | 业务处理母板（子卡业务插槽配置数量满足子卡数量要求） | 块 | 2 |
| 4 | 省综合数据网汇聚路由器千兆光口板卡 | 子卡，要求千兆以太网光接口总数量>=16（要求支持1000Base-LX/LH/SX/ZX，接口规格SFP，满配光模块） | 块 | 2 |
| 5 | 省调度数据网A平面路由器接口卡母卡 | 业务处理母板（子卡业务插槽配置数量满足子卡数量要求） | 块 | 2 |
| 6 | 省调度数据网A平面路由器千兆光口板卡 | 子卡，要求千兆以太网光接口总数量>=8（要求支持1000Base-LX/LH/SX/ZX，接口规格SFP，满配光模块） | 块 | 2 |
| 7 | 省调度数据网B平面路由器接口卡母卡 | 业务处理母板（子卡业务插槽配置数量满足子卡数量要求） | 块 | 2 |
| 8 | 省调度数据网B平面路由器千兆光口板卡 | 子卡，要求千兆以太网光接口总数量>=8（要求支持1000Base-LX/LH/SX/ZX，接口规格SFP，满配光模块） | 块 | 2 |
| 9 | 公网APN专线接入设备 |  |  |  |
| 9.1 | 万兆二档防火墙 |  | 套 | 2 |
| 9.1.1 | 万兆二档防火墙主机 | 1.基于自主可控芯片的多核CPU架构；数据包吞吐量≥50Gbps；最大并发连接数≥1000万；每秒新建连接数≥10万；2.标配不少于8个电口； 2.整机软硬件5年免费原厂维护及技术支持服务（含特征库、规则库、许可等各种软件限制性的授权服务） | 台 | 2 |
| 9.1.2 | 交流电源 | 交流电源 | 块 | 4 |
| 9.1.3 | 万兆光模块 | 万兆单模光接口模块（小于10KM） | 块 | 16 |
| 9.1.4 | 千兆光模块 | 千兆单模光接口模块（小于10KM） | 块 | 16 |
| 9.2 | 中端路由器 |  | 套 | 2 |
| 9.2.1 | 设备机箱 | 含机箱(机箱业务槽位数>=6)、风扇、主机软件（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权，并满足前述路由器对设备整体功能和性能的所有要求）、设备标配含3米25mm2接地线。 | 套 | 2 |
| 9.2.2 | 交流电源 | 设备交流电源(每套直流电源含标配5米交流电源线，线径需满足设备满负荷运行电流要求) 数量1块。 | 块 | 4 |
| 9.2.3 | 主控板 | 主处理控制板，须支持1+1冗余配置，数量1块（该处理控制板性能应满足前述对设备整体性能的基本要求） | 块 | 4 |
| 9.2.4 | 接口卡母卡 | 业务处理母板（子卡业务插槽配置数量满足子卡数量要求） | 块 | 4 |
| 9.2.5 | 万兆以太网光接口板 | 要求万兆以太网光接口总数量>=4（要求支持多模单模，不含光模块） | 块 | 2 |
| 9.2.6 | 万兆以太网光接口模块 | 单模短距(小于10kM) | 个 | 8 |
| 9.2.7 | 千兆光接口板卡 | 子卡，要求千兆以太网光接口总数量>=8（要求支持1000Base-LX/LH/SX/ZX，接口规格SFP，不含光模块） | 块 | 2 |
| 9.2.8 | 千兆以太网光接口模块 | 单模短距(小于10kM) | 个 | 16 |
| 9.2.9 | 千兆电接口板卡 | 子卡，要求千兆以太网接口总数量>=16（10M/100M/1000M自适应 RJ45） | 块 | 2 |
| 9.2.10 | 千兆电接口模块 | RJ45接口 | 块 | 32 |
| 9.3 | 业务接入交换机 |  | 套 | 2 |
| 9.3.1 | 交换机主机 | 交换容量≧600Gbps，千兆电口≧48个，支持虚拟化，标准配置满配风扇（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权，并满足前述对设备整体功能和性能的所有要求）、设备互联跳线及标签实施、设备标配含3米25mm接地线。控制及转发处理单元要求必须为中国自主设计、研发、生产。 | 台 | 2 |
| 9.3.2 | 电源模块 | 局域网低端交换机交流电源，设备交流电源(每套交流电源含3米交流电源线并带电源接头)数量1个。 | 块 | 4 |
| 9.3.3 | 万兆光模块 | 万兆以太网光接口模块（标准SFP接口）单模短距(小于10kM),(数量1个) | 块 | 4 |
| 9.3.4 | 千兆光模块 | 千兆以太网光接口模块（标准SFP接口）单模短距(小于10kM),(数量1个) | 块 | 4 |
| 10 | 接入广域网系统调试 | YZ7-36，南网主干综合数据网、省综合数据网、调度数据网A平面、调度数据网B平面，三大运营商 | 系统 | 7 |
| 11 | 局域网调试 | 50用户及以下 | 系统 | 1 |
| 12 | 数字线路段光端对测中继站 | 路由器光纤直连（核心互联，接入互联，接入至核心上联） | 方向*系统 | 2 |
| 13 | 网络安全系统调试 |  | 系统 | 2 |
| 三 | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 网线 | CAT6 UTP | 米 | 800 |
| 2 | 光纤跳线 | LC-LC/LC-FC,20m | 条 | 30 |

项目实施要求

基础采集业务实施方案

系统软硬件实施包括软件部署(含系统开发的测试与调试)、系统试运行、投运相关工作，也包含功能改造涉及的数据初始化、数据处理、培训等工作。具体集成实施内容包括但不限于如下内容。

| 工作内容 | 实施子项 | 实施描述 |
| --- | --- | --- |
| IDC工勘 | 现场工勘 | 现场机房工勘，机柜、布线，输出工勘报告，输出布线方案。 |
| 方案规划 | 方案交底 | 解决方案同步规划方案与项目信息 |
|  | 实施方案规划 | 根据工勘结果和实际需求输出IDC规划设计方案 |
|  | 方案评审 | 规划方案的评审，产品技术的落地 |
| 硬件采购及部署 | 硬件及辅料采购 | 对平台所需物料进行采购 |
|  | 硬件上架 | 包括网络、硬件设备拆箱、验货、上架 |
|  | 布线方案设计及核查 | 根据工勘结果输出布线方案，并对布线进行核查，输出布线测试报告 |
|  | 布线 | 机房实际布线 |
|  | 硬件部署 | 操作系统、版本升级、调试 |
| 设备联调 | IDC设备安装指导与监控 | 按照标准进行基础设施建设工作，包括追踪硬件及建材采购流程跟踪及到货信息确认，指导施工队进行硬件部署。 |
|  | 分布式平台基础网络搭建 | 在服务器、网络设备等硬件到货、上架并且IDC基础设施等按照要求准备完毕之后，根据网络架构方案进行网络设备的调试和部署。 |
|  | 分布式平台操作系统部署 | 针对服务器的不同用途和服务器类型进行操作系统安装部署。 |
|  | 商业化软件部署 | 基于采购的商业化软件，进行软件安装调试工作。 |
| 平台测试及验收 | 功能测试 | 对平台的功能进行测试，确保平台达到可交付水平。 |
|  | 平台验收 | 按照项目验收流程进行验收，提交交付物，验收通过签署《完工凭证》。 |
| 远程支持 | 厂家提供技术支持 | 包括实施过程中问题解决，方案核对，配置文件核对工作。 |

基础采集业务的集成实施应包含对北斗主站的接入工作，满足全省范围内北斗采集终端数据的接入需求。

双轨运行

系统完成开发工作，初步验收通过后，开展系统双轨上线实施工作，包括采集双轨与应用双轨。

采集双轨

编制采集双轨切换方案与应急预案，根据方案开展采集双轨割接工作。

应用双轨

编制应用双轨切换方案与应急预案；开展数据完整性、一致性、准确性校验，编制历史数据迁移方案；开展全量历史档案与数据的同步工作；开展档案、应用数据、运行指标的核对以及新旧系统性能指标对比分析；对发现的功能、性能问题进行持续消缺；形成双轨运行报告。

单双轨切换

单轨前准备阶段

(1)	单轨切换工作方案编制

按项目整体计划安排完成单轨切换工作方案编制工作。

(2)	系统功能开发及验证

系统功能整体开发完毕且完成第三方验证通过，其中第一批、第二批功能通过率应达到99%，第三批功能通过率应达到90%。并组织中心业务部门与供电局共同开展系统业务验证，整体功能达到单轨切换实用化的目标要求。

(3)	外部接口联调

完成外部接口联调方案编制及评审，根据方案开展联调测试，通过后出具联调报告。

(4)	系统及平台性能压力测试

完成系统及平台数据采集、数据入库、数据计算、数据同步性能压力测试。

(5)	双轨转发程序优化

对新旧系统进行全面观察和双轨运行状态监控，发现异常及时优化或消缺，通过采集数据指标的验证，确保双轨转发程序不丢失数据，保证双轨转发程序长期稳定运行。

(6)	系统双轨运行指标比对

对比旧系统切换前后指标、新旧系统切割后指标统计情况，范围包括采集完整率、终端在线率、自动抄表率、终端覆盖率、日冻结、电能示值曲线、电压电流曲线、功率曲线、日需量、时钟对时、电量、线损、费控、现货交易等指标运行情况，并根据指标运行情况编制双轨验证周报，确保双轨稳定运行周期满足15天以上。

(7)	开通网络策略

收集各单位访问新系统IP地址信息，申请开通访问网络策略。

(8)	数字身份认证平台（用户中心）认证切换

向数字身份认证平台（用户中心）提交修改IP地址申请单，确保单轨切割单位可以正常访问系统。

(9)	系统培训

完成单轨切割单位的新系统功能使用培训，后续由试点单位统筹管理或统一安排内部培训指导，确保试点单位业务人员逐步适应新系统。

(10)	费控系统保供电

通知单轨切割时间，由各区局对重点用户开展费控系统保供电设置，确保新旧系统切割过程平稳过渡，对费控系统用户影响最小化。

(11)	数据备份

备份单轨切割单位档案数据，单轨前对新旧系统采集数据进行同步，防止数据错乱或缺失，对切割前的采集完整率、终端在线率、自动抄表率、终端覆盖率、日冻结、电能示值曲线、电压曲线、电流曲线、功率曲线、日需量、时钟对时、电量、线损、费控、现货交易等关键数据与指标进行数据备份与截图。

单轨实施阶段

(1)	通信割接

运营商公网通信的割接需要建设方配合运营商进行通道的建设、联调和配合业务的割接。通信通道的割接都需要准备对应的施工方案、应急预案（含回退方案）等，针对不同类型的网络通道如何开展相关工作需要进行详细计划。

(2)	配置负载均衡

配置单轨切割单位在负载均衡通讯链路的链路指向，负载均衡地址转发由旧主站前置服务器切换至新主站前置服务器，完成新主站对终端链路的接管。

(3)	任务配置

配置单轨切割单位自动采集任务、对时任务、费率等重点任务。

(4)	接口切换

按照接口切换计划开展接口切换工作，协调外部系统接口对接人员同步修改数据发布范围配置，完成接口网络通道切换，逐个验证接口数据请求调用响应，保障新旧系统完成切割单位数据发布的平稳切换接管。

(5)	关闭旧系统网络应用

新系统完成终端设备接管，任务配置完成后关闭切割单位旧系统的网络应用防火墙，关闭旧主站页面对外访问使用。

单轨验证阶段

(1)	验证基本功能

验证系统基本功能，并对任务配置进行确认，重点验证档案召测设置、数据召测入库、费控拉合闸、终端主动上送等重要功能，并反馈优化建议。

(2)	采集数据和运行指标核对

验证系统采集数据的完整性与一致性，核对采集完整率、终端在线率、自动抄表率、终端覆盖率、日冻结、电能示值曲线、电压曲线、电流曲线、功率曲线、日需量、时钟对时、电量、线损、费控、现货交易等关键采集数据与指标运行情况，并反馈单轨切割效果。

(3)	验证业务功能

组织开展电量分析、线损管理、费控拉合闸、配变负载率、电压监测等验证业务功能，根据验证结果反馈系统业务使用情况。

(4)	切割前后指标比对

根据提供的单轨切割前各项指标数据截图，对指标进行逐项比对，根据验证结果反馈系统指标差异，分析定位异常原因并完成消缺。

(5)	接口运行状态监控

对营销系统、费控系统等关键接口的数据同步进行监控，重点验证接口数据交互、费控拉合闸等功能，核验数据发布的完整性与一致性。

(6)	完成单轨切割后指标要求

核实新系统指标情况，监控单轨切割后系统的	终端在线率、自动抄表率、采集完整率、线损合格率、日冻结一致率、曲线数据一致率、需量一致率、费控拉合闸成功率	等指标情况。

(7)	监测平台资源

接入新系统后，监测平台资源负载和运行情况。

采集监控域采集平台实施方案

平台部署及联调

在采集平台硬件到货后，启动采集平台部署实施，包括采集平台服务器操作系统安装、网络调试、系统调试、采集平台软件部署等工作。投标方负责采集平台服务器操作系统安装、网络调试、系统调试等工作，配合应用开发厂家完成采集平台软件部署工作。

- IDC设备安装指导与监控

按照标准进行基础设施建设工作，包括追踪硬件及建材采购流程跟踪及到货信息确认，指导施工队进行硬件部署。

- 采集平台基础网络调试

在服务器、网络设备等硬件到货、上架并且IDC基础设施等按照要求准备完毕之后，根据网络架构方案进行网络设备的调试和部署。

- 采集平台操作系统部署

针对服务器的不同用途和服务器类型进行操作系统安装部署。

- 采集平台软件部署

进行采集平台软件安装调试工作。

数据迁移

投标方配合相关应用厂家将现有主站系统中的业务数据及档案数据迁移到采集平台中。

- 数据完整性：主要是通过充分的核对及校验保证系统升级前后的数据的一致性。通过数据清理、数据自查等手段，保证应用数据的完整性、业务数据的准确性；同时要求在系统割接完成后，继续进行数据的验证，补充录入信息，确保数据完整性和正确性。

- 整体规划分步实施：考虑到数据量大、在运系统数据繁杂、迁移时间长的问题，整体迁移过程有计划、分阶段、分步骤进行；为保证业务平稳过渡，应按保证在运业务应用的原则进行，在迁移过程中，最大限度减少因数据迁移对在运业务应用产生的影响。

- 数据迁移的优先级：依据计量业务应用的逻辑关系与重要程度，规划数据迁移顺序的优先级。并对需迁移数据进行分类，基础类数据、档案类数据和终端参数类数据优先，尤其是与采集有关的档案数据及终端参数数据，维护量大的数据优先。

- 减小数据迁移对运行系统的影响：数据迁移必须选择在其他供电单位业务较少并且自动采集未执行的情况执行。具体移植时间选为晚上至凌晨这段时间，该时间段内系统业务操作较少并且系统不会进行大批量补召。

- 迁移方案的高效性：利用前期数据调研，获取数据库类型、数据分布情况以及数据量情况，针对不同的数据对象，通过严格的测试，选择出执行效率高、安全性高的数据迁移方法，保证系统切换过程所占用的资源和时间缩短，最大限度地减少技术风险和社会风险，保证系统能够顺利上线。

数据迁移中可能出现的问题：

- 确保数据迁移质量：数据迁移的目的是将原计量自动化系统数据准确、完整地移植至新的计量自动化系统中，保证切换后业务能够正常开展，数据迁移的准确性将直接影响系统切换质量。

- 在数据迁移前建议对计量自动化系统进行一次完整备份，确保数据的完整性。

- 结合实施单位数据迁移经验及试点建设单位广东电网数据实际情况，制定标准化的数据迁移方案、应急预案及数据迁移作业指导书，保证数据迁移过程标准、可控。

- 在数据正式迁移前，开展多次数据迁移测试工作，在实际环境下完整模拟数据迁移过程，并搭建测试系统验证迁移数据的正确性和完整性。

档案在数据正式迁移过程中无法正常变更：数据正式移植过程中，需要停止服务变更，对供电单位业务造成影响，仅支持查询、采集、预购电业务。在数据正式移植前，通知业务人员暂停档案增删改操作，在系统正式切换后再对档案进行处理。

指标校核及验证

投标方配合相关应用厂家对采集模块、计算模块等系统关键模块的运行状况进行重点分析，根据运行情况进行系统调优，保障系统稳定高效运行。对各指标进行比对分析，对存在问题的指标给出优化方案，进行优化处理。投标方配合相关应用厂家需持续监控各业务指标，对业务指标进行调优。

云计算平台实施方案

平台部署及联调

在云计算平台硬件到货后，启动平台部署实施，包括云计算平台的硬件安装、网络调试、系统调试、分布式平台商业软件部署等工作。

- IDC设备安装指导与监控

按照标准进行基础设施建设工作，包括追踪硬件及建材采购流程跟踪及到货信息确认，指导施工队进行硬件部署。

- 云计算平台基础网络搭建

在服务器、网络设备等硬件到货、上架并且IDC基础设施等按照要求准备完毕之后，根据网络架构方案进行网络设备的调试和部署。

- 云计算平台操作系统部署

针对服务器的不同用途和服务器类型进行操作系统安装部署。

- 商业化软件部署

基于采购的商业化软件，进行软件安装调试工作。

数据迁移

将现有主站系统中的业务数据及档案数据迁移到云计算平台中。

充分利用云计算平台的工具，将现有主站系统中的业务数据及档案数据按照进行数据完整性校验并进行完整、准确的数据迁移，确保业务能够由在运系统的平滑升级。主要的迁移原则包含数据完整性原则、整体规划分步实施原则、数据迁移的优先级原则、减小数据迁移对运行系统的影响原则、迁移方案高效性原则等。

- 数据完整性：主要是通过充分的核对及校验保证系统升级前后的数据的一致性。通过数据清理、数据自查等手段，保证应用数据的完整性、业务数据的准确性；同时要求在系统割接完成后，继续进行数据的验证，补充录入信息，确保数据完整性和正确性。要求最终数据迁移完整率≥99.98%，关键字段转换准确率≥99.95%，新旧系统档案一致性100%。

- 整体规划分步实施：考虑到数据量大、在运系统数据繁杂、迁移时间长的问题，整体迁移过程有计划、分阶段、分步骤进行；为保证业务平稳过渡，应按保证在运业务应用的原则进行，在迁移过程中，最大限度减少因数据迁移对在运业务应用产生的影响。

- 数据迁移的优先级：依据计量业务应用的逻辑关系与重要程度，规划数据迁移顺序的优先级。并对需迁移数据进行分类，基础类数据、档案类数据和终端参数类数据优先，尤其是与采集有关的档案数据及终端参数数据，维护量大的数据优先。

- 减小数据迁移对运行系统的影响：数据迁移必须选择在其他供电单位业务较少并且自动采集未执行的情况执行。具体移植时间选为晚上至凌晨这段时间，该时间段内系统业务操作较少并且系统不会进行大批量补召。迁移期间源系统可用性≥95%。

- 迁移方案的高效性：利用前期数据调研，获取数据库类型、数据分布情况以及数据量情况，针对不同的数据对象，通过严格的测试，选择出执行效率高、安全性高的数据迁移方法，保证系统切换过程所占用的资源和时间缩短，最大限度地减少技术风险和社会风险，保证系统能够顺利上线。

数据迁移中可能出现的问题：

- 确保数据迁移质量：数据迁移的目的是将原计量自动化系统数据准确、完整地移植至新的计量自动化系统中，保证切换后业务能够正常开展，数据迁移的准确性将直接影响系统切换质量。

- 在数据迁移前建议对计量自动化系统进行一次完整备份，确保数据的完整性。

- 结合实施单位数据迁移经验及试点建设单位广东电网数据实际情况，制定标准化的数据迁移方案、应急预案及数据迁移作业指导书，保证数据迁移过程标准、可控。

- 在数据正式迁移前，开展多次数据迁移测试工作，在实际环境下完整模拟数据迁移过程，并搭建测试系统验证迁移数据的正确性和完整性。

档案在数据正式迁移过程中无法正常变更：数据正式移植过程中，需要停止服务变更，对供电单位业务造成影响，仅支持查询、采集、预购电业务。在数据正式移植前，通知业务人员暂停档案增删改操作，在系统正式切换后再对档案进行处理。

外部系统集成联调

系统与其他系统之间进行联调测试：包括安全测试、连接测试、接口访问测试、业务调用测试以及系统整体运行测试。

功能指标校核及验证

在系统建设完毕，进入试运行的过程中，需持续监控各业务指标，对业务指标进行调优，并对运行过程中发现的各问题进行分析、解决。

（1）业务上线运行监控

对各业务的上线运行情况进行详细监控，关注各业务的关键指标，通过对指标进行详细的比对分析，确保业务上线后运行正常，出现问题能及时发现并处理。

（2）上线运行问题处理

建立完善的问题收集及问题上报机制，能全面及时地收集系统试运行期间发现的各项问题，整理成问题列表进行问题跟踪处理。对各问题进行深入分析，给出问题处理方案，操作实施后解决问题。

（3）系统及指标调优

对采集模块、数据库、存储模块、计算模块等系统关键模块的运行状况进行重点分析，根据运行情况进行系统调优，保障系统稳定高效运行。

对各指标进行比对分析，对存在问题的指标给出优化方案，进行优化处理。

配套业务实施

通信业务联调

本次工程完成本侧及对侧的设备、板卡的安装工作，完成综合数据网、调度数据网、配电数据网、传输网及专线的测试，并配合通信专业完成IP规划、端口规划等工作，最终满足计量自动化系统采集、数据同步、应用访问等各类业务的正常运转。

配合主站系统的采集业务等业务的测试和联调，保障业务的正常开展。

态势感知接入实施

根据《采集装置技术规范 Q/CSG 1204069-2020》《主站系统技术规范 Q/CSG 212045-2021》要求完成本项目建设范围内全部设备及虚拟化服务器、云服务器等网络安全数据进行采集、分析处理并与主站系统通信的相关部署、调试、联调等。

系统割接

运营商公网通信的割接需要建设方配合运营商进行通道的建设、联调和配合业务的割接。通信通道的割接都需要准备对应的施工方案、应急预案（含回退方案）等，针对不同类型的网络通道如何开展相关工作需要进行详细计划。

日志监测

系统在跨区、跨域数据同步、异构（如有）数据库数据同步时，应具备日志监测能力，确保数据丢失、数据不一致时能够及时溯源，保证系统数据的一致性、有效性。

项目交付成果及服务要求

项目总体进度安排及要求

| 序号 | 内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成需求规格说明书、详细设计 | 合同签订后30天 |
| 2 | 设备到货 | 合同签订后1个月内完成 |
| 3 | 项目实施 | 合同签订后至2025年11月30日前 |
| 4 | 上线试运行 | 2025年12月 |
| 5 | 项目竣工 | 以项目最终审定的竣工时间为准 |

甲供设备服务

除了本文件规定的乙供设备服务外，中标方应配合完成甲供设备的现场管理，配合开展各类设备的方案审查、技术监督工作，保证甲供设备顺利安装调试及试运行。

项目管理要求

投标方应详细介绍本次项目建设管理所采用的项目管理方法，包括项目管理的方式、策略、技术理论、适用的条件和范围，内容包括项目质量、安全、进度、综合等管理内容。

项目要满足项目建设的核心指标要求，投标方有责任为平台业务正常上线以及达到核心性能指标提供技术保底服务。若项目未达到核心技术指标或者系统出现问题，均由投标方负责牵头解决，直至解决问题或提供替代解决方案。涉及遗漏或缺失的且是计量主站系统及分布式平台正常运行所必须依赖的硬件设备及软件组件，由投标方无条件免费提供。

投标方应在招标人规定的区域内部署相关开发、集成、实施环境，投标方负责满足项目开发实施所必要的办公条件（办公家具、桌椅、外设、网线、电源等）。

组织架构要求

1）投标方应在投标文件中提交项目经理、项目组成员名单及相应职责、组织结构图，并提交项目经理、项目组成员的工作履历或简历。

2）*投标方必须承诺向最终用户提供优秀的项目实施队伍，要求在投标文件中明确

整个项目实施过程中投标方参与的人员、岗位、资质、项目中的相关工作任务等（非实际现场驻点参与本项目的实施人员不得写入投标文件中）。未经招标人书面同意，投标方不得擅自更换、调离项目组成员，且项目组成员不得复用参与其他非本项目的工作。

3）项目各岗位人员不能兼任，具体如下：

投标方需配备项目经理1名，对项目管理工作进行统筹，要求项目经理具备从事分布式平台实施等相关工作5年以上，且满足以下条件之一：

- 信息系统项目管理师（高级）；

- 网络规划设计师；

- 系统分析师；

- 系统集成项目管理工程师（中级）；

- PMP或IPMP。

项目经理在满足以上条件的基础上，提供相关项目合同首页、个人信息页（或建设单位盖章的实施有效证明）、盖章签字页等扫描件。

项目经理不能同时担任其他项目的项目经理。投标方拟派本项目的项目人员必须是本单位人员且与投标文件中提供的投标方人员清单保持一致，并始终保持现场驻点，提供项目负责人与投标方签订的在本项目合同履行期内（计划工期）的劳动合同，若在合同履行期内劳动合同到期，应提供续签的劳动合同。提供项目经理近3个月社保缴费证明。

要求投标方组建的实施队伍必须包括项目经理、系统架构师、实施人员、测试人员等，项目经理需要有类似项目的管理经验，有较强的组织协调能力，在实施过程中项目经理未经招标方书面同意不得更换。

- 投标方应对项目团队根据专业方向及项目需求进行分工，至少应包含以下工作组，且各组人员不得复用：

(1)项目管控组。负责现场实施组、分布式平台组、网络安全组、质量管控组的组织领导，负责项目实施期间的风险管控，负责监督、管理管辖范围内的人员行为规范、工作质量，并定期对其工作进行评估。负责领导各组开展工作，负责对项目重大事务进行决策、对项目资源进行调配、对总体进度进行管控，指导和协调解决推进过程中遇到的重大问题，确保项目整体进度符合建设单位要求。配备施工经理 1 名、控制经理 1 名，具有3年及以上相关工作经验，需具备大学本科及以上学历、中级及以上职称，并提供相关学历学位证明、职称证明及工作经验履历，并配置相应综合管理人员若干。

(2)现场实施组。负责本项目西海岸新大楼设备的上架、通电、联调及广州棠下机房的现场实施工作，以及西海岸新大楼与广州棠下机房、老城机房、海南中调通信机房等通信实施工作，配合开展施工图编制、竣工图编制工作，配备现场实施总负责人1名，需具备大学本科及以上学历、中级及以上职称，具有3年及以上相关工作经验，并提供相关学历学位证明、职称证明及工作经验履历。并配置具备通信项目丰富实施经验（提供相关项目合同首页、个人信息页（或建设单位盖章的实施有效证明）、盖章签字页等扫描件）的通信相关专业技术人员若干。

(3)分布式平台组。负责本项目分布式平台相关技术工作，包括但不限于云平台底座、弹性计算、存储服务、网络服务、数据库服务、中间件服务、数据计算组件、能力开放中心、云安全服务、商用密码服务等，配合开展施工图编制、竣工图编制工作。配备分布式平台软件原厂商架构师1名，需具备全日制本科及以上学历，具有3年及以上相关工作经验，同时兼具有分布式平台软件原厂商的云产品架构师相关认证，应提供证书复印件并加盖分布式平台软件原厂商公章（不允许投标专用章及电子章）。分布式平台软件原厂商架构师在满足以上条件的基础上，需提供相关项目合同首页、个人信息页（或建设单位盖章的实施有效证明）、盖章签字页等扫描件。配置分布式平台原厂技术人员若干。

(4)网络安全组。负责本项目相关的信息安全、网络安全、数据安全，负责统筹各项安全测评及公司规定的安全环节评审，包括但不限于等级保护、商用密码评测、入网安评、源代码审查、电力监控系统安全防护评估等，并统筹完成相关测试的回归测试，确保相关测试获得通过，保证系统建设符合相关安全管理规定。同时负责项目建设过程中的安全管控节点，完成相关节点的管控要求，确保系统通过所有安全管控，包括但不限于网络安全三同步审查、HW行动、并网审查、自主可控审查等。配备网络安全专职工程师1名，需具备大学本科及以上学历、中级及以上职称，具有3年及以上相关工作经验，并提供相关学历学位证明、职称证明及工作经验履历。

(5)质量管控组。负责依据项目需求和相关规范，制定系统建设的质量目标、标准及详细的质量管控计划，对系统建设的各个阶段（如需求分析、详细设计、开发、测试等）进行全过程质量管控，确保各环节工作符合质量要求，同时针对质量管控过程中发现的质量问题，提出整改要求和建议，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。配备质量专职工程师 1 名，需具备大学本科及以上学历、中级及以上职称，具有3年及以上相关工作经验，并提供相关学历学位证明、职称证明及工作经验履历。

- 投标方自投标截止日前180天内未发生因施工原因造成的重大人身死亡事故，90天内未发生因施工原因造成的人身死亡事故。

- 投标方自投标截止日前3个月内未发生因施工原因造成的一般质量事故，6个月内未发生因施工原因造成的重大质量事故，一年内未发生因施工原因造成的特大质量事故。

- 在项目投入试运行前，中标人不得随意抽调或者更换项目组成员，若因为客观

原因，必须抽调或者更换项目组人员，必须提前2周开展正式书面申请并取得招标方书面签字同意。

- 投标方应具备对项目支撑团队的组织能力，需对本项目支撑团队的人员数量、能力作出具体响应，提供支撑团队的技术要求方案，作为投标方案的相关应答。

- *投标方必须承诺向最终用户提供在采集系统类分布式平台实施领域具有丰富的经验和良好的业绩的专项项目实施队伍，要求在投标文件中明确整个项目实施过程中投标方参与的人员、岗位、资质、项目中的相关工作任务等。参加本项目的人员中要求有在分布式平台实施经验的人数不少于15人（实施期间应同时在项目现场工作），同时投标方需要自行提供必要的人员办公场地。

投标方应在技术建议书中提交详细项目组织管理情况，包括项目经理、技术负责人、项目组成员名单、组织结构图以及上述人员等详细简历，作为关键条款，必须承诺项目参与人数、项目经理到场率99.9%及以上。在项目投入试运行前，投标方不得调离项目组成员，若确因不可抗力需调整，必须提前2周开展正式书面申请并取得招标方书面签字同意。

- 项目质保期内，要求投标方承诺参与技术支持服务的人员组成（分布式平台运维人员不少于5人，设备运维人员不少于3人，参加人员应具有本项目的开发或实施经验，并保证人员组成稳定）。

分布式运维人员具体要求如下：

(1)本项目软硬件安装开始到海南计量自动化系统3.0建设项目整体竣工验收完成，提供至少2人每周5×8小时的计量自动化系统分布式平台原厂(提供社保)现场技术支持服务。

(2)项目质保期内，需提供至少5人每周5×8小时的计量自动化系统分布式平台现场技术支持服务（分布式平台原厂认证和授权的合作伙伴工程师，通过原厂平台计算专业认证考试，需提供证书电子版；现场技术支持人员同时具备近四年负责过2个同类型分布式平台运维项目业绩，需提供甲方证明或合同关键页证明（含对应人员名称））。

(3)投标文件应该包含现场技术支持服务人员的有效证件；

(4)对本项目采购的各组件资源开通、日常变更、日常问题处理；

(5)对本项目建设内容进行日常巡检，确保平台稳定运行；

(6)对本项目建设的各设备、组件的问题进行排查、诊断、定位和修复，和二线工程师对接，直至恢复组件基本功能正常运行；

(7)对用户如何正常地使用本项目建设的各设备、组件进行指导；

(8)了解用户需求，对平台进行优化，提升用户体验；

(9)熟悉计量自动化系统分布式平台、智能应用组件、应用性能管理组件等本项目采购的各软硬件的运维；

(10)具有采集系统类分布式平台运维经验人员优先考虑，需提供证明材料；

(11)具备3年以上同类相关工作经验。

- 应配合进行各种形式的沟通，以保证项目的顺利进行和圆满完成。在项目建设过程中，应与招标方建立必要的联络会制度。需组织召开必要的联络会，以便于在项目的实施阶段密切配合，确保项目的进展顺利。联络会的内容包括项目的启动会议、确认各个项目阶段的阶段性成果，审查、确认投标方提供的技术文件，讨论、确定培训计划，确定系统实施工作内容及工作日程表，确定项目进度汇报及项目重要事项讨论会，确认验收细则，确认现场安装要求，以及系统使用单位提供的网络配置、用户需求相关数据和其他有关事项。按要求提供规范、准确的项目过程管理资料。

知识产权要求

- 本项目需提炼项目创新成果，并提供与本项目相关的发明专利8项，专利权人、发明人由海南电网公司计量中心确定。

- 提供本项目录用或发表北大核心期刊或同等水平以上的论文5篇，论文署名由计量中心提供确定。

设备采购要求

投标方采购的设备和材料的技术参数、技术条件、数量、质量满足批复的初步设计报告和施工图设计要求；满足设计方案、功能要求和使用要求；确保设备、材料按期到货，如果因设计错误和遗漏产生的变化发生退换货，由投标方负责。因受国家、行业或公司上级单位技术标准及规范发生变化以及系统接口要求引起的变化，以及因硬件损坏导致的设备故障，需对设备进行整体更换时，具体事项由招标方、投标方共同商定。

施工要求

1、按照南方电网公司管理规定的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

2、投标方对关键路线有清晰的认识，有详细的施工计划、关键管控节点及保证措施、安全措施、设备投入、劳动力投入计划。

质保要求

本项目相关软硬件设备质保期5年（自竣工验收合格之日起计算），质保期内包括硬件保修、软件升级维护及规则库升级服务（病毒库、特征库、规则库）并保证升级后的软件功能与原软件一致或有所提升，确保软件性能稳定、安全可靠。投标方应制定出厂验收、安装调试、试运行及缺陷改进等质量保证措施，并对质保期进行承诺。

投标方应在软件版本、规则库、病毒库等稳定正式版本发布后两个星期内完成软件升级维护及规则库升级服务（病毒库、特征库、规则库）服务。

投标方按季度对各类设备进行季度设备巡检，并出具季度设备巡检报告；根据招标方需要开展的设备特巡、应急巡检等工作，并出具相应的巡检报告；原制造商提供5年免费上门维修服务；提供7×24小时服务响应，要求30分钟内响应，4小时内工程师携备件（故障硬盘由招标方保留）到达现场，8小时内解决硬件故障。

质保期间，投标方对设备巡检、维修、软件升级维护及规则库升级服务（病毒库、特征库、规则库）产生的人工、配件、交通等任何费用由投标方承担。

会议与培训

技术联络会

投标方与招标方根据需要举行技术联络会，除按合同规定举行的技术联络会外，双方可以根据需要约定对方举行额外的设计联络会。技术联络会所发生的会议费用和投标方人员往返交通、当地交通、食宿费用等相关费用包含在总报价中。

技术联络会的时间根据招标方要求安排进行；地点根据工程项目需要，由双方约定。如果由于投标方的原因需要举行额外的技术联络会，投标方应免费提供参加该技术联络会的招标方人员的往返交通、当地交通、食宿、培训、会议安排等服务。

每次技术联络会招投标双方均签署会议纪要，纪要将视为合同的组成部分。

技术联络会的招标方参加人数及天数，根据工程需要及招标方需求确定。

培训

- 培训要求

为了确保招标方更好地履行相关职责，投标方需为招标方提供项目所需培训。

培训班的教员具备：（1）教学经验（2）教学课程的专长（3）熟悉本次的招标系统。

有关数据库、画面显示、报表生成的用户培训必须使用中文在招标方授课。

投标方提供所有培训资料。

培训课件，投标方在培训前，必须从招标方的角度出发，准备适用于招标方不同级别培训的课件（课件形式不限于PPT），在培训开始前的一个月发招标方审核，招标方具有选择拷贝电子课件的权利。

学员人手一份技术手册和相关文件。学员在培训课程开始前一个月收到教学资料。投标方的手册与文档的电子文件同时提供给招标方。

课堂资料，包括开课前发放的文档和课堂资料归招标方所有，招标方有权拷贝这些资料供内部培训使用。

培训内容，包括培训中使用的电子文档提交给招标方供其内部使用。

培训的课堂讲授与上机实践要适当平衡，确保学员对课程的充分理解消化。

投标方提供充足的培训设备，避免出现学员共用一套培训设备的情况。

对于涉及系统所采用的第三方产品或技术的培训，要求由投标方联系原厂商或由其官方正式授权的培训服务机构提供培训，不能仅由代理机构提供相关培训，其他要求同上述要求。

必须保证培训质量。培训质量由参加培训人员打分评价，如果评价结果为不合格，则培训提供方需重新安排培训教员免费重新培训，直到培训合格为止。

- 培训内容

投标方应负责对招标方进行差异化、针对性的培训，培训主要分为五大类培训，系统概述性培训、硬件维护培训、系统管理员培训、维护工程师培训、操作人员培训。

系统概述培训

系统入门级培训，从宏观方面介绍整个系统的架构设计原理及原因，新建系统与传统系统的区别及优势；

对系统各功能模块做概要性的介绍；

通过系统概述性的培训对系统各功能模块的实现机理有初步认识。

系统管理员培训：

1）平台接口及通讯方法；

2）平台系统的安装、使用、维护；

3）云服务软件的安装、使用、维护等；

4）网络通信管理及维护；

5）系统支撑软件及应用软件的安装、使用、维护，包括系统的生成、配置、调整和诊断等；

6）演示构建完整系统软件和局部系统的创建方法，包括系统的生成、配置、调整和诊断；

7）介绍源程序到应用程序的生成、性能设置以及应用函数的参数设置等；

维护工程师培训：

1）各功能模块介绍；

2）系统平台的一般使用方式；

3）系统安装、生成、维护；

4）图形、报表、安全系统等工具的使用方法；

5）应用软件培训，应用软件与数据流的结构，设计标准和程序节点规范，函数的功能、设计与主要算法，日常维护方法；

操作人员培训：

该课程适合于没有编程经验的学员，主要进行系统数据库、人机界面、报表以及各项功能的使用，使学员熟练掌握各类操作工具并能熟练使用各项功能。

项目验收标准

项目整体验收管理办法及要求按《中国南方电网有限责任公司管制业务和共享服务业务投资项目管理办法》以及附件《附录L营销项目管理业务指导书》等技术规范等开展执行。

1）设备到货验收

监理单位组织开展到货验收工作，投标方牵头组织供应商、施工单位配合监理单位对货到现场或货到仓库的物资完成到货验收工作，所提供的设备需经过点验，设备型号、数量、配置与供货合同一致，设备状况完好，确认无误后，方可由海南电网公司进行签收。

投标方所需提供或配合提供的到货验收材料包括但不限于以下材料：

采购合同、到货单、验收合格证明、发票等物资款支付资料。

2）项目初验

项目满足以下条件并提交相关成果通过审查时，投标方可申请初验。

1、试运行报告已通过审核；

2、系统已通过招标方认可的第三方机构功能、性能、安全测试。完成云边协同技术验证及质量评价研究。

招标方审批投标方提交的初验申请，当确定项目满足验收条件后组织验收会议。招

标方业务部门组织初验。

投标方所需提供或配合提供的初验材料包括但不限于以下材料：

初步验收申请表（正式签字扫描版）、安装配置手册及安装配置手册审核报告、管理员手册及管理员手册审核报告、初验遗留问题记录及整改方案、用户手册及用户手册审核表、运维手册及运维手册审核表、应急方案、技术管控成果审查确认单（初验阶段或开发实施阶段）、项目管理文档（变更申请单、相关会议纪要等）、监理报告（监理意见）。

3）项目终验

项目满足以下条件并提交相关成果通过审查，投标方可申请项目终验：

1、系统正常运行至少六个月，各项指标与原系统保持同一水平；

2、各项技术报告、技术资料、验收报告通过审查；

3、计量自动化系统3.0建设质量评价通过审查；

4、其他要求的内容通过审查。

招标方审批投标方提交的项目终验申请，当确定项目满足验收条件后组织验收会

议。招标方业务部门参与验收。

投标方所需提供或配合提供的终验材料包括但不限于以下材料：

1、系统试运行阶段：

投运申请单（签字盖章版）、试运行方案、系统运行报告、系统运行报告审核报告、系统运行问题处理记录、用户使用报告（各试点和推广单位）、初步验收遗留问题整改报告、系统现场处置方案、系统实用化工作方案、系统实用化评价细则等材料。

2、终验阶段：

信息系统竣工验收申请表（正式签字扫描版）、需求收敛表、故障收敛表、技术管控成果审查确认单（终验阶段或试运行阶段）、客服接入或大版本发布移交单、项目管理文档（变更申请单、相关会议纪要等）、监理报告（监理意见）等材料。

项目运维要求

1、投标方须明确，在质保期内：提供7×24小时技术支持、热线响应、专家在线

远程技术支持。投标方应在项目验收时提供关于本项目的运维保障方案。

2、投标方提供在质保期驻场原厂运维服务承诺，系统实施驻场人员不少于30人，其他软硬件不少于5人。

3、在质保期内：免费、及时处理系统软、硬件故障；免费、及时处理系统软、硬件设计上的缺陷；免费提供最新版本升级，范围为：属于本招标文件范围的系统软、硬件功能优化、提升；招标方基于系统购置新设备时，投标方应提供处理建议或采购意见，并免费提供系统恢复服务。

4、如果系统在质保期内出现紧急故障或一般故障，投标方应在接到招标方通知后，2小时内解决故障；出现重大故障，投标方应在接到招标方通知后立即作出响应并尽快提供解决方案，技术人员在12小时内解决故障，在解决问题后，投标方应以书面方式详细说明导致故障的缘由及解决问题时所要采取的措施。

5、无论是否在质保期内，投标方所提供的系统软、硬件升级服务均不应造成系统功能缺陷和性能下降。

6、投标方应给出质保期后的系统软、硬件维护、升级和技术服务方案。服务费用不计入投标总价。

7、质保期内，投标方免费提供所有的系统软、硬件版本升级、支持与修复服务。

8、在质保期结束后，为满足招标方业务发展需要，若招标方提出系统软、硬件升级或变更要求，投标方均应提供技术服务。

9、投标方应对其本地的售后服务、技术支持方面的情况作出说明（包括服务机构、维护人员构成、提供服务的时段、技术服务范围、收费情况及服务方式等）。

信息安全与第三方测试要求

信息安全测评

本项目必须通过入网安评、等保测评、商用密码评估、源代码审计等电力监控系统所要求的全部安全测评内容，满足国家和南方电网公司相关要求，不得具有信息安全漏洞，不得违反信息安全与二次设备安全相关规定。按照国家《网络安全审查办法》采购管理方面的有关要求，需要向国家网络安全审查办公室申报网络安全审查的产品或服务，中标候选人/中标人有义务配合网络安全审查工作，所需申报材料应在接到招标人通知的3个工作日内提供。

第三方测试

本项目必须完成第三方功能、性能测试，以及业务应用技术验证、分布式平台技术验证、建设质量评价、电力监控系统风险评估等第三方测试内容，满足国家和南方电网公司相关要求。

工作界面

以下工作界面内容为暂定，以实施过程中招标方要求为准。

机房、通信基础环境部署

(1) 配合本项目软硬件设备的到货验收工作；

(2) 负责本项目的软硬件资源部署规划工作，提供平台软硬件的施工图草图；

(3) 负责通信机房的基础环境部署工作；

(4) 配合机房的施工，保障本项目软硬件资源在机房施工完成前的完整性、可用性。

设备上架、接线、上电

(1) 负责自动化机房至通信机房之间的尾纤接线工作；（从自动化机房边界防火墙至通信机房路由器）；

(2) 负责通信机房内的机柜间综合布线工作（含自动化机房、棠下机房）；

(3) 负责本项目所有设备的搬运、清洁、安装上架、设备间接线（含网线及光纤的接线）、上电、标签标识工作，确保设备稳定可靠运行；

(4) 配套机房工程的综合布线不满足本项目中标单位产品部署要求的，需本项目中标方按照配套机房工程的建设标准要求进行综合布线，并含柜间和柜内的全部材料及实施工作；

(5) 负责从综合数据网、调度数据网接入交换机对应的配线架及无线公网路由器对应的配线架到各区域边界防火墙所有设备间跳线、调试配置等工作，提供实施跳线所需的材料。

网络联通测试及验收

(1) 负责本项目软硬件设备的现场功能测试、验收工作；

(2) 负责通信外部网络联通测试、验收工作；

(3) 负责开展内部网络和外部网络的联通测试、验收工作；

(4)负责开展外部网络联通测试、验收工作。

硬件设备采购及安装集成

(1) 在中标后10天内在业主指定机房中完成开发测试环境搭建。中标方负责提供开发测试环境所需的资源，环境应采用风冷的制冷模式，并提供不少于生产环境的20%的可用资源，包括但不限于服务器、交换机、云平台基础组件、协同开发平台等全套的软硬件环境，软件版本应与生产环境保持一致。中标方应负责提供开发测试环境搭建所需的耗材，并负责实施和配置等工作，均由中标方自行评估并在投标文件明确罗列，开发环境应能保证主站应用功能建设开发厂家在系统上线前的正常开发、测试等工作。并且承诺后续可以免费迁移至海南西海岸机房。

(2) 负责搭建一套可以支撑业务人工智能应用的大模型环境，支持多模态、图像识别、语音识别、语义识别等。负责提供《智能应用中长期建设方案》。

(3) 负责按照项目要求提供本项目需要的硬件设备。

(4) 结合产品特性，根据业务建设需求及软件开发需求，完成基础软硬件环境安装、部署、配置及联调工作。

软件系统

(1) 负责提供本项目需要的采集监控域分布式平台相关组件；

(2) 负责提供本项目需要的安全I区相关组件。

分布式平台监测

(1) 负责提供本项目采购的大数据计算、存储相关的硬件资源、软件组件，相关参数及性能指标详见本技术规范。

(2) 对计算过程提供调度、管理、监控工具。

(3)结合产品特性，根据业务建设需求及软件开发需求，提供包括设备告警、组件告警、设备资源监控、组件资源监控等接口明细信息，并提供接口实现与主站应用功能建设厂家进行内部数据交互，配合主站应用功能建设厂家完成接口联调工作。

项目实施

(1) 负责部署本项目相关的软硬件现场集成实施、测试、验收。

(2) 实施阶段派驻计量自动化系统分布式平台云计算、数据库、大数据等专业技术专家，全程参与技术方案的编制，按照行业最佳实践经验给予主站应用功能建设开发单位软件设计技术指导。协助主站应用功能建设厂家完成数据库的数据库规划和数据模型建设。

(3) 负责完成与现有系统、数据分析域的设备连线、配置和联调，若现有设备、数据分析域设备缺少通信的模块等辅助材料，也含在中标方的供货范围之内，中标方负责与现有系统、数据分析域的通信通道联调并保障系统的正常运行；

(4)配合完成系统试运行，项目投运相关工作。

第三方测试

须配合系统测试方开展第三方测试工作，提供必要的设备、软件清单，并负责完成分布式平台相关问题整改。

网络安全等级评测

须配合系统测试方开展网络安全等级评测工作，提供必要的设备、软件清单，并负责完成平台侧问题整改，配合完成系统侧相关问题整改。

入网安全评测

须配合系统测试方开展入网安全评测工作，提供必要的设备、软件清单，并负责完成相关问题整改。

源代码安全审查

须配合系统测试方开展源代码安全审查工作，提供必要的设备、软件清单，提供必要的软件程序源代码或源代码安全审查证明报告，并负责完成问题整改。

商用密码应用安全性评估（含商用密码方案评审）

须配合系统测试方开展商用密码应用安全性评估工作，配合完成计量自动化系统商用密码方案的编制、评审工作，提供必要设备、软件清单，提供计量自动化系统商用密码应用方案采集监控域分布式平台建设及通信部分供系统测试方审查并负责完成问题整改。

电力监控系统安全防护评估

须配合完成电力监控系统安全防护评估工作，提供必要的设备、软件清单，并负责完成问题整改。

- 附件

## 附件1：技术建议书编制要求

投标方编制的技术建议书，应包括但不限于如下内容：

- 技术文件评价索引表

投标方要按照评分要求，总结技术方案优势，编制评分索引表。

- 技术差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。投标单位应如实填写如下“技术差异表”，每项技术条款需说明正偏差、无偏差、负偏差，出现正负偏差的需提供说明材料并建立索引便于查阅。评标专家对是否响应和满足招标文件的全部条款，是否出现非实质性条款负偏差（不满足招标要求）进行审查排序。

技术差异表

| 序号 | 项目 | 技术规范书要求 | 与技术规范书要求的差异 | 索引或备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标授权代表（签字）

年   月   日

- 总体技术方案

#### 3.1供货及服务清单

##### 软件供货清单

针对软件需求清单章节逐一进行回复，提供产品的名称、版本等。

##### 硬件供货清单

针对硬件需求清单章节逐一进行回复，提供产品的名称、型号、规格等。

##### 技术服务清单

针对技术服务需求清单章节逐一进行回复，提供技术服务的详细内容。

#### 3.2总体技术方案描述

投标方应针对技术规范书提出的“一主两域，云边协同”的总体原则，以及项目工程量、分布式平台建设要求、安全建设要求、通信系统建设要求、项目实施要求、项目交付成果及服务要求、工作界面等要求，结合投标产品及服务，提供分布式平台建设的总体技术方案和建设实施方案。

- 详细技术方案

投标方应根据招标要求作出详细技术方案：应针对“设备购置要求”、“分布式平台建设要求”、“安全建设要求”、“通信系统建设要求”、“项目实施要求”、“项目交付成果及服务要求”章节，给出针对本项目的详细技术方案；应针对详细技术方案要求，结合投标产品及服务，对所投软硬件的详细技术进行说明；投标方应报来投标产品规格型号、技术参数、产品使用说明书等资料，如有差异或更好建议配置，需作专门说明。

详细技术方案包括但不限于以下内容：

#### 计量自动化系统分布式平台软件解决方案

结合本项目整体建设需求，提供计量自动化系统分布式平台软件解决方案，详细分析并量化计算。

- 投标方应填写安全Ⅲ区计量自动化系统分布式平台主要软件授权响应情况表。

  - 安全Ⅲ区计量自动化系统分布式平台主要软件授权响应情况表

| 授权项 | 授权单位 | 技术规范书需求的数量 | 投标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 | 逻辑核 | 5192 |  |
| 容器服务（容器及依赖授权，含容器镜像服务） | 逻辑核 | 5192 |  |
| 块存储SSD | TB | 105.75 |  |
| 块存储HDD | TB | 220.32 |  |
| 对象存储服务 | TB | 330.48 |  |
| 裸金属服务 | 物理机台 | 10 |  |
| 云桌面 | 用户 | 200 |  |
| 事务型关系数据库（TP库集中式单实例） | TB | 31.11 |  |
| 分析型数据库（AP库） | TB | 694.79 |  |
| 内存数据库 | TB | 2.18 |  |
| 实时计算 | 逻辑核 | 4480 |  |
| 离线计算 | TB | 3304.8 |  |
| 分布式消息队列 | 逻辑核 | 1152 |  |

- 分布式平台软件的种类、参数、数量必须满足技术规范要求。

- 应提供分布式平台软件解决方案配置和兼容性的兜底服务承诺函，并加盖投标人公章。

- 分布式平台应从开放兼容性、可靠性、安全性、硬件扩容时资源的适配性及运营运维便利性方面提供技术解决方案，并阐述方案的亮点。

#### 硬件设备解决方案

硬件设备的种类、参数、数量必须满足技术规范要求，硬件设备应满足兼容性和开放性要求，支持多种处理器技术架构，并提供相关技术方案；硬件设备应满足可靠性、稳定性要求，提供相关技术方案，并阐述方案的创新点和亮点。

技术服务保障承诺：应提供所投硬件与所投分布式平台软件的兼容性承诺函，并加盖分布式平台软件原厂公章；应提供硬件设备解决方案配置和兼容性的兜底服务承诺函，并加盖投标人公章。

投标方应填写安全Ⅲ区服务器资源汇总情况表和安全Ⅲ区服务器规模响应情况表、可用容量计算表。

- 安全Ⅲ区服务器资源汇总情况表

应对本次供货的安全Ⅲ区服务器数量、总CPU物理核数、存储容量进行分类汇总，格式如下。

| 服务器总数（台） | 服务器芯片架构 | 总CPU物理核数 | 总内存容量（TB） | 系统盘总容量（TB） | 存储总容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SAS SSD（TB） | NVME SSD（TB） | SATA HDD（TB） |

- 安全Ⅲ区服务器设备规模响应情况表

| 服务器名称 | 技术规范书需求的数量（台） | 投标数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 分布式平台底座服务器 | 22 |  |
| 云服务器 | 44 |  |
| 块存储服务器_类型1 | 9 |  |
| 块存储服务器_类型2 | 6 |  |
| 对象存储服务器 | 9 |  |
| 网络服务器 | 11 |  |
| 云桌面服务器 | 9 |  |
| 事务型关系数据库服务器 | 3 |  |
| 分析型数据库服务器 | 67 |  |
| 内存数据库服务器 | 6 |  |
| 数据传输服务服务器 | 5 |  |
| 中间件服务器 | 8 |  |
| 实时计算服务器 | 35 |  |
| 数据离线计算服务器 | 30 |  |
| 分布式消息队列服务器 | 9 |  |
| 数据开发组件服务器 | 5 |  |
| 跨区传输服务器 | 6 |  |
| 能力开放组件服务器 | 6 |  |
| 安全防护组件服务器 | 7 |  |
| 备份一体机 | 1 |  |

(3)可用容量计算表

投标方应按照以下表格公式测算所需的可用容量、CPU等是否满足招标技术要求。

| 服务器 名称 | 数量 | 服务器 类型 | 可用容量计算 | 要求 授权量 | 授权 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX服务器 | XXX | XXX | 示例： 3副本 单台逻辑存储容量=磁盘物理容量[XXX.XXT]*数据磁盘占比[X.00]* 磁盘格式化损耗[0.XX]*水位线[0.XX]/备份比[X.XXX] = XX.XXT 总的逻辑存储容量=单台服务器存储容量[XX.XXT] * 服务器数量[X] = XXX.XXT | XXXX | TB |

#### 数据处理解决方案

结合本项目整体建设需求，详细分析并量化，提出有针对性的能够实现系统整体运行指标的数据处理解决方案，项目重点关注的数据处理解决方案如下：

（1）营销系统档案同步一致性及性能要求：以700万用户全量档案为例，投标方详细阐述档案从营销系统同步到系统内的各个数据库或数据湖的解决方案，满足一致性100%的要求，并提供解决方案详细说明及承诺函。

（2）云边协同解决方案，需要详细论证云边协同对应的解决方案，云边协同数据同步性能：以1亿条表码数据、1亿条负荷数据、1千万条告警数据为例，在南网调度云的云边协同技术框架下，从采集监控域同步到数据分析域。投标方详细阐述在本方所投软硬件配置条件下，最快完成传输的解决方案包括通过数据同步工具、消息队列（API方式）等不同方式下的解决方案，并提供该解决方案承诺函包含各个模式在当前资源条件的同步速率X条/秒（格式自拟）。

（3）分析型数据库具备单集群大规模部署节点的能力，提供解决方案详细说明，如何支撑核心业务的开展。

（4）数据处理（大数据平台）技术方案突出产品成熟度，阐述在能源、政府、金融等重点行业的私有化部署应用情况，提供解决方案详细说明。

（5）主站数据全链路60秒要求：以700万用户规模全量数据15分钟采集密度为例，在与主站系统功能开发商配合下，满足从主站接收到报文再到前台展现总耗时≤60秒的业务需求。投标人应满足要求，并提供解决方案详细说明。

（6）投标方认为需要补充的其他内容。

#### AI环境搭建及研究建设方案

投标方应针对AI环境搭建及研究要求，结合投标产品及服务，给出针对本项目的AI环境搭建及研究的建设方案。

- 安全技术方案

投标方应针对安全技术方案要求，结合投标产品及服务，给出针对本项目的安全技术方案。

- 工程进度计划及保障措施

投标方应针对工程进度要求，给出本项目实施部署阶段的具体部署方案，包括但不限于工程进度计划、技术联络会、技术培训计划等。

#### 工程进度计划

本项目竣工要求在合同签订之日14个月内，或以建设单位通知为准，现场验收（初步验收）要求在2025年12月底前，或以建设单位通知为准，投标方案应根据自身情况详细安排工程的进度。

#### 工程进度保障措施

提供详细的保障措施，包括但不限于应急处理方案例如安全要求下更换芯片，产能不足带来的供货能力不足等；保障工程工期采取相关措施，提前备货等。确保工期和供货满足要求。

- 实施方案

投标方应针对项目实施要求和项目验收要求，提供详细的实施方案，应符合计量业务需求，满足海量实时高并发业务场景的数据处理需要。

- 售后服务承诺

投标方应针对售后服务要求，提供售后服务承诺。

- 技术研发实力

- (1)技术团队实力

- (2)技术服务能力

- 其他技术附件

包括但不限于以下内容：

- 工程总体兼容性要求承诺书

总体兼容性承诺书

海南电网有限责任公司：

作为潜在的计量自动化系统分布式平台基础设施的             投标方，我公司郑重承诺__________________公司在计量自动化系统分布式平台基础设施中，承诺所投全部的软硬件产品相互兼容，若出现包括但不限于网络无法互联互通、数据格式不兼容、接口形态不兼容、数据无法互联互通、集成实施后设备运行性能指标低于投标单台设备的性能要求等等各类兼容性问题，由_________________公司负责通过调整配置、更换设备、更换配件等等措施，直至解决兼容性问题，费用含在本次投标报价中。

公司（盖章）

授权代表（签字）

年   月   日

- 虚拟化技术平台软件原厂针对硬件设备的兼容性证明

针对服务器、交换机等各一份，格式如下

产品兼容性证明

海南电网有限责任公司：

作为潜在的计量自动化系统分布式平台基础设施的             虚拟化技术平台软件产品原厂商，我公司郑重承诺__________________公司在计量自动化系统分布式平台基础设施中，所投产品型号：              的产品与本次项目所投的虚拟化技术平台产品在技术上兼容。

公司（盖章）

授权代表（签字）

年   月   日

- 计量自动化系统分布式平台软件原厂针对硬件设备的兼容性证明

针对服务器、交换机等各一份，格式如下

产品兼容性证明

海南电网有限责任公司：

作为潜在的计量自动化系统分布式平台基础设施的             计量自动化系统分布式平台软件产品原厂商，我公司郑重承诺_____________公司在计量自动化系统分布式平台基础设施中，所投产品型号：              的产品与本次项目所投的计量自动化系统分布式平台软件产品在技术上兼容。

公司（盖章）

授权代表（签字）

年   月   日

- 分布式平台软件解决方案配置和兼容性的兜底服务承诺函

备注：具体内容格式自拟

- 硬件设备解决方案配置和兼容性的兜底服务承诺函

备注：具体内容格式自拟

- 计量自动化系统分布式平台厂商技术路线承诺书

为保障计量自动化系统分布式平台稳定可靠和持续演进，提供所投计量自动化系统分布式平台产品最先进、稳定、安全的版本（截止投标前的版本号及原厂说明书等证明材料），并与该厂商的公有云采用相同架构。提供计量自动化系统分布式平台厂商承诺书（格式如下）

（原厂商）

投标计量自动化系统分布式平台软件产品与公有云同架构承诺书

海南电网有限责任公司：

作为潜在的计量自动化系统分布式平台基础设施的计量自动化系统分布式平台软件产品原厂商，我公司向贵公司郑重承诺如下：

本项目采购的计量自动化系统分布式平台软件产品，我公司向贵公司郑重承诺我公司本次项目投标产品为我司最新版本     ，并且与我司公有云技术路线保持一致，为我公司主流技术架构。

特此承诺。

公司（盖章）

授权代表（签字）

年   月   日

- 安全自主可控承诺

硬件设备芯片（CPU、GPU等）、数据库（分布式、集中式）、操作系统（桌面版、服务器版）等核心产品开具安全自主可控承诺书、芯片供应商承诺函、核心芯片应用统计表、核心芯片应用情况表（格式如下）

- 安全自主可控承诺书

海南电网有限责任公司：

作为潜在的计量自动化系统分布式平台基础设施的产品供应商，我公司向贵公司郑重承诺如下：

本次投标产品：

- 硬件设备芯片：（此处替换为投标具体产品名称、型号）

- 数据库：（此处替换为投标具体产品名称、版本）

- 操作系统：（此处替换为投标具体产品名称、版本）

是                  公司在中华人民共和国境内开发，符合安全可靠测评要求，并承诺在“2024年海南电网有限责任公司计量自动化系统3.0主站建设”项目竣工验收前提供国家权威机构出具的对应产品的证书或认证。

公司（盖章）

授权代表（签字）

年   月   日

- 芯片供应商承诺函

海南电网有限责任公司：

我司作为贵公司计量自动化系统分布式平台基础设施服务器(型号：                 ）主要核心芯片 [CPU]（型号：          ）的供应商，为保证我司产品的供应稳定，特向贵公司做出如下承诺：

一、关于我方公司注册地及法人的情况

公司名称：                                                        法定代表人姓名：

公司注册地址：                                                    组织机构代码：

我司承诺所提供的公司信息真实有效，公司运营期间公司实际地址将一直保持与注册地址相符。

二、产品信息

芯片设计公司名称：                                                芯片设计研发地址：

是否拥有该产品的完整齐备设计文件：

芯片制造公司名称：                                                芯片制造地址（城市）：

芯片封装公司名称：                                                芯片封装地址（城市）：

芯片测试公司名称：                                                芯片测试地址（城市）：

我司承诺所提供的产品信息真实有效，并将按贵司要求，如期提供符合质量、数量的产品，采取一切措施，确保供应链的稳定性和连续性，如遇特殊情况可能导致供应中断，将及时通知贵司，并协商采取相应措施，保障产品供应。

特此函达！

供应商：（公章）

- 核心芯片应用统计表

| 核心芯片应用统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 设备厂商名称 | 设备型号 | 芯片类型 | 单设备国产芯片数量（颗） | 单设备非国产芯片数量（颗） |
| 服务器设备1 |  |  | CPU |  |  |
|  |  |  | DRAM颗粒 |  |  |
|  |  |  | SSD颗粒 |  |  |
|  |  |  | 网卡芯片 |  |  |
|  |  |  | 电源控制模块芯片 |  |  |
|  |  |  | BMC |  |  |
| …… |  |  | CPU |  |  |
|  |  |  | DRAM颗粒 |  |  |
|  |  |  | SSD颗粒 |  |  |
|  |  |  | 网卡芯片 |  |  |
|  |  |  | 电源控制模块芯片 |  |  |
|  |  |  | BMC |  |  |
| 服务器设备N |  |  | CPU |  |  |
|  |  |  | DRAM颗粒 |  |  |
|  |  |  | SSD颗粒 |  |  |
|  |  |  | 网卡芯片 |  |  |
|  |  |  | 电源控制模块芯片 |  |  |
|  |  |  | BMC |  |  |
| 网络设备1 |  |  | CPU |  |  |
|  |  |  | DRAM颗粒 |  |  |
|  |  |  | FLASH |  |  |
|  |  |  | 交换/转发芯片 |  |  |
| …… |  |  | CPU |  |  |
|  |  |  | DRAM颗粒 |  |  |
|  |  |  | FLASH |  |  |
|  |  |  | 交换/转发芯片 |  |  |
| 网络设备N |  |  | CPU |  |  |
|  |  |  | DRAM颗粒 |  |  |
|  |  |  | FLASH |  |  |
|  |  |  | 交换/转发芯片 |  |  |
| 安防设备1 |  |  | CPU |  |  |
|  |  |  | DRAM颗粒 |  |  |
|  |  |  | FLASH |  |  |
|  |  |  | 安全芯片 |  |  |
| …… |  |  | CPU |  |  |
|  |  |  | DRAM颗粒 |  |  |
|  |  |  | FLASH |  |  |
|  |  |  | 安全芯片 |  |  |
| 安防设备N |  |  | CPU |  |  |
|  |  |  | DRAM颗粒 |  |  |
|  |  |  | FLASH |  |  |
|  |  |  | 安全芯片 |  |  |

- 核心芯片应用情况表

| 设备种类 | 设备型号 | 芯片种类 | 芯片描述 |  |  | 芯片设计信息 |  |  |  |  |  |  | 芯片制造信息 |  | 芯片封装信息 |  | 芯片测试信息 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 芯片厂家 | 芯片型号 | 芯片制程（nm） | 芯片设计单位 | 注册地址 | 注册信息是否包含“集成电路设计” | 是否具有独立法人 | 是否具有集成电路文件核心关键技术和属于本企业的知识产权 | 是否拥有该集成电路产品的完整齐备设计文件 | 集成电路设计机构地址（实际研发地点） | 芯片制造单位 | 地址（至少精确到市） | 芯片封装单位（全称） | 地址（至少精确到市） | 芯片测试单位（全称） | 地址（至少精确到市） | 如果封装测试在一起，就写同样的信息即可 |
| 保护类设备（按照招标相关物资品类包含的设备类型填写） | 本轮投标供应南方电网设备型号（安全可控） | ADC、CPU、DRAM、FLASH四类 | 填写填报芯片厂家全名。 |  |  | 填写芯片设计单位全称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主站自动化设备 | 本轮投标供应南方电网设备型号 | CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡芯片、电源模块控制芯片六类 | 填写填报芯片厂家全名。 |  |  | 填写芯片设计单位全称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全可控厂站自动化类设备（按照招标相关安全可控物资品类包含的设备类型填写） | 本轮投标供应南方电网设备型号 | ADC、CPU、DRAM、FLASH、交换/转发芯片五类 | 填写填报芯片厂家全名。 |  |  | 填写芯片设计单位全称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂站自动化类设备（监控主机） | 本轮投标供应南方电网设备型号 | CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡芯片、电源模块控制芯片六类 | 填写填报芯片厂家全名。 |  |  | 填写芯片设计单位全称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全可控网络安全类设备（安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置） | 本轮投标供应南方电网设备型号 | CPU、DRAM、Flash、安全芯片四类 | 填写填报芯片厂家全名。 |  |  | 填写芯片设计单位全称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全可控网络安全类设备（安全可控变电站二次安防硬件防火墙） | 本轮投标供应南方电网设备型号 | CPU、DRAM、FLASH、 交换/转发芯片四类 | 填写填报芯片厂家全名。 |  |  | 填写芯片设计单位全称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、保护类设备指安全可控10kV-500kV保护，其中10kV-35kV保护含在安全可控厂站自动化类设备品类，保护类设备具体包括：500kV线路保护屏（含安全可控和非安全可控）、220kV线路保护屏（含安全可控和非安全可控）、110kV线路保护屏（含安全可控和非安全可控）、500kV母线保护屏（含安全可控和非安全可控）、220kV母线保护屏（含安全可控和非安全可控）、110kV母线保护屏（含安全可控和非安全可控）、500kV主变保护屏（含安全可控和非安全可控）、220kV主变保护屏（含安全可控和非安全可控）、110kV主变保护屏（含安全可控和非安全可控）。

2、安全可控厂站自动化类设备包括安全可控变电站自动化系统、安全可控智能变电站自动化系统、安全可控变电站时间同步系统、安全可控宽频测量装置及安全可控站控层交换机。

- 计量自动化系统分布式平台软件原厂合法授权书

格式如下：

__________________（原厂商）

产品销售代理授权书

海南电网有限责任公司：

作为潜在的计量自动化系统分布式平台基础设施的             计量自动化系统分布式平台软件产品原厂商，我公司在对销售/集成商的公司规模、技术力量、售后服务、系统集成业绩、商业信誉等方面作出评估之后，推荐_______________________公司作为唯一授权投标单位参与上述项目的投标，并郑重授权该公司代理其所投的我公司的产品。

公司（盖章）

授权代表（签字）

年   月   日

- 虚拟化技术平台软件原厂合法授权书

格式如下：

__________________（原厂商）

产品销售代理授权书

海南电网有限责任公司：

作为潜在的计量自动化系统分布式平台基础设施的             虚拟化技术平台软件产品原厂商，我公司在对销售/集成商的公司规模、技术力量、售后服务、系统集成业绩、商业信誉等方面作出评估之后，推荐_______________________公司参与上述项目的投标，并郑重授权该公司代理其所投的我公司的产品。

公司（盖章）

授权代表（签字）

年   月   日

- 硬件设备原厂针对本项目出具的合法授权书

服务器、交换机各一份，格式如下

（原厂商）

产品销售代理授权书

海南电网有限责任公司：

作为潜在的计量自动化系统分布式平台基础设施的             硬件设备生产厂商，我公司在对销售/集成商的公司规模、技术力量、售后服务、系统集成业绩、商业信誉等方面作出评估之后，推荐_________________公司参与上述项目的投标，并郑重授权该公司代理其所投的我公司的产品。

公司（盖章）

授权代表（签字）

年   月   日

- 计量自动化系统分布式平台软件原厂技术服务承诺书

内容中包含原厂商的实施服务承诺、售后服务承诺（质保及运维服务自“2024年海南电网有限责任公司计量自动化系统3.0主站建设项目”项目竣工验收起不少于3年）。

格式如下：

__________________（原厂商）

技术服务承诺书（云平台软件）

海南电网有限责任公司：

作为潜在的计量自动化系统分布式平台基础设施的计量自动化系统分布式平台软件产品原厂商，我公司向贵公司郑重承诺如下：

- 负责上述项目中我公司产品在集成商工厂以及用户所在地的安装、部署及调试；

- 对我公司产品提供    年免费运营、运维等技术支持服务，人工、配件、交通等费用全免；

- 对我公司产品提供不少于每天   人时、每周   人天到现场的技术支持；

- 负责我公司产品代理商在投标书中承诺的技术培训。

特此承诺。

公司（盖章）

授权代表（签字）

年   月   日

- 硬件设备原厂针对本项目出具的技术服务承诺书

内容中包含原厂商的实施服务承诺、售后服务承诺（质保及运维服务自“2024年海南电网有限责任公司计量自动化系统3.0主站建设”项目竣工验收起不少于5年）。

服务器、交换机各一份，格式如下：

（原厂商）

技术服务承诺书（硬件设备）

海南电网有限责任公司：

作为潜在的计量自动化系统分布式平台基础设施的             硬件设备生产厂商，我公司向贵公司郑重承诺如下：

- 负责上述工程项目中我公司产品在集成商工厂以及用户所在地的安装及调试；

- 对我公司产品提供____年免费上门维修服务，人工、配件、交通等费用全免；

- 对我公司产品提供不少于___人天到现场的技术支持；

- 负责我公司产品代理商在投标书中承诺的技术培训。

特此承诺。

公司（盖章）
授权代表（签字）             
                                             年   月   日

## 附件2 政府采购需求标准

本项目涉及的服务器、数据库、操作系统以及运维终端等软硬件设备，还应当满足以下政府采购需求标准当中加“*”的指标参数要求。

- 通用服务器采购需求标准

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |
|  | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |
|  | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 |
|  | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
|  | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
|  | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | - 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； - 单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |
|  | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | ≥4 |
|  | 产品规格 |  | *内存规格 | ≥DDR4 |
|  | 产品规格 |  | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
|  | 产品规格 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设备 - 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于600GB - 若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于480GB，NVMe SSD容量不小于960GB |
|  | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | - 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于2块，可实现互为备份； - 若配备固态盘，实配盘数应不小于1块 |
|  | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | - 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； - 机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 - 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 |
|  | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于1GE |
|  | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
|  | 产品规格 |  | *USB 接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
|  | 产品规格 | *电源规格 | *电源模块数量 | ≥2 |
|  | 产品规格 |  | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
|  | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | - 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； - 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； - 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； - 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
|  | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
|  | 产品规格 |  | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃)；大气压86～106kPa |
|  | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
|  | 产品规格 |  | *噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
|  | 功能要求 | *主板 功能 | *主板外部 接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如： VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
|  | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
|  | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
|  | 功能要求 |  | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
|  | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
|  | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
|  | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷等散热方式 |
|  | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | - 支持 DHCP 设置网络功能； - 支持静态 IP 设置网络功能； - 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； - 支持日志信息导出和记录删除功能； - 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； - 设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； - 支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； - 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； - 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； - 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； - 支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； - 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； - 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； - 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； - 支持设置口令策略功能； - 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； - 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； - 支持读取设备主板的工作环境温度功能； - 支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； - 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； - 应支持固件版本查询、固件升级 - 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； - BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； - 支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
|  | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | - 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； - 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； - 支持设置界面中英文显示切换功能； - 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； - 支持操作系统安装和引导功能，并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； - 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； - 支持安全启动功能； - 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； - 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； - 支持 RAID 识别和启动功能； - 支持串口重定向功能； - 支持固件更新功能； - 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； - 支持网络引导启用和关闭功能 |
|  | 功能要求 |  | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
|  | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
|  | 功能要求 |  | *操作系统功能 | - 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； - 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
|  | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
|  | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
|  | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
|  | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
|  | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
|  | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
|  | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
|  | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
|  | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
|  | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
|  | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求 |
|  | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥1.8GHz |
|  | 性能要求 |  | *单CPU核数 | ≥4 |
|  | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | ≥8MB |
|  | 性能要求 | *内存性能 | *内存速率 | ≥2666MT/s |
|  | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
|  | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
|  | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
|  | 兼容要求 |  | *网卡兼容 性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
|  | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
|  | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
|  | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
|  | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
|  | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
|  | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
|  | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
|  | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
|  | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
|  | 服务要求 |  | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
|  | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | - 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； - 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； - 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； - 产品发布日期需在随机文件中明确 |
|  | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
|  | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
|  | 服务要求 |  | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
|  | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
|  | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
|  | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
|  | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

- 数据库采购需求标准

#### 分布式数据库

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | *安装与升级 | *数据库安装 | - 支持命令行或图形化的安装； - 支持命令行或图形化的可配置安装能力； - 依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； - 提供图形化软件组件管理向导工具 |
|  | 功能要求 |  | *数据库重启 | - 支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务； - 关闭服务后，再启动服务，服务正常 |
|  | 功能要求 |  | *安装配置日志 | - 提供软件安装的日志记录功能； - 记录的软件安装信息完整正确； - 提供安装配置操作的日志记录功能； - 记录的配置操作信息完整正确 |
|  | 功能要求 |  | *升级维护 | - 支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； - 厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况 |
|  | 功能要求 | *数据配置 | *参数配置 | - 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力； - 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数应在相关文档中明确 |
|  | 功能要求 | *SQL 功能 | *基础数据类型 | - 支持数值类型； - 支持字符类型； - 支持二进制类型； - 支持日期和时间类型； - 支持布尔类型； - 支持（大）文本类型； - 支持大对象类型 |
|  | 功能要求 |  | *数据存储基础功能 | 支持基础数据类型 |
|  | 功能要求 |  | *数据检索基础功能 | 支持基础数据类型 |
|  | 功能要求 |  | *核心SQL能力 | - 支持左外连接； - 支持右外连接； - 支持内连接； - 支持全连接 |
|  | 功能要求 |  | *字符集 | 中文字符集符合 GB 18030 的要求 |
|  | 功能要求 |  | *常用操作符 | - 支持逻辑操作符及相关运算； - 支持比较操作符及相关运算； - 支持算术运算符及相关运算 |
|  | 功能要求 |  | *条件表达式 | - 支持对比条件表达式； - 支持逻辑条件表达式； - 支持空值条件表达式； - 支持等于条件表达式； - 支持模式匹配条件表达式； - 支持区间条件表达式； - 支持 IN 条件表达式； - 支持存在条件表达式； - 支持以上条件表达式的复合表达式 |
|  | 功能要求 |  | *SQL 执行计划 | 支持SQL计划，使SQL按照指定的语句执行，并实现预期结果 |
|  | 功能要求 | *数据库对 象 | *基础对象类型 | - 支持用户的创建、删除、修改； - 支持角色的创建、删除、修改； - 支持存储过程的创建、删除、修改； - 支持表操作功能； - 支持自增序列； - 支持主键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束； - 支持游标功能； - 支持视图的创建、删除、修改； - 支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数 |
|  | 功能要求 |  | *基础表分区管理 | - 哈希分区方式； - 范围分区方式； - 列表分区方式 |
|  | 功能要求 |  | *对象变更 | - 支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询； - 支持在线变更表结构、索引； - 支持数据的增加、删除、修改和查询 |
|  | 功能要求 | *事务能力 | *事务基础特性 | 支持事务的ACID |
|  | 功能要求 |  | *死锁检测与处理 | - 在并发执行过程中，能检测到死锁； - 提供解决全局死锁的机制； - 具备死锁处理能力； - 具备死锁超时回滚的能力； - 具备死锁检测与处理记录功能 |
|  | 功能要求 | *运维 | *运行时统计信息基础功能 | - 数据库慢SQL统计： - 支持统计SQL语句； - 支持统计用户名； - 支持统计数据库名； - 支持统计执行时长； - 数据库性能状态统计： - 支持统计每秒事务数和查询数； - 支持统计 SQL 平均响应时间； - 支持统计高频 SQL |
|  | 功能要求 |  | *日志 | - 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； - 具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作； - 日志完整正确，并且提供可读文本的形式； - 支持中文日志 |
|  | 功能要求 |  | *远程运维 | 具备远程维护功能 |
|  | 功能要求 |  | *报警 | - 厂商提供通知管理员的方法或工具； - 支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； - 提供报警API； - 报警发生时，支持报警信息的实时展示 |
|  | 功能要求 | *迁移 | *数据迁移 | - 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； - 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； - 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； - 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； - 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； - 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 |
|  | 功能要求 |  | *数据比对基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 |
|  | 功能要求 | *备份恢复 | *数据备份 | - 运行状态下支持对数据库进行全库备份； - 运行状态下支持对数据库进行部分备份； - 运行状态下支持对数据库进行增量备份 |
|  | 功能要求 |  | *多种存储媒体备份、还原 | 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 |
|  | 功能要求 |  | *备份还原的一致性校验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 |
|  | 功能要求 | *集群管理 | *集群构建与管理 | - 支持集群的运行环境； - 支持创建并配置数据库集群； - 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 |
|  | 功能要求 |  | *数据分布 | - 支持自动数据分布； - 按照指定规则设置数据分布 |
|  | 功能要求 |  | *分布式计算 | 支持在分布式节点上的并行计算 |
|  | 功能要求 |  | *集群扩展 | - 支持在线扩容、缩容； - 集群扩容、缩容过程中支持分布式事务ACID特性 |
|  | 功能要求 |  | *数据重分布 | 支持按照数据库集群的节点、状态和负载的变化，进行动态重分布 |
|  | 功能要求 |  | *对应用透明 | 当数据分布、分布计算、集群扩展、数据重分布等变化时，不需要修改应用代码 |
|  | 功能要求 |  | *均分负载 | 支持在集群环境下，事务并行执行 |
|  | 功能要求 | *工具 | *数据库开发调试工具 | - 具备图形化功能，提高易用性； - 具备导入、编辑、保存、执行 SQL 语句和 SQL 脚本功能； - 具备复制、编辑现有数据库对象功能； - 具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL 编辑器功能 |
|  | 功能要求 |  | *用户、角色管理工具 | - 支持创建、修改、删除用户的功能； - 提供定义用户的功能； - 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 |
|  | 功能要求 |  | *SQL 执行计划查看工具 | - 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作； - 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息 |
|  | 功能要求 |  | *数据库对象工具 | - 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； - 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； - 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； - 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 |
|  | 功能要求 |  | *导入导出工具 | - 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； - 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； - 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； - 支持 SQL 脚本进行导入导出 |
|  | 功能要求 |  | *数据库运维工具 | - 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； - 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； - 支持数据库任务自动化调度作业管理； - 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息 |
|  | 功能要求 | *图形化管理 | *图形化的开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 |
|  | 功能要求 |  | *图形化运维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 |
|  | 可靠性要求 | *稳定运行 | *稳定运行 | - 支持连续稳定运行； - 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |
|  | 可靠性要求 | *故障切换 | *快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 |
|  | 可靠性要求 |  | *恢复无断点 | 支持无断点恢复能力 |
|  | 可靠性要求 | *容灾能力 | *主备备份 | - 支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； - 提供数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力 |
|  | 可靠性要求 |  | *实例容灾 | - 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； - 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0，RTO时间小于30s |
|  | 可靠性要求 |  | *容灾部署 | - 提供远程容灾部署与管理功能； - 提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 |
|  | 可靠性要求 |  | *同城容灾 | - 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； - 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO时间等于0，RTO时间小于1分钟 |
|  | 可靠性要求 | *容错性 | *服务端编程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 |
|  | 可靠性要求 |  | *网络容错 | 网络中断时，保障事务一致性 |
|  | 可靠性要求 |  | *检测报警 | - 支持数据库实例启动时错误检测能力； - 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； - 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； - 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 |
|  | 可靠性要求 |  | *故障恢复 | - 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性； - 支持完全媒体故障恢复的能力； - 提供基于时间点故障恢复功能 |
|  | 可靠性要求 |  | *不同级别故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 |
|  | 兼容要求 | *软件兼容 | *云化部署 | 支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 |
|  | 兼容要求 | *硬件兼容 | *硬件平台兼容 | - 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构： - ARM； - LoongArch； - MIPS； - SW64； - x86； - 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 |
|  | 兼容要求 | *标准兼容 | *ODBC | 支持 ODBC |
|  | 兼容 |  | *JDBC | 支持 JDBC |
|  | 服务要求 | *交付方式 | *交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 |
|  | 服务要求 | *服务周期 | *产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
|  | 服务要求 |  | *产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4年 |
|  | 服务要求 |  | *产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年 |
|  | 服务要求 |  | *售后服务最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥6年 |
|  | 服务要求 | *供应链与服务保障 | *供应链与服务保障基础要求 | - 提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； - 提供技术支持服务，支持同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； - 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； - 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； - 服务周期内支持版本免费升级； - 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； - 提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等； |
|  | 安全要求 | *基本要求 | *基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 |
|  | 安全要求 | *基础安全 | *漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 |
|  | 安全要求 |  | *身份鉴别及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合 GM/T0028 的相关规定 |

#### 集中式数据库

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | *安装与升级 | *数据库安装 | - 支持命令行或图形化的安装； - 支持命令行或图形化的可配置安装能力； - 依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； - 提供图形化软件组件管理向导工具 |
|  | 功能要求 |  | *数据库重启 | - 支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务； - 关闭服务后，再启动服务，服务正常 |
|  | 功能要求 |  | *安装配置日志 | - 提供软件安装的日志记录功能； - 记录的软件安装信息完整正确； - 提供安装配置操作的日志记录功能； - 记录的配置操作信息完整正确 |
|  | 功能要求 |  | *升级维护 | - 支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； - 厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况 |
|  | 功能要求 | *数据配置 | *参数配置 | - 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力 - 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确 |
|  | 功能要求 | *SQL 功能 | *基础数据类型 | - 支持数值类型； - 支持字符类型； - 支持二进制类型； - 支持日期和时间类型； - 支持布尔类型； - 支持（大）文本类型； - 支持大对象类型 |
|  | 功能要求 |  | *数据存储基础功能 | 支持基础数据类型 |
|  | 功能要求 |  | *数据检索基础功能 | 支持基础数据类型 |
|  | 功能要求 |  | *核心SQL 能力 | - 支持左外连接； - 支持右外连接； - 支持内连接； - 支持全连接 |
|  | 功能要求 |  | *字符集 | 中文字符集符合 GB 18030 的要求 |
|  | 功能要求 |  | *常用操作符 | - 支持逻辑操作符及相关运算； - 支持比较操作符及相关运算； - 支持算术运算符及相关运算 |
|  | 功能要求 |  | *条件表达式 | - 支持对比条件表达式； - 支持逻辑条件表达式； - 支持空值条件表达式； - 支持等于条件表达式； - 支持模式匹配条件表达式； - 支持区间条件表达式； - 支持 IN 条件表达式； - 支持存在条件表达式； - 支持以上条件表达式的复合表达式 |
|  | 功能要求 |  | *SQL 执行计划 | 支持 SQL 计划，使 SQL 按照指定的语句执行，并实现预期结果 |
|  | 功能要求 | *数据库对象 | *基础对象类型 | - 支持用户的创建、删除、修改； - 支持角色的创建、删除、修改； - 支持存储过程的创建、删除、修改； - 支持表操作功能； - 支持自增序列； - 支持主键约束、外键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束； - 支持游标功能； - 支持视图的创建、删除、修改； - 支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数 |
|  | 功能要求 |  | *基础表分 区管理 | - 哈希分区方式； - 范围分区方式； - 列表分区方式 |
|  | 功能要求 |  | *对象变更 | - 支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询； - 支持在线变更表结构、索引； - 支持数据的增加、删除、修改和查询 |
|  | 功能要求 | *事务能力 | *事务基础特性 | 支持事务的 ACID |
|  | 功能要求 |  | *死锁检测与处理 | - 在并发执行过程中，能检测到死锁； - 提供解决全局死锁的机制； - 具备死锁处理能力； - 具备死锁超时回滚的能力； - 具备死锁检测与处理记录功能 |
|  | 功能要求 | *运维 | *运行时统计信息基础功能 | - 数据库慢 SQL 统计： - 支持统计 SQL 语句； - 支持统计用户名； - 支持统计数据库名； - 支持统计执行时长； - 数据库性能状态统计： - 支持统计每秒事务数和查询数； - 支持统计 SQL 平均响应时间； - 支持统计高频 SQL |
|  | 功能要求 | *运维 | *日志 | - 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； - 具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作； - 日志完整正确，并且提供可读文本的形式； - 支持中文日志 |
|  | 功能要求 |  | *远程运维 | 具备远程维护功能 |
|  | 功能要求 |  | *报警 | - 厂商提供通知管理员的方法或工具； - 支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； - 提供报警 API； - 报警发生时，支持报警信息的实时展示 |
|  | 功能要求 | *迁移 | *数据迁移 | - 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； - 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； - 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； - 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； - 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； - 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 |
|  | 功能要求 |  | *数据比对基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 |
|  | 功能要求 | *备份恢复 | *数据备份 | - 运行状态下支持对数据库进行全库备份； - 运行状态下支持对数据库进行部分备份； - 运行状态下支持对数据库进行增量备份 |
|  | 功能要求 |  | *多种存储媒体备份、还原 | 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 |
|  | 功能要求 |  | *备份还原的一致性校验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 |
|  | 功能要求 | *集群管理 | *集群构建与管理 | - 支持集群的运行环境； - 支持创建并配置数据库集群； - 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 |
|  | 功能要求 | *工具 | *数据库开发调试工具 | - 具备图形化功能，提高易用性； - 具备导入、编辑、保存、执行 SQL语句和 SQL 脚本功能； - 具备复制、编辑现有数据库对象功能； - 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能 |
|  | 功能要求 |  | *用户、角色管理工具 | - 支持创建、修改、删除用户的功能； - 提供定义用户的功能； - 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 |
|  | 功能要求 |  | *SQL执行计划查看工具 | - 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作； - 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息 |
|  | 功能要求 |  | *数据库对象工具 | - 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； - 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； - 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； - 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 |
|  | 功能要求 |  | *导入导出工具 | - 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； - 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； - 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； - 支持 SQL 脚本进行导入导出 |
|  | 功能要求 |  | *数据库运维工具 | - 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； - 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； - 支持数据库任务自动化调度作业管理； - 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息 |
|  | 功能要求 | *图形化管理 | *图形化的开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 |
|  | 功能要求 |  | *图形化运维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 |
|  | 可靠性要求 | *稳定运行 | *稳定运行 | - 支持连续稳定运行； - 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |
|  | 可靠性要求 | *故障切换 | *快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 |
|  | 可靠性要求 |  | *恢复无断点 | 支持无断点恢复能力 |
|  | 可靠性要求 | *容灾能力 | *主备备份 | - 支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； - 提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力 |
|  | 可靠性要求 |  | *实例容灾 | - 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； - 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s |
|  | 可靠性要求 |  | *容灾部署 | - 提供远程容灾部署与管理功能； - 提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 |
|  | 可靠性要求 |  | *同城容灾 | - 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； - 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 1 分钟 |
|  | 可靠性要求 | *容错性 | *服务端编程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 |
|  | 可靠性要求 |  | *网络容错 | 支持网络中断时，保障事务一致性 |
|  | 可靠性要求 |  | *检测报警 | - 支持数据库实例启动时错误检测能力； - 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； - 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； - 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 |
|  | 可靠性要求 |  | *故障恢复 | - 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性； - 支持完全媒体故障恢复的能力； - 提供基于时间点故障恢复功能 |
|  | 可靠性要求 |  | *不同级别故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 |
|  | 兼容要求 | *硬件兼容 | *硬件平台兼容 | - 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构： - ARM； - LoongArch； - MIPS； - SW64； - x86； - 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 |
|  | 兼容要求 | *标准兼容 | *ODBC | 支持ODBC |
|  | 兼容要求 |  | *JDBC | 支持JDBC |
|  | 服务要求 | *交付方式 | *交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 |
|  | 服务要求 | *服务周期 | *产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
|  | 服务要求 |  | *产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年 |
|  | 服务要求 |  | *产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年 |
|  | 服务要求 |  | *售后服务最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥6年 |
|  | 服务要求 | *供应链与服务保障 | *供应链与服务保障基础要求 | - 提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； - 提供技术支持服务，支持同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； - 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； - 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； - 服务周期内支持版本免费升级； - 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； - 提供数据库参数、慢SQL语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等 |
|  | 安全要求 | *基本要求 | *基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 |
|  | 安全要求 | *基础安全 | *漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 |
|  | 安全要求 |  | *身份鉴别及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合 GM/T0028 的相关规定 |

- 操作系统采购需求标准

#### 桌面操作系统

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | *操作系统支持多 CPU 架构 | *同源兼容多CPU 平台架构 | 操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等平台架构的CPU |
|  | 功能要求 | *操作系统支持CPU 内置功能 | *多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口 |
|  | 功能要求 |  | *CPU 虚拟化支持 | 操作系统支持 CPU 虚拟化技术 |
|  | 功能要求 |  | *动态调节 CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节 CPU的运行频率 |
|  | 功能要求 |  | *支持 CPU 运行时低功耗状态切换 | 操作系统根据负载的情况，自动切换CPU 的低功耗状态 |
|  | 功能要求 |  | *支持 CPU 内置安全功能 | 操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用 |
|  | 功能要求 | *安装部署 | *安装方式 | 操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络等安装方式 |
|  | 功能要求 |  | *安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等 |
|  | 功能要求 |  | *硬盘分区 | 操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如 LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息 |
|  | 功能要求 |  | *双硬盘安装 | 当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘 |
|  | 功能要求 |  | *多系统安装 | 操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导 |
|  | 功能要求 |  | *加密 | 操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全 |
|  | 功能要求 |  | *初始化备份 | 操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能 |
|  | 功能要求 |  | *保留用户数据 | 用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能 |
|  | 功能要求 | *系统引导 | *引导模式 | 操作系统应支持 UEFI2.0 及以上规范固件引导： - 当计算机以 UEFI 模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置启动引导文件，使操作系统能以 UEFI模式引导； - 当计算机固件不支持 UEFI 模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导 |
|  | 功能要求 |  | *引导修复 | 安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
|  | 功能要求 | *其他安装要求 | *图形化显示 | 操作系统应提供安装过程图形化显示 |
|  | 功能要求 |  | *安装提示 | 操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用，予以明确提示 |
|  | 功能要求 |  | *分辨率自适应 | 操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率 |
|  | 功能要求 | *系统内核 | *内核要求 | - 若操作系统是基于 Linux 内核的微型计算机操作系统应兼容 5.4 版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等； - 若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
|  | 功能要求 | *进程管理 | *进程调度 | 操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取 |
|  | 功能要求 |  | *优先级设置 | 操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等 |
|  | 功能要求 |  | *地址映射 | 操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射 |
|  | 功能要求 | *内存管理 | *内存地址管理 | 操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放 |
|  | 功能要求 |  | *内存管理单元 | 操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系 |
|  | 功能要求 |  | *buddy 分配器 | - 若操作系统基于 Linux 内核，支持buddy 分配器，支持 slob、slub 或 slab分配器； - 若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
|  | 功能要求 |  | *DMA 内存 | 操作系统支持 DMA 内存的申请和释放，包括流式 DMA、一致性 DMA 以及大内存DMA |
|  | 功能要求 |  | *内存 zone 管理 | - 若操作系统基于 Linux 内核，操作系统支持内存 zone 管理； - 若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
|  | 功能要求 |  | *内存分配方式 | 操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式 |
|  | 功能要求 | *任务调度 | *上下文切换 | 操作系统支持进程上下文切换 |
|  | 功能要求 |  | *进程负载均衡 | 操作系统支持进程负载均衡调度方式 |
|  | 功能要求 |  | *调度方式 | 操作系统支持进程基于时间片的调度方式 |
|  | 功能要求 |  | *抢占调度方式 | 操作系统支持进程抢占调度方式 |
|  | 功能要求 | *中断处理 | *中断处理 | 操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类 tasklet 下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等 |
|  | 功能要求 | *并发与同步处理 | *并发同步处理 | 操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类 RCU 原子操作；支持内存屏障操作 |
|  | 功能要求 | *中文支持要求 | *字符编码 | 操作系统符合 GB 18030 的要求 |
|  | 功能要求 |  | *字库 | 操作系统提供符合 GB 18030 标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的 5 种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库 |
|  | 功能要求 |  | *输入法 | 操作系统应内置输入法框架；至少提供一种音码和一种型码输入法；支持 GB 18030 中已编码的语言文字输入法的安装使用 |
|  | 功能要求 |  | *输入法标准 | 操作系统提供的通用键盘输入法应符合 GB/T 19246—2003 要求；如提供手写输入法，应符合 GB/T 18790—2010 要求；如提供语音输入法，应符合 GB/T 21023—2007 要求 |
|  | 功能要求 |  | *输出 | 系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示 |
|  | 功能要求 |  | *表示 | 操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式 |
|  | 功能要求 | *系统管理要求 | *系统信息 | 操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息 |
|  | 功能要求 |  | *系统资源管理 | 操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等 |
|  | 功能要求 |  | *硬盘管理 | 操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持 EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs 等文件系统格式 |
|  | 功能要求 |  | *设备信息 | 操作系统提供设备信息工具，显示 CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置 |
|  | 功能要求 |  | *文件管理器 | 操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览；显示当前用户的主目录、桌面、文档、下载、回收站等文件资源；支持对光驱、闪存盘的访问；支持对网络资源的访问，包括 SMB、FTP、NFS 等协议下的网络资源；支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹；支持文件按照列表显示或网格图标显示；支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型；支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选；支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作；支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索 |
|  | 功能要求 |  | *本地帐户管理 | 操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令 |
|  | 功能要求 |  | *登录管理 | 操作系统支持本地帐户、LDAP 帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录 |
|  | 功能要求 |  | *鼠标管理 | 操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试；支持左右手习惯设置；对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能 |
|  | 功能要求 |  | *键盘管理 | 操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置；支持数字键盘、大写锁定提示 |
|  | 功能要求 |  | *显示管理 | 操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置；支持屏幕亮度设置； 支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节；支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；支持 4K 高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如：21:9、32:9 的显示器；支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作；支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置；支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复 |
|  | 功能要求 |  | *声音管理 | 操作系统支持输出音量大小设置、静音设置；支持系统默认音效配置；支持输入输出设备配置；支持输入噪音抑制开关设置；支持输出音量增强开关设置；支持输出声道左右平衡设置 |
|  | 功能要求 |  | *快捷键管理 | 操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键 |
|  | 功能要求 |  | *时间日期管理 | 操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置；支持网络时钟同步设置 |
|  | 功能要求 |  | *电源管理 | 操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置；支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置；支持屏幕显示亮度设置；便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置 |
|  | 功能要求 |  | *输入法管理 | 操作系统支持添加和删除输入法；支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存 |
|  | 功能要求 |  | *默认登录语言 | 按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种 |
|  | 功能要求 |  | *打印机管理 | 操作系统支持添加和删除打印机；支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机；支持打印机共享；支持查看打印机列表；支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起；支持页面设置；提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息 |
|  | 功能要求 |  | *外设管控 | 操作系统支持动态显示未授权设备信息；支持接口控制、设备控制、权限控制等（接口包括 USB、蓝牙、网络接口等；设备包括打印机、摄录设备、USB 存储设备等；权限包括读、写、执行等）；支持按设备类型、设备 ID、接口等配置设备接入黑白名单策略；提供完整的连接记录，记录可追溯 |
|  | 功能要求 |  | *隐私文件保护 | 操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；支持手动上锁文件保险箱；支持通过密钥找回口令 |
|  | 功能要求 |  | *网络管理 | 支持图形化显示；支持 DNS 设置；支持 IPV4/IPV6 地址配置；支持自动获取网络地址；支持网关设置；支持手动/自动设置网络代理服务器，支持 HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS 等多种协议；支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等；支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点；支持 L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan类型的 VPN 连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用VPN 自动连接 |
|  | 功能要求 |  | *默认应用程序管理 | 操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件 |
|  | 功能要求 |  | *通知管理 | 操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒；系统和应用使用通知接口发送通知消息；支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等 |
|  | 功能要求 |  | *主题管理 | 操作系统提供图形化主题管理工具；支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面；支持系统主题颜色设置；支持系统图标主题设置；支持系统光标主题设置 |
|  | 功能要求 | *图形化要求 | *用户操作界面 | 操作系统提供图形化操作界面 |
|  | 功能要求 |  | *桌面图标 | 操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标 |
|  | 功能要求 |  | *桌面图标管理 | 操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作；支持应用程序快捷方式与文件共存；支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作；支持文件图标拖拽、摆放；支持图标名称修改；支持按照文件类别显示文件图标 |
|  | 功能要求 |  | *桌面快捷选单 | 操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本；支持右键选单新建文件夹；支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小 |
|  | 功能要求 |  | *起始选单 | 操作系统支持分类显示系统已安装应用；支持创建应用的快捷方式到桌面；支持添加应用访问快捷方式到任务栏；支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用；支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类；包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面；包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标 |
|  | 功能要求 |  | *任务栏 | 操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏；提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式；提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB 设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息；提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态；直观区分任务栏应用运行与未运行的状态；支持任务栏隐藏；支持任务栏位置调整 |
|  | 功能要求 |  | *桌面工作区 | 操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动；可配置工作区数量；可通过快捷键切换工作区 |
|  | 功能要求 |  | *系统退出 | 操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作 |
|  | 功能要求 |  | *窗口管理器 | 操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭；提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮；提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口；窗口可以在不同工作区中移动；提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内；提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口；支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面；提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸 |
|  | 功能要求 |  | *图形特效 | 操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化；提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节 |
|  | 功能要求 | *常用软件支持 | *应用软件安全要求 | 操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性 |
|  | 功能要求 |  | *压缩工具 | 操作系统提供压缩解压缩工具，支持zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作；支持解压 rar 格式文件；支持对压缩包进行加解密 |
|  | 功能要求 |  | *音频播放工具 | 操作系统提供音频播放工具，支持 MP3、OGG、WAV 等音频格式文件；支持播放本地音频文件；支持本地音乐文件搜索功能；支持播放控制，可设置播放模式 |
|  | 功能要求 |  | *音频录制工具 | 操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作 |
|  | 功能要求 |  | *视频播放工具 | 操作系统提供视频播放工具，支持 MKV、OGG 等封装格式的视频文件；支持播放本地视频文件；支持自动加载本地字幕；支持播放控制功能；提供软件解码与硬件编解码切换选项，如硬件支持编解码，应优先使用 |
|  | 功能要求 |  | *视频录制工具 | 操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件；拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率；录制音视频时，支持延时录制 |
|  | 功能要求 |  | *光盘刻录管理工具 | 操作系统提供光盘刻录管理工具，支持CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW 格式的光盘；支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘；支持将光盘镜像文件刻录到光盘；支持 ISO9660、UDF 格式光盘挂载、读取；支持 ISO9660 格式光盘追加刻录；支持检查光盘数据完整性 |
|  | 功能要求 |  | *截图录屏 | 操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图和录屏；支持延时捕捉屏幕图像设置；支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容；支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域；支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板；系统截图支持保存为 PNG、JPG、BMP 等格式，录屏支持保存为 GIF、MP4、MKV等格式 |
|  | 功能要求 |  | *图像查看工具 | 操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持 PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP 等图像格式；支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等 |
|  | 功能要求 |  | *文件扫描工具 | 操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括 PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF 等；支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度；支持扫描分辨率、幅面设置 |
|  | 功能要求 |  | *浏览器 | 操作系统提供浏览器，支持 HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS 等标准；支持符合国家密码管理要求的商用密码算法；支持国家电子认证根 CA 签发的符合相关要求的 CA 机构证书；支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP |
|  | 功能要求 |  | *文件共享 | 操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置 |
|  | 功能要求 | *开发环境 | *开发环境 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Qt、Eclipse、VSCode等集成开发环境 |
|  | 功能要求 |  | *开发库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等开发库 |
|  | 功能要求 |  | *编译开发工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等语言编译器 |
|  | 功能要求 |  | *文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Emacs、Vim 等。 |
|  | 功能要求 | *开发支持 | *开发文档 | 操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档，包括：软件开发参考文档；驱动开发参考文档；应用移植开发文档；API 文档 |
|  | 兼容性要求 | *运行环境兼容 | *版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备；系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；支持以增量升级包的方式实现版本更新 |
|  | 兼容性要求 |  | *文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
|  | 兼容性要求 |  | *运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
|  | 兼容性要求 |  | *命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
|  | 兼容性要求 | *软件包 | *软件包管理 | 操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包；显示已安装软件包的描述和包含的文件；支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装；自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警；在连接软件仓库/应用商店时（含局域网、广域网）能自动搜索并下载依赖的软件包 |
|  | 兼容性要求 | *硬件兼容（整机） | *微型计算机兼容清单 | 供应商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *便携式微型计算机兼容清单 | 供应商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 | *硬件兼容（部件） | *固件 | 供应商提供兼容的固件品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *显卡 | 供应商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *网卡 | 供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *蓝牙 | 供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *显示设备 | 供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *生物特征 | 供应商提供兼容的生物识别设备（指纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 | *硬件兼容（外设） | *打印机 | 供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *扫描仪 | 供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *摄录设备 | 供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *存储设备 | 供应商提供兼容 USB2.0，3.0，3.1 的 U盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *主流蓝牙设备 | 供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音响等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *主流 USB 外设 | 供应商提供兼容的 USB 设备，如 USB 鼠标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 | *软件兼容（日常办公） | *办公软件 | 供应商提供兼容的办公软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *版式软件 | 供应商提供兼容的版式软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *签名软件 | 供应商提供兼容的电子签名、电子签章、云签章、key 签署等签名软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 | *软件兼容（安全防护） | *杀毒软件 | 供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *身份鉴别系统 | 供应商提供兼容的通过指纹、人脸识别、Ukey 等方式对使用者身份进行验证的系统品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *日志管理 | 供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *防火墙 | 供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 | *软件兼容（网络应用） | *网络会议 | 供应商提供兼容的网络会议软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *浏览器 | 供应商提供兼容的浏览器的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *新闻信息 | 供应商提供兼容的新闻信息类软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *社交软件 | 供应商提供兼容的社交软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 | *软件兼容（多媒体） | *图形图像 | 供应商提供兼容的图像查看、图像编辑的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *媒体播放 | 供应商提供兼容的媒体播放类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *音乐电台 | 供应商提供兼容的多媒体类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 易用性要求 | *便捷使用 | *帮助提示 | 操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册，包括使用说明、示例、常见故障处理等；对需要补充解释的部分，以合适方式提供中文提示 |
|  | 易用性要求 |  | *快捷键 | 操作系统支持以下快捷键：<Super> 开始选单<Alt>+<Tab> 遍历窗口<Shift>+<Alt>+<Tab> 反向遍历窗口<Alt>+<F4> 关闭当前窗口<Ctrl>+<A> 全选<Ctrl>+<X> 剪切<Ctrl>+<C> 复制<Ctrl>+<V> 粘贴<Ctrl>+<Space> 开启/关闭输入法<Ctrl>+<Shift> 切换输入法<Super>+<L> 桌面锁定<Super>+<D> 显示桌面<Super>+<E> 打开文件管理器<Ctrl>+<Alt>+<Delete> 退出界面 |
|  | 可靠性要求 | *系统稳定性 | *操作系统连续运行 72 小时 | 操作系统在 CPU 占用大于等于 80%，或内存占用大于等于 80%压力情况下，连续运行 72 小时无故障 |
|  | 可靠性要求 | *检查修复 | *系统修复 | 操作系统提供文件系统检查与修复功能，能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复 |
|  | 可靠性要求 | *备份恢复 | *备份还原 | 操作系统提供备份还原功能：支持系统的备份和还原；支持全盘备份到外部存储设备；支持还原到指定备份点；支持保留用户数据的系统还原；支持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原 |
|  | 可维护性要求 | *系统维护 | * 日志管理 | 操作系统提供日志管理工具：支持图形化显示；支持对系统日志信息的显示和刷新；支持对日志文件的查找和导出；支持对特定时间段内的日志进行筛选；支持系统日志定期清除功能 |
|  | 可维护性要求 |  | *系统升级 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持在线升级和离线升级；升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
|  | 服务要求 | *交付方式 | *交付方式 | 操作系统支持光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式 |
|  | 服务要求 | *产品维护服务周期 | *产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
|  | 服务要求 |  | *产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年 |
|  | 服务要求 |  | *产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 |
|  | 服务要求 |  | *产品售后服务周期 | ≥6 年 |
|  | 服务要求 | *售后服务 | *原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
|  | 服务要求 |  | *服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于 8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
|  | 服务要求 |  | *技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h 技术支持服务 |
|  | 服务要求 |  | *技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
|  | 服务要求 |  | *技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
|  | 服务要求 | *交付与安装调试 | *配套资料 | 操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
|  | 服务要求 | *系统更换 | *系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
|  | 服务要求 | *厂商能力要求 | *服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
|  | 供应保障要求 | *数据上行安全保障 | *数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
|  | 供应保障要求 | *数据下行安全保障 | *数据供给安全保障 | 数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
|  | 供应保障要求 | *代码无风险 | *代码无风险 | 操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
|  | 安全要求 | *基本要求 | *基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
|  | 安全要求 | *密码算法支持 | *密码算法实现 | 操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003和 GM/T 0004 规定的密码算法运算 |
|  | 安全要求 |  | *随机数生成 | 随机数质量符合 GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
|  | 安全要求 |  | *内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书 |
|  | 安全要求 |  | *密码协议实现 | 操作系统支持符合 GB/T 38636—2020的 TLCP |
|  | 安全要求 | *安全管理工具 | *安全管理工具 | 操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制 |
|  | 安全要求 | *身份鉴别 | *生物特征识别管理 | 操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸；支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别；支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别；支持用户管理自己的生物特征信息 |
|  | 安全要求 |  | *身份鉴别服务 | 操作系统用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性；支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理；支持帐户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户(root)远程登录设置 |
|  | 安全要求 | *访问控制 | *自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
|  | 安全要求 |  | *强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 |
|  | 安全要求 |  | *安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能设置 |
|  | 安全要求 | *防火墙工具 | *基本要求 | 操作系统支持开启或关闭防火墙；支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口；提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用和自定义；支持不同的访问策略，包括允许、拒绝 |
|  | 安全要求 | *漏洞管理 | *漏洞编号 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

#### 服务器操作系统

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | *操作系统支持多 CPU 架构 | *同源兼容多CPU 平台架构 | 操作系统支持同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 架构的CPU |
|  | 功能要求 | *操作系统支持CPU 内置功能 | *多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 |
|  | 功能要求 |  | *CPU虚拟化支持 | 操作系统支持 CPU 虚拟化技术 |
|  | 功能要求 |  | *动态调节CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节 CPU的运行频率 |
|  | 功能要求 |  | *支持多CPU | 支持跨路内存访问，支持 CPU 间负载均衡，支持并优化 NUMA 体系架构 |
|  | 功能要求 |  | *支持 CPU内置安全功能 | 操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用 CPU 指令，实现自旋锁 |
|  | 功能要求 | *安装部署 | *安装方式 | 操作系统支持光盘安装、USB 闪存盘安装、网络安装和无人值守安装 |
|  | 功能要求 |  | *安装模式 | 操作系统支持图形或文本安装模式 |
|  | 功能要求 |  | *安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如 LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过 USB 闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统 |
|  | 功能要求 |  | *系统引导 | - 操作系统应支持 UEFI2.0 及以上规范固件引导，当计算机以 UEFI 模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP中放置启动引导文件，使系统能以 UEFI模式引导； - 支持 bootloader 引导，支持 MBR 及GPT |
|  | 功能要求 |  | *引导修复 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
|  | 功能要求 |  | *引导参数编辑 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护 |
|  | 功能要求 |  | *数据保护 | 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据 |
|  | 功能要求 |  | *分辨率自适应 | 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) |
|  | 功能要求 |  | *安装配置正确性校验 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示 |
|  | 功能要求 | *系统内核 | *内核要求 | - 若操作系统是基于 Linux 内核的服务器操作系统应兼容 4.19 版内核 - 若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
|  | 功能要求 | *进程、线程调度 | *NUMA | 操作系统支持基于 NUMA 的亲和调度 |
|  | 功能要求 |  | *多核轮询 | 操作系统支持 CPU 多核轮询调度 |
|  | 功能要求 |  | *进程调度 | 操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查 |
|  | 功能要求 | *内存管理 | *内存容量 | 操作系统支持最大内存不小于 4TB |
|  | 功能要求 |  | *内存大页管理 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 |
|  | 功能要求 |  | *NUMA | 操作系统支持 NUMA 近节点优化 |
|  | 功能要求 | *存储管理 | *RAID 支持 | 操作系统支持硬 RAID 和软 RAID，支持软 RAID 级别 0、1、5、6、10 |
|  | 功能要求 |  | *虚拟文件系统 | 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 |
|  | 功能要求 |  | *文件管理 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 |
|  | 功能要求 |  | *可移动存储 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 |
|  | 功能要求 |  | *外部独立存储 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 |
|  | 功能要求 |  | *多路径聚合 | 操作系统支持存储多路径聚合及 I/O 动态负载均衡 |
|  | 功能要求 |  | *故障检测 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 |
|  | 功能要求 |  | *虚拟内存 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩 |
|  | 功能要求 |  | *网络块设备挂载 | 操作系统支持 FCoE、iSCSI，支持将 Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 |
|  | 功能要求 | *网络管理 | *网络链路检测 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 |
|  | 功能要求 |  | *TCP 卸载引擎 | 操作系统支持运行 TCP 协议卸载引擎的网卡 |
|  | 功能要求 |  | *网络协议 | 操作系统支持 IPv4、IPv6 |
|  | 功能要求 |  | *多网卡绑定 | 操作系统支持多网卡绑定 |
|  | 功能要求 | *文件系统 | *文件系统支持 | 操作系统支持 XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32 等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等 |
|  | 功能要求 |  | *日志式文件系统 | 操作系统支持日志式文件系统 |
|  | 功能要求 |  | *文件处理能力 | 操作系统支持最大文件不小于 4TB，最大分区与文件系统不小于 10PB，最大文件名长度不小于 255 字节 |
|  | 功能要求 |  | *分区大小调整 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 |
|  | 功能要求 | *应用开发运行环境 | *集成开发环境/开发框架 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括 Qt、Eclipse、VSCode 等 |
|  | 功能要求 |  | *开发工具库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括 GNU C、GNUC++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等 |
|  | 功能要求 |  | *编译器开发工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等 |
|  | 功能要求 |  | *文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim 等 |
|  | 功能要求 |  | *软件包管理 | 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包 |
|  | 功能要求 |  | *开发文档 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档 |
|  | 功能要求 | *服务支持 | *网络服务 | 操作系统支持 TCP/UDP |
|  | 功能要求 |  | *网络共享 | 操作系统支持基于 NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务 |
|  | 功能要求 |  | *WEB 服务 | 操作系统支持基于 HTTP、HTTPS、FastCGI 等协议 WEB 服务 |
|  | 功能要求 |  | *加密传输服务 | 操作系统支持基于 IPSec 和 SSL 协议的隧道加密传输服务 |
|  | 功能要求 |  | *数字证书服务 | 操作系统支持基于 PKI 体系的数字证书服务 |
|  | 功能要求 |  | *访问控制服务 | 操作系统支持基于 RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务 |
|  | 功能要求 |  | *网络管理服务 | 操作系统支持基于 SNMP、NETCONF、RESTCONF 等协议的网络管理服务 |
|  | 功能要求 |  | *时间同步服务 | 操作系统支持基于 NTP 协议网络时间同步服务 |
|  | 功能要求 |  | *远程连接服务 | 操作系统支持 RPC、rsync、SSH 等远程服务 |
|  | 功能要求 |  | *邮件服务 | 操作系统支持基于 SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务 |
|  | 功能要求 |  | *身份鉴别服务 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 |
|  | 功能要求 |  | *数据存储和查询服务 | 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 |
|  | 功能要求 |  |  | 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务 |
|  | 功能要求 |  |  | 操作系统支持 SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 |
|  | 功能要求 |  | *存储服务 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的 SAN 和 NAS 存储 |
|  | 功能要求 |  | *集群支持 | 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
|  | 功能要求 |  |  | 操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
|  | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式 |
|  | 功能要求 |  | *分布式服务 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 |
|  | 功能要求 |  | *负载均衡模式 | 操作系统支持基于 OSI 模型的 4/7 层和链路层的负载均衡模式 |
|  | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式 |
|  | 功能要求 |  | *高可用服务 | 操作系统提供对 HA 的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1 模式和 N+M 模式，支持资源及节点故障检测 |
|  | 功能要求 | *虚拟化 | *虚拟化部署 | 操作系统支持在 KVM、Xen、Hyper-V 虚拟机上安装部署操作系统 |
|  | 功能要求 |  | *内核虚拟化(KVM) | 操作系统支持 KVM 虚拟化：对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt 标准接口；支持 UEFI 或legacy BIOS 方式启动；支持虚拟时钟 arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口 pty/p ipe/file 等设备；支持 Virtio 协议下的虚拟设备，包括串口、blk 驱动硬盘、SCSI 驱动硬盘、不同后端控制器类型的 Virtio 网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型 VF IO设备；支持虚拟机 CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB 设备热插拔；支持 PCI/PCIE 设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU 和 I/O 线程绑定 |
|  | 功能要求 |  | *KVM 虚拟机管理 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种 CPU 型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括 Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持 CPU 拓扑模拟和透传 |
|  | 功能要求 | *容器 | *容器虚拟化 | 操作系统支持 OC I；支持进程命名空间隔离技术包括不限于 mnt、pid、 ipc、uts、user、network 等；支持在同 CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持 CN I；支持容器获取物理节点资源信息 |
|  | 功能要求 |  | *容器镜像和存储管理 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入 |
|  | 功能要求 |  | *容器资源隔离和调配 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU 资源、内存资源、I/O 资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级 I/O 控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器 CPU 核独占；支持面向容器的 CPU 时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 |
|  | 易用性要求 | *中文支持 | *字符编码集 | 操作系统应符合 GB 18030 的要求 |
|  | 易用性要求 |  | *中文帮助文档 | 操作系统内置中文帮助文档 |
|  | 易用性要求 | *管理工具 | *系统信息查看工具 | 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息 |
|  | 易用性要求 |  | *网络管理工具 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“ IP 地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD 动态链路聚合 |
|  | 易用性要求 |  | *日期和时间管理工具 | 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 |
|  | 易用性要求 |  | *日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
|  | 易用性要求 |  | *帐户管理工具 | 操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等 |
|  | 易用性要求 |  | *用户操作审计工具 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 |
|  | 易用性要求 |  | *存储管理工具 | 操作系统支持 EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP 等多种格式的分区管理 |
|  | 易用性要求 |  | *SNMP 协议工具包 | 操作系统支持 SNMP 设备和操作信息检索 |
|  | 易用性要求 |  | *文本终端连接工具 | 操作系统支持多终端协同管理 |
|  | 易用性要求 |  | *服务管理工具集 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 |
|  | 易用性要求 |  | *配置管理工具 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理 |
|  | 易用性要求 |  | *监控管理工具 | 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含 CPU、内存、存储 I/O、网络 I/O等 |
|  | 易用性要求 |  | *守护进程 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行 |
|  | 兼容性要求 | *基础组件兼容 | *版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
|  | 兼容性要求 |  | *兼容周期 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等 |
|  | 兼容性要求 | *运行环境 | *文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
|  | 兼容性要求 |  | *运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
|  | 兼容性要求 |  | *命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
|  | 兼容性要求 | *软件兼容 | *集群软件 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *虚拟化云平台 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *容器云 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *存储软件 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *数据库管理系统 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *中间件 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *运维平台 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *备份软件 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *大数据平台 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *终端防护及杀毒 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *网络防护 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *身份认证 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 | *硬件兼容 | *服务器整机 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *AI服务器 | 供应商提供兼容的 AI服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *存储 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | *部件兼容 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA 卡、RAID 卡、网卡、光纤卡、A I 加速卡、GPU、NPU 等品牌及型号清单 |
|  | 可靠性要求 | *稳定性 | *操作系统连续运行168 小时 | 操作系统高负载下连续常态运行 168 小时无故障 |
|  | 可靠性要求 | *备份还原 | *备份还原 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 |
|  | 可靠性要求 | *内存纠错 | *内存纠错 | 操作系统支持 DDR3、DDR4 等内存上的ECC 查错、纠错 |
|  | 可靠性要求 | *热插拔 | *硬盘热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 |
|  | 可维护性要求 | *维护工具 | *远程维护 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC 等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护 |
|  | 可维护性要求 |  | *文件完整检查 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 |
|  | 可维护性要求 |  | *内核分析 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪 |
|  | 可维护性要求 | *日志管理 | *日志记录与存储 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问 |
|  | 可维护性要求 |  | *日志处理与分析 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制 |
|  | 可维护性要求 | *脆弱性管理 | *脆弱性管理 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括 CPU、内存及 PCIe 设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复 |
|  | 可维护性要求 | *热补丁 | *热补丁 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯 |
|  | 可维护性要求 | *系统升级 | *升级内容 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级 |
|  | 可维护性要求 |  | *升级方式 | 操作系统支持在线升级和离线升级 |
|  | 可维护性要求 |  | *数据保护 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 |
|  | 可维护性要求 |  | *兼容性 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户 |
|  | 可维护性要求 |  | *回退 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
|  | 服务要求 | *交付方式 | *交付方式 | 供应商提供光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式 |
|  | 服务要求 | *服务周期 | *产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
|  | 服务要求 |  | *产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
|  | 服务要求 |  | *产品延伸安全服务周期 | ≥3 年 |
|  | 服务要求 |  | *售后服务最小保障期 | ≥8 年 |
|  | 服务要求 | *售后服务 | *原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
|  | 服务要求 |  | *服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于 8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
|  | 服务要求 |  | *技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h 技术支持服务 |
|  | 服务要求 |  | *技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
|  | 服务要求 |  | *技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
|  | 服务要求 | *现场交付与安装调试 | *现场安装调试 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备 |
|  | 服务要求 |  | *配套资料 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
|  | 服务要求 | *系统更换 | *系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
|  | 服务要求 | *厂商能力要求 | *服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
|  | 供应保障要求 | *数据安全保障 | *数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
|  | 供应保障要求 |  | *数据供给安全保障 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
|  | 供应保障要求 | *代码无风险 | *代码无风险 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
|  | 安全要求 | *基本要求 | *基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
|  | 安全要求 | *密码算法支持 | *密码算法实现 | 操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003和 GM/T 0004 规定的密码算法运算 |
|  | 安全要求 |  | *随机数生成 | 操作系统随机数质量符合 GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
|  | 安全要求 |  | *内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书 |
|  | 安全要求 |  | *密码协议实现 | 操作系统支持符合 GB/T 38636—2020的 TLCP |
|  | 安全要求 | *安全管理 | *防火墙 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP 欺骗攻击 |
|  | 安全要求 |  | *安全框架 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 |
|  | 安全要求 | *身份鉴别 | *身份鉴别服务 | 用户标识使用帐户名和帐户 ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置 |
|  | 安全要求 | *访问控制 | *自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
|  | 安全要求 |  | *强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 |
|  | 安全要求 |  | *安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能 |
|  | 安全要求 | *漏洞管理 | *漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |