海南电动汽车公司新办公室场所会议室

视频安装采购项目技术规范书

2025年4月

目录

1. 总的部分	1

1.1. 项目背景	1

1.2. 需求说明	1

1.3. 一般规定	1

1.4. 投标须知	2

1.5. 卖方职责	4

1.6. 买方职责	5

1.7. 设计遵循的标准规范	6

1.8. 质保及售后服务	6

2. 供货一览表及技术规格	8

2.1. 供货一览表	8

2.2. 主要设备技术规格	9

2.2.1. 拼接矩阵系统	9

2.2.2. 集中控制系统	12

2.2.3. 会议发言系统	15

2.2.4. 会议扩声系统	18

3. 其它	24

3.1. 技术资料	24

3.2. 文件资料的内容	24

3.3. 使用手册与培训	25

3.4. 保密要求	25

3.5. 其它	25

总的部分

项目背景

海南电动汽车公司因搬迁至南方电网公司新型电力系统研发中心大楼，为满足办公需求，现对该楼9楼会议室进行改造，本项目涉及主要建设内容为：视频会议系统、扩声系统和控制系统。

需求说明

- 海南电动汽车公司会议室改造项目需采购视频会议系统、扩声系统和控制系统等设备，并提供设备安装、调试等配套服务，采购内容详见供货一览表。

一般规定

- 本技术规范书用于海南电动汽车公司南方电网公司新型电力系统研发中心大楼9楼会议室改造项目的设备参数要求及招标；

- 本技术规范书提出了海南电动汽车公司南方电网公司新型电力系统研发中心大楼9楼会议室改造项目的技术要求和工程实施要求；

- 本项目招标采购方为海南电动汽车公司（以下简称“招标方”、“买方”），具备所要求资质参与投标的供应商简称“投标方”，中标的投标方简称“卖方”，最终用户为海南电动汽车公司（以下简称“用户方”）；

- 本次招标范围为海南电动汽车公司南方电网公司新型电力系统研发中心大楼9楼会议室改造项目的建设内容；

- 本次招标的中标方应提供所招标设备的供货、安装、集成、调试及技术服务，完成本招标书规定的建设任务，并协助相关的建设工作；

- 双方项目违约的处罚将在合同谈判中明确。

投标须知

- 本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合相关标准和本技术规范的产品。本技术规范所使用的标准如与国家、行业、电网公司以及投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行；

- 本文件中的所有设备技术参数为交易中心最低技术要求，为本次招标项目技术评审中的评分因素“技术参数优异性”的评分依据，投标方须做出点对点应答并满足，若不满足应当予以否决投标方技术文件；应答优于技术规范书的技术参数，投标人必须提供完备的佐证材料。

- 投标方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款，并根据技术规范书中的要求和范围进行技术方案的设计，其提供的设备的技术方案应满足招标文件所规定的所有要求。投标方也可推荐能满足招标文件要求的类似的或更优的产品和方案，但投标方必须详细标明技术差异。未在技术差异表中说明的条款意味着投标方认可其所提供的设备、产品及服务等的相应部分完全符合或高于本技术规范相应的要求，投标方中标后除非经过买方书面同意，否则不得以任何理由提供低于本技术规范要求的相应的设备、产品及服务等；

- 对于本技术规范书未提出但应标设备已具有的功能及技术性能指标，投标方可在其技术建议书中加以补充说明，并提供相关技术资料。如果投标方认为本技术规范书所描述的设备性能等要求与目标设备要求有所不一致或部分要求不合理，可在响应原要求后给出建议方案；

- 对于应标硬件设备不具备或未达到相关要求的功能或性能，投标方在应答时须针对该项如实说明。投标方认为相关要求不合理的，应给出充分理由及合理的建议；投标方认为相关要求需要在现有产品基础上进一步实现或完善的，应给出实现相关技术要求的方案和进度计划；

- 投标方提供的技术应答内容至少应包括技术方案(包括功能实现方案、性能指标等)、设备硬件配置(包括设备备品备件、工具及仪器、安装材料等)、工程计划(包括工程进度计划、设计联络会、技术培训计划)等；

- 投标方应在技术建议书中具体说明所建议的技术方案、设备系统配置符合的有关标准(包括国际、国内标准和专用标准)，并附上相应的说明和技术资料。投标建议书中的每个设备硬件的型号/部件号必须逐一说明。对每个单项产品，卖方必须提供原厂商的正式技术指标说明材料。卖方认为需特殊说明的部分应附有详细的技术资料，否则由于评标理解的不同，产生的后果由卖方负责；

- 投标方提供的设备必须是标准的，技术上是成熟的；所有设备应是全新的，具有先进结构和一流工艺水平，并能在中国境内安全使用，符合环保要求；

- 投标方应依据本技术规范的要求及推荐的技术方案提出详细的设备配置和报价清单；

- 投标方的报价清单内容应该包括本次招标范围内所要求的全部设备、材料及服务等。除已经明确说明由买方另行采购和在报价清单中明确采购的设备、材料及服务外，其它在本项目建设中必须的但被遗漏的设备、材料及服务，投标方应予以补充，在清单中详细列出并报价，以保证招标正常运行。否则，相关设备、材料及服务等的费用被视为已包含在报价中或由卖方免费提供；

- 投标方的投标文件应以中文简体编写(原厂商的资料可为英文)，所有的计算、说明和图纸等均应采用国际单位。投标方应保证对本次招标的所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料；

- 本技术规范书的解释权属于买方。未经买方同意，任何个人和单位对技术规范书所作的任何修改均无效。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前，买方保留对技术规范书进行修改的权利，卖方可以提出变更的意见和建议；买卖双方签订合同之后，买方有权提出和卖方有责任接受因国家、行业、上级主管单位等的规范、标准和规程等发生变化及与相关设备对接要求改变所产生的一些补充要求。具体事项由买卖双方共同商定；

- 本技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误(包括拼写、印刷错误)，投标方应及时提出要求招标方澄清，经招标方确认后对错误内容进行修正；

- 针对本次招标的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分，与招标文件具有同等法律效力；

- 技术规范书经买卖双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书的未尽事宜，由买卖双方在合同技术谈判时协商确定，或以其它形式补充。

卖方职责

卖方职责包括但不限于：

- 本工程为交钥匙工程，卖方负责海南电动汽车公司南方电网公司新型电力系统研发中心大楼9楼会议室改造项目硬件供货、安装、调试；

- 提供产品均为合同限定的公司和国家所制造；

- 提供的产品均满足产品技术说明书中规定的技术指标；

- 负责所供设备的包装运货、报关、提货、交货、安装调试、系统开通、资源申请并保证系统质量；

- 应提出主要设备的生产、运输、安装测试相对时间表；

- 交货地点要求：自合同签订之日起20日历天，到货之日起10日内完成安装调试工作，按招标方指定的地点；

- 应说明所提供设备的设备规格、安装要求、进出线方式、电源种类、环境（接地要求、温湿度）要求等；

- 应提供供货时间表，应给出所能保证的最早和最迟交货日期，应提交一份有关交付每批安装的设备材料、工具软件包和技术文件的日程安排，该安排须经招标方同意后执行；

- 安装调试在投标方人员指导下按投标方提供经招标方认可的设计进行，安装调试由投标方负责，招标方人员参加配合，投标方应编排计划进度表，定期向招标方用书面形式报告进展情况及遇到的问题及解决的措施；

- 除招标方另作规定，投标方必须负责一切与安装调试有关的实地工作和服务；

- 如果因为投标方生产能力不足、设备或软件存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿；

- 负责整个项目的协调工作，包含但不仅限于原有硬件设备对接工作、网络规划、系统对接等工作；

- 负责供货范围内设备的投运、验收试验、试运行和保修期内的故障排除；

- 提供全面的技术培训及设备硬件培训技术资料等；

- 除特别说明外，投标方的设备提供1年保修服务，并在设备使用期内提供设备投运后的技术支持、合同设备备品备件、安装和维护所需的专门工具和试验仪器仪表(包括调整、测试和校核)及材料；

- 及时向买方通告有关硬件设备的升级和更新，在质保期内应根据使用情况需要免费提供并负责安装和调试；

- 卖方有责任对买方所提供的电网技术参数资料以及有关资料进行保密；

- 其它双方约定的卖方职责。

买方职责

- 审查合同生效后卖方提供的技术文件和图纸，审议并确认工程进度、功能规范、设计联络会程序、培训内容和计划、验收试验大纲和计划等；

- 提供满足合同设备运行条件的现场运行环境；

- 提出现场的硬件布置要求；

- 参加各项组织培训工作；

- 其它双方约定的买方职责。

设计遵循的标准规范

- 除本技术规范书特别规定外，卖方所提供的设备均应按照国际、国家、行业、公司标准、规范、规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。除非另作特别规定，所有合同设备，包括卖方从他处获得的全部设备或附件，都必须满足最新版本的相关标准，包括在投标时已生效的任何修改和补充。如果卖方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当或优于标书规定标准的证明，供买方确认；

- 本技术规范书主要引用或参照了以下标准和规范，投标的设备和产品应符合本技术规范及下列标准和规范的要求：

- 《综合布线系统工程规范》（GB50311-2016）；

- 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）；

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；

- 《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2000）；

- 《电力系统技术规程》（DL/T 5429-2009）；

- 《视频显示系统工程技术规范》（GB 50464-2008）；

- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

- 《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

质保及售后服务

投标方提供的项目实施团队人员不少于5名。项目经理及实施团队人员必须为本单位员工。需提供有效期内人员证书复印件以及在投标单位三个月的社保证明。

要求投标方对本项目提供1年的总体质保。投标方提供的主要设备及材料需满足1年的质保，设备安装调试并通过验收运行后，进入质保期。

质保期服务：在质保期内发现供货范围内的任何设备存在缺陷、设备出现故障或达不到标书所标明的技术指标时，投标方在接到通知后必须迅速赶到现场处理，招标方根据情况分析实属产品质量问题时，有权要求投标方为其免费更换设备，即投标方免费负责设备检修、零部件的更换和整机的更换。

在质保期内如遇到设备发生大的故障，投标方接到招标方的通知后，应派专业技术人员2小时内响应，2小时内到达现场，协助招标方处理故障，并提交事故处理报告。

- 售后服务内容

服务内容包括：

- 硬件产品出现故障后需进行更换或修复，同时在修复期间提供相应的备件供业主方使用，以保证系统的不间断运行；

- 软件的免费升级。

- 服务方式

要求提供多种服务方式，包括：

- 热线电话：提供7×24小时热线电话支持，随时解答设备使用过程中出现的问题；

- WEB方式：提供电子邮件、文档下载等远程技术支持方式；

- 现场服务：提供现场服务。

- 响应时间

要求电话响应时间≤1小时，邮件响应时间≤2小时，现场响应时间≤2小时，对于排障时间要求 24 小时内解决。

供货一览表及技术规格

供货一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16X16无缝混插矩阵 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 2 | 4路HDMI输入板卡 | 详见技术规范书 | 张 | 4 |  |
| 3 | 4路HDMI输出板卡 | 详见技术规范书 | 张 | 2 |  |
| 4 | 4路HDMI4K输出板卡 | 详见技术规范书 | 张 | 2 |  |
| 5 | 中央控制系统编程软件(苹果、鸿蒙、安卓端) | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智能中控主机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 7 | 平板电脑 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 8 | 无线路由器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 9 | 8路电源管理器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路时序电源（RS232） | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 11 | 无线会议主机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 12 | 无线会议主席单元 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 13 | 无线会议代表单元 | 详见技术规范书 | 台 | 6 |  |
| 14 | 10口充电箱 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 15 | 16路数字调音台 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 16 | 反馈抑制器-4路 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 17 | 音频处理器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 18 | 数字功放 | 详见技术规范书 | 台 | 3 |  |
| 19 | 吸顶音箱8寸 | 详见技术规范书 | 台 | 6 |  |
| 20 | 机柜1 | 详见技术规范书 | 只 | 1 |  |
| 21 | 机柜2 | 详见技术规范书 | 只 | 1 |  |
| 22 | LED显示屏 | 详见技术规范书 | 平米 | 8.1 |  |
| 23 | 接收卡 | 详见技术规范书 | 张 | 40 |  |
| 24 | 发送盒 | 详见技术规范书 | 台 | 4 |  |
| 25 | 配电箱 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 26 | 屏体钢结构、包边 | 1.可快速装配、微型调节； 2.根据现场环境需要对显示屏进行装修美观效果； | 平米 | 8.1 |  |
| 27 | LED显示屏辅材、运输 | LED屏内互联网线、电源线、安装调试 | 批 | 1 |  |
| 28 | 视频会议系统 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 29 | 超广角摄像机 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 30 | 3.5转莲花头音频线 | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线， 标配1.5米 | 条 | 1 |  |
| 31 | 3.5转莲花头音频线 | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线， 标配1.5米 | 条 | 1 |  |
| 32 | 卡侬延长线（总长1.5米） ----卡侬公头转卡侬母头 | 1.卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2.结构：导体芯数2 3.材质：铜 4.导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5.护套材料：PVC | 条 | 15 |  |
| 33 | 音响欧姆头 | 专业音响四芯欧姆头 | 个 | 8 |  |
| 34 | HDMI视频线1 | HDMKI线缆高清2.0（10米） | 条 | 5 |  |
| 35 | HDMI视频线2 | 光纤HDMKI线缆高清2.0（30米） | 条 | 8 |  |
| 36 | 网线 | 超五类8芯双绞线 | 米 | 600 |  |
| 37 | 交换机（千兆） | 散热方式：风扇散热 上行端口速率：千兆 下行端口速率：千兆 规格：19英寸（标准机架） 端口类型：电口&光口 端口数量：24口千兆电口+4千兆光口 云管理交换机：支持云管理 下行接口类型：以太网交换机 包转发率：96/126Mpps | 台 | 1 |  |
| 38 | 多媒体插座 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口 | 套 | 10 |  |
| 39 | 专业护套线 | 1.结构：导体芯数2 2.材质：铜 3.导体截面：2*2.0mm² 4.护套材料：无氧化铜PVC绝缘护套线 | 米 | 150 |  |
| 40 | 电源线1 | 阻燃RVV3*6 | 米 | 80 |  |
| 41 | 电源线2 | 阻燃RVV3*2.5 | 米 | 300 |  |
| 42 | 电源线3 | 阻燃RVV2*1.0 | 米 | 150 |  |
| 43 | 管材 | 25pvc管材 | 米 | 150 |  |
| 44 | 其它辅材 | 另购3.5耳机接头、BNC头、五类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排、镀锌线管等辅助材料。 | 批 | 1 |  |

主要设备技术规格

拼接矩阵系统

16X16无缝混插矩阵

- 16路信号输入, 16路信号输出，采用标准机箱；

- 全插卡式设计，四路信号一个卡，支持输入信号：CVBS/YPBPR/VGA/DVI/HDMI/HDMI-4K/3GSDI/网络（HDBaseT）/光纤；

- 支持字符叠加功能，对输入信号进行字符标注功能；

- 支持工作状态信号灯指示，自动检测无信号输入状态提示；

- 支持输出信号：CVBS/YPBPR/VGA/DVI/HDMI/ HDMI-4K/3GSDI/网络（HDBaseT）/光纤；

- 输出板卡可任意调解不低于18种分辨率；

- 支持“0”秒切换,切换过程无黑场、无蓝屏，信号显示不中断；

- 支持外部声音的输入与解析，音视频同步切换，输入输出支持3.5mm音频接口；

- 支持双电源冗余热备份；

- 最大带宽：≥12.Gbps

- 传输标准：支持HDMI1.3a，HDMI1.4，HDMI2.0，DVI1.0协议，支持HDCP协议和EDID读取功能，符合SMPTE和ITU标准；

- 多种控制方式：按键管理控制/液晶触控屏控制/RS232/LAN/RS-485/IPAD；

4路HDMI输入板卡

- HDMI1.3协议，HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标准；

- HDMIType A接口（母头）；

- 支持3.5MM接口外部音频输入及HDMI内嵌音频，支持工作状态信号灯指示，支持字符叠加标注功能，自动检测无信号输入状态提示；

- 分辨率：1024x768@60hz~1920x1200@60Hz。

4路HDMI输出板卡

- HDMI1.3协议，HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标准；

- 标准HDMI Type A接口（母头）；

- 支持3.5MM接口音频输出，支持工作状态信号灯指示状态，支持无缝瞬切，支持修改输出分辨率，支持拼接功能；

- 分辨率：1024x768@60hz~1920x1200@60Hz。

4路HDMI4K输出板卡

- HDMI1.3协议，HDMI1.4协议，HDMI2.0协议，HDCP1.3协议，HDCP1.4协议HDCP2.0协议兼容DVI1.0标准；

- 标准HDMI Type A接口（母头）；

- 支持3.5MM接口音频输出，支持工作状态信号灯指示状态，支持无缝瞬切，支持修改输出分辨率，支持拼接功能；

- 分辨率：1024x768@60hz~4096*2160@60Hz。

集中控制系统

中央控制系统编程软件

- 定制，支持苹果、鸿蒙、安卓端客户端

智能中控主机

- 同时支持本地及云平台在线编程，无需安装软件，直接通过浏览器访问智能网关IP地址或云平台；

- 支持远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程；

- 人工智能神经网络图控制算法，支持任意复杂度控制运行图谱编织，实现自由设计、自主意志、闭环控制；

- 神经网络图式控制运行模式，掌握全局运行状态，支持受控设备封装可有效检视各受控设备实时运行状态；

- 同时支持不少于2套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景；

- 支持多种网络控制协议，除标准Tcp、Udp、Telnet、Http协议等，还可以添加其他通用或私有网络协议；

- 支持任意Linux+平台，可自由迁移，针对不同应用需求可将运行套包自由迁移与第三方产品平台融为一体；

- CPU (主)：不低于ARM Cortex-A7 性能，操作系统：Linux内核；

- Memory：512M DDR3 RAM，Flash：4096M EMMC；

- RELAY：8 - 隔离低压继电器(常开触点) 30VDC/AC 1A；

- I/O：8x数字I/O输入；

- INFRARED–SERIAL：8 - 红外或单向RS-232串行通讯口；

- COM(A、B、C、D)：4 - DB9双向RS-232串行通讯口；

- COM(E、F、G、H)：4 - 7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口；

- LAN：1x RJ45 10M/100M以太网接口；

- USB：1xUSB接口；

- RST：1xRST系统复位按钮；

- LED：3xLED系统状态指示灯；

- RES：1xRES系统预留调试接口；

平板电脑

- 内存容量：不低于8GB存储容量：8GB+128GB 分辨率2800 x 1840像素；

- 网络类型：WIFI。

无线路由器

- 网络标准：wifi6；

- 有线传输率：千兆端口；

- 无线传输速率：5400Mbps无线网络支持频率：2.4G&5G是否无线：是。

8路电源管理器

- 整机提供8路输出，每路提供30A触点继电器，满足大功率系统供电需求；

- 8路常开常闭触点，采用25A接线端子，适用各种强弱电控制方式；

- 配备标准RS232串行数控接口，开放控制协议，既可满足中央控制器和PC机控制要求；

- 配备标准RS232输出接口，扩展更方便。MCU控制的智能化设计，具有标准RS232(RS232控制可升级为RS485控制)串口控制功能，可设置250个ID地址，最大可支持250台设备同时使用，适合于大规模集中控制；

- 配备标准网络控制接口，支持TCP/IP协议；

- 键盘锁(LOCK)功能，防止误操作，便于用户管理；

- 键盘恢复出厂设置功能；

- 支持2台机器级联；

- 具有外部电平(5V-12V)控制接口、外部开关控制，和级联控口；

- 继电器：8路独立30A继电器；

- 接入电源：AC100-250V,50/60HZ；

- 触点：8路常开常闭触点，有公共端；

- 输出：8路30A继电器输出；

- 外部控制：闭合信号、RS232串口、外部电平（5V-12V）控制接口；

8路时序电源（RS232）

- HDMI1.3协议，HDMI1.4协议，HDMI2.0协议，HDCP1.3协议，HDCP1.4协议HDCP2.0协议兼容DVI1.0标准；

- 标准HDMI Type A接口（母头）；

- 支持3.5MM接口音频输出，支持工作状态信号灯指示状态，支持无缝瞬切，支持修改输出分辨率，支持拼接功能；

- 分辨率：1024x768@60hz~4096*2160@60Hz。

会议发言系统

无线会议主机

- 系统支持预设不低于19组不同的频段编组通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足各型的会议需求；

- 支持无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理功能；

- 支持选频自动同步工作，列席单元在同一通讯通道时，主控机更换通讯通道，所有列席单元自动跟随同步；

- 主控机支持不低于165个列席单元，同时发言人数可设置1-3人，可按实际会议需求设定人数；

- 主控机支持会议模式设有先进先出、主席优先、限制模式、后进先出；

- 主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能；

- 支持摄像跟踪功能；

- 自带显示屏，可以显示日期、时间、通讯信道、模式、发言人数、系统音量、ABCD通道的RF、AF信号等内容；

- 分级菜单设计，可设置编组通道、会议模式、发言人数、关闭所有、自动编址、语言选择、系统信息等内容，操作简明方便；

- 载波频段：UHF640MHz-690MHz；

- 调制方式：FM；

- 工作有效距离≥55米；

- 接口：WIFI数据433天线*1、PC-USB接口*1、摄像头RS-485*1、摄像头RS-232*2、切换VIDEO SWITCH*1、主机RS-232*1、音频天线*2。

无线会议主席单元

- 自带彩色液晶显示，可显示信道、电量、地址ID号、发言计时等内容；

- 单元采用3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作8小时，待机时长可达12小时

- 长按发言键可进入单元设置，可修改单元的信道、地址ID号等设置

- 人性化功能，高清人声还原，独有续航供电，拒绝干扰

- 内置Type-C充电接口

- 主席单元具有优先控制功能

- 载波频段：UHF640MHz-690MHz

- 振荡方式：PLL相位锁定频率合成

- 谐波辐射：<-65dBm

- 频带宽度：50MHz

- 最大偏移度：±45KHz

- 咪芯：电容式14mm咪芯，心型指向性

- 使用电池：3600mAH锂离子电池

- 电流消耗：<200mA

无线会议代表单元

- 支持彩色液晶显示，可显示信道、电量、地址ID号、发言计时等内容

- 单元采用3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作不低于7小时，待机时长可达10小时

- 长按发言键可进入单元设置，可修改单元的信道、地址ID号等设置

- 内置Type-C充电接口

- 载波频段：UHF640MHz-690MHz

- 振荡方式：PLL相位锁定频率合成

- 谐波辐射：<-65dBm

- 频带宽度：50MHz

- 最大偏移度：±45KHz

- 咪芯：电容式14mm咪芯，心型指向性

- 使用电池：3600mAH锂离子电池

- 电流消耗：<200mA

10口充电箱

- 总电流：25A

- 总功率：5V25A/125W

- .USB单口输出：2.5A

会议扩声系统

16路数字调音台

- 16路输入通道（8路数字增益话放通道、4路立体声输入通道、2路高阻单声通道、2路USB播放通道）；

- 支持每路输入通道具有3段参数均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器；

- 支持每路输出通道具有5段参数均衡、30端图示均衡、高低通、压限器、延时器、反馈抑制；

- 不少于3个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块 FX音效拥有专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道；

- 8路DCA编组，8路静音编组，输入、辅助输出、FX效果器通道均可编入；

- 4 路AUX辅助输出通道与4路FX效果器通道均可选择信号发送位置（Pre_Fdr、Psot-Fdr、Pre_Dyn、Per_All）

- 内置USB录音、放音功能（支持APE、FLAC、MP3.WAV无损音频格式），USB播放器可以识别中文歌曲名；

- 所有通道支持音频实时分析器，实时检测音频频率等情况，降低调试门槛；

- 支持不少于28组场景预设功能，可保存到设备本身，也可导出、导入USB存储器，便于数据备份；

- 支持高清触摸屏1024x600分辨率，可详细显示通道参数，电平，设备设置等 ；

- 支持平板、电脑、移动设备控制 支持iOS、Windows系统；

- 通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 ；

- 通道名称可自定义，支持中文名设置 ；

- 具有面板锁定按键（防止误操作） ；

- 独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置 ；

- 支持简体中文，繁体中文，英文显示；

- 息屏面板锁功能，防误触误操作同时，降低设备功耗，绿色环保；

- 输入通道：8通道话筒/线路XLR（兼容RCA） 立体声(RCA) USB播放(LR) ；

- 输出通道：LR+4BUS(XLR) REC录音输出（L/R） 耳机输出（L/R）。

反馈抑制器-4路

- 支持彩屏显示，实时显示当前音频频谱，系统音量，音乐音量，直通和抑制效果状态；

- 实时自动扫描啸叫抑制点并自动抑制，有效提升麦克风拾音距离；

- 一键切换啸叫抑制功能直通或者开启抑制效果，一键对啸叫点进行自动校准；

- 24 bit高性能A/D及D/A转换芯片，语音清晰，还原度高；

- 4通道MIC输入，带48V幻象电源独立开关控制；

- 2路MIC平衡XLR输出，1路LINE IN输入和1路LINE OUT输出；

- 输入通道：4路平衡输入XLR或4路非平衡输入TRS；

- 线路输入通道：1路RCA接口；

- 输出通道：2路平衡输出XLR，1路RCA接口；

音频处理器

- 前置放大电路，DSP处理总线结构；

- 输入通道功能：增益控制、极性转换、噪声门、11段均衡调节、延时器等；

- 输出通道功能：增益控制、矩阵混音，11段均衡调节、高低通、压缩器、限幅器、延时器、极性转换等；

- 8路平衡输入，支持幻象电源，8路平衡输出；24位数模的转换，48KHz采样频率；

- 总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S,回声消除幅度：60dB；

- PC软件自动扫描发现处理器，通道参数可复制拷贝，配置参数可保存到电脑及可从电脑加载配置参数；

- 具备网络接口，实现多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。

数字功放

- 定阻、定压模式选择，内置高通滤波开关；

- 完善的电路保护：软启动、直流、次声频、高频、过热、短路、开机/关机静音；

- 功率：2*300W@8Ω；2*450W@4Ω；

- 总谐波失真：≤0.03%；

- 信噪比：105dB ；

- 输入阻抗：20KΩ/10KΩ；

- 转换速率：20V/US；

- 阻尼系数：220；

- 分离度：65dB；

- 电压：115-230V  50/60HZ。

吸顶音箱

- 二分频8寸专业会议吸顶式音箱；

机柜1

国产定制

机柜2

国产定制

      - 2.2.5.1LED显示屏

- 封装方式:全倒装集成三合一COB封装技术；

- 点间距：≤1.25mm，压铸铝箱体，屏幕尺寸：约屏幕尺寸：4.8*1.6875，屏幕分辨率：3840*1350；

- 显示亮度 600-800nits；

- 色温可调范围：1800k~9800k，并可自定义色温值；

- 对比度 10000:1；

- 视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°；

- 刷新频率≥3840HZ；

- 换帧频率：50&60HZ；

- 产品防尘等级满足 IP5X 防护等级；

- PCB、面板、电源、信号连接器塑胶材料达到阻燃V-0级；

- 搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持 4K，8K 超高清显示 ；

      - 2.2.5.2接收卡

- 单卡带载 512×384像素，支持不少于 30组数据输出模式；

- 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。

- 支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。

- 采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；

- 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。

      - 2.2.5.3发送盒

- ≥220W 像素点带载能力；

- ≥一路 DVI、HDMI 视频输入；

- HDMI 音频输入/外部音频输入；

- USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；

- 一路光探头接口；

      - 2.2.5.4配电箱

- 支持过流保护和漏电保护；

- 支持手动、自动、网络同时控制管理功能；

- 支持时序延时功能，可以防止浪涌冲击；

- 支持智能配电管理逻辑处理模块；

      - 2.2.6.1视频会议系统

- 终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主，采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构；

- 支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力；

- 支持H.264 SVC、H.264 BP、H.264 HP、H.265 SVC、H.265等图像编码协议，支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。

- 支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，无需外接网关实现H.323与SIP会议，支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议，支持主流达到 1080P60/30fps 情况下，辅流同时达到1080P60/30fps，并向下兼容；

- 提供至少 3 路高清视频输入接口（含HDBaseT三合一接口）、至少 2 路高清视频输出接口；支持≥6路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口；

- 支持≥2个10M/100M/1000M自适应网口，USB接口支持外接设备以及通过USB接口升级终端软件版本，支持COM双模式串行通信接口

- 支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；支持SM2、SM3、SM4国密加密算法；支持在 H.323 协议下，H.235 信令加密； 支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全；

- 终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片。

- 支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。

- 支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；

- 支持接入公司现网视频会议软平台召开视频会议，终端支持发起多方会议。

      - 2.2.6.2超广角摄像机

1. 支持图像倒转功能。

2. 支持≥840万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。

3. 支持4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。

4. 支持≥11倍光学变焦；水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。

5. 支持≥252个预置位；支持≥2路高清视频输出接口。

6. 支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。

7. 支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议；支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试；

8. 支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。

其它

本规范文件提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应保证提供符合本招标文件和相关的国际、国内工业标准的优质产品及其相应服务。此外，必须执行国家有关安全、环保等强制性标准。

技术资料

投标方应提供系统的安装文件和图纸、检验记录、工程竣工文件、SAT 文档、技术手册、 用户手册、设备技术使用的说明书等资料，并对所提供的全部技术资料的准确性负责。

文件资料的内容

- 资料手册对每一设备都应有完整的、原始的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运往现场。

- 工程资料

A）投标方负责编写本项目有关的建设、详细设计方案、运行维护和安全管理方案；

B）投标方提供的书面技术资料应能满足系统正常运行所需的管理、运营及维护等有关工作；

C）投标方应向最终用户提供安装调试过程中的各种文档资料（包括工程施工图纸、竣工图纸），以便招标方能掌握操作和维护方法；

D）投标方在投标文件中应列出其所提供的技术资料的详细清单；

E）投标方提供的技术资料应与其提供的设备（包括软件和硬件）相一致，技术资料应该全面、详细。

- 主要内容应包括：

（1）经招标方确认的全部订购设备的型号、技术特点和性能参数清单；

（2）根据合同所描述的性能保证书的最终说明手册；

（3）系统配置的所有组件的详细图纸及系统全套图纸；

（4）所有设备及软件的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的文件； 现场验收大纲。

- 系统资料

使用手册与培训

投标方提供的项目简易使用手册编制，并负责免费为使用单位提供不少三天的操作培训。

保密要求

投标方除以下情况外，非经招标方书面许可，不得将文件的任何内容透露给除招标方以外的第三方。

经招标方书面许可，投标方才允许将本文（限于必要部分）透露给其合作伙伴，并保证其合作伙伴不将本文透露给其他人。

其它

本技术规范书的最终解释权归海南电动汽车公司所有。