海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目智能化改造项目部分  -技术规范书

2025年6月

目录

1. 总的部分	1

1.1. 项目背景	1

1.2. 需求说明	1

1.3. 一般规定	1

1.4. 投标须知	1

1.5. 卖方职责	3

1.6. 买方职责	5

1.7. 设计遵循的标准规范	6

1.8. 质保及售后服务	6

2. 供货一览表及技术规格	8

2.1. 供货一览表	8

2.2. 设备技术规格	9

一、视频监控系统	9

二、门禁系统	10

1. 其它	16

1.1. 技术资料	16

1.2. 文件资料的内容	16

1.3. 使用手册与培训	17

1.4. 保密要求	17

1.5. 其它	17

总的部分

项目背景

本项目为：海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目智能化部分。该项目改造地点为新办公区（鼎元大厦36层）。

本次海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目涉及建筑、强弱电、给排水、暖通、智能化等多个专业。设计内容包括：对租赁区域的房间功能布局进行重新规划及装修设计。

需求说明

海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目需采购UPS、监控门禁系统等并提供设备安转、调试等配套服务，采购内容详见供货一览表。

一般规定

- 本技术规范书用于海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目的设备参数要求及招标；

- 本技术规范书提出了海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目的技术要求和工程实施要求；

- 本项目招标采购方为海南电力交易中心有限责任公司（以下简称“招标方”、“买方”），具备所要求资质参与投标的供应商简称“投标方”，中标的投标方简称“卖方”，最终用户为海南电力交易中心有限责任公司（以下简称“用户方”）；

- 本次招标范围为海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目智能化改造部分的建设内容；

- 本次招标的中标方应提供所招标设备的供货、安装、集成、调试及技术服务，完成本招标书规定的建设任务，并协助相关的建设工作；

- 双方项目违约的处罚将在合同谈判中明确。

投标须知

- 本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合相关标准和本技术规范的产品。本技术规范所使用的标准如与国家、行业、南方电网公司以及投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行；

- 本文件中的所有设备技术参数为招标方最低技术要求，为本次招标项目技术评审中的评分因素“技术参数优异性”的评分依据，投标方须做出点对点应答并满足，若不满足应当予以否决投标方技术文件；应答优于技术规范书的技术参数，投标人必须提供完备的佐证材料。

- 投标方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款，并根据技术规范书中的要求和范围进行技术方案的设计，其提供的设备的技术方案应满足招标文件所规定的所有要求。投标方也可推荐能满足招标文件要求的类似的或更优的产品和方案，但投标方必须详细标明技术差异。未在技术差异表中说明的条款意味着投标方认可其所提供的设备、产品及服务等的相应部分完全符合或高于本技术规范相应的要求，投标方中标后除非经过买方书面同意，否则不得以任何理由提供低于本技术规范要求的相应的设备、产品及服务等；

- 对于本技术规范书未提出但应标设备已具有的功能及技术性能指标，投标方可在其技术建议书中加以补充说明，并提供相关技术资料。如果投标方认为本技术规范书所描述的设备性能等要求与目标设备要求有所不一致或部分要求不合理，可在响应原要求后给出建议方案；

- 对于应标硬件设备不具备或未达到相关要求的功能或性能，投标方在应答时须针对该项如实说明。投标方认为相关要求不合理的，应给出充分理由及合理的建议；投标方认为相关要求需要在现有产品基础上进一步实现或完善的，应给出实现相关技术要求的方案和进度计划；

- 投标方提供的技术应答内容至少应包括技术方案(包括功能实现方案、性能指标等)、设备软件、硬件配置(包括设备备品备件、工具及仪器、安装材料等)、工程计划(包括工程进度计划、设计联络会、技术培训计划)等；

- 投标方应在技术建议书中具体说明所建议的技术方案、设备系统配置符合的有关标准(包括国际、国内标准和专用标准)，并附上相应的说明和技术资料。投标建议书中的每个设备硬件的型号/部件号必须逐一说明。对每个单项产品，卖方必须提供原厂商的正式技术指标说明材料。卖方认为需特殊说明的部分应附有详细的技术资料，否则由于评标理解的不同，产生的后果由卖方负责；

- 投标方提供的设备必须是标准的，技术上是成熟的；所有设备应是全新的，具有先进结构和一流工艺水平，并能在中国境内安全使用，符合环保要求；

- 投标方应依据本技术规范的要求及推荐的技术方案提出详细的设备配置和报价清单；

- 投标方的报价清单内容应该包括本次招标范围内所要求的全部设备、材料及服务等。除已经明确说明由买方另行采购和在报价清单中明确采购的设备、材料及服务外，其它在本项目建设中必须的但被遗漏的设备、材料及服务，投标方应予以补充，在清单中详细列出并报价，以保证招标正常运行。否则，相关设备、材料及服务等的费用被视为已包含在报价中或由卖方免费提供；

- 投标方的投标文件应以中文简体编写(原厂商的资料可为英文)，所有的计算、说明和图纸等均应采用国际单位。投标方应保证对本次招标的所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料；

- 本技术规范书的解释权属于买方。未经买方同意，任何个人和单位对技术规范书所作的任何修改均无效。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前，买方保留对技术规范书进行修改的权利，卖方可以提出变更的意见和建议；买卖双方签订合同之后，买方有权提出和卖方有责任接受因国家、行业、上级主管单位等的规范、标准和规程等发生变化及与相关设备对接要求改变所产生的一些补充要求。具体事项由买卖双方共同商定；

- 本技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误(包括拼写、印刷错误)，投标方应及时提出要求招标方澄清，经招标方确认后对错误内容进行修正；

- 针对本次招标的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分，与招标文件具有同等法律效力；

- 技术规范书经买卖双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书的未尽事宜，由买卖双方在合同技术谈判时协商确定，或以其它形式补充。

卖方职责

卖方职责包括但不限于：

- 本工程为交钥匙工程，卖方负责本项目软件硬件等设备的供货、安装、调试；

- 提供产品均为合同限定的公司和国家所制造；

- 提供的产品均满足产品技术说明书中规定的技术指标；

- 负责所供设备的包装运货、报关、提货、交货、安装调试、系统开通、资源申请并保证系统质量；

- 应提出主要设备的生产、运输、安装测试相对时间表；

- 交货地点要求：自合同签订之后，买方电话通知之日起20日历天，到货之日起10日内完成安装调试工作，按招标方指定的安装地点；

- 应说明所提供设备的设备规格、安装要求、进出线方式、电源种类、环境（接地要求、温湿度）要求等；

- 应提供供货时间表，应给出所能保证的最早和最迟交货日期，应提交一份有关交付每批安装的设备材料、工具软件包和技术文件的日程安排，该安排须经招标方同意后执行；

- 安装调试在投标方人员指导下按投标方提供经招标方认可的设计进行，安装调试由投标方负责，招标方人员参加配合，投标方应编排计划进度表，定期向招标方用书面形式报告进展情况及遇到的问题及解决的措施；

- 除招标方另作规定，投标方必须负责一切与安装调试有关的实地工作和服务；

- 如果因为投标方生产能力不足、设备或软件存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿；

- 负责整个项目的协调工作，包含但不仅限于原有硬件设备对接工作、网络规划、系统对接等工作；

- 负责供货范围内设备的投运、验收试验、试运行和保修期内的故障排除；

- 提供全面的技术培训及设备硬件培训技术资料等；

- 除特别说明外，投标方的设备提供1年保修服务，并在设备使用期内提供设备投运后的技术支持、合同设备备品备件、安装和维护所需的专门工具和试验仪器仪表(包括调整、测试和校核)及材料；

- 及时向买方通告有关硬件设备的升级和更新，在质保期内应根据使用情况需要免费提供并负责安装和调试；

- 卖方有责任对买方所提供的电网技术参数资料以及有关资料进行保密；

买方职责

- 审查合同生效后卖方提供的技术文件和图纸，审议并确认工程进度、功能规范、设计联络会程序、培训内容和计划、验收试验大纲和计划等；

- 提供满足合同设备运行条件的现场运行环境；

- 提出现场的硬件布置要求；

- 参加各项组织培训工作；

- 其它双方约定的买方职责。

设计遵循的标准规范

- 除本技术规范书特别规定外，卖方所提供的设备均应按照国际、国家、行业、公司标准、规范、规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。除非另作特别规定，所有合同设备，包括卖方从他处获得的全部设备或附件，都必须满足最新版本的相关标准，包括在投标时已生效的任何修改和补充。如果卖方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当或优于标书规定标准的证明，供买方确认；

- 本技术规范书主要引用或参照了以下标准和规范，投标的设备和产品应符合本技术规范及下列标准和规范的要求：

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

- 《安全防范工程技术标准》(GB50348-2018)；

- 《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）；

- 《综合布线系统工程规范》（GB50311-2016）；

- 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）；

- 《建筑防火规范》（GB50016－2014）；

- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

- 《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

- 《电力系统技术规程》（DL/T 5429-2009）；

- 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010；

质保及售后服务

投标方提供的项目实施团队人员不少于5名，项目实施团队人员中应至少包含网络及相关安全工程师、PMP等资质证书。项目经理及实施团队人员必须为本单位员工。需提供有效期内人员证书复印件以及在投标单位三个月的社保证明。

要求投标方对本项目提供1年的总体质保。投标方提供的主要设备及材料需满足1年的质保，设备安装调试并通过验收运行后，进入质保期。

质保期服务：在质保期内发现供货范围内的任何设备存在缺陷、设备出现故障或达不到标书所标明的技术指标时，投标方在接到通知后必须迅速赶到现场处理，招标方根据情况分析实属产品质量问题时，有权要求投标方为其免费更换设备，即投标方免费负责设备检修、零部件的更换和整机的更换。

在质保期内如遇到设备发生大的故障，投标方接到招标方的通知后，应派专业技术人员2小时内响应，2小时内到达现场，协助招标方处理故障，并提交事故处理报告。

- 售后服务内容

服务内容包括：

- 硬件产品出现故障后需进行更换或修复，同时在修复期间提供相应的备件供业主方使用，以保证系统的不间断运行；

- 软件的免费升级。

- 服务方式

要求提供多种服务方式，包括：

- 热线电话：提供7×24小时热线电话支持，随时解答设备使用过程中出现的问题；

- WEB方式：提供电子邮件、文档下载等远程技术支持方式；

- 现场服务：提供现场服务。

- 响应时间

要求电话响应时间≤1小时，邮件响应时间≤2小时，现场响应时间≤2小时，对于排障时间要求 24 小时内解决。

供货一览表及技术规格

供货一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 详见技术规范书 | 台 | 12 |  |
| 2 | 桥架 200*100 | 详见技术规范书 | m | 100 |  |
| 3 | 24口POE交换机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频存储 | 详见技术规范书 | 台 | 1 | 含20T容量 |
| 二 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 详见技术规范书 | 台 | 27 |  |
| 2 | 电源类设备 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 3 | 门禁-开门按钮 | 详见技术规范书 | 只 | 27 |  |
| 4 | 刷卡读卡器 | 详见技术规范书 | 台 | 27 |  |
| 5 | 生物信息采集仪 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 6 | 磁力锁 | 详见技术规范书 | 把 | 27 |  |
| 7 | 磁力锁配件 | 详见技术规范书 | 只 | 27 |  |
| 8 | 24口POE交换机 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 9 | 无刷通用摆闸（右） | 详见技术规范书 | 台 | 4 |  |
| 10 | 无刷通用摆闸（左） | 详见技术规范书 | 台 | 4 |  |
| 11 | 无刷通用摆闸（中） | 详见技术规范书 | 台 | 4 |  |
| 12 | 24口POE交换机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电源 | 详见技术规范书 | 个 | 1 |  |
| 14 | 人员通道遥控器 | 详见技术规范书 | 个 | 2 |  |
| 15 | 人脸测温组件 | 详见技术规范书 | 个 | 8 |  |
| 16 | 台式机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 17 | 通用服务器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 18 | 访客自助机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |

注：本技术规范书中未明确事项以施工图为准。

设备技术规格

    - 一、视频监控系统

- 半球摄像机

- 400万 1/3" CMOS 智能半球型网络摄像机

- 红外距离28米

- 在2560x1440@25fps下，图像分辨力不小于1300TVL。最大亮度鉴别等级不小于10级

- 不低于IP66防尘防水等级。

- 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。

- 桥架 200*100

200*100*1.2钢制防火涂层

- 24口POE交换机

- 轻网管，提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口

- 整机最大POE供电功率：370 W

- 视频存储

- 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，15路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置8个SATA接口硬盘。

- HDMI1和HDMI2支持单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出

- 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；

- 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。

- 支持接入带宽318Mbps，存储带宽318Mbps，转发带宽256Mbps；

- 自带20TB硬盘容量。

    - 二、门禁系统

- 门禁一体机

- 操作系统：嵌入式Linux操作系统；

- 屏幕参数： ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；

- 摄像头参数：采用宽动态不低于200万双目摄像头；

- 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、功能模块；

- 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多4人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥98%；

- 存储容量：本地支持9999人脸库、49999张卡，14万条事件记录；

- 通信方式及网络协议：有线网络；

- 使用环境：IP65，室内外环境

- 电源类设备

- 输入电压：100-240VAC；

- 输出电压：12VDC；

- 输出电流：4.17A；

- 输出功率：50W；

- 门禁-开门按钮

- 性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

- 输出：常开；

- 刷卡读卡器

- 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能)

- 通讯方式：RS485

- 生物信息采集仪

- 自带不小于3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；

- 采用不低于200万双目摄像头，有照片视频防假功能；

- 支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；

- 支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；

- 支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；

- 磁力锁

最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；

- 磁力锁配件

- 高强铝合金，表面喷沙。

- 外壳处理：阳极硬化电镀处理

- 24口POE交换机

轻网管，提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口

- 无刷通用摆闸（右）

- 通道宽度：550-950mm,

- 电机类型：直流无刷电机

- 红外对数：不少于5对

- 使用场景：IP54 室内外

- 通行速度：不低于20-50人每分钟，受人员情况和通行模式影响

- 物理接口：TCP/IP,I/O,RS485

- 无刷通用摆闸（左）

- 通道宽度：550-950mm,

- 电机类型：直流无刷电机

- 红外对数：不少于5对

- 使用场景：IP54 室内外

- 通行速度：不低于20-50人每分钟，受人员情况和通行模式影响

- 物理接口：TCP/IP,I/O,RS485

- 无刷通用摆闸（中）

- 通道宽度：550-950mm,

- 电机类型：直流无刷电机

- 红外对数：不少于

- 使用场景：IP54 室内外

- 通行速度：不低于20-50人每分钟，受人员情况和通行模式影响

- 物理接口：TCP/IP,I/O,RS485

- 24口POE交换机

轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口

- 电源

- 输入规格：AC100V~240V，50Hz/60Hz，最大0.3A

- 输出规格：DC12V/1A

- 输出功率：12W Max

- 人员通道遥控器

- 遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制不少于5个通道，一个通道支持不少于30个遥控器，空旷条件下遥控距离不低于29m。

- 遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开

- 发射频率：868MHz；

- 人脸识别组件

- 操作系统：嵌入式Linux操作系统。
   2.屏幕参数： 自带不小于6英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
   3.摄像头参数：采用宽动态不低于200万双目摄像头；
  4.认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过   485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能；
  5.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥98%；
  6.存储容量：本地支持不少于49999张人脸、49999张卡（外接读卡器），99999条事件记录；
  7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；
 8.通信方式：有线网络、WiFi；

- 台式机

- CPU：不低于i5-12400F(6核/2.5GHz)；6核12线程性能

- 内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存；

- 硬盘：不少于1个512G SSD，1个1T HDD，硬盘转速5400转

- 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中3个USB3.0

- 显示器：不低于23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ

- 显卡：独立显卡，显存容量2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA

- 光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠

- 操作系统：Windows10 IoT版（含授权）

- 通用服务器

- CPU：配置1颗 x86架构处理器，核数≥8核，主频≥2.2GHz

- 内存：配置不低于64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；

- 硬盘：配置不少于2块600G SAS硬盘；

- 支持≥10块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘

- 支持≥2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘

- 支持≥6块NVME U.2热插拔硬盘

- 支持≥1个M.2插槽；

- 阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10；支持RAID 0/1/5/6/10/50，支持断电保护；

- PCIE扩展：支持不少于4个PCIe扩展插槽（最大支持2个半高半长GPU卡）；

- 网口：配置≥3个千兆电口；

- 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，2个USB 3.0接口，1个VGA口，1个COM口；

- 电源：标配550W（1+1）冗余电源

- 访客自助机

- 尺寸：≥15.6寸（触摸）+11.6（显示）,主屏触摸，副屏显示,2个200W镜头，1个RJ45，支持 WIFI，1个网口；

- 人证功能：支持人证（身份证）比对功能，即：将现场抓拍的访客人脸照片与身份证读取的人像信息进行比对，验证是否为本人；

- 凭条打印：内置热敏打印机，支持打印访客凭条，当访客登记成功后，打印访客登记信息；

- 已预约访客自助登记：提前预约的访客，当访客到达时，当到达时只需输入预约信息，即可完成访客登记。访客登记支持：二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记；

- 未预约访客登记：未提前预约的访客，支持在工作人员协助下通过刷身份证在访客机上进行人工登记；

- 已预约访客登记：被访者通过客户端可预约访客，访客预约后，访客可使用预约手机号或访客码进行访客登记，访客刷身份证并且人证比对通过后自动完成访客信息录入；

- 未预约访客登记：内部员工在访客机上刷员工卡完成被访对象身份验证，由工作人员手动输入身份信息完成登记。

- 其它

本规范文件提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应保证提供符合本招标文件和相关的国际、国内工业标准的优质产品及其相应服务。此外，必须执行国家有关安全、环保等强制性标准。

  - 技术资料

投标方应提供系统的安装文件和图纸、检验记录、工程竣工文件、SAT 文档、技术手册、 用户手册、设备技术使用的说明书等资料，并对所提供的全部技术资料的准确性负责。

  - 文件资料的内容

- 资料手册对每一设备都应有完整的、原始的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运往现场。

- 工程资料

A）投标方负责编写本项目有关的建设、详细设计方案、运行维护和安全管理方案；

B）投标方提供的书面技术资料应能满足系统正常运行所需的管理、运营及维护等有关工作；

C）投标方应向最终用户提供安装调试过程中的各种文档资料（包括工程施工图纸、竣工图纸），以便招标方能掌握操作和维护方法；

D）投标方在投标文件中应列出其所提供的技术资料的详细清单；

E）投标方提供的技术资料应与其提供的设备（包括软件和硬件）相一致，技术资料应该全面、详细。

- 主要内容应包括：

（1）经招标方确认的全部订购设备的型号、技术特点和性能参数清单；

（2）根据合同所描述的性能保证书的最终说明手册；

（3）系统配置的所有组件的详细图纸及系统全套图纸；

（4）所有设备及软件的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的文件； 现场验收大纲。

- 系统资料

  - 使用手册与培训

投标方提供的项目简易使用手册编制，并负责免费为使用单位提供不少三天的操作培训。

  - 保密要求

投标方除以下情况外，非经招标方书面许可，不得将文件的任何内容透露给除招标方以外的第三方。

经招标方书面许可，投标方才允许将本文（限于必要部分）透露给其合作伙伴，并保证其合作伙伴不将本文透露给其他人。

  - 其它

本技术规范书的最终解释权归海南电力交易中心有限责任公司所有。