海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目会议系统改造项目部分-技术规范书

2025年6月

目录

1. 总的部分	1

1.1. 项目背景	1

1.2. 需求说明	1

1.3. 一般规定	1

1.4. 投标须知	2

1.5. 卖方职责	3

1.6. 买方职责	5

1.7. 设计遵循的标准规范	6

1.8. 质保及售后服务	6

2. 供货一览表及技术规格	8

2.1. 供货一览表	8

2.2. 设备技术规格	18

一、交易中心大厅部分	18

二、大会议室部分	28

三、小会议室部分	44

四、交易室部分	55

五、交易中心走廊部分	57

1. 其它	59

1.1. 技术资料	59

1.2. 文件资料的内容	59

1.3. 使用手册与培训	60

1.4. 保密要求	60

1.5. 其它	60

总的部分

项目背景

本项目为：海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目会议室改造部分。该项目改造地点为新办公区（鼎元大厦36层）。

本次海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目涉及会议系统设备等多个专业。设计内容包括：对租赁区域的房间功能布局进行重新规划及装修设计。

需求说明

海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目需采购会议系统设备等并提供设备安转、调试等配套服务，采购内容详见供货一览表。

一般规定

- 本技术规范书用于海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目的设备参数要求及招标；视频会议系统必须符合《关于印发高清视频会议系统配置指导意见的通知》（办中调〔2025〕1号）的规定要求。

- 本技术规范书提出了海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目的技术要求和工程实施要求；

- 本项目招标采购方为海南电力交易中心有限责任公司（以下简称“招标方”、“买方”），具备所要求资质参与投标的供应商简称“投标方”，中标的投标方简称“卖方”，最终用户为海南电力交易中心有限责任公司（以下简称“用户方”）；

- 本次招标范围为海南电力交易中心有限责任公司办公场所装修改造项目智能化改造部分的建设内容；

- 本次招标的中标方应提供所招标设备的供货、安装、集成、调试及技术服务，完成本招标书规定的建设任务，并协助相关的建设工作；

- 双方项目违约的处罚将在合同谈判中明确。

投标须知

- 本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合相关标准和本技术规范的产品。本技术规范所使用的标准如与国家、行业、南方电网公司以及投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行；

- 本文件中的所有设备技术参数为招标方最低技术要求，为本次招标项目技术评审中的评分因素“技术参数优异性”的评分依据，投标方须做出点对点应答并满足，若不满足应当予以否决投标方技术文件；应答优于技术规范书的技术参数，投标人必须提供完备的佐证材料。

- 投标方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款，并根据技术规范书中的要求和范围进行技术方案的设计，其提供的设备的技术方案应满足招标文件所规定的所有要求。投标方也可推荐能满足招标文件要求的类似的或更优的产品和方案，但投标方必须详细标明技术差异。未在技术差异表中说明的条款意味着投标方认可其所提供的设备、产品及服务等的相应部分完全符合或高于本技术规范相应的要求，投标方中标后除非经过买方书面同意，否则不得以任何理由提供低于本技术规范要求的相应的设备、产品及服务等；

- 对于本技术规范书未提出但应标设备已具有的功能及技术性能指标，投标方可在其技术建议书中加以补充说明，并提供相关技术资料。如果投标方认为本技术规范书所描述的设备性能等要求与目标设备要求有所不一致或部分要求不合理，可在响应原要求后给出建议方案；

- 对于应标硬件设备不具备或未达到相关要求的功能或性能，投标方在应答时须针对该项如实说明。投标方认为相关要求不合理的，应给出充分理由及合理的建议；投标方认为相关要求需要在现有产品基础上进一步实现或完善的，应给出实现相关技术要求的方案和进度计划；

- 投标方提供的技术应答内容至少应包括技术方案(包括功能实现方案、性能指标等)、设备软件、硬件配置(包括设备备品备件、工具及仪器、安装材料等)、工程计划(包括工程进度计划、设计联络会、技术培训计划)等；

- 投标方应在技术建议书中具体说明所建议的技术方案、设备系统配置符合的有关标准(包括国际、国内标准和专用标准)，并附上相应的说明和技术资料。投标建议书中的每个设备硬件的型号/部件号必须逐一说明。对每个单项产品，卖方必须提供原厂商的正式技术指标说明材料。卖方认为需特殊说明的部分应附有详细的技术资料，否则由于评标理解的不同，产生的后果由卖方负责；

- 投标方提供的设备必须是标准的，技术上是成熟的；所有设备应是全新的，具有先进结构和一流工艺水平，并能在中国境内安全使用，符合环保要求；

- 投标方应依据本技术规范的要求及推荐的技术方案提出详细的设备配置和报价清单；

- 投标方的报价清单内容应该包括本次招标范围内所要求的全部设备、材料及服务等。除已经明确说明由买方另行采购和在报价清单中明确采购的设备、材料及服务外，其它在本项目建设中必须的但被遗漏的设备、材料及服务，投标方应予以补充，在清单中详细列出并报价，以保证招标正常运行。否则，相关设备、材料及服务等的费用被视为已包含在报价中或由卖方免费提供；

- 投标方的投标文件应以中文简体编写(原厂商的资料可为英文)，所有的计算、说明和图纸等均应采用国际单位。投标方应保证对本次招标的所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料；

- 本技术规范书的解释权属于买方。未经买方同意，任何个人和单位对技术规范书所作的任何修改均无效。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前，买方保留对技术规范书进行修改的权利，卖方可以提出变更的意见和建议；买卖双方签订合同之后，买方有权提出和卖方有责任接受因国家、行业、上级主管单位等的规范、标准和规程等发生变化及与相关设备对接要求改变所产生的一些补充要求。具体事项由买卖双方共同商定；

- 本技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误(包括拼写、印刷错误)，投标方应及时提出要求招标方澄清，经招标方确认后对错误内容进行修正；

- 针对本次招标的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分，与招标文件具有同等法律效力；

- 技术规范书经买卖双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书的未尽事宜，由买卖双方在合同技术谈判时协商确定，或以其它形式补充。

卖方职责

卖方职责包括但不限于：

- 本工程为交钥匙工程，卖方负责本项目软件硬件等设备的供货、安装、调试；

- 提供产品均为合同限定的公司和国家所制造；

- 提供的产品均满足产品技术说明书中规定的技术指标；

- 负责所供设备的包装运货、报关、提货、交货、安装调试、系统开通、资源申请并保证系统质量；

- 应提出主要设备的生产、运输、安装测试相对时间表；

- 交货地点要求：自合同签订之后，买方电话通知之日起20日历天，到货之日起10日内完成安装调试工作，按招标方指定的安装地点；

- 应说明所提供设备的设备规格、安装要求、进出线方式、电源种类、环境（接地要求、温湿度）要求等；

- 应提供供货时间表，应给出所能保证的最早和最迟交货日期，应提交一份有关交付每批安装的设备材料、工具软件包和技术文件的日程安排，该安排须经招标方同意后执行；

- 安装调试在投标方人员指导下按投标方提供经招标方认可的设计进行，安装调试由投标方负责，招标方人员参加配合，投标方应编排计划进度表，定期向招标方用书面形式报告进展情况及遇到的问题及解决的措施；

- 除招标方另作规定，投标方必须负责一切与安装调试有关的实地工作和服务；

- 如果因为投标方生产能力不足、设备或软件存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿；

- 负责整个项目的协调工作，包含但不仅限于原有硬件设备对接工作、网络规划、系统对接等工作；

- 负责供货范围内设备的投运、验收试验、试运行和保修期内的故障排除；

- 提供全面的技术培训及设备硬件培训技术资料等；

- 除特别说明外，投标方的设备提供1年保修服务，并在设备使用期内提供设备投运后的技术支持、合同设备备品备件、安装和维护所需的专门工具和试验仪器仪表(包括调整、测试和校核)及材料；

- 及时向买方通告有关硬件设备的升级和更新，在质保期内应根据使用情况需要免费提供并负责安装和调试；

- 卖方有责任对买方所提供的电网技术参数资料以及有关资料进行保密；

- 卖方为买方建设的视频会议系统必须完全满足《关于印发高清视频会议系统配置指导意见的通知》（办中调〔2025〕1号）的规定要求。

买方职责

- 审查合同生效后卖方提供的技术文件和图纸，审议并确认工程进度、功能规范、设计联络会程序、培训内容和计划、验收试验大纲和计划等；

- 提供满足合同设备运行条件的现场运行环境；

- 提出现场的硬件布置要求；

- 参加各项组织培训工作；

- 其它双方约定的买方职责。

设计遵循的标准规范

- 除本技术规范书特别规定外，卖方所提供的设备均应按照国际、国家、行业、公司标准、规范、规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。除非另作特别规定，所有合同设备，包括卖方从他处获得的全部设备或附件，都必须满足最新版本的相关标准，包括在投标时已生效的任何修改和补充。如果卖方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当或优于标书规定标准的证明，供买方确认；

- 本技术规范书主要引用或参照了以下标准和规范，投标的设备和产品应符合本技术规范及下列标准和规范的要求：

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

- 《安全防范工程技术标准》(GB50348-2018)；

- 《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）；

- 《综合布线系统工程规范》（GB50311-2016）；

- 《建筑防火规范》（GB50016－2014）；

- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

- 《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

- 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010；

- 《视频显示系统工程技术规范》（GB 50464-2008）；

- 视频会议系统必须完全满足《关于印发高清视频会议系统配置指导意见的通知》（办中调〔2025〕1号）的规定要求。

质保及售后服务

投标方提供的项目实施团队人员不少于5名，项目实施团队人员中应至少包含网络及相关安全工程师、PMP等资质证书。项目经理及实施团队人员必须为本单位员工。需提供有效期内人员证书复印件以及在投标单位三个月的社保证明。

要求投标方对本项目提供1年的总体质保。投标方提供的主要设备及材料需满足1年的质保，设备安装调试并通过验收运行后，进入质保期。

质保期服务：在质保期内发现供货范围内的任何设备存在缺陷、设备出现故障或达不到标书所标明的技术指标时，投标方在接到通知后必须迅速赶到现场处理，招标方根据情况分析实属产品质量问题时，有权要求投标方为其免费更换设备，即投标方免费负责设备检修、零部件的更换和整机的更换。

在质保期内如遇到设备发生大的故障，投标方接到招标方的通知后，应派专业技术人员2小时内响应，2小时内到达现场，协助招标方处理故障，并提交事故处理报告。

- 售后服务内容

服务内容包括：

- 硬件产品出现故障后需进行更换或修复，同时在修复期间提供相应的备件供业主方使用，以保证系统的不间断运行；

- 软件的免费升级。

- 服务方式

要求提供多种服务方式，包括：

- 热线电话：提供7×24小时热线电话支持，随时解答设备使用过程中出现的问题；

- WEB方式：提供电子邮件、文档下载等远程技术支持方式；

- 现场服务：提供现场服务。

- 响应时间

要求电话响应时间≤1小时，邮件响应时间≤2小时，现场响应时间≤2小时，对于排障时间要求 24 小时内解决。

供货一览表及技术规格

供货一览表

| 一 | 交易中心大厅部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化终端1 | 详见技术规范书 | 套 | 4 | 用于会议室信息发布 |
| 2 | 一体化终端2 | 详见技术规范书 | 套 | 1 | 用于会议室信息发布 |
| 3 | 会议信息发布模块许可 | 详见技术规范书 | 套 | 5 | 用于会议室信息发布 |
| 4 | 信息发布终端盒 | 详见技术规范书 | 套 | 1 | 用于会议室信息发布 |
| 5 | 查询一体机 | 详见技术规范书 | 套 | 1 | 用于会议室信息发布 |
| 6 | 信息发布管理服务器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 | 用于会议室信息发布 |
| 7 | 信息发布管理系统 | 详见技术规范书 | 套 | 1 | 用于会议室信息发布 |
| 8 | LED显示屏 | 详见技术规范书 | 平方米 | 20.25 |  |
| 9 | 视频处理器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 10 | 接收卡 | 详见技术规范书 | 张 | 100 |  |
| 11 | 配电箱 | 详见技术规范书 | 只 | 1 |  |
| 12 | 笔记本电脑 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 13 | 会议音柱扬声器 | 详见技术规范书 | 只 | 2 |  |
| 14 | 合并式会议数字功放 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 15 | 屏体钢结构、包边 | 详见技术规范 书 | 平方米 | 20.25 |  |
| 16 | 辅材、运输 | 详见技术规范书 | 批 | 1 |  |
| 17 | U段真分集接收主机1x4 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 18 | U段真分集无线手持话筒 | 详见技术规范书 | 支 | 2 |  |
| 19 | 话筒支架 | 详见技术规范书 | 支 | 2 |  |
| 20 | 天线放大器（全向天线） | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 21 | 同轴线50Ω-20米 | 详见技术规范书 | 条 | 1 |  |
| 22 | 全频音箱 | 详见技术规范书 | 台 | 4 |  |
| 23 | 功率放大器 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 24 | 音响壁挂安装支架 | 详见技术规范书 | 套 | 4 |  |
| 25 | 音频处理器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 26 | 时序电源 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 27 | 12路数字调音台 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 28 | 24口千兆交换机 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 29 | 机柜 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 30 | 音响金银线 | 详见技术规范书 | 米 | 400 |  |
| 31 | 音频线（咪线） | 详见技术规范书 | 米 | 150 |  |
| 32 | HDMI高清线 | 详见技术规范书 | 根 | 4 |  |
| 33 | HDMI高清线 | 详见技术规范书 | 根 | 12 |  |
| 34 | 网线 | 详见技术规范书 | 箱 | 5 |  |
| 35 | 电源线1 | 详见技术规范书 | 米 | 200 |  |
| 36 | 电源线2 | 详见技术规范书 | 米 | 200 |  |
| 37 | 多媒体插座 | 详见技术规范书 | 套 | 4 |  |
| 38 | 显示器支架 | 详见技术规范书 | 套 | 8 |  |
| 39 | 键盘托盘 | 详见技术规范书 | 套 | 16 |  |
| 40 | PDU电源插座 | 详见技术规范书 | 条 | 16 |  |
| 41 | 其他辅料 | 详见技术规范书 | 批 | 1 |  |
| 二 | 大会议室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏体 | 详见技术规范书 | 平方米 | 12.96 |  |
| 2 | 视频处理器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 详见技术规范书 | 台 | 64 |  |
| 4 | 配电箱 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 5 | 会议音柱扬声器 | 详见技术规范书 | 只 | 2 |  |
| 6 | 合并式会议数字功放 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 7 | 钢结构与装饰修边 | 详见技术规范书 | 平方米 | 12.96 |  |
| 8 | LED显示屏辅材、运输 | 详见技术规范书 | 批 | 1 |  |
| 9 | 台式电脑 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 10 | 笔记本电脑 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 11 | 超广角摄像头 | 详见技术规范书 | 台 | 5 |  |
| 12 | 摄像机支架 | 详见技术规范书 | 台 | 5 |  |
| 13 | 会商显示屏 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 14 | 会商显示屏移动支架 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 15 | 智能笔 | 详见技术规范书 | 只 | 2 |  |
| 16 | 无线传屏器 | 详见技术规范书 | 个 | 2 |  |
| 17 | 智能会议中心 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 18 | 无线专用天线 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 19 | 无线会议单元 | 详见技术规范书 | 台 | 16 |  |
| 20 | 会议系统公-公20米主缆 | 详见技术规范书 | 条 | 2 |  |
| 21 | 真分集无线手持话筒 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 22 | 天线放大器（全向天线） | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 23 | 无线话筒通用充电箱 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 24 | 音响壁挂安装支架 | 详见技术规范书 | 套 | 4 |  |
| 25 | 音频处理器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 26 | 反馈抑制器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 27 | 12路数字调音台 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 28 | 时序电源 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 29 | 吸顶音箱 | 详见技术规范书 | 只 | 8 |  |
| 30 | 功率放大器 | 详见技术规范书 | 台 | 3 |  |
| 31 | 视频会议终端 | 详见技术规范书 | 套 | 2 |  |
| 32 | 可编程智能中控主机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 33 | 主机可编程逻辑软件 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 34 | 平板可编程控制软件 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 35 | 可编程电源管理器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 36 | 无线触摸屏 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 37 | 平板电脑 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 38 | 无线路由器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 39 | 24口千兆交换机 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 40 | 机柜 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 41 | 音频跳线 | 详见技术规范书 | 条 | 3 |  |
| 42 | 音频线（咪线） | 详见技术规范书 | 米 | 150 |  |
| 43 | 卡侬公母头 | 详见技术规范书 | 对 | 30 |  |
| 44 | 音响金银线 | 详见技术规范书 | 米 | 400 |  |
| 45 | HDMI高清线 | 详见技术规范书 | 根 | 15 |  |
| 46 | HDMI高清线 | 详见技术规范书 | 根 | 10 |  |
| 47 | HDMI高清线 | 详见技术规范书 | 根 | 5 |  |
| 48 | HDMI高清线 | 详见技术规范书 | 根 | 5 |  |
| 49 | 网线 | 详见技术规范书 | 箱 | 2 |  |
| 50 | 电源线1 | 详见技术规范书 | 米 | 300 |  |
| 51 | 电源线2 | 详见技术规范书 | 米 | 200 |  |
| 52 | 多媒体插座 | 详见技术规范书 | 套 | 8 |  |
| 53 | PDU电源插座 | 详见技术规范书 | 个 | 8 |  |
| 54 | 其他辅料 | 详见技术规范书 | 批 | 1 |  |
| 三 | 小会议室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 会议平板 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 2 | 会议平板移动支架 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 3 | 超高清切换矩阵 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 4 | 智能笔 | 详见技术规范书 | 只 | 2 |  |
| 5 | 无线传屏器 | 详见技术规范书 | 个 | 2 |  |
| 6 | 超广角摄像头 | 详见技术规范书 | 只 | 2 |  |
| 7 | 笔记本电脑 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 8 | 视频会议终端 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 9 | 会议全向麦 | 详见技术规范书 | 个 | 1 |  |
| 10 | 24口千兆交换机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 11 | 智能会议主机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 12 | 数字会议单元 | 详见技术规范书 | 台 | 16 |  |
| 13 | 6芯会议专用屏蔽T型线（公-公-母） | 详见技术规范书 | 条 | 16 |  |
| 14 | 会议系统公-公20米主线缆 | 详见技术规范书 | 条 | 2 |  |
| 15 | 音频处理器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 16 | 反馈抑制器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 17 | 12路模拟调音台 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 18 | 时序电源 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 19 | 吸顶音箱 | 详见技术规范书 | 只 | 6 |  |
| 20 | 功率放大器 | 详见技术规范书 | 台 | 3 |  |
| 21 | 机柜 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 22 | 网线 | 详见技术规范书 | 箱 | 1 |  |
| 23 | 音响金银线 | 详见技术规范书 | 米 | 200 |  |
| 24 | 音频线（咪线） | 详见技术规范书 | 米 | 150 |  |
| 25 | HDMI视频线（10米） | 详见技术规范书 | 条 | 6 |  |
| 26 | HDMI视频线（20米） | 详见技术规范书 | 条 | 4 |  |
| 27 | 电源线 | 详见技术规范书 | 米 | 80 |  |
| 28 | 多媒体插座 | 详见技术规范书 | 套 | 3 |  |
| 29 | 摄像机三脚架 | 详见技术规范书 | 个 | 1 |  |
| 30 | 其他辅料 | 详见技术规范书 | 批 | 1 |  |
| 四 | 交易室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智会屏（商用电视） | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无线传屏器 | 详见技术规范书 | 个 | 1 |  |
| 3 | 高清矩阵 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 4 | HDMI视频线（10米） | 详见技术规范书 | 条 | 7 |  |
| 5 | 电源线1 | 详见技术规范书 | 米 | 50 |  |
| 6 | 机柜 | 详见技术规范书 | 只 | 1 |  |
| 五 | 交易中心走廊部分 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 详见技术规范书 | 平米 | 5.07 |  |
| 2 | 视频处理器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 详见技术规范书 | 张 | 17 |  |
| 4 | 配电箱 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 5 | 台式电脑 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 6 | 会议音柱扬声器 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 7 | 合并式会议数字功放 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 8 | 屏体钢结构 | 详见技术规范书 | 平米 | 5.07 |  |
| 9 | 五金辅材包 | 详见技术规范书 | 批 | 1 |  |

注：本技术规范书中未明确事项以施工图为准。

设备技术规格

    - 一、交易中心大厅部分

- 一体化终端1

- 不小于15.6"高清10点电容式触摸屏，分辨率不小于1920*1080，对比度不小于780，亮度不小于240cd/m2；

- 支持WiFi：802.11b/g/n，以太网；

- 嵌入式操作系统，RAM不小于2GB，内存不小于16GB；

- 具备1路USB 3.0、1路Micro USB、1路RJ45、1路DV 12V电源接口、1路3.5mm立体声输出，HDMI output，支持输出4K；

- 配备200W前置摄像头，含麦克风和2*2W扬声器。

- 一体化终端2

- 不小于32"高清10点电容式触摸屏，分辨率不小于1920*1080，对比度不小于780，亮度不小于240cd/m2；

- 支持WiFi：802.11b/g/n，以太网；

- 嵌入式操作系统，RAM不小于2GB，内存不小于16GB；

- 具备1路USB 3.0、1路Micro USB、1路RJ45、1路DV 12V电源接口、1路3.5mm立体声输出，HDMI output，支持输出4K；

- 配备200W前置摄像头，含麦克风和2*5W扬声器。

- 会议信息发布模块许可

- 会议室门口的显示屏，实时显示会议室状态

- 显示会议室名称、会议室使用状态（会议中、下场会议时间）、当前日期时间、当天会议预约安排

- 支持修改背景图片

- 以时间轴可视化的方式显示会议室预约状态

- 信息发布终端盒

含前端控制器、后端软件、软件永久授权、 管线槽及必要辅材等

- 查询一体机

含前端一体机、后端软件、软件永久授权、 管线槽及必要辅材等

- 信息发布管理服务器

- 信息发布系统机架式服务器，对信息发布系统进行控制与提供服务；

- 内置千兆网卡，支持7*24小时无间断使用；

- CPU不不小于3.0GHz主频；

- 内存容量不小于8GB；

- 硬盘容量不小于900G，转速7200；

- 信息发布管理系统

- 资源管理：实现发布系统发布各种媒体格式文件的传输，对媒体资源实现统一存储、共享使用

- 节目资源：视频、音乐、图片、文字、PPT、Word、Excel等Office文档以及PDF资源

- 节目类型：实现常规、轮播、插播节目

- 终端管理：支持终端运行监控主要是监控终端的运行状态的监控，可以看到终端是否在线，当前播放的节目清单

- 终端分组：把网络上所有的终端根据管理模式的需要按区域或者级别分成多个组，以组的方式实现对终端的管理

- 远程升级：实现终端软件的远程更新

- LED显示屏

- 封装方式:全倒装集成三合一COB封装技术；

- 点间距：≤1.25mm，压铸铝箱体，屏幕尺寸：约6*3.375，屏幕分辨率：4800*2700；

- 显示亮度 600-800nits；

- 色温可调范围：1800k~9800k，并可自定义色温值；

- 对比度 10000:1；

- 视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°；

- 刷新频率≥3840HZ；

- 换帧频率：50&60HZ；

- 产品防尘等级满足 IP5X 防护等级；

- PCB、面板、电源、信号连接器塑胶材料达到阻燃V-0级；

- ；搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持 4K，8K 超高清显示 ；

- 单模组采用存储技术，支持存储模组参数，元器件信息， 模组生产信息，LED参数以及校正数据，更换模组，自动回读校正数据；支持模块校正和数据存储回读，具有系统掉电存储功能;

- 拼接设计：LED显示单元支持（内弧与外弧）拼接和（内转角与外转角）拼接;

- COB显示单元采用雾面膜可以达到抗反射，抗眩光，一体黑的效果，提高颜色一致性，提高整机防护，提高屏面黑度，提高对比度，提升观看舒适度;

- 视频处理器

- 支持不少于2路4k输入，10路2k输入，32路网口输出。

- 设备支持触控操作，分辨率不低于1280 x 800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。

- 支持接入二合一网口输出卡，支持光口和网口间复制和热备。

- 支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出板卡支持不少于15个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结。

- 支持对输出图像的亮度、对比度、饱和度、色度、gamma调节及添加测试画面图像。

- 支持对输入图像画面添加台标（文字、图片），可调整文字与图片的背景、位置。

- 支持设置不少于1800个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，支持多场景分组、场景一键轮巡。

- 支持热插拔输入板卡、输出板卡、预监板卡功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后可恢复之前图层数据，画面可正常播放。

- 支持用户权限分级管理和设置，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限。

- 接收卡

- 单卡支持带载 512×384像素，支持不少于 30 组数据输出模式；

- 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换；

- 支持不少于 15个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；

- 支持配合多功能卡，实现当温度高于设定值时自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。

- 配电箱

- 具有过流保护和漏电保护。

- 具有手动、自动、网络同时控制管理功能；

- 具有时序延时功能，可以防止浪涌冲击；

- 具有智能配电管理逻辑处理模块；

- 笔记本电脑

- 显卡类型：核芯显卡

- 内存容量：16GB

- CPU：不低于AMD R5-7535HS性能

- 硬盘容量：512GB PCle固态硬盘

- 会议音柱扬声器

- 高音单元*1、低音单元*4等组合成，喇叭单元≥4.5”×4，1”×1 ；

- 额定功率≥110W ，额定阻抗≥7Ω ；

- 灵敏度（1m,1W)≥91dB±2dB  ；

- 最大声压级≥112±2dB  ；

- 有效频响范围≥90Hz-18kHz

- 合并式会议数字功放

- 标准2U机柜式设计,彩色液晶屏显示，每路音源的独立音量设置按键可进行便捷音量控制；

- 支持不少于2路6.3mm话筒输入，话筒输入不少于10段数字均衡调节；

- 支持不少于2路后面板话筒平衡输入，单独音量调节，对话筒输入具有混响效果处理，不少于2路话筒平衡输入与6.3mm话筒输入；

- 支持不少于2 路音频线路，独立音量调节，增加10段数字均衡调节，1 路音频线路（立体声）输出；

- 支持蓝牙播放以及MP3播放，支持USB和MICRO SD卡，独立音量调节，增加不少于10段数字均衡调节，预置多种效果；

- 支持过载、过温、短路保护功能，可以进行RS485远程控制。

- 屏体钢结构、包边

- 可快速装配、微型调节；

- 根据现场环境需要对显示屏进行装修美观效果；

- 辅材、运输

网线、电源线、安装调试

- U段真分集接收主机

- 传输频段(Hz)：668~698M

- 通信方式：DQPSKI调制

- 信号发射距离：≥105M

- 频点数：≥39个

- 背面音频输出设有2个平衡输出和1个混合、非平衡输出，适合连接到不同的外部设备。（需提供功能检测报告）

- 频率响应：20HZ-20KHZ；（需提供功能检测报告）

- 总谐波失真<3% (250Hz-6300Hz); （需提供功能检测报告）

- U段真分集无线手持话筒

- 载波频段：668MHz~698MHz

- 语音信道：PI/4 DQPSK

- 通信方式：U段数字通信

- 频带宽度：32MHz

- 电池：AAx2，14500锂电池

- 话筒支架

话筒支架

- 天线放大器（全向天线）

- 可以在多频道系统中导引天线信号从一对天线到多台接收机，单一台天线分配器主机可接不少于7组天线通道端口

- 射频频率范围:450-950MHz

- 供电方式：BNC,8-12VDC

- 电流：80mA

- 同轴线50Ω-20米

- 接口：BNC

- 长度：20米

- 全频音箱

- 频响：60Hz-20KHz

- 灵敏度(1W/1M)：97dB

- 最大声压：120dB

- 额定功率：250Watts

- 最大功率：500Watts

- 标称阻抗：8Ω

- 覆盖角度：H90°XV50°

- 功率放大器

- 立体声模式每声道平均持续输出功率支持8Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：450W

- 立体声模式每声道平均持续输出功率支持4Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：600W

- 立体声模式每声道平均持续输出功率支持桥接8Ω(20HZ-20KHZ/0.1%THD)：900W

- 信噪比S/N(20Hz-20KHz)8Ω：98DB

- 失真THD(@8Ω1KHz)：<0.5%

- 输入阻抗：20KΩ

- 频率响应：20HZ-20KHZ@1w

- 阻尼系数：>200@8Ω

- 控制：前面板：交流电电源开关，声道1/2单独增益控制，后面板：立体声/并接/桥接调制，灵敏度调节

- 保护：具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置

- 电源要求：220V

- 音响壁挂安装支架

国产国标

- 音频处理器

- 采样率/量化位数：48K/24bit

- 3.40bit DSP浮点运算引擎

- 模拟输入、输出通道数量：16 x 16

- 输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/dB

- 幻象电源：+48V/10mA max

- 频率响应(20~20kHz)：±0.15dB

- 最大电平：+18dBu

- THD+N：<-94dB @17dBu

- 输入动态范围：110dB

- 输出动态范围：112dB

- 系统延时：<5ms

- 时序电源

- 最大输入电流50A

- 单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC

- 工作电压220V/50-60Hz

- 每一路功率Max 2000W

- 输入与输出电压 可选配电压：110V输入=110V输出，380V输入=220V输出

- 输出电源插座提供8+1个10A插座输出（可选8+2个10A插座输出）

- 遥控功能可选配遥控器距离范围10米，（没遮挡物范围15米）

- 联机支持可无限级联，时序器可以通过软件设定定时开关机；可对单个通道或多个通道选择性定时开关机

- 集成RS485远程控制功能，USB，远程互联网控制等多方式，控制方式可选。可以通过连接PC进行编程功能，可以随意的更改通道间的延时时间。

- 设置支持远程控制航空插座，可以对设备进行远程电源控制，支持触发信号控制电源时序器上电功能； 12路数字调音台

- 分辨率：自带显示屏不低于1024x600

- 触控：电阻

- 主控CPU：不低于4核 Cortex™-A9

- 操作系统 Linux

- 模拟输入：10CH ( 6MIC + 4Line )

- 数字输入：S/P DIF 、光纤

- 数字输出：AES EBU

- USB：录音 播放 播放格式APE、FLAC、MP3.WAV

- 模拟输出：L/R+4BUS+Headphone(L/R)

- ipad控制：有

- 效果器：4种效果

- 反馈抑制器：10个独立

- 音箱管理器：有

- 以太网：不低于100M

- RS-232协议：有

- WIFI：不低于150M

- USB鼠标：支持

- 24口千兆交换机

- 散热方式：风扇散热

- 上行端口速率：千兆

- 下行端口速率：千兆

- 规格：19英寸（标准机架）

- 端口类型：电口&光口

- 端口数量：24口千兆电口+4千兆光口/POE

- 云管理交换机：支持云管理

- 下行接口类型：以太网交换机

- 包转发率：95/125Mpps

- 机柜

- 42U机柜，600*600*2200mm

- 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1

- 音响金银线

单股300芯，双股600芯金银线，

- 音频线（咪线）

两芯带屏蔽音频线50米，根据实地测量为主，提供参考。

- HDMI高清线

HDMKI线缆（10米）

- HDMI高清线

光纤HDMKI线缆（20米）

- 网线

六类网线非屏蔽

- 电源线1

RVV3*2.5

- 电源线2

RVV2*1

- 多媒体插座

- 插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。

- 配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口。

- 显示器支架

液压/黑色/壁装/双屏，

- 键盘托盘

抽拉式，金属材质，单层

- PDU电源插座

国标，10A,8位3孔

- 其他辅料

国产，国标。

    - 二、大会议室部分

- 室内全彩显示屏体

- 封装方式:全倒装集成三合一COB封装技术；

- 点间距：≤1.25mm，压铸铝箱体，屏幕尺寸：约4.8*2.7，屏幕分辨率：4800*2700；

- 显示亮度 600-800nits；

- 色温可调范围：1800k~9800k，并可自定义色温值；

- 对比度 10000:1；

- 视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°；

- 刷新频率≥3840HZ；

- 换帧频率：50&60HZ；

- 产品防尘等级满足 IP5X 防护等级；

- PCB、面板、电源、信号连接器塑胶材料达到阻燃V-0级；

- 视频处理器

- 支持不少于2路4k输入，10路2k输入，32路网口输出。

- 设备支持触控操作，分辨率不低于1280 x 800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。

- 支持接入二合一网口输出卡，支持光口和网口间复制和热备。

- 支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出板卡支持不少于15个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结。

- 支持对输出图像的亮度、对比度、饱和度、色度、gamma调节及添加测试画面图像。

- 接收卡

- 单卡支持带载 512×384像素，支持不少于 30 组数据输出模式；

- 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换；

- 支持不少于 15个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；

- 支持配合多功能卡，实现当温度高于设定值时自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。

- 配电箱

- 具有过流保护和漏电保护。

- 具有手动、自动、网络同时控制管理功能；

- 具有时序延时功能，可以防止浪涌冲击；

- 具有智能配电管理逻辑处理模块；

- 会议音柱扬声器

- 高音单元*1、低音单元*4等组合成，喇叭单元≥4.5”×4，1”×1 ；

- 额定功率≥110W ，额定阻抗≥7Ω ；

- 灵敏度（1m,1W)≥91dB±2dB  ；

- 最大声压级≥112±2dB  ；

- 有效频响范围≥90Hz-18kHz

- 合并式会议数字功放

- 标准2U机柜式设计,彩色液晶屏显示，每路音源的独立音量设置按键可进行便捷音量控制；

- 支持不少于2路6.3mm话筒输入，话筒输入不少于10段数字均衡调节；

- 支持不少于2路后面板话筒平衡输入，单独音量调节，对话筒输入具有混响效果处理，不少于2路话筒平衡输入与6.3mm话筒输入；

- 支持不少于2 路音频线路，独立音量调节，增加10段数字均衡调节，1 路音频线路（立体声）输出；

- 支持蓝牙播放以及MP3播放，支持USB和MICRO SD卡，独立音量调节，增加不少于10段数字均衡调节，预置多种效果；

- 支持过载、过温、短路保护功能，可以进行RS485远程控制。

- 钢结构与装饰修边

- 可快速装配、微型调节；

- 根据现场环境需要对显示屏进行装修美观效果；

- LED显示屏辅材、运输

LED屏内互联网线、电源线、安装调试

- 台式电脑

台式电脑整机（不低于I5-105008G1TWin10）带21.5英寸显示器

- 笔记本电脑

- 显卡类型：核芯显卡

- 内存容量：≥16GB

- CPU：不低于AMD R5-7535HS级别

- 硬盘容量：不低于512GB PCle固态硬盘

- 超广角摄像头

- 图像传感器 ：不低于1/2.5英寸CMOS（851万像素）

- 视像分辨率：1080P

- 变焦倍数：不低于10倍光学变焦

- 快门速度：1/30s ~ 1/10000s

- 本地预置位数量：≥250个

- 自动调节：自动白平衡，自动曝光，自动聚焦

- 红外遥控：遥控距离为6m，遥控角度为上下45°，左右45°

- ≥1 × HDMI: 1.4b；

- ≥1 × 3G-SDI: BNC 类型 , 800mVp-p, 75Ω, 遵循

- 支持SMPTE 424M 标准

- ≥控制接口 1×RS232-IN

- ≥1×RS232-OUT

- 支持摄像机倒装。

- 摄像机支架

摄像机定制支架，支持232、485等协议控制

- 会商显示屏

- 屏幕显示尺寸≥98英寸，屏幕图像分辨率≥3840*2160，响应时间≤8ms，灰阶≥256级，对比度≥4000：1，亮度≥348cd/㎡；

- 采用红外触控技术，触控点数≥38点，书写点数≥20点；

- 屏幕色域 ≥90%NTSC，色彩空间≥5种，图像模式≥3种，sRGB色差△E≤1.5；

- 为了达到更好的护眼效果，屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光。（提供莱茵TUV硬件低蓝光认证证明复印件并加盖厂家公章）内置3.2mm防眩光玻璃，硬度≥8H；

- 内置高清摄像头≥4000W像素，清晰度≥2000线，水平视场角≥85°，畸变≤2%；摄像头支持预设≥9个机拍摄机位；支持≥5倍变焦；具备发言人追踪模式，声源定位精度≤1 度。（需提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

- 内置麦克风≥7阵列，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥14米，支持AI降噪+混响抑制，支持智能音幕；

- 接口：HDMI IN≥2个，USB 2.0≥1个，USB 3.0≥2个，USB Type-C IN≥1个，TOUCH 2.0≥1个，AUDIO IN≥1个，AUDIO OUT≥1个，RS232≥1个，RJ45 IN≥1个；

- 支持蓝牙、WiFi功能；

- 支持硬件+软件无线投屏；12.前置全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器；

- 为了方便快速书写，支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。

- 支持统信UOS、麒麟OS等系统的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器传屏；

- 产品通过CCC认证、节能认证；

- 采用模块化电脑方案， CPU不低于ntel 酷睿 i7，内存≥16G,硬盘≥256G固态,企业版 Windows 10正版系统，模块接口不少于1*HDMIOUT,1*RJ45,1*MIC   IN,2*USB3.0  ，1*USB2.0；

- 会商显示屏移动支架

铝合金外观，自带置物托盘，360°万向静音轮。

- 智能笔

- 适用红外触控屏，通信距离 ≥9m

- 支持无线翻页；支持功能键/上翻键/下翻键三按键；

- 无线传屏器

- 单按键设计,连接距离≥12m;

- 最快启动时间≤3S，传输延迟≤80ms;

- 无线传屏分辨率≥3840×2160@30Hz；BYOM分辨率≥1920×1080@30Hz；

- 智能会议中心

- 具有液晶显示触摸屏，≥1路USB接口用于外接录音U盘接入，≥2路音频XLR平衡输出口，≥2路告警音频输入RCA接口，≥2路线路音频输入RCA接口，≥2路混合音频RCA输出口，≥4路百兆48V供电RJ45网络接口，用于连接会议话筒单元，≥2路百兆RJ45网络接口，用于PC端远程控制，≥1路RS422控制凤凰插接口，≥1路消防告警联动触发凤凰插接口，≥1路DB九针中控串口，可连接中控系统控制，≥6路HDMI视频输入口，≥1路HDMI视频输出口，≥1路UHF段天线输入插口，用于监听信息的发送。

- 具有热备份功能，当主机出现意外时，备用主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行，可备份主机设置的发言数量、会议模式、音效控制、摄像设置、录音控制、话筒单元编号和优先权功能参数。

- 具有一键关机所有无线单元功能，可修改UHF段无线发射频率、AP服务器网关和密码。

- 具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。

- 具有≥4个百兆+48V供电RJ45网络接口，对连接的会议单元进行网络传输协议及+48V网络供电，≥2个TCP/IP网络协议的百兆RJ45接口，连接网络后通过PC端软件控制系统的全部功能。

- 具有≥1个RS232 串口，可实现与中控系统的无缝连接;≥1个RS422 串口，连接摄像头控制线，实现对≥6个摄像头的集中控制，具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能，发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时。

- 具有先进先出、正常模式、声控模式、自由模式、申请模式≥5种会议模式，声控模式触发灵敏度支持≥5级声压调节，支持≥6个单元同时讲话。

- 具有音效设置功能，支持通过会议主机设置低频切除和≥14段图示均衡器，可保存≥6种均衡模式；

- 具有录音功能，可以实现全程会议录音，有自动录音和手动录音≥2种方式可选，录音界面可实时查看录音时间进度、录音生成的文件名和存储磁盘剩余的录制时间，录音过程可控，可停止或开始录音，录音结束可从主机上卸载U盘。

- 具有数据备份和恢复功能，可导出配置文件到U盘，或导入配置文件到系统，防止数据丢失，具有软件升级功能，支持U盘升级和PC远程升级，或自定义运行程序。

- 16通道角色分离输出模式，有线或无线单元可以独立输出声音，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音；

- 16通道相控输出模式，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能，按任意音量比例，输出到任意通道；

- 电脑软件可查看扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独开关某个无线单元；

- 支持10段EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能；

- 无线专用天线

配套无线麦克风使用。

- 无线会议单元

- 支持128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；

- 支持漫游功能，可以在多个AP之间漫游,增加Wi-Fi覆盖范围，实现会议单元在大型会议室或多个会议室内；

- 具有OLED显示屏，可实时显示：本会议单元的ID号码、申请发言人数、签到人数、WiFi信号强度、电池电量、单元信息，以及发言计时等状态；

- 支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调；

- 具有本地监听功能，具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫；

- 具有按键签到功能，内置数字会议带签到终端软件；

- 具有发言功能，支持话筒按键开关，内置数字会议讨论终端软件；

- 具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；

- 会议系统公-公20米主缆

会议系统公-公20米主缆

- 真分集无线手持话筒

- 接收机参数

- 载波频段：UHF630.00-659.60MHz

- 频点数量：≥230

- 接收灵敏度：>17dBuV(SINAD=40dB)

- 音频输出接口：支持至少1x6.3mm混合输出，2x6.3mm单路输出，2xXLR单路平衡输出

- 手持话筒参数

- 调制方式：FM

- 最大调制度：25KHz

- 高次谐波：<-60dBc

- 使用电源电压：2节1.5V AA电池

- 连续使用时间：约6小时

- 天线放大器（全向天线）

- 可以在多频道系统中导引天线信号从一对天线到多台接收机，单一台天线分配器主机可接不少于7组天线通道端口

- 射频频率范围:450-950MHz

- 供电方式：BNC,8-12VDC

- 电流：80mA

- 无线话筒通用充电箱

- 采用 AC110V-220V 交流供电

- 电源：AC 110V-220V

- 功率：30 W

- 充电位数不少于8位

- 音箱支架

配套音箱使用

- 音频处理器

- 采样率/量化位数：48K/24bit

- 3.40bit DSP浮点运算引擎

- 模拟输入、输出通道数量：16 x 16

- 输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/dB

- 幻象电源：+48V/10mA max

- 频率响应(20~20kHz)：±0.15dB

- 最大电平：+18dBu

- THD+N：<-94dB @17dBu

- 输入动态范围：110dB

- 输出动态范围：112dB

- 系统延时：<5ms

- 反馈抑制器

- 频率响应：20Hz-20KHz

- 供电方式：AC~220V，50Hz

- 采样率自适应

- 输入阻抗：话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ

- 谐波失真：THD：<0.1%@1KHz

- 输出阻抗：主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ

- 信噪比：>110dB

- 12路数字调音台

- 分辨率：自带显示屏不低于1024x600

- 触控：电阻

- 主控CPU：不低于4核 Cortex™-A9

- 操作系统 Linux

- 模拟输入：10CH ( 6MIC + 4Line )

- 数字输入：S/P DIF 、光纤

- 数字输出：AES EBU

- USB：录音 播放 播放格式APE、FLAC、MP3.WAV

- 模拟输出：L/R+4BUS+Headphone(L/R)

- ipad控制：有

- 时序电源

- 最大输入电流50A

- 单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC

- 工作电压220V/50-60Hz

- 每一路功率Max 2000W

- 输入与输出电压 可选配电压：110V输入=110V输出，380V输入=220V输出

- 输出电源插座提供8+1个10A插座输出（可选8+2个10A插座输出）

- 遥控功能可选配遥控器距离范围10米，（没遮挡物范围15米）

- 联机支持可无限级联

- 吸顶音箱

- 最大/额定功率：60W

- 输入方式：8Ω

- 灵敏度(1m ，1w)：90DB

- 频响：50-20KHZ

- 功率放大器

- 立体声模式每声道平均持续输出功率支持8Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：450W

- 立体声模式每声道平均持续输出功率支持4Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：600W

- 立体声模式每声道平均持续输出功率支持桥接8Ω(20HZ-20KHZ/0.1%THD)：900W

- 信噪比S/N(20Hz-20KHz)8Ω：98DB

- 失真THD(@8Ω1KHz)：<0.5%

- 输入阻抗：20KΩ

- 视频会议系统

- 终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主，采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构；

- 支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力；

- 支持H.264 SVC、H.264 BP、H.264 HP、H.265 SVC、H.265等图像编码协议，支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。

- 支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，无需外接网关实现H.323与SIP会议，支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议，支持主流达到 1080P60/30fps 情况下，辅流同时达到1080P60/30fps，并向下兼容；

- 提供至少 3 路高清视频输入接口（含HDBaseT三合一接口）、至少 2 路高清视频输出接口；支持≥6路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口；

- 支持≥2个10M/100M/1000M自适应网口，USB接口支持外接设备以及通过USB接口升级终端软件版本，支持COM双模式串行通信接口

- 支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；支持SM2、SM3、SM4国密加密算法；支持在 H.323 协议下，H.235 信令加密； 支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全；

- 终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片。

- 支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。

- 支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；

- 支持接入公司现网视频会议软平台召开视频会议，终端支持发起多方会议。

- 可编程智能中控主机

- 同时支持本地编程；

- 支持远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程；

- 同时支持至少2套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景；

- 支持多种网络控制协议，除标准Tcp、Udp、Telnet、Http协议等，还可以添加其他通用或私有网络协议；

- 支持中控程序下载到PC，方便后期功能增加与设备维护；

- 支持大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序；

- 前面板支持不少于3个编程物理按钮，可添加任意控制模式；

- 主机支持不少于7路独立可编程IR红外发射口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且每个红外接口均可作为单向232接口使用；

- 主机支持不少于7路数字I/0输入输出控制口，带保护电路  ；

- 主机支持不少于7路弱电继电器控制接口  ；

- 支持多媒体电脑控制，可以控制视频播放暂停、音量大小、PPT演讲翻页等等；

- 可支持无纸化系统可编程按键界面，通过中控控制任意环境设备，达到会场结束后一键关闭升降器和灯光，电源等全部设备

- 支持语音面板控制，可实现不少于180条语音指令控制，可以任意定制语音定制和控制模式，实现人机语音智能互动

- 可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态 可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5

- LCD屏实时显示当前主机IP、时间、主机当前版本号等信息

- 支持扫二维码下载APP工程程序，在连网的状态下导入控制界面，实现中控控制功能。

- 1路多合一 Type-C端口，实现主机内部文件以盘符方式在电脑上显示、主机的底层升级、电脑控制或下载主机固件；

- 8+2路可编程RS-232/485/422端口，实现数据任意环入环出，真正交互式双向通讯;

- 主机可编程逻辑软件

配套可编程中控主机使用

- 平板可编程控制软件

定制，配套会议设备使用

- 可编程电源管理器

- 提供不少于1路NET网络控制接口，FT-8PWR通过NET与可编程控制主机通讯

- 提供不少于1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台电源管理器实现通信控制

- 支持不少于7路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择 并可通过中央控制主机集中或电脑PC直接控制

- 支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示

- 支持ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机NET网络通讯

- 支持不少于1路网络接口，支持通过网络实现远程控制

- 无线触摸屏

- 真彩触摸显示屏，全视角超薄IPS屏

- 钢化玻璃屏防刮，1920*1200解析度16：10高清宽屏清晰显示

- 内置锂电池，满电工作时间大于7小时

- 支持无障碍开阔地带无线传输距离>45M

- 支持电容屏，透光率高达99.9%

- 操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效

- 支持手持移动使用

- 支持USB充电

- WiFi支持双向控制

- 支持蓝牙

- 内置充电接口，可以直接给触摸屏充电

- 平板电脑

- 内存容量：不低于8GB存储容量：8GB+128GB 分辨率2800 x 1840像素

- 网络类型：WIFI

- 无线路由器

- 网络标准：wifi6

- 有线传输率：千兆端口

- 无线传输速率：5400Mbps无线网络支持频率：2.4G&5G是否无线：是

- 24口千兆交换机

- 散热方式：风扇散热

- 上行端口速率：千兆

- 下行端口速率：千兆

- 端口类型：电口&光口

- 端口数量：24口千兆电口+4千兆光口

- 云管理交换机：支持云管理

- 下行接口类型：以太网交换机

- 包转发率：96/126Mpps

- 机柜

- 42U机柜，600*600*2200mm

- 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1

- 音频跳线

3.5mm-6.3单插头

- 音频线（咪线）

两芯带屏蔽音频线50米，根据实地测量为主，提供参考。

- 卡侬公母头

国产，国标。

- 音响金银线

国产，国标。

- HDMI高清线

HDMKI线缆（10米）

- HDMI高清线

光纤HDMKI线缆（20米）

- HDMI高清线

光纤HDMKI线缆（30米）

- HDMI高清线

光纤HDMKI线缆（40米）

- 网线

六类网线非屏蔽

- 电源线1

RVV3*2.5

- 电源线2

RVV2*1

- 多媒体插座

- 插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。

- 配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口

- PDU电源插座

- 国标，10A,8位3孔。

- 其他辅料

另购大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排、25、32线管等辅助材料。

    - 三、小会议室部分

- 会议平板

- 屏幕显示尺寸≥98英寸，屏幕图像分辨率≥3840*2160，响应时间≤8ms，灰阶≥256级，对比度≥4000：1，亮度≥348cd/㎡；

- 采用红外触控技术，触控点数≥38点，书写点数≥20点；

- 屏幕色域 ≥90%NTSC，色彩空间≥5种，图像模式≥3种，sRGB色差△E≤1.5；

- 为了达到更好的护眼效果，屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光。（提供莱茵TUV硬件低蓝光认证证明复印件并加盖厂家公章）

- 内置3.2mm防眩光玻璃，硬度≥8H；

- 内置高清摄像头≥4000W像素，清晰度≥2000线，水平视场角≥85°，畸变≤2%；摄像头支持预设≥9个机拍摄机位；支持≥5倍变焦；具备发言人追踪模式，声源定位精度≤1 度。（需提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

- 内置麦克风≥7阵列，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥14米，支持AI降噪+混响抑制，支持智能音幕；

- 接口：HDMI IN≥2个，USB 2.0≥1个，USB 3.0≥2个，USB Type-C IN≥1个，TOUCH 2.0≥1个，AUDIO IN≥1个，AUDIO OUT≥1个，RS232≥1个，RJ45 IN≥1个；

- 支持蓝牙、WiFi功能；

- 支持硬件+软件无线投屏；12.前置全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器；

- 为了方便快速书写，支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。

- 支持统信UOS、麒麟OS等系统的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器传屏；

- 产品通过CCC认证、节能认证；

- 采用模块化电脑方案， CPU不低于intel 酷睿 i7，内存≥16G,硬盘≥256G固态,企业版 Windows 10正版系统，模块接口不少于1*HDMIOUT,1*RJ45,1*MIC   IN,2*USB3.0  ，1*USB2.0；

- 会议平板移动支架

铝合金外观，自带置物托盘，360°万向静音轮。

- 超高清切换矩阵

- 支持配置拼接与无缝切换视频源的4K混合插卡矩阵系统；可接输入卡数量≥2张,输入路数≥8路,可接输出卡数量≥2张,输出路数≥8路；

- 支持插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数；

- 前面板支持按键控制，红外遥控器控制和LCD状态显示，支持IP信息直接查看和修改；

- 支持音视频信号同步切换，DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡支持模拟音频输入，DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡支持模拟音频输出；

- 支持断电记忆功能，支持矩阵轮巡/矩阵预切/全局分区功能；

- 控制卡支持热插拔，支持固件在线升级；

- 用户控制及操作日志支持多用户/密码登陆；权限分配；

- 支持通过拖拽方式将视频信号源切换到任意一个或多个输出端口;

- 支持预案场景保存和调用，客户端能保存≥2张200组预案；

- 支持画面预览所有输入信号的视频图像，多种特效无缝切换模式，包括快速切换、淡入淡出、拉幕、动画。

- 智能笔

- 适适用红外触控屏，通信距离 ≥9m

- 支持无线翻页；支持功能键/上翻键/下翻键三按键；

- 无线传屏器

- 单按键设计,连接距离≥12m;

- 最快启动时间≤3S，传输延迟≤80ms;

- 无线传屏分辨率≥3840×2160@30Hz；BYOM分辨率≥1920×1080@30Hz；

- 超广角摄像头

- 图像传感器 ：1/2.5英寸CMOS（851万像素）

- 视像分辨率：1080P

- 变焦倍数：不低于10倍光学变焦

- 快门速度：1/30s ~ 1/10000s

- 本地预置位数量：≥250个

- 自动调节：自动白平衡，自动曝光，自动聚焦

- 红外遥控：遥控距离为6m，遥控角度为上下45°，左右45°

- ≥1 × HDMI: 1.4b；

- ≥1 × 3G-SDI: BNC 类型 , 800mVp-p, 75Ω, 遵循

- 支持SMPTE 424M 标准

- ≥控制接口 1×RS232-IN

- ≥1×RS232-OUT

- 支持摄像机倒装。

- 笔记本电脑

- 显卡类型：核芯显卡

- 内存容量：16GB

- CPU：不低于AMD R5-7535HS性能

- 硬盘容量：512GB PCle固态硬盘

- 视频会议系统

- 终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主，采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构；

- 支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力；

- 支持H.264 SVC、H.264 BP、H.264 HP、H.265 SVC、H.265等图像编码协议，支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。

- 支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，无需外接网关实现H.323与SIP会议，支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议，支持主流达到 1080P60/30fps 情况下，辅流同时达到1080P60/30fps，并向下兼容；

- 提供至少 3 路高清视频输入接口（含HDBaseT三合一接口）、至少 2 路高清视频输出接口；支持≥6路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口；

- 支持≥2个10M/100M/1000M自适应网口，USB接口支持外接设备以及通过USB接口升级终端软件版本，支持COM双模式串行通信接口

- 支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；支持SM2、SM3、SM4国密加密算法；支持在 H.323 协议下，H.235 信令加密； 支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全；

- 终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片。

- 支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。

- 支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；

- 支持接入公司现网视频会议软平台召开视频会议，终端支持发起多方会议。

- 会议全向麦

配套视频会议终端使用

- 24口千兆交换机

- 散热方式：风扇散热

- 上行端口速率：千兆

- 下行端口速率：千兆

- 端口类型：电口&光口

- 端口数量：24口千兆电口+4千兆光口

- 云管理交换机：支持云管理

- 下行接口类型：以太网交换机

- 包转发率：96/126Mpps

- 智能会议主机

- 具有液晶显示触摸屏，≥1路USB接口用于外接录音U盘接入，≥2路音频XLR平衡输出口，≥2路告警音频输入RCA接口，≥2路线路音频输入RCA接口，≥2路混合音频RCA输出口，≥5路8芯DIN航空母座扩展接口，用于连接会议单元、扩展主机、翻译主机，≥5路HDMI视频输入口，≥5路BNC标清视频输入口，≥1路HDMI视频输出口，≥1路BNC标清输出口，≥1路DB九针中控串口，可连接中控系统控制，≥1路RS422控制接口，≥1路消防告警联动触发接口，≥1路RJ45通讯网口。

- 支持通过移动端（手机或平板）或会议主机控制音效，对音频进行32段均衡处理、降噪处理，使声音清晰透彻；

- 4具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元指标包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器，检测方式可选择自动检测和手动开始检测，也可任意选择上一单元或下一单元检测，单元检测时间可提供20-100s选择，从而保障会议单元每个部件处于正常工作状态。

- 支持通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态，投票结果支持柱状图展示，可实时控制开始投票和结束投票，并查看参会人员在线数量、发言数量、申请数量，便于控制不同角色的参会人员，单元支持≥4种颜色区分，主席单元可显示红色、普通单元可显示蓝色、离线单元可显示灰色、VIP单元可显示黄色，同时也可通过移动端软件控制话筒单元打开或是关闭；

- 话简输入灵敏度≥35mv,话筒总谐波失真度(1kHz 额定输出电压)≤0.26％,话筒增益限制的有效频率范围68-12kHz。

- 支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒；

- 支持连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机可接入≥4096台会议单元，支持自动摄像跟踪功能。

- 具有≥1路RJ45接口，支持TCP/IP网络协议，可通过PC端软件远程控制系统的全部功能；

- 具有≥1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；

- 具有≥1路全双工RS232串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；≥1路RS422串口，连接摄像头控制线，实现对6个摄像头的集中控制；

- 具有警报信号输入接口，当公共广播警报系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送警报信息；

- 具有≥5种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY；

- 支持移动控制终端：融入WIFI无线网络技术，利用安卓系统平台，实现安卓平板电脑远程控制会议系统的全部功能。

- 系统显示字幕中/英文两种语言可选择；

- 会议主机可以设置会议模式和发言人员数量，可以对发言时间进行限定设置自动关闭和定时关闭多种方式；（需提供主机设置发言时间自动关闭和定时关闭界面截图证明）

- 系统支持声控发言功能，可对声控发言模式下会议单元声控灵敏度调节，可以根据不同使用场所进行设定；

- 采用DSP处理器对音频进行32段均衡处理、降噪处理，调整参数并有效的抑制啸叫

- 数字会议单元

- 具有3.5mm的立体声耳机监听插口可连接耳机，实现对其他单元讲话监听功能。

- 话筒音量和耳机监听音量均支可独立调节，长按音量+键进入话筒音量调节，长按音量-键进入耳机监听音量调节。

- 具有话筒发言键，主席单元有主席优先键。可通过话筒发言键进行发言、签到、编号。

- 支持每个会议单元支持都有独一无二的ID编号，可长按话筒发言键删除ID编号；

- 配支持合摄像头，使用数字会议系统主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。

- 支持配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有.按键、话筒、LED指示灯、LCD屏。

- 支持通过8芯DIN高密线缆与主机连接，由系统主机供电，输入电压为DC24V。

- 支持通过主机设置，主席单元具有优先权功能 讲台模式（主席单元始终处于打开状态）。

- 具有批准代表的申请发言功能。

- 具有发起投票表决功能。

- 不受发言人数限制可自由开启。

- 具有全权控制会议秩序的优先功能。

- 6芯会议屏蔽专用T型线（公-公-母）

6芯会议屏蔽专用T型线（公-公-母）

- 会议系统公-公20米主缆

会议系统公-公20米主缆

- 音频处理器

- 采样率/量化位数：48K/24bit

- 3.40bit DSP浮点运算引擎

- 模拟输入、输出通道数量：16 x 16

- 输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/dB

- 幻象电源：+48V/10mA max

- 频率响应(20~20kHz)：±0.15dB

- 最大电平：+18dBu

- THD+N：<-94dB @17dBu

- 输入动态范围：110dB

- 输出动态范围：112dB

- 系统延时：<5ms

- 反馈抑制器

- 频率响应：20Hz-20KHz

- 供电方式：AC~220V，50Hz

- 采样率自适应

- 输入阻抗：话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ

- 谐波失真：THD：<0.1%@1KHz

- 输出阻抗：主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ

- 信噪比：>110dB

- 12路数字调音台

- 分辨率：自带显示屏不低于1024x600

- 触控：电阻

- 主控CPU：不低于4核 Cortex™-A9

- 操作系统 Linux

- 模拟输入：10CH ( 6MIC + 4Line )

- 数字输入：S/P DIF 、光纤

- 数字输出：AES EBU

- USB：录音 播放 播放格式APE、FLAC、MP3.WAV

- 模拟输出：L/R+4BUS+Headphone(L/R)

- ipad控制：有

- 时序电源

- 最大输入电流50A

- 单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC

- 工作电压220V/50-60Hz

- 每一路功率Max 2000W

- 输入与输出电压 可选配电压：110V输入=110V输出，380V输入=220V输出

- 输出电源插座提供8+1个10A插座输出（可选8+2个10A插座输出）

- 遥控功能可选配遥控器距离范围10米，（没遮挡物范围15米）

- 联机支持可无限级联

- 吸顶音箱

- 最大/额定功率：60W

- 输入方式：8Ω

- 灵敏度(1m ，1w)：90DB

- 频响：50-20KHZ

- 功率放大器

- 立体声模式每声道平均持续输出功率支持8Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：450W

- 立体声模式每声道平均持续输出功率支持4Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：600W

- 立体声模式每声道平均持续输出功率支持桥接8Ω(20HZ-20KHZ/0.1%THD)：900W

- 信噪比S/N(20Hz-20KHz)8Ω：98DB

- 失真THD(@8Ω1KHz)：<0.5%

- 输入阻抗：20KΩ

- 频率响应：20HZ-20KHZ@1w

- 阻尼系数：>200@8Ω

- 控制：前面板：交流电电源开关，声道1/2单独增益控制，后面板：立体声/并接/桥接调制，灵敏度调节

- 保护：具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置

- 电源要求：220V

- 机柜

国产/定制机柜，600*600*1000mm

- 网线

六类网线非屏蔽

- 音响金银线

单股300芯，双股600芯金银线

- 音频线（咪线）

两芯带屏蔽音频线

- HDMI视频线（10米）

HDMKI线缆（10米）

- HDMI视频线（20米）

光纤HDMKI线缆（20米）

- 电源线

RVV2*1

- 多媒体插座

- 插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。

- 配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个HDMI高清视频接口

- 摄像机三脚架

- 承重不低于10公斤

- 脚架节数3节

- 自带摄像机固定托盘

- 产品材质：铝合金

- 其他辅料

另购六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排、25、32线管等辅助材料。

    - 四、交易室部分

- 智慧屏

- 屏幕显示尺寸≥98英寸，屏幕图像分辨率≥3840*2160，响应时间≤8ms，灰阶≥256级，对比度≥4000：1，亮度≥348cd/㎡；

- 采用红外触控技术，触控点数≥38点，书写点数≥20点；

- 屏幕色域 ≥90%NTSC，色彩空间≥5种，图像模式≥3种，sRGB色差△E≤1.5；

- 为了达到更好的护眼效果，屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光。（提供莱茵TUV硬件低蓝光认证证明复印件并加盖厂家公章）

- 内置3.2mm防眩光玻璃，硬度≥8H；

- 内置高清摄像头≥4000W像素，清晰度≥2000线，水平视场角≥85°，畸变≤2%；摄像头支持预设≥9个机拍摄机位；支持≥5倍变焦；具备发言人追踪模式，声源定位精度≤1 度。（需提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

- 内置麦克风≥7阵列，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥14米，支持AI降噪+混响抑制，支持智能音幕；

- 接口：HDMI IN≥2个，USB 2.0≥1个，USB 3.0≥2个，USB Type-C IN≥1个，TOUCH 2.0≥1个，AUDIO IN≥1个，AUDIO OUT≥1个，RS232≥1个，RJ45 IN≥1个；

- 支持蓝牙、WiFi功能；

- 支持硬件+软件无线投屏；12.前置全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器；

- 为了方便快速书写，支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。

- 支持统信UOS、麒麟OS等系统的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器传屏；

- 产品通过CCC认证、节能认证；

- 采用模块化电脑方案， CPU不低于ntel 酷睿 i7，内存≥16G,硬盘≥256G固态,企业版 Windows 10正版系统，模块接口不少于1*HDMIOUT,1*RJ45,1*MIC   IN,2*USB3.0  ，1*USB2.0；

- 无线传屏器

- 单按键设计,连接距离≥12m;

- 最快启动时间≤3S，传输延迟≤80ms;

- 无线传屏分辨率≥3840×2160@30Hz；BYOM分辨率≥1920×1080@30Hz；

- 高清一体矩阵

- 支持配置拼接与无缝切换视频源的4K混合插卡矩阵系统；可接输入卡数量≥2张,输入路数≥8路,可接输出卡数量≥2张,输出路数≥8路；

- 支持插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数；

- 前面板支持按键控制，红外遥控器控制和LCD状态显示，支持IP信息直接查看和修改；

- 支持音视频信号同步切换，DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡支持模拟音频输入，DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡支持模拟音频输出；

- 支持断电记忆功能，支持矩阵轮巡/矩阵预切/全局分区功能；

- 控制卡支持热插拔，支持固件在线升级；

- 用户控制及操作日志支持多用户/密码登陆；权限分配；

- 支持通过拖拽方式将视频信号源切换到任意一个或多个输出端口;

- 支持预案场景保存和调用，客户端能支持不少于10个场景保存；

- 支持画面预览所有输入信号的视频图像，多种特效无缝切换模式，包括快速切换、淡入淡出、拉幕、动画。

- HDMI视频线

HDMI线缆（10米）

- 电源线

RVV3*2.5

- 机柜

国产/定制机柜，600*600*600mm

    - 五、交易中心走廊部分

- LED显示屏

- 像数点间距：1.5mm；像素密度：409600/㎡；像素构成：1R1G1B ；

- 屏幕尺寸：约3*1.6875m；

- 结构特点：灯驱合一；

- 屏幕分辨率：1920*1080；

- 亮度：≥580cd/㎡；

- 亮度均匀性 ＞0.93；

- 智能节电：具有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 50%以上；符合GB21520-2015要求，一级能效。

- 显示单元间隙和平整度：≤0.05mm  (垂直偏差 JX≤5%；水平偏差：CS≤5%)，发光点之间中心距偏差≤1%，整屏平整度≤0.1mm。

- 视频处理器

前段信号支持HDMI、DVI、VGA等信号输入，输支持输出网口×6

- 接收卡

- 支持14bit精度逐点校正；

- 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；

- 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；

- 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；

- 单卡支持不少于30组RGB信号输出；

- 支持电源反接保护电路。

- 配电箱

最大负载10KW，延时启动、浪涌保护器，预留多功能卡位置。

- 台式电脑

台式电脑整机（不低于I5-105008G1TWin10）带21.5英寸显示器

- 会议音柱扬声器

- 高音单元*1、低音单元*4等组合成，喇叭单元≥4.5”×4，1”×1 ；

- 额定功率≥110W ，额定阻抗≥7Ω ；

- 灵敏度（1m,1W)≥91dB±2dB  ；

- 最大声压级≥112±2dB  ；

- 有效频响范围≥90Hz-18kHz

- 合并式会议数字功放

- 标准2U机柜式设计,彩色液晶屏显示，每路音源的独立音量设置按键可进行便捷音量控制；

- 支持不少于2路6.3mm话筒输入，话筒输入不少于10段数字均衡调节；

- 支持不少于2路后面板话筒平衡输入，单独音量调节，对话筒输入具有混响效果处理，不少于2路话筒平衡输入与6.3mm话筒输入；

- 支持不少于2 路音频线路，独立音量调节，增加10段数字均衡调节，1 路音频线路（立体声）输出；

- 支持2路线路输入与四路麦克风输入以及MP3/BT混音输出，所有信号混音后，预置多种效果支持蓝牙播放以及MP3播放，支持USB和MICRO SD卡，独立音量调节，增加不少于10段数字均衡调节，预置多种效果；

- 显示屏背光时间可设置，提供 常亮、30min、15min、5min、1min选择。显示屏在设置时间内无操作后，显示屏熄灭。按任意按键，可点亮支持过载、过温、短路保护功能，可以进行RS485远程控制。

- 屏体钢结构

定制

- 五金辅材包

3根(RVV3X2.5)、6根网线、五金辅材包

- 其它

本规范文件提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应保证提供符合本招标文件和相关的国际、国内工业标准的优质产品及其相应服务。此外，必须执行国家有关安全、环保等强制性标准。

  - 技术资料

投标方应提供系统的安装文件和图纸、检验记录、工程竣工文件、SAT 文档、技术手册、 用户手册、设备技术使用的说明书等资料，并对所提供的全部技术资料的准确性负责。

  - 文件资料的内容

- 资料手册对每一设备都应有完整的、原始的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运往现场。

- 工程资料

A）投标方负责编写本项目有关的建设、详细设计方案、运行维护和安全管理方案；

B）投标方提供的书面技术资料应能满足系统正常运行所需的管理、运营及维护等有关工作；

C）投标方应向最终用户提供安装调试过程中的各种文档资料（包括工程施工图纸、竣工图纸），以便招标方能掌握操作和维护方法；

D）投标方在投标文件中应列出其所提供的技术资料的详细清单；

E）投标方提供的技术资料应与其提供的设备（包括软件和硬件）相一致，技术资料应该全面、详细。

- 主要内容应包括：

（1）经招标方确认的全部订购设备的型号、技术特点和性能参数清单；

（2）根据合同所描述的性能保证书的最终说明手册；

（3）系统配置的所有组件的详细图纸及系统全套图纸；

（4）所有设备及软件的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的文件； 现场验收大纲。

- 系统资料

  - 使用手册与培训

投标方提供的项目简易使用手册编制，并负责免费为使用单位提供不少三天的操作培训。

  - 保密要求

投标方除以下情况外，非经招标方书面许可，不得将文件的任何内容透露给除招标方以外的第三方。

经招标方书面许可，投标方才允许将本文（限于必要部分）透露给其合作伙伴，并保证其合作伙伴不将本文透露给其他人。

  - 其它

本技术规范书的最终解释权归海南电力交易中心有限责任公司所有。