南网国际公司邦德能源科技园会议室视频会议设备采购项目技术规范书

一、项目概况

南网国际公司新租凭邦德能源科技园三楼部分房间作为新办公地点，其中有两间房间为本地会议室，缺乏高清视频会议系统，无法满足跨日常办公需求。为了解决上述问题，拟新增2套65寸会议平板和1套音视频节点，实现南网国际公司会议室音视频信号的互联互通。同时新增的节点需接入到现有的分布式系统（CREATOR可视化分布式拼接与协作管理系统），用于会议室视频切换展示。

二、采购内容

（一）采购2套65寸会议平板，并完成新增设备的安装调试工作。

（二）采购1套音视频节点，并完成新增设备的安装调试工作。

三、报价须知

（一）报价以人民币为货币单位，包含总价、分项报价。

（二）报价人应提供支撑项目报价的相关证明文件（例如：企业营业执照、原厂商售后服务承诺函（会议平板、音视频节点）等），报价文件格式见附件。

（三）询价成交原则：最低价中标原则。

三、联系方法

单位名称：南方电网国际有限责任公司

地址：广东省广州市黄埔区联合街道香山路3号

项目联系人：冯阳

电话：020-36623237

附件：报价文件格式

附件：报价文件格式

南网国际公司邦德能源科技园会议室视频会议设备采购项目

报价文件

报价单位（盖章）：

报价日期：

- 报价表

- 项目总报价：人民币               元

- 项目费用报价明细：

| 序号 | 设备类型 | 产品规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议平板 | - 内置国产自主操作系统，集65寸4K60fps D-LED零贴合触控显示屏、电子白板、4K摄像机，MIC，4扬声器于一体； - 内置8核处理器，RAM 8G，Flash 64G，可扩展ops的Windows系统； - OPS模块参数：CPU :Intel® i5-11500H; 内存:8G；SSD：256G； - 内置4K30fps专业级摄像机，支持2倍数字变焦，1800线清晰度，支持智能导播和智能取景功能； - 内置6个阵列MIC，支持前向10米拾音，且支持玻璃墙面会议室拾音无回音。 - 支持HDMI、Type-C、和无线投屏，1080P30fps、1080P60fps、4K30fps无线投屏； - 跨网P2P无线投屏，PC或移动端无需连接网络，自动搜索附近的S2投屏； - 智慧多窗，支持2个应用同时打开，并且二分屏； - 平行视界，支持未适配横屏的安卓或鸿蒙应用APP，通过二分屏进行显示并且独立操作； - 4K柔光屏:光学防蓝光（德国莱茵低蓝光认证）/专业色彩校准/环境光自适应； - 自研笔迹追踪算法/智能识别/扫码带走，16ms书写时延； - 双通道WIFI6，无缝0贴合触控屏幕，85%NTSC高色域。 | 2台 |  |  |
| 2 | 音视频节点 | - 具有1路HDMI视频输入,1路HDMI视频输出接口（接口支持HDMI-4K、DVI信号格式），最大分辨率支持3840*2160@30Hz；向下兼容其他分辨率；支持HDMI1.4,兼容DVI1.0。 - 采用一体化设计不分输入输出类型，可自定义为输入节点，也可以自定义为输出节点； - ★所投产品需完全接入并兼容现有的分布式管理平台管理（CREATOR可视化分布式拼接与协作管理系统），如：节点状态监测、故障诊断等功能。（如有需要，中标方需参加由业主组织的设备测试，测试形式、内容、地点均由业主方指定，投标时提供可参加设备测试承诺函并加盖投标人公章） | 1套 |  |  |
| 3 | 安装调试 | 包含设备线缆布放、设备接入及安装调试工作 | 1项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 企业营业执照

- 设备厂商售后服务承诺函

- 其他响应文件