“配网施工现场顶管机钻杆清洗装置开发与应用”项目硬件装置加工零星采购

技术要求书

2025年08月

目 录

总 则	2

1  服务内容及目的	3

2  主要技术指标要求	3

3  成果交付与验收	4

4  资格要求	5

# 总 则

- 本文件为该零星采购项目的技术要求书。

- 采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标的装置加工服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。

- 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。

# 1  服务内容及目的

在配网10kV地下电缆施工过程中，往往经常由于部分路段不能开挖，需要采用顶管机进行顶管敷设管道施工。但因为顶管机的钻杆在回收过程中会粘有淤泥，如不进行清理，会对机器的运行造成损害，影响设备后续使用。在这种场景下通常采用人工清洁的方式，例如人工扫把配合水桶浇淋清洁（见下图1），该类方式需要多人协作，人工成本大，清洁效率慢，严重干扰顶管施工的进度。

本项目拟结合传统人工清洁效率低，成本高的困境，项目组通过现场调研，结合现场环境应用需要，拟充分考虑顶管机钻杆需要快速清洗淤泥，清洗方便，控制可靠等功能特点，开发一种新的顶管机钻杆清洗装置，提升配网施工现场顶管施工效率，解决人工扫把配合水桶浇淋清洁顶管机钻杆效率低、人力成本高的困难，有效降低一线工作人员的劳作强度及用工成本。

服务方需要提供满足主要技术指标要求的加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。

# 2  主要技术指标要求

本项目所研制的装置具体要求如下：

一种新的顶管机钻杆清洗装置主要通过挂载在用顶管机回收处进行钻杆清洗，结构集成了旋转自摩擦清洁环形刮扫模块、双重环形45°喷头模块、双管道节能水泵模块等，采用淋-扫-冲-刮，四道工艺进行清洁，可有效降低一线工作人员的劳作强度及用工成本。其工具结构组成主要包括凹型底座模块、环形喷头模块、环形扫模块、环形刮模块、双管道水泵模块、数储水组件等结构组成。主要技术要求如下：

（1）研究分析钻杆的结构特点及大小，提出适应各种顶管机钻杆清洗结构可靠的清洁装置可行性方案。

（2）结合顶管钻头旋转回收方式，研发旋转自摩擦清洁环形刮扫模块，采用扫、刮两种结构进行清洁，并充分考虑旋转受力点，开发配套支撑底座，可适配多种钻杆清洁需要。

（3）考虑到顽固性淤泥清洁困难，研发双重环形45°喷头及双管道节能水泵模块，结合环形刮扫模块，实现“淋-扫-冲-刮”，四道工艺进行高效率清洁，降低用人成本。

# 3  成果交付与验收

1、装置加工服务：提供配网施工现场顶管机钻杆清洗装置研制所需的硬件装置加工服务。最终交付配网施工现场顶管机钻杆清洗装置1套。

2、乙方需于2025年11月30日前交付符合要求的成果，并通过甲方验收，同时需协助甲方完成本项目的相关资料整理，包括协助甲方完成发明专利、论文等知识产权的编写，协助甲方完成项目资料收集、整理，配合甲方通过项目结题验收。

3、 供应商须承诺至少安排一正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作；

4、在甲方要求下供应商能够派正式员工定期驻点不少于3个月，配合甲方完成试点应用，开展现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等相关工作。

5、供应商最少提供一年以上售后服务工作，配合甲方申报相关奖项等。

6、供应商如果不能按时按质完成，东莞供电局将按照南网电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。

# 4  资格要求

| 1 | 能提供营业执照或企业法人营业执照； |
| --- | --- |
| 2 | 本项目报价下浮率高于5% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 |