1、招标/采购范围（主要是项目采购内容）：

珠海供电局《一款新型安全带的研制》职工技术创新项目所需的装置材料费和加工测试费，本项目需设计制作一套“一款新型安全带的研制”。本项目设计出一款新型安全带。该装置配有语音提醒功能，当检修人员在铁塔上工作需要暂时解开安全扣时，触发一个安全提示装置，发出语音提醒：“您已解开安全带，请尽快扣好”，提醒检修人员目前处于安全扣解开的状态，直到检修人员再次扣好安全带后，语音结束。语音不仅起到提醒检修人员的作用，同时地勤人员也能听到安全警报，及时监督检修人员扣好安全带，对高空检修人员提供多一重保障。

技术关键点：

本装置是一款新型安全带，安全带包括金属配件、电池部分、电源开关、安全扣断开报警电路、无线收发模块、语音播放元件等材料组成。

首先需要在安全扣内嵌传感器，用于判断安全挂扣的开启和闭合。挂钩端安装有无线发射装置。工作人员和地勤人员分布穿戴无线接收端装置。在高塔检修人员准备上塔工作前，需要先佩戴好智能安全带，安全带内装好电池，打开电源开关。当检修人员在高塔上解开安全扣时，安全扣内信号检测电路测到安全扣间的连接断开时，则会触发安全带上的一个语音播放元件播放设置好的语音提醒检修人员，同时通过无线收发模块将信号发送至地勤人员身上的无线收发模块上，同时触发语音提醒，直到检修人员再次扣好安全带后，安全扣内信号检测电路测到安全扣已扣好，语音随即结束。

主要技术参数：

| 1 | 无线通信模块 | - 无线频率：410M-520M及从800MHz到2.6GHz双模组 - 发射功率: 1-22dBm - 无线速率: 0.6kbps-62.5kbps |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3D外壳 | 根据主要元件定制设计，加工要求需精细至mm级 |
| 3 | 高速AD处理模块 | - ADC的位数‌：16位 - 最大采集率：500K - 通道数：4差分 - 通信模块：并行 |
| 4 | 报警触发模块 | - IWDG,WWDG双重看门狗 - 具备防反接、过压保护、过流保护、短路保护 - 高性能32位ARM处理器，主频高达140MHZ - 内置BUCK同步整流电源电路 - 支持同时输出4路 |
| 5 | 网络架构 | 采用mesh网络采用算法加密，可以设定时间窗口，采集时间窗口内mesh网络的运行时序数据和业务请求时序数据，网络运行时序数据包括每个mesh网络节点的剩余能量、节点间的链路质量和各链路的当前带宽使用率数据，业务请求时序数据包括所有业务的数据量。确保一个发射端信号同时到达多个接收端 |

预计采购金额材料费0.7万元，加工测试费2.3万元，服务期限自合同生效之日起3个月。

- 公开内容

2.1  项目概况

本项目需设计制作一套“一款新型安全带的研制”

技术关键点：

本装置是一款新型安全带，安全带包括金属配件、电池部分、电源开关、安全扣断开报警电路、无线收发模块、语音播放元件等材料组成。

首先需要在安全扣内嵌传感器，用于判断安全挂扣的开启和闭合。挂钩端安装有无线发射装置。工作人员和地勤人员分布穿戴无线接收端装置。在高塔检修人员准备上塔工作前，需要先佩戴好智能安全带，安全带内装好电池，打开电源开关。当检修人员在高塔上解开安全扣时，安全扣内信号检测电路测到安全扣间的连接断开时，则会触发安全带上的一个语音播放元件播放设置好的语音提醒检修人员，同时通过无线收发模块将信号发送至地勤人员身上的无线收发模块上，同时触发语音提醒，直到检修人员再次扣好安全带后，安全扣内信号检测电路测到安全扣已扣好，语音随即结束。

主要技术参数：

| 1 | 无线通信模块 | - 无线频率：410M-520M及从800MHz到2.6GHz双模组 - 发射功率: 1-22dBm - 无线速率: 0.6kbps-62.5kbps |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3D外壳 | 根据主要元件定制设计，加工要求需精细至mm级 |
| 3 | 高速AD处理模块 | - ADC的位数‌：16位 - 最大采集率：500K - 通道数：4差分 - 通信模块：并行 |
| 4 | 语音报警触发模块 | - IWDG,WWDG双重看门狗 - 高性能32位ARM处理器，主频高达140MHZ - 内置BUCK同步整流电源电路 - 支持同时输出4路 |
| 5 | 网络架构 | 采用mesh网络采用算法加密，可以设定时间窗口，采集时间窗口内mesh网络的运行时序数据和业务请求时序数据，网络运行时序数据包括每个mesh网络节点的剩余能量、节点间的链路质量和各链路的当前带宽使用率数据，业务请求时序数据包括所有业务的数据量。确保一个发射端信号同时到达多个接收端 |

预计采购金额材料费0.7万元，加工测试费2.3万元，服务期限自合同生效之日起3个月。

2.2期限要求

2025年10月30日前，完成全部内容，并送到指定地点。

2.3现场调试服务

现场必要的调试、测试、试验技术服务、包括不限于功能测试、性能验证、现场技术服务支持等。

2.4其他要求

1、供应商需配合甲方在测试加工期内至少完成1项发明专利底稿撰写，直至申请受理和实审、回复专利答疑等；

2、供应商须承诺安排正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。

3、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套图纸设计、材料采购、加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、项目验收资料等；

4、甲方会结合现场应用场景，综合评估技术方案、设计图，可能会做适当合理调整项目设计方案、功能软件、零部件模块加工测试等，最终以甲方审核确定的方案为准。

5、供应商如果不能按时按质完成，将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。

## ★资格条件：

## 1.供应商注册资金不能低于500万

## 2.提供至少一份南网职创合同或者中标通知书。

3.提交项目方案。