技术要点：

1.机械挤压与螺纹紧固原理：街码紧线器通过机械挤压和螺纹紧固的方式实现导线与街码的紧密贴合。其主要结构包括框体、限位螺丝和挤压螺丝。在紧线过程中，先通过限位螺丝固定导线位置，再利用挤压螺丝对导线进行挤压，使导线与街码瓷瓶紧密贴合。这种设计不仅提高了导线固定的牢固性，还避免了因直接用力导致导线绝缘层损坏的问题。

2.绝缘保护与材料选择：紧线器的主体通常采用高强度不锈钢材料，以确保结构强度和耐腐蚀性。同时，为保护导线绝缘层，紧线器的绝缘外套层和绝缘罩采用ASA复合材料或其他高性能绝缘材料。这些材料的选择有效防止了导线绝缘层因挤压而受损，避免漏电和触电事故。

3.模块化与标准化设计：街码紧线器采用模块化设计，分为中间紧线器和终端紧线器，适用于不同场景的低压绝缘导线架设。这种设计不仅提高了产品的通用性，还便于施工人员快速选型和使用。此外，紧线器的标准化设计克服了传统手工绑扎的随意性，提升了施工效率和质量。

特别说明：供应商如不能按质按时供货，供电局供应链服务中心将对供应商采取相应的处罚

供应商需提交的证明文件:

1、供应商营业执照（供应商经营范围需包括电力设备器材及模具生产加工、电力金具制造）;

2、4年及以上同类项目业绩经验，须提供项目合同、成交通知书或发票任意一样的资料复印件/扫描件。

其他配合需求：

1、供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作；

2、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等；

3、供应商配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理；