1、招标/采购范围（主要是项目采购内容）：

珠海供电局《一款新型清除电缆上鸟巢的辅助工具》职工技术创新项目所需的装置材料费和加工测试费，本项目需设计制作一套“一款新型清除电缆上鸟巢的辅助工具”。本项目主要为了防止清除过程中鸟巢掉落到下面的变压器上，避免线路短路故障。辅助工具包含绝缘杆、绝缘布、4条绝缘布支撑杆、滑动结构、电动推杆、电机驱动、无线控制模块、电池组、充电模块和遥控终端等组成。绝缘布为长方形，4条支撑杆分别连接绝缘布4个角，另一个连接一个滑动环，滑动环套在一条比较粗的支撑杆上可以上下滑动，滑动环下面连接电动推杆。遥控终端通过发送命名到无线控制模块，无线控制模块控制电机驱动，电机驱动发送命令给电机，控制电动推杆的伸缩带动滑动环运动，从而带动绝缘布支撑杆动作，当滑动环升高时绝缘布可以向四周张开，现成一张最大面积为1500mm*800mm凹面布，当滑动环升高下降是绝缘布可以收起来。检修人员可以现场的实际情况来控制绝缘展开面积，从而有效接着被清除的鸟巢。

技术关键点：

- 绝缘布支撑杆采用塑料材料制作，滑动结构、电动推杆、电机驱动、无线控制模块、电池组、充电模块等组件也采用绝缘材料包裹，确保设备不受电磁干扰。

- 4条支撑杆分别连接绝缘布4个角，这样设计可以给绝缘布更大的支撑力。

- 电机控制信号的控制信号输入模块和供电模块、针对驱动电压的输出进行闭环反馈的驱动电压反馈模块、对输入信号及反馈信号进行计算处理的控制模块、对控制模块输出的电压信号进行处理与保护的电机驱动输出模块，供电模块给其它模块进行供电，驱动电压反馈模块分别与控制信号输入模块、控制模块和电机驱动输出模块信号连接。此款直流电机控制器有效抑制高频PWM导致电机具有明显的电磁干扰以及对其他控制造成干扰，可在电机全运行范围内调速，能使电机转速控制更加平稳、转速控制更加精确、误差控制较好，能实时调整负载变化而引起的波动，实时反馈控制信号，控制简单。

- 无线通信模块采433Mhz频率，无线通信模块单元用以无线接收指令封包,控制单元由无线通信模块单元接收并处理指令封包而产生控制信号。控制单元根据控制信号以对电子装置进行控制,而使电子装置执行功能。由控制单元接收控制信号,计时单元根据控制信号以产生并传送致能信号至控制单元,再由控制单元是根据致能信号以开启或关闭功能。在结构上,保护单元电性耦接于蓝牙单元。于操作上,保护单元用以对电子装置进行监控,当电子装置的参数大于预设参数时,产生并传送致能信号至控制单元,确保通信稳定性。

- 公开内容

2.1  项目概况

本项目需设计制作一套“一款新型清除电缆上鸟巢的辅助工具”

技术关键点：

2.2.1绝缘布支撑杆采用塑料材料制作，滑动结构、电动推杆、电机驱动、无线控制模块、电池组、充电模块等组件也采用绝缘材料包裹，确保设备不受电磁干扰。

    - 4条支撑杆分别连接绝缘布4个角，这样设计可以给绝缘布更大的支撑力。

2.2.3电机控制信号的控制信号输入模块和供电模块、针对驱动电压的输出进行闭环反馈的驱动电压反馈模块、对输入信号及反馈信号进行计算处理的控制模块、对控制模块输出的电压信号进行处理与保护的电机驱动输出模块，供电模块给其它模块进行供电，驱动电压反馈模块分别与控制信号输入模块、控制模块和电机驱动输出模块信号连接。此款直流电机控制器有效抑制高频PWM导致电机具有明显的电磁干扰以及对其他控制造成干扰，可在电机全运行范围内调速，能使电机转速控制更加平稳、转速控制更加精确、误差控制较好，能实时调整负载变化而引起的波动，实时反馈控制信号，控制简单。

2.2.4无线通信模块采433Mhz频率，无线通信模块单元用以无线接收指令封包,控制单元由无线通信模块单元接收并处理指令封包而产生控制信号。控制单元根据控制信号以对电子装置进行控制,而使电子装置执行功能。由控制单元接收控制信号,计时单元根据控制信号以产生并传送致能信号至控制单元,再由控制单元是根据致能信号以开启或关闭功能。在结构上,保护单元电性耦接于蓝牙单元。于操作上,保护单元用以对电子装置进行监控,当电子装置的参数大于预设参数时,产生并传送致能信号至控制单元,确保通信稳定性。

2.2期限要求

2025年10月30日前，完成全部内容，并送到指定地点。

2.3现场调试服务

现场必要的调试、测试、试验技术服务、包括不限于功能测试、性能验证、现场技术服务支持等。

2.4其他要求

1、供应商需配合甲方在测试加工期内至少完成1项发明专利底稿撰写，直至申请受理和实审、回复专利答疑等；

2、供应商须承诺安排正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。

3、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套图纸设计、材料采购、加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、项目验收资料等；

4、甲方会结合现场应用场景，综合评估技术方案、设计图，可能会做适当合理调整项目设计方案、功能软件、零部件模块加工测试等，最终以甲方审核确定的方案为准。

5、供应商如果不能按时按质完成，将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。

## ★资格条件：

## 1.供应商注册资金不能低于500万

## 2.提供至少一份南网职创合同或者中标通知书。