现状：随着电力系统规模扩大和用户对可靠性要求提升，低压保供电应用越来越多。根据现场如果需要在低压到导线处接入则需要对导线进行剥皮。传统导线剥皮与连接工具因效率低、安全性差等问题逐渐无法满足现代电网运维需求。目前，人工剥皮耗时费力且易疲劳，绝缘防护高度依赖操作者经验，存在触电风险；而现有工具兼容性不足，难以适配多规格导线及高压复杂环境，且在剥皮过程中易损伤导体，导致线路故障隐患。

技术要求：

1.剥皮工具研发

（1）设计绝缘杆与剥皮钳联动机构，通过旋转绝缘杆驱动齿轮组控制剥皮钳动作，实现地面剥皮操作；

（2）优化绝缘杆材料及剥皮刃口结构，确保剥皮过程不损伤导线导体。

2.电动快速接入装置设计

（1）开发动导线端卡钳式连接模块，通过旋转绝缘棒收紧卡钳，实现导线快速固定；

（2）设计发电机电缆端母头接口，兼容标准公头插接，保障大电流承载能力。

3.绝缘杆集成与安全防护

（1）集成绝缘杆与电动安装装置，确保带电作业安全性；

（2）优化绝缘结构设计，满足电压等级要求。

预期成果

1.低压架空导线快速接入装置2套

2.装置操作说明书1份。