云南储能公司宝池储能电站工程规划验收技术服务技术规范书

- 项目概况

对云南储能公司宝池储能电站工程规划验收开展技术服务工作。

- 服务内容

对云南储能公司宝池储能电站工程规划验收开展技术服务工作，主要内容包括：

1、对工程竣工后的所有建（构）筑物的平面位置、空间形态、高程、尺寸及与周边环境的相对关系进行全面的测量与记录，并出具1:500数字化竣工图。

2、对隐蔽工程（如地基、基础、地下管线等）进行测量与复核，形成准确的测量记录与图纸。

3、对施工方施测的建设工程放线进行检验与复核，确保建筑物定位、标高、关键轴线等符合规划及设计图纸要求，并出具验线、放线报告。

4、进行规划核实电子报盘，把规划核实所需要的材料以及矢量数据上传系统完成报审。

5、完成房产测量（详细测量所有房屋的边长、墙体厚度、门窗位置、阳台、飘窗、设备平台、公共走道、电梯厅、楼梯间、地下室、人防区域等）以及办理房屋产权证。

6.与项目建设单位和合作单位保持联系，参加相关协调会议，满足项目规划验收的需要。

7.技术服务单位应积极配合、协助建设单位与负责审批的政府主管部门工作对接，收集相关报验资料。若工程规划验收过程中，需要修改成果的，技术服务单位应限时无偿修改并通过审查，取得相应政府主管部门意见。

- 技术标准和要求

本技术服务项目的过程和成果资料须满足现行国家以及省、自治区、直辖市或行业各项标准、规范、通知办法等的要求。（注：标准规范和通知办法应按照动态变化的最新版执行，且不限于以下标准和规范。）

3.1 主要技术标准与规范

· 《工程测量标准》(GB 50026-2020)

· 《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)

· 《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)

· 《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2013)

· 《国家基本比例尺地图图式》(GB/T 20257.1-2017)

· 《建设工程规划监督测量规范》

·  设计施工图纸、变更文件及合同技术要求。

3.2 坐标系与高程系统

· 平面坐标系:采用2000国家大地坐标系(CGCS2000) ，中央子午线为105度。

· 高程系统：采用1985国家高程基准。

· 投影方式：采用高斯-克吕格投影，按3°分带。

- 工期要求

服务期限：自发送成交通知书之日起至完成规划验收及办理取得房屋产权证。