云南送变电工程有限公司2025年国产服务器租赁项目

技术规范书

- 租赁设备清单

针对云南送变电工程有限公司2025年国产服务器租赁项目的供货一览表如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 时间要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产服务器 | 1、规格：2U2路机架式服务器，含标配导轨 2、处理器：配置2*(鲲鹏920 5220) 3、内存：配置2*32GB RDIMM DDR4 3200MHz 4、硬盘：配置2块480G SSD硬盘，3块1.2T SAS 10K RPM硬盘； 5、RAID卡：配置1张9440-8i 阵列卡，支持raid0,1,5,10； 6、网卡：配置4个GE电口； 7、电源：配置服务器900W白金交流双电源，1+1冗余 8、正版激活银河麒麟服务器操作系统V10 | 4 | 台 | 合同签订后5日内 | 服务器及机柜要求为全新设备。 |
| 2 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜，SPCC优质冷轧钢板制作，方孔条2.0MM，安装梁1.5MM，固定板1.5MM，其它1.2MM，规格：600宽*1000深*2000（42U）高，前后均为平板网孔门， 配置：固定板三块，风扇组件一套，方螺母螺钉40套，支脚及脚轮各肆只。承重：800KG PDU：2*10A 8孔国标插口输出，3米线长，带总开指示灯。 | 1 | 个 |  |  |

- 技术指标及要求

| 序号 | 采购标的 | 技术配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国产服务器租赁 | 一、国产服务器参数要求： 国产品牌； 1、规格：2U标准机架式服务器； 2、处理器：2颗ARM v8可扩展处理器Kunpeng920 5220 3、内存：≥2条32GB DDR4；频率:3200MHz；最大支持32 个内存插槽； 4、存储：≥2块480G SSD硬盘；≥3块1.2T SAS硬盘；最大支持31个2.5寸SATA/SAS硬盘 或 最大支持16个3.5寸SATA/SAS硬盘 或 最大支持16个NVMe硬盘 5、内置存储：支持 2*M.2 SATA SSD 6、★Raid：配置1块阵列控制器；支持RAID 0/1/5/10， 7、I/O扩展槽： 最大可扩展9个PCIe 4.0槽位 或 最多支持2个双宽GPU 8、网络：配置4GE 9、配置：集成显卡，显存≥32 MB，VGA端口数量≥2 10、电源：可选标配AC 900W/2000W 白金电源 或 DC 1500W 电源，标配冗余900W交流电源 11、风扇：最大支持4个，支持N+1冗余 12、★操作系统：提供正版国产化操作系统（银河麒麟V10SP3）并激活。 | 4台 |
|  | 服务器机柜租赁 | 42U服务器机柜，SPCC优质冷轧钢板制作，方孔条2.0MM，安装梁1.5MM，固定板1.5MM，其它1.2MM，规格：600宽*1000深*2000（42U）高，前后均为平板网孔门， 配置：固定板三块，风扇组件一套，方螺母螺钉40套，支脚及脚轮各肆只。承重：800KG PDU：2*10A 8孔国标插口输出，3米线长，带总开指示灯。 | 1个 |

- 安装和调试要求

1、中标方应根据甲方提供的现场安装环境和要求，提出安装实施方案，经双方讨论确认后，作为安装国产服务器租赁等系统的租赁依据；

2、中标方负责所提供该项目所有国产服务器租赁的配件材料安装和调试；

3、项目整体安装、调试工作量包含但不局限于以下内容：

1）机柜安装，接电。

2）国产服务器的安装（包括配件材料、国产操作系统），完成接入送变电公司网络的调试；

3）各部件能正常工作，系统运行正常，没有数据丢包和不兼容等情形。

4）各线缆（包括但不限于设备电源线缆，通信互联线缆）规范布放，并做好标签标记。

4、由于安装过程涉及电缆接驳，实施人员需持有应急管理部门颁发的“低压电工作业”证书，且在有效期内；并同时提供“低压电工作业”人员最近一个月的社保证明材料。

- 验收要求

1、验收标准

1）按照双方签订的合同内容完成双方约定的工作内容进行项目验收；

2）投标方提供的所有设备及材料必须符合采购方的技术指标及要求包括相关标准和管理办法；

3）投标方必须完成项目要求的所有工作内容。

2、验收内容

1）按照设备清单对投标方提供的所有设备进行开箱验收，验收中投标方对所提供的所有设备应提供经检验合格的产品及相应出厂检测报告；

2）对安装实施后的服务器和机柜进行综合验收，是否按技术要求实现应具备的功能并满足招标方实际使用需求；

3）对本项目的所有配件材料安装情况进行验收，配件材料安装是否满足实际需求；

4）对本项目提供的所有设备及材料的安装手册、用户使用手册、设备维护手册等在内的技术资料进行验收，是否满足招标方操作使用要求。

3、验收方法

1）招标方进行现场验收；

2）验收过程中为便于所有装置的调试，投标方应派技术专家到招标方现场作技术支持服务；

3）由于投标方的责任导致验收不能按时完成所引起的损失由投标方承担；

4）所有验收费用由投标方承担。

5）验收通过后，由双方对验收结果签字确认。

4、验收时间与地点

1）验收时间：

合同签订后五个工作日内。

2）验收地点：

云南送变电工程有限公司大院内。

- 服务期限

- 设备租赁时间为3个月，计时从设备验收通过后开始计算，最终截止时间不超过2025年12月31日。

- 培训服务要求

1、投标方应向招标方提供培训服务，并根据安装工作进程合理制订培训计划；

2、培训以课程培训、工作中培训等多种方式进行，培训学时数至少为8个学时以上（培训内容包括：产品介绍、安装调试介绍、功能介绍、问题与咨询等）；

3、在安装过程中，为招标方提供咨询等技术服务；

4、设备安装完毕后，提供完整的现场培训，包括系统安装、配置、维护管理、使用等方面；

5、提供相关培训资料。

- 质量保证与售后服务要求

1、售后服务整体要求

1）租赁期内，投标人应提供完整的产品服务支持。

2）投标人提供不少于三个月租赁期服务。

2、售后服务响应时间要求

1）在租赁期内，发生故障时，投标人应派遣维修人员1小时内抵达现场，2小时内解决问题。

2）租赁期内，由于甲方原因造成的设备损坏由甲方承担相关损失，非甲方原因造成的设备损坏或零部件故障，由投标人负责免费更换。

3、故障维修时间要求

1）对于不涉及硬件损坏的简单故障，应能在故障发生后7*24小时，提供电话技术支持予以解决。

2）对于需要维修人员抵达现场解决的问题，应在人员抵达后2小时内查明故障原因，提出解决方案，对于可立刻解决的应当场解决。如确因故障情况复杂，特征不明显等原因无法在2小时内查明原因的，维修人员应做出书面解释，让使用单位充分了解情况。

3）对于在租赁期内，维修人员发现设备无法正常工作时，应能在4小时内提供备件，保障甲方正常工作，一周内完成故障部件更换。