潮州供电局“多模手持应急通信终端创新”职创项目材料零星采购技术要求

项目概况：

本项目研制一种基于 Mesh 宽带自组网技术的多模手持应急通信终端，具有稳定可靠、低延迟、抗干扰能力强的特点，以保障极端灾害和应急抢修场景下的电力通信畅通。设备集成 4G/5G 公网连接、370M 对讲等多种通信模式，可在无公网环境下自主组网并扩展网络覆盖，适用于台风、地震、水灾等应急救援及电力抢修现场。

一、交付项及技术要求：

	序号
	物资（材料）名称
	规格型号
	主要技术指标
	数量
	单位

	1
	CNC壳料
	
	材质：航空级铝合金，厚度≥15μm ；

结构强度：能承受1.5米自由跌落冲击；
	3
	块

	2
	自组网射频模组
	KM001
	频段：1420–1530MHz；

输出功率：≥27dBm（1W）； 

接收灵敏度：≤-110dBm 

接口：SMA-J、IPEX 1代；
	3
	个

	3
	自组网功放模组
	KM002
	输出功率：1W； 

增益：≥30dB  ；

输入电压：3.8V DC；

驻波比：≤1.5:1；
	3
	个

	4
	主控PCBA组件
	M7200_MB_PCBA_P0
	核心芯片：ARM Cortex-A系列；

主频≥1.5GHz；

内存：RAM≥2GB；

Flash≥16GB；

接口：支持双摄像头（MIPI）；

支持LCD驱动（RGB888或MIPI DSI）；


	3
	个

	5
	天线组件
	MP01HL0111-L2S3（鹅颈玻璃钢天线）/PN01HL0271-U37L15-SK（胶棒天线）
	天线驻波比VSWR ≤1.8:1；
鹅颈玻璃钢天线频段：1420–1530MHz，增益≥2dBi，阻抗50Ω，SMA-K接头；

鹅颈玻璃钢天线：

频段：370MHz，用于集群通信，增益≥3dBi，SK接头；
	6
	个

	6
	电池组件
	GY539或同等性能国产电芯
	容量：8000mAh（最小放电容量） ；

标称电压：3.8V ；

最大放电电流：≥8A（持续）；

具备保护电路：过充、过放、短路、过温保护功能；
	3
	块

	7
	屏幕组件
	R323104F01-V0
	尺寸：3.2英寸； 

分辨率：480×640；

亮度：≥400 cd/m²；

对比度：≥500:1；

触控方式：电容式多点触控；

接口：MIPI DSI；

	3
	块

	8
	摄像头组件
	JCZ866-M7200-F-OV8858（前摄）/JCZ867-M7200-B-S5K3L8（后摄）
	后摄：1300万像素，AF自动对焦；

前摄：800万像素，定焦；

支持低照度拍摄（0.5Lux下可用；
	6
	个

	9
	辅助材料
	
	导热硅胶片：导热系数≥1.5W/mK ；

石墨烯散热片：导热系数≥1500W/mK ；

胶带：耐高温（≥85℃）、耐老化 ；
	28
	米

	10
	其他组件
	
	快充模块：支持5V/3A或9V/2A输入 ；

喇叭：1.5W，阻抗8Ω ；风扇：15×15×4mm，DC 3.8V，噪音≤25dB；
	9
	个


三、期限及其他要求：

1.成交通知书发出30天内完成材料交付，材料质保期3年，期间上述零部件出现任何质量问题均由中标单位承担维修或更换费用。

2.为确保中标单位具备一定的行业经验和稳定性，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标方应提供其营业执照，其经营范围包括信息系统集成服务；信息电子技术服务;
（2）成立时间不低于3年，且公司目前无商业纠纷。
