电力科研院基于CT负荷外推法的智能负荷箱校验仪一体化设备技术服务零星采购项目技术要求附件

| 采购项目名称 |  | 项目总价/元 |  |  | 不含税价格/元 |  | 发票税率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商填写 |  | 0000.00 |  |  | 0000.00 |  | % |  |  |
| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购明细一览表 （需求部门填写黄色，供应商填写红色） | 分项名称 |  | 单位 | 数量 |  | 规格参数 |  | 单价 | 总价 |
|  | 智能负荷箱加工 |  | 套 | 1 |  | - 要求：1、具备负荷值1VA、2.5VA、5VA、10VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA、60VA、100VA、120VA，功率因数为0.8，准确度等级为3级。 - 根据设计方案加工该负荷箱使其具备负荷外推法功能且能自动生成测试方案。 - 该设备应可手动控制负荷。 - 切换负荷时不引起开路 |  |  |  |
|  | 校验仪负荷箱一体化加工 |  | 套 | 1 |  | 要求：1、准确度等级为2级。 - 根据设计方案加工使其具备校验仪功能，且可以单独使用。 |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  | 0000.00 | 分项报价为含税 |
| 技术要求 （需求部门填写） | 服务： 1、技术服务内容（含工作量）：依据本院提出的总体方案及设计思路，设计一套设备，指标如下1、该设备集成校验仪和负荷箱的功能，可以分别单独使用或同时使用；2、配置外推法试验软件，能够根据CT参数自动生成测试方案，弹窗提示操作步骤，自动切换负荷，自动记录误差试验数据并完成推算，利用一次电流值较低时的误差得到一次电流较大（100%、120%额定电流）时的误差值；3、实现带电流切负荷而不引起二次回路开路；4、负荷值准确度等级为3级，误差校验准确度等级为2级，达到电流互感器误差测试要求。 2、报价及结算要求：按照总价进行报价，根据实际开展的进行结算。 3、技术服务质量要求及验收标准：设备各项功能正常满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购对象资格要求 （需求部门填写） | 1、采购对象资质要求：无 2、采购对象业绩要求：无 3、采购对象其他要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商对以上内容响应情况 （供应商填写） | - 本公司对以上要求无偏差响应。 - 本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。 - 本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。 法人代表/授权代表签字： （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

- 供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

- 执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

- 零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：