技术要求：

1.自动回收电缆盘:

- 材质：铝合金

- 表面做防氧化处理

- 可实现直径14-20mm的4根电缆同时收纳

- 采用涡卷弹簧作为动力源，在电缆被拉动后提供均匀的回收力矩，实现平稳自动缩回

- 通过双侧钢珠轴承降低旋转时的摩擦力，使电缆拉伸和回收过程更加顺滑

- 通过特殊设计的排线器确保电缆在卷绕时保持整齐排列

2.升降滑块:

- 规格大小: 100mm*100mm*120mm

- 材质: 6061铝合金+铜

- 滑动方式: 螺纹，并做润滑处理

- 可固定自动化终端，同时满足承受其重量的力学要求

- 上升与下降滑动过程中顺畅无卡顿

3.升降支撑架:

- 规格: 60mm*60mm*壁厚3mm

- 材质: 6061铝合金

- 承重: 65kg

- 框架: 矩形

- 外框尺寸: 长度*宽度*厚度1200 × 350× 120mm

- 拼装方式：螺杆拼接

4.摇柄:

- 材质: 铝合金材质，

- 表面：手柄处做防滑处理

- 结构: 符合人体工程学，操作简单、省力

- 设计有止锁结构，只有专业人员才可解锁操作；

5.传动轴:

- 传动方式：螺纹传动

- 螺纹规格: M20*4

- 牙型角: T型螺杆

- 材质: 不锈钢

- 工作高度 : 1000mm。

- 承受拉力:188.41kN。

- 表面粗糙度：Ra 0.8~3.2 μm

6.抱箍:

- 材质：45#钢材

- 表面处：热镀锌

- 高压锻造丝扣均匀不滑牙

- 同时适用水泥电杆和铁塔两种安装使用工况

特别说明：

供应商如不能按质按时供货，供电局供应链服务中心将对供应商采取相应的处罚

供应商需提交的证明文件:

1、供应商营业执照（供应商经营范围需包括电力设备器材及模具生产加工、电力金具制造）;

2、5年及以上同类项目业绩经验，须提供项目合同、成交通知书或发票任意一样的资料复印件/扫描件。

- 其他配合需求：

1、供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作；

2、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等；

3、供应商配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理；