一种与集束转接线聚合的模拟断路器试制与应用项目技术规范书

广东电网有限责任公司珠海供电局

2025年09月

目 录

1. 总则	1

2. 工作范围	1

3. 应遵循的主要标准	2

4. 使用条件	2

4.1. 正常工作大气条件	2

4.2. 试验的标准大气条件	2

4.3. 储存、运输极限环境温度	2

5. 项目要求	3

5.1. 项目概况	3

5.2. 服务范围	3

5.3. 技术要求	3

5.4. 功能要求	3

5.5. 成果交付	4

6. 服务要求	4

6.1. 材料要求	4

6.2. 基本要求	4

6.3. 包装	5

6.4. 运输	5

6.5. 储存	5

6.6. 安装指导	5

- 总则

1.1本技术规范书适用于一种与集束转接线聚合的模拟断路器试制与应用项目，提出了该项目的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行工具设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的技术服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经招、投标双方确认后作为研发合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标项目与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的技术服务与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权终止合同，投标方应承担由此造成的一切损失。

1.8 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 工作范围

本技术规范规定了一种与集束转接线聚合的模拟断路器试制与应用的功能、参数、试验、验收、标志、包装、运输、组装的要求。

- 应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文，通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
|  | GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
|  | GB/T 2423-2006 | 电工电子产品环境试验 |
|  | GB 38755-2019 | 电力系统安全稳定导则 |
|  | DL/T 755-2021 | 电力系统安全稳定导则 |
|  | Q/CSG 510001-2015 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程 |

- 使用条件

  - 正常工作大气条件

环境温度：-20℃～+50℃。

相对湿度：0%～90%。

大气压力：70kPa～106kPa。

  - 试验的标准大气条件

环境温度：+15℃～+35℃。

相对湿度：45%～75%。

大气压力：86kPa～106kPa。

  - 储存、运输极限环境温度

贮存、运输环境温度极限值为-20℃～+60℃，在不施加任何激励量的条件下，装置应不出现不可逆变化。温度恢复正常后，装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。

- 项目要求

  - 项目概况

通过设计一种与集束转接线聚合的模拟断路器，实现DTU与模拟断路器之间的快速、准确连接，减少转接头的数量，简化接线过程，提高测试效率和准确性。通过该项目的研究和应用，可以有效地解决传统模式下DTU与模拟断路器接线测试中存在的问题，为配电自动化终端的安装调试提供更加便捷、高效的技术支持。

  - 服务范围

对《一种与集束转接线聚合的模拟断路器试制与应用的研制与应用》项目提供技术服务。

  - 技术要求

一种与集束转接线聚合的模拟断路器试制与应用技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应满足表5-1要求。

表5-1 设备主要参数表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 后备电源 | 3.7V 5000Ah锂电池 |  |
|  | 人机界面 | 3.5寸普清触摸屏 |  |
|  | 重量 | ≤1kg |  |
|  | 核心功能 | 手动分闸、手动合闸、手动储能 |  |
|  | 功耗 | ≤2W |  |

  - 功能要求

一种与集束转接线聚合的模拟断路器通过集束转接线与配电终端单元（DTU）建立稳定的物理连接，该装置能够精确模拟断路器的分合闸动作，为DTU提供与实际电网操作无异的外部刺激。在接到测试指令后，DTU对装置发起预设的分闸或合闸命令，这一过程完全遵循实际工作流程，确保实训过程的真实性和全面性。通过统一接口规格、实现动态模拟技术、优化结构材料选择、应用电气隔离技术等关键技术的应用，确保了装置的电气性能与耐用性，简化了电路结构，合理安排了成本，减少了硬件损耗，完善了装置功能，保证了运行稳定性和提高了系统可靠性，从而确保系统能够稳定运行并具备良好的性能和经济效益。

  - 成果交付

表5-2 成果交付表

| 序号 | 成果名称 | 数量 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一种与集束转接线聚合的模拟断路器试制与应用 | 1 | 以合同签订为准 |  |

- 服务要求

  - 材料要求

1）供应商需提供营业执照。

2）投标方通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且在有效期内。

3）供应商近1年有同类项目业绩经验，须提供项目合同、成交通知书或发票的资料复印件/扫描件。

4）供应商因自身原因无法依照技术规范书要求按期交付相关成果的，采购方可立刻停止该采购服务,并按采购概算金额50%赔付采购人损失。

  - 基本要求

1）合同设备的质保期为现场验收合格后，质保期为1年，相关费用包含在系统总报价中。

2）在本项目研究完成之后，中标方必须向用户提供良好的技术支持与咨询服务，必须要有专门队伍从事此项工作，为招标方提供相关的业务和咨询服务。

3）中标方需委派人员跟进测试加工服务内容工作，跟进项目验收工作。

4）中标方需委派人员跟进设备现场验收功能，直至项目完结。

5）在后期招标方对本项目的研究成果进行推广、宣传的过程中，中标方要提供相应的支持，为招标方提供咨询服务，同时对推广、宣传过程中用户提出的疑问进行解答。

6）如果招标方要对本次研究的成果进行修订，中标方应提供相应的咨询服务指导招标方完成修订工作。

  - 包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对产品进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供产品的运输和储存说明书；

2）产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；

3）包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号；

产品的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

  - 运输

1）整体运输时产品内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；

3）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；

  - 储存

存放在正常环境温度、干燥的室内保管，以防止储存过程中密封破坏而受潮。

  - 安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。