南方电网广西电动汽车服务有限公司2025年

自主运维车辆GPS设备及服务技术规范书

南方电网广西电动汽车服务有限公司

2025年10月

一、总则

本技术规范书适用于南方电网广西电动汽车服务有限公司2025年自主运维车辆GPS设备及服务项目。本技术规范书提出了项目范围和内容，规范书的所有解释权归南方电网广西电动汽车服务有限公司所有。

二、项目概况

为满足南方电网广西电动汽车服务有限公司(以下简称:广西电动公司)自主运维车辆用车规范管理需求，加强自主运维车辆规范管理，现通过固定单价*实际使用数量结算方式采购GPS设备及GPS系统使用服务。

- 三、相关要求

（一）采购范围

| 序号 | 标的名称 | 总价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南方电网广西电动汽车服务有限公司2025年自主运维车辆GPS设备及服务项目 | 45000 | 2年 |

- （二）报价方式

单价含税报价，不高于技术规范书所列的详细含税单价。

- （三）服务期限

1.GPS配套系统服务2年。

2.GPS设备安装及保养服务2年

（四）服务区域

广西区域

（五）设备主要功能及参数

支持标准车载OBD接口取电，9-90V宽电压输入范围，可广泛用于汽车、货车等车辆位置监管；内置25*25mm大尺寸卫星天线，具备良好的搜星能力，信号接收能力强，定位精准；支持JT/T808协议接入，主要功能点如下：

- 精准定位，支持快速辅助卫星定位跟踪、同步授时；

- 支持车辆运动状态检测、怠速检测，支持震动、断电、越界、低电、拆除、电子围栏、碰撞、超速告警提醒，支持急加速、急减速、急转弯、急刹车状态检测及上报；

- 支持高准确度里程统计统计功能（误差≤1%）；

- 设备掉电主动上传掉电报警，及时发现设备异常或恶意破坏设备；

- 支持离线数据储存，盲区数据补传；

- 支持OTA在线远程升级，远程配置产品参数；

- 休眠模式：支持低功耗节能模式，支持智能休眠和唤醒机制，降低系统整体评价功耗；

- 数据检测：支持电压、电量数据检测，及时上报，SIM卡自动识别；

- 支拐点补偿：判断车辆拐弯，根据拐弯角度和速度补偿数据，轨迹点更贴近实际道路；

| 型号 |  | 定位终端 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 材质 | ABS+PC塑胶 |
|  | 尺寸 | 86*45*14mm |
|  | 指示灯 | 电源指示灯、GSM指示灯、GPS指示灯 |
|  | 电源开关 | 电池开关 |
|  | 接口 | 电源正负极、ACC线、relay线，OBD取电转接线 |
| 无线通信 | 通信制式 | 4G Cat1. |
|  | 频段 | LTE-TDD：Band34/38/39/40/41 |
|  | Cell-ID获取 | 支持 |
|  | SIM卡 | 插拔卡（兼容2*2贴片卡） |
| 卫星定位 | 定位方式 | 单北斗定位 |
|  | 型号接收 | BDS-B1II，BDS-B1C |
|  | 灵敏度 | 捕获 < -158dBm、跟踪 < -161dBm |
|  | AGPS | 支持 |
|  | 冷启动 | 普通方式：<120秒、AGPS方式：<35秒 |
|  | 热启动 | <1秒 |
| 电源、电池、充电 | 工作电压范围 | 11.5V-90V |
|  | 工作电流 | 满电情况下，休眠：<1mA@12V；工作：<80mA@12V |
|  | 保险丝 | 12A |
|  | 电池容量 | 55mAh及以上 |
|  | 类型 | 聚合物锂电池 |
|  | 电压 | 3.7V |
|  | 充电时间 | <2小时 |
|  | 充电次数 | >500 |
| 环境可靠性 | 存储温度 | -40℃– 80℃ |
|  | 工作温度 | -20℃– 60℃ |
| 告警功能 | 震动提醒 | 支持 |
|  | 断电提醒 | 支持 |
|  | 移位提醒 | 支持 |
|  | 内部电池低电提醒 | 支持 |
|  | 蓄电池低电提醒 | 支持 |
|  | 拆除提醒 | 支持（姿态+断外电） |
|  | 电子围栏 | 支持 |
|  | 碰撞提醒 | 支持 |
|  | 超速提醒 | 支持 |
| 支持功能 | ACC设防撤防 | 支持 |
|  | 远程定位跟踪 | 支持 |
|  | 行程轨迹 | 支持盲点补传 |
|  | 里程统计 | 里程统计 |
|  | 808协议 | 支持 |
|  | 远程升级 | OTA |

（六）服务及售后内容

1、本次采购项目内容包含硬件设备、设备安装调试、2年平台免费接入以及2年售后维保服务 。采购后设备会邮寄到安装所在地地市相关人员手上，并匹配当地的安装合作门店到指定门店进行安装调试。

2、有售后支撑客服团队，提供客服热线，支持买方及买方客户咨询、投诉、满意度回访、双方合作中的疑问解答等。