[image: image1.png]




目录
11. 总则


12. 工作范围


33. 使用条件


44. 技术要求


45. 试验


56. 产品对环境的影响


57. 标志、包装、运输、贮存、安装指导及质量保证


78. 投标人响应部分





总则

本技术规范书适用于超高压贵阳局500kV黎平站故障耐张线夹检测分析零星采购项目技术规范书，它提出了该项目涉及的设备、工程量和检测试验等方面的技术要求。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

工作范围

工程范围
本工程为《贵阳局500kV黎平站故障耐张线夹检测分析零星采购项目》项目。

表1 工程范围一览表

	序号
	试验项目
	设备名称
	检测数量
	单位

	1
	尺寸检测
	现场受损耐张线夹
	6
	个

	2
	剖切试验（防滑槽补压前）
	现场受损耐张线夹
	1
	个

	3
	X光探伤（防滑槽补压后）
	现场受损耐张线夹
	2
	个

	4
	拉力试验（防滑槽补压后）
	现场受损耐张线夹
	2
	个

	5
	剖切试验（防滑槽补压后）
	现场受损耐张线夹
	2
	个

	6
	化学成分分析
	现场受损耐张线夹
	1
	个

	7
	金相分析
	现场受损耐张线夹
	1
	个

	8
	钢丝/钢锚断口分析
	现场受损耐张线夹
	1
	个

	9
	试验报告
	/
	1
	份

	10
	故障分析报告
	/
	1
	份


范围和界限

本技术规范书适用于贵阳局500kV黎平站故障耐张线夹检测分析零星采购项目。

检测试验等项目内容的实施在招标方的见证下由投标方完成。

服务范围

投标方应按本技术规范书的要求开展耐张线夹检测分析。

投标方所提供的耐张线夹检测报告和故障分析报告应由具备CNAS认可的实验室或检验机构出具。
应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

GB 2314   《电力金具通用技术条件》

GB/T 13298 《金属显微组织检验法》

GB/T 34895 《热处理金相检验通则》

DL/T 757 《耐张线夹》

DL/T 2540 《大截面导线压接工艺导则》

试验

1、根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

2、投标方应将测试方案提前7个工作日交给招标方，并提供工厂验收测试数据、步骤、测试方法。在招标方人员到达前，供方应准备好所需的仪表、工具和记录表格等条件。

技术要求

1、投标方应该按照国标和行标等有关标准和本技术规范书要求逐项完成检测分析工作。


2、故障分析报告应包含但不限于以下内容：

1）各试验项目情况、数据和结论。

2）试验用耐张线夹压接工艺、压接参数及相关附图

3）耐张线夹故障原因分析及相关处置措施
投标人响应部分

投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表8 技术差异表  （投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）   30   天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训   0   天（项目单位填写）实操培训  0    天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  30  天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供电子版（图纸为AutoCAD版、文字资料为wps版）。

投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。




超高压贵阳局500kV黎平站故障耐张线夹检测分析零星采购项目


技术规范书

















超高压输电公司贵阳局


2025年10月


























