基于相位差分技术的无人机无信号环境高精度定位装置的研发项目材料采购技术要求

项目概况：

目前，在一些偏远地区、高山区和海洋等无网络覆盖的区域，互联网信号无法覆盖，然而无人机等应用需要高精度的定位，传统的基于网络的定位系统无法满足需求，这给无人机的定位和导航带来了极大的挑战。因此，本项目设计一种基于相位差分技术的无人机无信号环境高精度定位装置，提供高精度的定位服务，可以解决这一问题。

一、技术要求：

①. 非常低的电源消耗有利于系统持续长时间工作 
②. 高灵敏度，高性能的北斗 GPS 模块，最多支持接收 184 个卫星 
③. 外壳工业级防水设计 
④. 使用简单，容易布置和安装 
⑤. 小型化，人性化设计，携带方便，美观 
⑥．语句协议为标准RTCM32差分数据 
⑦．内置433/4G通信功能，可选电子SIM或者NANO SIM卡 
二、交付项：

	序号
	物资（材料）名称
	规格型号
	主要技术指标
	数量
	单位

	1
	卫星定位模组
	/
	基站定位误差：
单点精度（未标定）：
水平：1.5 米（RMS）
垂直：3.0 米（RMS）

星基差分精度：
收敛时间：20 分钟
水平：30 厘米（RMS）
垂直：40 厘米（RMS）工
	1
	套

	2
	高增益内置天线
	/
	GPS：1575.42MHz/北斗B1：1561.098 MHz 
增益28dB
驻波比≦1.5
阻抗50Ω
频带宽度±10MHz
	1
	套

	3
	嵌入式微控制器
	/
	内核‌: ARM Cortex-M4 32位 RISC 核心（带 FPU，支持浮点运算
‌主频‌: 最高 ‌168 MHz‌
Flash‌: 512 KB 至 1 MB
‌SRAM‌: 192 KB
	1
	套

	4
	无线通信模块
	/
	北斗/GPS双模
供电：3.3-5V
静态电流<350mA
发射电流≦3.5A
工作温度-25℃-70℃
	1
	套

	5
	低纹波电源模组
	/
	耐压40V
效率>85%
过压过流保护
响应时间<1ms
工作温度-25℃-70℃
	1
	套

	6
	电池及充电套件
	/
	容量：2500mAh
输出电压：12V
使用温度：0-50°C
	1
	套

	7
	抗干扰电路板
	/
	双面RF4
板厚1.2
接口镀金0.1u
	1
	套


三、期限及其他要求：

1.成交通知书发出（或签约）——30天内完成材料交付。

2.为确保中标公司具备一定的行业经验和稳定性，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标公司须为依法注册成立的企业法人，且自公司成立之日起至招标公告发布之日止，公司成立时间不少于3年。
（2）投标公司必须提供营业执照。

