[image: image1.jpg]



新闻中心2025年公司融媒体演播厅建设项目安装部分
技术规范书

深圳供电局有限公司

2025年7月

目录
3一、 总则


4二、 工作范围


42.1 项目概况


42.2 范围和界限


52.3 服务范围


7三、 应遵循的主要标准依据


8四、 使用环境要求


9五、 技术要求


95.1、 技术及服务要求


95.2、 融媒体演播厅成套设备技术参数


95.2.1. LED融媒体显示终端


155.2.2. 音视频灯光成套设备


235.2.3. 其他配套设备


26六、 试验


266.1. 出厂检测


266.2. 现场交接试验和功能验收


26七、 产品对环境的影响


26八、 技术文件要求


27九、 监造、包装、运输、安装及质量保证


279.1. 监造


279.2. 包装


279.3. 运输


279.4. 安装使用指导


289.5. 质量保证


29十、 主要元器件来源


29十一、 技术差异表


29十二、 投标方需说明的其他问题




总则
1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购工程服务，技改项目为   新闻中心2025年公司融媒体演播厅建设项目  ，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10投标人应对提供的成套设备的整体性能负责，而不是只对个别设备负责。在系统实施、调测和试运行期间，如果发现由于投标人配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整套设备功能不能满足本技术规范书的要求，投标人应负全部责任。

1.11凡属国内生产产品，投标人须是LED大屏显示设备的制造商或由LED大屏显示设备制造商授权的集成商。
1.12本技术条件书未尽事宜, 由招、投标双方协商确定。
工作范围
项目概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购设备或项目名称
	新闻中心2025年公司融媒体演播厅建设项目

	2
	项目单位
	深圳供电局有限公司

	3
	项目单位地址
	深圳供电局有限公司


范围和界限

1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验由投标方在招标方的监督下完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作，投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

3）安装供货要求包括LED显示屏、安装附件等安装材料、出厂合格证、产品出厂检测报告等相关材料。

4）装置安装、调试合格后方可投运。

服务范围

1）供货范围一览表

投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   设备供货范围响应表（项目单位填写）

	序号
	名称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	物资清单
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	LED融媒体显示终端
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	2
	6K摄像机
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	3
	全画幅微单相机
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	4
	存储卡
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	5
	读卡器
	块
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	6
	电池
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	7
	广角镜头
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	8
	中焦镜头
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	9
	长焦镜头
	组
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	10
	6K摄像机镜头
	组
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	11
	定焦镜头
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	12
	防雨罩
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	13
	摄像机包
	张
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	14
	存储卡
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	3
	
	

	15
	读卡器
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	16
	地轨
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	17
	液压云台脚架
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	3
	
	

	18
	脚轮
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	3
	
	

	19
	监听耳机
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	20
	蓝牙耳机
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	21
	数字调音台
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	22
	导播台
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	23
	键盘
	对
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	24
	监听音箱
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	25
	播音话筒
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	3
	
	

	26
	采访话筒
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	27
	直播间无线领夹麦
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	28
	智能时序器
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	29
	8路无线通话系统
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	30
	无线图传
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	31
	双面时钟
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	32
	LED标识牌
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	33
	无线投屏
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	34
	回看显示系统
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	35
	挂架
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	36
	视频剪辑终端
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	37
	移动视频剪辑终端
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	38
	macos直播终端
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	39
	存储服务器
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	40
	设备机柜
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1 
	
	

	41
	接线板
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	4 
	
	

	42
	机柜电源
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	4 
	
	

	43
	USB分线器
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	4 
	
	

	44
	分配器
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	4 
	
	

	45
	高清转换器
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	4 
	
	

	46
	电子防潮柜
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	2 
	
	

	47
	交换机
	项
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	48
	线材
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1 
	
	

	49
	电动幕布
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1 
	
	

	50
	场记板
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1 
	
	

	51
	手机稳定器
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	2 
	
	

	52
	反光板
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	53
	一体式直播间
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	54
	嵌入式平板灯
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	22
	
	

	55
	补光灯
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	56
	阻燃线
	米
	技术要求详见（五、技术要求）
	500
	
	

	57
	屏蔽线
	米
	技术要求详见（五、技术要求）
	500
	
	

	58
	屏蔽接头
	对
	技术要求详见（五、技术要求）
	22
	
	

	59
	信号放大器
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	60
	调光台
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	61
	灯光安装调试
	项
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	62
	移动控制平板
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	63
	3D打印机
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	64
	照片打印机
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	65
	VR设备
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	66
	音响
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	67
	运动相机
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	68
	智能灯
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	69
	投影仪
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	70
	投影幕
	块
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	71
	固态硬盘
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	72
	固态硬盘盒
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	73
	打印机
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	74
	路由器
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	75
	无人机
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	76
	立式冰箱
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	77
	咖啡机
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	78
	沙发
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	79
	高清显示器
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	80
	直播台
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	81
	访谈桌
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	82
	化妆台
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	83
	专业导播台
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	84
	主播座椅
	把
	技术要求详见（五、技术要求）
	3
	
	

	85
	访谈区座椅
	把
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	86
	导播椅
	把
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	

	87
	电动卷帘
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	88
	茶水台
	个
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	89
	6类信息点
	点
	技术要求详见（五、技术要求）
	10
	
	

	90
	人脸识别门禁系统
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	2
	
	


应遵循的主要标准依据

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。
下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

《电力系统设计技术规程》（DL/T 549 -2009 ）

《电力系统通信设计导则》（DL/T 5599-2021 ）


《电力系统通信管理规程》（ L544 -1994 ）

《综合布线系统工程设计规范》（ G50311 -2016 ）

《电气安装工程接地置施及验规范》（ GB 50169 -2016 ）

《建筑物电子信息系防雷技术规范 》（ GB50343 -2012 ）

《建筑物防雷设计规范 》（ GB50057 -2010 ）

《安全防范系统验收规则》（ GA308 -2001 ）

南方电网《小型基建技术业务用房可行研究技术导则》Q/CSG 1201009 -2016 

《电力调度通信中心工程设计规范》GB/T 50980-2014

《电子计算机场地通用规范 （GB/T 2887 -2000 ）

《数据中心设计规范》（B50174-2017)

《低压配电设计规范》 （GB50054-2011 ）

《建筑设计防火规范》 （GB5016 －2014 ）

电力调度自动化系统运行管理规程（DL516 -2017 ）

中国南方电网力调度管理规程 （Q/CSG21003 -2017 ）

有关电力系统国家或业标准、规程
其它招标方指定的规约

使用环境要求

本招标技术文件书需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）

	序号
	名  称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	操作温度
	-10℃～+40℃
	
	

	2
	存储温度
	-10℃～+40℃
	
	

	3
	湿度
	10%-95%（非冷凝）
	
	

	4
	防护性能
	IP5
	
	


技术要求
技术及服务要求

投标方负责整个工程相关设备及货物的采购运输、技术支持、安装调试和售后服务。投标方提供货物投运验收合格后3年的质量全保。
投标方的供货应包含所有规定的为运行所需的部件，并满足本技术规范书的要求。
在本技术规范书的框架下，没有明确说明需提供但是在供货规定范围内，为全套装置运行所必要的那些供货和服务，都应该提供。
对于投标文件没有列出的而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标方有责任给予补充，并列出单价。
投标方的设备如必需接到其他设备才能正常使用，所需的一切费用由投标方负责。
随机文件：投标方应在设备到货的同时，对应每套机组，向需方提供安装维护指导资料一份，需包括：安装指导书、安装规范书、操作手册、维护手册等。

投标方应在设备到货的同时，对应每套机组，提供装箱设备清单、合格证等。
融媒体演播厅成套设备技术参数

LED融媒体显示终端
5.2.1.1 LED大屏幕
像素间距：≤0.79mm；显示单元分辨率：≥768×432；像素密度:≥1595564dots/㎡；

显示尺寸：宽度≥6.08m，高度≥1.71m；屏体分辨率：宽≥7680，高≥2160，含备品备件，面积不低于12平方；

LED显示屏产品需采用COB全倒装集成封装产品。
压铸一体设计，开关电源、转接卡、接收卡、模组分离式设计，开关电源带PFC；

COB大屏胶体厚度≥0.5mm；

PCB设计：灯驱合一，多层电路板HDI设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理,

箱体尺寸：≥608(W)×342(H)；

模组间缝隙：≤0.1mm，模组间段差：≤0.1mm；

发光点中心距偏差：≤1%，屏体色温：1000-18000K（支持无级可调），亮度均匀性：≥99%，色度均匀性：≤0.001 Cx,Cy之内；

对比度：≥20000∶1；

刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率1920Hz-3840Hz；

热平衡：箱体最大亮度情况下，达到热平衡后，模组表面不超过30℃；

色域：支持范围125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB3等多种色域之间的转换；

能源效率：≤3.35cd/w，符合LED显示屏能效能效1级；

显示单元亮度：≥600nits，亮度调节0～100%无极可调；

最大功耗：≤425W/m2，平均功耗：≤200W/m2；

图像增强：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；

三轴六向调节：箱体间支持XYZ轴前后六个方向调节，使屏体平整度和拼缝趋向完美；

硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，板对板设计，无排线，支持直接插拔，接插件镀金≤45u厚度，模组浮动式接插件，模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；

前维护方式：显示屏支持完全前维护结构，屏体无需后部维护空间，模组、电源、接收卡、控制板可全部进行正面维护、更换；

防护等级：符合GB/T 4208-2017，COB显示单元正面防护等级IP65；

抗风安全性能：LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求；

回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、亮度鉴别等级、伪轮廓现象、运动图像清晰度、静态图像清晰度；根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5分；主观评价为优；

支持消除开路十字架功能；支持模组间亮暗线修复功能；

防恶意攻击：对设备底层进行加固，支持安全启动及更新，防止设备串口被攻击；

限制屏幕访问权限：支持高复杂性密码，防暴力破解、随意登录；

多设备协同：支持一键控制屏幕状态，与通信设备互联互通，快捷操控，能力互助；

LED显示屏具备高动态范围图像技术，更高亮度、更高对比度和更鲜活的色彩,具备HDR3.0技术，可极大地扩展视觉；

光生物安全及蓝光：显示单元光源能量应符合光生物安全及蓝光危害试验要求:体机光源能量符合光生物安全及危害试验蓝光危害试验要求。

大模组：为保证大屏平整度及一致性，减少模组之间因手工拼接引起的拼缝，每个单元箱体的模组数量应≤4个。

安全绳：箱体模组具有防坠落安全绳设计。安全绳材料的选择、结构设计、承载能力、耐久性等方面需通过符合GB 24543-2009标准的安全绳设计，箱体模组能够在正常使用和突发情况下提供可靠的安全保护，需提供产品实拍图片证明。

产品通过CCC认证，需提供体现COB产品内容的证书。
5.2.1.2大屏支架

根据大屏尺寸配套定制；
钢制结构；
前维护安装空间；
大屏安装结构支架。
5.2.1.3配电柜

大屏配电柜，不低于10KW
自带PLC 监测；
支持接入中控控制 ；

配套空气开关不少于2路，短路开关不少于1路；
配电柜配置“启动”、“停止”、“手动/自动”指示灯；
根据大屏实际功率配套。
5.2.1.4大屏拼接控制器

纯硬件插卡式架构设计，设备大小不超过2U,金属结构机箱，支持标准机架式安装；

前面板内嵌不小于 3.5 英寸液晶显示屏，分辨率不低于 320 × 480，可显示设备运行参数与状态，包括但不限于：设备名称、接口状态、 运行状态，设备IP地址等；

设备机箱规模不少于 16路输入、 8 路输出 ，接口支持单链路和双链路输入模式切换；

单张输出板卡支持不少于16个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置；

支持不少于2张二合一网口输出卡，输出无需其它设备可直接连接LED显示屏显示，并支持LED屏亮度调节；也可选择纯光口输出子卡，最多支持8路万兆光口输出；（需选配光口输出子卡）

IPC输入卡支持不低于4K 视频接入，不低于16路视频解码输出；

为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，支持智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警；

支持屏幕背景图显示；支持对输入添加文字或图片台标，文字与图片背景、位置可调；支持对输入添加 OSD 文字或图片，属性可调；

支持不少于2000个用户场景，可设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果；支持不少于4种屏幕画质调节模式，至少包含标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，需具备护眼模式开关；

支持对所有输入源同时预监，对所有输出进行回显（包含IP流回显）；

支持用户权限分级管控，超级管理员可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作；

支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示；

支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用；

为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证，所投产品需提供3C认证、产品彩页等证明材料。

音视频灯光成套设备
	序号
	技术参数要求

	1 
	音视频灯光成套设备
	6K摄像机
1)成像设备（类型）≥35 mm 全幅，单芯片 CMOS 成像器；

2)成像设备（像素计数）≥2050 万像素（总计）；

3)快门速度64F 至 1/8000 秒；

4)SDI OUT1： BNC、12G-SDI、3G-SDI（A/B 级）、HD-SDI；

5)SDI OUT2： BNC、3G-SDI（A/B 级）、HD-SDI；

6）液晶≥8.8 cm（3.5 英寸） ≥ 2.76 M 像素点。  

	
	
	全画幅微单相机

1)有效像素:2460万；

2)接口:HDMI；

3)传感器类型:CMOS；

4)高清摄像:4K超高清；

5)视频焦点数量:759个；

6)最大光圈:3.5。

	
	
	存储卡
1)容量：≥120G；

2)读取速度 ≥440MB/S 写入速度 ≥400MB/S。

	
	
	广角镜头
1)镜头结构≥ 16片13组（超级非球面镜片，ED镜片，纳米镀膜，氟镀膜） ；

2)镜头卡口E卡口 ；

3)滤镜尺寸 ≥82mm ；

4)驱动马达USM ；

5)最大光圈F2.8 ；

6)光圈叶片数 ≥11片 ；

7)焦距范围16-35.0mm ；

8)最近对焦距离0.28m ；

9)最大放大倍率 0.19倍； 

10)读取速度 ≥440MB/S 写入速度 ≥400MB/S。

	
	
	中焦镜头

1)镜头结构 ≥13组18片（包括一片ED镜片，一片超级ED镜片）； 

2)镜头卡口FE卡口 ；

3)滤镜尺寸 ≥82mm； 

4)驱动马达DDSSM ；

5)最大光圈F2.8 ；

6)最小光圈F22 ；

7)光圈叶片数 ≥9片（圆形光圈）； 

8)焦距范围24-70mm ；

9)等效焦距 36-105mm ；

10)读取速度 ≥440MB/S 写入速度 ≥400MB/S。

	
	
	长焦镜头

1)镜头类型 变焦 ；

2)镜头结构 ≥18组23片（包括四片ED镜片，两片超级ED镜片）； 

3)滤镜尺寸 ≥77mm ；

4)最大光圈F2.8 ；

5)最小光圈F22； 

6)光圈叶片数 ≥11片（圆形光圈） ；

7)焦距范围70-200mm ；

8)等效焦距 105-300mm ；

9)最近对焦距离0.96m ；

10)最大放大倍率 0.25倍 ；

11)APS-C画幅：约23-8度。

	
	
	6K摄像机镜头

1)镜头用途 广角镜头 ；

2)镜头类型 定焦； 

3)最大光圈 ≥F1.4 ；

4)焦距范围 ≥24mm 。

	
	
	定焦镜头

1)定焦镜头：50mm、85mm、135mm、300mm。

	
	
	地轨

1)轨道材质：航空铝合金；

2)轨道宽度：800mm；

3)轨道管径：22mm；

4)工作长度：5000cm(可定制加长，1米/节)；

5)轨道承重：承重50kg；

6)轨道净重：13kg；

7)轨道配置：高密度海绵垫*10，静音减震滑轮*1。

	
	
	液压云台脚架

1)云台类型：球碗型液压云台；

2)云台碗径：75mm；

3)云台承重：5kg；

4)动平衡：固定动平衡；

5)水平阻尼：固定液压阻尼；

6)垂直阻尼：无极持续可调；

7)俯仰范围：+90度--75度；

8)架体结构：三段式支撑,中置可调；

9)架体材质：铝合金；

10)工作高度：45-175cm；

11)收缩高度：85cm；

12)脚架自重：4.5kg；

13)标配配件：可伸缩手柄*1，脚架软包*1。

	
	
	监听耳机

1)佩戴方式：头戴式 ；

2)发声原理：动圈 ；

3)频响范围 20-20000Hz ；

4)产品阻抗 ≥32欧姆 ；

5)灵敏度 ≥108dB ；

6)总谐波失真＜0.1% ；

7)额定功率≥500mW。

	
	
	数字调音台

1)通道数量：≥32个输入通道, ≥8个辅助通道, ≥8个效果返回通道, ≥16个辅助母线,≥ 6个矩阵, 主LRC；

2)内置效果器，真实的立体声/单声道：8/16个；

3)内置总的调出场景(包括前置放大器和推子)：≥100；

4)信号处理：≥40比特浮点；

5)A/D-D/A转换：24比特@44.1/48 kHz, 114dB动态范围；

6)本机输入/输出延迟：≤0.8ms；

7)网络输入/输出延迟：≤1.1ms；

8)前置放大器设计：MIDAS；

9)总谐波失真+噪音, ≥20dB增益，0dBu输出：0.006% A-加权；

10)输入阻抗, XLR接口, 不平衡/平衡式：5kΩ/10kΩ；

11)非失真较大输入电平, XLR：+23dBu；

12)幻象电源, 每个通道可切换：≥48V；

13)等效输入噪音电平, XLR (输入短路)：-128dBu；

14)CMRR, XLR, @20dB增益(默认)：>70dB；

15)频率范围, @48kHz采样率, 0-1dB：10Hz-22kHz；

16)动态范围, 模拟输入到模拟输出(默认)：≥106dB。

	
	
	导播台

1)SDI视频输入：8；

2)SDI视频输出：12；

3)SDI速率：1.5G、3G；

4)帧率和格式转换器:8路输入均配备；

5)SDI辅助输出:2；

6)SDI节目输出:1；

7)HDMI视频输出:1；

8)网络摄像头输出:2xUSB-C，支持720p或1080p，PGM帧率；

9)音频输入接口总数:2xXLR平衡模拟音频；1xBNC 32通道马迪数字音频；2xRC A立体声模拟音频；1x5针XLR对讲。

	
	
	键盘

1)适用机型:通用；

2)适用范围:达芬奇调色。

	
	
	监听音箱

1)声道 2.0；

2)低音调节 支持低音调节；

3)音箱控制 遥控；

4)理论功率 40w-100w；

5)电源 电源供电；

6)扬声器单元 低频：4英寸*2；高频：1.25英寸*2；

7)接口：USB+3.5毫米音频接口。

	
	
	播音话筒

1)单体：背极式驻极体；

2)指向性：心型/超指向；

3)频率响应：45Hz-18kHz；

4)灵敏度：-40dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）；

5)等效噪声级：≤25Dba；

6)最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）；

7)使用电源：48V 幻象电源（48V DC）、2mA；

8)连接线长：3m；

9)输出接口：XLRM三针公卡侬；

10)标准配置：心型传声器，专业防风海绵罩。

	
	
	采访话筒

1)指向特征 单向 ；

2)灵敏度 -33±3db ；

3)频率范围 40-20000Hz ；

4)产品声道 单声道 ；

5)产品阻抗 ≥60欧姆 ；

6)信噪比 ≥76db 。

	
	
	直播间无线领夹麦

1)频率范围: 50Hz – 20kHz ；

2)最大声压级（麦克风）:  100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu；

3)最大输入电平（3.5毫米）:   -20dBV；

4)麦克风前置放大器增益 :  20dB；

5)等效噪音水平（A-加权）: 22dBA；

6)电源要求: 内置可充电锂离子电池，通过USB 5V, 0.3A充电；

7)工作时间 : 长达7小时；

8)模拟输入: 3.5mm TRS (领夹式麦克风输入）；

9)模拟输出: 3.5mm TRS；

10)传输范围: 200m (视线)；

11)计算机连接: USB Type-C。

	
	
	8路无线通话系统

1)本系统具备全双工无线语音通话与TALLY功能，系统分为无线主机、无线子机、专业通话耳机，三者配套使用；

2)设备工作在400-470MHz频段，设备支持DFH自动跳频功能，可自动避开干扰信道；

3)设备采用GFSK调制模式，同一个场地可支持8套无线语音通话同时使用，互不干扰；

4)设备接收灵敏度-107dBm,可视条件下，实现稳定传输1500米以上高质量全双工语音通话；

5)设备支持8K音频采样率16bits精度，音频失真度小于2%；

6)一个无线主机同时支持10路全双工语音通话，包括8路无线子机，1路主机，1路外接音频；

7)主机支持分组通话，在同频道内实现任意分组，主机可选择其中一组或几组通话，实现部门联合，提高沟通效率；

8)设备采用专业DSP音频处理芯片，可实现11路音频混音与降噪功能；

9)无线主机最大功耗6W，无线子机最大功耗40mW；

10)无线主机支持110-240V的AC电源；

11)无线主机具备TALLY 信号输入接口，支持各种导播台的TALLY信号输入；

12)无线主机具备MUTE功能，可关闭主机麦克风；

13)无线主机具备配对按钮，可实现无线主机与无线子机的32位通信密码；

14)无线主机支持3芯XLR接口鹅颈麦，4芯XLR接口专业通话耳机；

15)无线主机具备AUDIO IN、AUDIO OUT 4线音频接口；

16)无线主机标配吸盘式延伸天线，实现主机与天线分离；

17)无线子机可实现快速回连；

18)无线子机采用CNC金属外壳，坚固耐用；

19)无线子机采用单天线设计，确保移动使用稳定通话；

20)无线子机专业小卡农六芯耳机接口，防脱拉设计；

21)无线子机可保持常CALL状态，无需按键即可随时通话；

22)无线子机具备MUTE功能，可关闭子机麦克风，避免环境噪音；

23)无线子机1.4吋LCD显示屏，方便设定频道、背景声抑制、机身编号、组号、场景声等级设置；

24)无线子机编号可连接电脑重置编号；

25)无线子机支持内置锂电池 3.7V容量5000mAh。持续通话时间 8小时以上，待机15天以上；

26)无线子机具备双色TALLY灯（红，绿），兼容各类导播台TALLY信号

27)2000米传输距离，亮度十级可调，具有¼接口，支持热靴、绑带多种固定方式；

28)专业单边通话耳机，包耳式设计，有效隔绝环境噪音；

29)通话耳机采用专业降噪麦克风，可实现降低环境噪音功能。

	
	
	无线图传

1)本系统用于将摄像机采集的视频、音频信号进行无线传输，系统具备无线发射器与无线接收器，两者配套使用；

2)设备支持SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 372M、SMPTE 424M协议；

3)支持多套同品牌设备中继级联，可适应不同复杂应用场景；

4)设备可切换10个频点，并具备3个专用频点（3,5,8），可避开其他品牌图传的干扰，同一个场地可支持8套无线发射器同时使用，互不干扰，无线接收器数量无限制；

5)设备工作在5.1-5.9GHz的SHF频段，采用OFDM-16QAM调制方式，40M无线带宽，可实现无压缩，无延时的视频传输；

6)可视条件下，无线稳定传输距离为200米，视频画面清晰，最大传输距离300米；

7)无线发射器与无线接收器支持快速回连；

8)无线发射器最大功耗6W，无线接收器最大功耗8W；

9)无线发射器配标配高性能软天线，可适应各种复杂拍摄环境。无线接收器采用内置天线，性能稳定，使用方便；

10)无线发射器具备多个安装孔，可通过热靴、怪手固定安装到各种类型摄像机上，无线发射器电源及信号线缆连接方便，不影响摄像操作及摄像机电源、信号线缆的连接；

11)无线发射器具备F970电池扣板，可安装F970电池供电，也可通过标配的4PIN LEMO线连接DV电池的B口供电；

12)无线接收器具备F970电池扣板，可安装F970电池供电，也可通过标配的4PIN LEMO线连接DV电池的B口供电；

13)无线发射器具备HDMI与SDI视频输入口,支持以下视频格式：480i,576i,720p,1080i,1080p,1080psf24。HDMI与SDI接口具备优先级功能，优先传输SDI接口输入的视频；

14)无线发射器SDI输入口支持SD/HD/3G（LEVELA、LEVELB）SDI；

15)无线发射器、无线接收器支持7-36V宽电压输入，并具备电源保护功能，电源极性错误不会损坏设备；

16)设备所有接口均通过了±6KV  ESD静电测试，设备工作稳定，不易损坏；

17)无线接收器具备1路SDI视频输出口，1路HDMI视频输出口，两种接口能同时输出由无线发射器传送的视频信号与内嵌同步音频信号；

18)无线发射器、无线接收器支持视频转换功能，可以实现SDI IN，HDMI OUT或者HDMI IN,SDI OUT功能；

19)无线视频信号传输系统在传输过程中对视频信号不进行压缩和变换，端对端传输0秒延时；

20)无线发射器与无线接收器具备数码管和信号指示灯，可显示当前工作频点、信号强度；

21)无线发射器天线接口采用保护结构设计，避免天线接口跌落损坏，天线拆装方便；

22)无线发射器、无线接收器SDI口内嵌保护设计，避免SDI口跌落损坏；

23)无线发射器支持时间码功能(Timecode),时间码传送准确无延时，方便后期视频编辑；

24)无线发射端支持同步录制功能(Trigger),摄像机开启录制，接收端录机同步开启录制。

	
	
	无线投屏

1)支持在Windows XP、2003、2008、7、8/8.1、10平台下运行；

2)支持在局域网（有线、无线）、VPN、行业网、公网环境中使用；

3)支持同一局域内自动识别主设端与接收端并自动连接，无需手动配置；

4)支持自适应多网卡通讯，能自动获取能够有效通讯的网卡进行数据交互；

5)支持实时双向屏幕、声音、IO操作采集；

6)支持一对一、多对一、一对多或群组模式同屏，即可以一个主投端对应一个接收端投屏；或多个主投端对应一个接收端投屏，此时接收端将按先后顺序，显示最后一个主投端的画面；或是一个主投端投多个接收端；又或多个主投端分别向同一网内的不同接收端分组进行投屏；

7)支持多种显示模式，默认自适应全屏模式，允许投屏前选择按屏幕比例输出；

8)支持低延时同屏，峰值达0.12秒；

9)支持媒体文件转码投屏、直播，支持MP4、AVI等主流高清媒体格式文件流化处理；

10)支持使用终端内置摄像头、MIC发起现场画音采集，进行现场直播；

11)内置远程操控接收端、主投端功能，即主投端软件可以通过网络发起命令，让接收端可以操控主投端，或让主投端可以操控直接操控接收端； 

12)支持文件传输功能； 

13)支持自定义帧率、码率设置及预设画面质量选择；

14)支持终端在/离线识别，支持网络恢复自动登录； 

提供国家版权局软件著作权登记证书 。 

	
	
	回看显示系统

1)4K超清显示；

2)屏幕尺寸≥55英寸；

3)刷屏率≥60HZ；

4)支持格式（高清）≥2160p；

5)CPU核数：四核心。

	
	
	视频剪辑终端

1)专业多媒体制作配套配置；

	
	
	移动视频剪辑终端

1)专业多媒体制作配套配置；

	
	
	macos直播终端

1)专业多媒体制作配套配置；

	
	
	存储服务器

1)CPU：1*4310 2.1GHz/12核：

2) 不低于16G内存；

3)存储空间60T以上。

	
	
	设备机柜

1)22U标准机柜；

	
	
	电子防潮柜

1)容量160L，外尺寸38*39*118.5cm；

	
	
	交换机

1)光三层核心工业级，24口万兆光；

2)6口40GE；

3)10g光纤网络分线器。

	
	
	电动幕布

1)幕布类型: 电动绿幕；

2)尺寸:  3米*5米 。

	
	
	手机稳定器

1)延长杆最大拉升长度215 mm；

2)适用手机重量230 ± 60 g；

3)适用手机厚度6.9 至 10 mm；

4)适用手机宽度67 至 84 mm；

5)容量不低于1000 mAh；

6)能量不低于7.74 Wh；

7)电压6-8.8 V；

8)平移：-161.12° 至 172.08°；

9)横滚：-127.05° 至 208.95°；

10)俯仰：- 101.46° 至 229.54°。

	
	
	一体式直播间

1)直播一体机，AI导录播系统，麦克风、电子笔等，定制箱体式结构。

	
	
	嵌入式平板灯

1)总输入电压：AC90-260V/50/60Hz；

2)额定功率：≥200W；

3)光源：≥600颗,单颗0.5W；

4)色温：3200K/5600K/双色，（3200K+5600K可选）；

5)显色指数：Ra≥93 (最高可达97，可选)；

6)调光：0~100%线性电子调光(16bit无闪烁调光)；

7)控制方式：DMX512协议,RDM协议。自动，主从。手动；

8)控制模式：1CH/2CH/3CH/4CH通道；

9)有效光照距离：≥12米；

10)出光角度：泛光型90度；

11)灯具连接：信号输入/输出 电源插座； 

12)工作温度：-25°~50°。

	
	
	补光灯

1)演播室专业主持人补光灯；                                               

2)输入电压100-220V；

3)输出功率150瓦.显色指数97；             

4)色温3200k-5600k（双色温调节）；                                      

5)灯珠数量1PCS.5,平均寿命5万小时；                                          

6)流明13000lm,关照角度120度；                                                                  

7)产品尺寸27*12*25（cm）；                                                

8)灯体颜色黑色,重量3.3KG；                                             

标配清单：灯*1台/彩盒/说明书/标准罩/遥控器/5米电源线。

	
	
	信号放大器

1)≥1路DMX512数码输入，≥1路DMX512直接输出；

2)输入/输出光电隔离；

3)≥8路独立放大驱动输出；

4)信号放大整形功能，延长信号传输距离；

5)增强数据总线接入设备数量的能力；

6)保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性；

7)电源: AC90v-240V50-60Hz。

	
	
	调光台

1)DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库；

2)内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制。

3)图形参数均可独立设置。60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。


其他配套设备
	序号
	技术参数要求

	1 
	其他配套设备
	移动控制平板

1)屏幕尺寸不小于10.65英寸，墨水屏；

2)存储：64GB；

3)屏幕描述：电容式触摸屏；

4)WiFi功能：支持802.11a/b/g/n无线协议。

5)分辨率：300ppi。

	
	
	3D打印机

1)技术：熔融沉积型；

2)外壳：铝材&玻璃 ；  

3)挤出机齿轮：硬化钢 ；

4)喷嘴：硬化钢 ；

5)辅助部件冷却风扇：自带, 闭环控制； 

6)空气滤芯 自带, 活性炭滤芯 ；

7)支持耗材类型； PA，PC 适合打印 ；

8)碳/玻璃纤维增强线材：适合打印 ；

传感器： 机箱内置摄像头 自带, 1920×1080 分辨率。

	
	
	照片打印机

1)屏幕：4.3寸触摸屏；

2)最大扫描幅面：A4；

3)最大打印幅宽：A3+；

4)墨水颜色：灰色、黄色、青色、洋红色；

5)4寸*6寸照片打印速度：15s/张；

6)支持WIFi，支持USB，支持双面打印。

	
	
	VR设备

1)8G运行内存+128G存储；

2)双眼分辨率4320x2160；

3)最小瞳距调节范围62mm；最大瞳距调节范围72mm；

4)视场角：105度；

5)屏幕材质：LCD；

6)刷新率90Hz。

	
	
	音响设备

1)环绕套装，回音壁音响；

2)7.1.2全景声；

3)一建3D环绕；

4)支持无线蓝牙。

	
	
	运动相机

1)防水能力：10米；

2)主摄像头像素：2700万；

3)广角拍摄：支持；

4)镜头防抖：电子防抖：

5)分辨率：5K；

6)套装含电池、数据线、可充电支架。

	
	
	投影仪

1)显示技术：LCOS；

2)显示芯片尺寸：0.65寸以上DMD；

3)MEMC：支持MEMC；

4)ANSI亮度：2200lm；

5)梯形校正：四项校正；

6)光学变焦：支持光学变焦；

7)1米内噪音：24dB；

8)幕布自适应：支持幕布自适应。

	
	
	投影幕

1)纳米N4画框幕布；

2)透声率达99.5%；

3)嵌入式200寸。

	
	
	固态硬盘

1)硬盘容量：2TB SSD；

2)M.2接口；

3)读速：7259MB/S 。

	
	
	打印机

1)彩色打印机；

2)最大支持幅面：A4;

3)支持双面打印，无线打印。

	
	
	无人机

1)最大飞行时间：不低于43分钟；

2)最大抗风速：6级风；

3)电池容量：不低于41Wh；

4)实时图传质量：1080P；

5)主摄像素：2000万；

6)感知系统类型：多方向避障：

7)最大信号有效距离7-9km;

8)最大起飞海拔高度：6000m。

9)包含智能飞行电池。

	
	
	直播间工器具

1)立式冰箱：93L 1台；

2)胶囊咖啡机1台；

3)定制弧形访谈沙发1套，尺寸根据现场定制；

4)65寸4K高清显示器1台；

5)定制可拆卸移动直播台1个，尺寸根据现场定制；

6)定制大理石台面访谈桌1个，尺寸根据现场定制；

7)定制化妆台1个，E0级板材，带化妆镜，灯光；

8)定制专业导播台1套，冷轧钢板结构，皮质手枕，E0级板材，尺寸根据现场定制；

9)主播座椅3把，网面，人体工程学座椅；

10)访谈座椅2把，皮质，人体工程学座椅；

11)导播椅2把，皮质，人体工程学座椅；

12)电动卷帘1套，遮光幕布，用于导播室玻璃窗，尺寸根据现场定制；

13)定制茶水台1个。

	
	
	6类信息点

1)网络和电话信息点；

2)六类非屏蔽网络线缆；

	
	
	人脸识别门禁系统

1)设备外观：采用不低于5英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；

2)设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤1S/人，支持5000枚指纹，5000张卡片，10万条记录；

3)通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持WIFI；支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；

4)输入接口：报警输入*2个，门磁*1个，开门按钮*1个；

5)输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；

6)工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；

7)使用环境：室内、室外环境（IP65）；

8)安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装。

9)包含门禁控制器、开门按钮、玻破按钮、电磁锁、门禁电源、门禁管理系统。


试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

出厂检测
出厂检测是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂检测应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。
在设备到货时，提供出厂试验报告及其他技术文件。
现场交接试验和功能验收

本标书采购设备应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应按表5.1要求执行。
产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少3套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

出厂试验报告； 

产品合格证； 

保修卡；

产品安装作业指导书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明及调试说明、使用说明书、维护手册、维护项目及周期建议清单、培训教程等等）；

其它相关图纸资料、测试数据、软配套件密匙等等，图纸资料包含大屏安装布置图，原理图（包括系统原理图、接点联系图及通道连接示意图），接线图（包括装置机箱配线图、元件接线图、压板接线图及屏端子排图）。 

监造、包装、运输、安装及质量保证

监造

本标书采购设备无监造要求。

包装

    1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

    2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

    3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

    4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
运输

设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
安装使用指导

投标方应在本标书采购设备首次使用时，免费安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

质量保证

    1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于5年。
    2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

    3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
    4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。
投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

   6）仪器到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试, 并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。

   7）对仪器在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。

   8）对于质保期已过的仪器, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。
主要元器件来源

投标方应按表10.1如实填写主要元器件来源。
表10.1    主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表11.1。

表11.1   技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

