滑坡摄像头技术协议书

本次设备采购包括智能摄像头以及相关耗材等设备（详细清单见下表）。

特别说明：滑坡摄像头需要提供产品检验报告，提供支持滑坡摄像头算法协议JT808/1078协议。

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大防水箱 | 尺寸规格：不低于600*350*160MM | 10 | 个 |
| 2 | 山体滑坡监测摄像头 | 采用高性能 AI 处理器，算法处理能力更强 不低于IP67 防护等级 支持落石泥石流滑坡识别算法 不低于20X电动变焦高速云台球机，红外阵列灯照射距离不低于100米 补光灯数量：不少于8 颗 传感器类型不低于1/1.18 英寸 CMOS，图像分辨率不低于2MP(1980×1080) 存储功能 SD 卡：不低于256GB 网络接口不低于1个，10/100M 以太网口（RJ-45） 电压：DC12V | 5 | 台 |
| 3 | 专业音响线/网线 | 2*1.5平方 | 3000 | 米 |
| 4 | 壁挂音箱 | 音质清澈动听，音乐播放频响均衡 • 频率响应：120-18KHz • 灵敏度：89dB • 电压：100V • 额定功率：10W • 最大声压级：97dB | 10 |  |
| 5 | 协议 | 1.营业执照、 提供产品授权委托书和产品检测报告。 2.摄像头系统平台支持GB28181协议，支持滑坡摄像头算法协议JT808/1078协议。3.智能识别山体滑坡、路面塌陷、泥石流、落石等。 | / |  |
| 6 | 立杆 | 根据安装位置情况，提供低于3米*3米立杆 | / | 根据摄像头安装地点实际情况，如不需要，可不安装立杆。 |
| 7 | 安装辅材 | 电源线、管卡、扎带、水晶头、电胶布等 | 批 | 1 |