35kV~500kV交流输电线路金具技术规范书（专用部分）

[image: image4.png]


 

35kV~500kV交流输电线路金具

技术规范书

（专用部分）

版本号：2022版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2022年6月

本技术规范书适用的物资品类型号

	序号
	名称
	品类优化清单对应型号

	1
	35kV~500kV交流输电线路金具技术规范书（专用部分）
	/


目  录

1一、工程概述


11.1 工程概况


11.2 使用条件


2二、设备详细技术要求


22.1 供货需求及供货范围


32.2 标准技术特性参数表


72.3 投标人资料提交时间及培训要求


72.4 主要元器件来源


72.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表


8三、投标方技术偏差


83.1 投标方技术偏差


83.2 投标方需说明的其他问题


8四、设计图纸提交要求


84.1 图纸资料提交单位





一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	广西500kV龙潭输变电工程

	2
	工程建设单位
	广西电网公司电网建设分公司

	3
	工程地址
	广西省玉林市博白县松旺镇

	4
	交货地点
	本工程材料站

	5
	交货方式
	板车交付

	6
	设计单位
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+40
	/
	+40
	
	正常条件使用

	1.2
	最低日温度
	℃
	-40
	/
	0
	
	特殊条件使用

	1.3
	最大日温差
	℃
	30
	/
	30
	
	正常条件使用

	1.4
	年平均温度
	℃
	20
	/
	20
	
	正常条件使用

	2
	海拔
	m
	<1000
	/
	<1500
	
	特殊条件使用

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1 (风速0.5m/s,大跨越采用0.6m/s)
	/
	0.1 (风速0.5m/s,大跨越采用0.6m/s)
	
	正常条件使用

	4
	污秽等级
	 
	a～e级
	/
	a～e级
	
	正常条件使用

	5
	覆冰厚度
	mm
	0
	/
	0
	
	正常条件使用

	6
	风速
	m/s
	35
	/
	29
	
	正常条件使用

	7
	相对湿度
	
	
	
	
	
	正常条件使用

	7.1
	最大日相对湿度
	%
	95
	/
	95
	
	正常条件使用

	7.2
	最大月平均相对湿度
	%
	90
	/
	90
	
	正常条件使用

	8
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	8
	/
	8
	
	正常条件使用

	9
	降雨量
	
	
	
	
	
	正常条件使用

	9.1
	最大年降雨量
	mm
	2400
	/
	2400
	
	正常条件使用

	9.2
	最大日降雨量
	mm
	375
	/
	375
	
	正常条件使用


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）
	序号
	材料名称
	规格或图号
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	耐张线夹
	NY-120/25BG
	140
	　
	　

	2
	接续管
	JYD-120/25BG
	37
	　
	　

	3
	预绞丝护线条
	FYH-120/25BG
	46
	　
	　


2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

1、 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分； 

2、 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
3、 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

4、 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
5、 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
6、 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。
7、 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

8、 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

9、悬垂线夹线径适用范围含包缠物尺寸；机械破坏荷载中含握力，其中若为握力将在参数值中明确。
表2.2   35kV~500kV交流输电线路金具标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	物资名称
	技术要求
	图号
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	1
	耐张线夹NY-120/25BG
	产品型号=NY-120/25BGA;金具类型=耐张线夹(液压型);对导线的握力值=不小于46.26kN;适用线型或线径=JL/LB20A-120/25;电压等级=35kV～500kV;
	见附图
	试验报告
	
	

	2
	接续管JYD-120/25BG
	产品型号=JYD-120/25BG;金具类型=接续管;对导线的握力值=不小于46.26kN;适用线型或线径=JL/LB20A-125/25;电压等级=35kV～500kV;
	见附图
	试验报告
	
	

	3
	预绞丝护线条FYH-120/25BG
	产品型号= FYH-120/25BG;金具类型=防护金具;适用线型或线径=JL/LB20A-120/25;电压等级=35kV～500kV;
	见附图
	试验报告
	
	


注：1、有效的型式试验报告，至少包括：①悬垂线夹：具有标称破坏载荷60kN及以上的悬垂线夹的握力、破坏载荷试验报告②耐张线夹：具有适配185mm2及以上截面导线的耐张线夹的握力、温升、电阻试验报告③连接金具：具有标称破坏载荷70kN及以上球头挂环和碗头挂板的破坏载荷试验报告；具有标称破坏载荷70kN及以上的U型挂环、直角挂板的破坏载荷试验报告④接续金具：具有适配185mm2及以上截面导线的接续管的握力、温升、电阻试验报告⑤间隔棒：具有两分裂及以上阻尼间隔棒的机械强度试验报告；⑥防振锤：具有导线适配185mm2及以上截面的防振锤的机械强度、功率特性、振动疲劳试验报告。

2、允许大吨位金具型式试验报告向下覆盖更小吨位同类型金具，允许适配大截面导线金具型式试验报告向下覆盖更小吨位同类型金具。

2.3 投标人资料提交时间及培训要求

	序号
	项   目
	项目单位需求
	投标单位响应

	1
	最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）

（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准））
	5
	

	2
	理论培训时长（天）
	1
	

	3
	实操培训时长（天）
	3
	

	4
	图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天）

（全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的）
	7
	

	5
	图纸格式要求
	AutoCAD /PDF
	

	6
	文字资料格式要求
	Word07版
	


2.4 主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
云南省昆明市穿金路161号
087165117571
	2
	合同签订后5个工作日内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广西电网公司电网建设分公司
南宁市青秀区民主路7号广西电网公司综合楼C座
	2
	合同签订后5个工作日内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


附图 相关金具图纸

1. 耐张线夹NY-120/25BG
[image: image1.png]HREL
TAFSRUAHARRECE/ T2 1LRALAR:
2ER3A BRBLERAIL/LB20A-120/25,
SASEBRAT/L Tomn BRHRT/2.Inm
$4015 T, HFEREKALB.9KN.
IR 260N





2. 接续管JYD-120/25BG
[image: image2.png]450

. —
r. B/T2314

2 ERIRBRRTEHAIL/LB20A-120/25

SEARERAT/L.T2nm BART/2 1nn

AES15. T HEEHERALB 69N,

3EATATL6 26KN.




3. 预绞式护线条FYH-120/25BG
[image: image3.png]1400

1AF#ERR4IL/LB20A-120/25;
2EARGEILE;
i vet Dlasty k)





-  -

