云南电网有限责任公司电力科学研究院

综合服务中心2025年职工食堂餐厨用具采购技术规范书

标黄色的地方需要再核实一下，前后相符

一、标的物

为保障职工食堂日常运营需求，满足餐饮制作、清洁等环节的标准化作业要求，遵循“安全第一、质量优先、性价比合理、节能环保”原则，拟通过采购提供食堂所需安全、耐用、高效的餐厨用具（具体清单详见下表）。本采购项目涵盖产品供应及相关配套服务。

| 序号 | 品类 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂餐厨用具 | 商用蛋糕冷藏展示柜 | 900mm×660mm×1200mm | 台 | 1 | 落地式弧形前开门 双层真空玻璃 双循环铜管 智能控制面板 LED照明灯 | ≤5000 |
| 2 |  | 16盘风冷双温双门插盘柜 | 830mm×625mm×1980mm | 台 | 1 | 加厚不锈钢面板 加厚不锈钢层架 可拆卸门边胶条 智能控制面板 | ≤5000 |
| 3 |  | 商用三门立式风冷展示柜 | 1800mm×710mm×1940mm | 台 | 1 | 双层真空玻璃门 分体式双台高效压缩机 内部全铜管 外包围全不锈钢 内部可调节加厚不锈钢层架 LED照明灯 | ≤5000 |

二、要求

（一）通用要求

1.供应商提供的产品需符合国家现行标准（GB4706.1-2005、GB4706.13-2014、GB17625.1-2022等），通过3C强制性产品认证，满足食品安全相关要求（符合GB/T4789.42-2008等标准）。

2.产品须为全新原厂正品，无外观瑕疵、性能缺陷，核心部件（压缩机、蒸发器等）为品牌原厂配置，技术资料齐全且真实有效。

（二）核心技术参数要求

（1）商用蛋糕冷藏展示柜：

1.基础规格

--类型：落地式弧形前开门。

--有效容积：≥150L，满足展示与存储双重需求。

--外形尺寸（长×宽×高）：≥900mm×660mm×1200mm，适配安装场地空间。

--柜体材质：外壳采用耐腐蚀冷轧钢板+喷塑工艺，内胆为食品级PCM预涂板或不锈钢材质，无毒无味、易清洁、抗冲击。

--展示配置：配备双层中空钢化玻璃门/展示窗，透光率≥90%，防凝露设计；内置LED照明系统，亮度均匀不刺眼，突出展示效果。

2.制冷性能

--制冷方式：风冷无霜（温度均匀性≤±1℃，无需手动除霜）。

--温控范围：0℃~10℃宽幅可调，支持微电脑精准控温，显示精度±0.5℃

--制冷系统：双循环铜管，采用纯铜管蒸发器，分体式高效压缩机，制冷量匹配柜体负荷，快速降温（空载降温至5℃≤20分钟）。

--保温性能：整体发泡工艺，环保发泡材料填充，断电后保温时长≥6h，减少冷量损耗。

3.能效与环保

--能效等级：符合GB 26920标准一级能效，实测耗电量不高于标称值10%。

--制冷剂：采用环保型制冷剂（如R600a、R290），无氟环保，符合国家环保政策。

--噪音：运行噪音≤39dB(A)，运行平稳无异常震动或噪音。

4.安全与功能

--安全保护：具备过载保护、漏电保护、超温报警功能，电气安全性能达标。

--操作配置：配备高清液晶显示屏，温度调节直观便捷，支持参数锁定防误触。

--结构设计：配备可调节浸塑储物架，承重≥15kg/层，便于物品分类展示；门体配备抗菌防霉密封条，密封性能良好，易拆卸清洗。

--适配性：宽电压（220V±10%）、宽气候带设计，适应不同使用环境。

（2）16盘风冷双温双门插盘柜：

1.基础规格

--类型：风冷双温双门插盘柜。

--外形尺寸（长×宽×高）：≥830mm×625mm×1980mm。

--适配烤盘尺寸（长×宽）：400mm×600mm，可插盘数量：16层，可调节层间距。

--材质要求：加厚不锈钢面板、加厚不锈钢层架。

--外壳：加厚不锈钢板拉丝工艺，耐腐蚀、防锈，表面光滑易清洁。

--内胆：食品级304不锈钢（厚度≥1.2mm），无毒无味、抗冲击、耐高温消毒，无焊接死角。可拆卸门边胶条。

--保温层：高密度聚氨酯整体发泡，导热系数≤0.024W/(m·K)，保温性能优异，无空洞、脱层。

2.制冷系统（核心）

--制冷方式：风冷无霜，蒸发器采用纯铜管+铝翅片，高效换热，温度均匀性≤±1℃。

--压缩机：类型：涡旋式/活塞式，制冷量匹配柜体负荷，电机绝缘等级≥F级，防护等级IP54。

--温控范围：速冻型-40℃~-10℃，冷藏型-5℃~15℃，支持微电脑精准控温，显示精度±0.1℃。

--降温速度：速冻型空载降温至-35℃≤60分钟，冷藏型空载降温至5℃≤20分钟。

--制冷剂：环保型制冷剂（R290/R600a），符合国家环保政策，无氟、无污染。

3.加热/除霜系统

--除霜方式：自动化霜（电加热+风机化霜），化霜周期可设定（默认6~8小时/次），化霜时长≤30分钟，化霜后自动排水，无积水残留。

4.控制系统与安全保护

--控制方式：触摸式液晶显示屏，支持温度设定、化霜参数调整、故障报警、运行记录查询，配备参数锁定功能防误触。

--安全保护：具备过载保护、漏电保护、超温报警、低压保护、化霜异常报警功能，断电后自动记忆参数，来电自动恢复运行。

5.能效与噪音

--能效等级：符合GB 26920标准一级能效，实测耗电量不高于标称值10%。

--运行噪音：≤42dB(A)，运行平稳无异常震动、噪音，适配室内使用场景。

（3）商用三门立式风冷展示柜：

1.基础规格

--类型：三门立式。

--有效容积：≥1471L，满足展示与存储双重需求。

--外形尺寸（长×宽×高）：≥1800mm×710mm×1940mm，适配安装场地空间。

--柜体材质：外壳采用耐腐蚀201钢板拉丝工艺，内胆为食品级不锈钢材质，无毒无味、易清洁、抗冲击。内部全铜管、外包围全不锈钢。

--展示配置：配备铝合金门框，双层中空钢化玻璃门，透光率≥90%，防凝露设计；内置LED照明系统，亮度均匀不刺眼，突出展示效果。

2.制冷性能

--制冷方式：风冷无霜（温度均匀性≤±1℃，无需手动除霜）。

--温控范围：0℃~10℃宽幅可调，支持微电脑精准控温，显示精度±0.5℃

--制冷系统：采用纯铜管蒸发器，分体式双台高效压缩机，制冷量匹配柜体负荷，快速降温（空载降温至5℃≤20分钟）。

--保温性能：整体发泡工艺，环保发泡材料填充，断电后保温时长≥6h，减少冷量损耗。

3.能效与环保

--能效等级：符合GB26920标准一级能效，实测耗电量不高于标称值10%。

--制冷剂：采用环保型制冷剂（如R600a、R290），无氟环保，符合国家环保政策。

--噪音：运行噪音≤39dB(A)，运行平稳无异常震动或噪音。

4.安全与功能

--安全保护：具备过载保护、漏电保护、超温报警功能，电气安全性能达标。

--操作配置：配备高清液晶显示屏，温度调节直观便捷，支持参数锁定防误触。

--结构设计：配备可调节浸塑储物架，承重≥25kg/层，便于物品分类展示；门体配备抗菌防霉密封条，密封性能良好，易拆卸清洗。

--适配性：宽电压（220V±10%）、宽气候带设计，适应不同使用环境。

（三）质量标准与检测要求

1.产品需通过耐压、绝缘、泄漏电流等安全测试，符合IEC60335-1、IEC60335-2-89国际标准。

2.连续运行72小时无故障，制冷/加热性能稳定，温度波动≤±1℃，无结露、渗漏、异响问题。

3.内胆不锈钢焊接处无毛刺、无渗漏，门体开关寿命≥10万次，玻璃门无划痕、裂纹，储物架无变形、断裂问题，密封性能良好，无变形、老化。

4.保温性能测试：断电后，冷藏型5℃保温时长≥12小时。

5.供应商需提供产品3C认证证书、产品合格证、技术说明书等证明文件。

三、交货、安装与验收

（一）交货要求

--交货时间、地点：订单确认后一个月内送达指定地点（云南省昆明市经济技术开发区云大西路105号云电科技园云南电科院）。

--交货方式：供应商负责运输、卸货、搬运至安装位置，承担运输过程中的所有费用与损坏风险。

--包装标准：防潮、防震、防碰撞包装，柜体关键部位（玻璃门、显示屏）需单独防护，包装标识清晰（含型号、数量、生产日期）

（二）安装调试

--供应商在到货后7个工作日内完成安装调试，包括通电测试、温度校准、化霜参数设置、功能演示。

--提供详细操作手册、维护保养指南，对采购方操作人员进行免费培训（含使用方法、日常维护、故障排查），确保熟练掌握。

（三）验收流程

1.初步验收：核对产品型号、数量、外观、附件（说明书、合格证等）完整性，签署到货确认单。

2.试运行验收：连续运行72小时，检测降温速度、温度稳定性、化霜效果、噪音、耗电量等指标，符合要求后方可进入下一步。

3.正式验收：试运行合格后，双方签署验收报告；不合格产品供应商需在15个工作日内更换或整改，整改后重新验收。

四、售后服务与质保

1.质保期：自验收合格之日起1年，核心部件（压缩机、主控板、蒸发器）质保期≥3年。

2.响应时效：接到维修通知后24小时内响应，48小时内到达现场处理故障（偏远地区可延长至72小时）。

3.质保期内：免费提供维修、零部件更换服务，不收取人工、配件费用；免费提供1次年度维护保养服务。

4.质保期外：提供终身维护服务，收取合理的零部件成本费及维修费，确保备品备件供应周期≥8年。

五、其他要求

1.供应商需提供完整技术资料，包括产品电路图、零部件清单、3C认证证书、原厂授权证明。

2.产品需适配宽电压（220V±10%）、宽气候带设计，适应不同使用环境，运行电压波动时性能无明显变化。

3.报价人应在证明文件中提供产品报价单（含运输费、税费）等完整资料，报价包含但不限于产品费用、运输、保险、质保期、售后服务等所有费用，若在交付过程中发现有遗漏的，报价人承诺补齐，采购人不再另行支付费用。

4.完成采购后，成交人应按采购人的要求按时、准确、完备地提供结算票据和相关资料，经正式验收合格，采购人按成交人提供的账号信息一次性支付款项。